Приложение № 2 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт объекта

ул. Самаркандская от ул. Глуховской до ул. Грибоедова

- Характеристика существующей дороги

Категория улицы – магистральная улица районного значения - транспортно-пешеходная. Протяженность ремонтируемого участка составляет 1377 м.

Поперечный профиль существующей автомобильной дороги двускатный и имеет следующие параметры:

- ширина асфальтобетонного покрытия – 6,23-7,83 м;

- обочины отсутствуют.

Поперечные уклоны не соответствуют нормативным, отсутствуют виражи.

Начало трассы ПК0+00 соответствует пересечению ул. Самаркандская и ул. Глуховская. На границе все нормативные проектные решения максимально приближены к существующим условиям:

- поперечный уклон - 30‰;

- ширина - 7,20м;

- высотная отметка – 145,88.

Конец трассы ПК 13+77 соответствует пересечению ул. Самаркандская и ул. Грибоедова. На  границе ремонтируемого участка нормативные проектные решения, такие как поперечные уклоны и ширины, отличаются от существующих условий, что связано с устройством разворотной площадки в конце трассы. Высотная отметка – 166,37.

Тротуары расположены не на всем протяжении улицы. Покрытие тротуаров в неудовлетворительном состоянии.

В плане ось улицы имеет 6 углов поворота с радиусами 1,2 – 60 м, 3 – 150 м, 4 – 500 м, 5 – 200 м, 6 – 130 м. Радиусы в плане меньше допустимых ввиду стесненных условий.

Щитки и опоры существующих дорожных знаков демонтируются и вывозятся на пункт приема металлолома «Вторчермет».

Проезжая часть находится в неудовлетворительном состоянии: сетка трещин с раскрытием  до 5 см, поперечные трещины, выбоины, шелушение асфальта небольшие просадки, сколы, разрушены кромки.

Съезды не оборудованы знаками. Откосы земляного полотна заросли травой. Канавы задернованы, состояние удовлетворительное.

Поверхностный водоотвод обеспечивается за счет продольного и поперечного уклонов проезжей части.

На участке имеются искусственные сооружения:

мет. труба d=0,3 м, l=7,5 м (съезд ПК 2+88);

ж/б труба d=1,5 м, l=24,9 м (съезд ПК 3+09);

ж/б труба d=1,5 м, l=30,3 м (съезд ПК 4+17);

мет. труба d=1,0 м, l=6,2 м (съезд ПК 9+36);

мет. труба d=0,6 м, l=10,9 м (съезд ПК 10+87);

мет. труба d=0,5 м, l=9,9 м (съезд ПК 12+39).

Ливневая канализация отсутствует.

- Выполняемые работы

  - Работы выполняются согласно проекту, разработанному ООО "ПСК «ФриВэй" "Капитальный ремонт ул. Самаркандская" (шифр проекта 14/10).

  - Геодезическая съемка:

- Геодезическая съемка (шаг поперечников 10 м и дополнительно в характерных точках) до и после фрезерования и подсчет фактических объемов фрезерования существующего покрытия – требуется;

- Геодезическая съемка (шаг поперечников 10 м и дополнительно в характерных точках) продольного и поперечных профилей проезжей части (послойно), толщины слоев конструкции дорожной одежды с определением фактического объема уложенного материала – требуется.

- Геодезическая съемка (шаг поперечников 10 м и дополнительно в характерных точках) продольного и поперечных профилей котлованов с определением фактического объема земляных работ – требуется

- Контрольная геодезическая съемка переустроенных коммуникаций с отметкой ДГА администрации г. Перми о нанесении на дежурный план г. Перми – требуется.

- Общие требования к выполнению работ

  - Работы должны производиться в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85; ГОСТ 6665-91; ГОСТ 9128-2009; ГОСТ 31015-2002; ГОСТ Р 50597-93; СНиП 2.07.01-89; СНиП III-10-75; СТП-01-01-2011 Регламент по контролю качества;

  - Подрядчик самостоятельно определяет технологию производства работ по всем видам работ и конструктивным элементам с учетом требований настоящего технического задания. Технология производства работ, контролируемы параметры и методы контроля, взаимная увязка технологических процессов, требования по организации работ отражаются в проекте производства работ, который согласовывается с Заказчиком;

  - Подрядчик самостоятельно определяет площадь и места размещения строительной техники, складирования материалов, хозяйственно-бытовых построек и т.п. и согласовывает их с собственником территории, администрацией района и Заказчиком;

  - Материал, получаемый при удалении слоя асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования вывозится с объекта в согласованные с Заказчиком места (отвалы) и передается по акту приема-передачи. По согласованию с Заказчиком, допускается использование материала при укрепительных и вспомогательных работах при условиях, не противоречащих проектным решениям;

  - Все демонтируемые и пригодные к использованию материалы и конструкции следует передать собственникам либо эксплуатирующим организациям по акту. Удаление и захоронение материалов, не предназначенных для повторного использования, производится путем вывоза в соответствующие места захоронения с представлением Заказчику копии акта о захоронении отходов. Для сжигания пней и порубочных отходов необходимо использовать площадки, временно отводимые для этих целей. Подрядчик самостоятельно оформляет площадки и получает необходимые разрешения на сжигание отходов;

  - При выполнении работ не допускается применение материалов произведенных с применением отходов асфальтобетона;

  - При выполнении работ по переустройству инженерных сетей и коммуникаций получить справку (акт) о выполнении технических условий, у органа выдавшего ТУ.

  - Допустимый нижний предел коэффициента уплотнения смеси выравнивающего слоя не может быть менее 0,98 для утвержденного состава смеси. Толщина выравнивающего слоя должна соответствовать проектной.

- Требования при организации работ на проезжей части

  - Работы проводятся в сроки, определенные техническим заданием и договором.

  - Проведение работ на проезжей части дорог должно быть согласовано с Заказчиком, ГИБДД г. Перми,  Департаментом дорог и транспорта администрации г. Перми, МКУ "Пермская дирекция дорожного движения";

  - Организацию движения транспорта и пешеходов и ограждение мест дорожных работ, следует выполнять в соответствии с согласованными в соответствии с п.4.2 схемами размещения технических средств организации движения в местах производства работ и ВСН 37-84;

  - До полного обустройства ремонтируемого участка дороги временными знаками и ограждениями запрещается размещать на проезжей части и обочинах персонал, работников, оборудование, инвентарь, материалы для ремонта;

  - Применяемые при дорожных работах временные дорожные знаки, ограждения и другие технические средства устанавливают и содержат организации, выполняющие дорожные работы;

  - Временные дорожные знаки устанавливаются на время проведения работ согласно ГОСТ Р 52289-2004 в соответствии со схемами размещения технических средств организации движения и ограждения мест производства работ;

  - Дорожные знаки, применяемые при производстве дорожных работ, должны иметь нормативную видимость и светоотражающую (световозвращающую) поверхность в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004.

- Требования по объему гарантий качества работ

Обязанности подрядчика в течение гарантийного срока: устранение за свой счет в срок, устанавливаемый заказчиком,  дефектов дорожного покрытия на объектах находящихся на гарантии в том числе: выбоин, выкрашиваний, шелушений, колейности, истирания, пластической колейности, пластических деформаций, просадок колодцев и водоприемных решеток, трещин независимо от причин их возникновения.

- Сроки проведения работ

Начало: с даты заключения контракта.

Окончание: 01 сентября 2012 г.