- 1.1. Введение

Проектная документация на капитальный ремонт ул.Самаркандской разработана на основании задания, выданного и утвержденного муниципальным заказчиком – Муниципальным учреждением «Пермблагоустройство».

Инженерные изыскания и проектные работы выполнены ООО «ПСК «ФриВэй» (регистрационный номер СРО-П-012-103-01 от 10.11.2009г. и № И.005.59.79.02.2010 от 05.02.2010г.).

Сроки выполнения работ:

- Инженерные изыскания: сентябрь 2010 г. - октябрь 2010 г.

- Проектные работы: сентябрь 2010 г. - январь 2011 г.

## 1.2. Физико-географическая характеристика района работ

Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками. Дорожно-климатическая зона 2-ая.

Основными показателями температурного режима является среднемесячная, максимальная и минимальная температура воздуха.

Среднегодовая температура воздуха в районе 0,9С. Самым холодным месяцем в году является январь, со средней месячной температурой воздуха -15,6С, самым тёплым – июль со средней месячной температурой 17,2С.

Абсолютный минимум температуры воздуха достигает –47С, абсолютный максимум 38С.

Максимальная среднемесячная относительная влажность воздуха в районе отмечается в октябре – 82%, минимальная – 62% в мае.

Среднее количество осадков за год по району составляет 794 мм. Максимум осадков за месяц наблюдается в июле – 79 мм, минимум – в январе – 53 мм.

Снежный покров является одним из важнейших факторов, влияющих на формирование климата.

Наибольшая декадная высота снежного покрова 5% обеспеченности: расчетная –  114, средняя –  81, максимальная – 130, минимальная – 47.

Преобладающее направление ветра в течение года в районе южное. Максимальная повторяемость штилей в течение сезонов составляет 26 -30 %. В среднем за год повторяемость штилей равна 27%. Средняя годовая скорость ветра по району 3,4 м/с.

Нормативная глубина промерзания почвы составляет 1,8 м. Наибольшая измеренная глубина промерзания почвы достигает только 104 см.

Атмосферные явления погоды по рассматриваемой территории обуславливаются особенностями циркуляции атмосферы, а отдельные сезоны и влиянием рельефа.

Метели являются неблагоприятным атмосферным явлением.

В среднем по району наблюдается 38 дней с метелью.

Основной причиной образования туманов в данном районе является выхолаживание воздуха от подстилающей поверхности.

В среднем по району отмечается 24 дня с туманом.

- 1.3 Характеристика существующей дороги

Категория улицы – магистральная улица районного значения - транспортно-пешеходная. Протяженность ремонтируемого участка составляет 1377 м.

Поперечный профиль существующей автомобильной дороги двускатный и имеет следующие параметры:

- ширина асфальтобетонного покрытия – 6,23-7,83 м;

- обочины отсутствуют.

- Поперечные уклоны не соответствуют нормативным, отсутствуют виражи.

Направление проектной трассы не совпадает с существующим направлением, требуется изменение плана.

Начало трассы ПК0+00 соответствует пересечению ул. Самаркандская и ул. Глуховская. На границе все нормативные проектные решения максимально приближены к существующим условиям:

- поперечный уклон - 30‰;

- ширина - 7,20м;

- высотная отметка – 145,88.

Конец трассы ПК 13+77 соответствует пересечению ул. Самаркандская и ул. Грибоедова. На  границе ремонтируемого участка нормативные проектные решения, такие как поперечные уклоны и ширины, отличаются от существующих условий, что связано с устройством разворотной площадки в конце трассы. Высотная отметка – 166,37.

Тротуары расположены не на всем протяжении улицы. Согласно заданию, необходимо рассмотреть возможность обустройства тротуара вдоль проезжей части без увеличения насыпи дороги. Покрытие тротуаров также в неудовлетворительном состоянии.

Щитки и опоры существующих дорожных знаков демонтируются и вывозятся на пункт приема металлолома «Вторчермет».

Существующая автобусная остановка находится в неудовлетворительном состоянии и подлежит замене.

Существующие примыкания не удовлетворяют современным требованиям.

Проезжая часть находится в неудовлетворительном состоянии: сетка трещин с раскрытием  до 5 см, поперечные трещины, выбоины, шелушение асфальта небольшие просадки, сколы, разрушены кромки.

Съезды не оборудованы знаками. Откосы земляного полотна заросли травой. Канавы задернованы, состояние удовлетворительное.

Система координат - условная.

Система высот – условная.

Проектной документацией предусмотрено следующих коммуникаций:

Перекладка газопровода высокого давления I-ой категории (давление 1,2 МПа) по ул. Самаркандской, попадающего в зону капитального ремонта ул. Самаркандской, основанием на проектирование являются технические условия № 11/143 от 2011 г., выданные ЗАО «Фирма УРАЛГАЗСЕРВИС».

Устройство резервных футляров по линии перспективного выноса промыслового газопровода, принадлежащего ООО «Пермнефтегазпереработка». Отступление от технических условий согласовано с ООО «Пермнефтегазпереработка».

Переустройство сетей водоснабжения  ОАО ТГК N9 Пермская ТЭЦ №6 на основании технических условий № 060-100-531 от 18.08.2011 г., выданных филиалом "Пермский" ОАО ТГК N9 Пермская ТЭЦ №6.

Устройство линии наружного освещения на основании технического задания на проектирование и технических условий, выданных МУП НО «Горсвет» № 4998 от 23.11.2010 г.

Устройство очистных сооружений УСВ-М-10 для очистки сточных вод и сброса и в р.Ива.

Основные технико-экономические показатели и проектные решения

| № п.п. | Наименование показателей и проектных решений |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - 2 | Техническая категория дороги | магистральная улица районного значения - транспортно-пешеходная |
| - 3 | Протяженность дороги (участка), км | 1,377 |
|  | Основная расчетная скорость, км/час | 60 |
|  | Число полос движения | 2 |
| - 5 | Ширина проезжей части, м | 7,0 |
| - 6 | Ширина предохранительной полосы с каждой стороны, м | 0,5 |
|  | Ширина тротуара, м | 1,5-3,0 |
|  | Поперечный уклон проезжей части, ‰ | 20 |
|  | Поперечный уклон обочины, ‰ | 40 |
|  | Поперечный уклон тротуара, ‰ | 15 |
|  | Наибольший продольный уклон, ‰ | 80 |
|  | Длина посадочной площадки остановки, м | 20 |
|  | Длина отгона, м | 20 |
|  | Минимальный радиус в плане, м | 60 |
|  | Минимальный радиус вертикальных кривых, м: Выпуклой: Вогнутой: | 1990 1372 |
| - 7 | Тип дорожной одежды | капитальный |
|  | Вид покрытия | асфальтобетон |
|  | Расчетные нагрузки, кН | 100 |
|  | Продолжительность капитального ремонта, мес. | 2,4 |

| Интенсивность движения на участке 6000 авт/сут. Разбивка транспортного потока: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка автомобиля | Грузоподъемность, т | Количество, авт/сут | Процент в потоке | Рост интенсивности | Кгруз. | Кпроб. | Sпр. |  |
| ВАЗ-2110 | 0.00 | 3600 | 60.00 | 1.02 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |  |
| МАЗ-437040 | 4.50 | 900 | 15.00 | 1.02 | 0.80 | 0.80 | 0.09 |  |
| ЗИЛ-5301АО | 3.00 | 900 | 15.00 | 1.02 | 0.80 | 0.80 | 0.03 |  |
| КАМАЗ-65115 | 15.00 | 600 | 10.00 | 1.02 | 0.80 | 0.80 | 1.47 |  |
| ВСЕГО: |  | 6000 | 100.00 |  |  |  |  |  |

В плане ось улицы имеет 6 углов поворота.

| N | Вершина | Элементы круговой и переходных кривых |  | Расстояние между ВУ | Длина прямой вставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пк | R | К полн |  |  |
| НТ | 0+0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 95,35 | 70,43 |
| ВУ1 | 0+95.4 | 60,00 | 47,24 |  |  |
|  |  |  |  | 96,37 | 50,79 |
| ВУ2 | 1+89.1 | 60,00 | 39,79 |  |  |
|  |  |  |  | 99,01 | 41,45 |
| ВУ3 | 2+86.6 | 150,00 | 72,36 |  |  |
|  |  |  |  | 136,59 | 79,47 |
| ВУ4 | 4+21.8 | 500,00 | 40,42 |  |  |
|  |  |  |  | 331,27 | 261,56 |
| ВУ5 | 7+53.0 | 140,00 | 95,13 |  |  |
|  |  |  |  | 493,82 | 338,72 |
| ВУ6 | 12+43.0 | 130,00 | 177,39 |  |  |
|  |  |  |  | 165,52 | 59,90 |
| КТ | 13+74.7 |  |  |  |  |

Радиусы в плане меньше допустимых ввиду стесненных условий. Проезжая часть горизонтальных кривых уширена согласно табл.3 «Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений». Радиусы, углы поворота, длина прямых и криволинейных участков описаны в ведомости углов поворота прямых и круговых кривых. На участке 2-й круговой кривой, где радиус в плане меньше допустимого и уширение с левой стороны невозможно ввиду наличия опоры сети теплотрассы, введены мероприятия, компенсирующие отклонения от норм:

- Снижение максимальной скорости до 40 км/ч;

- Устройство знака запрещения обгона.

Согласно п.1.80 СНиП 2.05.03-84* проектной документацией предусмотрено устройство четырех новых лестничных спусков на ПК 3+09 и ПК 4+17 к железобетонным трубам.

На основании письма №СЭД-12-01-12-346 от 18.08.2011 на пересечении улиц Самаркандская и Грибоедова располагается конечный остановочный пункт автобусного маршрута №38. На основании этого были запроектированы

- разворотная площадка (ПК 13+05 – ПК 13+73)

- остановочный пункт на ПК 13+47 (справа)

- площадка для отстоя трех автобусов.

В связи со стесненными условиями нарушено требование п.436 «Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений» по размещению остановочной площадки перед перекрестком с ул. Грибоедова. Были рассмотрены другие варианты по размещению данной остановки:

1.перенос остановки на ПК 11+20;

2.устройство остановочной площадки без заездного кармана.

При сравнении трех вариантов расположения остановочного пункта «Микрорайон Архиерейка» был выбрано размещение данной остановки перед перекрестком с ул. Грибоедова, что было согласовано с ГИБДД г. Перми.

На автобусной остановке проектом предусмотрена установка новых автопавильонов типа АЛ-1. В объемы работ по автопавильону заложены работы по устройству двух урн.

Так же в проектной документации предусмотрено устройство остановочных площадок на ПК 8+13(слева), ПК 9+08 (справа).

Радиусы примыканий приведены к нормативным, произведена замена покрытия, бортового камня. Объемы работ по примыканиям посчитаны в пределах радиусов закруглений.

На всем протяжении улицы проектом предусмотрен ремонт газона с внесением растительного грунта и посевом семян трав.

Поверхностный водоотвод обеспечивается за счет продольных и поперечных уклонов. На горизонтальных кривых в плане предусмотрены виражи. На участках ПК6+00 – ПК8+50 (слева) и ПК6+00 – ПК 8+60 (справа) устраиваются канавы.

- Тип укрепления - георешетка с  заполнением ячеек щебнем (ранее снятый материал) по слою материала (Дорнит).

- Проектом предусмотрено устройство очистных сооружений и нефтеуловителей, необходимых для очистки поверхностных вод в охранной зоне реки. На ПК 3+40 (слева) вода сбрасывается с проезжей части через бетонные лотки с чугунной решеткой, проложенных под тротуаром, по быстротоку по откосу насыпи.

На участке ПК 0+70 – ПК 1+00 с левой стороны улицы расположены гаражи. Проектными решениями не выполнен подъезд к гаражам, что связано с последующей ликвидацией данных гаражей.

По элементам автомобильной дороги составлена дефектная ведомость с указанием мероприятий по их устранению. Дефектная ведомость согласована с заказчиком.

Для определения состояния дорожной одежды произведены инженерно-геологические работы с отбором проб по каждому из конструктивных слоев дорожной одежды (см. журнал инженерно-геологических выработок).

Участок дороги ПК 0+00 – ПК 1+06

- Грунт – глина коричневая тугопластичная пылеватая легкая;

- Подстилающий слой – песок коричневый, мелкий, малой степени водонасыщения, средней плотности, толщина слоя  0,40 м;

- Основание – щебень известняка, толщина слоя  0,68 м;

- Покрытие – асфальтобетон, толщина слоя  0,12 м.

Участок дороги ПК 1+06 – ПК 2+08

- Грунт – супесь темно-коричневая пластичная песчанистая, дресва кирпича;

- Подстилающий слой – песчано-гравийная смесь серовато-коричневого цвета, средней плотности средней степени водонасыщения, толщина слоя  0,30 м;

- Основание – щебень известняка, толщина слоя  0,42 м;

- Покрытие – асфальтобетон, толщина слоя  0,08 м.

Участок дороги ПК 2+08 – ПК 3+10

- Грунт – супесь темно-серого цвета пластичная пылеватая дресва известняка, кирпича;

- Основание – щебень известняка, толщина слоя  0,52 м;

- Покрытие – асфальтобетон, толщина слоя  0,08 м.

Участок дороги ПК 3+10 – ПК 4+11

- Грунт – супесь коричневая пластичная пылеватая;

- Подстилающий слой – песок коричневый, среднезернистый, средней степени водонасыщения, средней плотности, толщина слоя  0,60 м;

- Основание – щебень известняка, габро-диабаза, толщина слоя  0,49 м;

- Покрытие – асфальтобетон, толщина слоя  0,11 м.

Участок дороги ПК 4+11 – ПК 5+12

- Грунт – супесь коричневая твердая песчанистая гравий до 5%;

- Подстилающий слой – песок коричневый, мелкий, средней степени водонасыщения, средней плотности, толщина слоя  0,50 м;

- Основание – щебень известняка, толщина слоя  0,36 м;

- Покрытие – асфальтобетон, толщина слоя  0,06 м.

Участок дороги ПК 5+12 – ПК 6+11

- Подстилающий слой – песок коричневый, среднезернистый, средней степени водонасыщения, средней плотности, гравий до 10%, толщина слоя  1,60 м;

- Основание – щебень известняка, толщина слоя  0,31 м;

- Покрытие – асфальтобетон, толщина слоя  0,09 м.

Участок дороги ПК 6+11 – ПК 7+12

- Грунт – суглинок красновато-коричневый, песчанистый, тугопластичный, легкий дресва различного состава до 20%;

- Подстилающий слой – песок коричневый, мелкий, средней степени водонасыщения, средней плотности, толщина слоя  0,40 м;

- Основание – щебень известняка, толщина слоя  0,41 м;

- Покрытие – асфальтобетон, толщина слоя  0,09 м.

Участок дороги ПК 7+12 – ПК 8+13

- Грунт – песок коричневый, мелкий, водонасыщенный, плотный;

- Подстилающий слой – песок коричневый, мелкий, средней степени водонасыщения, средней плотности гравий до 5%, толщина слоя  1,20 м;

- Основание – щебень известняка, толщина слоя  0,39 м;

- Покрытие – асфальтобетон, толщина слоя  0,11 м.

Участок дороги ПК 8+13 – ПК 9+13

- Грунт – супесь коричневая песчанистая пластичная;

- Подстилающий слой – песчано-гравийная смесь коричневого цвета, средней плотности средней степени водонасыщения, толщина слоя  0,60 м;

- Основание – щебень известняка, толщина слоя  0,31 м;

- Покрытие – асфальтобетон, толщина слоя  0,09 м.

Участок дороги ПК 9+13 – ПК 10+13

- Грунт – глина коричневая мягкопластичная пылеватая легкая;

- Подстилающий слой – песок коричневый, мелкий, средней степени водонасыщения, средней плотности гравий до 10%, толщина слоя  0,20 м;

- Основание – щебень известняка, толщина слоя  0,41 м;

- Покрытие – асфальтобетон, толщина слоя  0,09 м.

Участок дороги ПК 10+13 – ПК 11+14

- Грунт – супесь коричневая твердая песчанистая гравий до 20%, щебень известняка до 10%;

- Основание – щебень известняка с глинистым заполнителем, толщина слоя  0,12 м;

- Покрытие – асфальтобетон, толщина слоя  0,08 м.

Участок дороги ПК 11+14 – ПК 12+21

- Грунт – супесь розовато-коричневая твердая песчанистая щебень известняка до 20%, гравий до 10%;

- Покрытие – асфальтобетон, толщина слоя  0,09 м.

Участок дороги ПК 12+21 – ПК 12+98

- Грунт – суглинок коричневый, пылеватый, тугопластичный, легкий;

- Подстилающий слой – песчано-гравийная смесь коричневого цвета, средней плотности средней степени водонасыщения, толщина слоя  0,30 м;

- Основание – щебень известняка, толщина слоя  0,26 м;

- Покрытие – асфальтобетон, толщина слоя  0,14 м.

Участок дороги ПК 12+98 – ПК 13+77

- Грунт – супесь серовато-коричневая твердая песчанистая гравий до 40%, щебень известняка;

- Основание – щебень известняка, с прослоями суглинка коричневого твердого песчанистого, толщина слоя  0,38 м;

- Покрытие – асфальтобетон, толщина слоя  0,12 м.

Существующая дорожная одежда не отвечает требуемым нормам (произведен расчет конструкции согласно ОДН 218.046-01, при помощи программы РАДОН 2.2).

Поверхностный водоотвод обеспечивается за счет продольного и поперечного уклонов проезжей части.

На участке имеются искусственные сооружения:

- мет. труба d=0,3 м, l=7,5 м (съезд ПК 2+88);

- ж/б труба d=1,5 м, l=24,9 м (съезд ПК 3+09);

- ж/б труба d=1,5 м, l=30,3 м (съезд ПК 4+17);

- мет. труба d=1,0 м, l=6,2 м (съезд ПК 9+36);

- мет. труба d=0,6 м, l=10,9 м (съезд ПК 10+87);

- мет. труба d=0,5 м, l=9,9 м (съезд ПК 12+39).

- Ливневая канализация отсутствует.

- 1.4 Расчет размеров земельных участков,

- предоставленных для размещения линейного объекта

Участок автодороги ул.Самаркандская от ул.Глуховской до ул. Грибоедова находится на оперативном управлении МУ «Пермблагоустройство».

Проектные решения выполнены в границах сложившейся застройки.

площадь земельного участка №1 – 7570 м2;

площадь земельного участка №2 – 3238 м2;

площадь земельного участка №3 – 31328 м2.

Общая площадь земельных участков – 42136 м2.

Земельный участок находится:

- частично в водоохранной зоне (8567м2);

- частично в прибрежной защитной полосе (8567м2);

- частично в охранной зоне инженерных коммуникаций (8018м2).