- 1.1. Введение

Проектная документация на капитальный ремонт ул.Самаркандской разработана на основании задания, выданного и утвержденного муниципальным заказчиком – Муниципальным учреждением «Пермблагоустройство» и постановления администрации г. Перми от 21.05.2010 №280.

Инженерные изыскания и проектные работы выполнены ООО «ПСК «ФриВэй» (регистрационный номер СРО-П-012-103-01 от 10.11.2009г. и № И.005.59.79.02.2010 от 05.02.2010г.).

Сроки выполнения работ:

- Инженерные изыскания: сентябрь 2010 г. - октябрь 2010 г.

- Проектные работы: сентябрь 2010 г. - январь 2011 г.

## 1.2. Физико-географическая характеристика района работ

Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками. Дорожно-климатическая зона 2-ая.

Основными показателями температурного режима является среднемесячная, максимальная и минимальная температура воздуха.

Среднегодовая температура воздуха в районе 0,9С. Самым холодным месяцем в году является январь, со средней месячной температурой воздуха -15,6С, самым тёплым – июль со средней месячной температурой 17,2С.

Абсолютный минимум температуры воздуха достигает –47С, абсолютный максимум 38С.

Максимальная среднемесячная относительная влажность воздуха в районе отмечается в октябре – 82%, минимальная – 62% в мае.

Среднее количество осадков за год по району составляет 794 мм. Максимум осадков за месяц наблюдается в июле – 79 мм, минимум – в январе – 53 мм.

Снежный покров является одним из важнейших факторов, влияющих на формирование климата.

Наибольшая декадная высота снежного покрова 5% обеспеченности: расчетная –  114, средняя –  81, максимальная – 130, минимальная – 47.

Преобладающее направление ветра в течение года в районе южное. Максимальная повторяемость штилей в течение сезонов составляет 26 -30 %. В среднем за год повторяемость штилей равна 27%. Средняя годовая скорость ветра по району 3,4 м/с.

Нормативная глубина промерзания почвы составляет 1,8 м. Наибольшая измеренная глубина промерзания почвы достигает только 104 см.

Атмосферные явления погоды по рассматриваемой территории обуславливаются особенностями циркуляции атмосферы, а отдельные сезоны и влиянием рельефа.

Метели являются неблагоприятным атмосферным явлением.

В среднем по району наблюдается 38 дней с метелью.

Основной причиной образования туманов в данном районе является выхолаживание воздуха от подстилающей поверхности.

В среднем по району отмечается 24 дня с туманом.

- 1.3 Характеристика существующей дороги

Категория улицы – магистральная улица районного значения - транспортно-пешеходная. Протяженность ремонтируемого участка составляет 1377 м.

Поперечный профиль существующей автомобильной дороги двускатный и имеет следующие параметры:

- ширина асфальтобетонного покрытия – 6,23-7,83 м;

- обочины отсутствуют.

- Поперечные уклоны не соответствуют нормативным, отсутствуют виражи.

Направление проектной трассы не совпадает с существующим направлением, требуется изменение плана.

Начало трассы ПК0+00 соответствует пересечению ул. Самаркандская и ул. Глуховская. На границе все нормативные проектные решения максимально приближены к существующим условиям:

- поперечный уклон - 30‰;

- ширина - 7,20м;

- высотная отметка – 145,88.

Конец трассы ПК 13+77 соответствует пересечению ул. Самаркандская и ул. Грибоедова. На  границе ремонтируемого участка нормативные проектные решения, такие как поперечные уклоны и ширины, отличаются от существующих условий, что связано с устройством разворотной площадки в конце трассы. Высотная отметка – 166,37.

Тротуары расположены не на всем протяжении улицы. Согласно заданию, необходимо рассмотреть возможность обустройства тротуара вдоль проезжей части без увеличения насыпи дороги. Покрытие тротуаров также в неудовлетворительном состоянии.

В плане ось улицы имеет 6 углов поворота с радиусами 1,2 – 60 м, 3 – 150 м, 4 – 500 м, 5 – 200 м, 6 – 130 м. Радиусы в плане меньше допустимых ввиду стесненных условий.

Щитки и опоры существующих дорожных знаков демонтируются и вывозятся на пункт приема металлолома «Вторчермет».

| Интенсивность движения на участке 6000 авт/сут по данным Департамента дорог и транспорта за 2009 г. Разбивка транспортного потока: Состав и интенсивность движения на первый год эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка автомобиля | Грузоподъемность, т | Количество, авт/сут | Процент в потоке | Рост интенсивности | Кгруз. | Кпроб. | Sпр. |  |
| ВАЗ-2110 | 0.00 | 3600 | 60.00 | 1.02 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |  |
| МАЗ-437040 | 4.50 | 900 | 15.00 | 1.02 | 0.80 | 0.80 | 0.09 |  |
| ЗИЛ-5301АО | 3.00 | 900 | 15.00 | 1.02 | 0.80 | 0.80 | 0.03 |  |
| КАМАЗ-65115 | 15.00 | 600 | 10.00 | 1.02 | 0.80 | 0.80 | 1.47 |  |
| ВСЕГО: |  | 6000 | 100.00 |  |  |  |  |  |

Проезжая часть находится в неудовлетворительном состоянии: сетка трещин с раскрытием  до 5 см, поперечные трещины, выбоины, шелушение асфальта небольшие просадки, сколы, разрушены кромки.

Съезды не оборудованы знаками. Откосы земляного полотна заросли травой. Канавы задернованы, состояние удовлетворительное.

Система координат - условная.

Система высот – условная.

По элементам автомобильной дороги составлена дефектная ведомость с указанием мероприятий по их устранению. Дефектная ведомость согласована с заказчиком.

Для определения состояния дорожной одежды произведены инженерно-геологические работы с отбором проб по каждому из конструктивных слоев дорожной одежды (см. журнал инженерно-геологических выработок).

Участок дороги ПК 0+00 – ПК 1+06

- Грунт – глина коричневая тугопластичная пылеватая легкая;

- Подстилающий слой – песок коричневый, мелкий, малой степени водонасыщения, средней плотности, толщина слоя  0,40 м;

- Основание – щебень известняка, толщина слоя  0,68 м;

- Покрытие – асфальтобетон, толщина слоя  0,12 м.

Участок дороги ПК 1+06 – ПК 2+08

- Грунт – супесь темно-коричневая пластичная песчанистая, дресва кирпича;

- Подстилающий слой – песчано-гравийная смесь серовато-коричневого цвета, средней плотности средней степени водонасыщения, толщина слоя  0,30 м;

- Основание – щебень известняка, толщина слоя  0,42 м;

- Покрытие – асфальтобетон, толщина слоя  0,08 м.

Участок дороги ПК 2+08 – ПК 3+10

- Грунт – супесь темно-серого цвета пластичная пылеватая дресва известняка, кирпича;

- Основание – щебень известняка, толщина слоя  0,52 м;

- Покрытие – асфальтобетон, толщина слоя  0,08 м.

Участок дороги ПК 3+10 – ПК 4+11

- Грунт – супесь коричневая пластичная пылеватая;

- Подстилающий слой – песок коричневый, среднезернистый, средней степени водонасыщения, средней плотности, толщина слоя  0,60 м;

- Основание – щебень известняка, габро-диабаза, толщина слоя  0,49 м;

- Покрытие – асфальтобетон, толщина слоя  0,11 м.

Участок дороги ПК 4+11 – ПК 5+12

- Грунт – супесь коричневая твердая песчанистая гравий до 5%;

- Подстилающий слой – песок коричневый, мелкий, средней степени водонасыщения, средней плотности, толщина слоя  0,50 м;

- Основание – щебень известняка, толщина слоя  0,36 м;

- Покрытие – асфальтобетон, толщина слоя  0,06 м.

Участок дороги ПК 5+12 – ПК 6+11

- Подстилающий слой – песок коричневый, среднезернистый, средней степени водонасыщения, средней плотности, гравий до 10%, толщина слоя  1,60 м;

- Основание – щебень известняка, толщина слоя  0,31 м;

- Покрытие – асфальтобетон, толщина слоя  0,09 м.

Участок дороги ПК 6+11 – ПК 7+12

- Грунт – суглинок красновато-коричневый, песчанистый, тугопластичный, легкий дресва различного состава до 20%;

- Подстилающий слой – песок коричневый, мелкий, средней степени водонасыщения, средней плотности, толщина слоя  0,40 м;

- Основание – щебень известняка, толщина слоя  0,41 м;

- Покрытие – асфальтобетон, толщина слоя  0,09 м.

Участок дороги ПК 7+12 – ПК 8+13

- Грунт – песок коричневый, мелкий, водонасыщенный, плотный;

- Подстилающий слой – песок коричневый, мелкий, средней степени водонасыщения, средней плотности гравий до 5%, толщина слоя  1,20 м;

- Основание – щебень известняка, толщина слоя  0,39 м;

- Покрытие – асфальтобетон, толщина слоя  0,11 м.

Участок дороги ПК 8+13 – ПК 9+13

- Грунт – супесь коричневая песчанистая пластичная;

- Подстилающий слой – песчано-гравийная смесь коричневого цвета, средней плотности средней степени водонасыщения, толщина слоя  0,60 м;

- Основание – щебень известняка, толщина слоя  0,31 м;

- Покрытие – асфальтобетон, толщина слоя  0,09 м.

Участок дороги ПК 9+13 – ПК 10+13

- Грунт – глина коричневая мягкопластичная пылеватая легкая;

- Подстилающий слой – песок коричневый, мелкий, средней степени водонасыщения, средней плотности гравий до 10%, толщина слоя  0,20 м;

- Основание – щебень известняка, толщина слоя  0,41 м;

- Покрытие – асфальтобетон, толщина слоя  0,09 м.

Участок дороги ПК 10+13 – ПК 11+14

- Грунт – супесь коричневая твердая песчанистая гравий до 20%, щебень известняка до 10%;

- Основание – щебень известняка с глинистым заполнителем, толщина слоя  0,12 м;

- Покрытие – асфальтобетон, толщина слоя  0,08 м.

Участок дороги ПК 11+14 – ПК 12+21

- Грунт – супесь розовато-коричневая твердая песчанистая щебень известняка до 20%, гравий до 10%;

- Покрытие – асфальтобетон, толщина слоя  0,09 м.

Участок дороги ПК 12+21 – ПК 12+98

- Грунт – суглинок коричневый, пылеватый, тугопластичный, легкий;

- Подстилающий слой – песчано-гравийная смесь коричневого цвета, средней плотности средней степени водонасыщения, толщина слоя  0,30 м;

- Основание – щебень известняка, толщина слоя  0,26 м;

- Покрытие – асфальтобетон, толщина слоя  0,14 м.

Участок дороги ПК 12+98 – ПК 13+77

- Грунт – супесь серовато-коричневая твердая песчанистая гравий до 40%, щебень известняка;

- Основание – щебень известняка, с прослоями суглинка коричневого твердого песчанистого, толщина слоя  0,38 м;

- Покрытие – асфальтобетон, толщина слоя  0,12 м.

Существующая дорожная одежда не отвечает требуемым нормам (произведен расчет конструкции согласно ОДН 218.046-01, при помощи программы РАДОН 2.2).

Поверхностный водоотвод обеспечивается за счет продольного и поперечного уклонов проезжей части.

На участке имеются искусственные сооружения:

- мет. труба d=0,3 м, l=7,5 м (съезд ПК 2+88);

- ж/б труба d=1,5 м, l=24,9 м (съезд ПК 3+09);

- ж/б труба d=1,5 м, l=30,3 м (съезд ПК 4+17);

- мет. труба d=1,0 м, l=6,2 м (съезд ПК 9+36);

- мет. труба d=0,6 м, l=10,9 м (съезд ПК 10+87);

- мет. труба d=0,5 м, l=9,9 м (съезд ПК 12+39).

- Ливневая канализация отсутствует.

2. Обоснование проектных решений

2.1 Технические параметры

Категория улицы – магистральная улица районного значения - транспортно-пешеходная. Основное назначение дороги – транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы (табл.7 СНиП 2.07.01-89*).

Протяженность ремонтируемого участка составляет 1377 м.

После капитального ремонта улица будет иметь следующие технические параметры:

- ширина проезжей части – 8,0-9,2 м;

- ширина неукрепленной полосы обочины –  0,5-2,0 м;

- средняя ширина полосы отвода –  15,0 м (площадь 42136 м2);

- тип дорожной одежды – капитальный;

- вид покрытия:

нижний слой – асфальтобетон

верхний слой – щебеночно-мастичный асфальтобетон.

- ширина тротуара – 1,5-3,0 м;

- наибольший продольный уклон – 80 ‰.

На основании письма №СЭД-12-01-12-346 от 18.08.2011 на данном участке дороги движение общественного транспорта не осуществляется. На пересечении улиц Самаркандская и Грибоедова располагается конечный остановочный пункт автобусного маршрута №38. На основании этого были запроектированы:

- разворотная площадка (ПК 13+05 – ПК 13+73)

- остановочный пункт на ПК 13+47 (справа)

- площадка для отстоя трех автобусов.

В связи со стесненными условиями радиус закругления по разворотной площадке принят 6 м (согласно п.6.22* СНиП 2.07.01-89*). Площадка для отстоя трех автобусов выполнена с размерами 45м х 3м, длина отгона 6м. Требования п.436 «Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений» не выполняются, что связано со стесненными условиями местности. По данным департамента дорог и транспорта автобусный маршрут №38 «Микрорайон Архиерейка – микрорайон Гарцы» выполняется автобусами 3 категории с размерами 10,5м х 2,5м.

По материалам, разработанным компанией КСАР, по планировке территории жилых районов Ива-1 и Ива-2 приняты следующие проектные решения:

- Устройство пониженного бортового камня на пересечениях с проезжей частью;

- Устройство тротуаров на  примыканиях в пределах радиусов сопряжений;

- Устройство площадок отдыха вне тротуаров с уклоном более 60‰ через 100 м (продольный уклон площадки для отдыха не более 5‰);

- Устройство поручней для маломобильных групп населения.

На основании писем от инициативной группы микрорайона Ива-1 и администрации Мотовилихинского района на ПК 8+23 (слева), ПК9+08 (справа) предусмотрено устройство остановочных площадок. Письма прилагаются.

На всем протяжении проектируемой дороги предусмотрено устройство тротуара шириной 2,25м (местами параметры ширины пешеходной части тротуара приняты 1,5м, как для улиц и дорог местного значения – улицы в жилой застройке, в связи со стесненными условиями местности). На главных улицах предусмотрено устройство тротуара на закруглениях примыканий в соответствии с заданием на проектирование.

В местах пешеходных переходов предусмотрено устройство пониженных бортовых камней ГП1. Узел показан на чертеже «Схема установки дорожных знаков и бортовых камней. Спецификация».