|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Содержание №; Наименование; Стр.. Архитектурно – строительные решения. 1; Общие данные. 2; Исходные данные для проектирования. 3; Объемно-планировочные и конструктивные решения. 3.1; Нефтеуловитель (2 штуки). 4; Основные показатели по сооружениям. |  |
| Согласовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14/10 - ПЗ. С |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ПСК ФриВэй» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | # АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 1 Общие данные Данный раздел проекта выполнен на основании: - задания на проектирование к муниципальному контракту № 66/08 на выполнение проектных работ от 01.11.2010г.; - отчета об инженерно-геологических изысканиях, выполненного ООО «ПСК ФриВэй» в ноябре 20010 г.; - технологического задания. Проект выполнен в соответствии с требованиями: - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; - СНиП 31-03-2001 «Производственные здания»; - СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий»; 2 Исходные данные для проектирования Район строительства – г. Пермь. Климатический район - I, подрайон «В». Температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 - минус 350С, Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2– 320 кгс/м2 (V снеговой район). Нормативное значение ветрового давления – 30 кгс/м2 (II ветровой район). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14/10 - ПЗ. АС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пояснительная записка Архитектурно-строительные решения | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П | 1 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ПСК ФриВэй» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основанием под нефтеуловители будет служить: - глина темно-серая тугопластичная тяжелая, гравий до 5%. Подробное описание характеристики грунтов представлено в отчете по инженерно – геологическим изысканиям. На период проведения изысканий подземные воды зафиксированы на глубине 0,2 – 2,2 м. По степени агрессивности грунтовые воды обладают средней степенью агрессивности к бетонным конструкциям и слабоагрессивны к металлическим конструкциям. 3 Объемно-планировочные и конструктивные решения В состав проекта входят следующие сооружения: - Нефтеуловитель УСВ- М-10 (поз. 01) - Нефтеуловитель УСВ- М-10 (поз. 02) 3.1 Нефтеуловитель (2 шт.) Установка УСВ-М-10 смонтирована в едином стальном горизонтальном блоке подземного исполнения длиной 6,5 м и диаметром 2,178 м. (комплектной поставки ООО «Севзапналадка» г. Санкт-Петербург). Основание под емкость нефтеуловителя выполнено из железобетонных плит по ГОСТ 21924.0-84*, уложенных на подготовку из щебня (фракции 20-60, толщиной 200 мм.) отсыпанного с уплотнением до коэффициента 0,95. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14/10 - ПЗ. АС | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 Основные показатели по сооружениям Наименование объекта; Степень огнестой-кости; Общая площадь, м²; Площадь застройки, м²; Строительный объём, м³. Нефтеуловитель (поз. 01); -; -; 18,00; 58,39. Нефтеуловитель (поз. 02); -; -; 18,00; 58,39. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14/10 - ПЗ. АС | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |