- СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № | Наименование работ | Ед. изм | ПК 0+00 – ПК 13+76,5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Глава 1. Подготовительные работы |  |  |
|  | Восстановление трассы | км | 1,377 |
|  | Разборка существующих бетонных конструкций | м2 м3 | 29 8,7 |
|  | Транспортировка разобранного материала на свалку автосамосвалами 10 т до 20 км (γ – 2500 кг/м3) | м3 т | 8,7 21,75 |
|  | Валка с корня деревьев мягких пород диам. до 32 см бензопилами | дер. | 10 |
|  | Разделка древесины, полученной от валки деревьев диам. до 32 см | дер. | 10 |
|  | Погрузка древесины с вывозкой на свалку автосамосвалами 10 т на расстояние до 20 км | м3 т | 3,5 2,8 |
|  | Корчевка пней корчевателем-собирателем с обивкой земли и засыпкой подкоренных ям пни диам. до 34 см | пн. | 10 |
|  | Погрузка пней а/краном в а/самосвалы 10 т с транспортировкой 20 км на свалку | м3 т | 3 2,4 |
|  | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания (кустарник средней густоты) кусторезами на тракторе 79(108) кВт (л.с.) | га | 1,5 |
|  | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье (кустарник средней густоты), разработка котлована (II гр.) экскаватором и перемещение бульдозером на 50 м для захоронения | га м3 | 1,5 150 |
|  | Подготовка посадочных мест для деревьев с комом земли размером 0,3х0,3м с добавлением растительной земли до 25% вручную | шт | 50 |
|  | Посадка деревьев (липа) | шт | 50 |
|  | Демонтаж существующих дорожных знаков щитки/стойки с вывозкой на предприятие вторчермета до 11 км щитки стойки | шт./кг шт./кг | 7/35 2/40 |
|  | Демонтаж существующего металлического барьерного ограждения с вывозкой до 11 км на вторчермет | п.м. т | 483 10,7 |
|  | Демонтаж существующего автопавильона с вывозкой на предприятие вторчермета до 11 км | шт т | 1 8 |
|  | Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия по основной дороге толщиной до 14 см при ширине барабана фрезы 2000 мм | м2 м3 | 10448 1033 |
|  | Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия по съездам толщиной до 14 см при ширине барабана фрезы 2000 мм | м2 м3 | 725 73 |
|  | Транспортировка материала от фрезерования на временный склад автосамосвалами 10 т до 1 км (γ – 2000 кг/м3) для последующего укрепления обочин | м3 т | 188,77 377,54 |
|  | Транспортировка материала от фрезерования на склад заказчика автосамосвалами 10 т до 20 км (γ – 2000 кг/м3). | м3 т | 917,23 1834,46 |
|  | Демонтаж и монтаж люков, включая понижение и наращивание высотных отметок, на проезжей части | шт. | 2 |
|  | # Глава 2. Земляные работы |  |  |
|  | Снятие растительного грунта I группы бульдозером 96 кВт с перемещением на расстояние до 20 м в валы | м3 | 752 |
|  | Разравнивание ранее снятого растительного грунта I группы бульдозером 96 кВт в притрассовой полосе с перемещением до 10 м | м3 | 752 |
|  | Рыхление откосов существующей насыпи бульдозером 79кВт на глубину 35 см при длине разрыхляемого участка до 100 м | м2 | 5126 |
|  | Разработка грунта II группы бульдозером 96кВт с перемещением до 50 м на досыпку земляного полотна (разборка земляного полотна) | м3 | 606 |
|  | Разработка грунта II группы (γ – 1800 кг/м3) экскаватором емк. ковша 1 м3 с погрузкой в автосамосвалы 10 т и транспортировкой до 20 км на свалку. | м3 т | 1536 2765 |
|  | - Уплотнение грунта в насыпях пневомокатками 25 т за 20 проходов по одному следу, уплотняемый слой 25 см | м3 | 606 |
|  | - Планировка верха земляного полотна в насыпях механизированным способом, грунт II гр. | м2 | 3673 |
|  | - Планировка откосов земляного полотна в насыпях механизированным способом, грунт II гр. | м2 | 7349 |
|  | Укрепительные работы |  |  |
|  | Укрепление откосов земляного полотна засевом трав по слою растительного грунта (существующий растительный грунт) толщиной 10 см | м2 м3 | - 752 - 75,2 |
|  | Укрепление откосов земляного полотна засевом трав по слою растительного грунта, толщиной 10 см | м2 м3 | - 2794 - 279,4 |
|  | Погрузка экскаватором 1м3 и транспортировка щебня (γ – 1600 кг/м3) автосамосвалами 10 т до 1 км на заполнение ячеек георешетки щебнем | м3 т | - 854,7 - 1367,52 |
|  | Укрепление откосов земляного полотна георешеткой ГР-30/15 (высотой 15см) с заполнение ячеек щебнем (щебень сущ.), по слою материала (Дорнит) с К-1,1 (ПК 2+90 – ПК 4+80) щебень дорнит | м2 м3 м2 | 3803 570,45 - 4183,3 |
|  | Укрепление откосов и дна канав георешеткой ГР-30/15 (высотой 15см) с заполнение ячеек щебнем (щебень сущ.), по слою материала (Дорнит) с К-1,1 щебень дорнит | м2 м3 м2 | 1895 284,25 - 2084,5 |
|  | # Глава 3. Дорожная одежда |  |  |
|  | # Устройство корыта под дорожную одежду # по Типу 1-74 |  |  |
|  | Разборка существующего щебеночного основания с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на склад заказчика до 20 км (γ – 1600 кг/м3) | м3 т | 639,1 1022,56 |
|  | Разборка существующего щебеночного основания с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на временный склад до 1 км (γ – 1600 кг/м3) для устройства основания тротуара основания площадок для отдыха основания лестничного схода присыпных обочин основной дороги присыпных обочин примыканий укрепление откосов земляного полотна укрепление откосов и дна канав замена существующего грунта под трубами на ПК 3+09, ПК 4+17 | м3/т м3/т м3/т м3/т м3/т м3/т м3/т м3/т | 673,8/1078,08 14,2/22,7 8,7/13,92 190,2/304,32 17,5/28 570,45/912,72 284,25/454,8 759,1/1214,56 |
|  | Разработка грунта II группы (γ – 1800 кг/м3) экскаватором емк. ковша 0,25 м3 с погрузкой в автосамосвалы 10 т и транспортировкой до 20 км на свалку. | м3 т | 6521 11742,6 |
|  | # Устройство дорожной одежды по Типу 1-74 # (применяется на основной дороге) |  |  |
|  | - Устройство подстилающего слоя из природной песчано-гравийной смеси, толщиной 34 см - в плотном теле: - в рыхлом теле (к=1.22): | м2 м3 м3 | - 15123 - 5141,82 - 6273 |
|  | Устройство двухслойного основания из фракционированного щебня фр. 40-70 М 1000, толщиной 24 см (два слоя по 12 см) - в плотном теле: в рыхлом теле (к=1.26): | м2 м3 м3 | - 13253 - 3180,72 - 4007,7 |
|  | - Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 | т | - 6,042 |
|  | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона на битуме БНД 90/130 II марки, толщиной 10 см | м2 | - 12084 |
|  | - Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,3 л/м2 | т | - 3,625 |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-15), толщиной 6 см | м2 | - 12084 |
|  | Погрузка и транспортировка ранее снятого щебня (γ – 1600 кг/м3) автосамосвалами 10 т до 1 км с временного склада на устройство присыпных обочин | м3 т | 190,2 304,3 |
|  | Устройство присыпных обочин из ранее снятого щебня (существующий материал), толщиной 24 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 629 150,96 190,2 |
|  | Погрузка и транспортировка материала от фрезерования асфальтобетона (γ – 2000 кг/м3) автосамосвалами 10 т до 1 км с временного склада на укрепление обочин | м3 т | - 188,77 - 377,54 |
|  | Укрепление обочин из материала от фрезерования асфальтобетона, толщиной 16 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,7) | м2 м3 м3 | 694 111,04 188,77 |
|  | ### Глава 4. Пересечения, примыкания |  |  |
|  | # Устройство корыта под дорожную одежду # по Типу 1-74 |  |  |
|  | Разборка существующего щебеночного основания с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на склад заказчика до 20 км (γ – 1600 кг/м3) | м3 т | 145,1 232 |
|  | Разработка грунта II группы (γ – 1800 кг/м3) экскаватором емк. ковша 0,25 м3 с погрузкой в автосамосвалы 10 т и транспортировкой до 30 км на свалку. | м3 т | 1038 1869 |
|  | # Устройство дорожной одежды по Типу 1-74 # (на примыканиях) |  |  |
|  | - Устройство подстилающего слоя из природной песчано-гравийной смеси, толщиной 34 см - в плотном теле: - в рыхлом теле (к=1.22): | м2 м3 м3 | - 1599 - 544 - 663 |
|  | Устройство двухслойного основания из фракционированного щебня фр. 40-70 М 1000, толщиной 24 см (два слоя по 12 см) - в плотном теле: в рыхлом теле (к=1.26): | м2 м3 м3 | - 1366 - 328 - 413 |
|  | - Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 | т | - 0,6 |
|  | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона на битуме БНД 90/130 II марки, толщиной 10 см | м2 | - 1209 |
|  | - Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,3 л/м2 | т | - 0,36 |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-15), толщиной 6 см | м2 | - 1209 |
|  | Погрузка и транспортировка ранее снятого щебня (γ – 1600 кг/м3) автосамосвалами 10 т до 1 км с временного склада на устройство присыпных обочин | м3 т | 17,5 28,1 |
|  | Устройство присыпных обочин из ранее снятого щебня (существующий материал), толщиной 24 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 58 14 17,5 |
|  | Погрузка и транспортировка материала от фрезерования асфальтобетона (γ – 2000 кг/м3) автосамосвалами 10 т до 1 км с временного склада на укрепление обочин | м3 т | - 20,1 - 40,3 |
|  | Укрепление обочин из материала от фрезерования асфальтобетона, толщиной 16 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,7) | м2 м3 м3 | 74 12 20,1 |
|  | - Глава 5. Обустройство и обстановка дороги |  |  |
|  | Установка дорожных знаков на металлических стойках: СКМ 3.35 СКМ 3.45 СКМ 4.50 СКМ 4.55 | шт./кг шт./кг шт./кг шт./кг | - 55/957 - 7/156,1 - 4/146,4 - 1/40,3 |
|  | Железобетонный блок фундамента Ф-1, бетон В20 – 0,35м3, Арматура АI – 9,2кг/м3, вес блока – 0,85т | шт. м3 | - 62 - 21,7 |
|  | Установка металлических щитков со светоотражающим покрытием в том числе: предупреждающих щит А-900 (1.11.1; 1.11.2) щит Н-500 В-1160 (1.34.3) приоритета щит В-700 (2.1) щит А-900 (2.4) запрещающих щит D-700 (3.1; 3.20; 3.21; 3.24; 3.27) предписывающих щит D-700 (4.1.1; 4.1.5; 1.2.1) особых предписаний щит В-700 (5.15.3; 5.19.1; 5.19.2) щит Н-900 В-600 (5.16) щит Н-1350 В-900 (5.3.1) информационные щит В700 (6.4) дополнительной информации щит Н-350 В700 (8.4.4) щит В-700 (8.13) щит Н-500 В-1700 (8.22.1) | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | - 105 - 6 - 1 - 14 - 15 - 17 - 5 - 33 - 6 - 2 - 1 - 1 - 3 - 1 |
|  | Устройство дорожной разметки |  |  |
|  | Нанесение сплошной линии 1.1 шириной 0,08 м | м2 /км | - 42,96/0,537 |
|  | Нанесение прерывистой линии 1.5 шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 | м2 /км | - 9,14/0,457 |
|  | То же 1.6, при соотношении штриха и промежутка 3:1 | м2 /км | - 12,00/0,2 |
|  | То же 1.7, при соотношении штриха и промежутка 1:1 | м2 /км | - 8,64/0,216 |
|  | Нанесение разметки 1.11 | м2 /км | - 94/0,1 |
|  | Нанесение разметки 1.17 | м2 /км | - 3/0,04 |
|  | Нанесение прочей разметки 1.14.1 | м2 /км | - 57,96/0,054 |
|  | - Монтаж бортового камня |  |  |
|  | Щебеночная подготовка толщиной 10 см, щебень фр. 20-40 М800 под бортовой камень 1ГП | м3 | 73,4 |
|  | ###### Установка бортового камня 1ГП | п.м. м3 | - 2099 - 113,3 |
|  | Щебеночная подготовка толщиной 10 см, щебень фр. 20-40 М800 под бортовой камень 2ГП | м3 | 4,3 |
|  | ###### Установка бортового камня 2ГП | п.м. м3 | - 113 - 9,2 |
|  | # Устройство дорожной одежды по Т-1 |  |  |
|  | - Устройство подстилающего слоя из природной песчано-гравийной смеси, толщиной 25 см - в плотном теле: - в рыхлом теле (к=1.22): | м2 м3 м3 | - 3565 - 891,3 - 1087,3 |
|  | Погрузка и транспортировка ранее снятого щебня (γ – 1600 кг/м3) автосамосвалами 10 т до 1 км с временного склада для устройства основания тротуара | м3 т | 673,8 1 078 |
|  | - Устройство однослойного основания из ранее снятого щебня (существующий материал), толщиной 15 см - в плотном теле: - в рыхлом теле (к=1.26): | м2 м3 м3 | - 3565 - 534,8 - 673,8 |
|  | - Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 | т | - 1,78 |
|  | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона на битуме БНД 90/130, тип В, II марки, толщиной 4 см | м2 | - 3565 |
|  | Монтаж бортового камня |  |  |
|  | Щебеночная подготовка толщиной 10 см, щебень фр. 20-40 М800 под бортовой камень БР 100.20.8 | м3 | 38,8 |
|  | ###### Установка бортового камня БР 100.20.8 | п.м. м3 | - 1615 - 25 |
|  | # Устройство площадок для отдыха по Т-1 |  |  |
|  | - Устройство подстилающего слоя из природной песчано-гравийной смеси, толщиной 25 см - в плотном теле: - в рыхлом теле (к=1.22): | м2 м3 м3 | - 75 - 18,75 - 22,8 |
|  | Погрузка и транспортировка ранее снятого щебня (γ – 1600 кг/м3) автосамосвалами 10 т до 1 км с временного склада для устройства основания площадки для отдыха | м3 т | 14,2 22,7 |
|  | - Устройство однослойного основания из ранее снятого щебня (существующий материал), толщиной 15 см - в плотном теле: - в рыхлом теле (к=1.26): | м2 м3 м3 | - 75 - 11,25 - 14,2 |
|  | - Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 | т | - 0,04 |
|  | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона на битуме БНД 90/130, тип В, II марки, толщиной 4 см | м2 | - 75 |
|  | Щебеночная подготовка толщиной 10 см, щебень фр. 20-40 М800 под бортовой камень БР 100.20.8 | м3 | - 1,5 |
|  | ###### Установка бортового камня БР 100.20.8 | п.м. м3 | - 55 - 0,88 |
|  | - Ремонт газона |  |  |
|  | Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением черной земли слоем 20 см механизированным способом | м2 м3 | - 2293 - 458,6 |
|  | Посев газонных трав (обыкновенных) механизированным способом | м2 кг | 2293 45,86 |
|  | Устройство лестничного схода Устройство дорожной одежды по Т-1 |  |  |
|  | - Устройство подстилающего слоя из природной песчано-гравийной смеси, толщиной 25 см - в плотном теле: - в рыхлом теле (к=1.22): | м2 м3 м3 | - 46 - 11,5 - 14,03 |
|  | Погрузка и транспортировка ранее снятого щебня (γ – 1600 кг/м3) автосамосвалами 10 т до 1 км с временного склада для устройства основания лестничного схода | м3 т | 8,7 13,92 |
|  | - Устройство однослойного основания из ранее снятого щебня (существующий материал), толщиной 15 см - в плотном теле: - в рыхлом теле (к=1.26): | м2 м3 м3 | - 46 - 6,9 - 8,7 |
|  | - Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 | т | - 0,02 |
|  | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона на битуме БНД 90/130, тип В, II марки, толщиной 4 см | м2 | - 46 |
|  | Щебеночная подготовка толщиной 10 см, щебень фр. 20-40 М800 под бортовой камень БР 100.20.8 | м3 | 5,6 |
|  | ###### Установка бортового камня БР 100.20.8 | п.м. м3 | - 200 - 3,2 |
|  | Устройство перил для лестничного схода | м.п. | 92 |
|  | Изготовление и установка металлического ограждения, в т. ч. Труба металлическая Ø 50 мм Труба металлическая Ø 76 мм Очистка, грунтовка, покраска за 2 раза | м.п./кг м.п./кг м2 | 288/3065,9 200/1668 90 |
|  | ###### Установка металлического ограждения |  |  |
|  | Установка сплошного металлического ограждения горячего цинкования на металлических стойках с удерживающей способностью У2, шаг стоек 2 м | п.м. | 66 |
|  | Установка сплошного металлического ограждения горячего цинкования на металлических стойках с удерживающей способностью У3, шаг стоек 2 м | п.м. | 320 |
|  | ###### Установка автопавильона |  |  |
|  | Установка автопавильона | шт. | 1 |
|  | Устройство перил |  |  |
|  | Устройство монолитных бетонных фундаментов под стойки ограждения, бетон В-20 | шт. м3 | - 507 - 35,5 |
|  | Изготовление и установка металлического перильного ограждения, в т. ч. Труба металлическая Ø 20 мм по ГОСТ 8732-78 Труба металлическая Ø 32 мм по ГОСТ 8732-78 Труба металлическая Ø 50 мм по ГОСТ 8732-78 Закладные детали металлические (по ГОСТ 103-76*) Очистка, грунтовка, покраска за 2 раза | кг/м кг/м кг/м кг м2 | 2052/1368 1695,7/559,6 2890,7/685 677,8 246,1 |
|  | Глава 6. Очистные сооружения |  |  |
|  | Устройство отвода и сброса воды железобетонными лотками с решетками с проезжей части |  |  |
|  | # Устройство лотков водоотводных SUPER бетонных размером 1.0х0.3х0.36 м с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл. Е, бетон В-23, F-300 | шт. м3 т | 7 0,4 1,0 |
|  | # Решетка щелевая чугунная, размером 1.020х0.3х0.03 | шт. м3 т | 7 0,06 14,1 |
|  | # Устройство водосбора на обочине | шт. | 3 |
|  | # Устройство щебеночной подготовки | м3 | 3,0 |
|  | # Монолитный бетон В-20 | м3 | 0,7 |
|  | # Установка блоков Б2-20-25, бетон В-23, F-300, # масса-0.06 т, размером 0.5х0.25х0.20 м # Закладные детали (1.16 кг) | шт м3 кг | 9 0,23 10,44 |
|  | # Установка блоков Б-5, бетон В-23, F-300, вес-0.19т, размером 1.0х0.18х0.45 м # Закладные детали (2.32 кг) | шт м3 кг | 9 0,73 20,9 |
|  | # Устройство лотков по откосу насыпи | п.м. | 10,0 |
|  | # Разработка грунта II группы вручную | м3 | 1,5 |
|  | # Устройство щебеночной подготовки | м3 | 0,6 |
|  | # Установка телескопических бетонных лотков Б-6, бетон В-23, F-300, арматура АI-150 кг/м3, вес-0.06 т, размером # 0.52х0.49х0.05 м | шт м3 | 21 0,42 |
|  | Каменная наброска | м3 | 0,5 |

Составил					             / Черняк Л.Б. /

Проверил                                                                    / Лобанова Т.С./

Главный инженер проекта 				 / Шувалов Е.В. /