Технические и конструктивные решения линейного объекта.

Автомобильная дорога.

1.1. Технические параметры

Категория улицы – магистральная улица районного значения - транспортно-пешеходная. Основное назначение дороги – транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы (табл.7 СНиП 2.07.01-89*).

Протяженность ремонтируемого участка составляет 1377 м.

После капитального ремонта улица будет иметь следующие технические параметры:

- ширина проезжей части – 8,0-9,2 м;

- ширина неукрепленной полосы обочины –  0,5-2,0 м;

- средняя ширина полосы отвода –  15,0 м (площадь 42136 м2);

- тип дорожной одежды – капитальный;

- вид покрытия:

нижний слой – асфальтобетон

верхний слой – щебеночно-мастичный асфальтобетон.

- ширина тротуара – 1,5-3,0 м;

- наибольший продольный уклон – 80 ‰.

- 1.2. План и продольный профиль

Направление проектной трассы не совпадает с существующим направлением, требуется изменение плана.

Начало трассы ПК0+00 соответствует пересечению ул. Самаркандская и ул. Глуховская. На границе все нормативные проектные решения максимально приближены к существующим условиям:

- поперечный уклон - 30‰;

- ширина - 7,20м;

- высотная отметка – 145,88.

Конец трассы ПК 13+77 соответствует пересечению ул. Самаркандская и ул. Грибоедова. На  границе ремонтируемого участка нормативные проектные решения, такие как поперечные уклоны и ширины, отличаются от существующих условий, что связано с устройством разворотной площадки в конце трассы. Высотная отметка – 166,37.

В плане ось улицы имеет 6 углов поворота.

| N | Вершина | Элементы круговой и переходных кривых |  | Расстояние между ВУ | Длина прямой вставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пк | R | К полн |  |  |
| НТ | 0+0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 95,35 | 70,43 |
| ВУ1 | 0+95.4 | 60,00 | 47,24 |  |  |
|  |  |  |  | 96,37 | 50,79 |
| ВУ2 | 1+89.1 | 60,00 | 39,79 |  |  |
|  |  |  |  | 99,01 | 41,45 |
| ВУ3 | 2+86.6 | 150,00 | 72,36 |  |  |
|  |  |  |  | 136,59 | 79,47 |
| ВУ4 | 4+21.8 | 500,00 | 40,42 |  |  |
|  |  |  |  | 331,27 | 261,56 |
| ВУ5 | 7+53.0 | 140,00 | 95,13 |  |  |
|  |  |  |  | 493,82 | 338,72 |
| ВУ6 | 12+43.0 | 130,00 | 177,39 |  |  |
|  |  |  |  | 165,52 | 59,90 |
| КТ | 13+74.7 |  |  |  |  |

Радиусы в плане меньше допустимых ввиду стесненных условий. Проезжая часть горизонтальных кривых уширена согласно табл.3 «Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений». Радиусы, углы поворота, длина прямых и криволинейных участков описаны в ведомости углов поворота прямых и круговых кривых. На участках, где радиусы в плане меньше допустимых и уширение не возможно, введены мероприятия, компенсирующие отклонения от норм:

- Максимальная скорость снижена до 40 км/ч;

- Выставлен знак запрещения обгона.

Система координат - условная.

Система высот – условная.

- 1.3. Подготовка территории строительства

В подготовительный период на ремонтируемом участке дороги  проектом предусматривается выполнение следующих работ по подготовке территории строительства:

- Восстановление трассы;

ВАЖНО !!!

- При проведении строительно-монтажных работ в охранной  зоне подземной коммуникации необходимо определить точное ее местоположение и вызвать  представителя организации, которой принадлежит инженерная коммуникация. Дальнейшие мероприятия по защите подземной коммуникации и условиям производства работ при работе в охранной зоне вести только под надзором представителя данной организации;

- срезка кустарника в полосе отвода, сгребание его в кучи, измельчение;

- демонтаж стоек и щитков существующих дорожных знаков (находящихся в неудовлетворительном состоянии) и металлического барьерного ограждения с вывозкой на вторчермет;

- фрезерование участков существующего асфальтобетонного покрытия с транспортировкой асфальтобетонного гранулята  до 1 км на временную площадку для складирования;

- демонтаж люка на проезжей части;

- разборка существующих бетонных конструкций.

В период капитального ремонта участка дороги проезд транзитного транспорта предусмотрен по соседней улице.

- 1.4  Земляное полотно

- Проектный продольный профиль запроектирован по существующим параметрам продольного профиля.

- Поперечное выравнивание показало, что на существующей дороге поперечные уклоны не соответствуют нормативным, отсутствуют виражи. Решение данных вопросов повлекло значительное увеличение объема выравнивающего слоя.

- Параметры заложения проектного откоса:

- На участке ПК0+00 – ПК2+70 заложение откосов принято:

- Внутреннего – 1:4;

- Внешнего – 1:1,5;

- На участке ПК2+70 – ПК3+00 заложение откосов принято:

- Слева                                                 Справа

- Внутреннего – 1:4;                           Внутреннего – 1:1,5;

- Внешнего – 1:1,5;                             Внешнего – 1:1,5;

- На участке ПК3+00 – ПК3+10 заложение откосов принято:

- Внутреннего – 1:4;

- Внешнего – 1:1,5;

- На участке ПК3+10 – ПК4+05 заложение откосов принято:

- Слева                                                 Справа

- Внутреннего – 1:1,5;                        Внутреннего – 1:4;

- Внешнего – 1:1,5;                             Внешнего – 1:1,5;

- На участке ПК4+05 – ПК4+60 заложение откосов принято:

- Внутреннего – 1:1,5;

- Внешнего – 1:1,5;

- На участке ПК4+60 – ПК5+95 заложение откосов принято:

- Слева                                                 Справа

- Внутреннего – 1:4;                           Внутреннего – 1:1,5;

- Внешнего – 1:1,5;                             Внешнего – 1:1,5;

- На участке ПК4+60 – ПК13+77 заложение откосов принято:

- Внутреннего – 1:4;

- Внешнего – 1:1,5;

Предусмотрены следующие работы:

- снятие растительного слоя с откосов насыпи и выемки со складированием в полосе отвода;

- Разработка грунта бульдозером  с перемещением до 50 м на досыпку земляного полотна (разборка земляного полотна);

- разработка грунта экскаватором с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на устройство присыпных берм, досыпку земляного полотна;

- Планировка верха земляного полотна и откосов насыпи;

- прочистка и нарезка новых водоотводных канав с укреплением откосов и дна канав георешеткой с  заполнение ячеек щебнем по слою материала;

- устройство присыпных берм;

- укрепление откосов  земляного полотна засевом трав по слою растительного грунта.

Поверхностный водоотвод обеспечивается за счет продольных и поперечных уклонов. На горизонтальных кривых в плане предусмотрены виражи. На участках ПК6+00 – ПК8+50 (слева) и ПК6+00 – ПК 8+60 (справа) устраиваются канавы.

- Тип укрепления - георешетка с  заполнением ячеек щебнем (ранее снятый материал) по слою материала (Дорнит).

- Проектом предусмотрено устройство очистных сооружений и нефтеуловителей, необходимых для очистки поверхностных вод в охранной зоне реки. На ПК 3+40 (слева) вода сбрасывается с проезжей части через бетонные лотки с чугунной решеткой, проложенных под тротуаром, по быстротоку по откосу насыпи.

На участке подтопления дороги (ПК 2+90 – ПК 4+80) проектной документацией предусмотрено укрепление откосов земляного полотна георешеткой ГР-30/15  (высотой 15см) с  заполнение ячеек щебнем (щебень сущ.), по слою материала  (Дорнит) согласно п.6.62, 6.63 СНиП 2.05.02-85*.

1.5. Дорожная одежда

С целью объективной оценки состояния существующей дорожной одежды и принятия мероприятий по ремонту покрытия, был произведен ее расчет согласно ОДН 218.046-01 при помощи программы РАДОН 2.2, и определен существующий модуль упругости, который составил 149,5 МПа. На основании его в соответствии с уровнем надежности 0,95 и минимальным модулем упругости 243 МПа, осуществлен расчет дорожной одежды на усиление. Для предотвращения копирования дефектов старого покрытия на поверхности нового проектом предусмотрено фрезерование существующего покрытия.

Настоящим проектом предусмотрен один тип дорожной одежды.

Тип дорожной одежды 2-74, включает следующие мероприятия:

- устройство подстилающего слоя из природной ПГС по ГОСТ 23735-79, толщиной 0,34 м;

- устройство слоя основания из фракционированного щебня (фр.10-20мм и 40-70мм) М1000 методом заклинки по ГОСТ 25607-2009, толщиной 0,24 м.

- розлив жидкого битума БНД 90/130 по основанию из расчета 0,5 л/м2;

- устройство нижнего слоя покрытия из горячей, пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси II марки, на основе битума БНД 90/130 по ГОСТ 9128-2009, толщиной 0,10 м;

- розлив жидкого битума БНД 90/130 по существующему покрытию из расчета 0,3 л/м2;

- Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-15) по ГОСТ 31015-2002, толщиной 0,06 м.

На участках ПК0+00 – ПК4+30; ПК10+00 – ПК13+77 проектом предусмотрены следующие работы по укреплению обочин (согласно ведомости дорожной одежды):

•	Устройство присыпных обочин из ранее снятого щебня (существующий материал), толщиной 0,24 м;

•	Укрепление обочин из материала от фрезерования асфальтобетона, толщиной 0,16 м.

1.6. Пересечения и примыкания

Проектом предусмотрен ремонт примыканий на ПК 0+08, ПК 0+51, ПК 0+74, ПК 1+08, ПК 1+75, ПК 2+11, ПК 2+88, ПК3+26, ПК8+60(лево, право), ПК 9+36, ПК10+87, ПК11+76, ПК12+39, ПК 12+73 по Тип 2-74.

Тип 2-74 включает следующие работы:

- устройство подстилающего слоя из природной ПГС по ГОСТ 23735-79, толщиной 0,34 м;

- устройство слоя основания из фракционированного щебня (фр.10-20мм и 40-70мм) М1000 методом заклинки по ГОСТ 25607-2009, толщиной 0,24 м.

- розлив жидкого битума БНД 90/130 по основанию из расчета 0,5 л/м2;

- устройство нижнего слоя покрытия из горячей, пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси II марки, на основе битума БНД 90/130 по ГОСТ 9128-2009, толщиной 0,10 м;

- розлив жидкого битума БНД 90/130 по существующему покрытию из расчета 0,3 л/м2;

- Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-15) по ГОСТ 31015-2002, толщиной 0,06 м.

На участках ПК0+00 – ПК4+30; ПК10+00 – ПК13+77 проектом предусмотрены следующие работы по укреплению обочин (согласно ведомости примыканий):

•	Устройство присыпных обочин из ранее снятого щебня (существующий материал), толщиной 0,24 м;

•	Укрепление обочин из материала от фрезерования асфальтобетона, толщиной 0,16 м.

Проектом предусмотрено устройство водопропускных труб, расположенных в границах примыканий.

1.7. Обустройство дороги, безопасность и организация движения

В целях обеспечения безопасности движения проектом предусматривается зрительная информация посредством установки дорожных знаков.

В соответствии с техническим заданием, установка дорожных знаков выполнена согласно дислокации, утвержденной  ГИБДД.

Всего предусмотрена установка 94 новых щитков дорожных знаков.

Дорожные знаки представляют собой щитки из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм. Металлические щитки покрыты световозвращающей пленкой типа Б и закреплены на металлических опорах типа СКМ. Высота установки знаков не менее 2,2 метров от уровня проезжей части до низа дорожного знака. На  знаках  должен  быть  указан  логотип  предприятия – изготовителя. Щитки знаков соответствуют ГОСТ 52290-2004 «Знаки дорожные» (номера дорожных знаков приведены в соответствие с ГОСТ Р 52289-2004).

Дорожные знаки устанавливаются на металлических опорах СКМ с железобетонными фундаментами Ф1 на присыпные бермы. Типы опор приняты в соответствии с  Т.П. 3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков».

На насыпях высотой более 2,5 м предусмотрена установка сплошного металлического одностороннего ограждения горячего цинкования на металлических стойках с удерживающей способностью У2 (шаг стоек 2м). Существующее ограждение находится в неудовлетворительном состоянии,  демонтируется и вывозится на вторчермет.

Схема установки дорожных знаков и барьерного ограждения, их привязки и объемы работ даны на чертежах раздела «Технические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения».

Проезжая часть отделена от обочины и тротуара бортовыми камнями 1ГП и 2ГП (ГОСТ 6666-81) в соответствии с ведомостью устройства бортовых камней. В местах пешеходных переходов на пересечении тротуара с проезжей частью, а так же в местах заезда автомобильного транспорта в гаражи предусмотрено понижение бордюра (возвышение над уровнем проезжей части 0,05 м).

На насыпях высотой более 3,0 м предусмотрена установка сплошного металлического одностороннего ограждения горячего цинкования на металлических стойках с удерживающей способностью У2 (шаг стоек 2м).

На участках насыпи высотой более 1,0м предусмотрена установка пешеходного ограждения (п.8.1.27 ГОСТ Р 52289-2004).

Схема установки дорожных знаков и барьерного ограждения, их привязки и объемы работ даны на чертежах раздела «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения».

Устройство тротуаров

Проектом предусмотрено строительство тротуаров на всем протяжении ремонтируемого участка по Т-1.

По Т-1 предусмотрены следующие работы:

- устройство подстилающего слоя из природной ПГС по ГОСТ 23735-79, толщиной 0,25 м;

- устройство однослойного основания из ранее снятого щебня (существующий материал), толщиной 0,15 м;

- розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2;

- устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона типа В, II марки, на битуме БНД 90/130 по ГОСТ 9128-2009, толщиной 0,04 м.

При устройстве тротуаров предусмотрены дополнительные работы:

- установка бортового камня БР 100.20.8 по внешней кромке тротуара согласно ведомости.

1.8. Дорожно-строительные материалы

Обеспечение строительства дорожно-строительными материалами предусматривается по рациональной схеме согласно транспортной схеме, согласованной с заказчиком.

Технические и конструктивные решения линейного объекта.

Искусственные сооружения.

1.9. Гидрологические условия

Гидрографическая сеть района изысканий относится к бассейну реки Кама и представлена  р. Ива, образующейся путем слияния р. Б. Ива и р. М. Ива.

В административном отношении исследуемые объекты располагаются на территории Мотовилихинского района и  г. Перми, р. Ива является левым притоком Воткинского водохранилища.

Река Б.Ива берет начало в лесной зоне на окраина микрорайона «Южный», в районе НПО «Биомед». Геоморфологически исток р.Б.Ива приурочен к высокой равнине плиоценового возраста, Перепад высот между истоком и устьем составляет 94,0м. Русло реки извилистое, ширина 0,5-0,8м, глубина 0,3-0,5м, средняя скорость течения 0,08-0,4м/с.

На всем протяжении реки прослеживаются высокие эрозионные склоны, правые более крутые, левые - отлогие и средней крутизны. Крутизна склонов на протяжении реки изменяется от 10 до 50 градусов. Глубина эрозионного вреза изменяется от 15-20 до 50-60 м, уменьшаясь к устью.

Малая Ива начало берет в лесном массиве. Берега сильно заросли кустарником и мелколесьем. На расстоянии 6,08 км от устья р.М.Ива сливается с р.Б.Ива.

Осенью, вскоре после перехода температуры воздуха через 00С на реке появляются первые ледовые явления – забереги, сало, шуга. Начало осеннего ледохода (шугохода) наблюдается в среднем 30.10 – 05.11. В местах, где наблюдается спокойное течение, забереги, постепенно увеличиваясь в размерах, образуют сплошной лед. Ледовый покров устанавливается обычно 19.11-22.11.

Устойчивая морозная погода и небольшая высота снежного покрова обуславливают интенсивное нарастание толщины льда в начальный период. К концу сезона интенсивность этого процесса уменьшается. При снегопадах  в период установления ледостава рост ледяного покрова происходит замедленно. Толщина льда к концу зимы максимальная и может составлять, по опросу старожилов, 0,2-0,4 м.

Весной, после перехода температуры воздуха через 00С появляется вода на льду, появляются закраины и промоины. С подъемом уровня воды лед отрывается от берегов и начинается его подвижки. Средние даты вскрытия водотоков 15.04. – 20.04. Ледяной покров разрушается и тает на месте, ледохода не наблюдается. Ледостав на реках длится в среднем 150-155 дней.

Наледные явления в районе водопропускных труб не наблюдаются, на протяжении всего зимнего периода на участках водопропускных труб происходит лишь образование ледяной корки. При сохранении существующего растительного слоя (либо засева новых трав) и укрепление русла монолитным бетоном (укрепление русла каменной наброской исключить) позволит сохранить существующий водно-тепловой баланс и исключить возможное образование наледных явлений.

Из физико-геологических процессов наиболее интенсивно протекают эрозионные процессы, в виде линейной эрозии, плоскостного смыва и оползневые явления.  В свою очередь усугубляющиеся под воздействием техногенных факторов - создания запруд, непланомерно возводимых груд мусора, перемещенного грунта, срезка бортов долины при проведении строительных работ.

Таблица 1. Основные гидрографические характеристики р. Малая Ива, р. Большая Ива

| Название водотока | Длина водотока, км | Куда впадает |  | Площадь, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | река | км от устья | общая F, км2 | лесов fлес. | болот fбол | застройка fзастр. |
| Р. Малая Ива | 4,03 | Р. Ива. | 6,08 | 0,98 | 17 | 1,90 | 3 |
| Р. Большая Ива | 4,36 | Р. Ива | 6,08 | 1,06 | 16 | 2,10 | 6 |

| Таблица 2. Измерения расходов водыНаименование водного объекта | Состояние реки | Уровень воды, м усл | Расход воды,м3/с | Площадь водного сечения, м2 | Уклон водной поверхности (‰) | Способ изм.расхода | Метод вычисления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. Малая Ива | св | - | 2,19 | 0,19 | 3,18 | объемн | 1 |
| Р. Большая Ива | св | - | 2,83 | 0,22 | 3,26 | объемн | 1 |

2.0. Водопропускные трубы

Проектной документацией на капитальный ремонт ул. Самаркандской предусмотрены работы по замене существующих водопропускных труб, находящихся в неудовлетворительном состоянии на ПК3+06, ПК4+14 (основание - дефектная ведомость). Принятый типоразмер труб – круглая одноочковая железобетонная труба Ø 1.5 м (режим работы – безнапорный) по типовому проекту 3.501.1-144. Гидравлические характеристики типовых круглых труб прилагаются (расчетные расходы 2.19 м3/с и 2.83 м3/с). Согласно гидравлическим характеристикам типовых круглых труб труба Ø 1.5 м способна пропустить расход до 6 м3/с. Длина трубы 33 м (11 звеньев по 3 м).Нормативная временная вертикальная нагрузка принята по схемам А-11 НК-10. Проектной документацией предусмотрено устройство звеньев трубы, новых оголовков и открылков. Откосы насыпи на входе и выходе укрепляются монолитным бетоном по щебеночной подготовке. Русло на входе и выходе укрепляются монолитным бетоном по щебеночной подготовке. Заделка стыков трубы раствором, приготовленным из  сухой растворной смеси «Аванты 210».

Устройство трубы рекомендуется проводить в период минимального уровня воды.

Согласно инженерно-геологических изысканий на участках водопропускных труб подстилающие грунты – слабые (текучие). Проектной документацией предусмотрена замена грунта под трубами, мощность заменяемого слоя составляет 5 м. Разработанный грунт вывозится самосвалами на склад заказчика на расстояние 20 км. Обратная засыпка котлована должна быть произведена существующим щебнем.

Возведение насыпи над трубой должной быть выполнено из несжимаемых грунтов, коэффициент уплотнения рабочего слоя (до 1.5 м) должен быть 0.98, не подтопляемая часть насыпи (от 1.5 м до 6.0 м) – 0.95.

Плотность грунта после уплотнения слоя не должна быть меньше установленной требованиями СНиП 2.05.02-85.

В настоящем разделе приводятся сведения по минимальному стоку летне-осенней межени (минимальные 30-суточные расходы воды). В период зимней межени водотоки рассматриваемой территории промерзают, либо сток их исчезающее мал, что установлено по результатами расчетов и должно быть подтверждено данными натурных наблюдений.

| Таблица. 5 Минимальные летние 30-суточные расходы воды р Ива |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № рас.створа | Водоток | Пикет трассы | F, км2 | Расходы воды (Q, м3/с) |  | Минимальные летние 30-суточные расходы воды (Q, м3/с), обеспеченностью P,% |  |
|  |  |  |  | 95 | 99 | 95 | 99 |
| 1 | Р. Ива | устье | 1,98 | 0,30 | 0,08 | 0,000 | 0,000 |

На съездах на ПК 2+88(слева), ПК8+60(слева), ПК9+36(слева), ПК10+88(слева), ПК12+39(слева)  проектной документацией предусмотрено устройство новых ж/б трубы Ø 0,75 м. Режим работы трубы безнапорный.

Проектной документацией предусмотрено устройство звеньев трубы, новых оголовков и открылков.

ПК2+88 – ж/б труба Ø 0,75м, l=10м, звено 3м – 3 шт., 1м – 1 шт.;

ПК8+60 – ж/б труба Ø 0,75м, l=16м, звено 3м – 5 шт., 1м – 1 шт.;

ПК9+36 – ж/б труба Ø 0,75м, l=8м, звено 3м – 2 шт., 1м – 2 шт.;

ПК10+88 – ж/б труба Ø 0,75м, l=14м, звено 3м – 4 шт., 1м – 2 шт.;

ПК12+39 – ж/б труба Ø 0,75м, l=10м, звено 3м – 3 шт., 1м – 1 шт.;

Откосы насыпи на входе и выходе укрепляются монолитным бетоном по щебеночной подготовке. Русло на входе и выходе укрепляются монолитным бетоном по щебеночной подготовке. Заделка стыков трубы раствором, приготовленным из  сухой растворной смеси «Аванты 210».

Устройство труб рекомендуется проводить в период минимального уровня воды.

Организация  работ

2.1. Основные положения

Раздел разработан на основе строительных решений проекта, материалов изысканий, обследований и нормативных документов:

1. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

2. СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги";

3. СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства";

4. СНиП 2.05.02-85* "Автомобильные дороги".

2.2. Подготовительный период работ

Подготовительные работы подразделяются на 2 этапа:

1 этап - организационные мероприятия, выполняемые до начала работ на трассе;

2 этап - подготовительные работы, выполняемые до начала комплексного потока.

Организационные мероприятия 1 этапа заключаются в том, что Заказчиком оформляется финансирование, заключаются договоры с Генподрядной организацией на выполнение строительно-монтажных работ по объекту.

Генподрядчиком формируются и оснащаются необходимой техникой отряды и звенья по производству работ, оформляются заказы на поставку дорожно-строительных материалов и необходимый для строительства транспорт.

После выполнения работ 1 этапа приступают к выполнению работ 2-го этапа, который включает в себя срезку кустарника в полосе отвода, сгребание его в кучи, измельчение,  разборку существующих бетонных конструкций, демонтаж стоек и щитков существующих дорожных знаков, демонтаж существующего дорожного ограждения, фрезерование асфальтобетона, понижение и наращивание высотных отметок люков на проезжей части.

До начала работ производят очистку асфальтобетонного покрытия с помощью поливомоечной машины на базе ЗиЛ-130Б, укомплектованной механической щеткой и отвалом с резиновой пластиной.

Отвалом производится снятие слоя грязи (при необходимости) с покрытия, механической щеткой грязь сметается в сторону тротуара.

Устройство сопряжений покрытий производит бригада дорожных рабочих вручную при помощи отбойных молотков.

2.3 Организация основных работ

Разборка существующего покрытия

Перед началом работ по разборке существующего покрытия проезжей части, определить наличие прохождения в данном месте подземных коммуникаций. Далее послойным снятием слоев дорожной одежды устроить корыто на проектную глубину. Часть материала от разборки транспортируется автосамосвалами на временный склад, часть – перемещается бульдозером на расстояние до 100 м на досыпку насыпи, остальное – перемещается на базу заказчика.

Подвешивание коммуникаций, попадающих в зону работ

При наличии подземных коммуникаций в зоне производства работ их следует отшурфовать, затем изготовить короб из двух швеллеров №20 и заключить в этот короб коммуникацию. Короб обвязать проволокой диаметром 8-10 мм. Далее уложить вдоль (поперек) коммуникации двутавр №10 и к нему подвязать короб. После того, как коммуникация надежно закреплена, производить работы по устройству слоев дорожной одежды.

- Строительство искусственных сооружений

- Объемы работ по строительству водопропускных  круглых ж/б труб приведены в сводной ведомости объемов работ.

Перед производством основных работ выполняем замену слабого текучепластичного грунта в основании под телом трубы и оголовками.

Котлован представляет собой временную выемку, устраиваемую для замены существующего грунта с наклонными стенками (откосами), без креплений. Крутизна откоса котлована 1:0,75.

Технологический процесс устройства котлована включает: разработку грунта с выгрузкой в транспортные средства; транспортирование грунта на расстояние 20 км на склад заказчика, срезку откосов и планировку дна; обратную засыпку существующим щебнем, а также выполнение вспомогательных работ (водоотлив и т. д.).

Разработка грунта выполняется экскаваторами с различным сменным оборудованием и бульдозерами.

Если глубина котлована превышает максимальную высоту копания экскаватора, то разработку ведут ярусами, стремясь к тому, чтобы в сечение котлована вписать минимальное число проходок.

Котлованы шириной 1,5 разрабатывают лобовой проходкой с односторонней погрузкой в транспортные средства. При ширине котлована от 1,51 до 1,9 м разработку ведут лобовой проходкой с двусторонней подачей транспортных средств. Котлованы шириной от 1,9/ до 2,5/ разрабатывают уширенной лобовой проходкой с перемещением экскаватора по зигзагу, а до 3,5—с перемещением поперек котлована.

Для въезда в забой устраивают траншеи с уклоном 0,1...0,15. Ширину въездных траншей по низу принимают при одностороннем движении равной 3-3,5 м.

Экскаваторы, оборудованные обратной лопатой, разрабатывают котлованы торцовыми или боковыми проходками с расположением экскаватора выше уровня дна забоя и погрузкой грунта в транспортные средства. Указанные условия позволяют использовать эти экскаваторы и при разработке увлажненных и мокрых грунтов.

Угол поворота экскаватора при торцовых проходках и подаче транспортных средств со стороны разработки может быть от 30 до 60°.

Звено подготовительного цикла выполняет разбивочные работы и устройство обноски, прием и размещение оборудования, приемку и складирование трубы, окончательную планировку и зачистку дна котлована после отрывки их бульдозером и экскаватором.

Монтажники выполняют разбивочные работы, прием и складирование элементов трубы. Они же помогают землекопу выравнивать дно котлована. После освидетельствования и приемки котлована мастером следует уложить и уплотнить гравийно-песчаную подушку.

Проектом предусмотрено устройство новых оголовков, открылков и звеньев тела трубы. Откосы насыпи на входе и выходе укрепляются монолитным бетоном по щебеночной подготовке. Русло на входе и выходе укрепляются монолитным бетоном по щебеночной подготовке. Заделка стыков трубы цементным раствором.

Полностью смонтированные и покрытые дополнительной антикоррозионной защитой трубы укладываются на гравийно-песчаную подушку толщиной 60 см с учетом строительного подъема.

Оголовочные  части трубы собираются из стандартных элементов, идентичных элементам основной части трубы, которые опираются на фундамент из сборного железобетона. Толщина гравийно-песчаной подушки под оголовками и глубина противофильтрационного экрана назначена с учетом глубины промерзания и составляет соответственно 2,2 и 2,1 м.

Звено монтажников производит вместе с машинистом крана монтажные работы. После установки и раскрепления звена трубы бетонируют лотки у входного и выходного оголовков. Бетонную смесь доставляют автомобилями-автосамосвалами и выгружают на щебеночную подготовку, лопатами распределяют ровным слоем и уплотняют поверхностным вибратором.

Поверхность свежеуложенного бетона заглаживают терками и засыпают песком. Сразу после устройства лотков рабочие звена засыпают одновременно с обеих сторон пазухи котлована. Грунт надвигают бульдозером, в труднодоступных местах подбрасывают вручную, а затем лопатами ровным слоем распределяют  в пазухах котлована и уплотняют электротрамбовками.

Укладку грунта над трубой производят послойно и уплотняют до требуемого коэффициента уплотнения, равного 0,95.

Укрепление откосов у входного и выходного оголовков, а также русла у входного, выходного оголовка выполняется монолитным бетоном.

Монтаж бортовых камней

Для отделения проезжей части улицы от тротуара и обочин используют бортовые камни ГП.

При монтаже бортовых камней выполняют:

устройство корыта под бетонное основание;

установку бортовых камней;

устройство бетонного основания.

Корыто устраивают при помощи компрессора и отбойных молотков вручную, с удалением срезанного материала.

После устройства корыта разбивают линию установки бортовых камней: по линии лицевой грани (примыкающей к покрытию дороги) через 12-15 м забивают металлические штыри под нивелир (тахеометр). По верху штырей натягивают шнур (проволоку).

В подготовленное корыто выставляют деревянные маяки высотой 8-10 см, на которые устанавливается бортовой камень.

Удерживая камень в подвешенном состоянии, выравнивают камень по линии разбивки, опускают и проверяют положение стыков по высоте: на стыке не должно быть уступов. После установки бортовых камней на участке в 40-50 м их окончательно проверяют в плане и по высоте и устраивают деформационный шов с установкой доски.

После установки бортовых камней и окончательной проверки их проектного положения, выставляют опалубку из деревянных досок на высоту бетонного основания и устраивают бетонное основание.

Бетон В-20 укладывается в опалубку вручную. Поверхность бетона выравнивают под рейку и заглаживают, придавая ей проектный уклон.  Уход за свежеуложенным бетоном осуществляют до набора им проектной прочности, но не менее 28 суток согласно СНиП 3.06.03-85, п.п. 12.25, 12.26.

Устройство дорожной одежды

Работы выполняются с установкой всех необходимых ограждающих устройств и дорожных знаков.

До начала работ проверяют исправность машин, дорожные рабочие обеспечиваются инструментами и спец.одеждой.

Отсыпка ПГС производится с разравниванием автогрейдером и уплотнением катком.

Автогрейдер работает, перемещаясь по челночной схеме.

После планировки ПГС контролируют поперечный уклон и толщину слоя. Толщина неуплотненного слоя (в рыхлом состоянии) должна быть на 15-20% больше проектной толщины. Окончательно толщину неуплотненного слоя определяют после пробной укатки.

ПГС уплотняют гладковальцовым катком массой 10 т - 13т.

Общее число проходов катков быть не менее 30 (10 на первом этапе – распределение основной фракции и 20 на втором – распределение расклинивающей фракции)

Окончательное количество проходов устанавливают пробным уплотнением с оформление акта пробной укатки.

Влажность ПГС во время укатки должна быть близкой к оптимальной. Контроль над влажностью осуществляет лаборатория. При необходимости выполняют поливку ПГС при помощи поливомоечной машины.

Уплотнение считается законченным, если перед вальцом не образуются волны и не остается следа. Качество уплотнения определяет лаборатория в присутствии производителя работ.

Готовый дополнительный слой основания предъявляют Заказчику для освидетельствования и подписания Акта на скрытые работы.

При устройстве щебеночного основания выполнить следующие работы:

- чистовую планировку песчано-гравийного подстилающего слоя,

- вывозку и распределение щебня основной фракции 40-70мм,

- уплотнение самоходным катком с поливкой водой,

- вывозку и распределение щебня расклинивающей фракции 0-20мм,

- уплотнение самоходными катками с поливкой водой.

Щебень основной фракции завезти на место работ автосамосвалами и выгрузить на подготовленное и сданное представителю Заказчика основание из ПГС.

Разравнивание щебня фракции 40-70 мм производят автогрейдером за 5-6 проходов, после чего основание спрофилировать за 8-10 проходов.

Щебень уплотнить самоходными катками массой 10-13т.

Количество проходов 3-4 по одному следу.

Окончательное количество проходов установить пробным уплотнением в присутствии лаборатории и оформлением акта пробного уплотнения.

Поливку щебня поливомоечной машиной начать после трех проходов катка и произвести ее равномерно, периодически, непосредственно перед катком. Признаком достаточного увлажнения служит влажное состояние нижних граней щебня, лежащих на поверхности основания.

Уплотнение считается законченным, если перед вальцом не образуется волна, не остается следа и отсутствует заметная на глаз осадка щебня, а щебень не вдавливается в уплотненный слой.

Щебень расклинивающей фракции 5-20 мм распределить автогрейдером.

Клинец уплотнить, начиная от краев основания катком за 6-12 проходов по одному следу. После расклинивания и уплотнения на поверхности слоя должна образоваться плотная щебеночная кора.

Признаком законченного уплотнения является отсутствие подвижности щебня, при которой должна образоваться волна перед катком массой 10-13 т и след после прохода этого катка, при этом щебенка, брошенная на поверхность слоя, раздавливается (при недостаточном уплотнении она вдавливается катком в лой).

До начала работ по устройству асфальтобетонных слоев производят очистку поверхности с помощью поливомоечной машины на базе ЗиЛ-130Б, укомплектованной механической щеткой и отвалом с резиновой пластиной.

Поверхность щебеночного основания за 1-6 часов до укладки асфальтобетонной смеси обрабатывают горячим битумом из расчета 0,3 л/м2.

Розлив битума должен быть равномерным. Не допускается скопление битума в отдельных местах, образование наплывов и сгустков битума, пропуски в розливе.

Для работы асфальтоукладчика в автоматическом режиме с использованием нивелира устанавливают стойки и натягивают копирную струну.

При установке струн выполняют следующие операции:

- восстановление и закрепление оси участка;

- установку нивелирных реек;

- установку стоек с кронштейнами;

- натяжение струн.

Асфальтобетонная смесь должна удовлетворять требованиям ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон».

Укладка нижнего слоя покрытия из крупнозернистого пористого асфальтобетона:

Асфальтоукладчик с автоматической системой контроля ровности устанавливают в начале участка в исходное положение и подготавливают его к работе.

Для получения непрерывной и ровной полосы асфальтобетонную смесь к асфальтоукладчику необходимо доставлять равномерно. При кратковременных перерывах в работе в бункере асфальтоукладчика оставляют часть смеси до подхода очередного автосамосвала со смесью.

Температура асфальтобетонной смеси, доставляемой к асфальтоукладчику, в зависимости от погодных условий должна быть 120-140оС. Температуру смеси контролируют в каждом автосамосвале.

После прохода асфальтоукладчика контролируют:

- ровность поверхности смеси – металлической трехметровой рейкой, которую устанавливают в поперечном и в продольном направлениях и методом амплитуд (после укладки верхнего слоя);

- толщину уложенного слоя – мерником;

- поперечный уклон – универсальной трехметровой рейкой.

Уплотняют смесь катками при температуре смеси не менее 120◦С. Уложенную смесь уплотняют катками за 6 – 8 проходов по одному следу. Окончательное количество проходов уточняет производитель работ совместно с лабораторией.

Скорость движения катков в начальный период укладки должна быть минимальной, а после двух – трех проходов по одному следу скорость можно повышать до 5-8 км/час.

Во время уплотнения смеси катки должны быть в непрерывном и равномерном движении. Запрещается останавливать катки на неуплотненном и неостывшем слое или резко менять направление движения катка.

После уплотнения покрытие должно иметь ровную поверхность, выровненные по шнуру кромки, хорошо заделанные сопряжения полос.

Укладка верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-15):

Смеси ЩМА следует укладывать на заранее подготовленную поверхность основания при температуре окружающего воздуха не ниже 5 ° С.

На обрабатываемую поверхность наносятся маловязкие битумные эмульсии или жидкий битум, предварительно нагретые до рабочей температуры. Подгрунтовка распределяется автогудронатором с расходом битума 0,2-0,3 л/м2. Перерасход битума в связующем слое не допускается. Пролитый и «лишний» битум необходимо удалить.

Горячая щебеночно-мастичная смесь укладывается и уплотняется как стандартная смесь обычными асфальтоукладчиками и гладковальцовыми катками. Укладку рекомендуется производить по возможности на полную ширину проезжей частя асфальтоукладчиками на гусеничном ходу, оснащенными автоматическими системами обеспечения ровности и поперечного уклона.

После прохода асфальтоукладчика на поверхности уложенного слоя ЩМА не должно быть трещин, раковин, нарушения сплошности и других дефектов. Замеченные дефекты можно исправить вручную до начала уплотнения слоя катками путем добавления и разравнивания горячей смеси в этих местах. Однако следует иметь в виду, что липкость смесей ЩМА значительно выше, чем обычных смесей для плотного асфальтобетона по ГОСТ 9128-97. Для ручных работ щебеночно-мастичная смесь «тяжелая».

Для уплотнения слоев ЩМА наиболее пригодны тяжелые гладковальцовые катки массой 8-10 т, стальные вальцы которого смачиваются в процессе укатки мыльным раствором, водно-керосиновой эмульсией или водой. Катки на пневматических шинах применять не рекомендуется, так как при высоких температурах возможно налипание объемного битума ЩМА к резине шин. Только на заключительной стадии уплотнения при хорошо разогретых шинах возможно их использование.

2.4. Контроль  качества

Контроль качества работ следует выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон», ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые», ГОСТ 6666-81 «Камни бортовые из горных пород»,   ГОСТ 25607-94 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».

Качество законченного объекта складывается из совокупности качества материалов, конструкций, технологических процессов производства, устанавливаемых путем сопоставления соответствующих показателей требованиям нормативных документов.

Качество выполнения дорожно-строительных работ оценивается по результатам производственного контроля.

Производственный контроль качества выполняется трех видов: приемочный входной, операционный и приемочный выходной.

При входном контроле проверяется соответствие поступающих на объект материалов, полуфабрикатов и изделий ГОСТ, СНиП, ТУ, паспортам и сертификатам. Результаты контроля регистрируются в журналах входного контроля.

Операционный контроль качества – непрерывный технологический процесс контроля, осуществляемый параллельно с выполнением любой операции или процесса.

Основными задачами операционного контроля являются:

- обеспечение требуемого уровня качества, надежности, долговечности и т.д.;

- обеспечение соответствия выполняемых работ проектам и требованиям нормативных документов;

- предупреждение возникновения дефектов и брака при производстве работ и принятие мер по их устранению;

- повышение личной ответственности исполнителей за качество выполнения работ.

Основными рабочими документами при операционном контроле качества служат схемы операционного контроля (схемы операционного контроля качества разрабатываются на стадии подготовки проекта производства работ и входят в состав технологических карт на соответствующий вид работ).

Геодезическому контролю подлежат:

- продольный профиль трассы;

- поперечные профили (нивелирование по поперечникам с контролем высот оси и кромок проезжей части);

- ширина проезжей части;

- ровность поверхности покрытия.

Промежуточная приемка скрытых работ производится по мере окончания отдельных видов работ или конструктивных элементов, которые частично или полностью будут скрыты при последующих работах.

Приемка заключается в промерах высотных отметок, ширины и уклонов.

В заключительной стадии строительства выполняются исполнительные съемки, определяющие фактическое положение сооружения и его элементов относительно проектного.

Приёмочный выходной контроль – задачей его является оценка качества выполняемых работ, сопоставление полученных результатов с требованием проекта или технических условий.

Приёмочный контроль производится для проверки и оценки качества законченных строительством объектов или их частей, а также скрытых работ.

Все скрытые работы сдаются представителю заказчика с составлением актов их освидетельствования.

2.5.Охрана окружающей среды

При выполнении рабочего проекта выбор проектных решений обусловлен обязательным соблюдением требований Закона РСФСР «Об охране окружающей природной среды» и других законодательных и нормативных документов по использованию природных ресурсов, действующих на территории России.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по охране окружающей среды:

- постоянно устанавливается оптимальный режим работы дорожно-строительных машин;

- исключается, без соответствующего анализа и согласования с органами санитарно-эпидемиологического надзора, использование отходов промышленного производства для дорожной одежды;

- после окончания строительства производится очистка территории от строительного мусора.

На всех этапах работ необходимо выполнять мероприятия, предотвращающие:

- изменение естественного поверхностного стока;

- захламление территории строительными отходами;

- разлив горюче-смазочных материалов, мойку автомобилей в неустановленных местах.

Для временного подъезда к объекту строительства использовать существующие дороги.

2.6.Мероприятия по охране труда, технике 
безопасности, противопожарные мероприятия

При производстве всех видов строительно-монтажных и специальных работ должны выполняться требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Условия безопасного и безвредного производства дорожно-строительных работ предусматриваются проектом производства работ, который разрабатывает строительная организация.

Охрана труда и техника безопасности работников должны быть обеспечена администрацией стройки путем выдачи им предусмотренных нормами средств индивидуальной и коллективной защиты (спецодежда, очки, обувь и др.), устройства освещения и ограждения мест работы.

Главнейшими мероприятиями по технике безопасности являются, организация руководством стройки изучения всеми работниками правил техники безопасности и охраны труда по видам дорожно-строительных работ, проведение перед началом работ вводного инструктажа.

Проектом предусмотрены мероприятия по производственной санитарии:

- питание производится в передвижных вагончиках;

- накопление и удаление бытового мусора осуществляется в контейнеры.

Места утилизации согласовываются подрядчиком в составе ППР.

При обустройстве рабочих зон следует руководствоваться указаниями инструкций по ограждению мест и расстановке дорожных знаков при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог, ВСН 37-84.

На всех опасных местах вывешивают ярко оформленные предупреждающие плакаты и краткие надписи. Ночью они должны быть освещены. Все движущиеся части машин и установок, электро- и паропроводы, а также места поступления материалов и выдачи готовой продукции надежно ограждаются. Все самоходные и прицепные машины оборудуются звуковой и световой сигнализацией, а для работы ночью - передним и задним освещением. Места производства дорожных работ, а также дорожные машины, остающиеся днем или ночью на дороге ограждают, вывешивая сигнальные флажки днем или фонари ночью.

На рабочих площадках запрещается находиться лицам, не связанным с работой и не прошедшим специального инструктажа.

Эксплуатация грузоподъемных машин допускается только после технического освидетельствования на основе специальных правил. При работе стрелового крана расстояние между его поворотной частью и штабелями грузов, строениями или другими предметами должно быть не менее 1 м.

При комплексной работе нескольких машин интервал между ними в одном звене должен быть не менее 2 м (при сооружении земляного полотна), 5 м - между самоходными катками и 10 м - между другими машинами (при устройстве дорожных одежд).

Все электродвигатели и установки должны быть заземлены.  Для предотвращения пожарной опасности на машинах с бензиновыми двигателями и форсунками должны быть установлены огнетушители, а на битумовозах и автогудронаторах, кроме того, ящик с песком.

2.7.Мероприятия для  маломобильных групп населения

В местах пешеходных переходов предусмотрен пониженный бортовой камень и понижение тротуара к уровню проезжей части. Данные мероприятия обеспечивают беспрепятственный доступ и перемещение данных групп населения по улице Самаркандской. Требования п.6.24 СНиП 2.07.01-89* не выполняются в связи с невозможностью выполнения данных требований на проектируемом участке, поэтому проектной документацией предусмотрено устройство площадок для отдыха вдоль тротуаров через каждые 100 м, где продольный уклон более 60‰.