Содержание

- Основные положения. Исходные данные………………………………………5

- Основные характеристики проектируемого участка автодороги.……………9

- Генеральный план……………………………………………………………….9

- Технологические решения……………………………………………………..11

- Организация тушения пожара и эвакуации людей…………………………..13

- Мероприятия по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара…………………………………………………17

- Требования к первичным средствам пожаротушения……………………….19

- Противопожарные мероприятия в ходе проведения строительства………..21

- Заключение……………………………………………………………………...24

- Приложение 1……………………………………………………………24

- Приложение 2……………………………………………………………39

- Чертежи…………………………………………………………………..40

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» разработан в соответствии с требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности, национальных стандартов, норм, сводов правил, технических условий и исходных данных, выданных заинтересованными организациями при согласовании места размещения участка строительства, и обеспечивает безопасную эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер  Шувалов Е.В.

## 1. Общие положения. Исходные данные

В соответствии с требованиями ст.48 (ч.1214) Градостроительного кодекса определен перечень обязательных разделов проектной документации для объектов любого функционального назначения. В соответствии с разделом 9 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 в указанный перечень включен раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». В соответствии с указанными требованиями, а также методическими рекомендациями по реализации положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, разработан соответствующий раздел для проектной документации «Капитальный ремонт ул. Самаркандской», далее участок автодороги.

Раздел проекта «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» подготовлен с целью:

●концентрации всех требуемых решений по обеспечению пожарной безопасности (как организационного, так и технического характера) в одном разделе;

●создания условий для сокращения сроков проведения государственной экспертизы;

●содействия специалистам, осуществляющим экспертизу проектной документации, в определении системы пожарной безопасности объекта;

●содействия сотрудникам противопожарной службы, осуществляющим контрольные функции, на этапах строительства и эксплуатации объекта; сосредоточения внимания специалистов разных уровней на приоритетном выполнении требуемых мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, находящихся на объекте или обслуживающих его;

●подготовки исходной информации для установления (в случае необходимости) фактического уровня обеспечения пожарной безопасности объекта (в соответствии с ГОСТ 12.1.004. и ГОСТ 12.3.047);

●установления, в необходимых случаях, уровня обеспечения пожарной безопасности людей с помощью предусмотренной на объекте системы пожарной безопасности.

●ознакомления специалистов проектных и строительных организаций с требованиями пожарной безопасности при проектировании и строительстве автодорог.

Противопожарные мероприятия, изложенные в настоящем разделе, разработаны с учетом противопожарных требований действующих нормативных документов.

Состав предоставленной документации (рабочего проекта):

●Пояснительная записка;

●Ситуационный план.

Противопожарные мероприятия, изложенные в настоящем разделе проекта, включают в себя мероприятия следующих направлений:

●классификационные (определяющие вид проектируемого объекта);

●ориентационные (определяющие размещение объекта относительно других объектов);

●конструктивные (определяющие огнестойкость и пожарную опасность строительных конструкций);

●технологические (определяющие необходимый минимум и назначение технологического оборудования);

●специфические (уточняющие и дополняющие общие мероприятия с учетом вида проектируемого объекта);

●инженерно-технические (определяющие необходимые средства пожаротушения, пожарной сигнализации, защиты от атмосферного и статического электричества, требования к электрооборудованию).

Комплексное и рациональное применение противопожарных мероприятий различных направлений, а также соблюдение противопожарного режима и правил работ с оборудованием создают условия, позволяющие обеспечить требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей на объекте (не менее 0,999999 предотвращения воздействия опасных факторов в год).

При подготовке проекта строительства участка автодороги учитывались терминология и требования пожарной безопасности, изложенные в следующих нормативных документах:

Градостроительный кодекс РФ, 30.12.2004 г.;

Федеральный закон от 21.12.1994 г. №69ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. №123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

СП 2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

СП 4.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»;

СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»;

СП 9.13130.2009 «Огнетушители. Требования к эксплуатации»;

СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны»;

СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

СТ СЭВ 38387 «Пожарная безопасность в строительстве»;

ГОСТ 12.1.00491* ССБТ. «Пожарная безопасность. Общие требования»;

ГОСТ 12.1.03381 ССБТ. «Пожарная безопасность. Термины и определения»;

ГОСТ 12.4.00983 «Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»;

СНиП 100194 «Система нормативных документов в строительстве»;

СНиП 21.0197* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СНиП 2.05.0285 «Автомобильные дороги»;

СНиП 2.05.0384* «Мосты и трубы»;

ППБ 0103 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

СО15334.21.1222003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;

МДС 211.98 «Предотвращение распространения пожара» (Пособие к СНиП 210197*);

Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов, ЦНИИСК им. Кучеренко (к СНиП II280).

Базисными требованиями в области обеспечения пожарной безопасности являются требования, изложенные в Федеральном законе РФ от 22.07.2008 г. №123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Пожарная безопасность объекта любого функционального назначения обеспечивается двумя системами: системой предотвращения пожара и системой противопожарной защиты, а также выполнением ряда организационно-технических мероприятий.

Предотвращение возможного пожара на рассматриваемом объекте достигаться:

●предотвращением образования горючей среды;

●предотвращением возможных источников зажигания.

Две указанные системы образуют на объекте систему пожарной безопасности. Краткое описание системы пожарной безопасности предусмотренной в проекте строительства участка автодороги приведено ниже.

Перечень способов обеспечения пожарной безопасности, системы предотвращения пожара, используемых при проектировании участков автодороги:

Перечень способов предотвращения образования горючей среды. Предотвращение образования горючей среды обеспечивается:

●выполнением действующих строительных норм, правил и стандартов;

●максимально возможным применением негорючих и трудно-горючих веществ и материалов;

●использование сертифицированных материалов и изделий при монтаже технических средств и электроосвещения;

●применение огнезащитных покрытий горючих и трудно-горючих веществ и материалов.

Перечень способов предотвращения образования в горючей среде источников зажигания. Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания достигается:

●применением механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации которых не образуются источники зажигания;

●применением электрооборудования, соответствующего классу зоны в соответствии с ПУЭ;

●устройством молниезащиты проектируемого оборудования;

●устройством контуров заземления проектируемого оборудования исключающих образование статического электричества;

●применением технологического процесса и оборудования, удовлетворяющего требованиям электростатической искро-безопасности;

●выполнением действующих противопожарных норм, правил и стандартов.

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. К мероприятиям организационно-технического характера относятся:

●организация технического обслуживания используемых средств противопожарной защиты;

●обучение правилам пожарной безопасности обслуживающего персонала;

●разработка необходимых памяток, инструкций, приказов о порядке проведения огневых и других пожароопасных работ, соблюдении противопожарного режима, действиях в случае возникновения пожара, ответственных лиц;

●отработка взаимодействия обслуживающего персонала и пожарной охраны при тушении пожаров.

Базовым нормативными документами, определяющим требования пожарной безопасности при проектировании участка автодороги, развязок и мостовых сооружений являются:

●Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. №123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

●СНиП 2.05.0384* «Мосты и трубы»;

●СНиП 2.05.0285 «Автомобильные дороги».

- Характеристика существующей дороги

Проектная документация на капитальный ремонт ул.Самаркандской разработана на основании задания, выданного и утвержденного муниципальным заказчиком – Муниципальным учреждением «Пермблагоустройство» и постановления администрации г. Перми от 21.05.2010 №280.

Протяженность проектируемого участка – 1377 м.

Поперечный профиль существующей автомобильной дороги двускатный и имеет следующие параметры:

- ширина асфальтобетонного покрытия – 6,23-7,83 м;

- обочины отсутствуют.

Поперечные уклоны не соответствуют нормативным, отсутствуют виражи.

Направление проектной трассы не совпадает с существующим направлением, требуется изменение плана.

Начало трассы ПК0+00 соответствует пересечению ул. Самаркандская и ул. Глуховская. На границе все нормативные проектные решения максимально приближены к существующим условиям:

- поперечный уклон - 30‰;

- ширина - 7,20м;

- высотная отметка – 145,88.

Конец трассы ПК 13+77 соответствует пересечению ул. Самаркандская и ул. Грибоедова. На  границе ремонтируемого участка нормативные проектные решения, такие как поперечные уклоны и ширины, отличаются от существующих условий, что связано с устройством разворотной площадки в конце трассы. Высотная отметка – 166,37.

Тротуары расположены не на всем протяжении улицы. Согласно заданию, необходимо рассмотреть возможность обустройства тротуара вдоль проезжей части без увеличения насыпи дороги. Покрытие тротуаров также в неудовлетворительном состоянии.

В плане ось улицы имеет 6 углов поворота с радиусами 1,2 – 60 м, 3 – 150 м, 4 – 500 м, 5 – 200 м, 6 – 130 м. Радиусы в плане меньше допустимых ввиду стесненных условий.

Проезжая часть находится в неудовлетворительном состоянии: сетка трещин с раскрытием  до 5 см, поперечные трещины, выбоины, шелушение асфальта небольшие просадки, сколы, разрушены кромки.

Съезды не оборудованы знаками. Откосы земляного полотна заросли травой. Канавы задернованы, состояние удовлетворительное.

## 2. Основные характеристики проектируемого к капитальному ремонту участка автодороги

Начало участка ПК0+00 расположено на оси существующей автодороги.

Территория характеризуется умеренно-континентальным климатом. По таблице 20 СНиП 2.05.0285 «Автомобильные дороги» относится к 2й дорожно-климатической зоне. Умеренно-континентальный климат характеризуется холодной зимой, относительно теплой и дождливой осенью, умеренно теплым летом, высокой влажностью воздуха.

## 3. Генеральный план

Генеральная планировка выполнена в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» и СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Реконструкция трассы по принятому варианту согласовано со всеми заинтересованными организациями. В плане трасса участка автодороги закреплена стандартными знаками и привязана к существующим предметам на местности.

В основу планировочных решений были положены требования рационального использования отведенной под строительство территории, при этом учтены следующие факторы, определяющие систему пожарной безопасности:

●расположение участка под строительство;

●организация рельефа местности;

●расположение существующих дорог и проездов;

●размещение сетей электроснабжения, телекоммуникаций;

●характеристика грунтов.

Характеристика противопожарных мероприятий принятых проектной документацией участка реконструкции автодороги приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристика противопожарных мероприятий принятых проектной документацией

| № п/п | Требуемые мероприятия | Мероприятия принятые проектной документацией | Нормативная ссылка | Выводы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Устойчивость проезда к нагрузкам от пожарного автомобиля и другой техники | Проектируемый участок автодороги предусматривает покрытие (мелкозернистый асфальтобетон по ГОСТ 9128-97) рассчитанное на нагрузку, возникающую от пожарного автомобиля | прил. 1*, п.2* СНиП 2.07.01-89* | соотв. |
| 2 | Отсутствие строений или оборудования в пределах противопожарных разрывов | Между проектируемом участком дороги и иными существующими придорожными строениями, лесными и сельскохозяйственными насаждениями, проектом не предусматривается строительство зданий, сооружений, а так же, использование противопожарных разрывов под складирование горючих материалов, препятствующих установке пожарных автомобилей и специальной техники. | прил. 1*, п.2* СНиП 2.07.01-89* | соотв. |
| 3 | Благоустройство и природоохранные мероприятия | Рабочей документацией предусмотрено проведение природоохранных, водоохранных и мелиоративных мероприятий в период строительства и благоустройство территории по окончании строительства. | п.п. 3.2 — 3.6 СНиП 2.05.02-85 | соотв. |
| 4 | Предельные расстояния до источников проти- вопожарного водоснабжения | Расстояние от проектируемого участка автодороги до источников противопожарного водоснабжения не нормируется |  |  |

В период строительства и эксплуатации проектируемого участка автодороги, наиболее возможными местами возникновения пожара, как показывает практика, будут являться: участки примыканий, а так же, дорожно-транспортные происшествия.

В административном отношении участок работ расположен в Мотовилихинском и Свердловском районах г. Перми. Граница районов проходит по   р. Малая Ива.

Объект изысканий представляет собой вытянутый участок, в основном занятый магистральной улицей, и прилегающую  территорию, занятую тротуарами, газонами. Плотность застройки до 75%, сеть подземных и надземных сооружений и коммуникаций представлена кабельными линиями, водоводом, теплотрассой, газопроводом, фекальной канализацией, дренажными сетями.

Рельеф участка спокойный, с крупными формами рельефа. Объекты гидрографии представлены р. М.Ива, пересекающей участок работ. Отметки меняются от 166,0 м   до 121,0 в системе высот  г. Перми.  Резервные источник воды для тушения пожара – р. Малая Ива.

Расстояния от места дислокации ближайшего пожарного подразделения (ПЧ) до мест наиболее вероятного возникновения пожара (принимается по кратчайшему маршруту, по дорогам с твердым покрытием) составляет:

Минимальное расстояние до проектируемого участка автодороги 6 км, максимальное расстояние в границах проектируемого участка дороги 7 км. Время прибытия первого пожарного подразделения к месту возможного пожара составляет 8 минуты.

Предложения и рекомендации заказчику при реализации рабочего проекта:

●Предусмотреть организационно-технические мероприятия по организации тушения пожара на территории проектируемого участка автодороги совместно с пожарной охраной ГПС МЧС РФ, согласно требований НПБ 10195, НПБ 20499.

●В период капитального ремонта и дальнейшей эксплуатации проектируемого участка автодороги не допускать складирования сгораемых материалов, а также, строительства зданий и сооружений противопожарных разрывах.

●В период эксплуатации проектируемого участка автодороги проводить периодическую очистку обочины и прилегающей территории от мусора, сухой травы, кустарников и деревьев.

Вывод: Генеральная планировка проектируемого объекта, в целом, соответствует требованиям действующих нормативных документов.

## 4. Технологические решения

Раздел описывает технологические решения, обеспечивающие пожарную безопасность проектируемого  объекта «Капитальный ремонт ул. Самаркандской».

На участке реконструкции прокладка трассы в плане произведено из условия максимального использования существующей автодороги и её полосы отвода, минимально возможного сноса объектов сервиса попадающих в полосу реконструкции, минимально возможного объёма дополнительного отвода земель.

Рабочей документацией предусматривается выполнение следующих видов работ:

●разборка существующей дорожной одежды на участках исправления продольного профиля

●фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия до щебеночного основания;

●расчистка полосы отвода дороги от кустарника и мелколесья, снятие растительного грунта с обочин и откосов;

●расширение дорожного полотна до нормативной ширины;

●расчистка существующих и устройство новых водоотводных канав и кюветов;

●восстановление дорожного покрытия, укрепление обочин и откосов трассы на местности;

●ремонт существующих съездов с доведением их характеристик до нормативных требований;

Реконструкция участка должна будет производиться в условиях непрерывного движения автотранспорта. На трассе во время реконструкции движение транзитного транспорта осуществляется по одной из полос движения, т.к. изменение продольного профиля не требуется.

Таблица 3 Основные мероприятия, обеспечивающие пожаробезопасную эксплуатацию инженерного оборудования проектируемого объекта

| № п/п | Вопросы пожарной безопасности | Технические решения, принятые в проекте | Выводы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Мероприятия препятствующие образованию участков скопления ЛВЖ, ГЖ и горючих газов | Конструкция реконструируемых и проектируемых дорожных сооружений, дорожного полотна и обочин, предусмотренные проектом, обеспечивает проветривание территории, а так же, слив по естественному уклону за пределы дорожного полотна при их возможном розливе при аварии автотранспорта. | соотв. п. 4.14 СНиП 2.05.0285 |
| 2 | Наличие на участке реконструкции инженерных коммуникаций требующих переустройства | Проектная документация не содержит сведений о наличии на территории реконструируемого участка автодороги инженерных коммуникаций требующие переустройства. | соотв. п. 5.20 СНиП 2.05.0285 |

Проектом реконструкции участка автодороги не предусматривается строительство и реконструкция дорожных сооружений.

Железобетонные конструкции (автопавильоны) классифицируются по пожарной опасности, как не пожароопасные (К0).

Таблица 4 - Порядок определения класса пожарной опасности строительных конструкций

| Класс пожарной опасности конструкций | Допустимый размер повреждения |  |  |  | Допустимые характеристики пожарной опасности поврежденного материала + |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | конструкций, сантиметры |  |  |  | Группа |  |  |
|  | вертикальных | горизонталь-ных | теплового эффекта | горения | горючести | воспламеняемости | дымообразующей способности |
| К0 | 0 | 0 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |

Вывод: Предусмотренные проектом инженерные решения, принятые в проекте, будут соответствовать требованиям норм пожарной безопасности, при условии обязательного выполнения вышеуказанных мероприятий

## 5. Организация тушения пожара и эвакуации людей

Проектируемый объект не несет собой пожарную опасность. Возникновение пожара возможно только на автотранспорте или строительной технике и оборудовании при строительстве или эксплуатации реконструируемого участка автодороги. Тушение пожаров на объектах должно проводиться только работниками пожарной охраны, имеющими специальную подготовку и специальные средства защиты. Тушение пожаров должностными лицами и гражданами возможно только в начальной стадии при помощи первичных средств пожаротушения.

Вблизи проектируемого участка нет объектов сельского хозяйства. Ось трассы расположена вдоль промышленного предприятия ТЭЦ в начале трассы. Пересечений с другими автомобильными дорогами нет. В 140 м находится лыжная база «Динамо». В конце трассы находится коттеджный поселок в 20 м вдоль дороги.

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуются иные противопожарные расстояния) или у противопожарных стен.

Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных расстояний, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

Территории населенных пунктов и организаций должны иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и специально оборудованные места для курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности "Не загромождать".

Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

На территориях жилых домов и зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару (емкости, канистры и т.п.) с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

Для всех производственных и складских помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок (далее - ПУЭ), которые надлежит обозначать на дверях помещений.

Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать стандартные знаки безопасности.

Применение в процессах производства материалов и веществ с неисследованными показателями их пожаровзрывоопасности или не имеющих сертификатов, а также их хранение совместно с другими материалами и веществами не допускается.

Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т. п.) помещений, зданий и сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

Не разрешается проводить работы на оборудовании, установках и станках с неисправностями, которые могут привести к пожару, а также при отключенных контрольно-измерительных приборах и технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и других, регламентированных условиями безопасности параметров.

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если:

1) в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах;

2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Пожарная безопасность объектов защиты, для которых федеральными законами о технических регламентах не установлены требования пожарной безопасности, считается обеспеченной, если пожарный риск не превышает соответствующих допустимых значений, установленных Федеральным законом РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах, и требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарного риска не требуется.

Пожарная безопасность городских и сельских поселений, городских округов и закрытых административно-территориальных образований обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии со статьей 63 настоящего Федерального закона.

Юридическим лицом - собственником объекта защиты (зданий, сооружений, строений и производственных объектов) в рамках реализации мер пожарной безопасности должна быть представлена в уведомительном порядке до ввода в эксплуатацию объекта защиты декларация пожарной безопасности в соответствии со статьей 64 настоящего Федерального закона.

Задачей должностных лиц и работников организации является:

●эвакуация людей из зоны воздействии ОФП;

●оцепление места пожара (аварии).

При прибытии начальника караула пожарной части он осуществляет руководство тушением пожара.

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности отдельных участков строительства, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных проектной документацией, несут линейные руководители работ или другие лица, назначенные приказами руководителей генподрядных строительных организаций.

При обнаружении неисправностей в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, отказ автоматических систем управления и другие неисправности должны быть приняты меры к их устранению. Неисправные электросети и электрооборудование должны отключаться до приведения их в исправное состояние.

Каждый работающий на объекте (стройке) в случае возникновения пожара обязан:

- немедленно сообщить о пожаре в пожарное аварийно-спасательное подразделение, принять меры по вызову к месту пожара руководителя объекта (стройки) или другого должностного лица, ДПД (при ее наличии) и подать сигнал тревоги о пожаре;

- принять меры к эвакуации людей и спасению материальных ценностей;

- приступить к тушению пожара с помощью имеющихся средств пожаротушения.

Алгоритм действий руководителя, должностных лиц объекта, а также лиц назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности при возникновении пожара следующий:

●сообщить о пожаре по телефону единой службы спасения – 01;

●организовать спасение людей в случае угрозы их жизням;

●проверить включение в работу системы оповещения о пожаре, если таковая имеется;

●остановить все виды работ;

●удалить за пределы опасной зоны всех работников и граждан;

●выставить оцепление места пожара;

●принять меры по отключению электропитания горящего объекта;

●обеспечить соблюдение требований безопасности персоналом, принимающем участие в тушении пожара;

●организовать встречу пожарных подразделений, указать кратчайший путь к очагу пожара;

●сообщить руководителю тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта.

Расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для труда и отдыха рабочего персонала должно быть не меньше норм указанных в СНиП 12-03-2001 (12-03-2001) «Безопасность труда в строительстве» 1, 2 части.

Подъезды и разъезды пожарной техники показаны на чертеже 02/11-МПБ-1.

Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

- применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

- устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

- устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

- применение первичных средств пожаротушения;

- применение автоматических установок пожаротушения;

- организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Пути эвакуации людей при пожаре

Каждое здание, сооружение или строение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть:

- установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;

- обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;

- организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения).

Безопасная эвакуация людей из зданий, сооружений и строений при пожаре считается обеспеченной, если интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре.

Методы определения необходимого и расчетного времени, а также условий беспрепятственной и своевременной эвакуации людей определяются нормативными документами по пожарной безопасности.

План эвакуации людей при пожаре показан на чертеже 02/11-МПБ-2.

## 6. Мероприятия по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара

Тушение возможного пожара и проведение работ по спасанию людей обеспечиваются конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-техническими и организационными мероприятиями. К ним относятся:

●устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники;

●устройство противопожарного водоснабжения, в том числе совмещенного с хозяйственно-питьевым;

●размещение в пределах нормативного радиуса выезда подразделения пожарной охраны с необходимой численностью личного состава и оснащенного пожарной техникой, соответствующей условиям тушения пожаров на объекте.

Средства индивидуальной защиты людей при пожаре предназначены для защиты личного состава подразделений пожарной охраны и людей от воздействия опасных факторов пожара. Средства спасения людей при пожаре предназначены для самоспасания личного состава подразделений пожарной охраны и спасения людей из горящего здания, сооружения, строения.

Средства индивидуальной защиты людей при пожаре подразделяются на:

- средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения;

- средства индивидуальной защиты пожарных.

При пожаре на объектах гражданского и промышленного назначения возможно:

●наличие угрозы для жизни людей от опасных факторов пожара;

●наличие значительных материальных ценностей;

●взрыва и вспышки;

●задымление и загазованность территории и помещений;

●высокая температура в области горения;

●выброс огня под давлением, факельное горение;

●деформация, обрушение строительных конструкций.

Дым появляется на значительных расстояниях от видимого очага пожара, что дезориентирует прибывающие пожарные подразделения, затрудняет разведку и действия по тушению пожара. Подразделения ГПС, прибывающие к месту пожара, одновременно с проведением разведки пожара организуют спасание людей при необходимости и приступают к выполнению других видов боевых действии в порядке важности и неотложности выполнения при наличии необходимых сил и средств.

При проведении работ необходимо: выяснить места нахождения людей, выбрать кратчайшие пути и способы их спасания, принять меры к предотвращению паники. Определить пути продвижения к очагу пожара, его размеры и вероятные направления распространения. Установить возможность использования имеющихся систем тушения пожара и удаления дыма.

Определить необходимое количество сил и средств, для спасания людей, ликвидации горения и эвакуации имущества.

Рекомендации для должностных лиц пожарной охраны и организации (объекта) выдаются для выполнения ими своих обязанностей в штабе пожаротушения при тушении пожара.

Руководитель тушения пожара:

●создание оперативного штаба;

●уточнение нахождения лиц в здании, места возможного их нахождения;

●при нехватке сил и средств весь личный состав задействуется для проведения спасательных работ;

●организация проведения постоянной разведки места пожара, контроль за обстановкой, поведением строительных конструкций;

●принятие решения о спасении людей и имущества при пожаре;

●определение решающего направления на основе данных, полученных при разведке пожара;

●принятие решения об использовании на пожаре звеньев ГДЗС;

●организация связи с оперативным штабом, боевыми участками с диспетчером гарнизона;

●передача диспетчеру гарнизона информации по внешним признакам.

●обеспечение взаимодействия с оперативными службами города и объекта.

Начальник штаба пожаротушения:

●организация расстановки сил и средств, прибывающих к месту вызова;

●ввод необходимого количества стволов для тушения пожара;

●организация и поддержание связи на пожаре;

●организация взаимодействия со службами жизнеобеспечения города;

●организация пропускного режима к месту пожара, для чего использовать силы органов внутренних дел и службы охраны предприятия;

●организация ведения документации штаба, учета отданных и полученных указаний;

●организация учета сил и средств, задействованных на месте пожара;

●организация сбора сведений о причине и виновниках возникновения пожара.

Начальник службы тыла:

●организация бесперебойной подачи воды на тушение пожара;

●взаимодействие с должностными лицами энегослужб;

●организация разведки источников противопожарного водоснабжения;

●организация своевременным обеспечением техники горючесмазочными материалами.

Ответственный за охрану труда и технику безопасности:

●контроль за соблюдением требований охраны труда и техники безопасности личным составом ГПС при работе в СИЗОД, проведении боевого развертывания, работе с ручным и электрифицированным пожарным инструментом.

Каждый пожар характеризуется разнообразной обстановкой и для его тушения требуются различные огнетушащие средства и разное количество сил и средств. Прогнозирование аварийных ситуаций и расчет требуемых сил и средств приведен в приложении 3.

## 7. Требования к первичным средствам пожаротушения

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

Нормы оснащения зданий первичными средствами пожаротушения, а также рекомендуемые марки огнетушителей, а также, организовывать их эксплуатацию следует принимать в соответствии с требованиями СП 9.13130.2009 «Огнетушители. Требования к эксплуатации» и приложения №3 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 0103).

Количество, тип и ранг огнетушителей, необходимых для защиты конкретного объекта, устанавливают исходя из категории защищаемого помещения, величины пожарной нагрузки, физико-химических и пожароопасных свойств обращающихся горючих материалов, характера возможного их взаимодействия с ОТВ, размеров защищаемого объекта и т.д.

Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование или соответствующим правилам пожарной безопасности.

Комплектование импортного оборудования огнетушителями производится согласно условиям договора на его поставку.

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом помещении или в здании следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, а также класса пожара горючих веществ и материалов. В зданиях и сооружениях возможны следующие классы пожаров:

–класс А пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);

–класс В пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;

–класс С пожары газов;

–класс Е пожары, связанные с горением электроустановок.

Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара. При их значительных размерах необходимо использовать передвижные огнетушители.

Выбирая огнетушитель с соответствующим температурным пределом использования, необходимо учитывать климатические условия эксплуатации зданий и сооружений.

Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе огнетушителя отдается более универсальному по области применения.

Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, должны заменяться соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

В организации отвечающей за эксплуатацию здания (сооружения) должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

Учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения следует вести в специальном журнале произвольной формы.

Каждый огнетушитель, установленный в здании, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. На него заводят паспорт по установленной форме.

Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться.

Для тушения пожара на территории объектов и строительных площадок необходимо предусмотреть следующие первичные средства пожаротушения согласно ППБ 0103, размещаемые на пожарных щитах, (таблица 7).

Таблица 7 – Первичные средства пожаротушения на территории

| Наименование первичных средств пожаротушения, | Комплектация щита, |
| --- | --- |
| немеханизированного инструмента и инвентаря | шт. |
| Огнетушители: - ручные порошковые огнетушители ОП-10 (ОП-5); | 2 (4) |
| - ручные углекислотные огнетушители ОУ-5; | 2 |
| Инвентарь: |  |
| - лом; | 1 |
| - багор; | 1 |
| - асбестовое полотно (кошма); | 1 |
| - лопата штыковая; | 1 |
| - лопата совковая; | 1 |

Требования к размещению огнетушителей (пожарных щитов)

Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009 (раздел 2.3) таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т. д.). Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. Предпочтительно размещать огнетушители вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также около выхода из помещения. Огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей во время пожара.

Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских помещениях, а также на территории защищаемых объектов должны оборудоваться пожарные щиты (пункты).

В помещениях, насыщенных производственным или другим оборудованием, заслоняющим огнетушители, должны быть установлены указатели их местоположения. Указатели должны быть выполнены по ГОСТ 12.4.026 и располагаться на видных местах на высоте 2,0 — 2,5 м от уровня пола, с учетом условий их видимости (ГОСТ 12.4.009).

Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя определяется требованиями приложения 3 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 0103, оно не должно превышать:

●20 м — для общественных зданий и сооружений;

●30 м — для помещений категорий А, Б и В;

●40 м — для помещений категорий В и Г;

●70 м — для помещений категории Д.

Рекомендуется переносные огнетушители устанавливать на подвесных кронштейнах или в специальных шкафах. Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним.

Пусковое (запорно-пусковое) устройство огнетушителей и дверцы шкафа (в случае их размещения в шкафу) должны быть опломбированы.

Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.

Расстояние от двери до огнетушителя должно быть таким, чтобы не мешать ее полному открыванию.

Огнетушители не должны устанавливаться в таких местах, где значения температуры выходят за температурный диапазон, указанный на огнетушителях.

Водные (если в заряде нет специальных добавок, понижающих температуру их применения) и пенные огнетушители, установленные вне помещений или в не отапливаемом помещении и не предназначенные для эксплуатации при отрицательных температурах, должны быть сняты на холодное время года (температура воздуха ниже 5 °С). В этом случае на их месте и на пожарном щите должна быть помещена информация о месте нахождения огнетушителей в течение указанного периода и о месте нахождения ближайшего огнетушителя.

Разбросанные или разделенные между собой пожароопасные участки помещения должны иметь индивидуальные средства пожаротушения.

## 8. Противопожарные мероприятия в ходе проведения строительства

До начала строительства на строительной площадке должны быть снесены все строения и сооружения, находившиеся в противопожарных разрывах.

Бытовки на территории стройки размещаются группами по 10. Расстояния между группами (противопожарные разрывы) выполняются не менее 15 м, либо между ними выполняются брандмаурные (противопожарные) стены.

Расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений на территории строительства должно соответствовать утвержденному в установленном порядке генплану, разработанному в составе проекта организации строительства с учетом требований Правил и действующих норм проектирования.

Дороги должны иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных автомобилей в любое время года. Ворота для въезда на строительную площадку выполняются шириной не менее 4 м.

У въездов на стройплощадку устанавливается план противопожарной защиты с нанесенным строящимся зданиям, въездом, местонахождением пожарных гидрантов средств пожаротушения и связи.

Устройство подъезда и дорог к возводимому объекту необходимо завершить к началу основных строительных работ. Расстояние от края проезжей части до стен зданий, сооружений и площадок не должно превышать 25 м.

Электрохозяйство стройплощадки, в том числе временное силовое и осветительное оборудование, должно отвечать требованиям ПУЭ.

С целью предупреждения возможности возникновения пожара на строительной площадке ограничивается количество хранящихся горючих материалов до трёхдневной потребности (леса, пиломатериалов, жидкостей и газообразных горючих веществ). Территория, занятая под производственные, складские и вспомогательные строения, очищается от сухой травы, бурьяна, коры и щепы. Весь строительный мусор своевременно удаляется с территории строительной площадки.

При хранении на открытых площадках горючих строительных материалов (лесо-пило-материалы, толь, рубероид и др.), изделий и конструкций из горючих материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке они размещаются в штабелях площадью не более 100 м2. Расстояния между штабелем и до строящихся или подсобных зданий и сооружений принимается не менее 24 м.

В строящихся зданиях по согласованию с органами государственного пожарного надзора разрешается располагать временные мастерские и склады (за исключением складов горючих веществ и материалов, складов дорогостоящего и ценного оборудования, а также оборудования в горючей упаковке, производственных помещений или оборудования, связанных с обработкой горючих материалов) при условии выполнения требований Правил пожарной безопасности (ППБ 0103). Размещение административно-бытовых помещений допускается в частях зданий, выделенных глухими противопожарными перегородками 1го типа и перекрытиями 3го типа.

Для проведения огневых работ применяются газосварочные и электросварочные аппараты заводского изготовления. Порядок проведения огневых работ определяется проектом производством работ. Ответственный за пожарную безопасность при проведении строительно-монтажных работ, в соответствии с требованиями ППБ0103, определяет исполнителя и требования пожарной безопасности, порядок контроля и проверки после их завершения.

Для отопления мобильных (инвентарных) зданий, как правило, должны использоваться паровые и водяные калориферы, а также электронагреватели заводского изготовления.

Сушка одежды и обуви производится в специально приспособленных для этих целей помещениях, зданиях или сооружениях с центральным водяным отоплением либо с применением водяных калориферов.

В зданиях из металлических конструкций с полимерными утеплителями на период производства строительных работ применяются только системы воздушного или водяного отопления с размещением топочных устройств за пределами зданий на расстоянии не менее 18 м или за противопожарной стеной.

Передвижные и стационарные установки с горелками инфракрасного излучения должны оборудуются автоблокировкой, прекращающей подачу газа при погасании горелки.

Передвижные установки с газовыми горелками инфракрасного излучения, устанавливаемые на полу, имеют специальную устойчивую подставку. Баллон с газом должен находится на расстоянии не менее 1,5 м от установки и других отопительных приборов, а от электросчетчика, выключателей и других электроприборов не менее 1 м.

Расстояние от горелок до конструкции из горючих материалов предусматривается не менее 1 м, трудно горючих не менее 0,7 м, негорючих не менее 0,4 м.

В местах, где работают установки с газовыми горелками инфракрасного излучения, не должны храниться горючие и трудно горючие вещества и материалы, а также проводиться работы с их применением.

При эксплуатации горелок инфракрасного излучения запрещается:

●пользоваться установкой в помещениях без естественного проветривания или искусственной вентиляции с соответствующей кратностью воздухообмена, а также в подвальных или цокольных этажах;

●использовать горелку с поврежденной керамикой, а также с видимыми языками пламени;

●пользоваться установкой, если в помещении появился запах газа;

●направлять тепловые лучи горелок непосредственно в сторону горючих материалов, баллонов с газом, газопроводов, электропроводок и т.п.;

●пользоваться открытым огнем вблизи баллонов с газом. При работе на открытых площадках (для обогрева рабочих мест и для сушки увлажненных участков) следует применять только ветроустойчивые горелки.

Воздухонагревательные установки размещаются на расстоянии не менее 5 м от строящегося здания.

Емкость для топлива предусматривается объемом не более 200 л и находится на расстоянии не менее 10 м от воздухонагревателя и не менее 15 м от строящегося здания. Топливо к воздухонагревателю подается по металлическому трубопроводу.

Соединения и арматура на топливопроводах заводского изготовления, смонтированы так, чтобы исключалось подтекание топлива. На топливопроводе у расходного бака устанавливается запорный клапан для прекращения подачи топлива к установке в случае пожара или аварии.

При монтаже и эксплуатации установок, работающих на газовом топливе, должны соблюдаться следующие требования:

●в тепло-производящих установках должны устанавливаться стандартные горелки, имеющие заводской паспорт;

●горелки должны устойчиво работать без отрыва пламени и проскока его внутрь горелки в пределах необходимого регулирования тепловой нагрузки агрегата;

●вентиляция помещения с тепло-производящими установками должна обеспечивать трехкратный воздухообмен.

При эксплуатации тепло-производящих установок запрещается:

●работать на установке с нарушенной герметичностью топливопроводов, неплотными соединениями корпуса форсунки с тепло-производящей установкой, неисправными дымоходами, вызывающими проникновение продуктов сгорания в помещение, неисправными электродвигателями и пусковой аппаратурой, а также при отсутствии тепловой защиты электродвигателя и других неисправностях;

●работать при не отрегулированной форсунке (с ненормальным горением топлива);

●применять резиновые или полихлорвиниловые шланги и муфты для соединения топливопроводов;

●устраивать горючие ограждения около установки и расходных баков;

●отогревать топливопроводы открытым пламенем;

●осуществлять пуск тепло-производящей установки без продувки воздухом после кратковременной остановки;

●зажигать рабочую смесь через смотровой глазок;

●регулировать зазор между электродами свечей при работающей тепло-производящей установке;

●допускать работу тепло-производящей установки при отсутствии защитной решетки на воздухозаборных коллекторах.

Не допускается применение горючих материалов для мягкой вставки между корпусом электрокалорифера и вентилятором.

К началу основных строительных работ на стройке должно обеспечено противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов на водопроводной сети или из резервуаров (водоемов).

9. Заключение

Строгое выполнение, предусмотренных в проекте (в том числе и настоящим разделом проекта) решений и организационных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности реконструкции автомобильной дороги до п. Машзавода (от ул. Ленина до п. Машзавода), позволит:

●сократить риск возникновения пожара;

●максимально снизить ущерб при возникновении пожара;

●обеспечить своевременную эвакуацию находящихся в опасной зоне людей;

●не допустить травмирования и гибели людей в случае проведения вынужденной эвакуации и спасательных работ.