ВВЕДЕНИЕ	5

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

2. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ	8

3. ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ	11

3.1. Краткая характеристика земель и почв в районе реконструкции автодороги	11

3.2. Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и геологическую среду	15

3.3. Охрана земель от воздействия объекта	15

3.4. Охрана недр	16

3.5. Мероприятия по охране недр и земель	166

4. ОХРАНА ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ	18

4.1. Общие положения, цели и задачи разработки раздела	18

4.2. Краткая характеристика объекта строительства и основные проектные решения	18

4.3. Краткая характеристика физико-географических и климатических условий района расположения объекта	19

4.5. Воздействие объекта на атмосферный воздух и характеристика источников выбросов загрязняющих веществ	20

4.6. Расчет и анализ величины приземных концентраций загрязняющих веществ	23

4.7. Предложения  по  нормативам  ПДВ при проведении СМР	25

4.8. Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	26

4.9. Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха	26

5. ОХРАНА ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД	28

5.1. Общие сведения о поверхностных и подземных водах	28

5.2. Воздействие реконструкции и эксплуатации участка автодороги на состояние поверхностных и подземных вод	28

5.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	29

6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ СКЛАДИРОВАНИИ (УТИЛИЗАЦИИ) ОТХОДОВ	31

6.1. Общие положения, цели и задачи подраздела	31

6.2. Отходы, образующиеся при реконструкции автодороги	31

6.3. Мероприятия по охране окружающей среды при обращении с отходами	34

6.4. Расчет платы за размещение отходов на период строительства	35

7. ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА	37

7.1. Общие положения, цели и задачи подраздела	37

7.2. Существующее воздействие на растительный мир	37

7.3. Воздействие проектируемого объекта на растительный мир	38

7.4. Существующее влияние на животный мир	39

7.5. Воздействие на животный мир	39

7.6. Мероприятия по охране растительного и животного мира	39

7.7. Предложения по организации производственного мониторинга …………………40

8. ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	42

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	43

# ВВЕДЕНИЕ

В разделе «Охрана окружающей среды» выполнена оценка современного состояния окружающей среды на ул. Самаркандской до проведения капитального ремонта. Так же проведен анализ влияния работ по капитальному ремонту и дальнейшей эксплуатации участка на компоненты окружающей среды. При разработке были учтены требования действующих нормативных документов и использована следующая нормативно-техническая литература:

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 09.05.2005 № 45-ФЗ, от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от 05.02.2007 № 13-ФЗ, от 26.06.2007 № 118-ФЗ).

- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 09.05.2005 № 45-ФЗ, от 31.12.2005 № 199-ФЗ).

- Положение об оценке воздействия намечаемой и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (утвержденное приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 г., зарегистрировано в Минюсте России от 04.06.2000 г. № 2302).

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 22.07.2005 № 117-ФЗ, от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 31.12.2005 № 210-ФЗ, от 03.06.2006 № 73-ФЗ, от 27.07.2006 № 143-ФЗ, от 04.12.2006 № 201-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 10.05.2007 № 69-ФЗ, от 24.07.2007 № 215-ФЗ, от 30.10.2007 № 240-ФЗ, от 08.11.2007 № 257-ФЗ, от 04.12.2007 № 324-ФЗ).

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ, от 19.06.2007 № 102-ФЗ).

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ (в редакции Федеральных законов от  04.12.2006 № 204-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от 29.12.2006 № 260-ФЗ, от 29.12.2006 № 261-ФЗ, от 28.02.2007 № 21-ФЗ, от 10.05.2007 № 69-ФЗ, от 19.06.2007 № 102-ФЗ, от 24.07.2007 № 212-ФЗ, от 30.10.2007 № 240-ФЗ, от 08.11.2007 № 257-ФЗ).

- Пособие к СНиП 11-05-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды» (ГП «Центринвестпроект», 2000 г.).

- ПНД 1-94 «Инструкция о порядке проведения экологической экспертизы воздухоохранных мероприятий и оценки воздействия загрязнения атмосферного воздуха по проектным решениям».

- ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- «Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13.08.1996 г. № 997.

- «Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами», Гидрометеоиздат, 1986 г.

- «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ», ОДН-86., Гидрометеоиздат, 1987 г.

- «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)», (Утверждено ГК РФ по охране окружающей среды 26.08.98 г. и Минтрансом РФ 28.10.1998 г.).

- «Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами», Гидрометеоиздат, 1986 г.

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел «Охрана окружающей среды» базируется на исходных данных основного проекта и дополнительных материалах. При разработке раздела «Охрана окружающей среды» использованы следующие материалы:

-	«Проект капитального ремонта ул. Самаркандской».

-	«Техническое задание на разработку проектной документации на капитальный ремонт ул. Самаркандской»,

-	Сведения о подземных и наземных коммуникациях в зоне реконструкции.

# 2. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ

Участок работ представляет собой магистральную улицу общегородского значения регулируемого движения.

Участок работ расположен на территории Свердловского района, в г. Пермь Пермского края. Участок работ представляет собой существующую асфальтированную площадку с средней загруженностью автотранспортом, имеющую примыкающие улицы городского типа. Участок работ расположен в северо-восточной части г. Пермь. На участке встречаются инженерные коммуникации как наземные, так и подземные ЛЭП, ЛС, водопровод и др.

Рельеф участка изысканий относительно ровный с общим уклоном в южном направлении.

План участка работ в целом соответствует нормам магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения.

Покрытие проезжей части - асфальтобетон, состояние покрытия неудовлетворительное, на всем протяжении наблюдается колейность, продольные и поперечные трещины.

В соответствии СНиП 2.07.01-89 участок работ представляет собой магистральную улицу общегородского значения регулируемого движения.

Рабочим проектом предусмотрены основной и подготовительный периоды работ.

В период производства подготовительных работ проектом предусмотрены следующие виды работ:

- восстановление трассы;

- демонтаж существующих дорожных знаков с погрузкой и вывозкой в пункт приема металлолома;

- демонтаж существующих дорожных, с последующей установкой

- демонтаж существующего бетонного бордюра вдоль проезжей части и тротуаров с вывозкой на свалку;

- демонтаж и монтаж люков включая понижение и наращивание высотных отметок, на проезжей части, на тротуаре;

- фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия и транспортировка сфрезерованного материала на склад.

В ходе подготовительных и основных работ производятся:

- Обустройство строительной площадки.

- Временное ограждение территории строительства.

- Установка временных дорожных знаков, организация движения.

- Завоз оборудования.

На строительной площадке предусматривается складирование завезенных конструкций и материалов, размещение временных помещений, стоянка строительной техники.

Обустройство дороги выполнено согласно требованиям СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» и ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения".

В целях обеспечения безопасности движения проектом предусматривается зрительная информация, посредством установки дорожных знаков и нанесения разметки.

Щитки и опоры существующих дорожных знаков частично сохраняются, находящиеся в неудовлетворительном состоянии подлежат демонтажу.

Под знаки предусмотрено устройство новых стоек на монолитных фундаментах.

Дорожные знаки представляют собой щитки из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм на знаках и не менее 1,2 мм на указателях. Металлические щитки покрыты световозвращающей пленкой типа В и закреплены на металлических опорах типа СКМ. Высота установки не менее 2,2 метра от уровня проезжей части до низа дорожного знака. На  знаках  должен  быть  указан  логотип  предприятия – изготовителя. Типы опор приняты в соответствии с  Т.П. 3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков», щитки знаков соответствуют ГОСТ 52290-2004 «Знаки дорожные».

Для упорядочения и повышения безопасности движения проектом предусмотрена горизонтальная разметка проезжей части в соответствии с ГОСТ Р 51256-99 «Разметка дорожная».

Все работы по капитальному ремонту рассматриваемого участка проводится в полосе существующего отвода. Изъятие под строительство дополнительных земель в проекте не предусматривается.

Технологию работ, средства механизации и состав строительных отрядов принимается в соответствии с технологическими картами, руководствами и указаниями по производству работ. Очерёдность работ строительства проводится в соответствии с календарным планом строительства.

Доставку строительных материалов, полуфабрикатов и конструкций к местам производства работ предусмотрено осуществлять автомобильным транспортом от поставщиков указанных ресурсов или ближайших разгрузочных станций, намечаемых подрядчиком, с использованием существующей сети автомобильных дорог общего пользования района строительства. Применение доставленных материалов, полуфабрикатом и конструкций предусматривается преимущественно без промежуточного складирования (с колес).

# 3. ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

## 3.1. Краткая характеристика земель и почв в районе реконструкции автодороги

Участок работ представляет собой магистральную улицу общегородского значения регулируемого движения.

Участок работ расположен на территории Свердловского района г. Перми  Пермского края. Участок работ представляет собой существующую асфальтированную площадку с средней загруженностью автотранспортом, имеющую примыкающие улицы городского типа. Участок работ расположен в северо-восточной части г. Пермь. На участке встречаются инженерные коммуникации как наземные так и подземные ЛЭП, ЛС, водопровод и др.

Почвенный покров Пермского края характеризуется пестротой, мелкоконтурностью, обусловленных влиянием рельефа, почвообразующих пород, уровня грунтовых вод, характера растительного покрова. Территория Пермского района относится к Осинско-Оханско-Пермскому району дерново-средне-, слабо- и сильноподзолистых почв.

Основной земельный фонд составляют почвы подзолистого типа. В типе подзолистых почв резко доминируют дерново-подзолистые почвы.

Дерново-подзолистые почвы – формируются в результате процесса подзолообразования, при трансформации материнской породы под влиянием кислотного гидролиза, выносе ила, двух- и трехвалентных металлов из верхних элювиальных горизонтов почвенного профиля в иллювиальные (вследствие миграции органо-минеральных соединений и вымывания илистых частиц из верхних слоев в нижние без предварительного разрушения алюмосиликатов) и относительном накоплении в них кремнезема. Подзолообразование протекает на породах любого гранулометрического (механического) состава в том случае, если поверхностные почвенные горизонты периодически избыточно увлажняются, имеют кислую реакцию и промывной водный режим. Дерново-подзолистые почвы характеризуются кислой реакцией, дифференцированным почвенным профилем, обеднением верхних горизонтов илом и трехвалентными металлами, относительным обогащением их кремнеземом; малой мощностью элювиально-гумусового горизонта или даже его отсутствием (в составе гумуса фульвокислоты преобладают над гуминовыми).

Рельеф участка изысканий относительно ровный с общим уклоном в южном направлении.

## 3.2. Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и геологическую среду

Капитальный ремонт ул. Самаркандской не приводит к отчуждению земель и изменению рельефа.

В период эксплуатации ул. Самаркандской происходит загрязнение почв в основном через атмосферу путем осаждения на поверхности паров, аэрозолей, пыли, сажи или растворенных веществ с дождем и снегом. Поскольку почва является наименее подвижной средой, то миграция веществ в ней происходит очень медленно.

Реконструкция комплекса дорожной сети проводится с протяженными выемками грунта, в результате чего обнаженные от дерново-растительного покрова грунтовые поверхности могут подвергаться водной эрозии. Пылеватые и глинистые частицы в период дождей могут уноситься водными протоками, загрязняя водоемы. Отложения снесенного грунта наносят не меньший ущерб, чем непосредственный размыв земляного полотна. При лишении участков почвы растительного покрова смыв грунта увеличивается

Выемки и насыпи, оказывают значительное влияние на гидрогеологические, гидрохимические условия, эрозионную устойчивость и, что особенно важно, на режим и направление стока дождевых вод.

Все работы по капитальному ремонту рассматриваемого на участке ул. Самаркандской проводится в полосе существующего отвода. Изъятие под строительство дополнительных земель в проекте не предусматривается.

## 3.3. Охрана земель от воздействия объекта

Важнейшим условием сохранения земельных ресурсов является правильность постоянного и временного отвода и исключение пользования не отведенными землями в период проведения капитального ремонта ул. Самаркандской.

Мероприятия по предупреждению или снижению эрозионных воздействий при капитальном ремонте и эксплуатации автодорог подразделяются на четыре группы:

- ликвидация плоскостной эрозии;

- предупреждение струйчатой эрозии;

- борьба с овраго-образованием;

- сохранение и посадка зеленых насаждений вдоль дорог.

Строительные материалы согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации производства и строительных работ» для реконструкции автодороги  будут завозиться организацией, которая выиграет торги. Все промышленные карьеры должны иметь санитарно- эпидемиологические заключения на используемые строительные материалы

## 3.4. Охрана недр

При капитальном ремонте ул. Маршала Рыбалко от ул. Сысольской до ул. Гальперина образования значительных отвалов не прогнозируется, кроме того, грунты являются естественным компонентом геологической среды и будут полностью использованы при проведении планировочных работ.

В составе земляных работ предусмотрена устройство основания под фундаменты щебеночного, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,  подготовка  почвы для устройства партерного и обыкновенного газона внесением растительной земли.

Разравнивание грунта при досыпке обочин предусмотрено осуществлять автогрейдером, а уплотнение самоходными катками. Уплотнение грунта следует осуществлять при влажности грунта близкой к оптимальной. Поэтому при недостаточной влажности грунта следует осуществлять его увлажнение водой с доставкой и распределением воды поливочными машинами.

При проведении работ по капитальному ремонту ул. Самаркандской не требуется проведения противокарстовых мероприятий.

## 3.5. Мероприятия по охране недр и земель

При проведении капитального ремонта ул. Самаркандской и дальнейшей ее эксплуатации планируется выполнять следующие мероприятия:

- предусмотреть отвод поверхностных вод с территории строительной площадки;

- предусмотреть организацию водоотвода поверхностных вод по продольным и поперечным уклонам;

- предусмотреть отвод поверхностных вод с тротуара;

- предусмотреть уборку бытового мусора и строительных остатков после завершения работ по реконструкции автодороги;

- проводить подготовительные работы в строгой увязке с календарным графиком строительства;

- проводить работы строго в границах отведенной под строительство территории, не допуская   изъятия дополнительных площадей, связанного с нерациональной организацией строительного потока;

- производить заправку автотранспорта вне территории строительной площадки, чтобы исключить пролив ГСМ на почву.

# 4. ОХРАНА ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

## 4.1. Общие положения, цели и задачи разработки раздела

Основанием для разработки раздела «Охрана атмосферного воздуха от загрязнения» в составе Рабочего проекта «Капитальный ремонт ул. Самаркандской» являются задание на проектирование и исходные данные:

-нормативы максимально разовых предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере воздуха населенных  мест.

Основными задачами разработки данного раздела проектной документации являются:

-определение комплекса мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ от проектируемого комплекса;

-разработка предложений по установлению нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу загрязняющих веществ для источников;

-определение оценки воздействия на окружающую среду при проведении работ.

## 4.2. Краткая характеристика объекта строительства и основные проектные решения

Участок работ представляет собой магистральную улицу общегородского значения регулируемого движения.

Участок работ расположен на территории Свердловского района г. Перми  Пермского края. Участок работ представляет собой существующую асфальтированную площадку с средней загруженностью автотранспортом, имеющую примыкающие улицы городского типа. Участок работ расположен в северо-восточной части г. Пермь. На участке встречаются инженерные коммуникации как наземные, так и подземные ЛЭП, ЛС, водопровод и др.

План участка работ в целом соответствует нормам магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения. Ширина проезжей части на участке с разделительной полосой составляет 11,5 - 12 м. Число полос движения –3-6.

Участок проведения капитального ремонта расположен в г. Пермь Пермского края.

## 4.3. Краткая характеристика физико-географических и климатических условий района расположения объекта

Климат района изысканий дан по метеостанции г. Пермь – опытное поле (м/р Архирейка).

Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками. Зимой на Урале часто наблюдается антициклон с сильно охлажденным воздухом. Охлаждение воздуха в антициклонах происходит, главным образом, в нижних слоях, одновременно уменьшается влагосодержание этих слоёв, с высотой температура воздуха в зимнее время обычно возрастает.

Основными показателями температурного режима является среднемесячная максимальная и минимальная температура воздуха.

Среднегодовая температура воздуха в районе 1,5о С.

Самым холодным месяцем в году является январь, со средней месячной температурой воздуха – 15,1о С, самым теплым – июль со средней месячной температурой 18,1о С.

Абсолютный минимум температуры воздуха достигает – 47о С, абсолютный максимум 38о С.

Среднегодовая относительная влажность воздуха по району составила 74%.

Максимальная среднемесячная относительная влажность воздуха в районе отмечается в августе – марте – 83%, минимальная – 60% в мае.

Преобладающее направление ветров в теплый период – южное и юго-западное. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,3 м/сек и 24 м/сек соответственно.

Среднее количество осадков за год по району составляет 625 мм. Максимум осадков за месяц наблюдается в июле – 72 мм, минимум в феврале – 31 мм.

Максимальная глубина промерзания 1,8 – 2,0 м.

Средняя из наибольших высот снежного покрова на открытом (полевом) участке составляет 55 см, максимальная высота снежного покрова 75 см, минимальная 35 см.

По таблице 20 СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» Пермский край относится к II-й дорожно-климатической зоне.

## 4.4. Воздействие объекта на атмосферный воздух и характеристика источников выбросов загрязняющих веществ

На период проведения работ по капитальному ремонту ул. Самаркандской основными источниками выделения загрязняющих веществ являются:

- строительная техника;

- земляные работы;

- строительство дорожной одежды и обустройство дороги;

- разметка дорожной части.

При капитальном ремонте предусмотрено снятие существующего асфальтобетонного покрытия.

При проведении работ по капитальному ремонту автомобильной дороги в основном выделяются пыль и загрязняющие вещества с отработавшими выхлопными газами ДВС: СО, NOх, SO2, керосин, сажа и в составе используемых материалов (асфальт, битум). Основными источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух при проведении строительных работ является дорожная техника и участки проведения работ и обустройства дорожной одежды.

Перечень, краткая характеристика и объемы вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве, представлены в таблице 4.3.

Основные параметры и характеристики источников загрязнения атмосферы для расчета ПДВ представлены в таблице 4.4.

Таблица 4.3

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

при строительстве

| Наименование | Код | ПДКм.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | класс | Валовой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вещества | в-ва | мг/м3 | мг/м3 | мг/м3 | опасности | выброс, т |
| NO2 (Азота диоксид) | 0301 | 0,2 | 0,04 |  | 3 | 1,016 |
| NO (Азота оксид) | 0304 | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,165 |
| Сажа | 0328 | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,175 |
| SO2 (Сера диоксид) | 0330 | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,118 |
| СО (Углерода оксид) | 0337 | 5 | 3 |  | 4 | 1,121 |
| Ксилол | 0616 | 0,2 |  |  | 3 | 0,004 |
| Керосин | 2732 |  |  | 1,2 |  | 0,282 |
| Уайт-спирт | 2752 |  |  | 1 |  | 0,004 |
| Углеводороды С12-С19 | 2754 | 1 |  |  | 4 | 0,011 |
| Взвешенные вещества (покрасочная аэрозоль) | 2902 | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,010 |
| Пыль 20-70% SiO2 | 2908 | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,0002 |
| Пыль <20% SiO2 | 2909 | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,0007 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 2,907 |

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при капитальном ремонте ул. Самаркандской имеют временный характер и не приведут к существенному изменению качества атмосферного воздуха в зоне влияния строительных работ.

Таблица 4.4

ПАРАМЕТРЫ  ВЫБРОСОВ  ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ  ВЕЩЕСТВ

| Цех, производство, источники выделения | Номер источн. загрязн. атмосф. | Тип ист. | Ресурс работы, ч | Параметры источников загрязнения атмосферы |  | Параметры газовоздушной смеси на выходе источника загрязнения атмосферы |  |  | Загрязняющее вещество |  | Количество загрязняющих веществ, выбрасываемое в атмосферу |  | Координаты ИЗА в условной системе координат, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Высота, м | Диаметр, м | Скорость м/с | Расход, м3/с | Т, оС | наименование | код | Максим. г/с | Суммарное, т/год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х1/Х2 | Y1/Y2 |
| Строительная | 6001 | 3 |  | 5 |  |  |  |  | NO2 (Азота диоксид) |  | 0,007 | 1,016 | 0 | 0 |
| Площадка |  |  |  |  |  |  |  |  | NO (Азота оксид) |  | 0,001 | 0,165 | 0 | 150 |
| (расчетный уч.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Сажа |  | 0,003 | 0,175 | ширина 20м. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 (Сера диоксид) |  | 0,001 | 0,118 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | СО (Углерода оксид) |  | 0,036 | 1,121 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ксилол |  | 0,023 | 0,004 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Керосин |  | 0,003 | 0,282 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уайт-спирт |  | 0,023 | 0,004 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеводороды С12-С19 |  | 0,278 | 0,011 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Взвешенные вещества (покрасочная аэрозоль) |  | 0,056 | 0,010 |  |  |
|  |  | 5 |  | 2 |  |  |  | 9 м/с | Пыль неорг. 2908 |  | 0,034 | 0,0002 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 м/с | Пыль неорг. 2909 |  | 0,17 | 0,0007 |  |  |

Расчеты максимальных и валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при проведении строительно-монтажных работ  произведены при использовании Методических пособий и нормативных документов, разрешенных к применению.

Обоснование выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух проводилось с учетом проектных данных по объемам работ и расходных норм материалов (дизельное топливо) на основные работы.

Расчеты выбросов газообразных и взвешенных загрязняющих веществ проводились для отдельных основных технологических операции при проведении СМР. Обосновывающие расчеты выбросов загрязняющих веществ от источников выделения приведены в приложении №1.

## 4.5. Расчет и анализ величины приземных концентраций загрязняющих веществ

Исходные данные для расчета приземных концентраций:

- параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников (табл. 4.4);

- климатические данные;

Расчеты приземных концентраций загрязняющих веществ выполнены в соответствии с «Методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия» (ОНД-86, Госкомгидромета СССР) по программе «Эколог» (версия 3.00), разработанной НПО «Интеграл», г. Санкт-Петербург и утвержденной ГГО им. А.И. Войекова.

Расчеты проводились в условной  системе координат. Размер расчетного прямоугольника при анализе  рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе  принят 220х370 м. с шагом сетки 50 м.  Анализ расчетов рассеивания проводился для холодного периода года в 2 контрольных точках на границе ближайшей жилой застройки от строительной площадки (источников выбросов).

Основные результаты расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ от источников загрязнения атмосферы на период проведения работ при строительстве представлены в Приложении №2 и таблице 4.5.

###### Таблица 4.5

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ

на  период проведения строительно-монтажных работ

| Код | Наименование | Фон | Расчетная максимальная приземная концентрация |  | Максимальный вклад предприятия | Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрации |  | Принадлежность источника (цех, участок) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На границе 100 м с учетом фона | На границе жилой застройки с учетом фона | Доли ПДК на границе 100 м. | Доли ПДК на границе 100 м | № ист. на карте |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 301 | Азота диоксид | 0,367 | 0,40 | 0,41 | 0,033 | 0,043 | 6001 | Строительная площадка |  |
| 304 | Азота оксид | Сумма Сm / ПДК = 0,0091370 |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Сажа | - | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 6001 | Строительная площадка |  |
| 330 | Сера диоксид | 0,073 | 0,07 | 0,08 | 0,0001 | 0,007 | 6001 | Строительная площадка |  |
| 337 | Углерод оксид | 0,516 | 0,52 | 0,53 | 0,004 | 0,014 | 6001 | Строительная площадка |  |
| 616 | Диметилбензол | - | 0,09 | 0,16 | 0,09 | 0,16 | 6001 | Строительная площадка |  |
| 2732 | Керосин | Сумма Сm / ПДК = 0,0084212 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2752 | Уайт-спирт | - | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 6001 | Строительная площадка |  |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | - | 0,22 | 0,38 | 0,22 | 0,38 | 6001 | Строительная площадка |  |
| 2902 | Взвешенные вещества (покрасочная аэрозоль) | - | 0,09 | 0,15 | 0,09 | 0,15 | 6001 | Строительная площадка |  |
| 2908 | Пыль неорганическая | - | 0,11 | 0,31 | 0,11 | 0,31 | 6001 | Строительная площадка |  |
| 2909 | Пыль неорганическая | - | 0,34 | 0,93 | 0,34 | 0,93 | 6001 | Строительная площадка |  |

Анализ результатов расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ на период проведения СМР  показал, что максимальный  уровень загрязнения атмосферного воздуха в контрольных точках при строительстве создается по пыли неорганической (код 2909)  и составляет 0,93 ПДК; пыли неорганической (код 2908) – 0,31 ПДК; углеводородам предельным С12-С19 – 0,38 ПДК; взвешенным веществам – 0,15 ПДК; диметилбензола – 0,16 ПДК; углероду оксиду – 0,53 ПДК; азоту диоксиду – 0,41 ПДК. Данное воздействие носит непродолжительный  характер и является допустимым.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха по остальным загрязняющим веществам не превышает 0,1 ПДК и является допустимым.

## 4.6. Предложения  по  нормативам  ПДВ при проведении СМР

На основании результатов расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ от строительной площадки на период проведения СМР  принят перечень загрязняющих веществ, выбросы которых предлагаются в качестве нормативов ПДВ для источников загрязнения атмосферы. Данные приведены в таблице 4.6.

- Таблица 4.6

Нормативы выбросов в атмосферу загрязняющих веществ

(проведение СМР)

| Наименование | Код | № | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вещества |  | ист. | г/сек | т/год |
| NO2 (Азота диоксид) | 301 | 6001 | 0,007 | 1,016 |
| NO (Азота оксид) | 304 |  | 0,001 | 0,165 |
| Сажа | 328 |  | 0,003 | 0,175 |
| SO2 (Сера диоксид) | 330 |  | 0,001 | 0,118 |
| СО (Углерода оксид) | 337 |  | 0,036 | 1,121 |
| Ксилол | 616 |  | 0,023 | 0,004 |
| Керосин | 2732 |  | 0,003 | 0,282 |
| Уайт-спирт | 2752 |  | 0,023 | 0,004 |
| Углеводороды С12-С19 | 2754 |  | 0,278 | 0,011 |
| Взвешенные вещества (покрасочная аэрозоль) | 2902 |  | 0,056 | 0,010 |
| Пыль неорг. | 2908 |  | 0,034 | 0,0002 |
| Пыль неорг. | 2909 |  | 0,17 | 0,0007 |
| Всего загрязняющих веществ |  |  |  | 2,907 |

## 4.7. Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Комплекс мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ включает в себя следующие мероприятия:

- установление оптимального режима работы дорожно-строительных машин;

- применение для строительной техники более чистого вида топлива;

- организация постоянного технического обслуживания и ремонта техники;

## 4.8. Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха

Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха на период строительства выполнен в соответствии с «Инструктивно-методическими указаниями по взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды», утвержденных 26.01.1993 г. Расчет выполнен с учетом повышающего коэффициента, учитывающего экологические факторы, базовых нормативов платы за выброс в атмосферу загрязняющих веществ в соответствии с постановлением Правительства РФ №344 от 12.06.2003 г. «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления».

Исходные данные и результаты расчета приведены в таблице 4.7. Плата за установленные выбросы загрязняющих веществ по состоянию 2010 г. составит 250,57 руб.

# 6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ СКЛАДИРОВАНИИ (УТИЛИЗАЦИИ) ОТХОДОВ

## 6.1. Общие положения, цели и задачи подраздела

В части охраны окружающей среды одной из наиболее приоритетных задач, является правильное и своевременное решение проблем утилизации и хранения отходов, неизбежное образование которых будет связано с проведением работ по строительству надземных пешеходных переходов.

Согласно ФЗ «Об охране окружающей среды» ст. 53 отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы, которых должны быть безопасны для окружающей среды.

В период строительства возможное воздействие на окружающую природную среду заключается в засорении территории строительным и бытовым мусором и как следствие может привести к уничтожению растительности и изменению физических и химических свойств почв.

Основными задачами разработки подраздела являются:

определение комплекса мероприятий по снижению объемов образования и поступления в окружающую среду отходов;

определение степени влияния образующихся отходов на окружающую среду;

возможность вторичного использования отходов.

## 6.2. Отходы, образующиеся при реконструкции автодороги

В период проведения работ по капитальному ремонту автомобильной дороги планируется образование следующих видов отходов, представленных в таблице 6.1.

Таблица 6.1

| Наименование отхода | Код по ФККО | Класс опасности | Количество, т /м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в кусковой форме (фрезерование асфальтобетонного покрытия и разборки асфальтобетонного покрытия) | 314 035 02 01 00 4 | 4 | 15,8/7,18 |
| Мусор от бытовых помещений организации несортированный (исключая крупногабаритный) | 912 004 00 01 00 4 | 4 | 0,312/1,25 |
| Итого 4 класса опасности: |  |  | 16,112 /8,43 |
| Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные | 171 120 00 01 00 5 | 5 | 0,08/0,1 |
| Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 314 027 01 01 99 5 | 5 | 5/2 |
| Бой железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 314 027 02 01 99 5 | 5 | 0,24/0,096 |
| Лом черных металлов несортированный | 351 301 00 01 99 5 | 5 | 0,07 /– |
| Итого 5 класса опасности: |  |  | 5,39/ 2,196 |
| ИТОГО: |  |  | 21,502/10,626 |

Планируемое количество образования отходов при проведении строительных работ определено расчетно-аналитическим методом нормирования, согласно РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве».

Масса отходов асфальтобетона:

Расф = (q х Q)/100

q – потери и отходы, возникающие при строительстве (%), 2

Q – количество необходимого материала в   т, 790

Расф = (2 х 790)/100 = 15,8  т/ 7,18 м3

Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (строители)

Ртбо=Сгод х N х k/12, где

Сгод – среднегодовая норма накопления на 1-го работника -  0,25 м3

N – количество работающих, чел - 20

k – количество месяцев работы – 3

12 – количество месяцев в году

0,25 – плотность отхода

Ртбо= 0,25 х 20 х 3/12 =  1,25 м3 /0,312 т

Объем образования ТБО рассчитывался в соответствии со Сборником удельных показателей образования отходов производства и потребления, М.,1999 г.

Масса отходов железобетонных изделий

Ржел = (q х Q)/100

q – потери и отходы, возникающие при строительстве (%), 1,5

Q – количество необходимого материала в   т, 16,5

Ржел = (1,5 х 16,5)/100 = 0,24 т/0,096м3

Масса отходов бетонных изделий:

Рбет = (q х Q)/100

q – потери и отходы, возникающие при строительстве (%), 2,0

Q – количество необходимого материала в   т, 250

Рбет = (2,0 х 250)/100 = 5 т/ 2 м3

Масса отходов пиломатериалов:

Рдосок=(q х Q)/100

q – потери и отходы, возникающие при производстве деталей (%) , 4

Q – количество необходимого материала в   т,  2,16

Рдосок=(4 х 2,16)/100= 0,08 т/0,1 м3

Масса отходов металлоизделий:

Рмет.=(q х Q)/100, где

q – потери и отходы, возникающие при производстве деталей (%), 1,5

Q – количество материала в (чистом виде), содержащегося в готовой продукции (т), 4,96

Рмет = (1,5 х 4,96)/100 = 0,07 т

Сбор и временное хранение ТБО планируется производить в стандартный металлический контейнер (объемом 0,75 м3), установленный на строительной площадке. Планируется вывозить на захоронение на полигон ТБО по договору с организацией, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности.

Отходы асфальтобетонного покрытия складируются на мастерском участке, в дальнейшем используется на укрепление обочин.

Отходы железобетона, бетона, древесные отходы из натуральной чистой древесины вывозятся на полигон ТБО по договору с организацией, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности для утилизации.

Лом черных металлов несортированный передается на использование специализированной организации.

Розлив битумной смеси и устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона на битуме производится специализированной техникой, и образование отходов данных материалов в процессе работы не прогнозируется.

Отходы от автотранспорта (покрышки отработанные, масла моторные отработанные, аккумуляторы отработанные и т.д.), задействованной в реконструкции техники и транспорта не фиксируются, так как учитываются в организациях, производящей указанные работы, на балансе которых находится данная техника.

## 6.3. Мероприятия по охране окружающей среды при обращении с отходами

Предусмотрен комплекс мероприятий по уменьшению отрицательного воздействия на окружающую среду при складировании отходов:

- вторичное использование образующихся отходов в зависимости от целесообразности и востребованности;

- осуществлять передачу отходов на переработку юридическим лицам, имеющим лицензию на данный вид деятельности;

- определить места раздельного складирования бытовых и строительных отходов;

- соблюдать на предприятии режим раздельного сбора и временного хранения отходов;

- соблюдать требования экологической безопасности при временном размещении отходов на предприятии;

- использовать исправную  технику, очищенную от наружной смазки используемых устройств и механизмов;

- не осуществлять организацию свалок под отходы строительного  производства на территории, расположенной вблизи объекта;

- не допускать сжигание отходов, остатков материалов и другого строительного мусора на стройплощадке и близлежащей территории;

- не допускать организацию на стройплощадке заправки автотранспорта топливом и сбора отработанных масел;

- соблюдать технические требования при транспортировке, хранении и применении строительных материалов;

- не допускать слива загрязнения на строительную площадку;

- обустройство мест временного хранения отходов в соответствии с санитарными нормами и правилами;

- транспортировка отходов специализированным или специально оборудованным для этих целей транспортом;

- не допускать захламления территории строительными отходами;

- организация заправки строительной и транспортной техники вне строительной площадки на специализированных заправочных станциях.

При условии соблюдения природоохранных мероприятий во время строительства образующиеся отходы не окажут вредного воздействия на окружающую среду.

При соблюдении правил обращения с отходами и своевременном вывозе на размещение, утилизацию или передачу другим организациям, отходы не будут являться источниками загрязнения окружающей среды.

## 6.4. Расчет платы за размещение отходов на период строительства

Расчет платы за размещение отходов  на период строительства выполнен в соответствии с «Инструктивно-методическими указаниями по взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды», утвержденных 26.01.1993 г. Расчет выполнен с учетом повышающего коэффициента, учитывающего экологические факторы, базовых нормативов платы за выброс в атмосферу загрязняющих веществ в соответствии с постановлением Правительства РФ №344 от 12.06.2003 г. «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления».

Исходные данные и результаты расчета приведены в таблице 6.2. Плата за размещение отходов на период строительства на полигоне ТБО по состоянию 2010 г. составит 12 309 руб.

Таблица 6.2

| Виды отходов (по классам опасности для окружающей среды) | Количество отходов,т | Норматив платы за размещение 1 ед. измерения отходов в пределах установленных допустимых нормативов выбросов, руб. | Плата за отходы, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Отходы IV класса опасности (малоопасные) | 16,112 | 422,28 | 6803,77 |
| Отходы V класса опасности (малоопасные) | 5,39 | 13,6 | 73,30 |
| Итого: |  |  | 6877,07 |
| С учетом индекса цен 1,79 |  |  | 12309,95 |

# 7. ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА

## 7.1. Общие положения, цели и задачи подраздела

В подразделе приводится характеристика существующего состояния растительного покрова и животного мира, дается оценка возможного воздействия при проведении капитального ремонта и эксплуатации ул. Самаркандской на состояние растительного и животного мира и мероприятия по его компенсации.

Капитальный ремонт автодороги может привести к изменению растительного и животного мира. Основными факторами негативного воздействия являются:

- отчуждение территорий под реконструкцию, спрямление трассы (ухудшение условий произрастания растений);

- изменение рельефа и параметров поверхностного стока;

- влияния факторов шума на животных и птиц;

- непосредственных столкновений с транспортом, приводящих к гибели животных;

## 7.2. Существующее воздействие на растительный мир

Зона капитального ремонта ул. Самаркандской проходит в населенном пункте г. Пермь.

В период эксплуатации автомобильной дороги растительный покров испытывает следующие виды воздействия:

– Шум. Как естественный экологический фактор шум для растений несуществен, но с усилением антропогенного влияния этот фактор становится существенным. Растения, обитающие близ автодорог, испытывают угнетение роста, а некоторые виды совсем исчезают. В то же время растительный покров является хорошей противошумовой защитой.

– Загрязнение атмосферы и земель является одним из видов воздействия на растительность при эксплуатации автодороги. Источниками выбросов являются автотранспортные средства, проезжающие по автомобильной дороге. Выбросы загрязняющих веществ (диоксид азота и диоксид серы, бензин, керосин, сажа, пыль неорганическая с содержанием SiO2, бенз(а)приен, сернистый ангидрид) в атмосферный воздух ведут к их аккумуляции на поверхности листьев и в органах растений. Среди веществ, загрязняющих воздух, весьма токсичен для растений сернистый ангидрид (SО2), который вызывает разрушение хлорофилла, недоразвитие пыльцевых зерен.

– Пыль, оседающая на растительности, действует как экран, снижающий освещенность и доступ фотосинтетически активной радиации, усиливающий поглощение тепловой радиации и нагрев листа. Все это приводит к ухудшению условий для фотосинтеза и нормального водообмена.

– Тепловое загрязнение. Происходит дневное нагревание полотна дорожного покрытия, а ночью - усиленное тепловое излучение. Повышенная температура воздуха у поверхности земли приводит к ускорению ветровых потоков вдоль дорог, недостатку влаги в приземном слое. Ксероморфные условия влекут изменение в видовом составе.

В отдельные периоды вегетационного сезона нагревание растений может достигать опасных пределов.

## 7.3. Воздействие проектируемого объекта на растительный мир

Воздействие на растительный мир при проведении капитального ремонта ул. Самаркандской заключается в сведении травянистой растительности.

Нарушение растительного покрова приведет к формированию новых растительных сообществ, распространению сорного разнотравья.

Воздействие на растительность в период капитального ремонта заключается в загрязнении атмосферы и земель, изменении химического состава почв и микрофлоры, образовании производственных отходов и мусора.

Загрязнение атмосферы сказывается на основных жизненных процессах растений. На период проведения работ усилится загрязнение природной среды, связанное с привлечением дополнительной строительной техники (экскаваторы, бульдозеры, автосамосвалы и трактора). В тоже время загрязнение атмосферы в период капитального ремонта ул. Самаркандской носит временный, вынужденный  характер и его можно отнести к незначительному.

В виду отсутствия дополнительного отвода земель, небольших площадей, используемых под временные строительные площадки и отсутствия на участке проведения работ видов растений, занесенных в Красную книгу, глобальных изменений в видовом составе растительного мира  в период проведения капитального ремонта участка автодороги наблюдаться не будет.

В целом растительность сохранит фоновый облик. Глобальных изменений в видовом составе растительного и животного мира не прогнозируется.

## 7.4. Существующее влияние на животный мир

Основное воздействие на наземную фауну при капитальном ремонте ул. Самаркандской заключается в действии фактора беспокойства и загрязнении воздуха выхлопными газами.

Источником фактора беспокойства являются транспортно-техногенные шумы и наличие плотной застройки данной территории. Близкое присутствие транспортных средств, создающих значительный шум и загрязнения, причиняет беспокойство животным.

Действие шума наибольший вред наносит в периоды гнездования, вскармливания потомства, сезонных миграций.

Наличие плотного автотранспортного движения на рассматриваемом участке приводит к загрязнению атмосферного воздуха и ухудшению экологической обстановки.

## 7.5. Воздействие на животный мир

Основное воздействие на наземную фауну при капитальном ремонте ул. Смаркандской заключается в действии фактора беспокойства, загрязнении воздуха выхлопными газами и изменении мест обитания.

Изменение мест обитаний связано, в первую очередь, с проведением подготовительных работ, что влечет изменение типов биоценозов. Все эти факторы приводят к изменению численности видов и видового состава животного мира.

Данное воздействие в случае проведения капитального ремонта автодороги носит вынужденный характер, так как ул. Смаркандской эксплуатируется много лет и  нуждается в ремонте и реконструкции для решения вопросов безопасности движения автотранспорта.

Источником фактора беспокойства в период эксплуатации автодороги останутся транспортно-техногенные шумы. Близкое присутствие транспортных средств, создающих значительный шум и загрязнения, причиняет беспокойство животным.

## 7.6. Мероприятия по охране растительного и животного мира

Освоение территорий и автодорог неизбежно приводит к изменению ландшафтных комплексов, разрушению мест обитания животных и перемещению живых организмов за пределы их естественного ареала. В результате происходят изменения в естественных экосистемах, нарушается их устойчивость.

Согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации производства и строительных работ» охрана окружающей среды в зоне размещения строительной площадки заказчик обязан вести контроль за соблюдением подрядной организацией требований утвержденного проекта производства работ, природоохранного законодательства, нормативных документов, технических условий.

При капитальном ремонте и эксплуатации ул. Самаркандской рекомендуется выполнять следующие мероприятия:

- сведение до минимума отрицательного воздействия на животный мир;

- строгое соблюдение технологии строительства, техники и оборудования;

- предусмотреть компенсационно-восстановительные меры по охране среды обитания растительного и животного мира;

- предусмотреть работы по восстановлению растительного покрова (травянистого яруса);

- предусмотреть движение строительной техники только по специально организованным дорогам;

- не сливать горюче-смазочные материалы, не заправлять технику на строительной площадке;

Важная роль отводится мероприятиям по обеспыливанию дорог в период капитального ремонта и своевременной чистке дорог, а также уборке прилегающих территорий.

Проектом планируется проведение агротехнических мероприятий. Агротехнические мероприятия включают посадку газонных трав.

7.7 Предложения по организации производственного мониторинга.

Контроль выполнения требований экологической безопасности (мониторингу) при капитальном ремонте автодороги должен осуществляться в соответствии со ст.71 Закона «Об охране окружающей среды».

Программа производственного мониторинга должна осуществляться с учетом требований экологического мониторинга.

В период капитального ремонта дороги мониторинг выполняет заказчик или другие ответственные лица, привлеченные заказчиком для надзора за производством работ.

Мониторинг включает следующие организационные и технические мероприятия:

- разъяснение подрядной строительной организации природоохранных требований;

- надзор за выполнением природоохранных мероприятий;

- анализ во время проведения строительных работ эффективности предусмотренных в проекте мероприятий, их корректировка в случае необходимости;

- наблюдение на стадии эксплуатации за работой водоотводных сооружений, снегозащитных насаждений, противоэрозионных и иных природоохранных сооружений (выполняется эксплуатирующей дорогу организацией).

Для обеспечения охраны окружающей среды подрядчику в период производства работ особо предписывается:

  - заправку и ремонт строительной техники производить только на основной  производственной базе;

  - на всех видах работ применять только технически исправные машины и механизмы, исключающие попадание горюче-смазочных материалов в грунт и водные объекты;

  - стационарные механизмы, работающие на двигателях внутреннего сгорания, устанавливать на металлические поддоны для сбора масла, конденсата и дизтоплива для полного исключения возможности их попадания в грунт и водные объекты;

  - особо обратить внимание на сбор и уборку бытового мусора, и очистку территории после завершения строительных работ.

Выводы. Капитальный ремонт обусловлен состоянием существующей ул. Самаркандской, не отвечающим современным требованиям.

С учетом намечаемых мероприятий воздействие объекта на окружающую среду как инженерного сооружения не вызовет нарушения экологического равновесия прилегающего района.

# 8. ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При  капитальном ремонте ул. Смаркандской и ее дальнейшей эксплуатации возможное воздействие на среды (воздух, подземные воды, почва).

Данное воздействие носит вынужденный характер, но благодаря проектируемым мероприятиям воздействие может быть снижено до допустимого.

Прогнозируемые последствия воздействия капитального ремонте ул. Самаркандской на биотические компоненты представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1

| Компонент | Первичные последствия | Вторичные последствия |
| --- | --- | --- |
| Почва | Нарушение целостности покрова, повышение уровня дренированности, разубоживание плодородного слоя | Интенсификация эрозионных и дефляционных процессов, изменение физико-химических свойств и биогенности, изменение рельефа |
| Растительный мир | Нрушение целостности растительного покрова, уничтожение фрагментов растительных ценозов, отложение пыли на поверхности растений и нарушение фотохимических процессов | Изменение видового состава, в том числе увеличение доли малоценных сорно-рудеральных и синантропных видов, появление признаков неблагополучия вследствие загрязнения, увеличение старых, больных и погибших растений |
| Животный мир | Разрушение привычной среды обитания, мест гнездования, репродуктивных территорий видов, влияние фактора беспокойства | Обеднение видового состава животного мира, снижение репродуктивных функций в связи с влиянием фактора беспокойства и загрязнением среды обитания |

При соблюдении разработанных природоохранных мероприятий, а также правил и норм по обращению с отходами, соблюдении сроков вывоза их на полигон ТБО, при раздельном сборе образующихся отходов, при соблюдении правил временного хранения отходов воздействие на окружающую природную среду прогнозируется в пределах допустимого.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. М., Из-во стандартов, 1994.

- ОНД-90. Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы. Части 1 и 2. С-Пб., ДНТП, 1992 .

- Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. С-Петербург, НИИ Атмосфера, фирма “Интеграл”, 2008 г.

- Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Минздрав России, М., 2007 г.

- Рекомендации по основным вопросам воздухоохранной деятельности. М., НИИ Атмосфера, 1995 .

- Перечень методических документов по расчету выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферный воздух, рекомендованных к использованию в 2009 году.

- ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий.

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998г.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, С.-Петербург, 2005.

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г.

- Методика расчета выбросов для комплекса оборудования открытых горных работ (на основе удельных показателей). Люберцы, 1999 г.

- Методика по расчету валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями Минсевзапстроя СССР. Часть 2. Заводы по производству железобетона. Ярославль, 1990 г.

- Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов. Новороссийск, 2001 г.

- Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов. С-Пб., 1997 г.

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для асфальтобетонных заводов (расчетным методом). М., НИИАТ, 1998 г.

- Временные рекомендации. Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы, на период 2009-2013 г.г. С-Пб., 2009 г.

- Методика определения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от автотранспортных потоков, движущихся по автомагистралям Санкт-Петербурга. С-Пб., 2005 г.

- Ложкин В.Н., Шкрабак В.С. Загрязнение атмосферы автомобильным транспортом. С-Пб., 2003 г.

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды», 2001 г. (в редакции от 31.12.2005 г. № 199-ФЗ).

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ (в ред. Федерального закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ).

- Закон РФ «Об охране атмосферного воздуха» М., 1999 г.

- Федеральный закон РФ от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 22.07.2005 № 117-ФЗ, от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 31.12.2005 № 210-ФЗ, от 03.06.2006 № 73-ФЗ, от 27.07.2006 № 143-ФЗ, от 04.12.2006 № 201-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 10.05.2007 № 69-ФЗ, от 24.07.2007 № 215-ФЗ).

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест: Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава РФ, 2001 г.

- Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1338-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

- Санитарные правила СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 2001 г.

- СНиП 23-03-2003. Защита от шума.

- ГОСТ 12.1.003-83. Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности. Госстандарт, 1984 г.

- ПНД 1-94 «Инструкция о порядке проведения экологической экспертизы воздухоохранных мероприятий и оценки воздействия загрязнения атмосферного воздуха по проектным решениям».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПин 42-128-469088 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

- СанПин 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

- СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства.

- Охрана природы. Гидросфера ГОСТ 17.1.3.07-82; 17.1.1.01-77; 17.1.3.12-86; 17.1.3.06-82.

- Охрана природы. Почвы. ГОСТ 17.4.3.04-85; 17.4.2.01-81; 17.5.1.02-78.

- «Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13.08.1996 г. № 997.

- Сметанин В.И. «Защита окружающей среды и отходов производства и потребления», М.,: Колос, 2000 г.

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».