|  |  |  |  |  |  |  |  | Общество с ограниченной ответственностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района города Перми по улицам: ул. Пулковская, Гравийный 2-й переулок, Гравийный 3-й переулок, Гравийный 4-й переулок, Гайвинский 3-й переулок.. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Проектная документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Раздел 1 «Пояснительная записка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Подраздел 3 «Отчет по инженерно-геологическим изысканиям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ИГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Том 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Общество с ограниченной ответственностью. «ГНГ - Пермь». Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района города Перми по улицам: ул. Пулковская, Гравийный 2-й переулок, Гравийный 3-й переулок, Гравийный 4-й переулок, Гайвинский 3-й переулок.. Проектная документация. Раздел 1 «Пояснительная записка». Подраздел 3 «Отчет по инженерно-геологическим изысканиям». 845-09-ИГ. Том 1.3. Главный инженер; Н.Н. Курилова. Главный инженер проекта; О.Б. Чумакова. 2010. |  |  |
|  |  |  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Содержание тома Обозначение; Наименование; Примечание (страницы). 845-09-С; Содержание тома; 2. 845-09-СП; Состав проектной документации; 3. 845-09-ТЧ; 1. Текстовая часть отчета; 4. 1.1. Введение; 5. 1.2. Объемы и методика работ; 6. 1.2.1. Объемы работ; 6. 1.2.2. Буровые работы; 6. 1.2.3. Опробование; 6. 1.2.4. Лабораторные работы; 7. 1.2.5. Камеральные работы; 7. 1.3. Изученность инженерно-геологических условий; 8. 1.4. Физико-географические условия; 8. 1.4.1. Краткая физико-географическая характеристика района работ; 8. 1.4.2. Климатическая характеристика района изысканий; 8. 1.5. Инженерно-геологические условия трассы; 9. 1.5.1. Геолого-литологическое строение; 9. 1.5.2. Физико-механические свойства грунтов; 10. 1.6. Гидрогеологические условия участка работ; 14. 1.7. Заключение; 18. 1.8. Список нормативных документов; 23. 845-09-ТП; 2. Текстовые приложения; 24. 2.1. Техническое задание на проведение изысканий; 25. 2.2. Каталог координат горных выработок; 26. 2.3. Журнал описания инженерно-геологических выработок; 27. 2.4. Результаты лабораторных исследований; 31. 2.5. Копия свидетельства о допуске к работам; 38. 845-09-ГП; 3. Графические приложения; 40. 3.1. Схема расположения объекта; 41-42. 3.2. План газопровода в М 1:1000 с точками бурения инженерно-геологических скважин.; 43. Примечание: - план трассы газопровода М 1:500 с точками бурения скважин и продольный профиль с нанесенной геологией см. проект (чертежи марки ГСН № № 2-10). |  |  |  |
|  |  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изм |  |  | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |  | Разработал |  |  |  | Мишанов |  |  | 03.10 | Содержание тома | Стадия | Лист | Листов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  | Чуев |  |  | 03.10 |  | П | - | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Н.Контр. |  |  |  | Чумакова |  |  | 04.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Состав проектной документации Но-мер тома; Обозначение; Наименование; Приме-чание. 1; 845-09-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 845-09-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 845-09-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям. 1.3; 845-09-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 845-09-ППО; Проект полосы отвода. 2.1; 845-09-ЭХЗ; Электрохимическая защита. 3; 845-09-ТКР; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 845-09-ИЛО; Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. 5; 845-09-ПОС; Проект организации строительства. 6; 845-09-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 7; 845-09-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 8; 845-09-СМ; Смета на строительство. 9; 845-09-ГОЧС; Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |  |  |
|  |  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изм |  |  | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |  | Разраб. |  |  |  | Бочкарева |  |  | 04.10 | Состав проектной документации | Стадия | Лист | Листов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  | Гуляева |  |  | 04.10 |  | П | - | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Н. контр. |  |  |  | Чумакова |  |  | 04.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Текстовая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ТЧ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разработал |  | Мишанов |  |  | 03.10 | Текстовая часть | Стадия | Лист | Листов |  |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Чуев |  |  | 03.10 |  | П | 1 | 21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.Контр. |  | Чумакова |  |  | 04.10 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.1. ВВЕДЕНИЕ Работы по инженерно-геологическим изысканиям для разработки проекта на объекте: «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в м/р Гайва Орджоникидзевского района г. Перми по улицам: Пулковская, Гравийный 2-ой пер., Гравийный 3-й пер., Гравийный 4-ый пер., Гайвинский 3-й пер.» были выполнены в январе 2010 г. ООО «ГНГ-Пермь» на основании Муниципального контракта № 18 от 21 августа 2009 г. и на основании технического задания от 14 января 2010 г, выданного главным инженерном проекта ООО «ГНГ-Пермь» О.Б. Чумаковой. Основные проектируемые сооружения – подземный газопровод низкого и среднего давления в полиэтиленовом исполнении, установка ШРП (технические характеристики проектируемого газопровода описаны в техническом задании – см. текст. приложения). Стадия проектирования – проектная документация. Цель работ – выполнение инженерно-геологических изысканий и изучение гидрогеологических условий в объеме, необходимом для разработки проектной документации и принятия проектных решений, согласно действующих норм и технического задания, выданного заказчиком. Полевые инженерно–геологические работы проведены группой геологии ООО «ГНГ-Пермь» (маш. бур. установки Дмитриев А.В., геолог Застрогин А.А.) в период с 27 по 30 января 2010 г. Камеральная обработка полевых и лабораторных работ произведена инженерами-геологами Мишановым О. А. и Застрогиным А. А, текст отчета составлен Мишановым О. А. Лабораторные исследования грунтов выполнены в грунтовой лаборатории ГСХА (свидетельство № 07-10/65-09 от 10 ноября 2009 г., инженер-лаборант Портареску Е.Л.). Лабораторные исследования воды (водная вытяжка из грунтов) проведены на кафедре динамической геологии ПГУ (зав. кафедры Катаев В.Н., свидетельство № 07-10/47-08 от 26 августа 2009 г.; зав.лабораторией Туркова Л.А.). Свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории и заявление-разрешение на производство работ находится в архивном экземпляре. Материалы топографо-геодезических изысканий (ситуационный план участка работ в масштабе 1:1000, топографические планы в масштабе 1:500) предоставлены ООО «ГНГ - Пермь». Топографическая съемка выполнена группой топографии ООО «ГНГ-Пермь» в октябре-ноябре 2009 г. Система координат и система высот г. Перми. Высотные отметки скважин взяты методом интерполяции. Геолого-литологические разрезы нанесены на продольные профили проектируемого газопровода, разработанные ООО «ГНГ-Пермь». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.2. ОБЪЕМЫ И МЕТОДИКА РАБОТ 1.2.1. Объемы работ Инженерно-геологические изыскания проводились в соответствии с техническим заданием. Работы выполнены в соответствии с категорией сложности инженерно-геологических условий - II (согласно [3] и приведены в табл. 1). Таблица 1 №п/п; Виды работ; Единицы измерения; Объемы фактические. 1; 2; 3; 4. 1; Планово-высотная привязка; 1 точка; 10. 1; Механическое колонковое бурение скважин глубиной до 3,0 м, диаметром 76 мм,; скв. п. м.; 10 30,0. 2; Отбор проб грунта ненарушенной структуры; 1 проба; 14. 3; Водная вытяжка; 1 проба; 2. 4; Отбор проб воды; 1 проба; 3. 5; Лабораторные исследования; 1 проба; 19. 6; Составление отчета; 1 отчет; 1. ### 1.2.2. Буровые работы Бурение скважин производилось станком УКБ 12/25 механическим колонковым способом диаметром 76 мм, глубиной 3,0 м в соответствии с требованиями [11]. В процессе бурения скважин производилось порейсовое описание всех встреченных литологических разновидностей грунтов с отражением их текстурных и структурных особенностей в соответствии с требованиями [1] и [3]. Производился отбор проб грунта ненарушенной структуры. Номенклатура грунтов определялась в соответствии с [4]. После окончания работ скважины ликвидированы обратной засыпкой грунтов с трамбованием. 1.2.3. Опробование Отбор образцов грунта, их транспортировка и хранение производились в соответствии с требованиями [5]. Пробы грунта ненарушенной структуры из скважины отбирались из всех слоев, а при однородном разрезе в среднем через 0,5 м, начиная с 0,5 м. Отбор, консервация, хранение и транспортирование проб воды для лабораторных исследований осуществлялись в соответствии с [18]. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | 1.2.4. Лабораторные работы По отобранным пробам грунта ненарушенной структуры определялись следующие показатели: - природная влажность; - плотность для всех видов грунтов и плотность частиц грунта; - границы текучести и раскатывания для суглинистых и глинистых грунтов; - гранулометрический состав для всех видов грунтов; - потери при прокаливании; - угол естественного откоса для песчаных грунтов; - водная вытяжка грунтов. По отобранным пробам воды определялись: - химический состав, общая жесткость, сухой остаток, минерализация, окисляемость, водородный показатель; - физические показатели (цвет, запах) - агрессивность воды к гипсам, ангидритам, к железобетону нормальной проницаемости, к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании. Определение свойств грунтов в лабораторных условиях производилось по [6], [7], [8], [10]. 1.2.5. Камеральные работы Камеральные работы велись непрерывно в течение всего времени производства полевых работ и после их окончания. В полевых условиях выполнялось ведение карты фактического материала и построение схематических геолого-литологических разрезов. Окончательная камеральная обработка инженерно-геологического обследования, буровых и лабораторных работ включила в себя: - камеральную обработку полевых материалов и результатов лабораторных исследований; - составление сводных таблиц результатов лабораторных определений свойств грунтов, содержащих частные и нормативные значения характеристик грунтов; - оформление фактического материала и других графических приложений к отчету; - нанесение геолого-литологического разреза на продольные профили газопровода; - составление текстовой части отчета. Камеральная обработка результатов лабораторных исследований производилась в соответствии с [9]. Отчет об инженерно-геологических изысканиях и приложения к нему удовлетворяют требованиям [1], [3]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | 1.3. ИЗУЧЕННОСТЬ ИНЖЕНЕРНО - ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ Сведения о ранее проведенных инженерно-геологических изысканиях на данной территории отсутствуют 1.4. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 1.4.1. Краткая физико-географическая характеристика района работ В административном отношении территория изысканий расположена в Орджоникидзевском районе г. Перми в микрорайоне Гайва. Участок работ характеризуется относительно высокой плотностью подземных коммуникаций и развитой инфраструктурой. В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к IV правобережной надпойменной террасе р. Кама, протекающей в 150 м в юго-западном направлении. Рельеф участка холмистый с уклоном в сторону безымянного лога в центральной части района работ. Высотные отметки изменяются в пределах 136,0-160,0 м. Система высот – г. Перми. Система координат – г. Перми. По результатам визуальной оценки местности (в процессе рекогносцировочного обследования) и результатам бурения признаки опасных физико-геологических процессов (карст, оползни и др.) и явлений не выявлены. ## 1.4.2. Климатическая характеристика района изысканий Район работ согласно [2] относится к IB строительному климатическому району. Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками. Зимой на Урале часто наблюдается антициклон с сильно охлажденным воздухом. Охлаждение воздуха в антициклонах происходит, главным образом, в нижних слоях, одновременно уменьшается влагосодержание этих слоёв, с высотой температура воздуха в зимнее время обычно возрастает. Основными показателями температурного режима является среднемесячная максимальная и минимальная температура воздуха. Среднегодовая температура воздуха в районе 1,5о С. Самым холодным месяцем в году является январь, со средней месячной температурой воздуха – 15,1о С, самым теплым – июль со средней месячной температурой 18,1о С. Абсолютный минимум температуры воздуха достигает – 47о С, абсолютный максимум 38о С. Среднегодовая относительная влажность воздуха по району составила 74%. Преобладающее направление ветров в теплый период – южное и юго-западное. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,3 м/сек и 24 м/сек соответственно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  | Максимальная среднемесячная относительная влажность воздуха в районе отмечается в августе-марте – 83%, минимальная – 60% в мае. Преобладающее направление ветров в теплый период – южное и юго-западное. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,3 м/сек и 24 м/сек соответственно. Среднее количество осадков за год по району составляет 625 мм. Максимум осадков за месяц наблюдается в июле – 72 мм, минимум в феврале – 31 мм. Максимальная глубина промерзания грунтов 1,8 – 2,0 м. Средняя из наибольших высот снежного покрова на открытом (полевом) участке составляет 55 см, максимальная высота снежного покрова 75 см, минимальная 35 см. 1.5. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТРАССЫ - 1.5.1. Геолого-литологическое строение В геологическом строении данного района принимают участие биогенные, техногенные, аллювиальные, аллювиально-делювиальные отложения. Геолого-литологический разрез следующий (сверху вниз): Четвертичные биогенные отложения – bQ Отложения представлены: - почвенно-растительным слоем мощностью 0,1-0,4 м (встречен скв. №№ 1, 2, 4, 7, 9). Четвертичные техногенные отложения - tQ Насыпные грунты представлены: - щебенистым грунтом мощностью 0,2 м (встречен скв. №№ 10); - супесью темно-коричневой, черной песчанистой твердой со строительным мусором, гравием мощностью 0,1-0,7 м (встречена в скв. №№ 3, 5, 6, 8); - суглинком коричневым легким пылеватым тугопластичным мощностью 0,3м. (встречен в скв. № 3). Давность отсыпки более 5 лет. Четвертичные аллювиальные отложения – аQ. Отложения представлены: - песком коричневым мелким плотным и средней плотности малой степени водонасыщения и средней степени водонасыщения, мощностью 0,2-2,1 м (встречен в скв. №№ 3-9 на глубинах 0,1-1,2 м). Четвертичные аллювиально-делювиальные отложения – аdQ Отложения представлены: - супесью темно-серой, темно-коричневой, коричневой песчанистой твердой, пластичной, текучей, местами с примесью органических веществ, мощностью 0,5-1,6 м (встречена во всех скважинах, кроме скв. №№ 4, 9). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | - суглинком коричневым, темно-коричневым, черным легким/тяжелым песчанистым мягкопластичным, текучепластичным, текучим, участками с примесью органических веществ, мощностью 0,3-1,4 м (встречен в скв. №№ 2, 4, 8-10); - глиной коричневой легкой песчанистой текучепластичной вскрытой мощностью 0,5-1,2 м (встречена в скв. №№ 3, 4, 6, 7). На участке работ были встречены слабые грунты (текучей и текучепластичной консистенции), представленные: - супесью темно-коричневой песчанистой текучей мощностью 0,5-1,5 м (встречена в скв. №№ 2, 7, 8, 10 на глубине 0,2-2,2 м); - суглинком коричневым, темно-коричневым, черным легким/тяжелым песчанистым текучепластичным, текучим мощностью 0,5-1,4 м (встречен в скв. №№ 2, 8-10 на глубине 0,2-2,4 м); - глиной коричневой легкой песчанистой текучепластичной вскрытой мощностью 0,5-1,2 м (встречена в скв. №№ 3, 4, 6, 7 на глубине 1,8-2,5 м). Грунты с примесью органических веществ встречены в скв. №№ 2, 9 на глубине 0,2 м, представленные супесью темно-коричневой песчанистой текучей мощностью 0,5 м; суглинком темно-коричневым, черным легким песчаным текучим мощностью 0,5 м. Коренные породы на участке работ скважинами глубиной до 3,0 м вскрыты не были. В соответствии с приложением Б [3] участок относится ко II категории сложности по инженерно-геологическим условиям. - 1.5.2. Физико-механические свойства грунтов На основании генезиса, возраста грунтов, номенклатурного вида, физико-механических свойств и в соответствии с [4], [9] в районе обследования выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ): ИГЭ-1 – супесь песчанистая твердая, пластичная (adQ); ИГЭ-2 – супесь песчанистая текучая, местами с примесью органических веществ (аdQ); ИГЭ-3 – песок мелкий плотный, средней плотности средней степени водонасыщения, малой степени водонасыщения (аQ); ИГЭ-4 – суглинок легкий/тяжелый песчанистый текучепластичный, текучий местами с примесью органических веществ (аdQ); ИГЭ-5 – суглинок легкий песчанистый мягкопластичный (аdQ); ИГЭ-6 – глина легкая песчанистая текучепластичная (аdQ). - Почвенно-растительный слой, щебенистый грунт (tQ), супесь песчанистая твердая (tQ) и суглинок легкий пылеватый тугопластичный (tQ) в отдельные ИГЭ не выделены. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ТЧ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  | . Показатели физико-механических свойств грунтов указаны в таблицах 2-7. Таблица 2 Показатели физико-механических свойств супеси песчанистой твердой, пластичной (adQ) (ИГЭ-1) Характеристика грунта; Еди- ницы изме- рения; Коли- чество опре- де- лений; Интервал значений; Норма- тивное значе- ние; Средне квадра- тичное откло- нение; Коэфф ициент вариа- ции; Расчетное значение при доверительной вероятности. 0,85; 0,95. Природная влажность; д.ед.; 2; 0,122-0,229; 0,176; 0,076; 0,432. Влажность на границе текучести; д.ед.; 2; 0,166-0,241; 0,204; 0,053; 0,260. Влажность на границе раскатывания; д.ед.; 2; 0,143-0,176; 0,160; 0,023; 0,144. Число пластичности; д.ед.; 2; 0,023-0,065; 0,044; 0,030; 0,682. Показатель текучести (консистенция) - твердая - пластичная; д.ед. д.ед.; 1 1; <0 0,815; <0 0,815. Плотность; г/см3; 2; 1,70-2,03; 1,87; 0,233; 0,125; 1,870; 1,870. Плотность частиц грунта; г/см3; 2; 2,68-2,69; 2,69; 0,007; 0,003; 2,690; 2,690. Плотность сухого грунта; г/см3; 2; 1,52-1,65; 1,59; 0,092; 0,058. Пористость; %; 2; 38,60-43,46; 41,03; 3,437; 0,084. Коэффициент пористости; д.ед.; 2; 0,629-0,769; 0,699; 0,099; 0,142. Коэффициент водонасыщения; д.ед.; 2; 0,425-0,979; 0,702; 0,392; 0,558. Потери при прокаливании; д.ед.; 1; 0,04; 0,04. Угол внутреннего трения для супеси твердой/пластичной; град.; 2; 21*. Удельное сцепление для супеси твердой/пластичной; кПа; 2; 11*. Модуль общей деформации; МПа; 2; 100*. Гранулометрический состав по фракциям в мм:. >10; %; 2; 0; 0. 2-10; %; 2; 0; 0. 2-0,05; %; 2; 82,15-83,33; 82,74. 0,05-0,005; %; 2; 10,29-11,12; 10,70. <0,005; %; 2; 5,55-7,56; 6,56. * - согласно [13], табл. 27 (2 прил. 1), 28 (3 прил. 1) |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  | Таблица 3 Показатели физико-механических свойств супеси песчанистой текучей, местами с примесью органических веществ (аdQ) (ИГЭ 2) Характеристика грунта; Еди- ницы изме- рения; Коли- чество опре- де- лений; Интервал значений; Норма- тивное значе- ние; Средне квадра- тичное откло- нение; Коэфф ициент вариа- ции; Расчетное значение при доверитель- ной вероятности. 0,85; 0,95. Природная влажность; д.ед.; 3; 0,226-0,288; 0,264; 0,033; 0,125. Влажность на границе текучести; д.ед.; 3; 0,171-0,222; 0,190; 0,028; 0,147. Влажность на границе раскатывания; д.ед.; 3; 0,136-0,181; 0,157; 0,023; 0,146. Число пластичности; д.ед.; 3; 0,017-0,041; 0,033; 0,014; 0,424. Показатель текучести (консистенция) - текучая; д.ед.; 3; >1; >1. Плотность; г/см3; 3; 1,85-1,94; 1,90; 0,046; 0,024; 1,900; 1,900. Плотность частиц грунта; г/см3; 3; 2,67-2,69; 2,68; 0,010; 0,004; 2,680; 2,680. Плотность сухого грунта; г/см3; 3; 1,45-1,56; 1,51; 0,055; 0,036. Пористость; %; 3; 41,87-45,78; 43,89; 1,958; 0,045. Коэффициент пористости; д.ед.; 3; 0,720-0,844; 0,783; 0,062; 0,079. Коэффициент водонасыщения; д.ед.; 3; 0,841-0,986; 0,902; 0,075; 0,083. Потери при прокаливании; д.ед.; 1; 0,07; 0,07. Расчетное сопротивление грунта основания; кПа; 3; 150*. Гранулометрический состав по фракциям в мм:. >10; %; 3; 0; 0. 2-10; %; 3; 0; 0. 2-0,05; %; 3; 74,21-86,51; 81,88. 0,05-0,005; %; 3; 8,73-17,47; 11,64. <0,005; %; 3; 4,76-8,32; 6,48. * - согласно [13], табл.47 |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  | Таблица 4 Показатели физико-механических свойств песка мелкого плотного и средней плотности малой степени водонасыщения и средней степени водонасыщения (аQ) (ИГЭ 3) Характеристика грунта; Еди- ницы изме- рения; Коли- чество опре- де- лений; Интервал значений; Норма- тивное значе- ние; Средне квадра- тичное откло- нение; Коэфф ициент вариа- ции; Расчетное значение при доверитель- ной вероятности. 0,85; 0,95. Природная влажность; д.ед.; 2; 0,099-0,129; 0,114; 0,021; 0,184. Плотность; г/см3; 2; 1,68-1,95; 1,82; 0,191; 0,105; 1,820; 1,820. Плотность частиц грунта; г/см3; 2; 2,65-2,66; 2,66; 0,007; 0,003; 2,660; 2,660. Плотность сухого грунта; г/см3; 2; 1,53-1,73; 1,63; 0,141; 0,087. Пористость; %; 2; 35,07-42,31; 38,69; 5,119; 0,132. Коэффициент пористости; д.ед.; 2; 0,540-0,734; 0,637; 0,137; 0,215. Коэффициент водонасыщения; д.ед.; 2; 0,357-0,635; 0,496; 0,197; 0,397. Угол внутреннего трения; град.; 2; 32*. Удельное сцепление; кПа; 2; 2*. Модуль общей деформации; МПа; 2; 28*. Расчетное сопротивление грунта; малой степени водонасыщения; кПа; 2; 300*. средней степени водонасыщения; 200*. Гранулометрический состав по фракциям в мм:. >10; %; 2; 0; 0. 2-10; %; 2; 0; 0. 2-0,05; %; 2; 94,74-100,0; 97,36. 0,05-0,005; %; 2; 0,00-5,56; 2,64. <0,005; %; 2; 0; 0. * - согласно [13], табл. 46 (2 прил. 3), 26 (1 прил. 1) |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  | Таблица 5 Показатели физико-механических свойств суглинка легкого песчанистого текучепластичного, текучего, местами с примесью органических веществ (аdQ) (ИГЭ 4) Характеристика грунта; Еди- ницы изме- рения; Коли- чество опре- де- лений; Интервал значений; Норма- тивное значе- ние; Средне квадра- тичное откло- нение; Коэфф ициент вариа- ции; Расчетное значение при доверитель- ной вероятности. 0,85; 0,95. Природная влажность; д.ед.; 5; 0,206-0,425; 0,289; 0,091; 0,315. Влажность на границе текучести; д.ед.; 5; 0,211-0,335; 0,269; 0,055; 0,204. Влажность на границе раскатывания; д.ед.; 5; 0,123-0,227; 0,168; 0,038; 0,226. Число пластичности; д.ед.; 5; 0,061-0,161; 0,101; 0,039; 0,386. Показатель текучести (консистенция) - текучепластичная - текучая; д.ед. д.ед.; 3 2; 0,870-0,981 >1; 0,918 >1; 0,057; 0,062. Плотность; г/см3; 5; 1,64-2,08; 1,94; 0,183; 0,094; 1,843; 1,766. Плотность частиц грунта; г/см3; 5; 2,69-2,71; 2,70; 0,007; 0,003; 2,696; 2,692. Плотность сухого грунта; г/см3; 5; 1,15-1,71; 1,52; 0,236; 0,155. Пористость; %; 5; 36,52-57,37; 43,78; 8,771; 0,200. Коэффициент пористости; д.ед.; 5; 0,575-1,346; 0,819; 0,323; 0,394. Коэффициент водонасыщения; д.ед.; 5; 0,853-1,077; 0,974; 0,086; 0,088. Потери при прокаливании; д.ед.; 1; 0,08; 0,08. Угол внутреннего трения; град.; 5; 12*. Удельное сцепление; кПа; 5; 12*. Модуль общей деформации; МПа; 5; 5*. Гранулометрический состав по фракциям в мм:. >10; %; 5; 0; 0. 2-10; %; 5; 0; 0. 2-0,05; %; 5; 51,57-77,77; 68,87. 0,05-0,005; %; 5; 10,32-20,64; 15,40. <0,005; %; 5; 11,91-27,79; 15,72. * - согласно [13], табл. 27 (2 прил. 1), 28 (3 прил. 1) |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  | Таблица 6 Показатели физико-механических свойств суглинка легкого песчанистого мягкопластичного (аdQ) (ИГЭ 5) Характеристика грунта; Еди- ницы изме- рения; Коли- чество опре- де- лений; Интервал значений; Норма- тивное значе- ние; Средне квадра- тичное откло- нение; Коэфф ициент вариа- ции; Расчетное значение при доверитель- ной вероятности. 0,85; 0,95. Природная влажность; д.ед.; 1; 0,246; 0,246. Влажность на границе текучести; д.ед.; 1; 0,273; 0,273. Влажность на границе раскатывания; д.ед.; 1; 0,197; 0,197. Число пластичности; д.ед.; 1; 0,076; 0,076. Показатель текучести (консистенция) - мягкопластичная; д.ед.; 1; 0,645; 0,645. Плотность; г/см3; 1; 1,87; 1,87. Плотность частиц грунта; г/см3; 1; 2,70; 2,70. Плотность сухого грунта; г/см3; 1; 1,50; 1,50. Пористость; %; 1; 44,41; 44,41. Коэффициент пористости; д.ед.; 1; 0,799; 0,799. Коэффициент водонасыщения; д.ед.; 1; 0,831; 0,831. Потери при прокаливании; д.ед.; 1; 0,04; 0,04. Угол внутреннего трения; град.; 1; 18*. Удельное сцепление; кПа; 1; 17*. Модуль общей деформации; МПа; 1; 10*. Гранулометрический состав по фракциям в мм:. >10; %; 1; 0; 0. 2-10; %; 1; 0; 0. 2-0,05; %; 1; 73,80; 73,80. 0,05-0,005; %; 1; 14,64; 14,64. <0,005; %; 1; 11,56; 11,56. * - согласно [13], табл. 27 (2 прил. 1), 28 (3 прил. 1) |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
|  |  |  | Таблица 7 Показатели физико-механических свойств глины легкой песчанистой текучепластичной (аdQ) (ИГЭ 6) Характеристика грунта; Еди- ницы изме- рения; Коли- чество опре- де- лений; Интервал значений; Норма- тивное значе- ние; Средне квадра- тичное откло- нение; Коэфф ициент вариа- ции; Расчетное значение при доверитель- ной вероятности. 0,85; 0,95. Природная влажность; д.ед.; 1; 0,316; 0,316. Влажность на границе текучести; д.ед.; 1; 0,341; 0,341. Влажность на границе раскатывания; д.ед.; 1; 0,164; 0,164. Число пластичности; д.ед.; 1; 0,177; 0,177. Показатель текучести (консистенция) - текучепластичная; д.ед.; 1; 0,859; 0,859. Плотность; г/см3; 1; 1,92; 1,92. Плотность частиц грунта; г/см3; 1; 2,72; 2,72. Плотность сухого грунта; г/см3; 1; 1,46; 1,46. Пористость; %; 1; 46,36; 46,36. Коэффициент пористости; д.ед.; 1; 0,864; 0,864. Коэффициент водонасыщения; д.ед.; 1; 0,995; 0,995. Угол внутреннего трения; град.; 1; 10*. Удельное сцепление; кПа; 1; 33*. Модуль общей деформации; МПа; 1; 9*. Гранулометрический состав по фракциям в мм:. >10; %; 1; 0; 0. 2-10; %; 1; 0; 0. 2-0,05; %; 1; 48,39; 48,39. 0,05-0,005; %; 1; 24,61; 24,61. <0,005; %; 1; 27,00; 27,00. * - согласно [13], табл. 27 (2 прил. 1), 28 (3 прил. 1) |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
|  |  |  | По степени пучинистости согласно [5, табл. Б. 27] щебенистый грунт (насыпной грунт), супесь песчанистая твердая (насыпной грунт - со строительным мусором); песок мелкий плотный, средней плотности малой степени водонасыщения относятся к практически непучинистым грунтам; песок мелкий средней плотности средней степени водонасыщения – к слабопучинистым грунтам; насыпной грунт: суглинок пылеватый тугопластичный – к среднепучинистым грунтам; супесь песчанистая пластичная – к сильнопучинистым грунтам; супесь песчанистая текучая с примесью органического вещества, суглинок легкий песчанистый мягкопластичный, текучепластичный, текучий, глина легкая песчанистая текучепластичная – к чрезмерно пучинистым грунтам. Согласно «Рекомендациям по обеспечению устойчивости фундаментов в условиях морозного пучения оснований на Урале» (Оргтехстрой, Свердловск, 1974) нормативная глубина промерзания составляет для глинистых и суглинистых грунтов 1,80 м; супесчаных и песчаных грунтов – 2,15 м; для крупнообломочных грунтов (щебенистых) – 2,60 м. Согласно [12], табл.1-1а грунты по трудности разработки (способ разработки механизированный одноковшовым экскаватором) подразделяются следующим образом: - ПРС – 6-I (1,20); - насыпной грунт: щебенистый грунт – 29-II (1,75-1,95); - насыпной грунт: супесь песчанистая твердая – 22-I (1,65); - насыпной грунт: суглинок легкий пылеватый тугопластичный – 21-I (1,70); - супесь песчанистая твердая пластичная – 22-I (1,87); - супесь песчанистая текучая с примесью органических веществ – 22-I (1,90); - песок мелкий – 16-I (1,82); - суглинок легкий песчанистый текучепластичный, текучий с примесью органических веществ – 21-I (1,94); - суглинок тяжелый песчанистый текучепластичный – 21-III (1,94); - суглинок легкий песчанистый мягкопластичный – 21-I (1,87); - глина легкая песчанистая текучепластичная – 5-II (1,92). 1.6. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТКА РАБОТ В период изысканий (январь 2010 года) грунтовые воды в процессе бурения были встречены во всех скважинах. Появившиеся уровни воды отмечены на глубинах 0,9-2,6 м, установившиеся – на глубинах 0,7-2,3 м. (выс. отметки 136,39-155,03 м), причем в скважинах №№ 2,9,10 в кровле разреза, на глубине 0,2 м. были вскрыты суглинки и супеси текучей консистенции мощностью 0,5 м. Значительная обводненность грунтов на данных участках связана с возможными утечками из водонесущих коммуникаций частного сектора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ТЧ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
|  |  |  | Водовмещающими отложениями по трассе газопровода являются супеси песчанистые пластичные, текучие; суглинки текучепластичные, текучие; глины текучепластичные. Питание грунтовых вод осуществляется преимущественно за счет инфильтрации атмосферных осадков и возможных утечек из сетей водопровода и канализации. Согласно опросу местных жителей, в период весеннего снеготаяния и обильного выпадения атмосферных осадков возможно поднятие грунтовых вод до глубины 1,0-1,5 м от поверхности земли и подтопление отдельных участков (в районе скв. № 2, 8, 9, 10), а также образование «верховодки» на контакте насыпных грунтов и супесей, суглинков. В процессе бурения были отобраны пробы воды из скважин № 1, 7, 10 с глубин 1,6- 2,4 м (пробы воды 1а, 7а, 10а). Согласно [17] по данным химического анализа вода неагрессивна по отношению к бетону нормальной проницаемости, а так же к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании и агрессивна по отношению к гипсам и ангидритам. По химическому составу вода гидрокарбонатно-сульфатная кальциево-натриевая. Минерализация воды составляет 559,31-575,71 мг/дм3; общая жесткость 5,50-6,37 мг/дм3. Результаты стандартного химического анализа воды приведены в текстовых приложениях. Из отобранных проб грунтов был осуществлен химический анализ водной вытяжки из скв. №№ 2, 5 глубина отбора проб 1,0-1,5 м, 1,5-2,0 м соответственно. По проведенным исследованиям выявлено содержание ионов SO4 в количестве от 50,25 до 78,98 мг/кг, Cl- - 2,50-6,50 мг/кг; NO3 – 0,39-3,68 мг/кг; Fe закисной и окисной формы в общем количестве 0,18-3,11 мг/кг; содержание гумуса – 0,003975-0,005288 %; рН = 5,60-6,90. Коррозионная активность грунтов по отношению к свинцовой оболочке кабеля средняя. Коррозионная активность грунтов по отношению к алюминиевой оболочке кабеля низкая (скв. № 2) и средняя (скв. № 5). Результаты водной вытяжки грунтов приведены в текстовых приложениях (стр. 33, 34). # 1.7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 1. В административном отношении территория изысканий расположена в Орджоникидзевском районе г. Перми в микрорайоне Гайва. В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к IV правобережной надпойменной террасе р. Кама. Рельеф участка холмистый с уклоном в сторону безымянного лога в центральной части района работ. Высотные отметки изменяются в пределах 136-160 м. Система высот – г. Перми. Система координат – г. Перми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
|  |  |  | По результатам визуальной оценки местности (в процессе рекогносцировочного обследования) и результатам бурения признаки опасных физико-геологических процессов (карст, оползни и др.) и явлений не выявлены. 2. Район работ согласно [16] относится к IB строительному климатическому району. Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками. Зимой на Урале часто наблюдается антициклон с сильно охлажденным воздухом. Охлаждение воздуха в антициклонах происходит, главным образом, в нижних слоях, одновременно уменьшается влагосодержание этих слоёв, с высотой температура воздуха в зимнее время обычно возрастает. Основными показателями температурного режима является среднемесячная максимальная и минимальная температура воздуха. Среднегодовая температура воздуха в районе 1,5о С. # Самым холодным месяцем в году является январь, со средней месячной температурой воздуха – 15,1о С, самым теплым – июль со средней месячной температурой 18,1о С. Абсолютный минимум температуры воздуха достигает – 47о С, абсолютный максимум 38о С. Среднегодовая относительная влажность воздуха по району составила 74%. Максимальная среднемесячная относительная влажность воздуха в районе отмечается в августе-марте – 83%, минимальная – 60% в мае. Преобладающее направление ветров в теплый период – южное и юго-западное. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,3 м/сек и 24 м/сек соответственно. Среднее количество осадков за год по району составляет 625 мм. Максимум осадков за месяц наблюдается в июле – 72 мм, минимум в феврале – 31 мм. Максимальная глубина промерзания грунтов 1,8 – 2,0 м. Средняя из наибольших высот снежного покрова на открытом (полевом) участке составляет 55 см, максимальная высота снежного покрова 75 см, минимальная 35 см. 3. В геологическом строении данного района принимают участие биогенные (ПРС), техногенные (щебенистый грунт, супесь, суглинок), аллювиальные (песок), аллювиально-делювиальные (супесь, глина, суглинок) отложения. На участке работ были встречены слабые грунты (текучей и текучепластичной консистенции), представленные супесью темно-коричневой песчанистой текучей мощностью 0,5-1,5 м; суглинком коричневым, темно-коричневым, черным легким/тяжелым песчанистым текучепластичным, текучим мощностью 0,5-1,4 м; глиной коричневой легкой песчанистой текучепластичной вскрытой мощностью 0,5-1,2 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  |  |  | Грунты с примесью органического вещества встречены в скв. №№ 2, 9 на глубине 0,2 м, представленные супесью темно-коричневой песчанистой текучей мощностью 0,5 м; суглинком темно-коричневым, черным легким песчанистым текучим мощностью 0,5 м. Коренные породы на участке работ скважинами глубиной до 3,0 м вскрыты не были. На основании генезиса, возраста грунтов, номенклатурного вида, физико-механических свойств и в соответствии с [9] в районе обследования выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ): ИГЭ-1 – супесь песчанистая твердая, пластичная (adQ); ИГЭ-2 – супесь песчанистая текучая с примесью органических веществ (аdQ); ИГЭ-3 – песок мелкий плотный и средней плотности средней степени водонасыщения и малой степени водонасыщения (аQ); ИГЭ-4 – суглинок легкий/тяжелый песчанистый текучепластичный, текучий с примесью органических веществ (аdQ); ИГЭ-5 – суглинок легкий песчанистый мягкопластичный (аdQ); ИГЭ-6 – глина легкая песчанистая текучепластичная (аdQ). Почвенно-растительный слой (bQ), щебенистый грунт (tQ), супесь песчаная твердая (tQ) и суглинок легкий пылеватый тугопластичный (tQ) в отдельные ИГЭ не выделены. 4. Расчетное значение сопротивления грунта основания (Rо) в соответствии с [13] составляет для насыпного грунта (щебенистого грунта, tQ): Rо = 600 кПа; значение модуля деформации: Е = 40 МПа. Расчетное значение сопротивления грунта основания (Rо) в соответствии с [13] составляет для насыпного грунт (супеси песчанистой твердой, tQ): Rо = 180 кПа; значение модуля деформации: Е = 15 МПа. Расчетное значение сопротивления грунта основания (Rо) в соответствии с [13] составляет для насыпного грунта (суглинка легкого пылеватого тугопластичного, tQ): Rо = 180 кПа; значение модуля деформации: Е = 15 МПа. Нормативные и расчетные характеристики супеси песчанистой твердой, пластичной (аdQ) ИГЭ-1 приняты по лабораторным данным, частично обработаны методами матстатистики и в соответствии с [13] рекомендуются следующие: ρn = 1,870 г/см3 cn = 11 кПа cI = 8,0 кПа cII = 11 кПа φn = 21о φI = 18о φII = 21о Е = 100 МПа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нормативные и расчетные характеристики супеси песчанистой текучей, местами с примесью органических веществ (аdQ) ИГЭ-2 приняты по лабораторным данным, частично обработаны методами матстатистики и в соответствии с [13] рекомендуются следующие: ρn = 1,900 г/см3 Ro = 150 кПа. Нормативные и расчетные характеристики песка мелкого средней плотности, плотного малой степени водонасыщения, средней степени водонасыщения (аdQ) ИГЭ-3 приняты по лабораторным данным, частично обработаны методами матстатистики и в соответствии с [13] рекомендуются следующие: ρn = 1,820 г/см3 cn = 2 кПа cI = 1,33 кПа cII = 2 кПа φn = 32о φI = 29,09о φII = 32о Е = 28 МПа. Нормативные и расчетные характеристики суглинка легкого/тяжелого песчанистого текучепластичного, текучего, местами с примесью органических веществ (аdQ) ИГЭ-4 приняты по лабораторным данным, частично обработаны методами матстатистики и в соответствии с [13] рекомендуются следующие: ρn = 1,940 г/см3 ρI = 1,766 г/см3 ρII = 1,843 г/см3 cn = 12 кПа cI = 8 кПа cII = 12 кПа φn = 12о φI = 10,43о φII = 12о Е = 5 МПа. Нормативные и расчетные характеристики суглинка легкого песчанистого мягкопластичного (аdQ) ИГЭ-5 приняты по лабораторным данным, в соответствии с [13] рекомендуются следующие: ρn = 1,870 г/см3 cn = 17 кПа cI = 11,33 кПа cII = 17 кПа φn = 18о φI = 15,65о φII = 18о Е = 10 МПа. Нормативные и расчетные характеристики глины легкой песчанистой текучепластичной (аdQ) ИГЭ-6 приняты по лабораторным данным и в соответствии с [13] рекомендуются следующие: ρn = 1,920 г/см3 cn = 33 кПа cI = 22 кПа cII = 33 кПа φn = 10о φI = 8,70о φII = 10о Е = 9 МПа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетные значения характеристик грунтов принимаются при следующих значениях коэффициента надежности по грунту: В расчетах оснований по деформациям γg=1,0. В расчетах по несущей способности: - для удельного сцепления γg (с)=1,5 - для угла внутреннего трения глинистых грунтов - γg (φ)=1,15 (п.п 2.16 [15]); - песков - γg (φ)=1,10. 5. По степени пучинистости согласно [5, табл. Б. 27] щебенистый грунт (насыпной грунт), супесь песчанистая твердая (насыпной грунт - со строительным мусором); песок мелкий плотный, средней плотности малой степени водонасыщения относятся к практически непучинистым грунтам; песок мелкий средней плотности средней степени водонасыщения – к слабопучинистым грунтам; насыпной грунт: суглинок пылеватый тугопластичный – к среднепучинистым грунтам; супесь песчанистая пластичная – к сильнопучинистым грунтам; супесь песчанистая текучая с примесью органического вещества, суглинок легкий песчанистый мягкопластичный, текучепластичный, текучий, глина легкая песчанистая текучепластичная – к чрезмерно пучинистым грунтам. 6. Согласно «Рекомендациям по обеспечению устойчивости фундаментов в условиях морозного пучения оснований на Урале» (Оргтехстрой, Свердловск, 1974) нормативная глубина промерзания глин и суглинков составляет 1,80 м. от поверхности земли; супесей и песков – 2,15 м; крупнообломочных грунтов (щебенистых) – 2,60 м. 7. Согласно [12], табл.1-1а грунты по трудности разработки (способ разработки механизированный одноковшовым экскаватором) подразделяются следующим образом: - ПРС – 6-I (1,20); - насыпной грунт: щебенистый грунт – 29-II (1,75-1,95); - насыпной грунт: супесь песчанистая твердая – 22-I (1,65); - насыпной грунт: суглинок легкий пылеватый тугопластичный – 21-I (1,70); - супесь песчанистая твердая пластичная – 22-I (1,87); - супесь песчанистая текучая с примесью органического вещества – 22-I (1,90); - песок мелкий – 16-I (1,82); суглинок легкий песчанистый текучепластичный, текучий с примесью органического вещества – 21-I (1,94); - суглинок тяжелый песчанистый текучепластичный – 21-III (1,94); - суглинок легкий песчанистый мягкопластичный – 21-I (1,87); - глина легкая песчанистая текучепластичная – 5-II (1,92). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8. В период изысканий (январь 2010 года) грунтовые воды в процессе бурения были встречены во всех скважинах. Появившиеся уровни воды отмечены на глубинах 0,9-2,6 м, установившиеся – на глубинах 0,7-2,3 м. (выс. отметки 136,39-155,03 м), причем в скважинах №№ 2,9,10 в кровле разреза, на глубине 0,2 м. были вскрыты суглинки и супеси текучей консистенции мощностью 0,5 м. Значительная обводненность грунтов на данных участках связана с возможными утечками из водонесущих коммуникаций частного сектора. Водовмещающими отложениями по трассе газопровода являются супеси песчанистые пластичные, текучие; суглинки текучепластичные, текучие; глины текучепластичные. Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и, возможно, за счет утечек из сетей водопровода и канализации. В период весеннего снеготаяния и обильного выпадения атмосферных осадков возможно поднятие грунтовых вод до глубины 1,0-1,5 м от поверхности земли и подтопление отдельных участков (в районе скв. № 2, 8, 9, 10), а также образование «верховодки» на контакте насыпных грунтов и супесей, суглинков, В процессе бурения были отобраны пробы воды из скважин № 1, 7, 10 с глубин 1,6- 2,4 м (пробы воды 1а, 7а, 10а). Согласно [17] по данным химического анализа вода неагрессивна по отношению к бетону нормальной проницаемости, а так же к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании и агрессивна по отношению к гипсам и ангидритам. По химическому составу вода гидрокарбонатно-сульфатная кальциево-натриевая. Минерализация воды составляет 559,31-575,71 мг/дм3; общая жесткость 5,50-6,37 мг/дм3. Результаты стандартного химического анализа воды приведены в текстовых приложениях. Из отобранных проб грунтов был осуществлен химический анализ водной вытяжки из скв. №№ 2, 5 глубина отбора проб 1,0-1,5 м, 1,5-2,0 м соответственно. По проведенным исследованиям выявлено содержание ионов SO4 в количестве от 50,25 до 78,98 мг/кг, Cl- - 2,50-6,50 мг/кг; NO3 – 0,39-3,68 мг/кг; Fe закисной и окисной формы в общем количестве 0,18-3,11 мг/кг; содержание гумуса – 0,003975-0,005288 %; рН = 5,60-6,90. Коррозионная активность грунтов по отношению к свинцовой оболочке кабеля средняя. Коррозионная активность грунтов по отношению к алюминиевой оболочке кабеля низкая (скв. № 2) и средняя (скв. № 5). Результаты водной вытяжки грунтов приведены в текстовых приложениях (стр. 33, 34). 9. В ходе камеральной обработки полевых и лабораторных данных были оформлены планы фактического материала и построены геолого-литологические разрезы на продольных профилях проектируемого газопровода (чертежи марки ГСН № 3 - 11). В целом, инженерно-геологические и гидрогеологические условия исследуемой территории благоприятны для прокладки газопровода. Отрицательными факторами, влияющими на строительство и эксплуатацию газопровода, является наличие в разрезе сильно и чрезмерно пучинистых грунтов, достаточно близкое залегание грунтовых вод, пересечение подземных коммуникаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 1.8. СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ - СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. М., Минстрой России, 1977. - СП 11-103-97 «Инженерно – гидрометеорологические изыскания». - СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть 1.Общие правила производства работ. М., Госстрой России, 1997г. - ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация. - ГОСТ 12071-2000. Грунты. Отбор, упаковка, транспортировка и хранение образцов. - ГОСТ 30416-96. Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения. - ГОСТ 5180-84. Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик. - ГОСТ 12536-79. Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава. - ГОСТ 20522-96. Грунты. Методы статической обработки результатов испытаний. - ГОСТ 23740-79. (с попр.1980) Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ. - РСН 74-88. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству буровых и горнопроходческих работ, М., Госстрой России, 1998 г. - ГЭСН 2001-01 (с изм от 20 октября 2002 г.). Сборник 1. Земляные работы. Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. - Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83*) М., Стройиздат, 1986 г. - ВНМД 34-78 (Стройизыскания) Руководство по полевой документации инженерно-геологических работ при изысканиях для строительства. - СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений. М., ГК СССР по делам строительства, 1983 г. - СНиП 23-01-99. Строительная климатология. – М., 2003. – 56 с. - СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии. 1985 г. - ГОСТ Р 51592-2000. Вода. Общие требования к отбору проб. - М., 2000 г. - Рекомендации по обеспечению устойчивости фундаментов в условиях морозного пучения. – трест Оргтехстрой, Свердловск, 1974 г. Составил: инженер-геолог _________________ /Мишанов О. А./ Проверил: руководитель группы ____________ /Чуев А. А./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |