| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 2, сборка 59 |  |  |  | Машинный номер 01-10813 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района города Перми по улицам: ул. Пулковская, Гравийный 2-й переулок, Гравийный 3-й переулок, Гравийный 4-й переулок, Гайвинский 3-й переулок |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03 |  |  |  |  |  |  |
|  | Наружные сети газопроводы |  |  |  |  |  |  |
| Основание: | 845-09 гсн л.1-16 |  |  |  |  |  |  |
| Строительный объем: |  | 1571.7 п.м. | Сметная стоимость: |  | 689 583 |  | руб |
| Стоим.един.стр.объема: |  | 438.75 руб/п.м. | Норм.трудоемкость: |  | 6 445.25 |  | чел.-ч |
|  |  |  | Сметная зарплата: |  | 35 282 |  | руб |
| Составлена в ценах на: |  | 01.01.2000 г. | Стоимость оборудования: |  | 62 802 |  | руб |

| N п.п. | Шифр, номера нормат, коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Един. измерения | Количество | Стоимость единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | Основ. на един. | Всего основ. |
|  |  |  |  |  | В т.ч. зарпл. | В т.ч. зарпл. |  |  | В т.ч. зарпл. | Механ. на един. | Всего механ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Е01-01-004-5 (ФЕР102) | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000м3 | 0.21 | 4 214.10 100.31 | 4 113.79 681.62 | 885 | 21 | 864 143 | 12.86 58.76 | 2.70 12.34 |
| 2 | Е01-01-004-5 (ФЕР102) | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 3.37 Объем<300м3; площадь<100м2; сторонние работы; траншея; глубина<3м. Kоз=1.2, Kэм=1.2 | 1000м3 | 0.023 | 5 056.92 120.37 | 4 936.55 817.94 | 116 | 3 | 114 19 | 15.43 70.51 | 0.35 1.62 |
| 3 | Е01-01-004-4 (ФЕР102) | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 | 1000м3 | 3.42 | 3 275.13 77.77 | 3 197.36 529.77 | 11 201 | 266 | 10 935 1 812 | 9.97 45.67 | 34.10 156.19 |
| 4 | Е01-01-004-4 (ФЕР102) | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 3.46 Налипающий грунт (кроме грунтов 5-6 группы), одноковшовый экскаватор. Kоз=1.1, Kэм=1.1 | 1000м3 | 0.78 | 3 602.64 85.55 | 3 517.10 582.75 | 2 810 | 67 | 2 743 455 | 10.97 50.24 | 8.55 39.18 |
| 5 | Е01-01-004-4 (ФЕР102) | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 3.37 Объем<300м3; площадь<100м2; сторонние работы; траншея; глубина<3м. Kоз=1.2, Kэм=1.2 | 1000м3 | 0.018 | 3 930.16 93.32 | 3 836.83 635.72 | 71 | 2 | 69 11 | 11.96 54.80 | 0.22 0.99 |
| 6 | Е01-01-004-4 (ФЕР102) | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 3.37 Объем<300м3; площадь<100м2; сторонние работы; траншея; глубина<3м. Kоз=1.2, Kэм=1.2 3.46 Налипающий грунт (кроме грунтов 5-6 группы), одноковшовый экскаватор. Kоз=1.1, Kэм=1.1 | 1000м3 | 0.027 | 4 323.17 102.66 | 4 220.52 699.30 | 117 | 3 | 114 19 | 13.16 60.28 | 0.36 1.63 |
| 7 | Е01-02-057-1 (ФЕР102) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.188 На расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей. Kоз=1.3 | 100м3 | 0.07 | 1 196.52 1 196.52 | – – | 84 | 84 | – – | 153.40 – | 10.74 – |
| 8 | Е01-02-057-1 (ФЕР102) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.189 На расстоянии до 1 м от незащищенных трубопроводов. Kоз=1.15 | 100м3 | 1.04 | 1 058.46 1 058.46 | – – | 1 101 | 1 101 | – – | 135.70 – | 141.13 – |
| 9 | Е01-02-057-1 (ФЕР102) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.183 Ручная разработка и засыпка налипающего грунта 1 группы. Kоз=1.1, Kэм=1.1 3.188 На расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей. Kоз=1.3 | 100м3 | 0.06 | 1 316.17 1 316.17 | – – | 79 | 79 | – – | 168.74 – | 10.12 – |
| 10 | Е01-02-057-1 (ФЕР102) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.183 Ручная разработка и засыпка налипающего грунта 1 группы. Kоз=1.1, Kэм=1.1 3.189 На расстоянии до 1 м от незащищенных трубопроводов. Kоз=1.15 | 100м3 | 0.28 | 1 164.31 1 164.31 | – – | 326 | 326 | – – | 149.27 – | 41.80 – |
| 11 | Е01-02-057-1 (ФЕР102) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.187 Ручная доработка, зачистка дна и стенок. Kоз=1.2 | 100м3 | 0.25 | 1 104.48 1 104.48 | – – | 276 | 276 | – – | 141.60 – | 35.40 – |
| 12 | Е01-02-057-1 (ФЕР102) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.183 Ручная разработка и засыпка налипающего грунта 1 группы. Kоз=1.1, Kэм=1.1 3.187 Ручная доработка, зачистка дна и стенок. Kоз=1.2 | 100м3 | 0.9 | 1 214.93 1 214.93 | – – | 1 093 | 1 093 | – – | 155.76 – | 140.18 – |
| 13 | Е01-01-014-4 (ФЕР102) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 | 1000м3 | 0.417 | 5 042.38 191.80 | 4 847.33 847.84 | 2 103 | 80 | 2 021 354 | 24.59 70.89 | 10.25 29.56 |
| 14 | Е01-01-014-5 (ФЕР102) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000м3 | 0.233 | 6 408.87 244.30 | 6 160.23 1 077.48 | 1 493 | 57 | 1 435 251 | 31.32 90.09 | 7.30 20.99 |
| 15 | С310-3044-1 (FER) | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера расстояние перевозки 44 км; класс груза 1 Кол-во=233*1,75+1,65*417=1095.8 | т | 1095.8 | 25.01 – | – – | 27 406 | – | – – | – 2.53 | – 2 769.09 |
| 16 | Е01-01-016-1 (ФЕР102) | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000м3 | 0.417 | 294.09 23.32 | 268.60 46.94 | 123 | 10 | 112 20 | 2.99 3.26 | 1.25 1.36 |
| 17 | Е01-01-016-2 (ФЕР102) | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 | 1000м3 | 0.233 | 359.33 28.47 | 326.52 57.17 | 84 | 7 | 76 13 | 3.65 3.97 | 0.85 0.93 |
| 18 | Е01-02-061-1 (ФЕР102) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100м3 | 2.1 | 663.75 663.75 | – – | 1 394 | 1 394 | – – | 88.50 – | 185.85 – |
| 19 | Е01-01-033-1 (ФЕР102) | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000м3 | 4.008 | 466.56 – | 466.56 102.60 | 1 870 | – | 1 870 411 | – 7.60 | – 30.46 |
| 20 | Е01-02-005-1 (ФЕР102) | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100м3 | 42.18 | 417.61 106.88 | 310.73 30.58 | 17 615 | 4 508 | 13 107 1 290 | 12.53 3.04 | 528.52 128.23 |
| 21 | 408-0122 (ФЕР102) | Песок для обратной засыпки газопровода на 200 мм над верхней образующей трубы и для засыпки траншеи на всю глубину на участке стального газопровода после неразъёмного соединения | м3 | 245 | 55.26 – | – – | 13 539 | – | – – | – – | – – |
| 22 | Е01-02-068-1 (ФЕР102) | Водоотлив из траншей | 100м3 | 1.9 | 1 849.96 – | 1 849.96 977.93 | 3 515 | – | 3 515 1 858 | – 97.21 | – 184.70 |
| 23 | Е01-02-068-2 (ФЕР102) | Водоотлив из котлованов | 100м3 | 0.01 | 2 199.26 – | 2 199.26 1 162.63 | 22 | – | 22 12 | – 115.57 | – 1.16 |
| 24 | Е22-06-011-2 (ФЕР102) | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2 | м короба | 10 | 137.23 12.28 | 30.72 1.58 | 1 372 | 123 | 307 16 | 1.44 0.11 | 14.40 1.10 |
| 25 | Е22-06-011-3 (ФЕР102) | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,4 м2 | м короба | 41 | 156.21 13.48 | 31.59 1.58 | 6 405 | 553 | 1 295 65 | 1.58 0.11 | 64.78 4.51 |
| 26 | Е01-02-061-1 (ФЕР102) | Наполнение мешков песчано-цементной смесью для балластировки трубопроводов | 100м3 | 0.066 | 663.75 663.75 | – – | 44 | 44 | – – | 88.50 – | 5.84 – |
| 27 | 408-0122 (ФЕР102) | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 4.2 | 55.26 – | – – | 232 | – | – – | – – | – – |
| 28 | 101-1356 (ФЕР102) | Цемент | т | 3.4 | 300.00 – | – – | 1 020 | – | – – | – – | – – |
| 29 | 101-0621 (ФЕР102) | Мешки 50 кг | 1000шт | 0.2 | 2 240.00 – | – – | 448 | – | – – | – – | – – |
| 30 | Е23-01-001-1 (ФЕР102) | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10м3 | 10 | 722.69 83.33 | 31.50 3.52 | 7 227 | 833 | 315 35 | 10.20 0.35 | 102.00 3.50 |
| 31 | Е24-02-041-1 (ФЕР102) | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм (25 мм) для узла 1 | 100м | 0.075 | 4 540.37 183.97 | 1 917.97 169.95 | 341 | 14 | 144 13 | 20.51 11.96 | 1.54 0.90 |
| 32 | Е24-02-041-1 (ФЕР102) | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм (для узла 1) | 100м | 0.03 | 4 540.37 183.97 | 1 917.97 169.95 | 136 | 6 | 58 5 | 20.51 11.96 | 0.62 0.36 |
| 33 | Е24-02-041-5 (ФЕР102) | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 150 мм (для узла 1) | 100м | 0.03 | 14 888.30 388.79 | 3 369.93 291.67 | 447 | 12 | 101 9 | 41.85 20.73 | 1.26 0.62 |
| 34 | Е24-02-030-1 (ФЕР102) | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм | 100м тр. | 0.17 | 6 035.80 180.30 | 739.18 84.38 | 1 026 | 31 | 126 14 | 20.10 6.25 | 3.42 1.06 |
| 35 | Е24-02-020-1 (ФЕР102) | Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром до 50 мм | стык | 10 | 30.89 3.46 | 10.68 2.09 | 309 | 35 | 107 21 | 0.36 0.18 | 3.60 1.80 |
| 36 | Е24-02-030-2 (ФЕР102) | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 80 мм | 100м тр. | 0.015 | 10 554.87 196.82 | 757.52 84.38 | 158 | 3 | 11 1 | 21.44 6.25 | 0.32 0.09 |
| 37 | Е24-02-020-2 (ФЕР102) | Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром до 80 мм | стык | 2 | 36.81 3.46 | 10.68 2.09 | 74 | 7 | 21 4 | 0.36 0.18 | 0.72 0.36 |
| 38 | Е24-02-030-4 (ФЕР102) | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 150 мм (для узла 1) | 100м тр. | 0.035 | 20 831.31 388.77 | 1 429.34 152.69 | 729 | 14 | 50 5 | 40.88 11.31 | 1.43 0.40 |
| 39 | Е24-02-020-5 (ФЕР102) | Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром до 150 мм | стык | 4 | 54.77 4.62 | 14.28 2.78 | 219 | 18 | 57 11 | 0.48 0.24 | 1.92 0.96 |
| 40 | Е24-02-030-3 (ФЕР102) | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 100 мм (для футляров на выходе из земли) | 100м тр. | 0.005 | 11 613.49 261.26 | 1 034.46 115.16 | 58 | 1 | 5 1 | 28.46 8.53 | 0.14 0.04 |
| 41 | Е22-05-003-1 (ФЕР102) | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм (50 мм) | 100м | 0.005 | 1 772.36 811.93 | 40.64 – | 9 | 4 | 0 – | 84.40 – | 0.42 – |
| 42 | Е24-02-030-5 (ФЕР102) | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 200 мм (для футляров на выходе из земли) | 100м тр. | 0.005 | 27 943.45 525.97 | 1 822.74 188.73 | 140 | 3 | 9 1 | 53.89 13.98 | 0.27 0.07 |
| 43 | Е22-05-003-2 (ФЕР102) | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм | 100м | 0.005 | 2 106.22 862.91 | 42.38 – | 11 | 4 | 0 – | 89.70 – | 0.45 – |
| 44 | Е24-02-032-1 (ФЕР102) | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 63 мм 3.4в при длине полиэтиленовой трубы до 250 м. Kоз=0.77, Kэм=0.63 | 400м | 0.01 | 10 357.51 30.21 | 98.87 – | 104 | 0 | 1 – | 3.00 – | 0.03 – |
| 45 | 507-0592 (ФЕР102) | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм | 10м | -0.4 | 255.70 – | – – | - 102 | – | – – | – – | – – |
| 46 | 507-2052 (ФЕР102) | Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10м | 0.4 | 125.33 – | – – | 50 | – | – – | – – | – – |
| 47 | Е24-02-032-1 (ФЕР102) | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 63 мм 3.4в при длине полиэтиленовой трубы до 250 м. Kоз=0.77, Kэм=0.63 | 400м | 0.02875 | 10 357.51 30.21 | 98.87 – | 298 | 1 | 3 – | 3.00 – | 0.09 – |
| 48 | Е24-02-032-2 (ФЕР102) | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 110 мм 3.2а при длине полиэтиленовой трубы до 100 м. Kоз=0.5, Kэм=0.25 | 400м | 1.795 | 25 272.01 22.64 | 48.60 – | 45 363 | 41 | 87 – | 2.25 – | 4.04 – |
| 49 | Е24-02-032-2 (ФЕР102) | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 110 мм | 400м | 0.5175 | 25 440.45 45.27 | 194.41 – | 13 165 | 23 | 101 – | 4.50 – | 2.33 – |
| 50 | Е24-02-034-1 (ФЕР102) | Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм МР=6426-630*10.2=0 | 100м | 6.46 | 9.04 9.04 | – – | 58 | 58 | – – | 1.02 – | 6.59 – |
| 51 | 507-2027 (ФЕР102) | Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10м | 32.844 | 1 848.67 – | – – | 60 718 | – | – – | – – | – – |
| 52 | 507-2059 (ФЕР102) | Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10м | 33.048 | 2 858.83 – | – – | 94 479 | – | – – | – – | – – |
| 53 | Е34-02-019-4 (ФЕР102) | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром свыше 160 мм до 300 мм через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн | м | 38 | 1 085.10 3.42 | 885.67 44.30 | 41 234 | 130 | 33 655 1 683 | 0.36 3.64 | 13.68 138.32 |
| 54 | 507-2060 (ФЕР102) | Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10м | 3.8 | 5 628.33 – | – – | 21 388 | – | – – | – – | – – |
| 55 | Е22-05-003-2 (ФЕР102) | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм | 100м | 0.38 | 2 106.22 862.91 | 42.38 – | 800 | 328 | 16 – | 89.70 – | 34.09 – |
| 56 | Е22-05-004-1 (ФЕР102) | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм | футляр | 1 | 580.21 71.67 | 130.12 – | 580 | 72 | 130 – | 7.99 – | 7.99 – |
| 57 | Е24-02-007-4 (ФЕР102) | Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 225х32, 225х63 мм | соединен | 1 | 60.18 26.91 | 27.32 – | 60 | 27 | 27 – | 2.60 – | 2.60 – |
| 58 | прайс-лист (ФЕР102) | Патрубок-накладка FRIALEN 612765 с закладными электронагревателями 225/63 МР=2544,98/1.18/5.72*1.065*1.02=409.6 | шт | 1 | 409.60 – | – – | 410 | – | – – | – – | – – |
| 59 | Е24-02-005-2 (ФЕР102) | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм для контрольной трубки | отвод | 1 | 174.63 13.09 | 19.08 – | 175 | 13 | 19 – | 1.18 – | 1.18 – |
| 60 | 507-2625 (ФЕР102) | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм | шт | -1 | 133.96 – | – – | - 134 | – | – – | – – | – – |
| 61 | прайс-лист (ФЕР102) | Муфта редукционная FRIALEN 615389 с закладными электронагревателями 63/32 МР=484,69/1.18/5.72*1.065*1.02=78.01 | шт | 1 | 78.01 – | – – | 78 | – | – – | – – | – – |
| 62 | Е24-02-005-1 (ФЕР102) | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 32 мм (переходник пэ/ст)для контрольной трубки на футляре | отвод | 1 | 91.42 8.43 | 9.99 – | 91 | 8 | 10 – | 0.76 – | 0.76 – |
| 63 | 507-2624 (ФЕР102) | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 32 мм | шт | -1 | 68.75 – | – – | -69 | – | – – | – – | – – |
| 64 | прайс-лист (PRM) | Переходник "сталь-полиэтилен" с закладными электронагревателями, диаметром 32/32 мм FRIALEN-USTR 612780 МР=1116,67/1.18/5.72*1.065*1.02=179.72 | шт | 1 | 179.72 – | – – | 180 | – | – – | – – | – – |
| 65 | Е24-02-081-1 (ФЕР102) | Устройство ковера | установ. | 1 | 241.71 14.48 | 54.72 3.38 | 242 | 14 | 55 3 | 1.54 0.25 | 1.54 0.25 |
| 66 | 301-3281 (ФЕР102) | Трубка контрольная | компл | -1 | 95.00 – | – – | -95 | – | – – | – – | – – |
| 67 | Е22-03-001-5 (ФЕР102) | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | т | 0.0155 | 24 283.05 3 923.64 | 14 011.25 1 392.66 | 376 | 61 | 217 22 | 353.80 103.16 | 5.48 1.60 |
| 68 | Е24-02-005-2 (ФЕР102) | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм (переходник пэ/сталь) | отвод | 1 | 174.63 13.09 | 19.08 – | 175 | 13 | 19 – | 1.18 – | 1.18 – |
| 69 | 507-2625 (ФЕР102) | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм | шт | -1 | 133.96 – | – – | - 134 | – | – – | – – | – – |
| 70 | прайс-лист (PRM) | Переходник "сталь-полиэтилен" с закладными электронагревателями, диаметром 63/50 мм FRIALEN-USTR 612783 (с учетом аварийного запаса) МР=1824,48/1.18/5.72*1.065*1.02=293.64 | шт | 2 | 293.64 – | – – | 587 | – | – – | – – | – – |
| 71 | Е24-02-005-3 (ФЕР102) | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм (переходник пэ/сталь) | отвод | 1 | 351.61 21.07 | 38.09 – | 352 | 21 | 38 – | 1.90 – | 1.90 – |
| 72 | 507-2626 (ФЕР102) | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм | шт | -1 | 281.40 – | – – | - 281 | – | – – | – – | – – |
| 73 | прайс-лист (PRM) | Переходник "сталь-полиэтилен" с закладными электронагревателями, диаметром 90/80 мм FRIALEN-USTR 612784 (с учетом аварийного запаса) МР=4648,08/1.18/5.72*1.065*1.02=748.08 | шт | 2 | 748.08 – | – – | 1 496 | – | – – | – – | – – |
| 74 | Е24-02-005-4 (ФЕР102) | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 160 мм (переходник пэ/сталь) | отвод | 1 | 507.64 33.71 | 72.74 – | 508 | 34 | 73 – | 3.04 – | 3.04 – |
| 75 | 507-2627 (ФЕР102) | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм | шт | -1 | 388.44 – | – – | - 388 | – | – – | – – | – – |
| 76 | прайс-лист (PRM) | Переходник "сталь-полиэтилен" с закладными электронагревателями, диаметром 160/150 мм FRIALEN-USTR 612787 (с учетом аварийного запаса) МР=11497,21/1.18/5.72*1.065*1.02=1850.39 | шт | 2 | 1 850.39 – | – – | 3 701 | – | – – | – – | – – |
| 77 | Е24-02-005-3 (ФЕР102) | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм (муфта редукционная) | отвод | 1 | 351.61 21.07 | 38.09 – | 352 | 21 | 38 – | 1.90 – | 1.90 – |
| 78 | 507-2626 (ФЕР102) | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм | шт | -1 | 281.40 – | – – | - 281 | – | – – | – – | – – |
| 79 | прайс-лист (PRM) | Муфта редукционная полиэтиленовая с закладными электронагревателями диам.110/63 FRIALEN-MR 615393 (с учетом аварийного запаса) МР=1142,07/1.18/5.72*1.065*1.02=183.81 | шт | 2 | 183.81 – | – – | 368 | – | – – | – – | – – |
| 80 | Е24-02-005-4 (ФЕР102) | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 160 мм | отвод | 1 | 507.64 33.71 | 72.74 – | 508 | 34 | 73 – | 3.04 – | 3.04 – |
| 81 | 507-2627 (ФЕР102) | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм | шт | -1 | 388.44 – | – – | - 388 | – | – – | – – | – – |
| 82 | прайс-лист (PRM) | Муфта редукционная полиэтиленовая с закладными электронагревателями диам.160/110 FRIALEN-MR 615695 (с учетом аварийного запаса) МР=2199,96/1.18/5.72*1.065*1.02=354.07 | шт | 2 | 354.07 – | – – | 708 | – | – – | – – | – – |
| 83 | Е24-02-007-3 (ФЕР102) | Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 160х32, 160х63 мм | соединен | 1 | 46.29 20.70 | 21.34 – | 46 | 21 | 21 – | 2.00 – | 2.00 – |
| 84 | прайс-лист (PRM) | Патрубок-накладка с закладными электронагревателями, диаметром 160х63 мм FRIALEN-SA 612762 (с учетом аварийного запаса) МР=1947,46/1.18/5.72*1.065*1.02=313.43 | шт | 2 | 313.43 – | – – | 627 | – | – – | – – | – – |
| 85 | Е24-02-007-2 (ФЕР102) | Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 110х32, 110х63 мм | соединен | 1 | 32.11 14.49 | 14.22 – | 32 | 14 | 14 – | 1.40 – | 1.40 – |
| 86 | прайс-лист (PRM) | Патрубок-накладка с закладными электронагревателями, диаметром 110х90 мм FRIALEN-SA 615411 (с учетом аварийного запаса) МР=1811,42/1.18/5.72*1.065*1.02=291.54 | шт | 2 | 291.54 – | – – | 583 | – | – – | – – | – – |
| 87 | Е24-02-005-2 (ФЕР102) | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм | отвод | 1 | 174.63 13.09 | 19.08 – | 175 | 13 | 19 – | 1.18 – | 1.18 – |
| 88 | 507-2625 (ФЕР102) | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм | шт | -1 | 133.96 – | – – | - 134 | – | – – | – – | – – |
| 89 | прайс-лист (ФЕР102) | Отвод 90° из полиэтилена FRIALEN 612099 с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм (с учетом аварийного запаса) МР=658,83/1.18/5.72*1.065*1.02=106.03 | шт | 2 | 106.03 – | – – | 212 | – | – – | – – | – – |
| 90 | Е24-02-005-3 (ФЕР102) | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм | отвод | 4 | 351.61 21.07 | 38.09 – | 1 406 | 84 | 152 – | 1.90 – | 7.60 – |
| 91 | 507-2626 (ФЕР102) | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм | шт | -4 | 281.40 – | – – | -1 126 | – | – – | – – | – – |
| 92 | прайс-лист (ФЕР102) | Отвод 90° из полиэтилена FRIALEN 612103 с закладными электронагревателями, диаметр 90 мм (с учетом аварийного запаса) МР=1095,63/1.18/5.72*1.065*1.02=176.33 | шт | 2 | 176.33 – | – – | 353 | – | – – | – – | – – |
| 93 | прайс-лист (ФЕР102) | Отвод 90° из полиэтилена FRIALEN 612105 с закладными электронагревателями, диаметр 110 мм (с учетом аварийного запаса) МР=1677,91/1.18/5.72*1.065*1.02=270.05 | шт | 2 | 270.05 – | – – | 540 | – | – – | – – | – – |
| 94 | прайс-лист (ФЕР102) | Отвод 45° из полиэтилена FRIALEN 612104 с закладными электронагревателями, диаметр 110 мм (с учетом аварийного запаса) МР=1588,66/1.18/5.72*1.065*1.02=255.68 | шт | 3 | 255.68 – | – – | 767 | – | – – | – – | – – |
| 95 | Е24-02-005-4 (ФЕР102) | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 160 мм | отвод | 9 | 507.64 33.71 | 72.74 – | 4 569 | 303 | 655 – | 3.04 – | 27.36 – |
| 96 | 507-2627 (ФЕР102) | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм | шт | -9 | 388.44 – | – – | -3 496 | – | – – | – – | – – |
| 97 | прайс-лист (ФЕР102) | Отвод 90° из полиэтилена FRIALEN 615276 с закладными электронагревателями, диаметр 160 мм (с учетом аварийного запаса) МР=4364,01/1.18/5.72*1.065*1.02=702.36 | шт | 3 | 702.36 – | – – | 2 107 | – | – – | – – | – – |
| 98 | прайс-лист (ФЕР102) | Отвод 45° из полиэтилена FRIALEN 615275 с закладными электронагревателями, диаметр 160 мм (с учетом аварийного запаса) МР=4364,01/1.18/5.72*1.065*1.02=702.36 | шт | 8 | 702.36 – | – – | 5 619 | – | – – | – – | – – |
| 99 | Е24-02-005-3 (ФЕР102) | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм | отвод | 3 | 351.61 21.07 | 38.09 – | 1 055 | 63 | 114 – | 1.90 – | 5.70 – |
| 100 | 507-2626 (ФЕР102) | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм | шт | -3 | 281.40 – | – – | - 844 | – | – – | – – | – – |
| 101 | прайс-лист (ФЕР102) | Муфта-заглушка FRIALEN -MV 612032 с закладными электронагревателями, диаметр 90 мм (с учетом аварийного запаса) МР=973,73/1.18/5.72*1.065*1.02=156.71 | шт | 4 | 156.71 – | – – | 627 | – | – – | – – | – – |
| 102 | Е24-02-002-2 (ФЕР102) | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм | соединен | 1 | 175.47 13.97 | 21.59 – | 175 | 14 | 22 – | 1.26 – | 1.26 – |
| 103 | 507-2625 (ФЕР102) | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм (аварийный запас) | шт | 1 | 133.96 – | – – | 134 | – | – – | – – | – – |
| 104 | Е24-02-002-3 (ФЕР102) | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм | соединен | 6 | 355.07 21.96 | 44.91 – | 2 130 | 132 | 269 – | 1.98 – | 11.88 – |
| 105 | 507-2626 (ФЕР102) | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм (90 мм) (аварийный запас) | шт | 2 | 281.40 – | – – | 563 | – | – – | – – | – – |
| 106 | Е24-02-002-4 (ФЕР102) | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 160 мм | соединен | 51 | 521.78 34.60 | 90.24 – | 26 611 | 1 765 | 4 602 – | 3.12 – | 159.12 – |
| 107 | 507-2627 (ФЕР102) | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм (аварийный запас) | шт | 6 | 388.44 – | – – | 2 331 | – | – – | – – | – – |
| 108 | Е24-02-002-5 (ФЕР102) | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 225 мм | соединен | 2 | 765.17 57.51 | 109.70 – | 1 530 | 115 | 219 – | 5.40 – | 10.80 – |
| 109 | 507-2628 (ФЕР102) | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 225 мм (аварийный запас) | шт | 1 | 587.76 – | – – | 588 | – | – – | – – | – – |
| 110 | Е24-02-004-1 (ФЕР102) | Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм | конец | 1 | 0.67 0.38 | 0.29 – | 1 | 0 | 0 – | 0.04 – | 0.04 – |
| 111 | Е24-02-004-2 (ФЕР102) | Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 110 мм | конец | 6 | 3.49 0.77 | 2.72 – | 21 | 5 | 16 – | 0.08 – | 0.48 – |
| 112 | Е24-02-004-3 (ФЕР102) | Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 160 мм | конец | 51 | 5.04 1.15 | 3.89 – | 257 | 59 | 198 – | 0.12 – | 6.12 – |
| 113 | Е24-02-004-4 (ФЕР102) | Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 225 мм | конец | 2 | 6.60 1.54 | 5.06 – | 13 | 3 | 10 – | 0.16 – | 0.32 – |
| 114 | Е24-02-003-1 (ФЕР102) | Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм | конец | 2 | 4.67 1.92 | 2.75 – | 9 | 4 | 6 – | 0.20 – | 0.40 – |
| 115 | Е24-02-003-2 (ФЕР102) | Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб 110 мм | конец | 12 | 10.15 2.89 | 7.26 – | 122 | 35 | 87 – | 0.30 – | 3.60 – |
| 116 | Е24-02-003-3 (ФЕР102) | Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб 160 мм | конец | 102 | 13.53 3.85 | 9.68 – | 1 380 | 393 | 987 – | 0.40 – | 40.80 – |
| 117 | Е24-02-041-1 (ФЕР102) | Продувочный штуцер на газопроводе среднего и низкого давлений из стальных электросварных труб диам.32х3,0 (2,5) мм | 100м | 0.022 | 4 540.37 183.97 | 1 917.97 169.95 | 100 | 4 | 42 4 | 20.51 11.96 | 0.45 0.26 |
| 118 | Е65-17-1 (ФЕР102) | Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм | 100 загл | 0.05 | 3 408.52 992.32 | 8.72 – | 170 | 50 | 0 – | 112.00 – | 5.60 – |
| 119 | Е24-02-050-1 (ФЕР102) | Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 80 мм | узел | 4 | 394.40 23.41 | 22.11 – | 1 578 | 94 | 88 – | 2.49 – | 9.96 – |
| 120 | 302-3229 (ФЕР102) | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 80 мм | шт | -4 | 345.28 – | – – | -1 381 | – | – – | – – | – – |
| 121 | прайс-лист (ФЕР102) | Кран шаровый фланцевый МА 39010-02 диам. 50 мм МР=5680/5,72*1,065*1,02=1078.7 | шт | 1 | 1 078.70 – | – – | 1 079 | – | – – | – – | – – |
| 122 | прайс-лист (ФЕР102) | Кран шаровый для подземной установки с концами под приварку с торцевым ключом МА 39032-02 диам. 50 мм Н1-1600 мм МР=29480/5.72*1.065*1.02=5598.62 | шт | 1 | 5 598.62 – | – – | 5 599 | – | – – | – – | – – |
| 123 | ПСВ №9 (ФЕР102) | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм МР=220/1.18/5.72*1.065*1.02=35.41 | шт | 2 | 35.41 – | – – | 71 | – | – – | – – | – – |
| 124 | Е22-03-014-1 (ФЕР102) | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | фланец | 2 | 66.62 4.10 | 33.49 3.38 | 133 | 8 | 67 7 | 0.37 0.25 | 0.74 0.50 |
| 125 | Е24-02-050-2 (ФЕР102) | Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 150 мм | узел | 1 | 693.45 48.87 | 152.32 12.83 | 693 | 49 | 152 13 | 5.08 0.95 | 5.08 0.95 |
| 126 | 302-3232 (ФЕР102) | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 150 мм | шт | -1 | 485.91 – | – – | - 486 | – | – – | – – | – – |
| 127 | прайс-лист (ФЕР102) | Кран шаровый фланцевый МА 39010-02 диам. 150 мм МР=20270/5.72*1.065*1.02=3849.53 | шт | 1 | 3 849.53 – | – – | 3 850 | – | – – | – – | – – |
| 128 | Е22-03-014-5 (ФЕР102) | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм | фланец | 2 | 168.30 11.53 | 77.23 7.70 | 337 | 23 | 154 15 | 1.04 0.57 | 2.08 1.14 |
| 129 | Е24-02-051-1 (ФЕР102) | Монтаж соединения изолирующего неразъемного для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром 50 мм | шт | 1 | 450.03 61.17 | 50.03 – | 450 | 61 | 50 – | 5.91 – | 5.91 – |
| 130 | 507-0966 (ФЕР102) | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт | -2 | 39.72 – | – – | -79 | – | – – | – – | – – |
| 131 | прайс-лист (ФЕР102) | Соединение изолирующее неразъемное СИ50с МР=4832/1.18/5.72*1.065*1.02=777.68 | шт | 1 | 777.68 – | – – | 778 | – | – – | – – | – – |
| 132 | Е24-02-051-4 (ФЕР102) | Монтаж соединения изолирующего неразъемного для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром 150 мм | задвижка | 1 | 2 239.26 198.30 | 487.15 38.75 | 2 239 | 198 | 487 39 | 18.62 2.87 | 18.62 2.87 |
| 133 | 507-0971 (ФЕР102) | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 150 мм | шт | -2 | 133.58 – | – – | - 267 | – | – – | – – | – – |
| 134 | прайс-лист (ФЕР102) | Соединение изолирующее неразъемное СИ150с МР=16974/1.18/5.72*1.065*1.02=2731.84 | шт | 1 | 2 731.84 – | – – | 2 732 | – | – – | – – | – – |
| 135 | Е24-02-090-1 (ФЕР102) | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм | 10врезок | 0.1 | 883.17 335.49 | 308.51 – | 88 | 34 | 31 – | 33.82 – | 3.38 – |
| 136 | Е24-02-092-1 (ФЕР102) | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм | 10врезок | 0.1 | 665.22 260.49 | 215.34 – | 67 | 26 | 22 – | 26.69 – | 2.67 – |
| 137 | Е24-02-092-3 (ФЕР102) | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 80 мм | 10врезок | 0.1 | 1 034.17 370.20 | 312.73 – | 103 | 37 | 31 – | 37.93 – | 3.79 – |
| 138 | Е24-02-100-3 (ФЕР102) | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода до 100 мм | 10 откл. | 0.2 | 1 714.20 496.28 | 570.08 – | 343 | 99 | 114 – | 47.95 – | 9.59 – |
| 139 | Е24-02-081-1 (ФЕР102) | Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода в точке врезки и на существующем канале теплосети | установ. | 3 | 241.71 14.48 | 54.72 3.38 | 725 | 43 | 164 10 | 1.54 0.25 | 4.62 0.75 |
| 140 | прайс-лист (ФЕР102) | Изоляция весьма усиленная из экструдированного полиэтилена (для контрольной трубки) МР=107,8/1.18/5.72*1.065*1.02=17.35 | м | 3.5 | 17.35 – | – – | 61 | – | – – | – – | – – |
| 141 | Ц08-02-141-1 (ФЕР102) | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | 100м каб | 15.57 | 770.04 131.79 | 525.23 42.63 | 11 990 | 2 052 | 8 178 664 | 13.70 3.61 | 213.31 56.21 |
| 142 | 507-2610 (ФЕР102) | Лента сигнальная | м | 1557 | 1.08 – | – – | 1 682 | – | – – | – – | – – |
| 143 | Ц08-02-141-1 (ФЕР102) | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | 100м каб | 15.13 | 770.04 131.79 | 525.23 42.63 | 11 651 | 1 994 | 7 947 645 | 13.70 3.61 | 207.28 54.62 |
| 144 | 502-0497 (ФЕР102) | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2 | км | 1.513 | 2 079.72 – | – – | 3 147 | – | – – | – – | – – |
| 145 | Ц08-02-177-1 (ФЕР102) | Табличка-указатель | шт | 54 | 29.42 6.16 | – – | 1 589 | 333 | – – | 0.64 – | 34.56 – |
| 146 | Е27-09-004-1 (ФЕР102) | Установка столбиков сигнальных железобетонных | 100шт | 0.03 | 4 124.03 601.00 | 2 738.72 288.83 | 124 | 18 | 82 9 | 71.04 22.53 | 2.13 0.68 |
| 147 | 403-1213 (ФЕР102) | Столбики сигнальные | м3 | 0.15 | 1 194.00 – | – – | 179 | – | – – | – – | – – |
| 148 | Ц08-02-472-6 (ФЕР102) | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2 | 100м | 0.003 | 1 349.19 178.60 | 73.19 2.57 | 4 | 1 | 0 0 | 19.00 0.19 | 0.06 0.00 |
| 149 | Ц37-01-013-4 (ФЕР102) | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 0,5 т | шт | 1 | 1 236.41 273.54 | 150.36 9.78 | 1 236 | 274 | 150 10 | 29.10 0.72 | 29.10 0.72 |
| 150 | прайс-лист ОБ (ФЕР102) | Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-400/2 с двумя линиями редуцирования, с регулятором давления газа РДНК-400, с газовым обогревом ОБ=194464/1,18/2,79=59068.1 | шт | 1 | 59 068.10 – | – – | 59 068 | – | – – | – – | – – |
|  |  | Подраздел. Ковер для вывода медного провода (3 к-та) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Е24-02-081-1 (ФЕР102) | Устройство ковера | установ. | 3 | 241.71 14.48 | 54.72 3.38 | 725 | 43 | 164 10 | 1.54 0.25 | 4.62 0.75 |
| 152 | 301-3281 (ФЕР102) | Трубка контрольная | компл | -3 | 95.00 – | – – | - 285 | – | – – | – – | – – |
|  |  | Подраздел. Установка отключающего устройства в подземном исполнении с выводом штока управления "под ковер" (1 к-т) - л. ГСН-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Е07-02-002-1 (ФЕР102) | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм | 100м3 | 0.0015 | 27 279.68 4 911.61 | 21 013.20 2 264.76 | 41 | 7 | 32 3 | 547.56 167.76 | 0.82 0.25 |
| 154 | 403-8268 (ФЕР102) | Кольцо стеновое КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 1,64 кг / (серия 3.900.1-14) | шт | 1 | 78.56 – | – – | 79 | – | – – | – – | – – |
| 155 | 403-8228 (ФЕР102) | Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт | 1 | 175.57 – | – – | 176 | – | – – | – – | – – |
| 156 | Е23-04-011-1 (ФЕР102) | Установка люка | шт | 1 | 587.47 11.32 | 6.10 – | 587 | 11 | 6 – | 1.31 – | 1.31 – |
| 157 | Е08-01-003-7 (ФЕР102) | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100м2 | 0.0079 | 1 176.02 201.61 | 75.93 – | 9 | 2 | 1 – | 21.20 – | 0.17 – |
| 158 | Е06-01-035-2 (ФЕР102) | Укладка бетона В15 | 100м3 | 0.0001 | 152 401.57 4 632.65 | 7 067.67 814.60 | 15 | 0 | 1 0 | 516.46 60.43 | 0.05 0.01 |
|  |  | Подраздел. Установка продувочного устройства на концевом участке газопровода Д=90 (4 к-та) - л.ГСН-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Е24-02-007-2 (ФЕР102) | Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 110х32, 110х63 мм | соединен | 4 | 32.11 14.49 | 14.22 – | 128 | 58 | 57 – | 1.40 – | 5.60 – |
| 160 | 507-0846 (ФЕР102) | Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR 11, 90х32 | шт | 4 | 640.25 – | – – | 2 561 | – | – – | – – | – – |
| 161 | Е24-02-005-1 (ФЕР102) | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 32 мм | отвод | 4 | 91.42 8.43 | 9.99 – | 366 | 34 | 40 – | 0.76 – | 3.04 – |
| 162 | 507-2624 (ФЕР102) | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 32 мм | шт | -4 | 68.75 – | – – | - 275 | – | – – | – – | – – |
| 163 | прайс-лист | Переходник FRIALEN-USTR 612780 с закладными электронагревателями 32/25 МР=1116,67/1.18/5.72*1.065*1.02=179.72 | шт | 4 | 179.72 – | – – | 719 | – | – – | – – | – – |
| 164 | Е24-02-002-1 (ФЕР102) | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 32 мм | соединен | 4 | 89.76 7.54 | 10.07 – | 359 | 30 | 40 – | 0.68 – | 2.72 – |
| 165 | Е22-03-001-5 (ФЕР102) | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (с учетом заглушки) | т | 0.0012 | 24 283.05 3 923.64 | 14 011.25 1 392.66 | 29 | 5 | 17 2 | 353.80 103.16 | 0.42 0.12 |
| 166 | Е24-02-030-1 (ФЕР102) | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм | 100м тр. | 0.06 | 6 035.80 180.30 | 739.18 84.38 | 362 | 11 | 44 5 | 20.10 6.25 | 1.21 0.38 |
| 167 | Е24-02-081-1 (ФЕР102) | Устройство ковера | установ. | 4 | 241.71 14.48 | 54.72 3.38 | 967 | 58 | 219 14 | 1.54 0.25 | 6.16 1.00 |
| 168 | 301-3281 (ФЕР102) | Трубка контрольная | компл | -4 | 95.00 – | – – | - 380 | – | – – | – – | – – |
|  |  | Подраздел. Патрубок для определения загазованности подвалов и техподполий жилых домов (76 к-тов) - л.ГСН-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Е46-03-009-8 (ФЕР102) | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | 100шт | 0.76 | 3 826.58 891.65 | 2 934.93 285.91 | 2 908 | 678 | 2 231 217 | 97.13 28.42 | 73.82 21.60 |
| 170 | Е46-03-017-5 (ФЕР102) | Заделка отверстий бетоном | м3 | 0.76 | 1 930.16 608.53 | 35.23 – | 1 467 | 462 | 27 – | 75.22 – | 57.17 – |
| 171 | Е16-02-005-1 (ФЕР102) | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100м тр. | 0.5624 | 3 911.19 593.70 | 116.17 2.57 | 2 200 | 334 | 65 1 | 60.83 0.19 | 34.21 0.11 |
| 172 | Е13-03-004-26 (ФЕР102) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоев 2 | 100м2 | 0.1368 | 651.43 76.43 | 12.44 0.20 | 89 | 10 | 2 0 | 8.43 0.02 | 1.15 0.00 |
| 173 | Е25-05-020-1 (фер) | Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 50 мм толщиной стенки до 5,5 мм 3.1.20. В траншеях. Kоз=1.11, Kэм=1.25 | стык | 4 | 130.96 5.66 | 112.19 4.86 | 524 | 23 | 449 19 | 0.59 0.34 | 2.35 1.35 |
| 174 | Е25-05-030-1 (фер) | Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром 50 мм | стык | 4 | 12.10 2.52 | 9.15 – | 48 | 10 | 37 – | 0.21 – | 0.84 – |
| 175 | Е25-05-020-2 (ГЭСН102) | Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 100 мм толщиной стенки до 8 мм 3.1.20. В траншеях. Kоз=1.11, Kэм=1.25 | стык | 1 | 138.45 5.66 | 112.19 4.86 | 138 | 6 | 112 5 | 0.59 0.34 | 0.59 0.34 |
| 176 | Е25-05-030-2 (ГЭСН102) | Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром 100 мм | стык | 1 | 12.48 2.64 | 9.15 – | 12 | 3 | 9 – | 0.22 – | 0.22 – |
| 177 | Е25-05-020-3 (ГЭСН102) | Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 150 мм толщиной стенки до 8 мм 3.1.20. В траншеях. Kоз=1.11, Kэм=1.25 | стык | 1 | 154.45 5.87 | 120.49 5.23 | 154 | 6 | 120 5 | 0.61 0.36 | 0.61 0.36 |
| 178 | Е25-05-030-3 (ГЭСН102) | Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром 150 мм | стык | 1 | 15.97 3.24 | 11.76 – | 16 | 3 | 12 – | 0.27 – | 0.27 – |
| 179 | Е24-02-120-1 (ФЕР102) | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм | 100м тр. | 0.315 | 23.94 3.94 | 20.00 2.01 | 8 | 1 | 6 1 | 0.41 0.20 | 0.13 0.06 |
| 180 | Е24-02-120-2 (ФЕР102) | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм | 100м тр. | 9.265 | 23.94 3.94 | 20.00 2.01 | 222 | 37 | 185 19 | 0.41 0.20 | 3.80 1.85 |
| 181 | Е24-02-120-3 (ФЕР102) | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 150 мм | 100м тр. | 6.525 | 35.96 5.96 | 30.00 3.02 | 235 | 39 | 196 20 | 0.62 0.30 | 4.05 1.96 |
| 182 | Е24-02-121-1 (ФЕР102) | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм | узел | 1 | 86.67 30.01 | 28.14 – | 87 | 30 | 28 – | 3.12 – | 3.12 – |
| 183 | Е24-02-121-2 (ФЕР102) | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 100 мм | узел | 2 | 140.48 51.37 | 43.21 – | 281 | 103 | 86 – | 5.34 – | 10.68 – |
| 184 | Е24-02-121-3 (ФЕР102) | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 150 мм | узел | 1 | 231.16 89.01 | 77.89 – | 231 | 89 | 78 – | 9.12 – | 9.12 – |
| 185 | Е24-02-122-1 (ФЕР102) | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм | 100м | 0.315 | 9.07 0.77 | 8.30 0.40 | 3 | 0 | 3 0 | 0.08 0.04 | 0.03 0.01 |
| 186 | Е24-02-122-2 (ФЕР102) | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 100 мм | 100м | 9.265 | 11.45 1.15 | 10.30 0.60 | 106 | 11 | 95 6 | 0.12 0.06 | 1.11 0.56 |
| 187 | Е24-02-122-3 (ФЕР102) | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 200 мм | 100м | 6.525 | 15.99 1.54 | 14.45 0.80 | 104 | 10 | 94 5 | 0.16 0.08 | 1.04 0.52 |
| 188 | Е24-02-124-1 (ФЕР102) | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм | участок | 2 | 1 436.55 134.68 | 1 301.87 70.42 | 2 873 | 269 | 2 604 141 | 14.00 7.00 | 28.00 14.00 |
| 189 | Е27-03-008-5 (ФЕР102) | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 100м3 | 0.025 | 1 865.95 447.88 | 1 418.07 170.66 | 47 | 11 | 35 4 | 57.42 12.43 | 1.44 0.31 |
| 190 | Е27-04-001-1 (ФЕР102) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100м3 | 0.025 | 2 281.99 126.07 | 2 143.72 177.53 | 57 | 3 | 54 4 | 15.72 13.88 | 0.39 0.35 |
| 191 | 408-0122 (ФЕР102) | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 2.5 | 55.26 – | – – | 138 | – | – – | – – | – – |
| 192 | Е27-06-002-17 (ФЕР102) | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см | 1000м2 | 0.0124 | 211 270.10 2 912.61 | 4 075.88 556.13 | 2 620 | 36 | 51 7 | 344.28 48.15 | 4.27 0.60 |
| 193 | Е27-06-002-18 (ФЕР102) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 Количество слоев 5 | 1000м2 | -0.0124 | 50 302.65 257.60 | 225.55 70.65 | - 624 | -3 | -3 -1 | 30.45 6.05 | -0.38 -0.08 |
| 194 | Е27-04-013-1 (ФЕР102) | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) однослойных | 1000м2 | 1.8725 | 28 483.03 460.71 | 4 743.62 594.57 | 53 334 | 863 | 8 882 1 113 | 55.44 45.18 | 103.81 84.60 |

|  | Итого по смете в ценах 2000г., руб | 626 548 | 23 690 | 115 400 11 592 |  | 2 661.19 3 784.06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: материалы, руб | 400 984 |  |  |  |  |
|  | оборудование, руб | 59 068 |  |  |  |  |
| МДС81-33.2004 | Накладные расходы, руб по видам работ МДС33-2004: 1.1. Земляные раб. механизированные, 95% (п-ты 1-6,13,14,16,17,19,20) 1.2. Земляные раб. ручным способом, 80% (п-ты 7-12,18,26) 1.4. Земляные работы другие, 80% (п-ты 22,23) 6.1. Монолитные констр. промышленные, 105% (п-т 158) 7.1. Сб.ж/б конструкции промышленные, 130% (п-т 153) 8.1. Конструкции из кирпича и блоков (пром), 122% (п-т 157) 13. Защита от коррозии, 90% (п-т 172) 16. Сантехнические работы внутренние, 128% (п-т 171) 18. Наружные сети в/пров,канал и др., 130% (п-ты 24,25,30-44,47-50,55-57,59,62,65,67,68,71,74,77,80,83,85,87,90,95,99,102,104,106,108,110-117,119,124,125,128,129,132,135-139,151,156,159,161,164-167,179-188) 19. Магистральные и промыс.трубопроводы, 120% (п-ты 173-178) 21. Автомобильные дороги, 142% (п-ты 146,189,190,192-194) 28.1. Прокладка и монтаж сетей связи, 100% (п-т 53) 43.2. Монтаж оборудования, 80% (п-т 149) 45.2. Электромонтажные работы на др.объектах, 95% (п-ты 141,143,145,148) 49. Реконструкция зданий и сооружений, 110% (п-ты 169,170) 65.2. Внутр.с/тех, смена труб, ремонт, 103% (п-т 118) | 36 564 |  |  |  |  |
| АП-5536/06 | Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06: 1.1. Земляные раб. механизированные, 50% (п-ты 1-6,13,14,16,17,19,20) 1.2. Земляные раб. ручным способом, 45% (п-ты 7-12,18,26) 1.4. Земляные работы другие, 45% (п-ты 22,23) 6.1. Монолитные констр. промышленные, 65% (п-т 158) 7.1. Сб.ж/б конструкции промышленные, 85% (п-т 153) 8.1. Конструкции из кирпича и блоков (пром), 80% (п-т 157) 13. Защита от коррозии, 70% (п-т 172) 16. Сантехнические работы внутренние, 83% (п-т 171) 18. Наружные сети в/пров,канал и др., 89% (п-ты 24,25,30-44,47-50,55-57,59,62,65,67,68,71,74,77,80,83,85,87,90,95,99,102,104,106,108,110-117,119,124,125,128,129,132,135-139,151,156,159,161,164-167,179-188) 19. Магистральные и промыс.трубопроводы, 60% (п-ты 173-178) 21. Автомобильные дороги, 95% (п-ты 146,189,190,192-194) 28.1. Прокладка и монтаж сетей связи, 65% (п-т 53) 43.2. Монтаж оборудования, 60% (п-т 149) 45.2. Электромонтажные работы на др.объектах, 65% (п-ты 141,143,145,148) 49. Реконструкция зданий и сооружений, 70% (п-ты 169,170) 65.2. Внутр.с/тех, смена труб, ремонт, 60% (п-т 118) | 22 737 |  |  |  |  |
|  | Транспортные расходы на оборудование, руб Фиксированный, 3% (п-т 150) | 1 772 |  |  |  |  |
|  | Заготовительно-складские расходы, руб 1.2% (п-т 150) | 730 |  |  |  |  |
|  | Тара и упаковка к оборудованию, руб 2% (п-т 150) | 1 231 |  |  |  |  |
|  | Всего по смете, руб | 689 583 | 35 282 |  |  | 6 445.25 |
|  | в том числе: оборудование, руб | 62 802 |  |  |  |  |

|  | Составил | Инженер |  |  |  | В.К.Пермякова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

Информация о настройках расчета и печати сметы

(Данный текст скрыт и на печать не выводится)

* Метод счета – Базисно-индексный

* Зарплата машинистов в составе машин – Да

* Разбивка трудозатрат машинистов по профессиям – Нет

* ID печати – 3300VQM5A

* Настройки печати

МЕТОД СЧЕТА=Авто

КОЭФФИЦИЕНТЫ=Не выводить

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛАМ=Нет

КОНЦОВКА ПО ВР=Нет

РАЗБИВАТЬ СМЕТУ=Нет

СОГЛАСОВАНО=Не выводить

УТВЕРЖДАЮ=Не выводить

СТРОЙКА=Выводить

ОБЪЕКТ=Выводить

ПОДПИСИ=В одну колонку

РЕСУРСЫ=Авто

ЭМ=Авто

ГРАФЫ РЕС. ЦЕН=Текущая

ИТОГИ ПО РЕСУРСАМ=Нет

%НР,СП=Не печатать

БАЗА РАСЦЕНКИ=Выводить

СОСТАВ РАБОТ=Не выводить

ЧИСЛА ТИТУЛ=1,0

ЧИСЛА НА ЕД=1,2

ЧИСЛА ВСЕГО=1,0

ЧИСЛА КОНЦОВКА=1,0

ТЫСЯЧИ=Пробел

НОЛЬ=прочерк

РЕС. КОЛИЧЕСТВО%=  0.10

ОРИЕНТАЦИЯ=Альбомная

ПОЛЯ=1.0;2.0;1.0;1.1

СТРАНИЦА №1=1

НОМЕР СТРАНИЦЫ=Маш.номер-Номер

ШАПКА=Цифровая

ШИРИНА СТРАНИЦЫ= 29.70

ВЫСОТА СТРАНИЦЫ= 21.00

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;10%;10%;10%;10%;10%;10%;10%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 8=0.653см;1.464см;40%;10%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 10=0.653см;1.464см;40%;1.182см;9%;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 11=0.653см;1.464см;40%;1.182см;8%;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ МЗ 8=0.653см;1.464см;50%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ МЗ 10=0.653см;1.464см;49%;1.182см;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ МЗ 11=0.653см;1.464см;48%;1.182см;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ ТИТУЛ=2см;2см;4.5см;100%;4.5см;2см;0.6см;1.4см

КОЛОНКИ ТИТУЛ2=30%;6.2см;40%;6.2см;30%

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 2=3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см;100%;3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 1=50%;3.5см;3.5см;0.3см;4.3см;0.3см;5.6см

ПРОФЕССИИ=Авто

ПОСТРОЧНЫЙ РАСЧЕТ=

ВАРИАНТЫ ПОСТРОЧНОГО РАСЧЕТА=ЗАГР,ИНД,ОУ,НР СП,

КОММЕНТАРИИ В КОНЦОВКЕ=Кратко

ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА=В том числе

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ=-КРС

ПОДРЯДЧИКИ В ШИФРЕ=Не выводить

ТИТУЛ=Полный

СТРМНР=НЕТ

ВАРИАНТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ В РАСЦЕНКУ=Нет,ИНД,ОУ,^НР

ВКЛЮЧЕНИЕ В РАСЦЕНКУ=Нет

ПЕЧАТЬ ПО ПРОЦЕНТОВКАМ=

ИТОГ РАЗДЕЛА ДО=НДС

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОНЦОВКА РАЗДЕЛОВ ПО ВР=Нет

ЧИСЛА НДС=1,2

СПИСОК НДС=НДС

ГРАФА МР=НЕ ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

У.СТ-ТЬ=ДА

КОММЕНТАРИЙ О ВКЛЮЧЕНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ=ДА

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15=0.653см;1.464см;23%;1.8см;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%

ГРАФА ОБ=НЕ ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;12%;12%;6%;6%;12%;11%;11%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;10%;10%;6%;6%;5%;10%;5%;10%;10%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;23%;1.8см;9%;10%;5%;5%;5%;5%;10%;5%;5%;9%;9%

ДРОБЬЮ=ДА