|  |  |  | # «МЕРОПРИЯТИЯ ПО СБОРУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ». 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Расчет отходов сырья, материалов и изделий, а также естественная убыль материалов при транспортировании и хранении образующихся при строительстве газопровода выполнен в соответствии с типовыми нормами потерь материалов в процессе строительного производства (РДС 82-202-96), а также согласно объемам, определенным проектными решениями. 3.1. КОЛИЧЕСТВО, ХАРАКТЕРИСТИКА И ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ. Основными направлениями ликвидации и переработки твердых строительных отходов являются вывоз и захоронение их на полигонах (санкционированных свалках), сдача на повторное использование и переработку. Отходы, относящиеся к категории вторичного сырья (металлолом, огарки электродов), временно складируются на стройплощадке и, по мере накопления отгрузочной партии, подлежат сдаче на базы вторичного сырья для дальнейшей переработки. Отходы бетонной смеси, щебень, песок используются при строительстве автодорог в районе размещения газопровода. Излишний минеральный грунт, по согласованию строительной организации с районным комитетом охраны природы, СЭН и администрацией, может быть использован для засыпки близ расположенных ям, траншей, эрозионных разрушений оврагов, балок, выработанных карьеров и прочих мест. Твердые отходы потребления от временных городков строителей подлежат захоронению на ближайших полигонах (санкционированных свалках) ТБО по договорам строительной организации с местными коммунальными службами и органами санитарного надзора. Полигон твердых бытовых отходов (свалка) расположен в г. Краснокамске. Свалка расположена на специально выделенной территории. Общее количество отходов строительного производства составляет 9,129м3 (1,457т). Из них утилизации подлежит 0,033м3 (0,031т), на свалку вывозится 9,096м3 (1,426т). Договор с организацией, принимающей отходы на размещение и имеющей соответствующую лицензию, заключается до начала строительства. Распорядитель полигона и перевозчик ООО «Буматика». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ООС.3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разработал |  | Сусидко |  |  | 04.10 | Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Курилова |  |  | 04.10 |  | П | 1 | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. Контр. |  | Курилова |  |  | 04.10 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | 3.2. ТАБЛИЦА 1 ПЕРЕЧЕНЬ, ХАРАКТЕРИСТИКА И МАССА ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ ГАЗОПРОВОДА № п/п; Наименование материала; Класс опас-ности; Код; Кол-во; Ед. изм.; Норма потерь и отходов, %; Количество отходов; Примечание. в ед. изм; в м3; в т. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 1; Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме; 5; 3140270101995; 0,1; м3; 1,8; 0,002; 0,002; 0,005; Свалка. 2; Отходы песка не загрязненного; 5; 3140230001000; 590,7; т; 1,2;0,7; 11,223; 6,8; 11,223; Естественная убыль. 3; Строительный щебень, потерявший потребительские свойства; 5; 3140090001000; 554,75; т; 1,15; 0,4; 8,599; 4,91; 8,599; Естественная убыль. 4; Отходы битума; 4; 5490120001004; 0,026; т; 3; 0,0008; 0,0006; 0,0008; Свалка. 5; Лом стальной несортированный; 5; 3513120001995; 0,69; т; 2; 0,014; 0,0018; 0,014; Утилизация (переплавка). 6; Древесные отходы; 5; 1711200001005; 0,9; м3; 3; 0,03; 0,03; 0,014; Утилизация (передается населению). 7; Остатки и огарки стальных сварочных электродов; 5; 3513120001995; 0,014; т; 10; 0,0014; 0,0002; 0,0014; Утилизация (переплавка). 8; Лом легированной стали в кусковой форме незагрязненный (трубы стальные водогазопроводные); 5; 3513120001995; 0,08; т; 2,5; 0,002; 0,001; 0,002; Утилизация (переплавка). 9; Отходы полиэтилена в виде лома (трубы полиэтиленовые); 4; 5710290101995; 8,119; т; 2,5; 0,203; 2,23; 0,203; Свалка. 10; Отходы асфальтобетона в кусковой форме; 4; 3140350201004; 11,9; т; 2; 0,238; 0,113; 0,238; Свалка. 11; Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупно-габаритный); 4; 9120040001004; 0,979; т; -; 0,979; 6,75; 0,979; Свалка. Итого естественной убыли:; 11,71; 19,822. Итого отходов:; 9,129; 1,457. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833 – 09 – ООС.3 | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | - 3.3. ТАБЛИЦА 2 - CОСТАВ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОТХОДОВ Физико-химические свойства отхода; содержание компонентов, %; 8; 100,0; 59,14 1,05 15,34; 100; 90 10; 95,0 2,0 3,0. Наименование компонентов; 7; Бетон строительный затвердевший; SiO2 TiO2 Al2O3; Битум; SiO2 вода; Fe Fe2 O3 С. Агрегатное состояние; 6; Твердый; Твердый; Жидкий; твердый, сыпучий; Твердый. Опасные свойства; 5; Опасные свойства отсутствуют; Опасные свойства отсутствуют; Пожаро-опасность; Опасные свойства отсутствуют; Опасные свойства отсутствуют. Класс опасности для ОПС; 4; 5; 5; 4; 5; 5. Наименование вида отхода; 3; Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме; Строительный щебень, потерявший потребительские свойства; Отходы битума в твердой форме; Отходы песка не загрязненного; Лом стальной несортированный. Код по ФККО Наименование вида отхода; 2; 314 0270101995; 314 00902 01995; 5490120001004; 314 02301 01 99 5; 3513120001995. N п/п; 1; 1; 2; 3; 4; 5. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. Инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833 – 09 – ООС.3 | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | - Продолжение таблицы 2 8; 100,0; 95,0 5,0; 93,0 0,035 3,525 0,05 0,04 0,3 0,3 0,02 3,27; 100,0; 45,0 3,0 52,0. 7; Древесина; Железо Обмазка (оксиды Fe, Mn, S, P, Ti); Железо Фосфор Углерод Марганец Сера Хром Никель Медь кремний; Полиэтилен; Бумага Текстиль Прочее. 6; твердый; твердый; твердый; твердый; твердый. 5; Пожароопасность; Опасные свойства отсутствуют; Опасные свойства отсутствуют; Опасные свойства отсутствуют; Пожароопасность. 4; 5; 5; 5; 5; 4. 3; Древесные отходы; Остатки и огарки стальных сварочных электродов; Лом легирован-ной стали в кусковой форме незагрязненный (Трубы стальные водогазопроводные); Отходы полиэтилена в виде лома (трубы полиэтиленовые); Мусор от быто-вых помещений организаций не-сортированный (исключая крупногабаритный). 2; 17000000 00 00 0; 3513120001995; 351 20302 01 99 5; 5710290101995; 9120040001004. 1; 5; 6; 7; 8; 9. Физико-химические и опасные свойства отходов определялись на основании информации, представленной в следующих источниках: 1. Справочные материалы по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления, М., 1996г. НИЦПУРО. - Краткий справочник химика, М., 1956г. - ГОСТ 2787-75 Металлы черные вторичные. Общие технические условия - Тимонин А.С. Инженерно-экологический справочник. Том 3. – Калуга. Издание Бочкаревой Н. 2003г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833 – 09 – ООС.3 | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | 3.4. РАСЧЕТ НОРМАТИВА ТБО НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА Расчет отходов производится в соответствии с Правилами разработки нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве (РДС 82-202-96). Расчет норматива ТБО, представленный в Таблице 1, рассчитан на период строительства газопровода. Расчет норматива ТБО производится по Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления по формуле: Мотхода = Nуд х Кчел х q, где Nуд = 0,250м3/год – удельная норма образования на 1 человека в год; Кчел = 6чел. – количество сотрудников организации в месяц; q = 0,145т/м3 – объемный вес бытового мусора для пересчета в тонны. Годовое нормативное количество бытового мусора составит: Mотхода = 0,250 х 72 х 0,145 = 2,61 тонн в год Продолжительность строительства 4,5мес. За период строительства образуется 0,979т твердо-бытовых отходов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833 – 09 – ООС.3 | 5 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | 3.5. ТАБЛИЦА 3 ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРИНИМАЮЩИХ ОТХОДЫ НА ПЕРЕРАБОТКУ Виды утилизируемых отходов; Наименование организации, адрес; Примечание. Полимерные отходы (полипропилен, пленка, упаковка, пластиковые бутылки); ООО «Олданс», г.Пермь, ул. Орджоникидзе, 3а тел. 264-70-11; Условия приема предварительно оговариваются. Пластик, тара, отходы ПВХ, пластмассы; ООО «Юмес», г.Пермь, ул.М. Горького, 83 тел. 210-51-29; Работа с юридическими лицами. Пластмасса, макулатура, полимерные отходы; ЧП Ивонин, г.Пермь, ул. Ижевская, 27 тел. 246-83-52; Условия приема предварительно оговариваются. Тара ПЭ; ЧП Выголов г.Пермь, Кировский район тел. 298-22-43; - « -. Ветошь (незагрязненная нефтепродуктами), макулатура; ООО «Пермвторсырье» г.Пермь, Соликамский тракт, 252; - « -. Стеклоотходы; ЗАО «СЭЛТЭР – Урал» г.Пермь, Комсомольский пр., 8 тел. 212-99-73; - « -. Металлосодержащие отходы; ЗАО «Пермвторсырье» г. Пермь, ул. Ижевская, 27; - « -. АО «Пермвтормет» г. Пермь, Соликамский тракт, 252. Рекомендуется заключать договора с организациями, находящимися в непосредственной близости от строящегося объекта. Природоохранные мероприятия по обращению со строительными отходами - Договор с организацией, принимающей отходы на размещение и имеющей соответствующую лицензию, заключается до начала строительства. - Соблюдать технические требования по транспортировке, хранению и применению строительных материалов (например, порошкообразные материалы должны находиться в закрытой таре и прочее). - Запрещается сжигать строительный мусор и отходы строительных материалов. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833 – 09 – ООС.3 | 6 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |