Общество с ограниченной ответственностью

«ГНГ - Пермь»

Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Крым Кировского района города Перми по улицам: ул. Воронежская, ул. Ялтинская, ул. Нижнекамская.

Проектная документация

Раздел 1 «Пояснительная записка»

Подраздел 3 «Отчет по инженерно-геологическим изысканиям»

833-09-ИГ

Том 1.3

2010

|  |  |  |  |  |  |  | Общество с ограниченной ответственностью. «ГНГ - Пермь». Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Крым Кировского района города Перми по улицам: ул. Воронежская, ул. Ялтинская, ул. Нижнекамская. Проектная документация. Раздел 1 «Пояснительная записка». Подраздел 3 «Отчет по инженерно-геологическим изысканиям». 833-09-ИГ. Том 1.3. Главный инженер; Н. Н. Курилова. Главный инженер проекта; Н. Н. Курилова. 2010. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Содержание тома Обозначение; Наименование; Примечание (страницы). 833-09-С; Содержание тома; 2. 833-09-СП; Состав проектной документации; 3. 833-09-ТЧ; 1. Текстовая часть отчета; 4. 1.1. Введение; 5. 1.1.1.Задачи и объемы изысканий; 5. 1.1.2. Методика работ; 5. 1.2. Физико-географические условия; 6. 1.3. Геолого-литологическое строение; 6. 1.4. Гидрогеологические условия; 7. 1.5. Физико-механические свойства грунтов; 7. 1.6. Выводы; 10. 1.7. Список литературы; 11. 833-09-ТП; 2. Текстовые приложения; 12. 2.1. Техническое задание; 13-14. 2.2. Каталог координат и высот выработок; 15. 2.3. Геолого-литологические колонки скважин; 16-27. 2.4. Таблица показателей физических свойств грунтов (лаборатория); 28. 2.5. Химсостав подземных вод; 29-30. 2.6. Свидетельство о допуске к работам по выполнению изысканий; 30-31. 833-09-ГП; 3. Графические приложения; 32. 3.1. Карта-схема М 1:5000 с точками бурения скважин; 33. Примечание: - план газопровода с пробуренными скважинами и продольный профиль с нанесенной геологией см. проект – чертежи марки ГСН №№ 2-12 |  |  |  |
|  |  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изм |  | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание тома | Стадия | Лист | Листов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Разработал |  |  | Сперанский |  |  | 04.10 |  | П | _- | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  | Чуев |  |  | 04.10 |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Н.Контр. |  |  | Курилова |  |  | 04.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ё |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Состав проектной документации Номер тома; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 833-09-ПЗ; Пояснительная записка.. 1.1; 833-09-СГ; Схема газораспределения.. 1.2; 833-09-ИТ; Отчет по инженерно-топографичес-ким изысканиям.. 1.3; 833-09-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям.. 2; 833-09- ППО; Проект полосы отвода.. 2.1; 833-09-ЭХЗ; Электрохимическая защита.. 3; 833-09-ТКР; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусст-венные сооружения.. 4; 833-09-ПОС; Проект организации строительства. 5; 833-09-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды.. 6; 833-09-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожар-ной безопасности.. 7; 833-09-СМ; Смета на строительство.. 8; 831-09-ГОЧС; Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.. |  |  |  |
|  |  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изм |  | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Состав проектной документации | Стадия | Лист | Листов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ГИП |  |  | Курилова |  |  | 04.10 |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Н.Контр. |  |  | Курилова |  |  | 04.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1. Текстовая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ТЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изм |  | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текстовая часть | Стадия | Лист | Листов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Разработал |  |  | Сперанский |  |  | 04.10 |  | П | 1 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  | Чуев |  |  | 04.10 |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Н.Контр. |  |  | Курилова |  |  | 04.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - ВВЕДЕНИЕ - Задачи и объемы изысканий Инженерно-геологические изыскания на объекте: «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Крым Кировского района города Перми по улицам: ул. Воронежская, ул. Ялтинская, ул. Нижнекамская» выполнены на основании технического задания ООО «ГНГ-Пермь» от 11.01.2010 г. Целевым назначением настоящих изысканий является комплексная оценка природных условий выбранного участка с детальностью, достаточной для разработки проектных решений на стадии проектная документация. Согласно техническому заданию, на исследуемой территории проектируется полиэтиленовый газопровод низкого давления протяженностью около 1,5 км. Подробная характеристика проектируемых газопроводов приведена в техническом задании (текстовое приложение № 2.1). Полевые инженерно-геологические изыскания выполнены в январе 2010 г. буровой бригадой под руководством инженера-геолога Чуева А.А. Лабораторные исследования грунтов выполнены Сперанской О.Б. Камеральная обработка полевых и лабораторных материалов выполнена Сперанским М.С. Отчет составлен Сперанским М.С., проверен Чуевым А.А. В качестве топоосновы использована геодезическая съемка М 1:500, выполненная ООО «ГНГ-Пермь» в ноябре 2009 г. Система высот и координат – г. Перми. В таблице № 1 приведены виды и объемы выполненных работ. Таблица 1 №№ п/п; ВИДЫ РАБОТ; Ед. изм.; Объемы. 1; Планово-высотная привязка выработок при расстоянии между ними до 200 м.; точка; 11. 2; Механическое колонковое бурение 11ти скважин глубиной до 3,0 м, Æ 132 мм; скв пог.м; 11 33,0. 3; Отбор проб грунтов ненарушенной структуры из скважин; мон.; 9. 4; Отбор проб грунтов нарушенной структуры из скважин; проба; 5. 5; Отбор проб воды на химанализ воды с определением агрессивности к бетону; проба; 2. 1.1.2. Методика работ Буровые работы выполняются для уточнения геологического строения, условий залегания грунтов и развития подземных вод непосредственно участка проектируемого строительства, определения глубины залегания уровня подземных вод, отбора проб грунтов для определения их состава, состояния и свойств, а также проб грунтовых вод для их химического анализа. Полевая документация, отбор образцов грунта и воды, их хранение и транспортировка выполнялись в соответствии с требованиями СП 11-105-97, «Пособия по составлению и оформлению документации инженерных изысканий для строительства», ГОСТ 12071-2000, и ГОСТ Р 51592-2000. Лабораторные исследования грунтов выполнены в соответствии с действующими ГОСТами: ГОСТ 5180-84, ГОСТ 12536-79 и ГОСТ 12248-78 и др. Химанализ воды проводился по ГОСТ 4979-49 (переизд.1997 г). Агрессивность к бетону и железобетонным конструкциям определялась согласно СНиП 2.03.11-85, табл. 5-7. |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ТЧ | Лист |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Точки бурения скважин нанесены на ситуационный план трассы газопровода М 1:4000 и на план газопровода М 1:500, разработанный ООО «ГНГ-Пермь». Геолого-литологический разрез трассы совмещен с продольным профилем газопровода, предоставленным этой же проектной организацией ООО «ГНГ-Пермь». 1.2. физико-географические условия В административном отношении территория изысканий находится в микрорайоне Крым Кировского района г. Перми, по улицам Воронежская, Ялтинская, Нижнекамская. В геоморфологическом отношении площадка расположена на I правобережной надпойменной террасе долины р. Кама. Трасса проектируемого газопровода проходит по улицам, застроенным преимущественно частными жилыми домами, местами капитальными высотными зданиями. Общий характер рельефа спокойный, ровный, с небольшим общим понижением в южном направлении, в сторону р. Кама. Высотные отметки поверхности земли изменяются в пределах 91,50-97,00 м. в системе высот г. Перми. На своем протяжении проектируемая трасса газопровода пересекает и проходит вдоль большого количества сетей подземных инженерных коммуникаций. Активных физико-геологических явлений на данной территории не наблюдается. Следов деформаций капитальных зданий не замечено. 1.3. геолого-литологическое строение В геологическом строении исследуемой территории на разведанную глубину до 3,0 м. принимают участие четвертичные аллювиальные отложения, представленные песками мелкими, супесями и суглинками. С поверхности повсеместно распространены насыпные грунты и почвенно-растительный слой, состоящий из гумусированного суглинка с остатками растений, мощностью 0,15-0,2 м. Коренные отложения скважинами глубиной 3,0 м не вскрыты. Ниже приводится геолого-литологический разрез по данным настоящих изысканий (сверху вниз): Четвертичные отложения – Q Техногенные (насыпные) отложения - tQ Насыпные грунты представлены преимущественно почвенно-растительным слоем, перемешанным с суглинком и включениями щебня, гравия, строительного и бытового мусора до 30-40 %. Грунт мерзлый, возраст отсыпки более 5 лет. Встречены с поверхности земли скважинами №№ 1; 4; 5; 8; 9; 10. Мощность отложений 0,3-0,6 м, на отдельных участках до 1,2-1,4 м. Аллювиальные отложения - аQ Песок желтовато-коричневый, коричневый, серовато-желтый мелкий, от малой степени водонасыщения до насыщенного водой, рыхлый, средней плотности и плотный, с прослоями и линзами суглинка и супеси. Встречен всеми скважинами. Вскрытая мощность 0,5-2,85 м. Супесь коричневая пластичная песчанистая. Встречена скважинами №№ 1 и 4. Вскрытая мощность 0,5-1,0 м. Суглинок коричневый, желтовато-коричневый от твердой до текучей консистенции тяжелый пылеватый и легкий песчанистый. Встречен всеми скважинами, за исключением скважин №№ 7; 9; 10; 11. Вскрытая мощность 0,5-2,3 м. Подробный геолого-литологический разрез приведен в графических приложениях и реестре выработок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ТЧ | Лист |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.4. гидрогеологические условия Гидрогеологические условия исследуемой территории характеризуются наличием порово-грунтовых вод четвертичных аллювиальных отложений. При производстве инженерно-геологических изысканий (январь 2010г.) грунтовые воды были встречены скважинами (№№ 5; 10; 11) на глубинах 1,6-1,8 м. от поверхности земли. Установившиеся уровни зафиксированы на глубине 1,5 м. (отм. 92,60-93,80 м.). Водовмещающими породами являются пески и суглинки. Встреченные грунтовые воды не имеют площадного распространения, а встречены локально. Однако, так как грунтовые воды гидравлически связаны с уровнем воды в р. Кама, в периоды обильного снеготаяния и проливных дождей происходит подъем уровня грунтовых вод и их распространение по всей площади. В эти периоды года происходит образование горизонта грунтовых вод на глубине 1,0-1,5 м, что подтверждается опросом местных жителей. Химический состав грунтовых вод исследуемой территории характеризуется двумя пробами, отобранными из скважин №№ 5,10. По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциево-магниевые. По данным химического анализа и согласно СНиП 2.03.11-85, тб. 5, 6, 7 грунтовые воды обладают слабой степенью агрессивности по содержанию агрессивной углекислоты по отношению к бетону марки W4 по водонепроницаемости, неагрессивны к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании и среднеагрессивны к металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода. Химический состав грунтовых вод приведен в таблице № 2. - физико-механические свойства грунтов Согласно полевому описанию, данным лабораторных исследований и с учетом классификации грунтов по ГОСТ 25100-95 на площадке выделены следующие инженерно - геологические элементы (ИГЭ): ИГЭ – 1 Насыпной грунт. ИГЭ – 2 Почвенно-растительный слой. ИГЭ – 3 Пески мелкие от малой степени водонасыщения до насыщенных водой, рыхлые, средней плотности и плотные. ИГЭ – 4 Супеси пластичные песчанистые ИГЭ – 5 Суглинки от твердой до текучей консистенции тяжелые пылеватые и легкие песчанистые. Глубина залегания и вскрытая мощность выделенных инженерно-геологических элементов, частные значения физических свойств по данным лабораторных определения приведены в приложениях. Показатели физических свойств грунтов приведены в таблицах №№ 3, 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. Инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ТЧ | Лист |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 2 ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОДЗЕМНЫХ ВОД Компоненты; №№ выраб.; С-5; С-10. №№ проб; 1; 2. Глубина отбора, м; 1,5; 1,5. Дата отбора; 22.01.10; 25.01.10. Ед. изм.: мг/л. КАТИОНЫ Кальций; 114,23; 124,25. Магний; мг/л; 20,67; 17,02. Железо закисное; мг/л; -; -. Железо окисное; мг/л; -; -. Аммоний; мг/л; -; -. Натрий + калий; мг/л; 20,70; 4,60. АНИОНЫ Гидрокарбонаты; мг/л; 341,60; 292,80. Хлориды; мг/л; 78,10; 92,30. Сульфаты; мг/л; 24,00; 19,20. Нитриты; мг/л; -; -. Нитраты; мг/л; -; -. ПРОЧИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ Гидрокарбонатная щелочность; мг-экв/л; 5,60; 4,80. Жесткость: общая; мг-экв/л; 7,40; 7,60. карбонатная; мг-экв/л; 5,60; 4,80. некарбонатная; мг-экв/л; 1,80; 2,80. Водородный показатель; рН; 7,10; 7,20. Свободная углекислота; мг/л; 22,00; 13,20. Агрессивная углекислота; мг/л; 13,20; 8,80. Окисляемость; мг-О2/л; 48,42; 45,94. Сухой остаток (расч); г/л; 0,599; 0,550. Вид агрессивности по СниП 2.03.11-85: - к бетону норм. проницаемости: - сульфатная агрессивность - углекислотная агрессивность - к арматуре ж/б конструкций при периодическом смачивании - к металлическим констр. при свободном доступе кислорода; неагрес. cлабая неагрес. средняя; неагрес. неагрес. неагрес. средняя. |  |
|  | Взам. Инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ТЧ | Лист |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 3 Показатели физических свойств песка (ИГЭ 3) Характеристика грунта; Единицы измерений; Количество определений; Интервал значений; Среднее значение. Природная влажность; д.ед; 6; 0,048; -; 0,161; 0,103. Плотность; г/см3; 4; 1,84; -; 1,96; 1,91. Плотность сухого грунта; г/см3; 4; 1,64; -; 1,79; 1,70. Плотность частиц грунта; г/см3; 4; 2,65; -; 2,66; 2,65. Пористость; %; 4; 32,27; -; 38,24; 35,91. Коэффициент пористости; д.ед; 4; 0,476; -; 0,696; 0,563. Коэффициент водонасыщения; д.ед; 4; 0,359; -; 0,689; 0,519. Угол естеств. откоса; возд.-сух.; град.; 5; 34; -; 36; 35. под водой; град.; 5; 29; -; 30; 29. Грансостав по фракциям, мм:. 10,0-2,0; %; 6; 0,02; -; 1,44. 2,0-0,5; %; 6; 0,08; -; 6,36. 0,5-0,25; %; 6; 1,60; -; 34,88. 0,25-0,1; %; 6; 42,64; -; 76,84. <0,1; %; 6; 7,44; -; 21,48. Таблица 4 Показатели физических свойств суглинка (ИГЭ 5) Характеристика грунта; Единицы измерений; Количество определений; Интервал значений; Среднее значение. Природная влажность; д.ед; 7; 0,210; -; 0,246; 0,222. Влажность на границе текучести; д.ед; 7; 0,205; -; 0,348; 0,260. Влажность на границе раскатыван.; д.ед; 7; 0,134; -; 0,182; 0,158. Число пластичности; 7; 0,071; -; 0,162; 0,720. Показатель текучести (консист.) тугопластичная мягкопластичная текучепластичная текучая; 2 2 2 1; 0,290 0,626 0,824 >1,0; ; ; ;; 0,421 0,730 0,974. Плотность; г/см3; 4; 1,88; -; 1,93; 1,90. Плотность сухого грунта; г/см3; 4; 1,51; -; 1,59; 1,55. Плотность частиц грунта; г/см3; 4; 2,69; -; 2,71; 2,70. Пористость; %; 4; 40,97; -; 44,32; 42,52. Коэффициент пористости; 4; 0,694; -; 0,796; 0,740. Коэффициент водонасыщения; д.ед; 4; 0,782; -; 0,843; 0,821. Грансостав по фракциям, мм:. 2,0-0,5; %; 7; 0,12; -; 0,61. 0,5-0,25; %; 7; 0,29; -; 11,46. 0,25-0,1; %; 7; 16,97; -; 68,31. 0,1-0,05; %; 7; 8,38; -; 20,17. 0,05-0,005; %; 7; 8,47; -; 41,19. <0,005; %; 7; 8,35; -; 27,08. |  |
|  | Взам. Инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.6. В Ы В О Д Ы 1.6.1. В административном отношении территория изысканий находится в микрорайоне Крым Кировского района г. Перми, по улицам Воронежская, Ялтинская, Нижнекамская. В геоморфологическом отношении площадка расположена на I правобережной надпойменной террасе долины р. Кама. Трасса проектируемого газопровода проходит по улицам, застроенным преимущественно частными жилыми домами, местами капитальными высотными зданиями. Общий характер рельефа спокойный, ровный, с небольшим общим понижением в южном направлении, в сторону р. Кама. Абсолютные отметки поверхности земли изменяются в пределах 91,50-97,00 м в системе высот г. Перми. На своем протяжении проектируемая трасса газопровода пересекает и проходит вдоль большого количества сетей подземных инженерных коммуникаций. Активных физико-геологических явлений на данной территории не наблюдается. Следов деформаций капитальных зданий не замечено. 1.6.2. В геологическом строении исследуемой территории на разведанную глубину до 3,0 м принимают участие четвертичные аллювиальные отложения, представленные песками мелкими, супесями и суглинками. С поверхности повсеместно распространены насыпные грунты и почвенно-растительный слой. Коренные отложения скважинами глубиной 3,0 м не вскрыты. 1.6.3. Гидрогеологические условия исследуемой территории характеризуются наличием порово-грунтовых вод четвертичных аллювиальных отложений. При производстве инженерно-геологических изысканий (январь 2010г.) грунтовые воды были встречены рядом скважин (№№ 5; 10; 11) на глубинах 1,6-1,8 м. от поверхности земли. Установившиеся уровни зафиксированы на глубине 1,5 м. (отм. 92,60-93,80м). Водовмещающими породами являются пески и суглинки. Встреченные грунтовые воды не имеют площадного распространения, а встречены локально. Однако, так как грунтовые воды гидравлически связаны с уровнем воды в р. Кама, в периоды обильного снеготаяния и проливных дождей происходит подъем уровня грунтовых вод и распространение подземных вод по всей площади. В эти периоды года происходит образование горизонта грунтовых вод на глубине 1,0-1,5 м, что подтверждается опросом местных жителей. Химический состав грунтовых вод исследуемой территории характеризуется двумя пробами, отобранными из скважин. По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциево-магниевые. По данным химического анализа и согласно СНиП 2.03.11-85, тб. 5, 6, 7 грунтовые воды обладают слабой степенью агрессивности по содержанию агрессивной углекислоты по отношению к бетону марки W4 по водонепроницаемости, неагрессивны к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании и среднеагрессивны к металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода. 1.6.4. Согласно лабораторным данным, ГОСТ 25100-95 и «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений» к СНиП 2.02.01-83, грунты площадки обладают следующими характеристиками: ИГЭ - 1 (насыпные грунты): R0=150 кПа (1,5 кгс/см2). ИГЭ - 3 (пески мелкие): rн = 1,903 г/см3; gн = 18,67 кН/м3; R0=200 кПа (2,0 кгс/см2). ИГЭ - 4 (супеси): rн = 1,85 г/см3; gн = 18,15 кН/м3; R0=225 кПа (2,25 кгс/см2). ИГЭ - 5 (суглинки): rн = 1,90 г/см3; gн = 18,64 кН/м3; R0=150 кПа (1,50 кгс/см2). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. Инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.6.5. Согласно п.2.27 СНиП 2.02.01-83 нормативная глубина сезонного промерзания для суглинков составляет 1,80 м, для супесей и песков мелких – 2,15 м. от поверхности земли, насыпных грунтов – 2,40 м. 1.6.6. По степени морозной пучинистости, согласно п. 2.19. ГОСТ 25100-95, грунты трассы проектируемого газопровода распределяются следующим образом: - насыпные грунты ИГЭ-1 – слабопучинистые; - песок мелкий малой степени водонасыщения ИГЭ-3 – практически непучинистый; - песок мелкий средней степени водонасыщения ИГЭ-3 – слабопучинистый; - песок мелкий насыщенный водой ИГЭ-3 – среднепучинистый; - супесь пластичная ИГЭ-4– среднепучинистая; - суглинок твердый ИГЭ-5 – практически непучинистый; - суглинок полутвердый ИГЭ-5 – слабопучинистый; - суглинок тугопластичный ИГЭ-5 – среднепучинистый; - суглинок мягкопластичный ИГЭ-5 – сильнопучинистый; - суглинок текучепластичный и текучий ИГЭ-5 – чрезмернопучинистый. 1.6.7. Согласно ТЭР 81-02-01-2001 «Сборник №1. Земляные работы» грунты исследуемой территории по трудности разработки распределяются на следующие категории: - насыпные грунты – II; III; - пески мелкие – I; - супеси – I; - суглинки – I; II. 1.7. список литературы - СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. М.: Минстрой России, 1977. - СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений. М.: ГК СССР по делам строительства, 1983. - СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии. М.: ГК СССР по делам строительства, 1986. - СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ. М.: Госстрой России, 1997. - ГОСТ 5180-84. Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик. - ГОСТ 12071-2000. Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов. - ГОСТ 12536-79. Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава. - ГОСТ 20522-96. Грунты. Методы статистической обработки результатов изысканий. - ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация. - ГОСТ Р 51592-2000. Вода. Общие требования к отбору проб. - Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83). - М.: Стройиздат, 1986. - Рекомендации по обеспечению устойчивости фундаментов в условиях морозного пучения на Урале. - Свердловск: Оргтехстрой, 1974. - ТЭР 81-02-01-2001. Сборник №1. Земляные работы. 1.7.14. ГОСТ 4979-49 «Вода хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабже- ния. Методы химического анализа» (Переиздание 1997 г). Составил: инженер-геолог Сперанский М. С. Проверил: рук. группы Чуев А. А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. Инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |