Общество с ограниченной ответственностью

«ГНГ - Пермь»

Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Крым Кировского района города Перми по улицам: ул. Воронежская, ул. Ялтинская, ул. Нижнекамская.

Проектная документация

Раздел 2 «Проект полосы отвода»

833-09-ППО

Том 2

2010 Общество с ограниченной ответственностью. «ГНГ - Пермь». Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Крым Кировского района города Перми по улицам: ул. Воронежская, ул. Ялтинская, ул. Нижнекамская.. Проектная документация. Раздел 2 «Проект полосы отвода». 833-09-ППО. Том 2. Главный инженер; Н.Н. Курилова. Главный инженер проекта; Н.Н. Курилова. 2010.. Взам. инв. №. Подпись и дата. Инв. № подл..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-С |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Шпигель |  |  | 04.10. |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 04.10. |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 04.10. |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ тома; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 833-09-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 833-09-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 833-09-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям. 1.3; 833-09-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 833-09-ППО; Проект полосы отвода. 2.1; 833-09-ЭХЗ; Электрохимическая защита. 3; 833-09-ТКР; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 833-09-ПОС; Проект организации строительства. 5; 833-09-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 6; 833-09-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 7; 833-09-СМ; Смета на строительство. 8; 833-09-ГОЧС; Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-СП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Шпигель |  |  | 04.10. |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 04.10. |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДОКУМЕНТАЦИИ | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 04.10. |  |  |  |  |  |  |
| 3. СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ раздела; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 833-09-ППО-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 833-09-ППО-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 833-09-ППО-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям. 1.3; 833-09-ППО-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 833-09-ППО-ГСН; Проект полосы отвода. 3; 833-09-ППО-ГСН; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 833-09-ППО-ПОС; Проект организации строительства. 5; 833-09-ППО-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 6; 833-09-ППО-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 7; 833-09-ППО-СМ; Смета на строительство. 8; 833-09-ППО-ИТМГОЧС; Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.. Взам. инв. №. Подпись и дата. 833-09-ППО. Изм; Кол.уч; Лист; №док; Подпись; Дата. Инв. № подл.; Стадия; Лист; Листов. П; -; 1. ГИП; Курилова; 04.10.; СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ; ООО. Н. контр.; Курилова; 04.10.; ДОКУМЕНТАЦИИ; «ГНГ-Пермь». | 4 |  |
|  |  |  | ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ППО.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Шпигель |  |  | 04.10. |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 04.10. | # ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ | П | 1 | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 04.10. |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА Строительство газопроводов предусмотрено в микрорайоне Крым Кировского района г. Перми по улицам: ул. Нижнекамская, ул. Херсонская. Назначение объекта - газификация жилых домов частного сектора (индивидуальной застройки) и церкви, расположенной по ул. Нижнекамская. Проектная документация на объект строительства разработана на основании: -постановления администрации города Перми от 05.12.2008 г. №1173 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2008 - 2011 годы» (с изменениями и дополнениями); -решения Пермской городской Думы от 23.12.2008 г. №400 «О бюджете города Перми на 2009 г. и на плановый период 2010 и 2011 годов»; -муниципального контракта №16 от 21 августа 2009 г., заключенного с Управлением развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми; -технического задания (приложение 1) к муниципальному контракту №16 от 21 августа 2009 г., утвержденного начальником Управления развития коммунальной инфраструктуры администрации г. Перми А.И. Скрипкиным; -технических условий подключения к газораспределительным сетям №05/00001-1 от 08.06.2009 г., выданных Пермским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис»; -технических условий присоединения к газораспределительным сетям № 09/554 от 30.12.2009 г., выданных Пермским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис» и других исходных данных, приложенных в раздел 1 «Пояснительная записка». Проектная документация выполнена в соответствии: - СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; - ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»; - СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; - СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из стальных труб»; - СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов». Газоснабжение жилых домов предусмотрено природным газом с теплотворной способностью 7950 ккал/нм³ и удельным весом 0.67 кг/нм³. Газ будет использоваться на нужды котельной церкви, на отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление частных жилых домов. Диаметры проектируемых газопроводов приняты согласно разработанной схеме газораспределения (смотри раздел 1, подраздел 1 «Схема газораспределения»). Проектная документация разработана на топооснове, выполненной группой топографов ООО «ГНГ-Пермь» в 2010 г. (см. отчет по инженерно-топографическим изысканиям, раздел 1, подраздел 2). Инженерно-геологические изыскания по трассе газопровода выполнены группой геологов ООО «ГНГ-Пермь» в 2010 г. (см. отчет по инженерно-геологическим изысканиям, раздел 1, подраздел3). В административном отношении рассматриваемые участки расположены в микрорайоне Крым Кировском районе г. Перми, представляют собой участки малоэтажной застройки. Проезд до объекта осуществляется в любое время года автомобильным транспортом по автодорогам местного значения: ул. Генерала Панфилова. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ППО.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Высотные отметки изменяются в пределах 89.61 – 96.68 м (система высот - г.Пермь). Район работ согласно СНиП 23-01-99* относится к IB строительному климатическому району, расположен на Урале. Климат рассматриваемой территории - континентальный, с холодной продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками. Снежный покров является одним из важнейших факторов, влияющих на формирование климата, предохраняет почву от глубокого промерзания, регулируя тепловое состояние верхних слоев почвы. В геоморфологическом отношении площадка расположена на I правобережной надпойменной террасе долины р. Кама. Трасса проектируемого газопровода проходит по улицам, застроенным преимущественно частными жилыми домами, местами капитальными высотными зданиями. Общий характер рельефа ровный, спокойный, с небольшим общим понижением в южном направлении, в сторону р. Кама. Абсолютные отметки поверхности земли по трассе газопровода изменяются в пределах 91.80 – 95.60 в системе высот г. Перми. В геологическом строении исследуемой территории на разведанную глубину до 3.0 м принимают участие четвертичные аллювиальные отложения, представленные песками мелкими, супесями и суглинками. С поверхности повсеместно распространены насыпные грунты и почвенно-растительный слой. Коренные отложения скважинами глубиной 3.0 м не вскрыты. Гидрогеологические условия исследуемой территории характеризуются наличием порово-грунтовых вод четвертичных аллювиальных отложений. При производстве инженерно-геологических изысканий (январь 2010 г.) грунтовые воды были встречены рядом скважин (№№ 5,10,11) на глубинах 1.6 - 1.8м от поверхности земли. Установившиеся уровни зафиксированы на глубине 1.5м (отм.92.60 - 93.80). Водовмещающими породами являются пески и суглинки. Встреченные грунтовые воды не имеют площадного распространения, а встречены локально. Однако, так как грунтовые воды гидравлически связаны с уровнем воды р. Кама, в периоды обильного снеготаяния и проливных дождей происходит подъем уровня грунтовых вод и распространение вод по всей площади. В эти периоды года происходит образование грунтовых вод на глубине 1.0-1.5м, что подтверждается опросом местных жителей. Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинков составляет 1.8 м, для супесей и песков мелких составляет – 2.15 м от поверхности земли, насыпных грунтов – 2.40 м. По степени морозной пучинистости грунты трассы газопровода представлены практически непучинистыми, слабопучинистыми и среднепучинистыми. Грунты исследуемой территории по трудности разработки распределяются на следующие категории: - насыпные грунты – II; III; - пески мелкие – I; - супеси – I; - суглинки – I; II. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ППО.ТЧ | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. РАСЧЕТ РАЗМЕРА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА Для размещения линейного объекта – проектируемого газопровода, необходимо предоставить земельный участок во временное пользование на период строительства. Расчет площади этого земельного участка определен с учетом стесненных условий строительства и с учетом необходимости организации площадок складирования грунта для обратной засыпки (из-за невозможности делать отвал грунта на бровке траншеи на отдельных участках трассы), площадок для размещения складов материалов, бытовых помещений. Площадь земельного участка, отводимого во временное пользование, составляет: S=6027.0+3640.0+518,0+204.0+25,0=10414.0 м2 При расчете учитывали: - 7.0 м, 6.5 м, 4.0 м, 2.5 м – ширина строительной полосы под газопровод, прокладываемого открытым способом; - 25 м2 – площадь участка для размещения административно-бытовых помещений. Расчет площадей земельных участков, предоставленных во временное пользование на период строительства – смотри в разделе 4 «Проект организации строительства». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ППО.ТЧ | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3. НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ Проектируемый газопровод предназначен для подачи природного газа с теплотворной способностью 7950 ккал/нм³ и удельным весом 0.67 кг/нм³ к жилым домам индивидуальной застройки, где он будет использоваться на нужды отопления, горячее водоснабжение и пищеприготовление. При выборе трассы под проектируемый газопровод рассматривался лишь один, как единственно возможный, вариант прокладки газопровода, исходя из требований технических условий присоединения к газораспределительным сетям. Земельный участок под строительство газопровода находится в муниципальной собственности. Номера кадастровых кварталов и вид разрешенного использования следующие: - 59:01:17 1 3179; 59:01:17 1 7002; 59:01:17 1 7003; 59:01:17 1 7005 – земли для индивидуального жилищного строительства; - 59:01:17 7004 - земли под религиозными объектами; - 59:01:17 1 7001 - земли под объектами торговли, общественного питания ( речной причал и павильон); - 59:01:17 3178, 59:01:17 1 3174, 59:01:17 1 7022, 59:01:17 1 3180 - земли под жилыми домами многоэтажной и повышенной этажности застройки. Участок под проектируемый газопровод ровный, спокойный. Сноса зданий, сооружений, переноса каких–либо существующих коммуникаций в связи со строительством газопровода не предусматривается. Согласно техническим условиям предусмотрены точки врезки: - ПКО – существующий подземный стальной газопровод низкого давления Д=159х4.5, расположенный вдоль ул. Генерала Панфилова, в районе дома № 4а; - ПКО’ – существующий подземный стальной газопровод низкого давления Д=108х4.0, расположенный вдоль жилого дома по ул.Херсонская,6. Проектной документацией предусмотрены следующие объемы работ: - подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления от точек врезки ПКО и ПК0’ по улицам: ул. Нижнекамская, ул. Херсонская. Врезку в точках врезки в существующий газопровод низкого давления выполнить с отключением газа. На существующем газопроводе в точках врезки установить контрольные трубки. В точках врезки в существующий газопровод низкого давления на ПК0+2.0 и ПК0’+1.5 установить отключающие устройства – краны в подземном исполнении с выводом штока крана под ковер. К прокладке приняты трубы полиэтиленовые ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 Д=160х14.6, 110х10.0, 63х5.8 по ГОСТ Р 50838-95* с коэффициентом запаса прочности труб не менее 2.5 и стальные электросварные прямошовные трубы Д=159х4.5, 57х3.5 по ГОСТ 10704-91. Газопровод проложить подземно на глубине: в непучинистых и слабопучинистых грунтах - не менее 1.0 м, в среднепучинистых суглинках - не менее 1.26, в среднепучинистых песках и супеси – не менее 1.51 м, выполнив основание из песка толщиной 100мм. При прокладке в песчаном грунте (мелкий песок) – основание естественное. Выполнить засыпку подземного газопровода песком на 200 мм над верхней образующей трубы при прокладке в среднепучинистых грунтах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ППО.ТЧ | 5 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Для защиты газопровода от повреждений, на участках прокладки с большим слоем насыпного грунта, выполнить присыпку на 200 мм местным грунтом (мелким песком) над верхней образующей трубы. В местах прокладки стального газопровода (после неразъемного соединения «полиэтилен-сталь») выполнить засыпку траншеи песком на всю глубину. В целях сохранения благоустройства у жилого дома № 2 по ул. Генерала Панфилова (асфальтированный подъезд к дому и автостоянка) прокладку газопровода на участке от ПК1+14.5 до ПК1+67.5 (L=53.0м) выполнить закрытым способом методом наклонно-направленного бурения (ННБ). При прокладке газопровод будет пересекать существующие инженерные коммуникации: теплотрассу: 2Т ст400в канале КЛс 150-80-8, канализацию чугунную Ф200, водопровод стальной подземный Ф100, Ф300, водопровод стальной надземный Ф50, существующий стальной газопровод низкого давления Ф108, электрический кабель 0.4 кВ, телефонную канализацию из асбоцементных труб Ф100, воздушные линии электропередач 0.4 кВ. Пересечение газопровода каналом теплосети выполнить в футляре открытым способом. Расстояние по вертикали от футляра на газопроводе до канала теплосети выдержать согласно профилю, но не менее 0.2 м. При обнаружении в процессе строительства газопровода несоответствия расположения и отметок пересекаемых инженерных коммуникаций необходимо работы по строительству согласовать с проектной организацией. Углы поворота трассы газопровода менее 90˚ выполнить упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы. Сварку полиэтиленовых труб производить муфтами с закладными электроспиралями. Для исключения повреждения полиэтиленового газопровода в случае проведения земляных работ, необходимо выполнить укладку на расстоянии 0.2 м от верха присыпанного газопровода полиэтиленовой сигнальной ленты шириной не менее 0.2 м с несмываемой надписью «ГАЗ». Для определения местонахождения газопровода вдоль присыпанного газопровода проложить медный провод сечением 2.5 – 4.0 мм2 с выходом его концов на поверхность земли под ковер. Необходимо выполнить акты освидетельствования скрытых работ согласно СНиП 12-01-2004 и приложения Л СП 42-101-2003 на следующие этапы: - геодезическая разбивка трассы; - устройство траншеи; - подготовка основания под газопровод; - проверка положения трубы газопровода в плане и по высоте; - укладка защитных футляров; - проверка качества сварных стыков стального газопровода, сварка гарантийного стыка; - изоляция стыков и защитное покрытие трубы газопровода; - готовность противокоррозионной защиты газопровода; - протаскивание газопровода в футляре; - продувка газопровода; - герметизация футляра; - испытание всего газопровода на герметичность; - обратная засыпка газопровода с уплотнением каждого слоя. Выполнить защиту стального газопровода согласно разделу 2 подраздел1 «Электрохимическая коррозия». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ППО.ТЧ | 6 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4. ОХРАННАЯ ЗОНА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ Согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей», утвержденных постановлением Правительства № 878 от 20.11.2000 г., установлена охранная зона для распределительного газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3-х метров со стороны медного провода и 2-х метров с противоположной стороны газопровода. На земельном участке, входящем в охранную зону газопровода, в целях предупреждения повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения, которыми запрещается: - строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; - реконструировать автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; -перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; -устраивать свалки, склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и др. химически активных веществ; -огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; -разводить огонь и размещать источники огня; -рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными орудиями и механизмами на глубину более 0.3 м; - открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов (ШРП), станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения, систем телеметрии; - набрасывать, приставлять и привязывать к опорами надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; - самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газопровода, при которой производиться нарушение поверхности земельного участка, обработка почвы на глубину более 0.3 м осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. При производстве работ в охранной зоне газопровода руководствоваться «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации, налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим физическим лицам, собственникам, владельцам, пользователям и другим, осуществляющим хозяйственную деятельность на земельных участках охранных зон, производить действия, нарушающие требования «Правил охраны газораспределительных сетей» (п. 14). Юридические и физические лица обязаны строго соблюдать требования настоящих правил и в случае нарушения их, а также функционирования газораспределительных сетей, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством РФ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ППО.ТЧ | 7 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ППО.ГЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Шпигель |  |  | 04.10. |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 04.10. | ## ГРАФИЧЕСКАЯ | П | - | 13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЧАСТЬ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Курилова |  |  | 04.10. |  |  |  |  |  |  |