Общество с ограниченной ответственностью «ГНГ-Пермь» «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Вышка-2 города Перми, в том числе: ул.Новгородская 1-я, ул.Новгородская 2-я, ул.Новгородская 3-я, ул.Новгородская 4-я, ул.Новгородская 5-я, ул.Новгородская 6-я, ул.Искорская, ул.Степная, ул.Целинная, ул.Пороховая» Проектная документация Том 6 «Мероприятия по охране окружающей среды» 889-10-ООС Главный инженер Н.Н.Курилова Главный инженер проекта Н.Н.Курилова 2011

Общество с ограниченной ответственностью «ГНГ-Пермь» «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Вышка-2 города Перми, в том числе: ул.Новгородская 1-я, ул.Новгородская 2-я, ул.Новгородская 3-я, ул.Новгородская 4-я, ул.Новгородская 5-я, ул.Новгородская 6-я, ул.Искорская, ул.Степная, ул.Целинная, ул.Пороховая» Проектная документация Том 6 «Мероприятия по охране окружающей среды» 889-10-ООС 2011

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-С |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №Док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разработал |  | Вотинова |  |  | 06.11 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Курилова |  |  |  |  | П | 1 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание тома | # ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Курилова |  |  |  |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  | Обозначение; Наименование; Примечание (стр.). 889-10-ООС.2; Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова; 80-132. 2. Общие положения; 80. 2.1 Характеристика района строительства; 81. 2.2 Рельеф; 84. 2.3 Растительность; 85. 2.4 Гидрогеология; 86. 2.5 Ведомость земель, занимаемых под строительство; 87. 2.6 Классификация нарушенных земель по направлениям рекультивации; 87. 2.7 Геологическое строение и материнские почвообразующие породы; 88. 2.8 Характеристика почвенного покрова; 90. 2.9 Проектные решения; 92. 2.9.1 Целевое назначение работ и затрат; 92. 2.9.2 Методика выполнения работ; 92. 2.9.3 Прогнозируемые нарушения почвенного и растительного покрова при строительстве газопровода; 92. 2.9.4 План прохождения трассы; 94. 2.9.5 Потребность строительства в земельных площадях; 95. 2.10 Рекультивация нарушенных земель; 96. 2.11 Мероприятия по охране окружающей среды в процессе строительства; 99. 2.12 Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на пересекаемом линейным объектом, временного водотока; 100. 2.13 Расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий; 101. 2.13.1 Расчет стоимости; 101. 2.13.2 Сводка затрат; 102. 2.13.3 Расчет арендной платы; 103. 2.13.4 Расчет налога на землю; 110. 2.13.5 Расчет стоимости восстановления нарушенных земель; 116. 2.14 Прайс-листы на семена и минеральные удобрения; 130-132. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-С | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 889-10-ООС3; Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов; 133-138. 3. Общие положения; 133. 3.1 Количество, характеристика и обращение с отходами при выполнении строительно-монтажных работ; 133. 3.2 Таблица 1. Перечень, характеристика и масса отходов, образующихся при строительстве линейной части газопровода; 134. 3.3 Таблица 2. Состав и физико-химические свойства отходов; 135. 3.4 Расчет норматива ТБО на период строительства; 137. 3.5 Таблица 3. Перечень предприятий, принимающих отходы на переработку; 138. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-С | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | «Мероприятия по охране атмосферного воздуха» 1.Общие сведения о проектируемом объекте Проектируемый линейный объект – газопроводы среднего и низкого давления в микрорайоне Вышка-2 в Мотовилихинском районе г.Перми. Проектируемый объект состоит из 2-х обособленных участков. Первый участок – трасса газопровода проходит вдоль улиц Сивилева, 4-я Новгородская, 5-я Новгородская и 6-я Новгородская. Второй участок – трасса газопровода проходит вдоль улиц Туркина, 3-я Новгородская, 4-я Новгородская, 5-я Новгородская и 6-я Новгородская в г.Перми Пермского края. В административном отношении рассматриваемые участки расположены в микрорайоне Вышка-2 Мотовилихинского района г.Перми и представляет собой участок с частной и частично городской застройкой. Проектируемый линейный объект – газопровод - предназначен для подачи природного газа с теплотворной способностью 7980 ккал/нм3 и удельным весом 0,67 кг/нм3 к жилым домам индивидуальной застройки, где газ будет использоваться на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Общая протяженность газопроводов составит: 2511,4 метров, из них: полиэтиленовый 2473,0 метра, стальной 38,4 метров. Проектом предусмотрены: - на участке 1: подземный стальной и полиэтиленовый газопровод среднего давления от точки врезки №1 до проектируемого шкафного газорегуляторного пункта – ШРП №1; установка шкафного газорегуляторного пункта ШРП №1; подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления от ШРП №1 по улицам: Сивилева, 4-я Новгородская, 5-я Новгородская и 6-я Новгородская; закольцовка с существующим надземным газопроводом низкого давления по ул. 3-я Новгородская. Подземные стальные и полиэтиленовые газопроводы среднего и низкого давления проложить как открытым способом так и закрытым способом – методом наклонно-направленного бурения (ННБ); - на участке 2: подземный стальной и полиэтиленовый газопровод среднего давления от точки врезки №3 до проектируемого шкафного газорегуляторного пункта – ШРП №2; установка шкафного газорегуляторного пункта ШРП №2; подземный полиэтиленовый и стальной газопровод низкого давления от ШРП №2 по улицам: Туркина, 3-я Новгородская, 4-я Новгородская, 5-я Новгородская и 6-я Новгородская; закольцовка с существующим подземным газопроводом низкого давления по ул.Мечникова. Подземные стальные и полиэтиленовые газопроводы среднего и низкого давления проложить как открытым способом так и закрытым способом – методом наклонно-направленного бурения (ННБ). Расстояние между ШРП (по прямой) составляет ~ 650 метров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889 -10-ООС1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол. уч | Лист | № Док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разработал |  | Вотинова |  |  |  |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Курилова |  |  |  | «Мероприятия по охране | П | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | атмосферного воздуха» | # ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Курилова |  |  |  |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ближайшая жилая зона от ШРП №1 расположена в северо-западном направлении на расстоянии ~ 23 метра по ул. 3-я Новгородская, 106. Ближайшая жилая зона от ШРП №2 расположена в южном направлении на расстоянии ~ 50 метров по ул. Туркина, 53. В данном разделе определены выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, образующихся при эксплуатации и строительстве газопровода. Расчеты рассеивания выполнены по программе «Эколог», версия 3,0. Расчеты рассеивания на момент эксплуатации газопровода выполнены раздельно для обоих ШРП. Анализ расчетов показал соблюдение санитарных норм атмосферного воздуха при эксплуатации и строительстве газопровода. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ООС1 | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | 1.1 Проектируемый газопровод как источник загрязнения атмосферы Проектируемый объект состоит из 2-х обособленных участков. Первый участок – трасса газопровода проходит вдоль улиц Сивилева, 4-я Новгородская, 5-я Новгородская и 6-я Новгородская. Второй участок – трасса газопровода проходит вдоль улиц Туркина, 3-я Новгородская, 4-я Новгородская, 5-я Новгородская в г.Перми Пермского края. В административном отношении рассматриваемые участки расположены в микрорайоне Вышка-2 Мотовилихинского района г.Перми и представляют собой участки с частной и частично городской застройкой. Проектируемый линейный объект – газопровод - предназначен для подачи природного газа с теплотворной способностью 7980 ккал/нм3 и удельным весом 0,67 кг/нм3 к жилым домам индивидуальной застройки, где газ будет использоваться на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Общая протяженность газопровода составит: 2511,4 метров, из них: полиэтиленовый 2473,0 метра, стальной 38,4 метров. Для снижения давления газа со среднего до низкого и поддержания его на заданном уровне предусмотрена установка двух шкафных газорегуляторных пункта типа ГСГО-МВ/25-С с основной и резервной линиями редуцирования, с газовым обогревом. Расстояние между двумя ШРП (по прямой) составляет ~ 650 метров. Расчеты рассеивания для данных источников выбросов вредных веществ в атмосферу проводились раздельно. Трасса газопровода оснащена различными видами ЗРА. В общей сложности на трассе запроектировано 34 элемента различных ЗРА, фланцевых соединений и продувочных устройств. При эксплуатации газопровода от всех источников, имеющих место на трассе газопровода, возможны выбросы в атмосферу следующих загрязняющих веществ: метан, этантиол, азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерод оксид и бенз(а)пирен. Бенз(а)пирен обладает первым классом опасности. При совместном присутствии в выбросах: диоксида азота и диоксида серы, данные компоненты обладают эффектом неполной суммации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ООС1 |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | 1.2 Обоснование полноты и достоверности исходных данных Исходные данные для определения выбросов в атмосферу при эксплуатации газопровода, при строительстве газопровода и влияние этих выбросов на окружающую среду взяты из проектной документации. Выбросы, образующиеся при эксплуатации проектируемого газопровода, определены по «Методике расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования», РД 39-142-00. Эксплуатация дорожной техники, автотранспорта и бензиновой электростанции, используемых при строительных работах, сопровождается выбросами вредных веществ в атмосферу, которые определены по программе «АТП-Эколог», версия 3,0. Процесс разработки грунта сопровождается выбросами пыли, которые определены по «Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2000 г. Выбросы при обогреве ГСГО определены по «»Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час». М.,1999 г. Методики, используемые для определения выбросов, имеют место в «Перечень методик расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, используемых в 2009 году при нормировании и определении величин выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух». Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 2009 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ООС1 |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

Таблица 3.1

# 1.3 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

| Наименование вещества | ПДКмр ПДКсс ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | #### Выброс вещества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | т/г | г/с |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0301 Азота диоксид | 0,200 0,040 | 3 | 0,001 | 0,00008 |
| 0304 Азота оксид | 0,400 0,060 | 3 | 0,0002 | 0,00001 |
| 0330 Сера диоксид | 0,500 0,050 | 3 | 0,000008 | 0,0000004 |
| 0337 Углерод оксид | 5,000 3,000 | 4 | 0,003 | 0,0002 |
| ### 0703 Бенз(а)пирен | - 1Нг/м3 | 1 | 4*10-11 | 2*10-12 |
| ### 0410 Метан | 50,0 | - | 1,295 | 0,034 |
| ### 1728 Этантиол | 5*10-5 - | 3 | 0,00003 | 8*10-7 |
| ### Всего |  |  | 1,299 |  |

Таблица 3,5

## 1.4 Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы

ГСГО-1

| ## Наименование вещества | Расчетная максимальная приземная концентрация, доли ПДК | Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрации |  | Принадлежность источника (цех, участок..) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЖЗ | № источника на карте-схеме | Вклад, доли ПДК |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0301 Азота диоксид | < 0,01 | 2 | < 0,01 | Обогрев ГСГО |
| 0304 Азота оксид | < 0,01 | 2 | < 0,01 | Обогрев ГСГО |
| 0330 Сера диоксид | < 0,01 | 2 | < 0,01 | Обогрев ГСГО |
| 0337 Углерод оксид | < 0,01 | 2 | < 0,01 | Обогрев ГСГО |
| 0703 Бенз(а)пирен | < 0,01 | 2 | < 0,01 | Обогрев ГСГО |
| 0410 Метан | < 0,01 | 1 | < 0,01 | ЗРА. ГСГО |
| 1728 Этантиол | 0,17 | 1 | 0,17 | ЗРА. ГСГО |
| 6204 (301 + 330) | < 0,01 | 2 | < 0,01 | Обогрев ГСГО |

Таблица 3,5

## 1.4.1 Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы

ГСГО-2

| ## Наименование вещества | Расчетная максимальная приземная концентрация, доли ПДК | Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрации |  | Принадлежность источника (цех, участок..) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЖЗ | № источника на карте-схеме | Вклад, доли ПДК |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0301 Азота диоксид | 0,01 | 4 | 0,01 | Обогрев ГСГО |
| 0304 Азота оксид | < 0,01 | 4 | < 0,01 | Обогрев ГСГО |
| 0330 Сера диоксид | < 0,01 | 4 | < 0,01 | Обогрев ГСГО |
| 0337 Углерод оксид | < 0,01 | 4 | < 0,01 | Обогрев ГСГО |
| 0703 Бенз(а)пирен | < 0,01 | 4 | < 0,01 | Обогрев ГСГО |
| 0410 Метан | < 0,01 | 3 | < 0,01 | ЗРА. ГСГО |
| 1728 Этантиол | 0,08 | 3 | 0,08 | ЗРА. ГСГО |
| 6204 (301 + 330) | < 0,01 | 4 | < 0,01 | Обогрев ГСГО |

|  |  |  |  |  | 1.5 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Произ- водство | Ц е х | Источники выделения загрязняющих веществ |  | Число часов рабо- ты в год | Наиме- нование ист-ка выброса вредных веществ | Число источн выб- роса | № ис- точ- ника | Высо та ист-ка выб- роса | Диам. устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника выброса |  |  | Коорд. на карте-схеме,м |  |  |  | Наименование газооч. установок и мероприят по сокращ. выбросов |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точ.ист.,центр груп.ист. или одного конца лин-го ист-ка |  | второго конца линеногого источника |  |  |  |
|  |  | наиме- нование | колич обор-я шт |  |  |  |  |  |  | ск-ть, м/с | V на 1 трубу м3/с | т-ра, С |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
|  |  | Газопроводы в микрорайоне «Вышка-2» города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГСГО-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗРА. ГСГО |  |  | 1 | 8760 | неорг | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 5 | -2,6 | 0 | 2,6 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина 2,5 |  |  |  |  |  |
| Обогрев ГСГО |  |  | 1 | 5000 | труба | 1 | 2 | 4 | 0,05 | 0,25 | 0,0005 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГСГО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗРА. ГСГО |  |  | 1 | 8760 | неорг | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 5 | -3,0 | 0 | 3,0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина 2,5 |  |  |  |  |  |
| Обогрев ГСГО |  |  | 1 | 5000 | труба | 1 | 4 | 4 | 0,05 | 0,25 | 0,0005 | 100 | -1,0 | 0 |  |  |  |  |

| В-ва по к-рым произв-ся газо очистка | Ср.экспл. степень очистки,% | Код вещества | Наименование вещества | Выбросы загрязняющих веществ |  |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| коэф-т обеспе ченности газо- очисткой, % | макс.сте- пень очист- ки, % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | г/с | мг/м3 | т/г |  |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 |  | 410 | Метан | 0,017 | - | 0,647 | 2011 |
|  |  | 1728 | Этантиол | 4*10-7 | - | 0,000015 | 2011 |
| 2 |  | 301 | Азота диоксид | 0,00004 | 80 | 0,0006 | 2011 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,000006 | 12 | 0,0001 | 2011 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0000002 | 0,4 | 0,000004 | 2011 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,00009 | 180 | 0,0017 | 2011 |
|  |  | 703 | Бенз(а)пирен | 1*10-12 | - | 2*10-11 | 2011 |
| 3 |  | 410 | Метан | 0,017 | - | 0,648 | 2011 |
|  |  | 1728 | Этантиол | 4*10-7 | - | 0,000015 | 2011 |
| 4 |  | 301 | Азота диоксид | 0,00004 | 80 | 0,0006 | 2011 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,000006 | 12 | 0,0001 | 2011 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0000002 | 0,4 | 0,000004 | 2011 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,00009 | 180 | 0,0017 | 2011 |
|  |  | 703 | Бенз(а)пирен | 1*10-12 | - | 2*10-11 | 2011 |

|  |  |  | 1.6 Определение категории опасности проектируемого объекта 0301 Азота диоксид: (0,001/0,04)1 = 0,03 0304 Азота оксид: (0,0002/0,06)1 = 0,00 0330 Сера диоксид: (0,000008/0,05)1 = 0,00 0337 Углерод оксид: (0,003/3)0,9 = 0,00 0703 Бенз(а)пирен: (4*10-11/0,000001)1,7 = 0,00 0410 Метан:(1,295 /50)1 = 0,03 1728 Этантиол:(0,00003/0,00005)1 = 0,6 Сумма КОП = 0,66. Проектируемый газопровод относится к 4 категории опасности. 1.7 Контроль за нормативами ПДВ Разработка мероприятий по контролю за нормативами выбросов, образующихся через не плотности запорно-регулирующей арматуры, нецелесообразна. Контроль за выбросами, образующимися при обогреве ГСГО-1 и ГСГО-2, осуществлять путем составления ежегодного отчета по форме 2ТП-воздух. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ООС1 |  |  |  |
|  |  |  | Им | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

1.8 Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Таблица 3.6

| Производство, цех, участок | Номер источника выброса | Проектируемое положение на 2011 г. |  |  | ПДВ |  |  | Год достижения ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г / с | т/ год |  | г / с |  | т/ год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| При эксплуатации газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (0301) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обогрев ГСГО-1 | 2 | 0,00004 |  | 0,0006 |  | 0,00004 | 0,0006 | 2011 |
| Обогрев ГСГО-2 | 4 | 0,00004 |  | 0,0006 |  | 0,00004 | 0,0006 | 2011 |
| Итого |  | 0,00008 |  | 0,001 |  | 0,00008 | 0,001 |  |
| Азота оксид (0304) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обогрев ГСГО-1 | 2 | 0,000006 |  | 0,0001 |  | 0,000006 | 0,0001 | 2011 |
| Обогрев ГСГО-2 | 4 | 0,000006 |  | 0,0001 |  | 0,000006 | 0,0001 | 2011 |
| Итого |  | 0,00001 |  | 0,0002 |  | 0,00001 | 0,0002 |  |
| Сера диоксид (0330) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обогрев ГСГО-1 | 2 | 0,0000002 | 0,000004 |  | 0,0000002 |  | 0,000004 | 2011 |
| Обогрев ГСГО-2 | 4 | 0,0000002 | 0,000004 |  | 0,0000002 |  | 0,000004 | 2011 |
| Итого |  | 0,0000004 | 0,000008 |  | 0,0000004 |  | 0,000008 |  |
| Углерод оксид (0337) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обогрев ГСГО-1 | 2 | 0,00009 | 0,0017 |  | 0,00009 |  | 0,0017 | 2011 |
| Обогрев ГСГО-2 | 4 | 0,00009 | 0,0017 |  | 0,00009 |  | 0,0017 | 2011 |
| Итого |  | 0,0002 | 0,003 |  | 0,0002 |  | 0,003 |  |
| Метан (0410) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗРА. ГСГО-1 | 1 | 0,017 | 0,647 |  | 0,017 |  | 0,647 | 2011 |
| ЗРА. ГСГО-2 | 3 | 0,017 | 0,648 |  | 0,017 |  | 0,648 | 2011 |
| Итого |  | 0,034 | 1,295 |  | 0,034 |  | 1,295 |  |
| Бенз(а)пирен (0703) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обогрев ГСГО-1 | 2 | 1*10-12 | 2*10-11 |  | 1*10-12 |  | 2*10-11 | 2011 |
| Обогрев ГСГО-2 | 4 | 1*10-12 | 2*10-11 |  | 1*10-12 |  | 2*10-11 | 2011 |
| Итого |  | 2*10-12 | 4*10-11 |  | 2*10-12 |  | 4*10-11 |  |
| Этантиол ( 1728 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗРА. ГСГО-1 | 1 | 4*10-7 | 0,000015 |  | 4*10-7 |  | 0,000015 | 2011 |
| ЗРА. ГСГО-2 | 3 | 4*10-7 | 0,000015 |  | 4*10-7 |  | 0,000015 | 2011 |
| Итого |  | 8*10-7 | 0,00003 |  | 8*10-7 |  | 0,00003 |  |
| Всего |  |  | 1,299 |  |  |  | 1,299 |  |

|  |  |  | 1.9 Анализ результатов расчетов рассеивания Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, образующихся при эксплуатации газопровода и его строительстве выполнены в соответствии с ОНД-86 «Методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» по программе УПРЗА «Эколог», версия 3,0, разработанной фирмой «Интеграл» г. Санкт-Петербург. Согласно проектной документации на проектируемых газопроводах предусмотрена установка двух шкафных газорегуляторных пунктов. Расстояние между ГСГО составляет ~ 650 метров. Расчеты рассеивания выбросов выполнены отдельно для данных сооружений. Для ГСГО-1 расчеты выполнены на площади 200*200 метров, с шагом сетки 10 метров, для зимнего времени эксплуатации, без учета фоновых загрязнений. Отсутствие фоновых загрязнений согласно письма ГУ «Пермский ЦГМС». В качестве источников выбросов, при эксплуатации ГСГО-1 показаны: 1)ЗРА, расположенные на площадке размещения ГСГО и 2) обогрев ГСГО. Анализ загрязнения атмосферы проводили, определяя максимальные загрязнения приземного слоя, а также загрязнения на границе расположения ближайшей жилой зоны. Наибольшие загрязнения атмосферы при эксплуатации ГСГО-1 будут наблюдаться при выбросах этантиола и составят на границе ближайшей жилой зоны 0,17 ПДК. Выбросы других компонентов при поступлении в атмосферу не создают загрязнений выше 0,01 ПДК. Для ГСГО-2 расчеты выполнены на площади 200*200 метров, с шагом сетки 10 метров, для зимнего времени эксплуатации, без учета фоновых загрязнений. Отсутствие фоновых загрязнений согласно письма ГУ «Пермский ЦГМС». В качестве источников выбросов, при эксплуатации ГСГО-2 показаны: 1)ЗРА, расположенные на площадке размещения ГСГО и 2) обогрев ГСГО. Анализ загрязнения атмосферы проводили, определяя максимальные загрязнения приземного слоя, а также на границе ближайшей жилой зоны. Наибольшие загрязнения атмосферы при эксплуатации ГСГО-2 будут наблюдаться при выбросах этантиола и составят в жилой зоне 0,08 ПДК. Выбросы других компонентов при поступлении в атмосферу не создают загрязнений выше 0,01 ПДК. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ООС1 -ООС |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | Выполнены расчеты рассеивания выбросов в атмосфере, образующихся в процессе производства строительных работ, для летнего времени, с учетом фоновых загрязнений по выбросам диоксида азота согласно письма ГУ «Пермский ЦГМС». При расчетах рассеивания фон учтен как «+». В качестве источников выбросов показаны: 1)работа дорожной техники и пересыпки грунта, 2)строительство участков газопровода бестраншейным способом (ННБ), 3) использование бензиновой электростанции и 4) разъезд автотранспорта. Анализ загрязнения атмосферы проводили, определяя максимальные приземные концентрации, а также загрязнения на границе жилой зоны. Размещение газопровода по отношению к существующим зданиям и сооружениям принято в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Проектируемые газопроводы среднего и низкого давлений будут расположены от жилых зданий на минимальное расстояние 4 или 2 метра. Наибольшие загрязнения атмосферы при производстве строительных работ будут наблюдаться при выбросах диоксида азота и составят максимально 0,96 ПДК, а в ближайшей жилой зоне 0,92 ПДК с учетом фона. Выбросы пыли неорганической создают максимальное загрязнение 0,62 ПДК, а в ближайшей жилой зоне 0,38 ПДК. Данное производство строительных работ предназначено для строительства газопроводов, проходящих в жилом районе и максимальные приземные концентрации выбрасываемых веществ при этом создаются в жилой зоне более удаленной от места производства за счет рассеивания. Считаем, что нормирование выбросов при производстве строительных работ необходимо проводить по максимальным концентрациям. Все компоненты, поступающие в атмосферу при производстве строительных работ, не будут нарушать санитарных норм атмосферного воздуха. 1.10 Выводы. Анализ загрязнения атмосферы выбросами при эксплуатации газопроводов и их строительстве показывает соблюдение санитарных норм. Считаем, что «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Вышка-2 города Перми» и его эксплуатация возможны. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ООС1 -ООС |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | 1.11 Литература 1. Федеральный Закон «Об охране окружающей среды», М.,2002. 2. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха», Москва,1999. 3. ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. 4. «Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования», РД 39-142-00. Краснодар,2000. 5. ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий», Ленинград, Гидрометеоиздат, 1987 г. 6. «Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2000 г. 7. «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М,1998. 8. «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом)». М, 1998 г. 9. «Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час». М., 1999. 10. «Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух». Санкт-Петербург, 2008 г. 11. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», Санкт-Петербург, 2005 г. 12. СП 42-101-2003 13. СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 14. СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ООС1 |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | 1.12 Определение выбросов в атмосферу при эксплуатации газопровода Уплотнения неподвижные Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения, применяемые для газопровода, проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и др. неподвижных соединений фланцевого типа, а также уплотнения и затворы запорно-регулирующей арматуры, и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность: Yну = ∑ ∑ qну * hi * Хну * Сi ; Запорно - регулирующая арматура (задвижки, клапаны, краны) Yну- суммарная утечка j-го компонента через неподвижные соединения в целом по установке, мг/с qну = 5,83 - величина утечки потока i-го вида через одну запорно-регулирующую единицу, мг/с ni = 24 - число неподвижных ЗРА на потоке ni = 10 - число неподвижных ЗРА на площадках размещения ГСГО хну = 0,293 – доля ЗРА на потоке, потерявших герметичность в долях единицы Сметан = 1 – массовая концентрация углеводородов в потоке, в долях единицы 0,67 кг/м3 – плотность газа 16 мг/м3 – одоризация газа Метан: 5,83 * 24 * 0,293 * 1* 3600 * 8760* 10-9 = 1,293 т/г (с трассы газопровода) 5,83 мг/с * 10 * 0,293 * 10-3 = 0,017 г/с (с площадок размещения ГСГО) Этантиол: 1,293 т/г газа составляет 1930 м3/г 1930 м3/г * 0,016 г/м3 * 10-6 = 0,00003 т/г (с трассы газопровода) 0,017 г/с составляет 0,000025 м3/с 0,000025 м3/с * 0,016 г/м3 = 4,0*10-7 г/с (с площадок размещения ГСГО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ООС1 |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | Фланцевые соединения qну = 0,20 мг/с – величина утечки потока i-го вида через одно фланцевое уплотнение hi = 10 – число фланцевых соединений на потоке Хну = 0,03 – доля уплотнений на потоке i-го вида, потерявших герметичность Метан: 0,20 мг/с * 0,03* 1* 10 * 3600 * 8760 * 10-9 = 0,002 т/г Этантиол: 0,002 т/г газа составляет 3,0 м3/г 3,0 м3/г * 0,016 г/м3 * 10-6 = 4,8*10-8 т/г Т.о. выбросы при эксплуатации газопровода составят: Метан: 1,295 т/г и 0,017 г/с (с площадок размещения ГСГО) Этантиол: 0,00003 т/г и 4,0*10-7 г/с (с площадок размещения ГСГО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ООС1 |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

Источник №2 = №4. Обогрев ГСГО.

Расчет выброса загрязняющих веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/ч.

Программа реализует ’Методику определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час’, Москва, 1999. Утверждена Госкомэкологии России 09.07.1999 г.

Программа учитывает методическое письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000 "О проведении расчетов выбросов вредных веществ в атмосферу по ’Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 тонн пара в час или менее 20 ГКал в час’"

Программа учитывает методическое письмо НИИ Атмосфера № 838/33-07 от 11.09.2001 ’Изменения к методическому письму НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000’.

Программа учитывает ’Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)’, НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2005 год.

(c) ИНТЕГРАЛ 1996-2007  ’Котельные’ (Версия 3.4).

Название объекта: Вышка-2 в г.Пермь. Газопровод.

Название источника: Обогрев ГСГО

Площадка: 0  Цех: 0  Источник: 2  Вариант: 1

Выброс источника:

| Код | Наименование выброса | Максимально-разовый выброс [г/с] | Валовой выброс [т/год] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.0000358 | 0.000646 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000058 | 0.000105 |
| 0330 | Cера диоксид | 0.0000002 | 0.000004 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0000922 | 0.001665 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен) | 0.000000000001 | 0.00000000002 |

Исходные данные.

Наименование топлива: Газ природный . Протокол №21-10 от 19 октября 2009г

Тип топлива: Газ

Характер топлива: Газ

Фактический расход топлива (B, B’).

В = 0.5[тыс.м3/год]

В’ = 0.0277[л/с]

Котел водогрейный.

Расчетные формулы:

1. Расчет выбросов оксидов азота при сжигании природного газа.

Расчетный расход топлива (Bр, Bр’).

Вр = В = 0.5[тыс.м3/год]

Вр’ = В’ = 0.0277[л/с] = 0.0000277[м3/с]

Низшая теплота сгорания топлива (Qr).

Qr = 33.29[МДж/м3]

Удельный выброс оксидов азота при сжигании газа (Kno2, Kno2’).

Котел водогрейный.

Время работы котла за год Time = 5000[ч]

Фактическая тепловая мощность котла по введенному в топку теплу (Qт, Qт’):

Qт = Bр/Time/3.6*Qr = 0.00092[МВт]

Qт’ = Bр’*Qr = 0.00092[МВт]

Kno2 = 0.0113*(Qт**0.5)+0.03 = 0.0303436[г/МДж]

Kno2’ = 0.0113*(Qт’**0.5)+0.03 = 0.0303431[г/МДж]

Коэффициент, учитывающий температуру воздуха (t).

Температура горячего воздуха tгв = 30[°С]

t = 1+0.002*(tгв-30) = 1

Коэффициент, учитывающий влияние избытка воздуха на образование оксидов азота (a).

Котел работает в соответствии с режимной картой.

a = 1

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов через горелки на образование оксидов азота (r).

Степень рециркуляции дымовых газов  r= 0[%]

r = 0.16*(r**0.5) = 0

Коэффициент, учитывающий ступенчатый ввод воздуха в топочную камеру (d).

Доля воздуха, подаваемого в промежуточную факельную зону  = 0[%]

d = 0.022* = 0

Выброс оксидов азота (Mnox, Mnox’, Mno, Mno’, Mno2, Mno2’).

kп = 0.001 (для валового)

kп =     1 (для максимально-разового)

Mnox = Bp*Qr*Kno2*k*t*a*(1-r)*(1-d)*kп = 0.5*33.29*0.0303436*1.6*1*1*(1-0)*(1-0)*0.001=0.0008081 [т/год]

Mnox’ = Bp’*Qr*Kno2’*k*t*a*(1-r)*(1-d)*kп = 0.0000277*33.29*0.0303431*1.6*1*1*(1-0)*(1-0)=0.0000448 [г/с]

Mno = 0.13 * Mnox = 0.0001051 [т/год]

Mno’ = 0.13 * Mnox’ = 0.0000058 [г/с]

Mno2 = 0.8 * Mnox = 0.0006465 [т/год]

Mno2’ = 0.8 * Mnox’ = 0.0000358 [г/с]

2. Расчет выбросов диоксида серы.

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’).

В = 0.5[тыс.м3/год]

В’ = 0.0277 [л/с] = 0.00003 [м3/c]

Содержание серы в топливе на рабочую массу (Sr серы, Sr’ серы)

Sr серы = 0.00061[%] (для валового)

Sr’ серы = 0.00061[%] (для максимально-разового)

Содержание сероводорода в топливе на рабочую массу (Sr)

Sr = 0.94*H2S=0[%]

Содержание сероводорода на рабочую массу топлива, H2S=0[%]

Доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле (so2’):

Тип топлива : Газ

so2’ = 0

Доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твёрдых частиц (so2’’): 0

Плотность топлива (Рг): 0.678

Выброс диоксида серы (Mso2, Mso2’).

Mso2 = 0.02*B*(Sr серы + Sr)*(1-so2’)*(1-so2’’)*Рг = 0.0000041 [т/год]

Mso2’ = 0.02*B’*(Sr серы + Sr)*(1-so2’)*(1-so2’’)*1000*Рг = 0.0000002 [г/с]

3. Расчет выбросов оксида углерода.

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’).

В = 0.5[тыс.м3/год]

В’ = 0.0277 [л/с] = 0.00003 [м3/c]

Выход оксида углерода при сжигании топлива (Cco).

Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива (q3) :0.2 [%]

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода (R):

Газ. R=0.5

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 33.29 [МДж/кг (МДж/нм3)]

Cco = q3*R*Qr = 3.329 [г/кг (г/нм3) или кг/т (кг/тыс.нм3)]

Потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива (q4) :0 [%]

Выброс оксида углерода (Mco, Mco’).

Mco = 0.001*B*Cco*(1-q4/100) = 0.0016645 [т/год]

Mco’ = B’*Cco*(1-q4/100) = 0.0000922 [г/с]

4. Расчётное определение выбросов бенз(а)пирена водогрейными котлами.

Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kд).

Kд = 2.6-3.2*(Dотн-0.5) = 1

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kр).

Степень рециркуляции в дутьевой воздух или кольцевой канал вокруг горелок: 0[%]

Kр = 4.15*0+1 = 1

Коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kст).

Доля воздуха, подаваемая помимо горелок (над ними) Kст’: 0

Kст = Kст’/0.14+1 = 1

Теплонапряжение топочного объема (Qv).

Расчётный расход топлива на номинальной нагрузке (Вр):

Вр = Вн*(1-q4/100) = 0.00003[кг/с (м3/c)];

Фактический расход топлива на номинальной нагрузке (Вн): 0.00003[кг/с (м3/с)];

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 33290[кДж/кг (кДж/м3)];

Объем топочной камеры (Vт): 0.01[м3];

Qv = Bp*Qr/Vт = 0.00003*33290/0.01 = 99.87[кВт/м3].

Концентрация бенз(а)пирена (Cбп’).

Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки (T’’): 1.05;

Cбп’ = 0.000001*(((0.11*Qv-7)/Exp(3.5*(T’’-1))*Kд*Кр*Kст = 0.0000033 [мг/м3]

Концентрация бенз(а)пирена, приведенная к избытку воздуха О=1.4 (Cбп).

Cбп = Cбп’*T’’/О = 0.0000025 [мг/м3]

Расчет объёма сухих дымовых газов при нормальных условиях (o=1.4), образующихся при полном сгорании 1кг (1нм3) топлива . (Vсг)

Расчет производится по составу топлива. Топливо газообразное.

Состав топлива:

CO = 0.059[%]

CO2 = 0[%]

H2 = 0[%]

H2S = 0[%]

CH4 = 98.73[%]

C2H6 = 0.33[%]

C3H8 = 0.079[%]

C4H10 = 0.0237[%]

C5H12 = 0.0017[%]

O2 = 0.0077[%]

N2 = 0.76[%]

Влагосодержание газообразного топлива, отнесенное к 1 м3 сухого газа d = 0 [г/м3]

Vo = 0.0476*(0.5*CO+0.5*H2+1.5*H2S+Сумма((m+n/4)*CmHn)-O2) = 9.4818938 [м3/м3])

Vв = 0.01*(H2+H2S+0.5*Сумма(n*CmHn)+0.124*d)+0.0161*Vo = 2.1416055 [м3/м3]

Vг = 0.01*(CO2+CO+H2S+Сумма(m*CmHn))+0.79*Vo+N2/100+Vв = 10.6377946 [м3/м3]

Vсг = Vг+(o-1)*Vo-Vв = 12.2889466 [м3/м3]

Выброс бенз(а)пирена (Mбп, Mбп’).

Mбп = Cбп * Vcг * Bp * kп

Расчетный расход топлива (Bp, Bр’)

Вр = В*(1-q4/100) = 0.5[т/год] (тыс.м3/год)

Вр’ = В’*(1-q4/100)*0.0036 = 0.0001[т/ч] (тыс.м3/ч)

Cбп = 0.0000025 [мг/м3]

kп = 0.000001 (для валового)

kп = 0.000278 (для максимально-разового)

Mбп = 0.0000025*12.289*0.5*0.000001 = 0.00000000002 [т/год]

Mбп’ = 0.0000025*12.289*0.0000997*0.000278 = 0 [г/с]

УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00

Copyright © 1990-2007 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

Серийный номер 01-01-1041

Предприятие номер 3902;  Микрорайон  "Вышка-2".  ГСГО-1.

Город Пермь

Район  Мотовилихинский

Адрес предприятия: , Микрорайон  "Вышка-2"  города Перми

Разработчик ГГО им А.И.Воейкова

Вариант исходных данных: 1,  Исходные данные. ГСГО-1.

Вариант расчета:  Расчет. ГСГО-1.

Расчет проведен на зиму

Расчетный модуль: "ОНД-86 стандартный"

Расчетные константы: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 кв.км.

Метеорологические параметры

| Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца | 24,4° C |
| --- | --- |
| Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца | -16,5° C |
| Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы A | 160 |
| Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость превышения в пределах 5%) | 6 м/с |

Параметры источников выбросов

| Учет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Типы источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "%" - источник учитывается с исключением из фона; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 - точечный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "+" - источник учитывается без исключения из фона; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 - линейный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 - неорганизованный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При отстутствии отметок источник не учитывается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 - автомагистраль. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет при расч. | № пл. | № цеха | № ист. | Наименование источника |  | Вар. | Тип | Высота ист. (м) |  | Диаметр устья (м) |  | Объем ГВС (куб.м/с) |  |  | Скорость ГВС (м/с) |  | Темп. ГВС (°C) |  | Коэф. рел. |  | Коорд. X1-ос. (м) |  |  | Коорд. Y1-ос. (м) |  | Коорд. X2-ос. (м) |  |  | Коорд. Y2-ос. (м) | Ширина источ. (м) |  |
| % | 0 | 0 | 1 | ЗРА. ГСГО-1. |  | 1 | 3 | 2,0 |  | 0,00 |  | 0 |  |  | 0,00000 |  | 0 |  | 1,0 |  | -2,6 |  |  | 0,0 |  | 2,6 |  |  | 0,0 | 2,50 |  |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  | Выброс, (г/с) |  |  |  | Выброс, (т/г) |  |  |  | F | Лето: |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | Зима: | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |  |  |  |
| 0410 |  | Метан |  |  | 0,0170000 |  |  |  | 0,6470000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,010 |  | 11,4 |  | 0,5 |  |  | 0,010 |  | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 1728 |  | Этантиол (Этилмеркаптан) |  |  | 0,0000004 |  |  |  | 0,0000150 |  |  |  | 1 |  |  | 0,229 |  | 11,4 |  | 0,5 |  |  | 0,229 |  | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| % | 0 | 0 | 2 | Обогрев ГСГО |  | 1 | 1 | 4,0 |  | 0,05 |  | 0,0005 |  |  | 0,25465 |  | 100 |  | 1,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,00 |  |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  | Выброс, (г/с) |  |  |  | Выброс, (т/г) |  |  |  | F | Лето: |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | Зима: | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |  |  |  |
| 0301 |  | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  | 0,0000400 |  |  |  | 0,0006000 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 |  | 10 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  | 0,0000060 |  |  |  | 0,0001000 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 10 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  | 0,0000002 |  |  |  | 0,0000040 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 10 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0337 |  | Углерод оксид |  |  | 0,0000900 |  |  |  | 0,0017000 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 10 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) |  |  | 1,000000e-12 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 10 |  | 0,5 |  |  |  |  |

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

| Код | Наименование вещества | Предельно Допустимая Концентрация |  |  | Поправ. коэф. к ПДК/ОБУВ | Фоновая концентр. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Спр. значение | Исп. в расч. |  | Учет | Интерп. |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | ПДК м/р | 0,2 | 0,2 | 1 | Нет | Нет |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р | 0,4 | 0,4 | 1 | Нет | Нет |
| 0330 | Сера диоксид | ПДК м/р | 0,5 | 0,5 | 1 | Нет | Нет |
| 0337 | Углерод оксид | ПДК м/р | 5 | 5 | 1 | Нет | Нет |
| 0410 | Метан | ОБУВ | 50 | 50 | 1 | Нет | Нет |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | ПДК с/с * 10 | 0,000001 | 0,00001 | 1 | Нет | Нет |
| 1728 | Этантиол (Этилмеркаптан) | ПДК м/р | 0,00005 | 0,00005 | 1 | Нет | Нет |
| 6204 | Группа суммации (2) 301, 330 | Группа | - | - | 1 | Нет | Нет |

Перебор метеопараметров при расчете

Набор-автомат

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

| Начало сектора | Конец сектора | Шаг перебора ветра |
| --- | --- | --- |
| 0 | 360 | 1 |

Расчетные области

Расчетные площадки

| № | Тип | Полное описание площадки |  |  |  | Ширина, (м) | Шаг, (м) |  | Высота, (м) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Координаты середины 1-й стороны (м) |  | Координаты середины 2-й стороны (м) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |  |
| 1 | Заданная | -100 | 0 | 100 | 0 | 200 | 10 | 10 | 2 |  |

Расчетные точки

| № | Координаты точки (м) |  | Высота (м) | Тип точки | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | -15,00 | 17,00 | 2 | на границе жилой зоны | Ул. 3-я Новгородская, 106 |
| 2 | -39,00 | -23,00 | 2 | на границе жилой зоны | Ул. 3-я Новгородская, 110 |

Вещества, расчет для которых не целесообразен

Критерий целесообразности расчета E3=0,01

| Код | Наименование | Сумма Cm/ПДК |
| --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,0052695 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0003952 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,0000105 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,0004743 |
| 0410 | Метан | 0,0097149 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,0000026 |
| 6204 | Группа суммации (2) 301, 330 | 0,0033000 |

Максимальные концентрации по веществам

(расчетные площадки)

Вещество: 1728  Этантиол (Этилмеркаптан)

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра | Скор.ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -10 | 0 | 0,22 | 90 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 0 | 0,22 | 270 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |
| -10 | 10 | 0,21 | 135 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |

Результаты расчета по веществам

(расчетные точки)

Типы точек:

0 - расчетная точка пользователя

1 - точка на границе охранной зоны

2 - точка на границе производственной зоны

3 - точка на границе СЗЗ

4 - на границе жилой зоны

5 - на границе застройки

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вещество: 1728   Этантиол (Этилмеркаптан)

| 1 | -15 | 17 | 2 | 0,17 | 139 | 0,68 | 0,000 | 0,000 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | -39 | -23 | 2 | 0,09 | 59 | 0,68 | 0,000 | 0,000 | 4 |

УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00

Copyright © 1990-2007 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

Серийный номер 01-01-1041

Предприятие номер 3903;  Микрорайон "Вышка-2".  ГСГО-2.

Город Пермь

Район  Мотовилихинский

Адрес предприятия: , Микрорайон "Вышка-2" города Перми.

Разработчик Фирма "ИНТЕГРАЛ"

Вариант исходных данных: 1,  Исходные данные. ГСГО-2.

Вариант расчета:  Расчет. ГСГО-2.

Расчет проведен на зиму

Расчетный модуль: "ОНД-86 стандартный"

Расчетные константы: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 кв.км.

Метеорологические параметры

| Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца | 24,4° C |
| --- | --- |
| Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца | -16,5° C |
| Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы A | 160 |
| Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость превышения в пределах 5%) | 6 м/с |

Параметры источников выбросов

| Учет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Типы источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "%" - источник учитывается с исключением из фона; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 - точечный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "+" - источник учитывается без исключения из фона; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 - линейный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 - неорганизованный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При отстутствии отметок источник не учитывается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 - автомагистраль. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет при расч. | № пл. | № цеха | № ист. | Наименование источника |  | Вар. | Тип | Высота ист. (м) |  | Диаметр устья (м) |  | Объем ГВС (куб.м/с) |  |  | Скорость ГВС (м/с) |  | Темп. ГВС (°C) |  | Коэф. рел. |  | Коорд. X1-ос. (м) |  |  | Коорд. Y1-ос. (м) |  | Коорд. X2-ос. (м) |  |  | Коорд. Y2-ос. (м) | Ширина источ. (м) |  |
| % | 0 | 0 | 1 | ЗРА. ГСГО-2. |  | 1 | 3 | 2,0 |  | 0,00 |  | 0 |  |  | 0,00000 |  | 0 |  | 1,0 |  | -3,0 |  |  | 0,0 |  | 3,0 |  |  | 0,0 | 2,50 |  |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  | Выброс, (г/с) |  |  |  | Выброс, (т/г) |  |  |  | F | Лето: |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | Зима: | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |  |  |  |
| 0410 |  | Метан |  |  | 0,0170000 |  |  |  | 0,6480000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,010 |  | 11,4 |  | 0,5 |  |  | 0,010 |  | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 1728 |  | Этантиол (Этилмеркаптан) |  |  | 0,0000004 |  |  |  | 0,0000150 |  |  |  | 1 |  |  | 0,229 |  | 11,4 |  | 0,5 |  |  | 0,229 |  | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| % | 0 | 0 | 2 | Обогрев ГСГО |  | 1 | 1 | 4,0 |  | 0,05 |  | 0,0005 |  |  | 0,25465 |  | 100 |  | 1,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,00 |  |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  | Выброс, (г/с) |  |  |  | Выброс, (т/г) |  |  |  | F | Лето: |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | Зима: | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |  |  |  |
| 0301 |  | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  | 0,0000400 |  |  |  | 0,0006000 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 |  | 10 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  | 0,0000060 |  |  |  | 0,0001000 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 10 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  | 0,0000002 |  |  |  | 0,0000040 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 10 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0337 |  | Углерод оксид |  |  | 0,0000900 |  |  |  | 0,0017000 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 10 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) |  |  | 1,000000e-12 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 10 |  | 0,5 |  |  |  |  |

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

| Код | Наименование вещества | Предельно Допустимая Концентрация |  |  | Поправ. коэф. к ПДК/ОБУВ | Фоновая концентр. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Спр. значение | Исп. в расч. |  | Учет | Интерп. |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | ПДК м/р | 0,2 | 0,2 | 1 | Нет | Нет |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р | 0,4 | 0,4 | 1 | Нет | Нет |
| 0330 | Сера диоксид | ПДК м/р | 0,5 | 0,5 | 1 | Нет | Нет |
| 0337 | Углерод оксид | ПДК м/р | 5 | 5 | 1 | Нет | Нет |
| 0410 | Метан | ОБУВ | 50 | 50 | 1 | Нет | Нет |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | ПДК с/с * 10 | 0,000001 | 0,00001 | 1 | Нет | Нет |
| 1728 | Этантиол (Этилмеркаптан) | ПДК м/р | 0,00005 | 0,00005 | 1 | Нет | Нет |
| 6204 | Группа суммации (2) 301, 330 | Группа | - | - | 1 | Нет | Нет |

Перебор метеопараметров при расчете

Набор-автомат

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

| Начало сектора | Конец сектора | Шаг перебора ветра |
| --- | --- | --- |
| 0 | 360 | 1 |

Расчетные области

Расчетные площадки

| № | Тип | Полное описание площадки |  |  |  | Ширина, (м) | Шаг, (м) |  | Высота, (м) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Координаты середины 1-й стороны (м) |  | Координаты середины 2-й стороны (м) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |  |
| 1 | Заданная | -100 | 0 | 100 | 0 | 200 | 10 | 10 | 2 |  |

Расчетные точки

| № | Координаты точки (м) |  | Высота (м) | Тип точки | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 0,00 | -50,00 | 2 | на границе жилой зоны | Ул.Туркина, 53 |

Вещества, расчет для которых не целесообразен

Критерий целесообразности расчета E3=0,01

| Код | Наименование | Сумма Cm/ПДК |
| --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,0052695 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0003952 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,0000105 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,0004743 |
| 0410 | Метан | 0,0097149 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,0000026 |
| 6204 | Группа суммации (2) 301, 330 | 0,0033000 |

Максимальные концентрации по веществам

(расчетные площадки)

Вещество: 1728  Этантиол (Этилмеркаптан)

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра | Скор.ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0 | 0,22 | 270 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |
| -10 | 0 | 0,22 | 90 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |
| -10 | 10 | 0,21 | 136 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |

Результаты расчета по веществам

(расчетные точки)

Типы точек:

0 - расчетная точка пользователя

1 - точка на границе охранной зоны

2 - точка на границе производственной зоны

3 - точка на границе СЗЗ

4 - на границе жилой зоны

5 - на границе застройки

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вещество: 1728   Этантиол (Этилмеркаптан)

| 1 | 0 | -50 | 2 | 0,08 | 0 | 0,68 | 0,000 | 0,000 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.14 Определение выбросов в атмосферу

при строительстве газопровода

|  |  |  | Строительные работы как источники загрязнения атмосферы Проектной документацией предусматривается строительство двух независимых участков газопроводов в микрорайоне Вышка-2 города Перми. Общая продолжительность строительства составляет 4,0 месяца. Общая протяженность газопроводов составит: 2511,4 метров, из них: полиэтиленовый 2473,0 метра, стальной 38,4 метров. Предварительную планировку, срезку грунта, обратную засыпку и рекультивацию выполнить бульдозером. Обратную засыпку производить с послойным уплотнением грунта. На подготовительном этапе выполнить предварительную срезку плодородного слоя почвы. Снятый плодородный слой почвы сворачивается в бурты так, чтобы после окончания работ можно было уложить его в исходное положение. Недостающий грунт необходимо подвезти. Разработку грунта в траншеях выполнять экскаватором. Разработанный грунт складируют рядом с выемками. Вытесненный грунт необходимо транспортировать. После уплотнения грунта выполняют техническую рекультивацию, которая заключается в возвращении плодородного слоя на нарушенную площадь. Строительство участков газопровода бестраншейным способом выполняется методом наклонно-направленного бурения установкой «Robbins HDD 4510 TMSC». Монтаж ШРП и молниеотвода выполнить краном КС. Для подключения сетей временной электроэнергии использовать бензиновую электростанцию. Производство земляных работ и ННБ сопровождается выбросами пыли в атмосферу. Работа дорожной техники на строительной площадке газопровода, разъезд автотранспорта и эксплуатация бензиновой электростанции сопровождается выбросами вредных веществ в атмосферу, а именно: оксидами азота, сажей, диоксидом серы, углерод оксидом, углеводородами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ООС1 |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы

Таблица 3.5

Строительные работы

| ## Наименование вещества | Расчетная максимальная приземная концентрация, доли ПДК | Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрации |  | Принадлежность источника (цех, участок..) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАХ / ЖЗ | № источника на карте-схеме | Вклад, доли ПДК |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0301 Азота диоксид | 0,96 / 0,92 | 1,2,3,4 | 0,11 | ДТ, ННБ, э/станция, автотранспорт |
| 0304 Азота оксид | < 0,10 | 1,2,3,4 | < 0,10 | ДТ, ННБ, э/станция, автотранспорт |
| 0328 Углерод (Сажа) | 0,09 / 0,06 | 1,2 | 0,09 | ДТ, ННБ |
| 0330 Сера диоксид | < 0,10 | 1,2,3,4 | < 0,10 | ДТ, ННБ, э/станция, автотранспорт |
| 0337 Углерод оксид | < 0,10 | 1,2,3,4 | < 0,10 | ДТ, ННБ, э/станция, автотранспорт |
| 2704 Бензин (нефтяной) | < 0,10 | 1,2,3,4 | < 0,10 | ДТ, ННБ, э/станция, автотранспорт |
| 2732 Керосин | < 0,10 | 1,2 | < 0,10 | ДТ, ННБ |
| 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,62 / 0,38 | 1,2 | 0,62 | Пересыпки грунта |
| 6204 (301+330) | 0,21 / 0,14 | 1,2,3,4 | 0,21 | ДТ, ННБ, э/станция, автотранспорт |

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Таблица 3.6

| Производство, цех, участок | Номер источника выброса | Проектируемое положение на 2011 г. |  | ПДВ |  | Год достижения ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г / с | т/ год | г / с | т/ год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Азота диоксид (0301) |  |  |  |  |  |  |
| ДТ, ННБ, э/станция, автотранспорт | 1,2,3,4 | 0,040 | 0,090 | 0,040 | 0,090 | 2011 |
| Азота оксид (0304) |  |  |  |  |  |  |
| ДТ, ННБ, э/станция, автотранспорт | 1,2,3,4 | 0,006 | 0,014 | 0,006 | 0,014 | 2011 |
| Углерод черный (0328) |  |  |  |  |  |  |
| ДТ, ННБ | 1,2 | 0,008 | 0,014 | 0,008 | 0,014 | 2011 |
| Сера диоксид (0330) |  |  |  |  |  |  |
| ДТ, ННБ, э/станция, автотранспорт | 1,2,3,4 | 0,004 | 0,010 | 0,004 | 0,010 | 2011 |
| Углерод оксид (0337) |  |  |  |  |  |  |
| ДТ, ННБ, э/станция, автотранспорт | 1,2,3,4 | 0,071 | 0,092 | 0,071 | 0,092 | 2011 |
| Бензин нефтяной (2704) |  |  |  |  |  |  |
| ДТ, ННБ, э/станция, автотранспорт | 1,2,3,4 | 0,012 | 0,004 | 0,012 | 0,004 | 2011 |
| Керосин (2732) |  |  |  |  |  |  |
| ДТ, ННБ | 1,2 | 0,004 | 0,084 | 0,004 | 0,084 | 2011 |
| Пыль неорганическая (2908) |  |  |  |  |  |  |
| Пересыпки грунта | 1,2 | 0,034 | 0,087 | 0,034 | 0,087 | 2011 |
| Всего |  |  | 0,395 |  | 0,395 |  |

|  |  |  | Источник №1 - Процесс – разработка грунта в траншеях экскаватором Объем переработанного грунта – 7149 тонн Производительность экскаватора – 20 т/час Объем пылевыделений определяется по уравнению: Q=К1* К2* К3* К4* К5* К7*К8* В* G* 106 / 3600, г/с К1 = 0,05 – весовая доля пылевой фракции в материале; К2 = 0,02 – доля пыли, переходящая в аэрозоль (по данным инженерно-геологических изысканий площадка имеет состав грунта, состоящий в основном из суглинка); К3 = 1,4 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия; К4 = 1 – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних условий, условия пылеобразования; К5 = 0,01 – коэффициент, учитывающий влажность материала (свыше 10%); К7 = 0,6 – коэффициент, учитывающий крупность материала; К8 = поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера, при использовании иных типов перегрузочных устройств К8 = 1; В = 0,7 – коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (2 метра); G – суммарное количество перерабатываемого материала в час, т/час; Q = 0,05 * 0,02 * 1,4 * 1 * 0,01 * 0,6 * 0,7 * 7149 = 0,042 т/сезон 0,05 * 0,02 * 1,4 * 1 * 0,01 * 0,6* 0,7 * 20 * 106 / 3600 = 0,033 г/с 2. Обратная засыпка грунта бульдозером и рекультивация Объем грунта – 13188 тонн Производительность бульдозера – 18 т/ч В = 0,4 – коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (0,5 метра) Q = 0,05 * 0,02 * 1,4 * 1,0 * 0,01 * 0,6 * 0,4 * 13188 = 0,044 т/сезон 0,05 * 0,02* 1,4 * 1,0 * 0,01 * 0,6 * 0,4 * 18 * 106 / 3600 = 0,017 г/с Выбросы пыли при производстве земляных работах составят: 2908 Пыль неорганическая: 0,086 т/ сезон и 0,033 г/с (экскаваторные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ООС1 |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | Источник №2 Определение выбросов в атмосферу при прокладке газопровода методом наклонно-направленного бурения Оборудование – установка наклонно-направленного бурения «Robbins HDD 4510 THSC» Время работы – 200 маш/часов Диаметр скважины – 0,2 м Длина траншеи – 172 метра Масса пыли, выделяющейся при бурении скважин: Mб = 0,785 * d2 * νб * ρ * T * K1 * K2 * (1-ή), т/год D - диаметр буримых скважин νб = 0,8 м/ч – скорость бурения ρ = 2,6 г/см3 – плотность материала T – годовое количество рабочих часов, ч/год ή – эффективность средств пылеулавливания (95%) Mб = 0,785*0,22*0,8*2,6*200*0,05*0,03*(1-0,95) = 0,001 т/г Mб = 0,785*0,22*0,8*2,6*0,05*0,03*(1-0,95)*103/3,6 = 0,001 г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ООС1 |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

Валовые и максимальные выбросы предприятия №316,

Микрорайон "Вышка-2".,

Пермь, 2011 г.

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.13 от 01.09.2008

Copyright© 1995-2008 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа основана на следующих методических документах:

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г.

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам.

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2005 г.

Регистрационный номер: 01-01-1041

Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..."

Код топлива может принимать следующие значения

1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца;

2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по  содержанию свинца;

3 - Дизельное топливо;

4 - Сжатый газ;

5 - Неэтилированный бензин;

6 - Сжиженный нефтяной газ.

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл

1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС:

1 - до 1.2 л

2 - свыше 1.2 до 1.8 л

3 - свыше 1.8 до 3.5 л

4 - свыше 3.5 л

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность:

1 - до 2 т

2 - свыше 2 до 5 т

3 - свыше 5 до 8 т

4 - свыше 8 до 16 т

5 - свыше 16 т

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса:

1 - Особо малый (до 5.5 м)

2 - Малый (6.0-7.5 м)

3 - Средний (8.0-10.0 м)

4 - Большой (10.5-12.0 м)

5 - Особо большой (16.5-24.0 м)

Характеристики периодов года

| Период года | Месяцы | Всего дней |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; | 66 |
| Переходный | Апрель; Октябрь; | 21 |
| Холодный | Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь; | 0 |
| Всего за год | Январь-Декабрь | 87 |

Участок №1; Работа ДТ,

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,

цех №0, площадка №1

Общее описание участка

Подтип - Нагрузочный режим (полный)

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.005

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.005

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.005

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.005

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка | Категория | Мощность двигателя | ЭС |
| --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор, бульдозер. ДУ | Гусеничная | 36-60 КВт (49-82 л.с.) | нет |

Экскаватор, бульдозер. ДУ : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество за 30 мин. | Tсут | tдв | tнагр | tхх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 13 | 5 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 13 | 5 |
| Март | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 13 | 5 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 13 | 5 |
| Май | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 13 | 5 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 13 | 5 |
| Июль | 4.00 | 1 | 180 | 12 | 13 | 5 |
| Август | 4.00 | 1 | 180 | 12 | 13 | 5 |
| Сентябрь | 4.00 | 1 | 180 | 12 | 13 | 5 |
| Октябрь | 4.00 | 1 | 180 | 12 | 13 | 5 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 13 | 5 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 13 | 5 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.02473 | 0.094 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.01978 | 0.075 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.00321 | 0.012 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.00372 | 0.012 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.00233 | 0.008 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.03512 | 0.076 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.00796 | 0.021 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.00644 | 0.003 |
| 2732 | **Керосин | 0.00152 | 0.018 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2- 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор, бульдозер. ДУ | 0.054 |
|  | ВСЕГО: | 0.054 |
| Переходный | Экскаватор, бульдозер. ДУ | 0.021 |
|  | ВСЕГО: | 0.021 |
| Всего за год |  | 0.076 |

Максимальный выброс составляет: 0.03512 г/с. Месяц достижения: Октябрь.

Здесь и далее:

Расчет валовых выбросов производился по формуле:

Mi=((M’+M")+(Ml·t’дв+1.3·Ml·t’нагр+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10-6, где

M’ - выброс вещества в сутки при выезде (г);

M" - выброс вещества в сутки при въезде (г);

M’=Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх;

M"=Mдв·Tдв2+Mхх·Tхх;

Nв- Среднее количество единиц техники данной группы, выезжающих в течение суток;

Dp- количество дней работы в расчетном периоде.

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:

Gi=Max((Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх),(Ml·tдв+1.3·Ml·tнагр+Mхх·tхх))·N’/1800 г/с,

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi);

Mп- удельный выброс пускового двигателя (г/мин.);

Tп- время работы пускового двигателя (мин.);

Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.);

Tпр- время прогрева двигателя (мин.);

Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/км);

Tдв1=60·L1/Vдв=0.060 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки;

Tдв2=60·L2/Vдв=0.060 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку;

L1=(L1б+L1д)/2=0.005 км - средний пробег при выезде со стоянки;

L2=(L2б+L2д)/2=0.005 км - средний пробег при въезде со стоянки;

Mхх- удельный выброс техники на холостом ходу (г/мин.);

Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу;

tдв- движение техники без нагрузки (мин.);

tнагр- движение техники с нагрузкой (мин.);

tхх- холостой ход (мин.);

t’дв=(tдв·Tсут)/30- суммарное время движения без нагрузки всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);

t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- суммарное время движения с нагрузкой всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);

t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);

Tсут- среднее время работы техники в течение суток (мин.);

N’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в течение 30 минут.

| Наименование | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор, бульдозер. ДУ | 23.300 | 2.0 | 2.520 | 6.0 | 0.846 | 5 | 1.440 | да | 0.03512 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор, бульдозер. ДУ | 0.015 |
|  | ВСЕГО: | 0.015 |
| Переходный | Экскаватор, бульдозер. ДУ | 0.006 |
|  | ВСЕГО: | 0.006 |
| Всего за год |  | 0.021 |

Максимальный выброс составляет: 0.00796 г/с. Месяц достижения: Октябрь.

| Наименование | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор, бульдозер. ДУ | 5.800 | 2.0 | 0.423 | 6.0 | 0.279 | 5 | 0.180 | да | 0.00796 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор, бульдозер. ДУ | 0.071 |
|  | ВСЕГО: | 0.071 |
| Переходный | Экскаватор, бульдозер. ДУ | 0.023 |
|  | ВСЕГО: | 0.023 |
| Всего за год |  | 0.094 |

Максимальный выброс составляет: 0.02473 г/с. Месяц достижения: Июль.

| Наименование | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор, бульдозер. ДУ | 1.200 | 1.0 | 0.290 | 2.0 | 1.490 | 5 | 0.290 | да | 0.02473 |

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор, бульдозер. ДУ | 0.008 |
|  | ВСЕГО: | 0.008 |
| Переходный | Экскаватор, бульдозер. ДУ | 0.003 |
|  | ВСЕГО: | 0.003 |
| Всего за год |  | 0.012 |

Максимальный выброс составляет: 0.00372 г/с. Месяц достижения: Октябрь.

| Наименование | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор, бульдозер. ДУ | 0.000 | 2.0 | 0.216 | 6.0 | 0.225 | 5 | 0.040 | да | 0.00372 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор, бульдозер. ДУ | 0.006 |
|  | ВСЕГО: | 0.006 |
| Переходный | Экскаватор, бульдозер. ДУ | 0.002 |
|  | ВСЕГО: | 0.002 |
| Всего за год |  | 0.008 |

Максимальный выброс составляет: 0.00233 г/с. Месяц достижения: Октябрь.

| Наименование | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор, бульдозер. ДУ | 0.029 | 2.0 | 0.065 | 6.0 | 0.135 | 5 | 0.058 | да | 0.00233 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор, бульдозер. ДУ | 0.057 |
|  | ВСЕГО: | 0.057 |
| Переходный | Экскаватор, бульдозер. ДУ | 0.018 |
|  | ВСЕГО: | 0.018 |
| Всего за год |  | 0.075 |

Максимальный выброс составляет: 0.01978 г/с. Месяц достижения: Июль.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор, бульдозер. ДУ | 0.009 |
|  | ВСЕГО: | 0.009 |
| Переходный | Экскаватор, бульдозер. ДУ | 0.003 |
|  | ВСЕГО: | 0.003 |
| Всего за год |  | 0.012 |

Максимальный выброс составляет: 0.00321 г/с. Месяц достижения: Июль.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор, бульдозер. ДУ | 0.002 |
|  | ВСЕГО: | 0.002 |
| Переходный | Экскаватор, бульдозер. ДУ | 9.7E-4 |
|  | ВСЕГО: | 9.7E-4 |
| Всего за год |  | 0.003 |

Максимальный выброс составляет: 0.00644 г/с. Месяц достижения: Октябрь.

| Наименование | Mп | Tп | %% пуск. | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | %% двиг. | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор, бульдозер. ДУ | 5.800 | 2.0 | 100.0 | 0.423 | 6.0 | 0.279 | 5 | 0.180 | 0.0 | да | 0.00644 |

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор, бульдозер. ДУ | 0.014 |
|  | ВСЕГО: | 0.014 |
| Переходный | Экскаватор, бульдозер. ДУ | 0.005 |
|  | ВСЕГО: | 0.005 |
| Всего за год |  | 0.018 |

Максимальный выброс составляет: 0.00152 г/с. Месяц достижения: Октябрь.

| Наименование | Mп | Tп | %% пуск. | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | %% двиг. | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор, бульдозер. ДУ | 5.800 | 2.0 | 0.0 | 0.423 | 6.0 | 0.279 | 5 | 0.180 | 100.0 | да | 0.00152 |

Участок №2; ННБ,

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,

цех №0, площадка №1

Общее описание участка

Подтип - Нагрузочный режим (полный)

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.002

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.002

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.002

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.002

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка | Категория | Мощность двигателя | ЭС |
| --- | --- | --- | --- |
| ННБ | Гусеничная | 36-60 КВт (49-82 л.с.) | нет |

ННБ : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество за 30 мин. | Tсут | tдв | tнагр | tхх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 13 | 5 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 13 | 5 |
| Март | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 13 | 5 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 13 | 5 |
| Май | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 13 | 5 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 13 | 5 |
| Июль | 1.00 | 1 | 140 | 12 | 13 | 5 |
| Август | 1.00 | 1 | 140 | 12 | 13 | 5 |
| Сентябрь | 1.00 | 1 | 140 | 12 | 13 | 5 |
| Октябрь | 1.00 | 1 | 140 | 12 | 13 | 5 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 13 | 5 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 13 | 5 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.02473 | 0.018 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.01978 | 0.015 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.00321 | 0.002 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.00372 | 0.002 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.00233 | 0.002 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.03510 | 0.015 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.00796 | 0.004 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.00644 | 6.3E-4 |
| 2732 | **Керосин | 0.00151 | 0.004 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2- 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | ННБ | 0.011 |
|  | ВСЕГО: | 0.011 |
| Переходный | ННБ | 0.004 |
|  | ВСЕГО: | 0.004 |
| Всего за год |  | 0.015 |

Максимальный выброс составляет: 0.03510 г/с. Месяц достижения: Октябрь.

Здесь и далее:

Расчет валовых выбросов производился по формуле:

Mi=((M’+M")+(Ml·t’дв+1.3·Ml·t’нагр+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10-6, где

M’ - выброс вещества в сутки при выезде (г);

M" - выброс вещества в сутки при въезде (г);

M’=Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх;

M"=Mдв·Tдв2+Mхх·Tхх;

Nв- Среднее количество единиц техники данной группы, выезжающих в течение суток;

Dp- количество дней работы в расчетном периоде.

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:

Gi=Max((Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх),(Ml·tдв+1.3·Ml·tнагр+Mхх·tхх))·N’/1800 г/с,

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi);

Mп- удельный выброс пускового двигателя (г/мин.);

Tп- время работы пускового двигателя (мин.);

Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.);

Tпр- время прогрева двигателя (мин.);

Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/км);

Tдв1=60·L1/Vдв=0.024 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки;

Tдв2=60·L2/Vдв=0.024 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку;

L1=(L1б+L1д)/2=0.002 км - средний пробег при выезде со стоянки;

L2=(L2б+L2д)/2=0.002 км - средний пробег при въезде со стоянки;

Mхх- удельный выброс техники на холостом ходу (г/мин.);

Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу;

tдв- движение техники без нагрузки (мин.);

tнагр- движение техники с нагрузкой (мин.);

tхх- холостой ход (мин.);

t’дв=(tдв·Tсут)/30- суммарное время движения без нагрузки всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);

t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- суммарное время движения с нагрузкой всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);

t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);

Tсут- среднее время работы техники в течение суток (мин.);

N’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в течение 30 минут.

| Наименование | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ННБ | 23.300 | 2.0 | 2.520 | 6.0 | 0.846 | 5 | 1.440 | да | 0.03510 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | ННБ | 0.003 |
|  | ВСЕГО: | 0.003 |
| Переходный | ННБ | 0.001 |
|  | ВСЕГО: | 0.001 |
| Всего за год |  | 0.004 |

Максимальный выброс составляет: 0.00796 г/с. Месяц достижения: Октябрь.

| Наименование | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ННБ | 5.800 | 2.0 | 0.423 | 6.0 | 0.279 | 5 | 0.180 | да | 0.00796 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | ННБ | 0.014 |
|  | ВСЕГО: | 0.014 |
| Переходный | ННБ | 0.005 |
|  | ВСЕГО: | 0.005 |
| Всего за год |  | 0.018 |

Максимальный выброс составляет: 0.02473 г/с. Месяц достижения: Июль.

| Наименование | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ННБ | 1.200 | 1.0 | 0.290 | 2.0 | 1.490 | 5 | 0.290 | да | 0.02473 |

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | ННБ | 0.002 |
|  | ВСЕГО: | 0.002 |
| Переходный | ННБ | 6.9E-4 |
|  | ВСЕГО: | 6.9E-4 |
| Всего за год |  | 0.002 |

Максимальный выброс составляет: 0.00372 г/с. Месяц достижения: Октябрь.

| Наименование | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ННБ | 0.000 | 2.0 | 0.216 | 6.0 | 0.225 | 5 | 0.040 | да | 0.00372 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | ННБ | 0.001 |
|  | ВСЕГО: | 0.001 |
| Переходный | ННБ | 4.2E-4 |
|  | ВСЕГО: | 4.2E-4 |
| Всего за год |  | 0.002 |

Максимальный выброс составляет: 0.00233 г/с. Месяц достижения: Октябрь.

| Наименование | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ННБ | 0.029 | 2.0 | 0.065 | 6.0 | 0.135 | 5 | 0.058 | да | 0.00233 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | ННБ | 0.011 |
|  | ВСЕГО: | 0.011 |
| Переходный | ННБ | 0.004 |
|  | ВСЕГО: | 0.004 |
| Всего за год |  | 0.015 |

Максимальный выброс составляет: 0.01978 г/с. Месяц достижения: Июль.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | ННБ | 0.002 |
|  | ВСЕГО: | 0.002 |
| Переходный | ННБ | 5.9E-4 |
|  | ВСЕГО: | 5.9E-4 |
| Всего за год |  | 0.002 |

Максимальный выброс составляет: 0.00321 г/с. Месяц достижения: Июль.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | ННБ | 3.8E-4 |
|  | ВСЕГО: | 3.8E-4 |
| Переходный | ННБ | 2.4E-4 |
|  | ВСЕГО: | 2.4E-4 |
| Всего за год |  | 6.3E-4 |

Максимальный выброс составляет: 0.00644 г/с. Месяц достижения: Октябрь.

| Наименование | Mп | Tп | %% пуск. | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | %% двиг. | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ННБ | 5.800 | 2.0 | 100.0 | 0.423 | 6.0 | 0.279 | 5 | 0.180 | 0.0 | да | 0.00644 |

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | ННБ | 0.003 |
|  | ВСЕГО: | 0.003 |
| Переходный | ННБ | 9.4E-4 |
|  | ВСЕГО: | 9.4E-4 |
| Всего за год |  | 0.004 |

Максимальный выброс составляет: 0.00151 г/с. Месяц достижения: Октябрь.

| Наименование | Mп | Tп | %% пуск. | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | %% двиг. | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ННБ | 5.800 | 2.0 | 0.0 | 0.423 | 6.0 | 0.279 | 5 | 0.180 | 100.0 | да | 0.00151 |

Участок №3; Бензиновая электростанция,

тип - 7 - Внутренний проезд,

цех №0, площадка №1

Общее описание участка

Протяженность внутреннего проезда (км):                 0.040

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Нейтрализатор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бензиновая электростанция | Легковой | СНГ | 1 | Карб. | 5 | нет |

Бензиновая электростанция : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество в час |
| --- | --- | --- |
| Январь | 0.00 | 0 |
| Февраль | 0.00 | 0 |
| Март | 0.00 | 0 |
| Апрель | 0.00 | 0 |
| Май | 0.00 | 0 |
| Июнь | 0.00 | 0 |
| Июль | 1.00 | 1 |
| Август | 1.00 | 1 |
| Сентябрь | 1.00 | 1 |
| Октябрь | 1.00 | 1 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 |
| Декабрь | 0.00 | 0 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 2.6E-6 | 8.0E-7 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 2.0E-6 | 6.4E-7 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 3.3E-7 | 1.0E-7 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 5.0E-7 | 1.4E-7 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.00017 | 5.0E-5 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.00002 | 4.9E-6 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.00002 | 4.9E-6 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2- 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Бензиновая электростанция | 3.6E-5 |
|  | ВСЕГО: | 3.6E-5 |
| Переходный | Бензиновая электростанция | 1.3E-5 |
|  | ВСЕГО: | 1.3E-5 |
| Всего за год |  | 5.0E-5 |

Максимальный выброс составляет: 0.00017 г/с. Месяц достижения: Октябрь.

Здесь и далее:

Расчет валовых выбросов производился по формуле:

Mi=(Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10-6), где

Nкp- количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки;

Dp- количество дней работы в расчетном периоде.

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:

Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/3600 г/с,

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi), где

Ml- пробеговый удельный выброс (г/км);

Lp=0.040 км - протяженность внутреннего проезда;

Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и холостой ход);

N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение 1 часа, характеризующегося максимальной интенсивностью движения.

| Наименование | Ml | Kнтр | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бензиновая электростанция (б) | 15.570 | 1.0 | да | 0.00017 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Бензиновая электростанция | 3.4E-6 |
|  | ВСЕГО: | 3.4E-6 |
| Переходный | Бензиновая электростанция | 1.4E-6 |
|  | ВСЕГО: | 1.4E-6 |
| Всего за год |  | 4.9E-6 |

Максимальный выброс составляет: 0.00002 г/с. Месяц достижения: Октябрь.

| Наименование | Ml | Kнтр | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бензиновая электростанция (б) | 1.710 | 1.0 | да | 0.00002 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Бензиновая электростанция | 6.1E-7 |
|  | ВСЕГО: | 6.1E-7 |
| Переходный | Бензиновая электростанция | 1.9E-7 |
|  | ВСЕГО: | 1.9E-7 |
| Всего за год |  | 8.0E-7 |

Максимальный выброс составляет: 2.6E-6 г/с. Месяц достижения: Июль.

| Наименование | Ml | Kнтр | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бензиновая электростанция (б) | 0.230 | 1.0 | да | 2.6E-6 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Бензиновая электростанция | 1.1E-7 |
|  | ВСЕГО: | 1.1E-7 |
| Переходный | Бензиновая электростанция | 3.8E-8 |
|  | ВСЕГО: | 3.8E-8 |
| Всего за год |  | 1.4E-7 |

Максимальный выброс составляет: 5.0E-7 г/с. Месяц достижения: Октябрь.

| Наименование | Ml | Kнтр | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бензиновая электростанция (б) | 0.045 | 1.0 | да | 5.0E-7 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Бензиновая электростанция | 4.9E-7 |
|  | ВСЕГО: | 4.9E-7 |
| Переходный | Бензиновая электростанция | 1.5E-7 |
|  | ВСЕГО: | 1.5E-7 |
| Всего за год |  | 6.4E-7 |

Максимальный выброс составляет: 2.0E-6 г/с. Месяц достижения: Июль.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Бензиновая электростанция | 7.9E-8 |
|  | ВСЕГО: | 7.9E-8 |
| Переходный | Бензиновая электростанция | 2.5E-8 |
|  | ВСЕГО: | 2.5E-8 |
| Всего за год |  | 1.0E-7 |

Максимальный выброс составляет: 3.3E-7 г/с. Месяц достижения: Июль.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Бензиновая электростанция | 3.4E-6 |
|  | ВСЕГО: | 3.4E-6 |
| Переходный | Бензиновая электростанция | 1.4E-6 |
|  | ВСЕГО: | 1.4E-6 |
| Всего за год |  | 4.9E-6 |

Максимальный выброс составляет: 0.00002 г/с. Месяц достижения: Октябрь.

| Наименование | Ml | Kнтр | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бензиновая электростанция (б) | 1.710 | 1.0 | 100.0 | да | 0.00002 |

Участок №4; Разъезд автотранспорта,

тип - 7 - Внутренний проезд,

цех №0, площадка №1

Общее описание участка

Протяженность внутреннего проезда (км):                 0.040

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Нейтрализатор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗИЛ-130,МАЗ-505, КС | Грузовой | СНГ | 3 | Карб. | 5 | нет |

ЗИЛ-130,МАЗ-505, КС : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество в час |
| --- | --- | --- |
| Январь | 0.00 | 0 |
| Февраль | 0.00 | 0 |
| Март | 0.00 | 0 |
| Апрель | 0.00 | 0 |
| Май | 0.00 | 0 |
| Июнь | 0.00 | 0 |
| Июль | 8.00 | 2 |
| Август | 8.00 | 2 |
| Сентябрь | 8.00 | 2 |
| Октябрь | 8.00 | 2 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 |
| Декабрь | 0.00 | 0 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.00002 | 2.8E-5 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.00002 | 2.2E-5 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 2.9E-6 | 3.6E-6 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 4.4E-6 | 5.1E-6 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.00119 | 0.001 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.00021 | 2.5E-4 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.00021 | 2.5E-4 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2- 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | ЗИЛ-130,МАЗ-505, КС | 0.001 |
|  | ВСЕГО: | 0.001 |
| Переходный | ЗИЛ-130,МАЗ-505, КС | 3.6E-4 |
|  | ВСЕГО: | 3.6E-4 |
| Всего за год |  | 0.001 |

Максимальный выброс составляет: 0.00119 г/с. Месяц достижения: Октябрь.

Здесь и далее:

Расчет валовых выбросов производился по формуле:

Mi=(Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10-6), где

Nкp- количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки;

Dp- количество дней работы в расчетном периоде.

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:

Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/3600 г/с,

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi), где

Ml- пробеговый удельный выброс (г/км);

Lp=0.040 км - протяженность внутреннего проезда;

Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и холостой ход);

N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение 1 часа, характеризующегося максимальной интенсивностью движения.

| Наименование | Ml | Kнтр | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗИЛ-130,МАЗ-505, КС (б) | 53.370 | 1.0 | да | 0.00119 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | ЗИЛ-130,МАЗ-505, КС | 1.8E-4 |
|  | ВСЕГО: | 1.8E-4 |
| Переходный | ЗИЛ-130,МАЗ-505, КС | 6.2E-5 |
|  | ВСЕГО: | 6.2E-5 |
| Всего за год |  | 2.5E-4 |

Максимальный выброс составляет: 0.00021 г/с. Месяц достижения: Октябрь.

| Наименование | Ml | Kнтр | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗИЛ-130,МАЗ-505, КС (б) | 9.270 | 1.0 | да | 0.00021 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | ЗИЛ-130,МАЗ-505, КС | 2.1E-5 |
|  | ВСЕГО: | 2.1E-5 |
| Переходный | ЗИЛ-130,МАЗ-505, КС | 6.7E-6 |
|  | ВСЕГО: | 6.7E-6 |
| Всего за год |  | 2.8E-5 |

Максимальный выброс составляет: 0.00002 г/с. Месяц достижения: Июль.

| Наименование | Ml | Kнтр | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗИЛ-130,МАЗ-505, КС (б) | 1.000 | 1.0 | да | 0.00002 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | ЗИЛ-130,МАЗ-505, КС | 3.8E-6 |
|  | ВСЕГО: | 3.8E-6 |
| Переходный | ЗИЛ-130,МАЗ-505, КС | 1.3E-6 |
|  | ВСЕГО: | 1.3E-6 |
| Всего за год |  | 5.1E-6 |

Максимальный выброс составляет: 4.4E-6 г/с. Месяц достижения: Октябрь.

| Наименование | Ml | Kнтр | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗИЛ-130,МАЗ-505, КС (б) | 0.198 | 1.0 | да | 4.4E-6 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | ЗИЛ-130,МАЗ-505, КС | 1.7E-5 |
|  | ВСЕГО: | 1.7E-5 |
| Переходный | ЗИЛ-130,МАЗ-505, КС | 5.4E-6 |
|  | ВСЕГО: | 5.4E-6 |
| Всего за год |  | 2.2E-5 |

Максимальный выброс составляет: 0.00002 г/с. Месяц достижения: Июль.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | ЗИЛ-130,МАЗ-505, КС | 2.7E-6 |
|  | ВСЕГО: | 2.7E-6 |
| Переходный | ЗИЛ-130,МАЗ-505, КС | 8.7E-7 |
|  | ВСЕГО: | 8.7E-7 |
| Всего за год |  | 3.6E-6 |

Максимальный выброс составляет: 2.9E-6 г/с. Месяц достижения: Июль.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | ЗИЛ-130,МАЗ-505, КС | 1.8E-4 |
|  | ВСЕГО: | 1.8E-4 |
| Переходный | ЗИЛ-130,МАЗ-505, КС | 6.2E-5 |
|  | ВСЕГО: | 6.2E-5 |
| Всего за год |  | 2.5E-4 |

Максимальный выброс составляет: 0.00021 г/с. Месяц достижения: Октябрь.

| Наименование | Ml | Kнтр | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗИЛ-130,МАЗ-505, КС (б) | 9.270 | 1.0 | 100.0 | да | 0.00021 |

Суммарные выбросы по предприятию

| Код в-ва | Название вещества | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.090 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.015 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.014 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.010 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.093 |
| 0401 | Углеводороды | 0.025 |

Расшифровка суммарного выброса углеводородов (код 0401)

| Код в-ва | Название вещества | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.003 |
| 2732 | Керосин | 0.022 |

УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00

Copyright © 1990-2007 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

Серийный номер 01-01-1041

Предприятие номер 3910; Микрорайон "Вышка-2". Стройка.

Город Пермь

Район  Мотовилихинский

Адрес предприятия: , Микрорайон "Вышка-2" города Перми

Разработчик Фирма "ИНТЕГРАЛ"

Вариант исходных данных: 1,  Исходные данные. Стройка.

Вариант расчета:  Расчет. Стройка.

Расчет проведен на лето

Расчетный модуль: "ОНД-86 стандартный"

Расчетные константы: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,1, S=999999,99 кв.км.

Метеорологические параметры

| Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца | 24,4° C |
| --- | --- |
| Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца | -16,5° C |
| Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы A | 160 |
| Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость превышения в пределах 5%) | 6 м/с |

Параметры источников выбросов

| Учет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Типы источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "%" - источник учитывается с исключением из фона; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 - точечный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "+" - источник учитывается без исключения из фона; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 - линейный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 - неорганизованный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При отстутствии отметок источник не учитывается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 - автомагистраль. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет при расч. | № пл. | № цеха | № ист. | Наименование источника |  | Вар. | Тип | Высота ист. (м) |  | Диаметр устья (м) |  | Объем ГВС (куб.м/с) |  |  | Скорость ГВС (м/с) |  | Темп. ГВС (°C) |  | Коэф. рел. |  | Коорд. X1-ос. (м) |  |  | Коорд. Y1-ос. (м) |  | Коорд. X2-ос. (м) |  |  | Коорд. Y2-ос. (м) | Ширина источ. (м) |  |
| + | 0 | 0 | 1 | Работа ДТ |  | 1 | 3 | 5,0 |  | 0,00 |  | 0 |  |  | 0,00000 |  | 0 |  | 1,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 150,0 |  |  | 100,0 | 6,00 |  |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  | Выброс, (г/с) |  |  |  | Выброс, (т/г) |  |  |  | F | Лето: |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | Зима: | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |  |  |  |
| 0301 |  | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  | 0,0200000 |  |  |  | 0,0750000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,337 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,337 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  | 0,0030000 |  |  |  | 0,0120000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,025 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,025 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0328 |  | Углерод черный (Сажа) |  |  | 0,0040000 |  |  |  | 0,0120000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,090 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,090 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  | 0,0020000 |  |  |  | 0,0080000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,013 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,013 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0337 |  | Углерод оксид |  |  | 0,0350000 |  |  |  | 0,0760000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,024 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,024 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 2704 |  | Бензин нефтяной |  |  | 0,0060000 |  |  |  | 0,0030000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,004 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,004 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 2732 |  | Керосин |  |  | 0,0020000 |  |  |  | 0,0180000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,006 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,006 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 2908 |  | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0330000 |  |  |  | 0,0860000 |  |  |  | 3 |  |  | 1,112 |  | 14,3 |  | 0,5 |  |  | 1,112 |  | 14,3 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| + | 0 | 0 | 2 | ННБ |  | 1 | 3 | 5,0 |  | 0,00 |  | 0 |  |  | 0,00000 |  | 0 |  | 1,0 |  | -100,0 |  |  | -100,0 |  | -110,0 |  |  | -100,0 | 3,00 |  |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  | Выброс, (г/с) |  |  |  | Выброс, (т/г) |  |  |  | F | Лето: |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | Зима: | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |  |  |  |
| 0301 |  | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  | 0,0200000 |  |  |  | 0,0150000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,337 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,337 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  | 0,0030000 |  |  |  | 0,0020000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,025 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,025 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0328 |  | Углерод черный (Сажа) |  |  | 0,0040000 |  |  |  | 0,0020000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,090 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,090 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  | 0,0020000 |  |  |  | 0,0020000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,013 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,013 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0337 |  | Углерод оксид |  |  | 0,0350000 |  |  |  | 0,0150000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,024 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,024 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 2704 |  | Бензин нефтяной |  |  | 0,0060000 |  |  |  | 0,0006000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,004 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,004 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 2732 |  | Керосин |  |  | 0,0020000 |  |  |  | 0,0040000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,006 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,006 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 2908 |  | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0010000 |  |  |  | 0,0010000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,011 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,011 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| + | 0 | 0 | 3 | Бензиновая электростанция |  | 1 | 3 | 5,0 |  | 0,00 |  | 0 |  |  | 0,00000 |  | 0 |  | 1,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 20,0 |  |  | 0,0 | 4,00 |  |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  | Выброс, (г/с) |  |  |  | Выброс, (т/г) |  |  |  | F | Лето: |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | Зима: | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |  |  |  |
| 0301 |  | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  | 0,0000020 |  |  |  | 0,0000006 |  |  |  | 1 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  | 0,0000003 |  |  |  | 0,0000001 |  |  |  | 1 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  | 0,0000005 |  |  |  | 0,0000001 |  |  |  | 1 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0337 |  | Углерод оксид |  |  | 0,0002000 |  |  |  | 0,0000500 |  |  |  | 1 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 2704 |  | Бензин нефтяной |  |  | 0,0000200 |  |  |  | 0,0000050 |  |  |  | 1 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| + | 0 | 0 | 4 | Разъезд автотранспорта |  | 1 | 3 | 5,0 |  | 0,00 |  | 0 |  |  | 0,00000 |  | 0 |  | 1,0 |  | -100,0 |  |  | 100,0 |  | -110,0 |  |  | 100,0 | 4,00 |  |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  | Выброс, (г/с) |  |  |  | Выброс, (т/г) |  |  |  | F | Лето: |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | Зима: | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |  |  |  |
| 0301 |  | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  | 0,0000200 |  |  |  | 0,0000200 |  |  |  | 1 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  | 0,0000030 |  |  |  | 0,0000040 |  |  |  | 1 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  | 0,0000040 |  |  |  | 0,0000050 |  |  |  | 1 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0337 |  | Углерод оксид |  |  | 0,0010000 |  |  |  | 0,0010000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,001 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,001 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 2704 |  | Бензин нефтяной |  |  | 0,0002000 |  |  |  | 0,0003000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |

Выбросы источников по веществам

| Учет: | Типы источников: |
| --- | --- |
| "%" - источник учитывается с исключением из фона; | 1 - точечный; |
| "+" - источник учитывается без исключения из фона; | 2 - линейный; |
| "-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. | 3 - неорганизованный; |
| При отстутствии отметок источник не учитывается. | 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; |
| Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« »), в общей сумме не учитываются | 5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; |
|  | 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; |
|  | 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; |
|  | 8 - автомагистраль. |

Вещество: 0301   Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0200000 | 1 | 0,3368 | 28,50 | 0,5000 | 0,3368 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | + | 0,0200000 | 1 | 0,3368 | 28,50 | 0,5000 | 0,3368 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | + | 0,0000020 | 1 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 4 | 3 | + | 0,0000200 | 1 | 0,0003 | 28,50 | 0,5000 | 0,0003 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0400220 |  | 0,6741 |  |  | 0,6741 |  |  |

Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0030000 | 1 | 0,0253 | 28,50 | 0,5000 | 0,0253 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | + | 0,0030000 | 1 | 0,0253 | 28,50 | 0,5000 | 0,0253 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | + | 0,0000003 | 1 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 4 | 3 | + | 0,0000030 | 1 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0060033 |  | 0,0506 |  |  | 0,0506 |  |  |

Вещество: 0328   Углерод черный (Сажа)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0040000 | 1 | 0,0898 | 28,50 | 0,5000 | 0,0898 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | + | 0,0040000 | 1 | 0,0898 | 28,50 | 0,5000 | 0,0898 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0080000 |  | 0,1797 |  |  | 0,1797 |  |  |

Вещество: 0330   Сера диоксид

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0020000 | 1 | 0,0135 | 28,50 | 0,5000 | 0,0135 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | + | 0,0020000 | 1 | 0,0135 | 28,50 | 0,5000 | 0,0135 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | + | 0,0000005 | 1 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 4 | 3 | + | 0,0000040 | 1 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0040045 |  | 0,0270 |  |  | 0,0270 |  |  |

Вещество: 0337   Углерод оксид

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0350000 | 1 | 0,0236 | 28,50 | 0,5000 | 0,0236 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | + | 0,0350000 | 1 | 0,0236 | 28,50 | 0,5000 | 0,0236 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | + | 0,0002000 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 4 | 3 | + | 0,0010000 | 1 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0712000 |  | 0,0480 |  |  | 0,0480 |  |  |

Вещество: 2704   Бензин нефтяной

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0060000 | 1 | 0,0040 | 28,50 | 0,5000 | 0,0040 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | + | 0,0060000 | 1 | 0,0040 | 28,50 | 0,5000 | 0,0040 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | + | 0,0000200 | 1 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 4 | 3 | + | 0,0002000 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0122200 |  | 0,0082 |  |  | 0,0082 |  |  |

Вещество: 2732   Керосин

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0020000 | 1 | 0,0056 | 28,50 | 0,5000 | 0,0056 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | + | 0,0020000 | 1 | 0,0056 | 28,50 | 0,5000 | 0,0056 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0040000 |  | 0,0112 |  |  | 0,0112 |  |  |

Вещество: 2908   Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0330000 | 3 | 1,1116 | 14,25 | 0,5000 | 1,1116 | 14,25 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | + | 0,0010000 | 1 | 0,0112 | 28,50 | 0,5000 | 0,0112 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0340000 |  | 1,1228 |  |  | 1,1228 |  |  |

Выбросы источников по группам суммации

| Учет: | Типы источников: |
| --- | --- |
| "%" - источник учитывается с исключением из фона; | 1 - точечный; |
| "+" - источник учитывается без исключения из фона; | 2 - линейный; |
| "-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. | 3 - неорганизованный; |
| При отстутствии отметок источник не учитывается. | 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; |
| Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« »), в общей сумме не учитываются | 5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; |
|  | 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; |
|  | 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; |
|  | 8 - автомагистраль. |

Группа суммации: 6204

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Код в-ва | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0301 | 0,0200000 | 1 | 0,3368 | 28,50 | 0,5000 | 0,3368 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0330 | 0,0020000 | 1 | 0,0135 | 28,50 | 0,5000 | 0,0135 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | + | 0301 | 0,0200000 | 1 | 0,3368 | 28,50 | 0,5000 | 0,3368 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | + | 0330 | 0,0020000 | 1 | 0,0135 | 28,50 | 0,5000 | 0,0135 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | + | 0301 | 0,0000020 | 1 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | + | 0330 | 0,0000005 | 1 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 4 | 3 | + | 0301 | 0,0000200 | 1 | 0,0003 | 28,50 | 0,5000 | 0,0003 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 4 | 3 | + | 0330 | 0,0000040 | 1 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,0440265 |  | 0,7010 |  |  | 0,7010 |  |  |

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

| Код | Наименование вещества | Предельно Допустимая Концентрация |  |  | Поправ. коэф. к ПДК/ОБУВ | Фоновая концентр. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Спр. значение | Исп. в расч. |  | Учет | Интерп. |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | ПДК м/р | 0,2 | 0,2 | 1 | Да | Да |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р | 0,4 | 0,4 | 1 | Нет | Нет |
| 0328 | Углерод черный (Сажа) | ПДК м/р | 0,15 | 0,15 | 1 | Нет | Нет |
| 0330 | Сера диоксид | ПДК м/р | 0,5 | 0,5 | 1 | Нет | Нет |
| 0337 | Углерод оксид | ПДК м/р | 5 | 5 | 1 | Нет | Нет |
| 2704 | Бензин нефтяной | ПДК м/р | 5 | 5 | 1 | Нет | Нет |
| 2732 | Керосин | ОБУВ | 1,2 | 1,2 | 1 | Нет | Нет |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | ПДК м/р | 0,3 | 0,3 | 1 | Нет | Нет |
| 6204 | Группа суммации (2) 301, 330 | Группа | - | - | 1 | Нет | Нет |

Посты измерения фоновых концентраций

| № поста | Наименование | Координаты поста |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | x | y |
| 0 | Письмо ГУ "Пермский ЦГМС" | 0 | 0 |

| Код в-ва | Наименование вещества | Фоновые концентрации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Штиль | Север |  | Восток | Юг | Запад |  |  |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,122 | 0,101 | 0,075 |  | 0,12 |  | 0,17 |  |

Перебор метеопараметров при расчете

Набор-автомат

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

| Начало сектора | Конец сектора | Шаг перебора ветра |
| --- | --- | --- |
| 0 | 360 | 1 |

Расчетные области

Расчетные площадки

| № | Тип | Полное описание площадки |  |  |  | Ширина, (м) | Шаг, (м) |  | Высота, (м) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Координаты середины 1-й стороны (м) |  | Координаты середины 2-й стороны (м) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |  |
| 1 | Заданная | -300 | 0 | 420 | 0 | 700 | 30 | 30 | 2 |  |

Расчетные точки

| № | Координаты точки (м) |  | Высота (м) | Тип точки | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 126,00 | 95,00 | 2 | на границе жилой зоны | жз |
| 2 | -98,00 | -100,00 | 2 | на границе жилой зоны | жз |
| 3 | 10,00 | -4,00 | 2 | на границе жилой зоны | жз |
| 4 | -105,00 | 96,00 | 2 | на границе жилой зоны | жз |

Вещества, расчет для которых не целесообразен

Критерий целесообразности расчета E3=0,1

| Код | Наименование | Сумма Cm/ПДК |
| --- | --- | --- |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0505548 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,0269781 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,0479670 |
| 2704 | Бензин нефтяной | 0,0082325 |
| 2732 | Керосин | 0,0112282 |

Максимальные концентрации по веществам

(расчетные площадки)

Вещество: 0301  Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра | Скор.ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -60 | -130 | 0,96 | 304 | 2,36 | 0,850 | 0,850 |
| -60 | -70 | 0,96 | 236 | 2,36 | 0,850 | 0,850 |
| -60 | -100 | 0,96 | 270 | 2,36 | 0,850 | 0,850 |

Вещество: 0328  Углерод черный (Сажа)

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра | Скор.ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -120 | -130 | 0,09 | 27 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |
| -90 | -130 | 0,08 | 334 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |
| -120 | -70 | 0,08 | 154 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |

Вещество: 2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра | Скор.ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 110 | 0,62 | 111 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 110 | 0,58 | 245 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |
| 90 | 80 | 0,51 | 54 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |

Вещество: 6204  Группа суммации (2) 301, 330

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра | Скор.ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -120 | -130 | 0,21 | 27 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |
| -90 | -130 | 0,20 | 334 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |
| -120 | -70 | 0,20 | 154 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |