|  |  |  | Обозначение; Наименование; Примечание (стр.). 889-10-ООС.2; Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова; 80-132. 2. Общие положения; 80. 2.1 Характеристика района строительства; 81. 2.2 Рельеф; 84. 2.3 Растительность; 85. 2.4 Гидрогеология; 86. 2.5 Ведомость земель, занимаемых под строительство; 87. 2.6 Классификация нарушенных земель по направлениям рекультивации; 87. 2.7 Геологическое строение и материнские почвообразующие породы; 88. 2.8 Характеристика почвенного покрова; 90. 2.9 Проектные решения; 92. 2.9.1 Целевое назначение работ и затрат; 92. 2.9.2 Методика выполнения работ; 92. 2.9.3 Прогнозируемые нарушения почвенного и растительного покрова при строительстве газопровода; 92. 2.9.4 План прохождения трассы; 94. 2.9.5 Потребность строительства в земельных площадях; 95. 2.10 Рекультивация нарушенных земель; 96. 2.11 Мероприятия по охране окружающей среды в процессе строительства; 99. 2.12 Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на пересекаемом линейным объектом, временного водотока; 100. 2.13 Расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий; 101. 2.13.1 Расчет стоимости; 101. 2.13.2 Сводка затрат; 102. 2.13.3 Расчет арендной платы; 103. 2.13.4 Расчет налога на землю; 110. 2.13.5 Расчет стоимости восстановления нарушенных земель; 116. 2.14 Прайс-листы на семена и минеральные удобрения; 130-132. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-С | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 2. Общие положения Настоящий раздел охватывает вопросы рекультивации нарушенных земель с восстановлением почвенного покрова и снижение негативного воздействия на плодородный слой почвы при строительстве газопроводов и газификацию жилых домов в микрорайоне Вышка-2 по улицам: ул. Новгородская 1-я, ул. Новгородская 2-я, ул. Новгородская 3-я, ул. Новгородская 4-я, ул. Новгородская 5-я, ул. Новгородская 6-я, ул. Искорская, ул. Степная, ул. Целинная, ул. Пороховая, расположенным в Мотовилихинском районе г. Перми. Раздел выполнен на основании: - Акта выбора земельного участка с предварительным согласованием места размещения объекта для строительства газопроводов в Мотовилихинском районе г. Перми. -Пояснительной записки, проекта организации строительства, разработанные проектной организацией ООО «ГНГ-Пермь» (шифр 889-10); - Технический отчет по инженерно –геологическим изысканиям, разработанного ОАО «Институт по изысканиям и проектированию объектов строительства и инфраструктуры»»Кировводпроект» (шифр КВП-08-254-ИИ); . -Основных положений по рекультивации земель, снятии сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы, утвержденные приказом Минприроды России и Роскомзема от 22.12.1995 г. № 525/67; - Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 г.Москва “О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ООС.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Разработал |  | Пепеляева |  |  |  | “Мероприятия по охране и | П | 1 | 53 |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Курилова |  |  |  | рациональному использованию | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | земельных ресурсов и почвенного | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Курилова |  |  |  | покрова” |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.1. Характеристика района строительства Территория проложения проектируемого газопровода находится в Мотовилихинском районе г. Перми . Район работ согласно СНиП 23-01-99* относится к IB строительному климатическому району, расположен на Урале. Проектируемые газопроводы предназначены для подачи природного газа с теплотворной способностью 7980 ккал/нм³ и удельным весом 0,67 кг/нм³ к жилым домам индивидуальной застройки, где он будет использоваться на нужды отопления, горячего водоснабжения и на пищеприготовление. Трасса проектируемого газопровода проходит по улицам: ул. Новгородская 1-я, ул. Новгородская 2-я, ул. Новгородская 3-я, ул. Новгородская 4-я, ул. Новгородская 5-я, ул. Новгородская 6-я, ул. Искорская, ул. Степная, ул. Целинная, ул. Пороховая, расположенным в Мотовилихинском районе г. Перми. Проектируемый линейный объект состоит из 2-х обособленных участков. Первый участок (ШРП №1) – трасса газопровода проходит вдоль улиц Сивилева, 4-я Новгородская, 5-я Новгородская и 6-я Новгородская. Второй участок (ШРП №2) – трасса газопровода проходит вдоль улиц Туркина, 3-я Новгородская, 4-я Новгородская, 5-я Новгородская и 6-я Новгородская в г. Перми Пермского края. Проектом предусмотрено четыре точки подключения (врезки) проектируемого газопровода: Точка врезки № 1 (для участка 1) – существующий подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления Д=110 по ул. Целинная, в районе пересечения с ул. Сивилева. Точка врезки № 2 (для участка 1) – существующий надземный стальной газопровод низкого давления Ду100 через ул. Сивилева, в районе дома №103 по ул. 3-я Новгородская. Точка врезки № 3 (для участка 2) – существующий стальной подземный газопровод среднего давления Д=325 по ул. Целинная, в районе пересечения с ул. Туркина. Точка врезки № 4 (для участка 2) – существующий подземный стальной газопровод низкого давления Ду150 по ул. Мечникова, в районе дома №82. Общая протяженность распределительных газопроводов по 1 и 2 участку составляет 2511,4 метров. Транспортная сеть представлена автомобильными дорогами с асфальтовым и щебёночным покрытием. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ООС.2 | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектом предусмотрена прокладка газопровода на глубине не менее 1,19 м в среднепучинистых грунтах и не менее 1,36 м в чрезмернопучинистых грунтах. При прокладке газопровода в суглинках предусмотрена песчанная подушка под газопровод толщиной 100 мм. При прокладке в средне– и сильнопучинистых грунтах предусмотрена присыпка газопровода песком на 200 мм над верхней образующей трубы, далее на всю глубину траншеи местным грунтом. Проектом предусмотрена тщательное уплотнение грунтов засыпки. В местах прокладки стального газопровода (после неразъемного соединения «полиэтилен-сталь») предусмотрена засыпка траншеи песком на всю глубину. При прокладке газопровода с уклоном свыше 200 промилей для защиты от размыва засыпки траншеи предусмотрено обвалование из глины по верху траншеи с утрамбовкой каждого слоя. При прокладке газопровод будет пересекать инженерные коммуникации. На участке 1: воздушные линии электропередачи 0,4 и 10 кВ, воздушные линии связи, водопровод стальной Ø150, Ø40, кабель связи, силовой кабель, газопровод надземный стальной Ø108, газопровод подземный стальной Ø50 и полиэтиленовый Ø90, Ø63, проектируемый полиэтиленовый газопровод Ø110. На участке 2: воздушные линии электропередачи 0,4 и 10 кВ, водопровод стальной Ø1000, Ø1200, водопровод полиэтиленовый Ø40, водопровод чугунный Ø150, кабель связи, силовой кабель. Проектируемый газопровод прокладывается подземно и надземно из стальных и полиэтиленовых труб. Прокладка подземного стального и полиэтиленового газопровода среднего давления предусмотрена в подземном исполнении открытым способом. Прокладка подземного стального и полиэтиленового газопровода низкого давления предусмотрена открытым способом и методом наклонно-направленного бурения (ННБ). Бестраншейный способ прокладки принят при переходе через искусственный водоем на участке от т.2 до т.3 (участок 2). Потребная площадь земель на период строительства определена по планам землепользователей, с использованием изыскательских и технологических планов, изыскательской ведомости занимаемых земель в соответствии с действующими нормативными документами и строительной полосы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ООС.2 | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ширина полосы строительства по трассе газопровода участки 1 и 2, составляет 5м. Ширина полосы рекультивации соответствует ширине строительства. В площадь испрашиваемых земель участка 1 входят: земли Администрации Мотовилихинского района г.Перми 0,6561 га. Общая площадь испрашиваемых земель составляет 0,6561 га. Общая площадь земель подлежащих рекультивации составляет 0,6215 га. в том числе с посевом трав 0,6215га В площадь испрашиваемых земель участка 2 входят: земли Администрации Мотовилихинского района г.Перми 0,5726 га. Общая площадь испрашиваемых земель составляет 0,5726 га. Общая площадь земель подлежащих рекультивации составляет 0,4893 га. в том числе с посевом трав 0,4893га м-н Вышка 2, участок.1 Земельный участок под газопровод находится в муниципальной собственности. Категория земель входящих в кварталы:59:01:39 1 1638; 59:01:39 1 1637; 59:01:39 1 1640; 59:01:39 1 1641; 59:01:39 1 1642; 59:01:39 1 1643; 59:01:39 1 1644; 59:01:39 1 1645, земли населенных пунктов; Разрешенные виды использования участков входящих в кадастровые кварталы: 59:01:39 1 1638; 59:01:39 1 1637; 59:01:39 1 1640; 59:01:39 1 1641; 59:01:39 1 1642; 59:01:39 1 1643; 59:01:39 1 1644; 59:01:39 1 1645, согласно http://maps.rosreestr.ru/Portal/ - незанятые земли отведенные под жилую застройку. Цель использования земельных участков входящих в кадастровые кварталы: 59:01:39 1 1638; 59:01:39 1 1637; 59:01:39 1 1640; 59:01:39 1 1641; 59:01:39 1 1642; 59:01:39 1 1643; 59:01:39 1 1644; 59:01:39 1 1645, под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. м-н Вышка 2, участок.2 Земельный участок под газопровод находится в муниципальной собственности. Категория земель входящих в кварталы:59:01:39 1 0005; 59:01:39 1 1627; 59:01:39 1 9272; 59:01:39 1 9273; 59:01:39 1 9274; 59:01:39 1 1626; 59:01:39 1 1632, земли населенных пунктов; Разрешенные виды использования участков входящих в кадастровые кварталы: 59:01:39 1 1627; 59:01:39 1 9273; 59:01:39 1 1626; 59:01:39 1 1632, согласно http://maps.rosreestr.ru/Portal/ - незанятые земли, отведенные под жилую застройку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ООС.2 | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Разрешенные виды использования участков входящих в кадастровые кварталы: 59:01:39 1 0005; 59:01:39 1 9272; 59:01:39 1 9274, согласно http://maps.rosreestr.ru/Portal/ - неопределенны. Цель использования земельных участков входящих в кадастровые кварталы: 59:01:39 1 0005; 59:01:39 1 1627; 59:01:39 1 9272; 59:01:39 1 9273; 59:01:39 1 9274; 59:01:39 1 1626; 59:01:39 1 1632, под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Площади изымаемых земель по землепользователям и видам угодий приводятся в таблице 1. Классификация нарушенных земель по направлениям рекультивации в зависимости от видов последующего использования в народном хозяйстве приводится в таблице 2 Особо охраняемые природные территории в районе проектируемого строительства отсутствуют. 2.2. Рельеф Территория проложения трассы газопровода расположена в восточной части г.Перми и состоит из двух участков (мкр.Вышка-2), в границах выделенного земельного участка под проектирование. Рельеф первого участка представляет собой пологий склон, местами осложненный выположенными задернованными ложбинами поверхностного стока. Общий уклон территории на северо-запад к р. Каме. Местный уклон участка на юг к реке. Высотные отметки поверхности земли колеблются в пределах 158,06 – 163,35 м. Рельеф второго участка представляет собой пологий склон, местами осложненный выположенными задернованными ложбинами поверхностного стока. Общий уклон на северо-запад к р. Каме. Высотные отметки поверхности земли колеблются в пределах 157,75 – 166,30 м. Система координат и система высот г. Перми. Более подробная информация представлена в Технический отчет по инженерно –геологическим изысканиям, разработанного ОАО «Институт по изысканиям и проектированию объектов строительства и инфраструктуры»»Кировводпроект» (шифр КВП-08-254-ИИ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ООС.2 | 5 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.3 Растительность Согласно ботанико-географическому районированию Пермской области /Овеснов С.А., 1997г., Коротаев Н.Я., 1962г./ территория строительства газопровода принадлежит району находится в геоботаническом районе южнотаежных пихтово-еловых лесов, в подрайоне с преобладанием осиновых и березовых лесов . Район южно-таежных пихтово-еловых лесов, по площади самый большой в Пермском крае. Леса в этом районе в значительной степени сведены человеком, территория превращена в пашни. На севере района облесенность составляет около 40-60%, на юге еще меньше. На глинистых и суглинистых почвах преобладают также елово-пихтовые леса, но с большей примесью липы. В подлеске – рябина, черемуха, довольно часто ива козья. В кустарниковом ярусе – шиповник, жимолость пушистая. Для района характерна довольно сложная структура; господство в древостое и подлеске бореальных и участие неморальных видов; сосуществование бореальных и неморальных видов в травяно-кустарничковом ярусе; заметным увеличением роли трав по сравнению с кустарничками и преобладанием травяных типов лесов. Моховой покров малой мощности, несплошной. Лесопокрытые земли составляют 65–75 %. В лесу наблюдается довольно богатый травяной покров. В его составе – сныть, звездочка, копытень, борец, бор развесистый, вейник. Значительно развит моховой покров. Для него характерны мхи – плеурозиум шребери, гилокомиум пролиферум, ритидиадельфус трикветрус, птилиум криста кастрензис. На отдельных участках района, особенно на недренированных плоских междуречьях, развиты леса пихтово-еловые, отличающиеся большой сомкнутостью крон и сильно развитым моховым покровом. Травяной покров сильно изрежен. Он состоит из майника двулистного, кислицы, папоротников. Хорошим травостоем и высокой производительностью обладают луга пойм рек, но площадь их невелика. Вся территория выделяемая под строительство застроена частной и частично городской застройкой. Растительность района строительства представлена лесонасаждениями, луговой и кустарниковой растительность. На территории, выделенной под строительство трассы газопровода, виды растений, занесенные в Красную книгу Среднего Урала / 1996г., Екатеринбург/ и Красную книгу Пермского края, отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ООС.2 | 6 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.4 Гидрогеология В геоморфологическом отношении участок проектируемой трассы газопровода, расположен в пределах водораздела и водораздельного склона р.Кама. В геоморфологическом отношении участок работ расположен в пределах водораздела и водораздельного склона р.Кама. Первый участок расположен в пределах водораздельного склона. Рельеф участка представляет собой пологий склон, местами осложненный выположенными задернованными ложбинами поверхностного стока. Общий уклон территории на северо-запад к р. Каме. Местный уклон участка на юг к реке. Высотные отметки поверхности земли колеблются в пределах 158,06 – 163,35 м. Второй участок расположен в пределах водораздельного склона. Рельеф участка представляет собой пологий склон, местами осложненный выположенными задернованными ложбинами поверхностного стока. Общий уклон на северо-запад к р. Каме. Высотные отметки поверхности земли колеблются в пределах 157,75 – 166,30 м. Система координат и система высот г. Перми. На 1 участке подводные воды вскрыты в восточной части территории в скважинах 21,23,25,26,27 на глубине от 1,2 м (скв.25) до 2,5-2,8. Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Воды ультрапресные с минерализацией 0,056-0,186 г/л, рН составляет 5,-6,1, общая жесткость – 0,6-2,5 мг-экв/л. По химическому составу воды гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные кальциево-натриево-магниевые, кальциево-магниевые. Подземные воды к бетону нормальной проницаемости W4 и металлическим конструкциям обладает средней степенью агрессивности (СНиП 2.03.11-85 табл.5,6,7) На 2 участке подводные воды скважинами не вскрыты до глубины 4,0 м. Более подробная информация представлена в Технический отчет по инженерно –геологическим изысканиям, разработанного ОАО «Институт по изысканиям и проектированию объектов строительства и инфраструктуры»»Кировводпроект» (шифр КВП-08-254-ИИ). Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют действующим в настоящее время нормативным документам и обеспечивают высокую надежность газопровода и арматуры на весь период эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ООС.2 | 7 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

| Инв. № подл. |  |  |  | Подпись и дата | Взам. инв. № | 87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. |  |  | 2.5 Таблица 1 - Ведомость земель, занимаемых под строительство распределительных сетей газопроводов Землепользователь; Временное пользование; Постоянное пользование; Всего, га. Земли Администрации г.Перми. Сельскохозяйственного назначения (огород) , га; Лесные земли, га; Прочие земли, га; Сельскохозяйственного назначения (огород) , га; Лесные земли, га; Прочие земли, га. Администрация Мотовилихинского района, м-н Вышка 2, участок 1; 0,0658; -; 0,589; -; -; 0,0013; 0,6561. Администрация Мотовилихинского района,м-н Вышка 2, участок 2; 0,0173; -; 0,5538; -; -; 0,0015; 0,5726. Итого; 0,0831; -; 1,1428; -; -; 0,0028; 1,2287. 2.6 Таблица 2 - Классификация нарушенных земель по направлениям рекультивации в зависимости от видов последующего использования в народном хозяйстве Землепользователь; Огород, га; Проектируемое направление рекультивации; Использование рекультивированных земель; Прочие земли поселений, га; Проектируемое направление рекультивации; Использование рекультивированных земель. Администрация Мотовилихинского района, м-н Вышка 2, участок 1; 0,0658; Сельскохозяйственное; огород; 0,6215; Природоохранное; Противоэрозионное **. Администрация Мотовилихинского района, м-н Вышка 2, участок 2; 0,0173; Сельскохозяйственное; огород; 0,4893; Природоохранное; Противоэрозионное **. **Противоэрозионное использование участков направлено на препятствие развития эрозии почв. |
| Кол.уч. |  |  |  |  |  |  |
| Лист |  |  |  |  |  |  |
| № док. |  |  |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |
| 889-10-ООС.2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Лист |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.7 Геологическое строение и материнские почвообразующие породы В геологическом строении исследуемой трассы принимают участие элювиально-делювиальные отложения, перекрытые сверху участками почвенно-растительного слоя или техногенными отложениями. Элювиально-делювиальные отложения вскрыты повсеместно. Они представлены суглинками тяжелыми пылеватыми, коричневыми, реже серыми, полутвердой, тугопластичной и мягкопластичной консистенции, на отдельных участках с единичными включениями гравия до 10% или включением органических веществ. Техногенные отложения вскрыты на дорогах и в пределах плотной многоэтажной застройки микрорайона. ,Сводный геолого-литологический разрез трассы газопровода представлен следующими разностями грунтов (сверху вниз в порядке наслоения): Насыпной грунт –суглинок с включением от единичных до 10-20% щебня, гравиия, обломков строительных отходов (кирпичи, обломки бетонных конструкций, стекло и пр.),шлак, на отдельных участках с прослоями супеси пластичной, а также асфальтобетонное покрытие. Возраст отсыпки 5-30 лет и более. Мощность слоя колеблется от 0,4 до 1,6 м. Суглинки – тяжелые пылеватые полутвердой консистенции, коричневые, реже серые, иногда с единичными включениями гравия, изредка с прослоями, содержащими примесь органических веществ до 1,5% Вскрыт скважинами под насыпным грунтом или под почвенно-растительным слоем с глубины 0,2-1,8м до глубины 1,6-3,4м; Мощность слоя колеблется от 0,8 до 2,8 м. Суглинки – тяжелые пылеватые, тугопластичной консистенции, коричневые, с единичными включениями гравия, на отдельных участках с включением гравия до 10%, изредка с прослоями, содержащими включения органических веществ до 6,5%. Вскрыт скважинами под почвенно-растительным слоем, насыпным грунтом или под слоем суглинка полутвердого с глубины 0,2-3,4м до глубины 2,6-4,0м; Мощность слоя колеблется от 0,6 до 3,8 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ООС.2 | 9 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Суглиноки - тяжелые пылеватые, мягкопластичной консистенции, коричневые реже серые, прослоями с органическими веществами до 3,5%. Вскрыт скважинами по насыпными грунтами или суглинка тугопластичного; Мощность слоя колеблется от 0,3-0,4 до 2,0 -2,4м. Среди геологических процессов и явлений, неблагоприятно влияющих на строительство и эксплуатацию объектов, выделяются: заболачивание (подтопление) территории, морозная пучинистость грунтов и овражная эрозия. Заболачивание развито в восточной части участка строительства. Грунтовые воды здесь зафиксированы на глубине 1,2-2,8м ( скв.№№ 21,23,25,26,27) Морозная пучинистость сезонно-промерзающих глинистых грунтов распространена в той или иной степени на всей территории строительства. По степени морозной пучинистости, согласно п. 2.19 ГОСТ 25100-95, грунты трассы проектируемого газопровода распределяются следующим образом: -насыпной грунт – слабопучинистые; -суглинки тяжелые пылеватые полутвердой консистенции– слабопучинистые; - суглинки тяжелые пылеватые, тугопластичной консистенции – среднепучинистые; - суглинки тяжелые пылеватые, мягкопластичной консистенции – чрезмерно пучинистые. В период строительства возможна активация процесса овражной эрозии. Необходимо предусмотреть мероприятия по защите от активизации эрозионных процессов. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов: -насыпной грунт – 1,70 м; -суглинок – 1.70 м. Сейсмичность района строительства – менее 6 баллов. ( СНиП II-7-81 и ОСР-97). Более подробная информация представлена в Технический отчет по инженерно –геологическим изысканиям, разработанного ОАО «Институт по изысканиям и проектированию объектов строительства и инфраструктуры»»Кировводпроект» (шифр КВП-08-254-ИИ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ООС.2 | 10 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.8 Характеристика почвенного покрова Участок прохождения трассы газопровода входит в зону дерново-подзолистых почв, район Осинско – Оханско – Пермский, дерново – средне – слабо и сильноподзолистых почв.[Коротаев Н.Я. Почвы Пермской области. 1962, Пермь.] Данный почвенный район включает южную часть Пермской области, за исключением Кунгурской лесостепи и Фокинского почвенного подрайона. Среди дерново-слабоподзолистых почв преобладают дерново –слабоподзолистые глинистые, тяжелосуглинистые и среднесуглинистые почвы обладают довольно высоким потенциальным плодородиеи, но бедны подвижными формами азота и фосфора, поэтому нуждаются в азотных и фосфорных удобрениях, а при внесении их также и в калийных удобрениях. Почвы повержены эрозионными процессами. Поэтому необходимо проведение противоэрозионных мероприятий. Почвы рассматриваемой территории отличаются значительным разнообразием. Наибольшее распространение имеют дерново-среднеподзолистые суглинистые и тяжелосуглинистые почвы, встречены дерново-грунтово-глееватые среднегумусные и тяжелосуглинистые почвы, встречены дерново-грунтово-глееватые среднегумусные, в том числе орошаемые, почвы, на пойменных участках распространены аллювиальные дерновые кислые малогумусные маломощные укороченные и аллювиальные луговые кислые малогумусные маломощные укороченные почвы. Дерново-подзолистые почвы Сформировались под хвойно-широколиственными и хвойно-мелколиственными лесами. Мощность пахотного горизонта колеблется от 21 до 27 см, в среднем составляя 25 см. Содержание гумуса колеблется от 2,6 до 4,1%, реакция почв среднекислая. Дерново-грунтово-глееватые почвы Сформировались в условиях повышенного увлажнения на территориях, сложенных карбонатными породами, по таежными лесами с мохово-травянистым и травянистым наземным покровом. Профиль имеет следующее морфологическое строение: Апах –пахотный горизонт мощностью 26 см., темно-серый, зернистый; В- переходный горизонт. Бурый, творожистой структуры, нижней части отмечены серо-сизые пятна и прожилки.Содержание гумуса – 4,9%, реакция почв слабокислая. Аллювиальные дерновые кислые малогумусные маломощные почвы Сформировались на положительных элементах центральной поймы на неслоистом и слабослоистом аллювии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ООС.2 | 11 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Профиль имеет следующее морфологическое строение: Аd – дерновый горизонт, серого цвета, рыхлый, содержит много корней растений; А1 – гумусовый горизонт мощностью 16 см, зернистой структуры, рыхлый, содержит корни растений; В – переходный горизонт, признаков аллювиальности не имеет, постепенно переходит в ясно слоистую почвообразующую породу. Содержание гумуса в верхнем горизонте – 4,8%, реакция почв слабокислая. Аллювиальные дерновые кислые малогумусные маломощные почвы Сформировались на положительных элементах центральной поймы на неслоистом и слабослоистом аллювии. Профиль имеет следующее морфологическое строение: Аd – дерновый горизонт, серого цвета, рыхлый, содержит много корней растений; А1 – гумусовый горизонт мощностью 16 см, зернистой структуры, рыхлый, содержит корни растений; В – переходный горизонт, признаков аллювиальности не имеет, постепенно переходит в ясно слоистую почвообразующую породу. Содержание гумуса в верхнем горизонте – 4,8%, реакция почв слабокислая. Аллювиальные луговые кислые малогумусные маломощные укороченные почвы Сформировались на пологих гривах и понижениях центральной поймы на аллювиальных суглинках. Профиль почв имеет следующее морфологическое строений: Аd – дерновый горизонт, мощностью до 3 см. плотный, содержит много корней; А1 – гумусовый горизонт мощностью 16-18 см. темно-серый, зернистой структуры, содержит много ржаво-бурых пятен; Bg – переходный горизонт, оглеенный, голубовато-сизых тонов, бесструктурен. Содержание гумуса в верхнем горизонте – 3,4%, реакция почв кислая. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ООС.2 | 12 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.9 ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 2.9.1 Целевое назначение работ и затрат Проектом предусматривается комплекс работ по восстановлению плодородного слоя земель при проведении строительно-монтажных работ, осуществляемых для строительства подземной и надземной части газопровода. Сводный сметный расчет затрат включает: − арендные платежи; − земельный налог; − стоимость восстановления нарушенных земель (технический и биологический этап рекультивации). − стоимость затрат на рубку деревьев, корчевку пней и утилизацию порубочных остатков. 2..9.2 Методика выполнения работ На подготовительном этапе была изучена технология работ по строительству газопровода. Определены предполагаемые нарушения почвенного и растительного покрова. Проведено изучение материалов изыскательских работ, существующих регламентов на рекультивацию земель, общих требований к рекультивируемым землям. В период разработки проекта рекультивации по всем участкам, имеющим индивидуальные особенности (разная технология работ, типы почв, угодий и т.д.) была подсчитана площадь и составлена сводная ведомость подсчета площадей под отвод земельных участков. На основании сводной ведомости определены прогнозируемые нарушения почвенно-растительного покрова, объемы и стоимость проводимых работ по техническому этапу рекультивации. 2..9.3 Прогнозируемые нарушения почвенного и растительного покрова при строительстве газопровода Нарушенными считаются земли, утратившие первоначальную природохозяйственную ценность и, как правило, являющиеся источником отрицательного воздействия на окружающую среду. При строительстве газопровода на участках строительно-монтажных работ будет нарушен гидрогеологический и гидрологический режимы, угнетена почвенная биота, а также возможны другие качественные изменения, ухудшающие экологическую обстановку в целом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 889-10-ООС.2 | 13 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м-н Вышка 2, участок 1 Почвенно-растительный слой по трассе газопровода встречен на участках от ПК0 – ПК5+41,0; т.1- ПК2+11,5; т.3-ПК4+32,0; т.5-ПК3+56,5; т.7 –т.10; т.6-ПК2+72,0; т.8-УП27. Общая протяженность участков почвенно-растительного слоя (ПРС) по трассе газопровода составляет, 1243,0м метра. . Общая площадь земельных участков с ПРС выделенных под строительство трассы газопровода − 6215,0 м2. На участке от т7 до УП 24 ( возле ШРП-1) вырубке подлежит одна 12 метровая сосна. Расчет объема древесины полученной в результате рубки деревьев, представлены ниже. Расчет объема древесины 1 шт. – сосна 12 м - средняя высота дерева диаметр деревьев 24 см .=0,24м V=πd2 / 4 х 12 х 1 = 0,543 куб.м π=3,14 м-н Вышка 2, участок 2 Почвенно-растительный слой по трассе газопровода встречен на участках от ПК0 – ПК2; ПК2+10,5- ПК3+87,5; ПК3+36,0 – т.4; ПК3+87,5 – ПК6+20,0; т.8 – ПК4+97,5; ПК4+22,5 –ПК4+43,0; УП16-УП18; УП20-т.7.. Общая протяженность участков почвенно-растительного слоя (ПРС) по трассе газопровода составляет, 972,5м метра. . Общая площадь земельных участков с ПРС выделенных под строительство трассы газопровода − 4893,0 м2. На участке от ПК1+25,0 – ПК1+42,0 вырубке подлежит восемь10 метровых деревьев. Расчет объема древесины полученной в результате рубки деревьев, представлены ниже. 8 шт. – деревьев 10 м - средняя высота дерева диаметр деревьев 15 см .=0,15м V=πd2 / 4 х 10 х 8 = 1.413 куб.м π=3,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 889-10-ООС.2 | 14 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В полосе срезки плодородного слоя произойдет частичное (до 4%) замещение плодородного слоя нижележащими минеральными грунтами. Нарушение растительного покрова может привести к резкой активизации эрозионно-суффозионных процессов. 2.9.4 План прохождения трассы Проложение трассы проектируемого газопровода планируется на землях г.Перми. Трасса газопровода проходит по землям Мотовилихтнского района г. Перми в микрорайоне Вышка-2. Территория проложения трассы газопровода состоит из 2-х обособленных участков. Первый участок – трасса газопровода проходит вдоль улиц Сивилева, 4-я Новгородская, 5-я Новгородская и 6-я Новгородская. Второй участок – трасса газопровода проходит вдоль улиц Туркина, 3-я Новгородская, 4-я Новгородская, 5-я Новгородская и 6-я Новгородская в г. Перми Пермского края. Согласно техническим условиям предусмотрено четыре точки подключения (врезки) проектируемого газопровода. Точка врезки № 1 (для участка 1) – существующий подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления Д=110 по ул. Целинная, в районе пересечения с ул. Сивилева. Точка врезки № 2 (для участка 1) – существующий надземный стальной газопровод низкого давления Ду100 через ул. Сивилева, в районе дома №103 по ул. 3-я Новгородская. Точка врезки № 3 (для участка 2) – существующий стальной подземный газопровод среднего давления Д=325 по ул. Целинная, в районе пересечения с ул. Туркина. Точка врезки № 4 (для участка 2) – существующий подземный стальной газопровод низкого давления Ду150 по ул. Мечникова, в районе дома №82. Транспортная сеть представлена автомобильными дорогами с асфальтовым и щебёночным покрытием. Проектом предусмотрена прокладка газопровода на глубине не менее 1,19 м в среднепучинистых грунтах и не менее 1,36 м в чрезмернопучинистых грунтах. При прокладке газопровода в суглинках предусмотрена песчанная подушка под газопровод толщиной 100 мм. При прокладке в средне– и сильнопучинистых грунтах предусмотрена присыпка газопровода песком на 200 мм над верхней образующей трубы, далее на всю глубину траншеи местным грунтом. Проектом предусмотрена тщательное уплотнение грунтов засыпки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 889-10-ООС.2 | 15 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектируемый газопровод прокладывается подземно и надземно из стальных и полиэтиленовых труб. Прокладка подземного стального и полиэтиленового газопровода среднего давления предусмотрена в подземном исполнении открытым способом. Прокладка подземного стального и полиэтиленового газопровода низкого давления предусмотрена открытым способом и методом наклонно-направленного бурения (ННБ). Бестраншейный способ прокладки принят при переходе через искусственный водоем на участке от т.2 до т.3 (участок 2). Протяженность распределительного газопровода по 1 участку, составляет 1304,5 метров. Протяженность распределительного газопровода по 2 участку, составляет 1133,6 метров. Общая протяженность распределительных газопроводов по 1 и 2 участку составляет 2511,4 метров. 2.9.5 Потребность строительства в земельных площадях Потребная площадь земель на период строительства определена по планам землепользователей, с использованием изыскательских и технологических планов, изыскательской ведомости занимаемых земель в соответствии с действующими нормативными документами и строительной полосы. Ширина полосы строительства по трассе газопровода участки 1 и 2, составляет 5м. Ширина полосы рекультивации соответствует ширине полосы строительства. В площадь испрашиваемых земель участка 1 входят: земли Администрации Мотовилихинского района г.Перми 0,6561 га. Общая площадь испрашиваемых земель составляет 0,6561 га. Общая площадь земель подлежащих рекультивации составляет 0,6215 га. в том числе с посевом трав 0,6215га В площадь испрашиваемых земель участка 2 входят: земли Администрации Мотовилихинского района г.Перми 0,5726 га. Общая площадь испрашиваемых земель составляет 0,5726 га. Общая площадь земель подлежащих рекультивации составляет 0,4893 га. в том числе с посевом трав 0,4893га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ООС.2 | 16 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.10 Рекультивация нарушенных земель Составной частью общей проблемы рационального использования и охраны земельных ресурсов является рекультивация земель, т.е. возвращение земли в продуктивное народнохозяйственное использование. В проекте предложен комплекс мероприятий, способствующих максимально возможному сохранению и восполнению плодородия земель: - снятие плодородного слоя с перемещением на 10м. во временный отвал ( в местах, где позволяют условия территории ); - хранение во временных отвалах и обратное его нанесение; - хранение плодородного слоя почвы в условиях, исключающих ухудшение его качества: смешивание с подстилающими породами, загрязнение техническими жидкостями, твердыми предметами, щебнем. - минимальное занятие земель под проход строительной техники, расчет которого произведен согласно разработанным чертежам. В целях сохранения плодородного слоя и защиты от ветровой и водной эрозии в полосе отвода предусматривается комплекс мероприятий технического и биологического этапов рекультивации. 2.10.1 Технический этап рекультивации Мероприятия технического этапа рекультивации включают в себя: - снятие плодородного слоя и его временное хранение в условиях, исключающих снижение его качества; - обратное перемещение плодородного слоя почвы; - разравнивание плодородного слоя почвы; - планировка поверхности; - удаление временных сооружений и устройств; - уборка строительного мусора; - уплотнение насыпного минерального грунта в полосе траншеи газопровода; -чистовая планировка поверхности; Плодородный слой почвы снимают перед началом строительно-монтажных работ. В дальнейшем, снятый почвенно-растительный слой наносят обратно. Снятие плодородного слоя производится бульдозером на всю мощность плодородного слоя почвы за один проход. При этом не допускается смешивание плодородного слоя почвы с минеральным грунтом, потери грунта не должны превышать при снятии и укладке во временный отвал 2,5%, при обратной засыпке-1,5% ( СНиП 3.02.01-87 п.4.23). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ООС.2 | 17 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Снятие плодородного слоя производится до наступления зимы с устойчивыми отрицательными температурами. Перед снятием плодородного слоя выполняются работы по уборке строительного мусора, камней, металлолома. При хранении почвы в отвале необходимо принять меры, исключающие ухудшение его качества: загрязнение техническими жидкостями, размыв. По согласованию с землепользователем и организациями, осуществляющими государственный контроль по использованию земель, допускается снятие плодородного слоя почвы в зимних условиях. По окончанию работ по подземной укладке газопровода проводится уборка строительного мусора, выборочное удаление грунта в местах непрерывного его загрязнения веществами, ухудшающими плодородие почвы. Затем наносится плодородный слой почвы и разравнивается. Равномерное нанесение плодородного слоя должно производиться в сухое время года ( при влажности, обеспечивающей нормальную несущую способность грунта для прохода машин), для этого используют бульдозеры, работающие поперечными ходами. Окончательная планировка может быть выполнена продольными проходами автогрейдера. После выравнивания участка создаются условия, вполне достаточные для проведения предпосевной обработки земель, посева трав с одновременным внесением комплексного минерального удобрения. Приведение земельных участков в пригодное состояние производится в ходе земельных работ в течение одного-двух лет, исключая периоды промерзания почвы. Контроль над правильностью выполнения работ осуществляют органы государственного контроля над использованием земель в соответствии с «Положением о государственном земельном контроле», утвержденным Постановлением Правительства РФ № 689 от 15.11.2006 г. Передача рекультивируемых земель производится в соответствии с «Основными положениями о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», утвержденными приказом Минприроды России и Роскомзема от 22.12.1995 г. № 525/67. После выполнения технического этапа рекультивации и передачи рекультивируемых земель землепользователям, земли должны находиться в стадии мелиоративной подготовки в течение года со дня подписания акта приемки-передачи рекультивируемых земель. В случае возникновения провалов, просадок, оползней, развития процессов, ухудшающих состояние почвы (заболачивание) по вине предприятий (организаций), выполняющих работы технического этапа рекультивации, устранение недостатков осуществляется силами и за счет средств предприятий (организаций), занимающих земельные участки на период строительства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ООС.2 | 18 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.10.2. Биологический этап рекультивации и защита от эрозии нарушенных земель После приемки рекультивируемых земель землепользователь проводит мероприятия по защите от ветровой и водной эрозии почв за счет средств заказчика, предусмотренных данным проектом. Эти мероприятия включают: − тщательную подготовку почвы; − известкование; − культивацию и посев трав. − внесение минеральных удобрения (аммиачной селитры и хлористого калия). Работы целесообразно проводить весной следующего года после завершения строительно-монтажных работ и технического этапа рекультивации. Перед посевом многолетних трав необходимо провести предпосевную обработку почвы ( вспашка, культивация, боронование). На участке подземной прокладки газопровода вспашку почву следует проводить с подпахотным рыхлением это способствует лучшему соединению нанесенного плодородного слоя почвы с нижележащими слоями. В результате разуплотнения подпахотного горизонта увеличивается водопроницаемость и влагоемкость почвы, повышается жизнедеятельность микроорганизмов. В остальных случаях, где использование сельскохозяйственной техники затруднено ввиду стесненных условий, вспашку рекомендуется осуществлять мотоблоком. Посев трав ( задернение) с одновременным внесением комплексного минерального удобрения следует проводить при помощи сеялки или вручную. Травы, используемые для биологической рекультивации, должны быть апробированных сортов и местных популяций. Контроль за выполнением настоящего проекта осуществляет заказчик и Администрация Мотовилихинского района г.Перми на территории, которого находится объект строительства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ООС.2 | 19 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.11 Мероприятия по охране окружающей среды в процессе строительства Составной частью мероприятий исключающих и уменьшающих первичное отрицательное воздействие на окружающую среду является соблюдение правильной технологии и культуры строительства. В целях охраны окружающей природной среды необходимо выполнять следующие условия: 1. Соблюдать границы территории, отведенной под строительство; 2. Осуществлять заправку строительной техники и автотранспорта на специально оборудованных заправочных пунктах с использованием шлангов, имеющих затворы у выпускаемого отверстия; 3. Слив горюче-смазочных материалов, в местах базирования строительной техники, для исключения загрязнения окружающей среды не производить; 4. Организовать сбор строительного и бытового мусора в специальные контейнеры, с вывозом на санкционированную свалку в соответствии с “Разрешением на удаление отходов”; 5. Собранные отходы должны быть вывезены на санкционированную свалку по договору , а полоса отвода рекультивирована. 6.Организовать сбор отходов ГСМ для передачи их специализированной организации на регенерацию; 7.Необходимо засыпать, уплотнить и спланировать все искусственно созданные, в процессе выполнения строительно-монтажных работ, выемки, чтобы исключить скопление воды и образование заболоченных участков; 8.Строго соблюдать правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ; 9.Места дислокации временных производственных баз, строительных прорабских участков, располагаемых в полосе отвода, после окончания их действия должны быть очищены от построек, мусора, строительных и бытовых отходов; 10. Излишки почвенно-растительного слоя образовавшиеся в процессе строительства, передаются организациям, занимающимся благоустройством территории; 11. Ограждать деревья, находящиеся в полосе строительства, сплошными щитами высотой 2 м. Щиты закреплять треугольником на расстоянии не менее 0,5м от ствола дерева; 12. Подъездные пути и места для установки подъездных кранов располагать вне насаждений и не нарушать установленные ограждения деревьев; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ООС.2 | 20 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 13. Для сохранения рельефа территории, провести противоэрозионное озеленение; 14. Деловая древесина должна быть разделана и реализована, пни и порубочные остатки утилизированы; 15. Отходы, образующиеся от рубки деревьев, вывозятся на санкционированный полигон ТБО. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют действующим в настоящее время нормативным документам и обеспечивают высокую надежность газопровода и арматуры на весь период эксплуатации. 2.12 Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на пересекаемых линейным объектом реках и иных водных объектах Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов в данном проекте не представлены из-за отсутствия пересекаемых естественных водотоков. Проектируемый газопровод на участке от т.2 до т.3 (участок 2).методом наклонно-направленного бурения пересекает искусственный водоем (котлован заполненный водой). Учитывая то, что проложение газопровода, осуществляется методом наклонно-направленного бурения, не произойдет повреждения дна водотока, не будет высокой мутности и ухудшении качества воды в зоне проведения работ. При прокладке подводных переходов методом наклонно-направленного бурения не требуется: - проведение берегоукрепительных работ; - ежегодных водолазных обследований и ремонтов подводных переходов; - вторичных затрат на ликвидацию размывов и оголения трубопровода; - газопровод является более экологически безопасным при эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ООС.2 | 21 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.13 РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ # 2.13.1 Расчет стоимости Расчет затрат выполнен в базовых и ценах 1 квартала 2011 г. Сметная стоимость исчислена по сборникам цен ФЕР в редакции 2009г. ФСНБ версия 8 от 3 сентября 2010г.в текущих ценах. Накладные расходы 95 %; 80% и 115% , плановые накопления 50%; 45% и 90%. Расчет арендной платы производился в соответствии с Закон Пермского края от 07.04.2010г. № 604 “Об установлении размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки,находящиеся в собственности Пермского края, и земельные участки, осударственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Пермского края”. Кадастровая стоимость 1 метра квадратного определена на основании постановления Правительства Пермского края от 11 мая 2007 г. N 91-п «Об утверждении кадастровой стоимости земель Пермского городского округа Пермского края» (в ред. от 09.11.2007). Налог на землю производился в соответствии с Решением Пермской городской Думы от 08.11.2005 N 187 "О земельном налоге на территории города Перми. В площадь для расчета арендной платы включены участки с ННБ. Продолжительность строительства газопровода 4 месяца в соответствии с ПОС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ООС.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Разработал |  | Пепеляева |  |  |  | “Расчет затрат на реализацию | П | 22 |  |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Курилова |  |  |  | природоохранных | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | мероприятий” | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Курилова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Инв. № подл. |  |  |  | Подпись и дата | Взам. инв. № | 102 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. |  |  | 2.14.2 Сводка затрат Правообладатели; Затраты, тыс.руб.. Всего, затрат; Аренда; Налог на землю; Техническая рекультивация; Рубка деревьев, утилизация порубочных остатков; Сведение кустарника и мелколесья; Защита нарушенных земель от ветровой и водной эрозии; Биологическая рекультивация (огороды). Администрация Мотовилихинского района, г.Перми, м-н Вышка-2, уч.1; 68,682; 16,53; 16,53; 3,05; 0.012; -; 28,89; 3,67. Администрация Мотовилихинского района, г.Перми, м-н Вышка-2, уч.2; 50,21; 11,06; 11,06; 2,4; 0,08; 0,11; 24,54; 0,96. Всего, тыс.руб. в ценах 2001 г; 5.652; 5,45; 0,092; 0,11. Всего, тыс. руб. в ценах 1 кв. 2011 г; 58,06; 53,43; 4,63. Всего, тыс.руб. Аренда, Налог на период строительства (4 мес); 55,18; 27,59; 27,59. Составил: Пепеляева Г.М. |
| Кол.уч. |  |  |  |  |  |  |
| Лист |  |  |  |  |  |  |
| № док. |  |  |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |
| 889-10-ООС.2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Лист |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.14.3 Расчет арендной платы Расчет арендной платы производился в соответствии с Закон Пермского края от 07.04.2010г. № 604 “Об установлении размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки,находящиеся в собственности Пермского края, и земельные участки, осударственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Пермского края”. Размер арендной платы (АП) в границах н/п, рассчитывается по следующей формуле: АП = КС x К, где АП - размер арендной платы в расчете на год, руб.; КС - кадастровая стоимость земельного участка, руб.; К - ставка арендной платы, %. На основании статьи 1,п.1, пп.7 арендная плата = 1,5% от кадастровой стоимости земельных участков в отношении земельных участков, предусмотренных под строительство объектов газораспределительной и газотранспортной систем. Расчет кадастровой стоимости участка строительства производился в соответствии с постановлением правительства Пермского края от 11 мая 2007г . N 91-п “Об утверждении кадастровой стоимости земель Пермского городского округа Пермского края”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 889-10-ООС.2 | 24 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м-н Вышка -2, часть 1 1. Кадастровый номер квартала –59: 01:39 1 1638 Отчуждаемая площадь квартала = 197,5м2 Категория – земли населённых пунктов; Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Стоимость, 1 метра квадратного =2705,89 руб. Кадастровая стоимость участка = 197,5м2 * 2705,89руб./м2 = 534413,3руб. = 534,413тыс.руб. Арендная плата = 534,413тыс.руб. * 1,5% = 8,02тыс. руб./ год Арендная плата на период строительства (2 мес.) = 1,34тыс.руб. 2. Кадастровый номер квартала – 59:01:39 1 1637 Отчуждаемая площадь квартала = 198м2 Категория – земли поселений; Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Стоимость, 1 метра квадратного = 3457,90 руб. Кадастровая стоимость участка = 198м2 * 3457,90руб./м2 = 684664,2 руб. = 684,7тыс.руб. Арендная плата = 684,7тыс.руб. *1,5% = 10,3тыс. руб./ год Арендная плата на период строительства (2 мес.) = 1,72тыс.руб. 3. Кадастровый номер квартала – 59:01:39 1 1640 Отчуждаемая площадь квартала = 202,5м2 Категория – земли поселений; Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Стоимость, 1 метра квадратного = 2064,16руб. Кадастровая стоимость участка = 202,5м2 * 2064,16руб./м2 = 417992,4руб. = 418,0тыс.руб. Арендная плата = 418,0тыс.руб. * 1,5% = 6,27тыс. руб./ год Арендная плата на период строительства (2 мес.) = 1,05тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 889-10-ООС.2 | 25 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4. Кадастровый номер квартала – 59:01 :39 1 1641 Отчуждаемая площадь квартала = 425,0м2 Категория – земли поселений; Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Стоимость, 1 метра квадратного = 3526,59руб. Кадастровая стоимость участка =425,0м2 * 3526,59руб./м2 =1498800,8 руб. = 1498,8тыс.руб. Арендная плата = 1498,8тыс.руб. * 1,5% = 22,5тыс. руб./ год Арендная плата на период строительства (2 мес.) = 3,75тыс.руб. 5. Кадастровый номер квартала – 59:01:39 1 1642 Отчуждаемая площадь квартала = 932,5м2 Категория – земли поселений; Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Стоимость, 1 метра квадратного = 963,85руб. Кадастровая стоимость участка = 932,5м2 * 963,85руб./м2 =898790,13 руб. = 898,8тыс.руб. Арендная плата = 898,8тыс.руб. * 1,5% = 13,5тыс. руб./ год Арендная плата на период строительства (2 мес.) = 2,25тыс.руб. 6. Кадастровый номер квартала – 59:01 :39 1 1643 Отчуждаемая общая площадь квартала = 2160,0м2 Категория – земли поселений; Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Стоимость, 1 метра квадратного = 733,74руб. Кадастровая стоимость участка = 2160,0м2 * 733,74руб/м2 = 1584878,4руб. = 1584,88тыс.руб. Арендная плата = 1584,88тыс.руб. * 1,5% = 23,8тыс. руб./ год Арендная плата на период строительства (2 мес.) = 3,97тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 889-10-ООС.2 | 26 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7. Кадастровый номер квартала – 59:01 :30 1 1644 Отчуждаемая площадь квартала = 1595,0м2 Категория – земли поселений; Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Стоимость, 1 метра квадратного = 482,90руб. Кадастровая стоимость участка = 1595,0м2 * 482,9 руб./м2 = 770225,5руб. = 770,23 тыс.руб. Арендная плата = 770,23тыс.руб *1,5% = 11,55тыс. руб./ год Арендная плата на период строительства (2 мес.) = 1,925тыс.руб. ~ 1,93 тыс.руб. 8. Кадастровый номер квартала –59:01 : 39 1 1645 Отчуждаемая площадь квартала = 557,5м2 Категория – земли поселений; Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Стоимость, 1 метра квадратного = 370,59 руб. Кадастровая стоимость участка = 557,5м2 * 370,59руб/м2 = 206603,93руб. = 206,6тыс.руб. Арендная плата = 206,6тыс.руб. * 1,5% = 3,099тыс. руб./ год ~ 3,1 тыс.руб./год Арендная плата на период строительства (2 мес.) = 0,52тыс.руб. АРЕНДНАЯ ПЛАТА НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА часть I ( 2 мес.в соответствии с ПОС) СОСТАВИТ, 16,53 ТЫС.РУБ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 889-10-ООС.2 | 27 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м-н Вышка -2, часть 2 1. Кадастровый номер квартала –59: 01:39 1 0005 Отчуждаемая площадь квартала = 1201,0м2 Категория – земли населённых пунктов; Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Стоимость, 1 метра квадратного = 1444,48 руб. Кадастровая стоимость участка = 1201,0м2 * 1444,48руб./м2 = 1734820,48руб. = 1734,82тыс.руб. Арендная плата = 1734,82тыс.руб. * 1,5% = 26,02тыс. руб./ год Арендная плата на период строительства (2 мес.) = 4,34тыс.руб. 2. Кадастровый номер квартала – 59:01:39 1 1627 Отчуждаемая площадь квартала = 83,5м2 Категория – земли поселений; Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Стоимость, 1 метра квадратного = 3585,99 руб. Кадастровая стоимость участка = 83,5м2 * 3585,99руб./м2 = 299430,17 руб. =299,43тыс.руб. Арендная плата = 299,43тыс.руб. *1,5% = 4,5тыс. руб./ год Арендная плата на период строительства (2 мес.) = 0,75тыс.руб. 3. Кадастровый номер квартала – 59:01:39 1 9272 Отчуждаемая площадь квартала = 1252,5м2 Категория – земли поселений; Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Стоимость, 1 метра квадратного = 880,24руб. Кадастровая стоимость участка = 1252,5м2 * 880,24руб./м2 = 1102500,6руб. = 1102,5тыс.руб. Арендная плата = 1102,5тыс.руб. * 1,5% = 16,54тыс. руб./ год Арендная плата на период строительства (2 мес.) = 2,76тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 889-10-ООС.2 | 28 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4. Кадастровый номер квартала – 59:01 :39 1 9273 Отчуждаемая площадь квартала = 851,5м2 Категория – земли поселений; Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Стоимость, 1 метра квадратного = 398,57руб. Кадастровая стоимость участка =851,5м2 * 398,57руб./м2 = 339382,4руб. = 339,4тыс.руб. Арендная плата = 339,4тыс.руб. * 1,5% = 5,09тыс. руб./ год Арендная плата на период строительства (2 мес.) = 0,85тыс.руб. 5. Кадастровый номер квартала – 59:01:39 1 9274 Отчуждаемая площадь квартала = 1806,0м2 Категория – земли поселений; Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Стоимость, 1 метра квадратного = 301,37руб. Кадастровая стоимость участка = 1806,0м2 * 301,37руб./м2 = 544274,22руб. = 544,3тыс.руб. Арендная плата = 544,3тыс.руб. * 1,5% = 8,165тыс. руб./ год Арендная плата на период строительства (2 мес.) = 1,36тыс.руб. 6. Кадастровый номер квартала – 59:01 :39 1 1626 Отчуждаемая общая площадь квартала = 55,0м2 Категория – земли поселений; Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Стоимость, 1 метра квадратного = 752,23руб. Кадастровая стоимость участка = 55,0м2 * 752,23руб/м2 = 41372,65руб. = 41,4тыс.руб. Арендная плата = 41,4тыс.руб. * 1,5% = 0,62тыс. руб./ год Арендная плата на период строительства (2 мес.) = 0,1тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 889-10-ООС.2 | 29 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 7. Кадастровый номер квартала –59:01 : 39 1 1632 Отчуждаемая площадь квартала = 587,5м2 Категория – земли поселений; Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Стоимость, 1 метра квадратного = 613,66 руб. Кадастровая стоимость участка = 587,5м2 * 613,66руб/м2 = 360525,3руб. = 360,53тыс.руб. Арендная плата = 360,53тыс.руб. * 1,5% = 5,41тыс. руб./ год Арендная плата на период строительства (2 мес.) = 0,9тыс.руб. АРЕНДНАЯ ПЛАТА НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА часть II ( 2 мес.в соответствии с ПОС) СОСТАВИТ, 11,06 ТЫС.РУБ. АРЕНДНАЯ ПЛАТА НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА ( 4 мес.в соответствии с ПОС) ПО ПРОЕКТУ СОСТАВИТ, 27,59 ТЫС.РУБ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 889-10-ООС.2 |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.14.4 Расчет налога на землю Решение Пермской городской Думы от 08.11.2005 N 187 "О земельном налоге на территории города Перми: на основании п.2 налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: - 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. м-н Вышка -2, часть 1 1. Кадастровый номер квартала – 59: 01:39 1 1638 Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Кадастровая стоимость участка = 534.413тыс.руб. Ставка налога на землю = 1.5%. Налог на землю = 534.413тыс.руб. * 1.5 % = 8.02тыс.руб./год Налог на землю, в квартал = 8.02тыс. руб. * 0,25 = 2.01тыс.руб. Налог на землю, за период строительства (2мес.) = 1.34тыс.руб. 2. Кадастровый номер квартала – 59:01:39 1 1637 Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Кадастровая стоимость участка = 684.7тыс.руб. Ставка налога на землю = 1.5%. Налог на землю =684.7тыс.руб. * 1.5 % =10.3тыс.руб./год Налог на землю, в квартал = 10.3тыс. руб. * 0,25 = 2.575тыс.руб. Налог на землю, за период строительства (2 мес.) = 1.72тыс.руб. 3. Кадастровый номер квартала – 59:01:39 1 1640 Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Кадастровая стоимость участка = 418.0 тыс.руб. Ставка налога на землю = 1.5%. Налог на землю = 418.0тыс.руб. * 1.5 % =6.27тыс.руб./год Налог на землю, в квартал = 6.27тыс. руб. * 0,25 = 1.57тыс.руб. Налог на землю, за период строительства (2мес.) = 1.05тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ООС.2 |  | 31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Изм |  | Кол.уч |  | Лист |  | №док |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4. Кадастровый номер квартала – 59:01 :39 1 1641 Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Кадастровая стоимость участка = 1498.8тыс.руб. Ставка налога на землю = 1.5%. Налог на землю 1498.8тыс.руб. * 1.5 % = 22.5тыс.руб./год Налог на землю, в квартал = 22.5тыс. руб. * 0,25 = 5.625тыс.руб. Налог на землю, за период строительства (2мес.) = 3.75тыс.руб. 5. Кадастровый номер квартала – 59:01:39 1 1642 Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Кадастровая стоимость участка = 898.8тыс.руб. Ставка налога на землю = 1.5%. Налог на землю 898.8тыс.руб. * 1.5 % =13.5тыс.руб./год Налог на землю, в квартал = 13.5тыс. руб. * 0,25 = 3.375тыс.руб. Налог на землю, за период строительства (2 мес.) = 2.25тыс.руб. 6. Кадастровый номер квартала – 59:01 :39 1 1643 Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Кадастровая стоимость участка = 1584.88 тыс.руб. Ставка налога на землю = 1.5%. Налог на землю 1584.88тыс.руб. * 1.5 % = 23.8тыс.руб./год Налог на землю, в квартал = 23.8тыс. руб. * 0,25 = 5.95тыс.руб. Налог на землю, за период строительства (2мес.) = 3.97тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ООС.2 | 32 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7. Кадастровый номер квартала – 59:01 :30 1 1644 Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Кадастровая стоимость участка = 770.23тыс.руб. Ставка налога на землю = 1.5%. Налог на землю = 770.23тыс.руб. * 1.5 % = 11.55тыс.руб./год Налог на землю, в квартал = 11.55тыс. руб. * 0,25 = 2.89тыс.руб. Налог на землю, за период строительства (2мес.) = 1.93тыс.руб. 8. Кадастровый номер квартала – 59:01 : 39 1 1645 Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Кадастровая стоимость участка = 206.6тыс.руб. Ставка налога на землю = 1.5%. Налог на землю = 206.6тыс.руб. * 1.5 % = 3.099тыс.руб./год ~ 3,1 тыс.руб./год Налог на землю, в квартал = 3.1тыс. руб. * 0,25 = 0.775тыс.руб. Налог на землю, за период строительства (2 мес.) = 0.52тыс.руб. ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА ( 2 мес.в соответствии с ПОС) СОСТАВИТ, 16,53 ТЫС.РУБ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ООС.2 | 33 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м-н Вышка -2, часть 2 1. Кадастровый номер квартала – 59: 01:39 1 0005 Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Кадастровая стоимость участка =1734,82тыс.руб. Ставка налога на землю = 1.5%. Налог на землю = 1734,82тыс.руб. * 1.5 % = 26.02тыс.руб./год Налог на землю, в квартал = 26.02тыс. руб. * 0,25 = 6,505тыс.руб. Налог на землю, за период строительства (2мес.) = 4,34тыс.руб. 2. Кадастровый номер квартала – – 59:01:39 1 1627 Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Кадастровая стоимость участка = 299,43тыс.руб. Ставка налога на землю = 1.5%. Налог на землю =299,43тыс.руб. * 1.5 % = 4,5тыс.руб./год Налог на землю, в квартал = 4,5тыс. руб. * 0,25 = 1,125тыс.руб. Налог на землю, за период строительства (2 мес.) = 0,75тыс.руб. 3. Кадастровый номер квартала – 59:01:39 1 9272 Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Кадастровая стоимость участка = 1102,5 тыс.руб. Ставка налога на землю = 1.5%. Налог на землю = 1102,5тыс.руб. * 1.5 % =16,54тыс.руб./год Налог на землю, в квартал = 16,54тыс. руб. * 0,25 = 4,135тыс.руб. Налог на землю, за период строительства (2мес.) = 2,76тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ООС.2 | 34 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4. Кадастровый номер квартала – 59:01 :39 1 9273 Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Кадастровая стоимость участка = 339,4тыс.руб. Ставка налога на землю = 1.5%. Налог на землю = 339,4тыс.руб. * 1.5 % = 5,09тыс.руб./год Налог на землю, в квартал = 5,09тыс. руб. * 0,25 = 1,273тыс.руб. Налог на землю, за период строительства (2мес.) = 0,85тыс.руб. 5. Кадастровый номер квартала – 59:01:39 1 9274 Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Кадастровая стоимость участка = 544,3тыс.руб. Ставка налога на землю = 1.5%. Налог на землю = 544,3тыс.руб. * 1.5 % = 8,165тыс.руб./год Налог на землю, в квартал = 8,165тыс. руб. * 0,25 = 2,04тыс.руб. Налог на землю, за период строительства (2 мес.) = 1,36тыс.руб. 6. Кадастровый номер квартала – 59:01 :39 1 1626 Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Кадастровая стоимость участка = 41,4 тыс.руб. Ставка налога на землю = 1.5%. Налог на землю = 41,4тыс.руб. * 1.5 % = 0,62тыс.руб./год Налог на землю, в квартал = 0,62тыс. руб. * 0,25 = 0,155тыс.руб. Налог на землю, за период строительства (2мес.) = 0,1тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ООС.2 | 35 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7. Кадастровый номер квартала – 59:01 : 39 1 1632 Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Кадастровая стоимость участка = 360,53тыс.руб. Ставка налога на землю = 1.5%. Налог на землю = 360,53тыс.руб. * 1.5 % = 5,41тыс.руб./год Налог на землю, в квартал = 5,41тыс. руб. * 0,25 = 1,35тыс.руб. Налог на землю, за период строительства (2мес.) = 0,9тыс.руб. ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА ( 2 мес.в соответствии с ПОС) СОСТАВИТ, 11,06 ТЫС.РУБ. ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА ( 2 мес.в соответствии с ПОС) ПО ПРОЕКТУ СОСТАВИТ, 27,59 ТЫС.РУБ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ООС.2 | 36 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | 2.13.5 Расчет затрат на восстановление нарушенных земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Локальная смета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на восстановление нарушенных земель (технический этап рекультивации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м-н Вышка 2,уч.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стоимость строительных работ |  | 3,05 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование |  |  | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |
| 1 | 01-01-030-01 01-01-030-09 |  |  | Разработка грунта бульдозером мощностью 59(80) кВт(л.с.), с перемещением до 10 м | 1000 м3 | 1,243 | 664,24 | 0 | 664,24 | 146,07 | 825,65 | 0,00 | 825,65 | 181,57 |  |  |  |
| 2 | 01-02-002-03 01-02-002-06 |  |  | Уплотнение минерального грунта над траншеей кулачковым катком весом 8т. 2 прохода | 1000 м3 | 0,4439286 | 1916,04 | 0 | 1916,04 | 337,26 | 850,58 | 0,00 | 850,58 | 149,72 |  |  |  |
| 3 | 01-01-036-01 |  |  | Планировка поверхности механизированным способом перед нанесением плодородного слоя в 2 прохода | 1000 м2 | 6,215 | 46,66 | 0 | 46,66 | 10,26 | 289,99 | 0,00 | 289,99 | 63,77 |  |  |  |
| 4 | 01-01-030-01 |  |  | Разравнивание плодородного слоя из временного отвала для благоустройства территории трассы | 1000 м3 | 1,243 | 664,24 | 0 | 664,24 | 146,07 | 825,65 | 0,00 | 825,65 | 181,57 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого в ценах 2001г.(ред..2009г.) |  |  |  |  |  |  | 2791,88 | 0,00 | 2791,9 | 576,62 |  |  |  |
|  |  |  |  | накладные расходы. 95% |  |  |  |  |  |  |  |  | 2215,3 | 547,78 |  |  |  |
|  |  |  |  | плановая прибыль, 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288,31 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего в ценах 2001 г. | руб |  |  |  |  |  | 3051,35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Исполнитель Пепеляева Г.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

116

Лист 37

|  |  |  |  |  | Локальная смета |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на восстановление нарушенных земель (технический этап рекультивации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м-н Вышка -2, уч.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость строительных работ |  | 2,4 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 01-01-030-01 | Разработка грунта бульдозером мощностью 59(80) кВт(л.с.), с перемещением до 10 м | 1000 м3 | 0,9786 | 664,24 | 0 | 664,24 | 146,07 | 650,03 | 0,00 | 650,03 | 142,94 |
| 2 | 01-02-002-03 01-02-002-06 | Уплотнение минерального грунта над траншеей кулачковым катком весом 8т. 2 прохода | 1000 м3 | 0,3495 | 1916,04 | 0 | 1916,04 | 337,26 | 669,66 | 0,00 | 669,66 | 117,87 |
| 3 | 01-01-036-01 | Планировка поверхности механизированным способом перед нанесением плодородного слоя в 2 прохода | 1000 м2 | 4,893 | 46,66 | 0 | 46,66 | 10,26 | 228,31 | 0,00 | 228,31 | 50,20 |
| 4 | 01-01-030-01 | Разравнивание плодородного слоя из временного отвала для благоустройства территории трассы | 1000 м3 | 0,9786 | 664,24 | 0 | 664,24 | 146,07 | 650,03 | 0,00 | 650,03 | 142,94 |
|  |  | Итого в ценах 2001г.(ред..2009г.) |  |  |  |  |  |  | 2198,01 | 0,00 | 2198,01 | 453,96 |
|  |  | накладные расходы. 95% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1744,05 | 431,26 |
|  |  | плановая прибыль, 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226,98 |
|  |  | Всего в ценах 2001 г. | руб |  |  |  |  |  | 2402,30 |  |  |  |
|  |  | Исполнитель Пепеляева Г.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

117

Лист 38

|  |  |  |  | Локальная смета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на рубку деревьев, корчевки пней и утилизацию порубочных остатков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м-н Вышка 2, уч.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость работ | 0,012 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ▬ |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 01-02-099-03 | Валка деревьев с корня мягких пород d 24 | 100 дер. | 0,01 | 93,87 | 79,52 | 14,35 | 0,00 | 0,94 | 0,80 | 0,1435 | 0 |
| 2 | 01-02-101-04 | Разделка древесины, полученной от валки деревьев | 100 дер. | 0,01 | 290,20 | 241,34 | 48,86 | 0,00 | 2,902 | 2,4134 | 0,4886 | 0 |
| 3 | 01-02-105-01 | Корчевка пней корчевателями - собирателями на тракторе 108 л.с. с перемещением до 5м | 100 пн. | 0,01 | 216,94 | 0 | 216,94 | 35,14 | 2,17 | 0,00 | 2,17 | 0,35 |
| 4 | 01-02-107-01 | Засыпка подкоренных ям | 100 ям | 0,01 | 186,42 | 0 | 186,42 | 33,55 | 1,86 | 0,00 | 1,86 | 0,34 |
| 5 | 01-02-108-01 | Обивка земли с выкорчеванных пней | 100 ям | 0,01 | 67,57 | 0 | 67,57 | 10,94 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,11 |
| 6 | 01-02-110-01 01-02-110-03 | Вывозка пней тракторными прицепами до 2т на расстояние до 1000м | 100 пн. | 0,01 | 413,60 | 54,71 | 358,89 | 59,31 | 4,14 | 0,55 | 3,59 | 0,59 |
|  |  | Итого в ценах 2001 г.(ред.2009г.) |  |  |  |  |  |  | 12,69 | 3,76 | 8,93 | 1,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,54 |  |
|  |  | накладные расходы. 80% | руб |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  | плановая прибыль, 45% | руб |  |  |  |  |  |  | 1,69 |  |  |
|  |  | Всего в ценах 2001г. | руб |  |  |  |  |  | 12,24 |  |  |  |
|  |  | Исполнитель Пепеляева Г.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

118

Лист 39

|  |  |  |  | Локальная смета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на рубку, корчевку пней и утилизацию порубочных остатков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м-н Вышка -2,уч.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость работ | 0,08 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ▬ |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 01-02-099-01 | Валка деревьев с корня мягких пород до d 16 | 100 дер. | 0,08 | 57,83 | 48,97 | 8,86 | 0,00 | 4,63 | 3,92 | 0,71 | 0,00 |
| 2 | 01-02-101-02 | Разделка древесины, полученной от валки деревьев d до 16 | 100 дер. | 0,08 | 135,04 | 112,29 | 22,75 | 0,00 | 10,80 | 8,98 | 1,82 | 0,00 |
| 3 | 01-02-105-01 | Корчевка пней корчевателями - собирателями на тракторе 108 л.с. с перемещением до 10м | 100 пн. | 0,08 | 245,39 | 0 | 245,39 | 39,75 | 19,63 | 0,00 | 19,63 | 3,18 |
| 4 | 01-02-107-01 | Засыпка подкоренных ям | 100 ям | 0,08 | 186,42 | 0 | 186,42 | 33,55 | 14,91 | 0,00 | 14,91 | 2,68 |
| 5 | 01-02-108-01 | Обивка земли с выкорчеванных пней | 100 ям | 0,08 | 67,57 | 0 | 67,57 | 10,94 | 5,41 | 0,00 | 5,41 | 0,88 |
| 6 | 01-02-110-01 01-02-110-03 | Вывозка тракторными прицепами до 2т на расстояние до 200м | 100 пн. | 0,08 | 189,12 | 25,35 | 163,77 | 27,07 | 15,13 | 2,03 | 13,10 | 2,17 |
|  |  | Итого в ценах 2001 г.(ред.2009г.) |  |  |  |  |  |  | 70,51 | 14,93 | 55,58 | 8,90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,68 |  |
|  |  | накладные расходы. 80% | руб |  |  |  |  |  |  | 19,07 |  |  |
|  |  | плановая прибыль, 45% | руб |  |  |  |  |  |  | 10,73 |  |  |
|  |  | Всего в ценах 2001г. | руб |  |  |  |  |  | 76,47 |  |  |  |
|  |  | Исполнитель Пепеляева Г.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

119

Лист 40

|  |  |  |  | Локальная смета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на срезку кустарника и мелколесья, корчевку пней и утилизацию порубочных остатков ( средней густоты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м-н Вышка 2, уч.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость работ | 0,11 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 01-02-112-02 | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 (108) вВт(л.с.), кустарник и мелколесье | га | 0,0578 | 184,93 | 0,00 | 184,93 | 29,95 | 10,69 | 0,00 | 10,69 | 1,73 |
| 2. | 01-02-114-02 | кочевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) вВт(л.с.), кустарник и мелколесье | га | 0,0578 | 657,93 | 0,00 | 657,93 | 106,56 | 38,03 | 0,00 | 38,03 | 6,16 |
| 3. | 01-02-116-02 | сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье | га | 0,0578 | 229,58 | 0,00 | 229,58 | 37,44 | 13,27 | 0,00 | 13,27 | 2,16 |
| 4. | 01-02-122-02 | Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней корчевателями – собирателями на тракторе, мощностью 59(80) 43Вт (л.с.), кустарник, мелколесье | га | 0,0578 | 144,36 | 0,00 | 144,36 | 18,81 | 8,34 | 0,00 | 8,34 | 1,09 |
| 5. | 01-02-123-01 | Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной бороной на тракторе 79(108) кВт (л.с.) | га | 0,0578 | 248,19 | 0,00 | 248,19 | 39,89 | 14,35 | 0,00 | 14,35 | 2,31 |

Лист 41

120

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 01-02-123-08 | Подбор древесных остатков подборщиками с трактором 59(80) Квт(л.с.) в грунтах естественного залегания | га | 0,0578 | 433,91 | 0 | 433,91 | 41,99 | 25,08 | 0,00 | 25,08 | 2,43 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 109,76 | 0,00 | 109,76 | 15,87 |
|  |  | индекс ф.о.т к ценам 2001 | 5,153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | накладные расходы. 80% |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,88 | 12,70 |
|  |  | плановая прибыль, 45% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,14 |
|  |  | Всего в ценах 2001 г. | руб. |  |  |  |  |  |  | 113,72 |  |  |
|  |  | Исполнитель Пепеляева Г.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

121

Лист 42

|  |  |  | Локальная смета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на защиту от ветровой и водной эрозии нарушенных земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м-н Вышка 2, уч.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ |  |  |  |  |  | 28,89 | тыс.руб |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 47-02-091-01 | Культивация при частичной обработке почвы.2прохода. | км | 2,22 | 20,77 | 0 | 20,77 | 2,97 | 46,19 | 0,00 | 46,19 | 6,61 |
| 2 | 47-02-093-02 | Посев многолетних трав. | Га | 0,5557 | 61,41 | 0 | 61,41 | 9,19 | 34,13 | 0,00 | 34,13 | 5,11 |
| 3 | 47-02-093-03 | Прокатывание посевов многолетних трав. | Га | 0,5557 | 58,34 |  | 58,34 | 7,89 | 32,42 | 0,00 | 32,42 | 4,38 |
| 4. | 47-02-051-01 | Механизированная развозка оргноминеральных удобрений. | 10 т удобрений | 0,3223 | 287,92 | 76,6 | 211,32 | 35,62 | 92,80 | 24,69 | 68,11 | 11,48 |
| 5. | 47-02-050-01 | Внесение удобрений с механизированной загрузкой с разбрасыванием удобрений, минеральных. | Га | 0,5557 | 140,82 | 0 | 140,82 | 23,09 | 78,25 | 0,00 | 78,25 | 12,83 |
| 6 | Прайс лист | известь | т | 2,2228 | 5149,6 | 0 | 0 | 0 | 11446,53 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Прайс лист | Удобрения минеральные(45ммофос) | т | 1,00 | 13448,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 13451,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Прайс лист | Семена многолетних трав | ц | 0,1945 | 9758,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1897,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 47-02-090-02 | Противоэрозионная обработка плоскорезами. | Га | 0,5557 | 106,86 | 13,56 | 93,3 | 15,26 | 59,38 | 7,54 | 51,85 | 8,48 |
| 13 | 47-02-012-04 | Дискование земель целинных и залежных на почвах | га | 0,5557 | 61,93 | 0 | 61,93 | 10,13 | 34,41 | 0,00 | 34,41 | 5,63 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.(ред.2009) |  |  |  |  |  |  |  |  | 377,59 | 32,22 | 345,36 | 54,52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290,84р. |  |
|  |  | Индекс СМР к ценам 2001 | 5,07 |  |  |  |  |  | 1 914,36р. |  |  |  |

Лист 43

122

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого после пересчета |  |  |  |  |  |  | 1 914,36р. |  |  |  |
|  |  | накладные расходы. 115% | руб |  |  |  |  |  | 99,75р. | 99,75р. |  |  |
|  |  | плановая прибыль, 90% | руб |  |  |  |  |  | 78,07р. | 78,07р. |  |  |
|  |  | Материалы | руб |  |  |  |  |  | 26 795,91 |  |  |  |
|  |  | Всего, в ценах 1 кв. 2011 г. | руб |  |  |  |  |  | 28 888,09 |  |  |  |
|  | Исполнитель: Пепеляева Г.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

123

Лист 44

|  |  |  | Локальная смета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на восстановление нарушенных земель сельскохозяйственных угодий (биологический этап рекультивации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м-н.Вышка 2, уч.1 (огороды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ |  |  |  |  |  | 3,67 | тыс.руб |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 47-02-091-01 | Культивация при частичной обработке почвы.2прохода. | км | 0,26 | 20,77 | 0 | 20,77 | 2,97 | 5,48 | 0,00 | 5,48 | 0,78 |
| 2 | 47-02-093-02 | Посев многолетних трав. | га | 0,0658 | 61,41 | 0 | 61,41 | 9,19 | 4,04 | 0,00 | 4,04 | 0,60 |
| 3 | 47-02-093-03 | Прокатывание посевов многолетних трав. | га | 0,0658 | 58,34 |  | 58,34 | 7,89 | 3,84 | 0,00 | 3,84 | 0,52 |
| 4. | 47-02-051-01 | Механизированная развозка оргноминеральных удобрений. | 10 т удобрений | 0,04 | 287,92 | 76,6 | 211,32 | 35,62 | 11,73 | 3,12 | 8,61 | 1,45 |
| 5. | 47-02-050-01 | Внесение удобрений с механизированной загрузкой с разбрасыванием удобрений, минеральных. | га | 0,0658 | 140,82 | 0 | 140,82 | 23,09 | 9,27 | 0,00 | 9,27 | 1,52 |
| 6 | Прайс лист | известь | т | 0,264 | 5149,6 | 0 | 0 | 0 | 1359,49 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Прайс лист | навоз | т | 0,00658 | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 1,316 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Прайс лист | Удобрения минеральные(Амофос) | т | 0,12 | 13448,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1592,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Прайс лист | Удобрения минеральные (KCl+Аммиачная селитра) | т | 0,0184 | 10906,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 200,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Прайс лист | Семена многолетних трав | ц | 0,0230 | 9758,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 224,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 47-02-090-02 | Противоэрозионная обработка плоскорезами. | га | 0,0658 | 106,86 | 13,56 | 93,3 | 15,26 | 7,03 | 0,89 | 6,14 | 1,00 |
| 12 | 47-02-005-01 | Вспашка старопахотных землеь с боронованием | га | 0,0658 | 100,74 | 0 | 100,74 | 16,47 | 6,63 | 0,00 | 6,63 | 1,08 |
| 13 | 47-02-012-04 | Дискование земель целинных и залежных на почвах | га | 0,0658 | 61,93 | 0 | 61,93 | 10,13 | 4,07 | 0,00 | 4,07 | 0,67 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.(ред.2009) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,09 | 4,01 | 48,08 | 7,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,45р. |  |
|  |  | индекс СМР к ценам 2001 | 5,07 |  |  |  |  |  | 264,12р. |  |  |  |
|  |  | Итого после пересчета |  |  |  |  |  |  | 264,12р. |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | накладные расходы. 115% | руб |  |  |  |  |  | 13,39р. | 13,39р. |  |  |
|  |  | плановая прибыль, 90% | руб |  |  |  |  |  | 10,48р. | 10,48р. |  |  |
|  |  | Материалы | руб |  |  |  |  |  | 3 379,25р. |  |  |  |
|  |  | Всего, в ценах 1 кв. 2011 г. | руб |  |  |  |  |  | 3 667,25р. |  |  |  |
|  | Исполнитель: Пепеляева Г.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

125

Лист 46

|  |  |  | Локальная смета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на восстановление нарушенных земель сельскохозяйственных угодий (биологический этап рекультивации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м-н.Вышка 2, уч.2 (огород) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ |  |  |  |  |  | 0,96 | тыс.руб |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 47-02-091-01 | Культивация при частичной обработке почвы.2прохода. | км | 0,07 | 20,77 | 0 | 20,77 | 2,97 | 1,45 | 0,00 | 1,45 | 0,21 |
| 2 | 47-02-093-02 | Посев многолетних трав. | Га | 0,01725 | 61,41 | 0 | 61,41 | 9,19 | 1,06 | 0,00 | 1,06 | 0,16 |
| 3 | 47-02-093-03 | Прокатывание посевов многолетних трав. | Га | 0,01725 | 58,34 |  | 58,34 | 7,89 | 1,01 | 0,00 | 1,01 | 0,14 |
| 4. | 47-02-051-01 | Механизированная развозка оргноминеральных удобрений. | 10 т удобрений | 0,01 | 287,92 | 76,6 | 211,32 | 35,62 | 3,07 | 0,82 | 2,25 | 0,38 |
| 5. | 47-02-050-01 | Внесение удобрений с механизированной загрузкой с разбрасыванием удобрений, минеральных. | Га | 0,01725 | 140,82 | 0 | 140,82 | 23,09 | 2,43 | 0,00 | 2,43 | 0,40 |
| 6 | Прайс лист | известь | т | 0,069 | 5149,6 | 0 | 0 | 0 | 355,32 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Прайс лист | навоз | т | 0,001725 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3,45 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Прайс лист | Удобрения минеральные(49ммофос) | т | 0,03 | 13448,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 417,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Прайс лист | Удобрения минеральные (KCl+Аммиачная селитра) | т | 0,0048 | 10906,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 52,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Прайс лист | Семена многолетних трав | ц | 0,0060 | 9758,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 58,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 47-02-090-02 | Противоэрозионная обработка плоскорезами. | Га | 0,01725 | 106,86 | 13,56 | 93,3 | 15,26 | 1,84 | 0,23 | 1,61 | 0,26 |
| 12 | 47-02-005-01 | Вспашка старопахотных землеь с боронованием | га | 0,01725 | 100,74 | 0 | 100,74 | 16,47 | 1,74 | 0,00 | 1,74 | 0,28 |
| 13 | 47-02-012-04 | Дискование земель целинных и залежных на почвах | га | 0,01725 | 61,93 | 0 | 61,93 | 10,13 | 1,07 | 0,00 | 1,07 | 0,17 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.(ред.2009) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,67 | 1,05 | 12,62 | 2,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,61р. |  |

Лист 47

126

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | индекс СМР к ценам 2001 | 5,07 |  |  |  |  |  | 69,29р. |  |  |  |
|  |  | Итого после пересчета |  |  |  |  |  |  | 69,29р. |  |  |  |
|  |  | накладные расходы. 115% | руб |  |  |  |  |  | 3,51р. | 3,51р. |  |  |
|  |  | плановая прибыль, 90% | руб |  |  |  |  |  | 2,75р. | 2,75р. |  |  |
|  |  | Материалы | руб |  |  |  |  |  | 887,92р. |  |  |  |
|  |  | Всего, в ценах 1 кв. 2011 г. | руб |  |  |  |  |  | 963,48р. |  |  |  |
|  | Исполнитель: Пепеляева Г.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

127

Лист 48

|  |  |  | Локальная смета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на защиту от ветровой и водной эрозии нарушенных земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м-н Вышка 2, уч.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ |  |  |  |  |  | 24,54 | тыс.руб |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 47-02-091-01 | Культивация при частичной обработке почвы.2прохода. | км | 1,88 | 20,77 | 0 | 20,77 | 2,97 | 38,94 | 0,00 | 38,94 | 5,57 |
| 2 | 47-02-093-02 | Посев многолетних трав. | Га | 0,472 | 61,41 | 0 | 61,41 | 9,19 | 28,99 | 0,00 | 28,99 | 4,34 |
| 3 | 47-02-093-03 | Прокатывание посевов многолетних трав. | Га | 0,472 | 58,34 |  | 58,34 | 7,89 | 27,54 | 0,00 | 27,54 | 3,72 |
| 4. | 47-02-051-01 | Механизированная развозка оргноминеральных удобрений. | 10 т удобрений | 0,2738 | 287,92 | 76,6 | 211,32 | 35,62 | 78,82 | 20,97 | 57,85 | 9,75 |
| 5. | 47-02-050-01 | Внесение удобрений с механизированной загрузкой с разбрасыванием удобрений, минеральных. | Га | 0,472 | 140,82 | 0 | 140,82 | 23,09 | 66,47 | 0,00 | 66,47 | 10,90 |
| 6 | Прайс лист | известь | т | 1,888 | 5149,6 | 0 | 0 | 0 | 9722,44 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Прайс лист | Удобрения минеральные(51ммофос) | т | 0,85 | 13448,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 11425,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Прайс лист | Семена многолетних трав | ц | 0,1652 | 9758,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1612,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 47-02-090-02 | Противоэрозионная обработка плоскорезами. | Га | 0,472 | 106,86 | 13,56 | 93,3 | 15,26 | 50,44 | 6,40 | 44,04 | 7,20 |
| 13 | 47-02-012-04 | Дискование земель целинных и залежных на почвах | га | 0,472 | 61,93 | 0 | 61,93 | 10,13 | 29,23 | 0,00 | 29,23 | 4,78 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.(ред.2009) |  |  |  |  |  |  |  |  | 320,42 | 27,37 | 293,05 | 46,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246,79р. |  |

Лист 49

128

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | индекс СМР к ценам 2001 | 5,07 |  |  |  |  |  | 1 624,54р. |  |  |  |
|  |  | Итого после пересчета |  |  |  |  |  |  | 1 624,54р. |  |  |  |
|  |  | накладные расходы. 115% | руб |  |  |  |  |  | 84,68р. | 84,68р. |  |  |
|  |  | плановая прибыль, 90% | руб |  |  |  |  |  | 66,27р. | 66,27р. |  |  |
|  |  | Материалы | руб |  |  |  |  |  | 22 759,89 |  |  |  |
|  |  | Всего, в ценах 1 кв. 2011 г. | руб |  |  |  |  |  | 24 535,38 |  |  |  |
|  | Исполнитель: Пепеляева Г.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

129

Лист 50

2.14  Прайс – листы на семена и минеральные удобрения

|  |  |  |  | 129226, г. Москва ул. Сельскохозяйственная, д. 12а, стр. 6 тел.: (495) 663-93-93 многокан., (499) 761-36-10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес склада ООО "ГеоСтиль": Очаковское шоссе, дом 3А. |  |  |  |  |  |  |
| Склад работает с 9.00 до 17.00. Обед с 13.00 до 14.00. Суббота, воскресенье - выходной. |  |  |  |  |  |  |
| 28 Февраля 2011 |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Производитель |  | Фасовка | Цена,без НДС | Прочее |  |
| II. ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 1.ГИПС |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Гипс высокопрочный (скульптурный) |  |  |  |  |  |  |
| Гипс Г16 | Черкесск |  | 30 кг | 260,00р. | от 5т -258,00; от 10т -255,00 |  |
| Гипс Г16 | Самара |  | 38 кг | 380,00р. | от 5т -378,00; от 10т -375,00 |  |
| 1.2. Гипс формовочный |  |  |  |  |  |  |
| Гипс Г6 БIII | Пешелань |  | 30 кг | 225,00р. | от 5т -223,00; от 10т -220,00 |  |
| 2. ИЗВЕСТЬ |  |  |  |  |  |  |
| Известь гашеная гидратная | "Забудова" (Беларусь) |  | 20 кг | 155,00р. | 7,75 р./кг от 10т -153,00; от 20т -150,00 |  |
| Известь гашеная гидратная | Угловский комб-т |  | 25 кг | 155,00р. | 6,20 р./кг от 10т -153,00; от 20т -150,00 |  |
| Известь негашеная | Ковров(Владимир.обл) |  | 50 кг | 314,00р. | 6,28 р./кг |  |

Лист 51

# 130

# 131

# Прайс (минеральные удобрения) расчет жд тарифа

ПРАЙС-ЛИСТ НА МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ. ПОСТАВКА ВАГОННЫМИ НОРМАМИ, САМОВЫВОЗОМ, А ТАК ЖЕ НАШИМ АВТОТРАНСПОРТОМ.

| № | наименование позиции | содержание основных веществ (%) | станция отправления | цена с НДС мешки по 50 кг | цена с НДС МКР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | аммиачная селитра | N=34,4 | Березники | - | 8400 |
| 4 | аммиачная селитра | N=34,4 | Кошта | - | 8900 |
| 8 | Сульфат аммония | N=21 | Заринская | 4200 | 4300 |
| 23 | Аммофос | N:P=12:52 | Воскрсенск | 19400 | 19900 |
| 24 | Диаммонийфосфат | N:P=18:46 | Кошта |  | 19900 |
| 25 | Аммофос | N:P=10:39 | Скачки |  | 16400 |
| 26 | Сульфоаммофос | N:P+S=16:20+14 | Мелеуз | - | - |
| 27 | Сульфоаммофос | N:P:S=14:34:8 | Воскресенск | - | - |
| 28 | Суперфосфат простой | N:P=6:26 | Сала |  |  |
| 29 | Калий хлористый "мелкий" розовый | Kcl=60 | Соликамск | договорная | договорная |
| 30 | Калий хлористый белый | Kcl=60 | Березники | по запросу | 4900 |
| 31 | Удобрение типа "Калимаг" | K:Mg=45:6 | Соликамск |  | 5200 |
| 32 | Мука фосфоритная | P=17 | Брянск |  | по запросу |
| 33 | Мука фосфоритная | P=22 | Воскресенск | по запросу | договорная |
| 34 | Монокальций фосфат | P:Ca=51:18 | Юльевка |  | по запросу |
| 35 | Трикальцийфосфат | P:Ca=11:30 | Жанатас | по запросу | по запросу |

Убедительная просьба цены уточнять по телефону либо по электронной почте!

Цены указаны за 1 тонну, с НДС, без учёта транспортных расходов на условиях 100% предоплаты на 11.02.2011г.

Возможен безотзывной аккредитив.

Наши координаты:
ek@ah43.ru Отдел продаж
Адрес: Россия, 613040, г. Кирово-Чепецк, ул. Строительная, 4

Контактные телефоны: (83361) 4-44-60, 4-52-46, 4-09-84

QIP 370735423

Расчет жд тарифа предоставлен сайтом RICCOM нефтепродукты

Лист 52

| # ООО “СК Сталкер” # Семена многолетних трав Прайс-лист |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование травосмеси газонной травы | Состав травосмеси | Цена, кг | Упаковка, 10 кг | Упаковка, 20 кг | Упаковка, 25 кг |
| РЕКУЛЬТИВАЦИОННАЯ Травосмесь для восстановления и рекультивации земель | 20%-Райграс однолетний 10%-Клевер луговой 20%-Ежа сборная 20%-Тимофеевка луговая 30%-Костер безостый | 119 | 1190 | 2380 | 2975 |
| «Пастбищная» травосмесь для создания долголетних культурных пастбищ. | 5% - Овсяница красная 25% - Овсяница луговая 20% - Тимофеевка луговая 10% - Мятлик луговой 30% - Райграс пастбищный 10% - Клевер белый | 140 |  |  |  |
| «Сенокосная» травосмесь для заготовки кормов. | 15% - Клевер луговой 20% - Люцерна изменчивая 25% - Овсяница луговая 20% - Костер безостый 20% - Тимофеевка луговая | 152 |  |  |  |

ООО "СК Сталкер"

105094, г. Москва, ул. Золотая, д. 11, стр. 1

График работы: Пн-Пт с 9-00 до 18-00, Сб-Вс выходные

Прием заказов круглосуточно: 5147051@mail.ru

Тел. (495) 504-81-82

(495) 514-70-51

Факс. (495) 677-39-68

Лист 53

132