Приложение № 1

к Извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме

№  ______________________ от __________________  2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Текущий ремонт (замена оконных блоков)  в МБДОУ «Детский сад №80» г. Перми

1. Общие требования к качественным характеристикам:

- Предварительные замеры оконных проемов, подоконников, отливов и изготовление окон по эскизам заказчика.

- На все используемые материалы иметь Сертификаты качества, соответствующие требованиям Роспотребнадзора и противопожарной безопасности.

- Фурнитура окон по требованию заказчика должна меняться и регулироваться в течении гарантийного срока (60 месяцев)

- Срок изготовления и монтажа 30 календарных дней

- Профиль ПВХ 3-х камерный, система КВЕ или эквивалент (3-х камерный профиль - оконная система из  многокамерных профилей) с обязательным открыванием переплета, с поворотно-откидным регулируемым открыванием; цвет профиля - белый, монтажная глубина- 58 мм, Плотность при растяжении 43,6-44,2 МПА, сопротивление теплопередачи не менее 0,677 м2*С/ВТ, толщина стеклопакета не менее 32 мм. Изделия должны быть оснащены оконными  приборами и петлями, обеспечивающие их надежную эксплуатацию. Стеклопакет: количество камер-2, количество стекол - 3 шт., толщина стекла-4 мм, марка стекла М1,сопротивление теплопередаче на менее 0,529 кв.м*С/Вт ,звукоизоляция не менее 38,0 ДБА, коэффициент пропускания света стеклопакета не менее 73%, сопротивление  теплопередачи не более 0,54(м2*С)/Вт.

- Оконная фурнитура типа МАСО или эквивалент (способ открывания поворотная, поворотно-откидная, количество безотказных циклов не менее 20000; коррозионная стойкость защитно-декоративного  покрытия деталей в соляном тумане до появления красной ржавчины не менее 240 часов, диапазон регулировки прижима в ножницах не менее 1,5 мм, диапазон регулировки  прижима в запорных    цапвах не менее 0,75 мм.

- Открывающиеся фрамуги  оборудованы фрамужным устройством.

- Утепление внутренних откосов

- Отделка откосов декоративным ПВХ уголком: цвет белый, диапазон температур от -30С до +60С

- Для  устройства теплоизоляционного монтажного шва необходимо применить пенополиуретановый герметик (пена монтажная  зимняя): температура применения от -15С до +30С, цвет белый, термостойкость после  застывания от -60С до +100С, сопротивление на сжатие не менее 0,05 МПа, сопротивление на  разрыв 0,13 МПа, коэффициент теплопроводности не более 0,036 Ватт/мк, плотность не менее 20 кг/м3. Для  заполнения швов использовать однокомпонентый  акриловый герметик: паропроницаемый, консистенция - тиксотропная паста (не текучая). Основа полиакрилат. Паропроницаемость не более 0,17 м2/мч Па/мг. Сопротивление паропроницанию  не менее 0,3 м2ч.Па/мг.; адгезионная прочность не менее 1,38 кгс/см.Долговечность не менее 20 условных лет. Плотность не менее 1400 кг/м3,диапазон температур нанесение от -17С до +30С. Диапазон температур эксплуатации от -50С до +70С. Прогнозируемый срок службы не менее 10 лет

- При выполнении работ соблюдать требования ГОСТ 30971-2002

2. Ведомость объемов работ и затрат.

| № п/п | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100м2) | 5,0602 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (100м2 проемов) | 0,9828 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом, площадью до 2 м2 | -98,28 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м2 | 98,28 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100м2 проемов) | 4,0774 |
|  | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом, площадью более 3,5 м2 (м2) | -407,7 |
|  | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом, площадью более 3,5 м2 (м2) | 137,6 |
|  | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом, площадью более 3,5 м2 (м2) | 270,14 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 п.м) | 0,2914 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 700 мм цена 474,25/1,18/3,38*1,065 (м) | 291,4 |
|  | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100м) | 2,72 |
|  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2 облицовки) | 4,1626 |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (100 м2 отремонтированной поверхности) | 1,25 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с земли и лесов (откосы) (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 1,25 |
|  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) | 0,1197 |
|  | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка (тонна) | 15 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 27 км; нормативное время пробега 1,777 час; класс груза 1 (тонна) | 15 |

Локально – сметные расчеты размещены отдельными файлами в электронном вида, в формате Excel.

В случае, если в локально-сметных расчетах содержится указания на торговые марки, товарные знаки, читать такие торговые марки, товарные знаки в редакции «… или эквивалент» в соответствии с ч.3ст.34 ФЗ от 21.07.2005 №94-ФЗ