Приложение № 2 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт объекта

ул. Попова от ул. Пермской до ул. Екатерининской

- Характеристика существующей дороги

В административном отношении участок капитального ремонта автомагистрали расположен в Ленинском районе г. Перми.

Поверхность рельефа ровная, спокойная с общим незначительным понижением в северо-западном направлении. Абсолютные отметки поверхности земли изменяются в пределах 116,06 — 119,49м в системе высот г. Перми.

Территория благоустроенная, освоенная. Участок капитального ремонта автомагистрали проходит вдоль существующих высотных зданий. Также на данном участке проложено большое количество сетей подземных инженерных коммуникаций.

Активных физико-геологических явлений на данной территории не наблюдается. Следов деформаций зданий и сооружений, расположенных вдоль улицы не замечено.

Улица Попова является магистральной улицей общегородского значения регулируемого движения. По ней осуществляется связь между рыночной площадью (одним из основных центров притяжения в городе) и Коммунальным мостом, таким образом, она является ближайшим путем из центра города в Камскую долину. В результате такого своего расположения ул. Попова в утренние часы «пик» заполнена транспортом, едущим с правого берега р. Камы в центр города, а в вечерние часы движущимся  обратно.

По магистрали проходят интенсивные потоки автомобильного, общественного пассажирского и грузового транспорта.

В современном состоянии ул. Попова на участке от ул. Пермской до ул. Екатерининской  имеет проезжую часть - 4 полосы движения (в обе стороны) с существующим габаритом  проезжей части 15.75м.

Улица Попова на ремонтируемом участке с обеих сторон имеет сложившуюся застройку.

Транспортное и пешеходное движение на перекрестке ул. Попова с ул. Екатерининская (бывшая ул. Большевистская регулируется светофором, по ул. Большевистской движение транспорта разрешено только в одну сторону. Пешеходные переходы через ул. Попова разрешены с обеих сторон ул. Большевистской.

Перекресток Попова с ул. Пермская (бывшая ул. Кирова) является нерегулируемым. По обеим улицам все повороты разрешены. Улица Кирова с западной стороны от ул. Попова упирается в тупик, о чем водителей предупреждает соответствующий знак, однако этот знак виден только едущим по ул. Попова в сторону р. Кама. Пешеходный переход через ул. Попова на этом перекрестке устроен только с северной стороны ул. Пермская (с этой стороны есть разделительная полоса), он оборудован знаками и разметкой и переходя его пешеходы ориентируются на светофоры перекрестков с ул. Ленина и ул. Екатерининская.

- Выполняемые работы

  - Работы выполняются согласно проекту, разработанному ООО "Пермгражданпроект" "Капитальный ремонт ул. Попова от ул. Кирова до ул. Большевистской" (шифр проекта 5681-10).

  - Геодезическая съемка:

- Геодезическая съемка (шаг поперечников 10 м и дополнительно в характерных точках) до и после фрезерования и подсчет фактических объемов фрезерования существующего покрытия – требуется;

- Геодезическая съемка (шаг поперечников 10 м и дополнительно в характерных точках) продольного и поперечных профилей проезжей части (послойно), толщины слоев конструкции дорожной одежды с определением фактического объема уложенного материала – требуется.

- Геодезическая съемка (шаг поперечников 10 м и дополнительно в характерных точках) продольного и поперечных профилей котлованов с определением фактического объема земляных работ – требуется

- Контрольная геодезическая съемка переустроенных коммуникаций с отметкой ДПиРТ администрации г. Перми о нанесении на дежурный план г. Перми – требуется.

- Общие требования к выполнению работ

  - Работы должны производиться в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85; ГОСТ 6665-91; ГОСТ 9128-2009; ГОСТ 31015-2002; ГОСТ Р 50597-93; СНиП 2.07.01-89; СНиП III-10-75; СТП-01-01-2011 Регламент по контролю качества;

  - Подрядчик самостоятельно определяет технологию производства работ по всем видам работ и конструктивным элементам с учетом требований настоящего технического задания. Технология производства работ, контролируемы параметры и методы контроля, взаимная увязка технологических процессов, требования по организации работ отражаются в проекте производства работ, который согласовывается с Заказчиком;

  - Подрядчик самостоятельно определяет площадь и места размещения строительной техники, складирования материалов, хозяйственно-бытовых построек и т.п. и согласовывает их с собственником территории, администрацией района и Заказчиком;

  - Материал, получаемый при удалении слоя асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования вывозится с объекта в согласованные с Заказчиком места (отвалы) и передается по акту приема-передачи. По согласованию с Заказчиком, допускается использование материала при укрепительных и вспомогательных работах при условиях, не противоречащих проектным решениям;

  - Все демонтируемые и пригодные к использованию материалы и конструкции следует передать собственникам либо эксплуатирующим организациям по акту. Удаление и захоронение материалов, не предназначенных для повторного использования, производится путем вывоза в соответствующие места захоронения с представлением Заказчику копии акта о захоронении отходов. Для сжигания пней и порубочных отходов необходимо использовать площадки, временно отводимые для этих целей. Подрядчик самостоятельно оформляет площадки и получает необходимые разрешения на сжигание отходов;

  - При выполнении работ не допускается применение материалов произведенных с применением отходов асфальтобетона;

  - При выполнении работ по переустройству инженерных сетей и коммуникаций получить справку (акт) о выполнении технических условий, у органа выдавшего ТУ.

  - Допустимый нижний предел коэффициента уплотнения смеси выравнивающего слоя не может быть менее 0,98 для утвержденного состава смеси. Толщина выравнивающего слоя должна соответствовать проектной.

- Требования при организации работ на проезжей части

  - Работы проводятся в сроки, определенные техническим заданием и договором.

  - Проведение работ на проезжей части дорог должно быть согласовано с Заказчиком, ГИБДД г. Перми,  Департаментом дорог и транспорта администрации г. Перми, МКУ "Пермская дирекция дорожного движения";

  - Организацию движения транспорта и пешеходов и ограждение мест дорожных работ, следует выполнять в соответствии с согласованными в соответствии с п.4.2 схемами размещения технических средств организации движения в местах производства работ и ВСН 37-84;

  - До полного обустройства ремонтируемого участка дороги временными знаками и ограждениями запрещается размещать на проезжей части и обочинах персонал, работников, оборудование, инвентарь, материалы для ремонта;

  - Применяемые при дорожных работах временные дорожные знаки, ограждения и другие технические средства устанавливают и содержат организации, выполняющие дорожные работы;

  - Временные дорожные знаки устанавливаются на время проведения работ согласно ГОСТ Р 52289-2004 в соответствии со схемами размещения технических средств организации движения и ограждения мест производства работ;

  - Дорожные знаки, применяемые при производстве дорожных работ, должны иметь нормативную видимость и светоотражающую (световозвращающую) поверхность в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004.

- Требования по объему гарантий качества работ

Обязанности подрядчика в течение гарантийного срока: устранение за свой счет в срок, устанавливаемый заказчиком,  дефектов дорожного покрытия на объектах, находящихся на гарантии, в том числе: выбоин, выкрашиваний, шелушений, колейности, истирания, пластической колейности, пластических деформаций, просадок колодцев и водоприемных решеток, трещин независимо от причин их возникновения.

- Сроки проведения работ

Начало: с даты заключения контракта.

Окончание: 01 октября 2012 года.