ООО «ГНГ - Пермь»

Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Центральный Кировского района города Перми по улицам: ул. Магистральная, ул. Керченская, ул. Автозаводская

Отчет по инженерно-геологическим изысканиям

815-09-ИГ

Раздел 1.3

2010

|  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь». Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Центральный Кировского района города Перми по улицам: ул. Магистральная, ул. Керченская, ул. Автозаводская. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 815-09-ИГ. Раздел 1.3. Главный инженер; Н.Н. Курилова. Главный инженер проекта; Н.Н. Курилова. 2010. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 1.3 Обозначение; Наименование; Страницы. Содержание раздела 1.3; 2. Состав проектной документации; 3. 1. Текстовая часть отчета; 4. 1.1; Введение; 5. 1.1.1; Задачи и объемы изысканий; 5. 1.1.2.; Методика работ; 5. 1.2.; Физико-географические условия; 6. 1.3.; Геолого-литологическое строение; 6. 1.4.; Гидрогеологические условия; 6. 1.5.; Физико-механические свойства грунтов; 6. 1.6.; Выводы; 7. 1.7.; Список литературы; 8-9. 2. Текстовые приложения; 10. 2.1.; Техническое задание с ситуационным планом М 1:2000; 11-12. 2.2.; Каталог координат и высот выработок; 13. 2.3.; Геолого-литологические колонки скважин; 14-19. 2.4.; Таблица показателей физических свойств грунтов (лаборатория); 20. 2.5.; Свидетельство о допуске к работам по выполнению изысканий; 21. 3. Графические приложения; 22. 3.1.; План газопровода М 1:500, лист ГСН-3; 23. 3.2.; Продольный профиль газопровода, лист ГСН-4, ГСН-5; 24-25. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  | Содержание Раздела 1.3 | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | ГИП |  | Курилова |  |  | 03.10 |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  | Разработал |  | Сперанский |  |  | 03.10 |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Чуев |  |  | 03.10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.Контр. |  | Курилова |  |  | 03.10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Состав проектной документации №№ раздела; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 831-09-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 831-09-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 831-09-ИТ; Отчет по инженерно-топографичес-ким изысканиям. 1.3; 831-09-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 831-09-ГСН; Проект полосы отвода. 2.1; 831-09-ЭХЗ; Защита от электрохимической корро-зии. 3; 831-09-ГСН; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусст-венные сооружения. 4; 831-09; Здания, строения и сооружения, вхо-дящие в инфраструктуру линейного объекта; Графические приложения марок: ТХ, ГП, АС, ЭГ, АГСН. 5; 831-09-ПОС; Проект организации строительства. 6; 831-09-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 7; 831-09-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожар-ной безопасности. 8; 831-09-СМ; Смета на строительство. 9; 831-09-ИТМГОЧС; Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  | Состав проектной документации | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | ГИП |  | Курилова |  |  | 03.100 |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  | Разработал |  | Сперанский |  |  | 03.10 |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Чуев |  |  | 03.10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.Контр. |  | Курилова |  |  | 03.10 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.1. ВВЕДЕНИЕ 1.1.1. Задачи и объемы изысканий Инженерно-геологические изыскания на объекте: «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Центральный Кировского района г.Перми по улицам: Магистральная, Керченская, Автозаводская» выполнены на основании технического задания ООО «ГНГ-Пермь» от 11.01.2010 г. Целевым назначением настоящих изысканий является комплексная оценка природных условий выбранного участка с детальностью, достаточной для разработки проектных решений на стадии проектная документация. Согласно техническому заданию на исследуемой территории проектируется подземный стальной газопровод высокого давления Iой категории, ПГБ, подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления. Подробная характеристика проектируемых газопроводов приведена в техническом задании (приложение № 2.1). Полевые инженерно-геологические изыскания выполнены в январе 2010 г. бригадой, под руководством геолога Сперанского М.С. Лабораторные исследования грунтов произведены в лаборатории ООО «ГНГ-Пермь». Камеральная обработка полевых и лабораторных материалов выполнена Сперанским М.С., отчет составлен Сперанским М.С. и Карповой М.А. с использованием программы «CREDO». В качестве топоосновы использован топографический план М 1:500, выполненный ООО «ГНГ-Пермь» в январе 2010 г. Система высот и координат – г. Перми. В таблице № 1 приведены виды и объемы выполненных работ. Таблица 1 №№ п/п; ВИДЫ РАБОТ; Ед. изм.; Объемы. 1; Планово-высотная привязка выработок при расстоянии между ними до 200 м; точка; 5. 2; Механическое колонковое бурение 5ти скважин глубиной до 5,0 м, Æ160 мм; скв пог.м; 5 21,0. 3; Отбор проб грунтов ненарушенной структуры из скважин; мон.; 4. 4; Отбор проб грунтов нарушенной структуры из скважин; проба; 4. 1.1.2. Методика работ Буровые работы выполняются для уточнения геологического строения, условий залегания грунтов и развития подземных вод непосредственно площадки проектируемого строительства, определения глубины залегания уровня подземных вод, отбора проб грунтов для определения их состава, состояния и свойств, а также проб грунтовых вод для их химического анализа. Полевая документация, отбор образцов грунта их хранение и транспортировка выполнялись в соответствии с требованиями СП 11-105-97, «Пособия по составлению и оформлению документации инженерных изысканий для строительства», ГОСТ 12071-2000. Лабораторные исследования грунтов выполнены в соответствии с действующими ГОСТами: ГОСТ 5180-84, ГОСТ 12536-79 и ГОСТ 12248-78 и др. Точки бурения скважин нанесены на план трассы газопровода М 1:500, разработанный ООО «ГНГ-Пермь». |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09 | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | Геолого-литологический разрез трассы совмещен с продольным профилем газопровода, предоставленным этой же проектной организацией ООО «ГНГ-Пермь». 1. 2. физико-географические условия В административном отношении площадка изысканий находится в микрорайоне Центральный Кировского района г. Перми, вдоль улицы Магистральной, на участке от ул. Шишкина до ул. Липатова. В геоморфологическом отношении территория приурочена ко II правобережной надпойменной террасе долины р. Кама. Рельеф участка ровный, спокойный, с небольшим общим понижением в юго-восточном направлении. Трасса газопровода проходит вдоль ул. Магистральной с перпендикулярными ответвлениями, пересекая на своём пути большое количество сетей подземных инженерных коммуникаций, а также вспомогательные подъездные железнодорожные пути. Высотные отметки поверхности земли на данном участке территории изменяются в пределах 108,4-111,47 м. в системе высот г. Перми. Активных физико-геологических явлений на исследуемой территории не наблюдается. Следов деформаций зданий и сооружений не замечено. 1.3. геолого-литологическое строение В геологическом строении исследуемой территории на разведанную глубину до 5,0 м принимают участие четвертичные аллювиальные отложения, представленные песками мелкими. С поверхности повсеместно распространены насыпные грунты. Коренные отложения скважинами глубиной 5,0 м не вскрыты. Геолого-литологический разрез по данным настоящих изысканий следующий (сверху вниз): Четвертичные отложения – Q Техногенные (насыпные) отложения - tQ Насыпные грунты представлены преимущественно песчаным грунтом, перемешанным со щебнем и строительным мусором (включений до 20%). Грунт слежавшийся, с возрастом отсыпки более 5 лет, в момент изысканий находился в мерзлом состоянии. Встречены всеми скважинами с поверхности земли. Мощность отложений 0,5-1,2 м. Аллювиальные отложения - аQ Пески коричневые, желтовато-коричневые мелкие, малой степени водонасыщения, рыхлые и средней плотности. Встречены всеми скважинами под слоем насыпных грунтов. Вскрытая мощность 1,8-4,5 м. Подробный геолого-литологический разрез приведен в текстовых и графических приложениях. 1.4. гидрогеологические условия В период проведения изысканий (январь 2010 г.) грунтовые воды скважинами глубиной до 5,0 м не встречены. В периоды обильного снеготаяния и проливных дождей грунты из маловлажного состояния перейдут в более водонасыщенное. Но учитывая высокую фильтрационную способность данных грунтов, образование водоносных горизонтов до исследуемых глубин маловероятно. 1.5. физико-механические свойства грунтов Согласно полевому описанию, данным лабораторных исследований и с учетом классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09 | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | грунтов по ГОСТ 25100-95 на площадке выделены следующие инженерно - геологические элементы (ИГЭ): ИГЭ - 1 Насыпные грунты. Представлены преимущественно песком мелким со щебнем и строительным мусором (включений до 20%). Грунт слежавшийся, с возрастом отсыпки более 5 лет, мерзлый. ИГЭ - 2 Пески мелкие малой степени водонасыщения, рыхлые и средней плотности. Глубина залегания и вскрытая мощность выделенных инженерно-геологических элементов, частные значения физических свойств по данным лабораторных определения приведены в приложениях. Основные показатели физических свойств грунтов приведены в таблице № 2. Показатели физических свойств песка (ИГЭ 2) Таблица 2 Характеристика грунта; Единиц.измере- ний; Колич. опреде-лений; Интервал значений; Норма-тивные значения. Природная влажность; д.ед; 8; 0,049; -; 0,129; 0,081. Плотность; г/см3; 4; 1,47; -; 1,73; 1,59. Плотность сухого грунта; г/см3; 4; 1,40; -; 1,55; 0,114. Плотность частиц грунта; г/см3; 4; 2,64; 2,64. Пористость; %; 4; 41,25; -; 46,97; 43,91. Коэффициент пористости; д.ед; 4; 0,702; -; 0,890; 0,119. Коэффициент водонасыщения; д.ед; 4; 0,145; -; 0,192; 0,176. Угол естеств. откоса; возд.-сух.; град.; 8; 31; -; 33; 33. под водой; град.; 8; 27; -; 29; 28,5. Грансостав по фракциям, мм:. 10,0-2,0; %; 8; 0,04; -; 1,04. 2,0-0,5; %; 8; 0,68; -; 5,04. 0,5-0,25; %; 8; 23,27; -; 32,92. 0,25-0,1; %; 8; 47,68; -; 60,23. <0,1; %; 8; 8,98; -; 19,25. 1.6. В Ы В О Д Ы 6.1. В административном отношении площадка изысканий находится в микрорайоне Центральный Кировского района г. Перми, вдоль улицы Магистральной, на участке от ул. Шишкина до ул. Липатова. В геоморфологическом отношении территория приурочена ко II правобережной надпойменной террасе долины р. Кама. Рельеф участка ровный, спокойный, с небольшим общим понижением в юго-восточном направлении. Трасса газопровода проходит вдоль ул. Магистральной с перпендикулярными ответвлениями, пересекая на своём пути большое количество сетей подземных инженерных коммуникаций, а также вспомогательные подъездные железнодорожные пути. Высотные отметки поверхности земли на данном участке территории изменяются в пределах 108,4-111,47 м в системе высот г. Перми. Активных физико-геологических явлений на исследуемой территории не наблюдается. Следов деформаций зданий и сооружений не замечено. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09 | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6.2. В геологическом строении исследуемой территории на разведанную глубину до 5,0 м принимают участие четвертичные аллювиальные отложения, представленные песками мелкими. С поверхности повсеместно распространены насыпные грунты. Коренные отложения скважинами глубиной 5,0 м не вскрыты. 6.3. В период проведения изысканий (январь 2010 г.) грунтовые воды скважинами глубиной до 5,0 м не встречены. В периоды обильного снеготаяния и проливных дождей грунты из маловлажного состояния перейдут в более водонасыщенное. Но учитывая высокую фильтрационную способность данных грунтов, образование водоносных горизонтов до исследуемых глубин маловероятно. 6.4. Согласно лабораторным данным, ГОСТ 25100-95 и «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений» к СНиП 2.02.01-83, грунты площадки обладают следующими характеристиками: ИГЭ - 1 (насыпные грунты): R0=180 кПа (1,8 кгс/см2). ИГЭ - 2 (пески мелкие): rн = 1,59 г/см3; gн = 15,60 кН/м3; R0= 200 кПа (2,0 кгс/см2). 6.5. Согласно п. 2.27 СНиП 2.02.01-83 нормативная глубина сезонного промерзания для песков мелких составляет 2,15 м, насыпных грунтов – 2,50 м. от поверхности земли. 6.6. По степени морозной пучинистости согласно «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений» (к СНиП 2.02.01-83 п.п. 2.136 и 2.137) М., 1986 г., пески мелкие и насыпные грунты относятся к практически непучинистым грунтам. 6.7. Согласно ТЭР 81-02-01-2001 «Сборник №1. Земляные работы» грунты исследуемой территории по трудности разработки распределяются на следующие категории: - насыпные грунты – I; - пески мелкие – I. 1.7. список литературы - СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. М.: Минстрой России, 1977. - СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений. М.: ГК СССР по делам строительства, 1983. - СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии. М.: ГК СССР по делам строительства, 1986. - СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ. М.: Госстрой России, 1997. - ГОСТ 5180-84. Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик. - ГОСТ 12071-2000. Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов. - ГОСТ 12536-79. Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09 | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - ГОСТ 20522-96. Грунты. Методы статистической обработки результатов изысканий. - ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация. - Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83). - М.: Стройиздат, 1986. - Рекомендации по обеспечению устойчивости фундаментов в условиях морозного пучения на Урале. - Свердловск: Оргтехстрой, 1974. - ТЭР 81-02-01-2001. Сборник №1. Земляные работы. Составил: инженер-геолог Сперанский М. С. Проверил: рук. группы Чуев А. А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 836-09 | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |