| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 2, сборка 59 |  |  |  | Машинный номер 05-00685 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Центральный Кировского района города Перми по улицам: ул.Магистральная, ул.Керченская, ул.Автозаводская |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03 |  |  |  |  |  |  |
|  | Наружные сети газопровода |  |  |  |  |  |  |
| Основание: | 831-09-ГСН.л-1-16 |  |  |  |  |  |  |
| Строительный объем: |  | 558 п.м. | Сметная стоимость: |  | 247 764 |  | руб |
| Стоим.един.стр.объема: |  | 444.02 руб/п.м. | Норм.трудоемкость: |  | 1 443.98 |  | чел.-ч |
|  |  |  | Сметная зарплата: |  | 14 183 |  | руб |
| Составлена в ценах на: |  | 01.01.2000 г. | Стоимость оборудования: |  | 21 218 |  | руб |

| N п.п. | Шифр, номера нормат, коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Един. измерения | Количество | Стоимость единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | Основ. на един. | Всего основ. |
|  |  |  |  |  | В т.ч. зарпл. | В т.ч. зарпл. |  |  | В т.ч. зарпл. | Механ. на един. | Всего механ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Е01-01-004-4 (ФЕР102) | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 | 1000м3 | 1.16 | 3 275.13 77.77 | 3 197.36 529.77 | 3 799 | 90 | 3 709 615 | 9.97 45.67 | 11.57 52.98 |
| 2 | Е01-01-004-4 (ФЕР102) | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 3.37 Объем<300м3; площадь<100м2; сторонние работы; траншея; глубина<3м. Kоз=1.2, Kэм=1.2 | 1000м3 | 0.314 | 3 930.16 93.32 | 3 836.83 635.72 | 1 234 | 29 | 1 205 200 | 11.96 54.80 | 3.76 17.21 |
| 3 | Е01-02-057-1 (ФЕР102) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 | 100м3 | 0.13 | 920.40 920.40 | – – | 120 | 120 | – – | 118.00 – | 15.34 – |
| 4 | Е01-02-057-1 (ФЕР102) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.189 На расстоянии до 1 м от незащищенных трубопроводов. Kоз=1.15 | 100м3 | 0.2 | 1 058.46 1 058.46 | – – | 212 | 212 | – – | 135.70 – | 27.14 – |
| 5 | Е01-02-057-1 (ФЕР102) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.188 На расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей. Kоз=1.3 | 100м3 | 0.51 | 1 196.52 1 196.52 | – – | 610 | 610 | – – | 153.40 – | 78.23 – |
| 6 | Е01-02-057-1 (ФЕР102) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.187 Ручная доработка, зачистка дна и стенок. Kоз=1.2 | 100м3 | 0.06 | 1 104.48 1 104.48 | – – | 66 | 66 | – – | 141.60 – | 8.50 – |
| 7 | Е01-01-014-4 (ФЕР102) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 | 1000м3 | 0.005 | 5 042.38 191.80 | 4 847.33 847.84 | 25 | 1 | 24 4 | 24.59 70.89 | 0.12 0.35 |
| 8 | С310-3048-1 (FER) | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера расстояние перевозки 48 км; класс груза 1 | т | 8.25 | 26.62 – | – – | 220 | – | – – | – – | – – |
| 9 | Е01-01-016-1 (ФЕР102) | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000м3 | 0.005 | 294.09 23.32 | 268.60 46.94 | 1 | 0 | 1 0 | 2.99 3.26 | 0.02 0.02 |
| 10 | Е01-02-061-1 (ФЕР102) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100м3 | 0.78 | 663.75 663.75 | – – | 518 | 518 | – – | 88.50 – | 69.03 – |
| 11 | Е01-01-033-1 (ФЕР102) | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000м3 | 1.475 | 466.56 – | 466.56 102.60 | 688 | – | 688 151 | – 7.60 | – 11.21 |
| 12 | Е01-02-005-1 (ФЕР102) | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100м3 | 14.75 | 417.61 106.88 | 310.73 30.58 | 6 160 | 1 576 | 4 583 451 | 12.53 3.04 | 184.82 44.84 |
| 13 | Ц08-02-395-2 (ФЕР102) | Швеллер для защиты кабеля | т | 0.563 | 1 569.04 546.14 | 967.77 209.04 | 883 | 307 | 545 118 | 58.10 17.76 | 32.71 10.00 |
| 14 | 101-1644 (ФЕР102) | Швеллеры №8;№10 сталь марки Ст3пс5 | т | 0.563 | 6 780.00 – | – – | 3 817 | – | – – | – – | – – |
| 15 | Е22-06-011-2 (ФЕР102) | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2 | м короба | 12 | 137.23 12.28 | 30.72 1.58 | 1 647 | 147 | 369 19 | 1.44 0.11 | 17.28 1.32 |
| 16 | Е22-06-011-3 (ФЕР102) | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,4 м2 | м короба | 2 | 156.21 13.48 | 31.59 1.58 | 312 | 27 | 63 3 | 1.58 0.11 | 3.16 0.22 |
| 17 | Е24-02-030-3 (ФЕР102) | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 100 мм | 100м тр. | 0.06 | 11 613.49 261.26 | 1 034.46 115.16 | 697 | 16 | 62 7 | 28.46 8.53 | 1.71 0.51 |
| 18 | Е24-02-020-3 (ФЕР102) | Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром до 100 мм | стык | 10 | 42.01 3.85 | 11.86 2.32 | 420 | 39 | 119 23 | 0.40 0.20 | 4.00 2.00 |
| 19 | Е24-02-030-2 (ФЕР102) | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 80 мм | 100м тр. | 0.015 | 10 554.87 196.82 | 757.52 84.38 | 158 | 3 | 11 1 | 21.44 6.25 | 0.32 0.09 |
| 20 | Е24-02-020-2 (ФЕР102) | Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром до 80 мм | стык | 2 | 36.81 3.46 | 10.68 2.09 | 74 | 7 | 21 4 | 0.36 0.18 | 0.72 0.36 |
| 21 | Е24-02-030-1 (ФЕР102) | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм (в т.ч. для контрольных трубок на футлярах) | 100м тр. | 0.95 | 6 035.80 180.30 | 739.18 84.38 | 5 734 | 171 | 702 80 | 20.10 6.25 | 19.10 5.94 |
| 22 | Е24-02-020-1 (ФЕР102) | Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром до 50 мм | стык | 21 | 30.89 3.46 | 10.68 2.09 | 649 | 73 | 224 44 | 0.36 0.18 | 7.56 3.78 |
| 23 | Е24-02-041-4 (ФЕР102) | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 100 мм | 100м | 0.035 | 10 626.73 265.93 | 2 580.11 226.91 | 372 | 9 | 90 8 | 29.32 16.07 | 1.03 0.56 |
| 24 | Е24-02-041-1 (ФЕР102) | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм | 100м | 0.025 | 4 540.37 183.97 | 1 917.97 169.95 | 114 | 5 | 48 4 | 20.51 11.96 | 0.51 0.30 |
| 25 | Е24-02-041-1 (ФЕР102) | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм (для продувочных и сбросных трубопроводов) | 100м | 0.2 | 4 540.37 183.97 | 1 917.97 169.95 | 908 | 37 | 384 34 | 20.51 11.96 | 4.10 2.39 |
| 26 | Е24-02-041-1 (ФЕР102) | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм (для импульсного трубопровода) | 100м | 0.015 | 4 540.37 183.97 | 1 917.97 169.95 | 68 | 3 | 29 3 | 20.51 11.96 | 0.31 0.18 |
| 27 | Е24-02-030-4 (ФЕР102) | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 150 мм (для футляра на выходе из земли) | 100м тр. | 0.01 | 20 831.31 388.77 | 1 429.34 152.69 | 208 | 4 | 14 2 | 40.88 11.31 | 0.41 0.11 |
| 28 | Е22-05-003-1 (ФЕР102) | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм | 100м | 0.01 | 1 772.36 811.93 | 40.64 – | 18 | 8 | 0 – | 84.40 – | 0.84 – |
| 29 | Е24-02-030-2 (ФЕР102) | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 80 мм (для футляра на выходе из земли) | 100м тр. | 0.01 | 10 554.87 196.82 | 757.52 84.38 | 106 | 2 | 8 1 | 21.44 6.25 | 0.21 0.06 |
| 30 | Е22-05-003-1 (ФЕР102) | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм | 100м | 0.01 | 1 772.36 811.93 | 40.64 – | 18 | 8 | 0 – | 84.40 – | 0.84 – |
| 31 | Е24-02-081-1 (ФЕР102) | Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода | установ. | 4 | 241.71 14.48 | 54.72 3.38 | 967 | 58 | 219 14 | 1.54 0.25 | 6.16 1.00 |
| 32 | прайс-лист (ФЕР102) | Изоляция весьма усиленного типа из экструдированного полиэтилена трубопроводов диаметром до 50мм (для контрольных трубок) МР=107.80/1.18/5.72*1.065*1.02=17.35 | м | 4 | 17.35 – | – – | 69 | – | – – | – – | – – |
| 33 | Е24-02-032-2 (ФЕР102) | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 110 мм | 400м | 0.7175 | 25 440.45 45.27 | 194.41 – | 18 254 | 32 | 139 – | 4.50 – | 3.23 – |
| 34 | Е24-02-032-1 (ФЕР102) | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 63 мм 3.2.в Укладка полиэтиленовых труб с подвижного барабана, при длине трубы до 250м. Kоз=0.77, Kэм=0.63 | 400м | 0.465 | 10 357.51 30.21 | 98.87 – | 4 816 | 14 | 46 – | 3.00 – | 1.40 – |
| 35 | Е24-02-034-1 (ФЕР102) | Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм /160мм/ (для футляра под каналом теплосети) | 100м | 0.055 | 6 435.04 9.04 | – – | 354 | 0 | – – | 1.02 – | 0.06 – |
| 36 | 507-0595 (ФЕР102) | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм | 10м | -0.561 | 630.00 – | – – | - 353 | – | – – | – – | – – |
| 37 | 507-2059 (ФЕР102) | Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10м | 0.561 | 2 858.83 – | – – | 1 604 | – | – – | – – | – – |
| 38 | Е22-05-003-1 (ФЕР102) | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм | 100м | 0.055 | 1 772.36 811.93 | 40.64 – | 97 | 45 | 2 – | 84.40 – | 4.64 – |
| 39 | Е22-05-004-1 (ФЕР102) | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм | футляр | 1 | 580.21 71.67 | 130.12 – | 580 | 72 | 130 – | 7.99 – | 7.99 – |
| 40 | Е24-02-034-1 (ФЕР102) | Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм (для футляра под каналом теплосети) | 100м | 0.055 | 6 435.04 9.04 | – – | 354 | 0 | – – | 1.02 – | 0.06 – |
| 41 | Е22-05-003-1 (ФЕР102) | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм (57х3,5мм) | 100м | 0.055 | 1 772.36 811.93 | 40.64 – | 97 | 45 | 2 – | 84.40 – | 4.64 – |
| 42 | Е22-05-004-1 (ФЕР102) | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм | футляр | 1 | 580.21 71.67 | 130.12 – | 580 | 72 | 130 – | 7.99 – | 7.99 – |
| 43 | Е34-02-019-1 (ФЕР102) | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн /для футляров/ | м | 51 | 846.54 3.04 | 750.69 37.51 | 43 174 | 155 | 38 285 1 913 | 0.32 3.08 | 16.32 157.08 |
| 44 | 507-2057 (ФЕР102) | Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10м | 2 | 1 342.17 – | – – | 2 684 | – | – – | – – | – – |
| 45 | 507-2059 (ФЕР102) | Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10м | 3.1 | 2 858.83 – | – – | 8 862 | – | – – | – – | – – |
| 46 | Е22-05-003-1 (ФЕР102) | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм | 100м | 0.51 | 1 772.36 811.93 | 40.64 – | 904 | 414 | 21 – | 84.40 – | 43.04 – |
| 47 | Е22-05-004-1 (ФЕР102) | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм | футляр | 4 | 580.21 71.67 | 130.12 – | 2 321 | 287 | 520 – | 7.99 – | 31.96 – |
| 48 | Е24-02-005-2 (ФЕР102) | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм (неразъёмное соединение для контрольных трубок) | шт | 6 | 174.63 13.09 | 19.08 – | 1 048 | 79 | 114 – | 1.18 – | 7.08 – |
| 49 | 507-2625 (ФЕР102) | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм | шт | -6 | 133.96 – | – – | - 804 | – | – – | – – | – – |
| 50 | 507-0760 (ФЕР102) | Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96) | шт | 6 | 384.40 – | – – | 2 306 | – | – – | – – | – – |
| 51 | Е24-02-007-2 (ФЕР102) | Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 110х32, 110х63 мм (для контрольных трубок) | соединен | 3 | 32.11 14.49 | 14.22 – | 96 | 43 | 43 – | 1.40 – | 4.20 – |
| 52 | 507-0856 (ФЕР102) | Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=110х63 мм (накладной уход) | шт | 3 | 660.40 – | – – | 1 981 | – | – – | – – | – – |
| 53 | Е24-02-007-3 (ФЕР102) | Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 160х32, 160х63 мм (для контрольных трубок) | соединен | 3 | 46.29 20.70 | 21.34 – | 139 | 62 | 64 – | 2.00 – | 6.00 – |
| 54 | 507-0858 (ФЕР102) | Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=160х63 мм (накладной уход) | шт | 3 | 752.50 – | – – | 2 258 | – | – – | – – | – – |
| 55 | Е24-02-081-1 (ФЕР102) | Устройство ковера для контрольной трубки МР=172.51-95*1=77.51 | установ. | 6 | 146.71 14.48 | 54.72 3.38 | 880 | 87 | 328 20 | 1.54 0.25 | 9.24 1.50 |
| 56 | Ц08-02-141-1 (ФЕР102) | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг (сигнальная лента) | 100м каб | 4.45 | 770.04 131.79 | 525.23 42.63 | 3 427 | 586 | 2 337 190 | 13.70 3.61 | 60.97 16.06 |
| 57 | 507-2610 (ФЕР102) | Лента сигнальная | м | 445 | 1.08 – | – – | 481 | – | – – | – – | – – |
| 58 | Ц08-02-141-1 (ФЕР102) | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | 100м каб | 4.26 | 770.04 131.79 | 525.23 42.63 | 3 280 | 561 | 2 237 182 | 13.70 3.61 | 58.36 15.38 |
| 59 | 502-0497 (ФЕР102) | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2 | км | 0.426 | 2 079.72 – | – – | 886 | – | – – | – – | – – |
| 60 | Е24-02-005-3 (ФЕР102) | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм | отвод | 9 | 351.61 21.07 | 38.09 – | 3 164 | 190 | 343 – | 1.90 – | 17.10 – |
| 61 | 507-2626 (ФЕР102) | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм | шт | -9 | 281.40 – | – – | -2 533 | – | – – | – – | – – |
| 62 | 507-0820 (ФЕР102) | Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 110 мм | шт | 7 | 587.40 – | – – | 4 112 | – | – – | – – | – – |
| 63 | 507-0799 (ФЕР102) | Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 110 мм | шт | 2 | 709.60 – | – – | 1 419 | – | – – | – – | – – |
| 64 | Е24-02-005-2 (ФЕР102) | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм | отвод | 1 | 174.63 13.09 | 19.08 – | 175 | 13 | 19 – | 1.18 – | 1.18 – |
| 65 | 507-2625 (ФЕР102) | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм | шт | -1 | 133.96 – | – – | - 134 | – | – – | – – | – – |
| 66 | 507-0817 (ФЕР102) | Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм | шт | 1 | 275.50 – | – – | 276 | – | – – | – – | – – |
| 67 | Е24-02-005-3 (ФЕР102) | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм (неразъемное соединение) | шт | 2 | 351.61 21.07 | 38.09 – | 703 | 42 | 76 – | 1.90 – | 3.80 – |
| 68 | 507-0761 (ФЕР102) | Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 (ТУ2248-025-00203536-96) | шт | 2 | 761.10 – | – – | 1 522 | – | – – | – – | – – |
| 69 | Е24-02-002-3 (ФЕР102) | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм | соединен | 1 | 355.07 21.96 | 44.91 – | 355 | 22 | 45 – | 1.98 – | 1.98 – |
| 70 | Е24-02-002-2 (ФЕР102) | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм | соединен | 2 | 175.47 13.97 | 21.59 – | 351 | 28 | 43 – | 1.26 – | 2.52 – |
| 71 | Е24-02-007-2 (ФЕР102) | Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 110х32, 110х63 мм | соединен | 1 | 32.11 14.49 | 14.22 – | 32 | 14 | 14 – | 1.40 – | 1.40 – |
| 72 | 507-0856 (ФЕР102) | Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=110х63 мм (накладной уход) | шт | 1 | 660.40 – | – – | 660 | – | – – | – – | – – |
| 73 | Е24-02-005-2 (ФЕР102) | Установка заглушки на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм | шт | 1 | 174.63 13.09 | 19.08 – | 175 | 13 | 19 – | 1.18 – | 1.18 – |
| 74 | 507-2625 (ФЕР102) | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм | шт | -1 | 133.96 – | – – | - 134 | – | – – | – – | – – |
| 75 | 507-0728 (ФЕР102) | Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 63 мм | шт | 1 | 213.20 – | – – | 213 | – | – – | – – | – – |
| 76 | Е24-02-004-1 (ФЕР102) | Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм | конец | 2 | 0.67 0.38 | 0.29 – | 1 | 1 | 1 – | 0.04 – | 0.08 – |
| 77 | Е24-02-003-1 (ФЕР102) | Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм | конец | 4 | 4.67 1.92 | 2.75 – | 19 | 8 | 11 – | 0.20 – | 0.80 – |
| 78 | Е24-02-004-2 (ФЕР102) | Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 110 мм | конец | 3 | 3.49 0.77 | 2.72 – | 10 | 2 | 8 – | 0.08 – | 0.24 – |
| 79 | Е24-02-003-2 (ФЕР102) | Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб 110 мм | конец | 6 | 10.15 2.89 | 7.26 – | 61 | 17 | 44 – | 0.30 – | 1.80 – |
|  |  | Подраздел. Установка продувочного устройства на концевом участке газопровода диаметром 63х5.8мм (1шт)-л.ГСН-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Е24-02-007-1 (ФЕР102) | Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 63х32 мм | соединен | 1 | 23.82 9.94 | 10.48 – | 24 | 10 | 10 – | 0.96 – | 0.96 – |
| 81 | 507-0848 (ФЕР102) | Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=63х32 мм | шт | 1 | 377.60 – | – – | 378 | – | – – | – – | – – |
| 82 | Е24-02-005-1 (ФЕР102) | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 32 мм (неразъемное соединение) | шт | 1 | 91.42 8.43 | 9.99 – | 91 | 8 | 10 – | 0.76 – | 0.76 – |
| 83 | 507-0759 (ФЕР102) | Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 32х3,0/СТ32 (ТУ2248-025-00203536-96) | шт | 1 | 212.00 – | – – | 212 | – | – – | – – | – – |
| 84 | Е22-03-001-5 (ФЕР102) | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | т | 0.0002 | 24 283.05 3 923.64 | 14 011.25 1 392.66 | 5 | 1 | 3 0 | 353.80 103.16 | 0.07 0.02 |
| 85 | Е65-17-1 (ФЕР102) | Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм | 100 загл | 0.01 | 3 408.52 992.32 | 8.72 – | 34 | 10 | 0 – | 112.00 – | 1.12 – |
| 86 | Е24-02-030-1 (ФЕР102) | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм (32х3.0мм) | 100м тр. | 0.013 | 6 035.80 180.30 | 739.18 84.38 | 78 | 2 | 10 1 | 20.10 6.25 | 0.26 0.08 |
| 87 | Е24-02-081-1 (ФЕР102) | Устройство ковера МР=172.51-95*1=77.51 | установ. | 1 | 146.71 14.48 | 54.72 3.38 | 147 | 14 | 55 3 | 1.54 0.25 | 1.54 0.25 |
| 88 | Е24-02-050-2 (ФЕР102) | Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 150 мм | узел | 1 | 693.45 48.87 | 152.32 12.83 | 693 | 49 | 152 13 | 5.08 0.95 | 5.08 0.95 |
| 89 | 302-3232 (ФЕР102) | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 150 мм | шт | -1 | 485.91 – | – – | - 486 | – | – – | – – | – – |
| 90 | прайс-лист (ФЕР102) | Кран шаровой "Балломакс" КШГИ.79.102.100.175 для подземной установки с изоляцией "весьма усиленного" типа Ду=100мм под сварку МР=34761/1.18/5.72*1.065*1.02=5594.54 | шт | 1 | 5 594.54 – | – – | 5 595 | – | – – | – – | – – |
| 91 | Е24-02-050-1 (ФЕР102) | Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 80 мм | узел | 1 | 394.40 23.41 | 22.11 – | 394 | 23 | 22 – | 2.49 – | 2.49 – |
| 92 | 302-3229 (ФЕР102) | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 80 мм | шт | -1 | 345.28 – | – – | - 345 | – | – – | – – | – – |
| 93 | прайс-лист (ФЕР102) | Кран шаровой "Балломакс" КШГИ.79.102.050.133 для подземной установки с изоляцией "весьма усиленного" типа Ду=50мм под сварку МР=16032/1.18/5.72*1.065*1.02=2580.24 | шт | 1 | 2 580.24 – | – – | 2 580 | – | – – | – – | – – |
| 94 | прайс-лист (ФЕР102) | Т-образный ключ для кранов подземного исполнения МР=5142/1.18/5.72*1.065*1.02=827.57 | шт | 2 | 827.57 – | – – | 1 655 | – | – – | – – | – – |
| 95 | Е24-02-050-2 (ФЕР102) | Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 150 мм | узел | 1 | 693.45 48.87 | 152.32 12.83 | 693 | 49 | 152 13 | 5.08 0.95 | 5.08 0.95 |
| 96 | 302-3232 (ФЕР102) | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 150 мм | шт | -1 | 485.91 – | – – | - 486 | – | – – | – – | – – |
| 97 | прайс-лист (ФЕР102) | Кран шаровой фланцевый МА 39010-02, Ду=100мм, Ру=1,6 МПа МР=10960/5.72*1.065*1.02=2081.44 | шт | 1 | 2 081.44 – | – – | 2 081 | – | – – | – – | – – |
| 98 | Е22-03-014-3 (ФЕР102) | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм | фланец | 2 | 108.00 7.76 | 52.25 5.27 | 216 | 16 | 105 11 | 0.70 0.39 | 1.40 0.78 |
| 99 | Е24-02-050-1 (ФЕР102) | Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 80 мм | узел | 3 | 394.40 23.41 | 22.11 – | 1 183 | 70 | 66 – | 2.49 – | 7.47 – |
| 100 | 302-3229 (ФЕР102) | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 80 мм | шт | -3 | 345.28 – | – – | -1 036 | – | – – | – – | – – |
| 101 | прайс-лист (ФЕР102) | Кран шаровой фланцевый МА 39010-02, Ду=50мм, Ру=1,6 МПа МР=5680/5.72*1.065*1.02=1078.7 | шт | 1 | 1 078.70 – | – – | 1 079 | – | – – | – – | – – |
| 102 | прайс-лист (ФЕР102) | Кран шаровой фланцевый ГШК-25ф2-25, Ду=25мм, Ру=1,6 МПа (для продувочных штуцеров) МР=2850/1.18/5.72*1.065*1.02=458.69 | шт | 2 | 458.69 – | – – | 917 | – | – – | – – | – – |
| 103 | Е22-03-014-1 (ФЕР102) | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | фланец | 6 | 66.62 4.10 | 33.49 3.38 | 400 | 25 | 201 20 | 0.37 0.25 | 2.22 1.50 |
| 104 | Е24-02-051-3 (ФЕР102) | Установка изолирующего соединения диаметром 100 мм МР=864.61-70.15*2=724.31 (фланцы) | шт | 1 | 946.76 110.95 | 111.50 3.11 | 947 | 111 | 112 3 | 10.72 0.23 | 10.72 0.23 |
| 105 | прайс-лист (ФЕР102) | Неразъемное изолирующее соединение с концами под приварку СИ 100с, Ду=100мм МР=9168/1.18/5.72*1.065*1.02=1475.52 | шт | 1 | 1 475.52 – | – – | 1 476 | – | – – | – – | – – |
| 106 | Е24-02-051-1 (ФЕР102) | Установка изолирующего соединения диаметром 50 мм МР=338.83-39.72*2=259.39 (фланцы) | шт | 1 | 370.59 61.17 | 50.03 – | 371 | 61 | 50 – | 5.91 – | 5.91 – |
| 107 | прайс-лист (ФЕР102) | Неразъемное изолирующее соединение с концами под приварку СИ 50с, Ду=50мм МР=4832/1.18/5.72*1.065*1.02=777.68 | шт | 1 | 777.68 – | – – | 778 | – | – – | – – | – – |
| 108 | Е22-03-001-5 (ФЕР102) | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | т | 0.0075 | 24 283.05 3 923.64 | 14 011.25 1 392.66 | 182 | 29 | 105 10 | 353.80 103.16 | 2.65 0.77 |
| 109 | Е65-17-1 (ФЕР102) | Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм | 100 загл | 0.02 | 3 408.52 992.32 | 8.72 – | 68 | 20 | 0 – | 112.00 – | 2.24 – |
| 110 | Е24-02-041-1 (ФЕР102) | Продувочный штуцер на газопроводе низкого давления Ду=108х4,0 из эл.сварных труб Ду=45х2,5мм | 100м | 0.006 | 4 540.37 183.97 | 1 917.97 169.95 | 27 | 1 | 12 1 | 20.51 11.96 | 0.12 0.07 |
| 111 | Е24-02-041-1 (ФЕР102) | Продувочный штуцер на газопроводе высокого давления Ду=57х3,5 из эл.сварных труб Ду=32х3,0мм | 100м | 0.006 | 4 540.37 183.97 | 1 917.97 169.95 | 27 | 1 | 12 1 | 20.51 11.96 | 0.12 0.07 |
| 112 | Ц08-02-177-1 (ФЕР102) | Табличка-указатель подземных сетевых устройств | шт | 23 | 29.42 6.16 | – – | 677 | 142 | – – | 0.64 – | 14.72 – |
| 113 | Ц37-01-013-3 (ФЕР102) | Монтаж шкафного газорегуляторного пункта | шт | 1 | 598.94 261.32 | 88.97 4.47 | 599 | 261 | 89 4 | 27.80 0.33 | 27.80 0.33 |
| 114 | прайс-лист ОБ (ФЕР102) | Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-02-2-ОГ с основной и резервной линиями редуцирования, с регулятором давления газа РДНК-У, с газовым обогревом ОБ=65700/1.18/2.79=19956.26 | шт | 1 | 19 956.26 – | – – | 19 956 | – | – – | – – | – – |
|  |  | Подраздел. Патрубок для определения загазованности подвалов и техподполий жилых домов (6 компл.)-л.ГСН-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Е46-03-009-8 (ФЕР102) | Пробивка в стенах отверстий круглых | 100шт | 0.06 | 3 826.58 891.65 | 2 934.93 285.91 | 230 | 53 | 176 17 | 97.13 28.42 | 5.83 1.71 |
| 116 | Е46-03-017-5 (ФЕР102) | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.06 | 1 930.16 608.53 | 35.23 – | 116 | 37 | 2 – | 75.22 – | 4.51 – |
| 117 | Е16-02-005-1 (ФЕР102) | Патрубок из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100м тр. | 0.0444 | 3 911.19 593.70 | 116.17 2.57 | 174 | 26 | 5 0 | 60.83 0.19 | 2.70 0.01 |
| 118 | Е13-03-004-26 (ФЕР102) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2 | 100м2 | 0.0108 | 651.43 76.43 | 12.44 0.20 | 7 | 1 | 0 0 | 8.43 0.02 | 0.09 0.00 |
|  |  | Подраздел. Ковер для кранов (2шт)-л.ГСН-15,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Е24-02-081-1 (ФЕР102) | Устройство ковера для крана МР=172.51-95*1=77.51 | установ. | 2 | 146.71 14.48 | 54.72 3.38 | 293 | 29 | 109 7 | 1.54 0.25 | 3.08 0.50 |
| 120 | Е01-02-061-1 (ФЕР102) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100м3 | 0.005 | 663.75 663.75 | – – | 3 | 3 | – – | 88.50 – | 0.44 – |
| 121 | 408-0200 (ФЕР102) | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 0.5 | 60.00 – | – – | 30 | – | – – | – – | – – |
|  |  | Подраздел. Ковер для вывода концов медного провода (5шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Е24-02-081-1 (ФЕР102) | Устройство ковера МР=172.51-95*1=77.51 | установ. | 5 | 146.71 14.48 | 54.72 3.38 | 734 | 72 | 274 17 | 1.54 0.25 | 7.70 1.25 |
| 123 | Е24-02-090-1 (ФЕР102) | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм | 10врезок | 0.1 | 883.17 335.49 | 308.51 – | 88 | 34 | 31 – | 33.82 – | 3.38 – |
| 124 | Е24-02-092-3 (ФЕР102) | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 80 мм | 10врезок | 0.1 | 1 034.17 370.20 | 312.73 – | 103 | 37 | 31 – | 37.93 – | 3.79 – |
| 125 | Е24-02-100-2 (ФЕР102) | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода до 80 мм | 10 откл. | 0.1 | 1 383.73 408.20 | 478.81 – | 138 | 41 | 48 – | 39.44 – | 3.94 – |
| 126 | Е25-05-020-1 (ГЭСН102) | Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 50 мм толщиной стенки до 5,5 мм 3.1.20. В траншеях. Kоз=1.11, Kэм=1.25 | стык | 21 | 130.96 5.66 | 112.19 4.86 | 2 750 | 119 | 2 356 102 | 0.59 0.34 | 12.35 7.09 |
| 127 | Е25-05-020-1 (ГЭСН102) | Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 50 мм толщиной стенки до 5,5 мм | стык | 1 | 107.96 5.10 | 89.75 3.89 | 108 | 5 | 90 4 | 0.53 0.27 | 0.53 0.27 |
| 128 | Е25-05-030-1 (ГЭСН102) | Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром 50 мм | стык | 22 | 12.10 2.52 | 9.15 – | 266 | 55 | 201 – | 0.21 – | 4.62 – |
| 129 | Е25-05-020-2 (ГЭСН102) | Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 100 мм толщиной стенки до 8 мм 3.1.20. В траншеях. Kоз=1.11, Kэм=1.25 | стык | 2 | 138.45 5.66 | 112.19 4.86 | 277 | 11 | 224 10 | 0.59 0.34 | 1.18 0.68 |
| 130 | Е25-05-030-2 (ГЭСН102) | Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром 100 мм | стык | 2 | 12.48 2.64 | 9.15 – | 25 | 5 | 18 – | 0.22 – | 0.44 – |
| 131 | Е24-02-120-1 (ФЕР102) | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм | 100м тр. | 2.81 | 23.94 3.94 | 20.00 2.01 | 67 | 11 | 56 6 | 0.41 0.20 | 1.15 0.56 |
| 132 | Е24-02-120-2 (ФЕР102) | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм | 100м тр. | 2.98 | 23.94 3.94 | 20.00 2.01 | 71 | 12 | 60 6 | 0.41 0.20 | 1.22 0.60 |
| 133 | Е24-02-121-1 (ФЕР102) | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм | узел | 1 | 86.67 30.01 | 28.14 – | 87 | 30 | 28 – | 3.12 – | 3.12 – |
| 134 | Е24-02-121-2 (ФЕР102) | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 100 мм | узел | 2 | 140.48 51.37 | 43.21 – | 281 | 103 | 86 – | 5.34 – | 10.68 – |
| 135 | Е24-02-122-1 (ФЕР102) | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм | 100м | 1.86 | 9.07 0.77 | 8.30 0.40 | 17 | 1 | 15 1 | 0.08 0.04 | 0.15 0.07 |
| 136 | Е24-02-122-2 (ФЕР102) | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 100 мм | 100м | 2.98 | 11.45 1.15 | 10.30 0.60 | 34 | 3 | 31 2 | 0.12 0.06 | 0.36 0.18 |
| 137 | Е24-02-123-8 (ФЕР102) | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром до 50 мм | 100м | 0.95 | 13.20 0.77 | 12.43 0.62 | 13 | 1 | 12 1 | 0.08 0.04 | 0.08 0.04 |
| 138 | Е24-02-124-1 (ФЕР102) | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм | участок | 1 | 1 436.55 134.68 | 1 301.87 70.42 | 1 437 | 135 | 1 302 70 | 14.00 7.00 | 14.00 7.00 |
| 139 | Е24-02-125-1 (ФЕР102) | Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм | участок | 1 | 2 158.88 134.68 | 2 024.20 109.27 | 2 159 | 135 | 2 024 109 | 14.00 7.00 | 14.00 7.00 |
| 140 | Е27-03-008-4 (ФЕР102) | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100м3 | 0.12 | 6 228.12 1 494.14 | 4 733.98 464.51 | 747 | 179 | 568 56 | 179.80 45.63 | 21.58 5.48 |
| 141 | Е27-04-001-1 (ФЕР102) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100м3 | 0.35 | 2 281.99 126.07 | 2 143.72 177.53 | 799 | 44 | 750 62 | 15.72 13.88 | 5.50 4.86 |
| 142 | 408-0122 (ФЕР102) | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 35 | 55.26 – | – – | 1 934 | – | – – | – – | – – |
| 143 | Е27-04-006-1 (ФЕР102) | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных | 1000м2 | 0.2363 | 26 411.25 301.96 | 4 365.59 550.38 | 6 241 | 71 | 1 032 130 | 36.96 41.95 | 8.73 9.91 |
| 144 | Е27-06-020-1 (ФЕР102) | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000м2 | 0.2633 | 54 732.40 368.45 | 2 386.22 262.54 | 14 411 | 97 | 628 69 | 38.30 19.08 | 10.08 5.02 |
| 145 | Е27-06-021-1 (ФЕР102) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 Коэффициенты ОЗ=0.87*2=1.74 ЗМ=0*2=0 ЭМ=3.1*2=6.2 МР=6481.92*2=12963.84 | 1000м2 | 0.2363 | 12 971.78 1.74 | 6.20 – | 3 065 | 0 | 1 – | 0.18 – | 0.04 – |
| 146 | Е27-04-013-1 (ФЕР102) | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) однослойных | 1000м2 | 0.035 | 28 483.03 460.71 | 4 743.62 594.57 | 997 | 16 | 166 21 | 55.44 45.18 | 1.94 1.58 |

|  | Итого по смете в ценах 2000г., руб | 220 559 | 9 323 | 69 634 4 860 |  | 1 038.72 405.27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: материалы, руб | 121 426 |  |  |  |  |
|  | оборудование, руб | 19 956 |  |  |  |  |
| МДС81-33.2004 | Накладные расходы, руб по видам работ МДС33-2004: 1.1. Земляные раб. механизированные, 95% (п-ты 1,2,7,9,11,12) 1.2. Земляные раб. ручным способом, 80% (п-ты 3-6,10,120) 13. Защита от коррозии, 90% (п-т 118) 18. Наружные сети в/пров,канал и др., 130% (п-ты 13,15-31,33-35,38-42,46-48,51,53,55,56,58,60,64,67,69-71,73,76-79,80,82,84,86-88,91,95,98,99,103,104,106,108,110-112,117,119,122-125,131-139) 19. Магистральные и промыс.трубопроводы, 120% (п-ты 126-130) 21. Автомобильные дороги, 142% (п-ты 140,141,143-146) 28.1. Прокладка и монтаж сетей связи, 100% (п-т 43) 43.2. Монтаж оборудования, 80% (п-т 113) 49. Реконструкция зданий и сооружений, 110% (п-ты 115,116) 65.2. Внутр.с/тех, смена труб, ремонт, 103% (п-ты 85,109) | 15 858 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06: 1.1. Земляные раб. механизированные, 50% (п-ты 1,2,7,9,11,12) 1.2. Земляные раб. ручным способом, 45% (п-ты 3-6,10,120) 13. Защита от коррозии, 70% (п-т 118) 18. Наружные сети в/пров,канал и др., 89% (п-ты 13,15-31,33-35,38-42,46-48,51,53,55,56,58,60,64,67,69-71,73,76-79,80,82,84,86-88,91,95,98,99,103,104,106,108,110-112,117,119,122-125,131-139) 19. Магистральные и промыс.трубопроводы, 60% (п-ты 126-130) 21. Автомобильные дороги, 95% (п-ты 140,141,143-146) 28.1. Прокладка и монтаж сетей связи, 65% (п-т 43) 43.2. Монтаж оборудования, 60% (п-т 113) 49. Реконструкция зданий и сооружений, 70% (п-ты 115,116) 65.2. Внутр.с/тех, смена труб, ремонт, 60% (п-ты 85,109) | 10 086 |  |  |  |  |
|  | Транспортные расходы на оборудование, руб 3% (п-т 114) | 599 |  |  |  |  |
|  | Заготовительно-складские расходы, руб 1.2% (п-т 114) | 247 |  |  |  |  |
|  | Тара и упаковка к оборудованию, руб 2% (п-т 114) | 416 |  |  |  |  |
|  | Всего по смете, руб | 247 764 | 14 183 |  |  | 1 443.98 |
|  | в том числе: оборудование, руб | 21 218 |  |  |  |  |

|  | Составил | Инженер |  |  |  | Л.Ю.Швецова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

Информация о настройках расчета и печати сметы

(Данный текст скрыт и на печать не выводится)

* Метод счета – Базисно-индексный

* Зарплата машинистов в составе машин – Да

* Разбивка трудозатрат машинистов по профессиям – Нет

* ID печати – 32U0O719P

* Настройки печати

МЕТОД СЧЕТА=Авто

КОЭФФИЦИЕНТЫ=Не выводить

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛАМ=Нет

КОНЦОВКА ПО ВР=Нет

РАЗБИВАТЬ СМЕТУ=Нет

СОГЛАСОВАНО=Не выводить

УТВЕРЖДАЮ=Не выводить

СТРОЙКА=Выводить

ОБЪЕКТ=Выводить

ПОДПИСИ=В одну колонку

РЕСУРСЫ=Авто

ЭМ=Авто

ГРАФЫ РЕС. ЦЕН=Текущая

ИТОГИ ПО РЕСУРСАМ=Нет

%НР,СП=Не печатать

БАЗА РАСЦЕНКИ=Выводить

СОСТАВ РАБОТ=Не выводить

ЧИСЛА ТИТУЛ=1,0

ЧИСЛА НА ЕД=1,2

ЧИСЛА ВСЕГО=1,0

ЧИСЛА КОНЦОВКА=1,0

ТЫСЯЧИ=Пробел

НОЛЬ=прочерк

РЕС. КОЛИЧЕСТВО%=  0.01

ОРИЕНТАЦИЯ=Альбомная

ПОЛЯ= 1; 2; 1; 1

СТРАНИЦА №1=1

НОМЕР СТРАНИЦЫ=Номер

ШАПКА=Цифровая

ШИРИНА СТРАНИЦЫ= 29.70

ВЫСОТА СТРАНИЦЫ= 21.00

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;10%;10%;10%;10%;10%;10%;10%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 8=0.653см;1.464см;40%;10%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 10=0.653см;1.464см;40%;1.182см;9%;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 11=0.653см;1.464см;40%;1.182см;8%;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ МЗ 8=0.653см;1.464см;50%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ МЗ 10=0.653см;1.464см;49%;1.182см;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ МЗ 11=0.653см;1.464см;48%;1.182см;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ ТИТУЛ=2см;2см;4.5см;100%;4.5см;2см;0.6см;1.4см

КОЛОНКИ ТИТУЛ2=30%;6.2см;40%;6.2см;30%

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 2=3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см;100%;3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 1=50%;3.5см;3.5см;0.3см;4.3см;0.3см;5.6см

ПРОФЕССИИ=Авто

ПОСТРОЧНЫЙ РАСЧЕТ=

ВАРИАНТЫ ПОСТРОЧНОГО РАСЧЕТА=ЗАГР,ИНД,ОУ,НР СП,

КОММЕНТАРИИ В КОНЦОВКЕ=Кратко

ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА=В том числе

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ=-КРС

ПОДРЯДЧИКИ В ШИФРЕ=Не выводить

ТИТУЛ=Полный

СТРМНР=НЕТ

ВАРИАНТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ В РАСЦЕНКУ=Нет,ИНД,ОУ,^НР

ВКЛЮЧЕНИЕ В РАСЦЕНКУ=Нет

ПЕЧАТЬ ПО ПРОЦЕНТОВКАМ=

ИТОГ РАЗДЕЛА ДО=НДС

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОНЦОВКА РАЗДЕЛОВ ПО ВР=Нет

ЧИСЛА НДС=1,0

СПИСОК НДС=НДС

ГРАФА МР=НЕ ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

У.СТ-ТЬ=ДА

КОММЕНТАРИЙ О ВКЛЮЧЕНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ=ДА

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15=0.653см;1.464см;23%;1.8см;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%

ГРАФА ОБ=НЕ ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;12%;12%;6%;6%;12%;11%;11%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;10%;10%;6%;6%;5%;10%;5%;10%;10%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;23%;1.8см;9%;10%;5%;5%;5%;5%;10%;5%;5%;9%;9%

ДРОБЬЮ=ДА