Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

№35 от 20 марта 2012 г.

Техническое задание

на выполнение работ по кронированию, санитарной обработке деревьев на территории округа №25: омолаживающая обрезка и очистка стволов деревьев по ул. Толбухина в Орджоникидзевском районе города Перми.

- Срок выполнения работ: с момента подписания контракта до 25 апреля 2012г.

- Состав и объем работ:

-  омолаживающая обрезка: спиливание скелетных ветвей деревьев (тополь)  диаметром ствола до 50 см при количестве  срезов до 20 с погрузкой, с перевозкой на расстояние до 30км. и утилизацией порубочных древесных остатков (опил, ветки) в течение суток на полигоне ТБО – 56 деревьев;

-  очистка стволов деревьев: обрезка ветвей при диаметре до 250мм. на высоту ствола дерева 7м. (липа, клен) с погрузкой, перевозкой на расстояние до 30км. и утилизацией порубочных древесных остатков (опил, ветки) в течение суток на полигоне ТБО – 12 деревьев.

3. Технология производства работ и условия выполнения работ:

1. При омолаживающей обрезке  и очистке стволов деревьев в рядовой посадке необходим постоянный контроль за высотой, размером и формой кроны. Деревья в рядовой посадке (одной породы) должны быть обрезаны на одинаковую высоту (по согласованию с заказчиком).

Работы производятся с использования автовышки, при необходимости с лестницы.

Срезы должны быть гладкими, крупным срезам рекомендуется придавать слегка выпуклую форму, а вертикально растущие побеги снимаются косым срезом. Не должны иметь задиров коры. Сразу после обрезки все срезы диаметром более 2 см необходимо замазать садовой замазкой, варом или масляной краской.

Работы производятся в соответствии с технологией обрезки древесных насаждений, разработанной Академией Коммунального хозяйства им. Памфилова.

2. Работы по омолаживающей обрезке и очистке стволов деревьев в городских условиях должны обеспечить безопасность рабочих и людей, живущих или находящихся вблизи опасной зоны, которую необходимо огородить предупредительными или запрещающими знаками. Данные работы не производить при неблагоприятных метеорологических условиях: в дождь, снегопад, грозу, гололедицу, туман и при ветре более 6 м/с.

Схема организации движения при работе с выходом на проезжую часть должна быть согласована с ГИБДД УВД, а так же при наличии воздушных сетей в зоне работ подрядчик согласовывает работы с балансодержателями в установленном порядке. Производится ограждение мест производства работ.

3. Порубочные остатки аккуратно складировать в кучи на газонной части, не затрудняя движение автотранспорта и пешеходов. Вывоз спиленных веток необходимо производить своевременно ( в течении 24 часов) на городской полигон ТБО.

Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения данных работ в соответствии с нормативными документами прилагаемого перечня.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема.

4. Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ:

| № п/п | Критерии оценки качества | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Деревья обрезаны на одну высоту. Вертикально растущие побеги сняты косым срезом, срезы гладкие. Нет задиров у коры. Отсутствуют побеги по стволу и поросль у корневой шейки. Срез диаметром более 2см замазан садовой замазкой, варом, масляной краской под цвет коры. Порубочные остатки вывезены в течении 24 часов с момента обрезки дерева. | Удовлетворительно |
| 2 | Деревья обрезаны не на одну высоту. Срез выполнен с нарушением технологии. Присутствуют побеги по стволу и поросль у корневой шейки. Срез диаметром более 2см не замазан садовой замазкой, варом, масляной краской под цвет коры. Порубочные остатки не вывезены в течении 24 часов с момента обрезки дерева. | Неудовлетворительно |

При оценке «Удовлетворительно» оплата производится согласно контракта в полном объеме.

При оценке «Неудовлетворительно» оплата не производится.

5. Перечень нормативных документов:

| 1 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| --- | --- | --- |
| 2 | МДС 13-5.2000. | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |
| 3 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 4 | СНиП III-10-75 | «Благоустройство территории» |
| 5 | Решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 N 4 (ред. от 01.02.2011, с изм. от 26.04.2011) | Правила благоустройства и содержания территории в г. Перми. |
| 6 | ОДМ 218.011-98 | Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог. |