|  | УТВЕРЖДАЮ И.о.директора муниципального казенного учреждения «Управление строительства города Перми» _______________В.В.Андреев «____» ______________ 2012 года |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ

В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт

на строительство газопроводов в микрорайоне Водники

в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы» и инвестиционного проекта «Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми»

(извещение № 0356300091212000002  от 02.03.2012)

г. Пермь

2012 год

Внести изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на  строительство газопроводов в микрорайоне Водники в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы» и инвестиционного проекта «Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми» (извещение № 0356300091212000002  от 02.03.2012):

- Раздел II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме пункт «Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг» изложить в новой редакции:

| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |
| --- | --- |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Начало выполнения работ: с момента заключения Контракта Окончание выполнения работ: не позднее 180 (сто восемьдесят) календарных дней со дня заключения Контракта. |

- Раздел IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме изложить в новой редакции:

| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |
| --- | --- |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме - свидетельство о допуске к видам работ, которые являются предметом Контракта и оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ. В случае выполнения работ собственными силами: - копия свидетельства о допуске к следующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 624: III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных. 19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих газопроводов 19.10. Очистка полости и испытание газопроводов. 20. Устройство наружных электрических сетей 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения 22.8 Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов 23. Монтажные работы 23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти 24. Пусконаладочные работы 24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса В случае привлечения субподрядных организаций: - копия свидетельства о допуске к следующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 624: - 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.6. Объекты газоснабжения Участник размещения заказа, признанный победителем аукциона (единственным участником), вправе привлекать для выполнения работ субподрядную организацию, при этом субподрядные организации должны иметь свидетельство о допуске на выполнение соответствующего вида работ. |

3. .Раздел VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме изложить в новой  редакции:

| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |
| --- | --- |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 06 апреля 2012 г. 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 12 апреля 2012 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | - 16 апреля 2012 г. Время начала проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки по московскому времени. |

4.Техническое задание (Приложение № 1 к  документации об открытом аукционе в электронной форме)  изложить  в новой редакции:

Техническое задание

на строительство газопроводов в микрорайоне Водники

в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы» и инвестиционного проекта «Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми»

| 1. Основание для проведения работ | Приложение № 13 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности г.Перми на 2012 год» к Решению Пермской городской Думы от 21.12.2011 № 250 «О бюджете города Перми на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». |
| --- | --- |
| 2. Вид строительства | Новое строительство |
| 3. Назначение объекта Местоположение объекта | Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Водники Кировского района города Перми по улицам: ул. Оханская, ул. Юнг Прикамья, ул. Батумская, ул. Нижнекурьинская, ул. Черниговская.. |
| 4.Заказчик | МКУ «Управление строительства города Перми» |
| 5. Материалы, предоставляемые Заказчиком | Проектно-сметная документация «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Водники Кировского района города Перми по улицам: ул. Оханская, ул. Юнг Прикамья, ул. Батумская, ул. Нижнекурьинская, ул. Черниговская» Шифр 824-09. |
| 6. Перечень выполняемых работ, согласно проектной сметы | №пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.. Раздел №1 Благоустройство.. 1; Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня МР=2541.8+98.6*17.4-145.8*17.4=1720.52 408-0391 (Щебень...) заменен на 408-0393; 100м2; 0.107. 2; На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 МР=656.1+98.6*4.5-145.8*4.5=443.7 408-0391 (Щебень...) заменен на 408-0393 Коэффициенты ОЗ=4.57*3=13.71 ЗМ=1.01*3=3.03 ЭМ=9*3=27 МР=218.7*3=656.1; 100м2; 0.107. 3; Устройство лестницы из бетона В15 МР=57708.79+445.44*102-560*102=46023.67 401-0023 (Бетон...) заменен на 401-0026; 100м3; 0.0023. Раздел №2 Общестроительные работы. 4; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1; 1000м3; 0.024. 5; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера расстояние перевозки 43 км; класс груза 1; т; 39.6. 6; Работа на отвале, группа грунтов 1; 1000м3; 0.024. Подраздел. Фундамент ФМ-1. 7; Устройство основания под фундаменты щебеночного МР=170.77+134.46*1.3-131.08*1.3=175.16 408-0021 (Щебень...) заменен на 408-0019; м3; 1. 8; Розлив вяжущих материалов; т; 0.011. 9; Устройство фундаментных плит железобетонных плоских; 100м3; 0.0176. 10; Установка закладных деталей весом до 4 кг; т; 0.012. 11; Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100м2; 0.0944. 12; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2; 100м2; 0.001. Подраздел. Опора ОМ-1 под шкафной газорегуляторный пункт ГСГО-МВ/25-С. 13; Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т; т; 0.123. 14; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0.118. 15; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т; т; 0.005. 16; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2; 100м2; 0.054. Подраздел. Молниеотвод стальной МС-13.5. 17; Устройство фундаментов-столбов бетонных МР=61697.29+445.44*102-560*102=50012.17 401-0023 (Бетон...) заменен на 401-0026; 100м3; 0.022. 18; Установка стальных сварных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т; т; 0.7194. 19; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2; 100м2; 0.19. Подраздел. Ограждение ГСГО. 20; Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м; 100м; 0.3382. 21; Столбы металлические опорные, массой до 0.1 т; т; 0.29544. 22; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (для столбов); т; 0.0054. 23; Устройство калиток с установкой столбов металлических; 100шт; 0.02. 24; Столбы металлические опорные, массой до 0.1 т; т; 0.04924. 25; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (для столбов); т; 0.0009. 26; Полотна калиток решетчатые высотой до 1,6 м (КМС-0.85х1.4) или эквивалент; м2; 2.38. 27; Замок или эквивалент; компл; 2. 28; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2; 100м2; 0.273. Подраздел. Опоры ОК-1 под кран Ду=50. 29; Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 2 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м; м3; 0.26. 30; Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (в т.ч. ложемент); т; 0.021. 31; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0.016. 32; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т; т; 0.005. 33; Устройство бетонной отмостки МР=619.54+592.76*1.02-600*1.02=612.16 401-0005 (Бетон...) заменен на 401-0006; м3; 0.16. 34; Железнение бетонного покрытия; 100м2; 0.016. 35; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2; 100м2; 0.008. Подраздел. Опоры ОК-2 под кран Ду=150. 36; Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 2 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м; м3; 0.3. 37; Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (в т.ч. ложемент); т; 0.050. 38; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0.028. 39; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т; т; 0.022. 40; Устройство бетонной отмостки МР=619.54+592.76*1.02-600*1.02=612.16 401-0005 (Бетон...) заменен на 401-0006; м3; 0.16. 41; Железнение бетонного покрытия; 100м2; 0.016. 42; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2; 100м2; 0.015. Раздел №3 Наружные сети газопровода. 43; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1; 1000м3; 4.654. 44; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 3.46 Налипающий грунт (кроме грунтов 5-6 группы), одноковшовый экскаватор. Kоз=1.1, Kэм=1.1; 1000м3; 0.37. 45; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 3.37 Объем<300м3; площадь<100м2; сторонние работы; траншея; глубина<3м. Kоз=1.2, Kэм=1.2; 1000м3; 0.451. 46; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 3.37 Объем<300м3; площадь<100м2; сторонние работы; траншея; глубина<3м. Kоз=1.2, Kэм=1.2 3.46 Налипающий грунт (кроме грунтов 5-6 группы), одноковшовый экскаватор. Kоз=1.1, Kэм=1.1; 1000м3; 0.09. 47; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1; 100м3; 0.45. 48; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.188 На расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей. Kоз=1.3; 100м3; 2.1. 49; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.189 На расстоянии до 1 м от незащищенных трубопроводов. Kоз=1.15; 100м3; 1.99. 50; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.183 Ручная разработка и засыпка налипающего грунта 1 группы. Kоз=1.1, Kэм=1.1 3.188 На расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей. Kоз=1.3; 100м3; 0.39. 51; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.183 Ручная разработка и засыпка налипающего грунта 1 группы. Kоз=1.1, Kэм=1.1 3.189 На расстоянии до 1 м от незащищенных трубопроводов. Kоз=1.15; 100м3; 0.55. 52; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.187 Ручная доработка, зачистка дна и стенок. Kоз=1.2; 100м3; 1.42. 53; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.183 Ручная разработка и засыпка налипающего грунта 1 группы. Kоз=1.1, Kэм=1.1 3.187 Ручная доработка, зачистка дна и стенок. Kоз=1.2; 100м3; 0.17. 54; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1; 1000м3; 0.042. 55; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера расстояние перевозки 43 км; класс груза 1 Кол-во=1,74*42=73.1; т; 73.1. 56; Работа на отвале, группа грунтов 1; 1000м3; 0.042. 57; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1; 100м3; 3.49. 58; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1; 1000м3; 5.729. 59; Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2; 100м3; 57.29. 60; Песок для обратной засыпки на 200мм и в местах после неразъёмного соединения; м3; 42. 61; Водоотлив из траншей; 100м3; 1.58. 62; Водоотлив из котлованов; 100м3; 0.55. 63; Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2; м короба; 62. 64; Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,4 м2; м короба; 50. 65; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2; 100м3; 0.03. 66; Щебень для засыпки канавы или эквивалент; м3; 3. 67; Швеллер для защиты кабеля или эквивалент; т; 2.158. 68; Швеллеры №8,№10 сталь марки Ст3пс5 или эквивалент; т; 2.158. 69; Устройство основания под трубопроводы песчаного; 10м3; 2.6. 70; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 150 мм; 100м тр.; 0.045. 71; Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром до 150 мм; стык; 4. 72; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм /в том числе для контрольных трубок/; 100м тр.; 0.767. 73; Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром до 50 мм; стык; 37. 74; Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 150 мм; 100м; 0.035. 75; Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм; 100м; 0.09. 76; Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм /для продувочных и сбросных трубопроводов/; 100м; 0.16. 77; Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм /для импульсного трубопровода/; 100м; 0.03. 78; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 200 мм (для футляра на выходе из земли); 100м тр.; 0.01. 79; Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм; 100м; 0.01. 80; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 80 мм (для футляров на выходе из земли); 100м тр.; 0.03. 81; Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм; 100м; 0.03. 82; Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода; установ.; 15. 83; Изоляция весьма усиленного типа из экструдированного полиэтилена трубопроводов диаметром до 50мм (для контрольных трубок) МР=107.80/1.18/5.72*1.065*1.02=17.35; м; 22.2. 84; Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм; 100м; 0.43. 85; Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм; 10м; -4.302. 86; Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95) или эквивалент; 10м; 4.386. 87; Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 110 мм; 400м; 0.3475. 88; Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 110 мм 3.2.а Укладка полиэтиленовых труб с подвижного барабана, при длине трубы до 100м. Kоз=0.5, Kэм=0.25; 400м; 1.33375. 89; Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 63 мм 3.2.в Укладка полиэтиленовых труб с подвижного барабана, при длине трубы до 250м. Kоз=0.77, Kэм=0.63; 400м; 3.63375. 90; Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн /для футляров/; м; 103.5. 91; Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95) или эквивалент; 10м; 10.35. 92; Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм; 100м; 1.035. 93; Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм; футляр; 4. 94; Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм /для футляров/; 100м; 0.38. 95; Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм; 100м; 0.38. 96; Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм; футляр; 5. 97; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм (неразъемное соединение для контрольных трубок); шт; 9. 98; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96) или эквивалент; шт; 9. 99; Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 110х32, 110х63 мм /для контрольных трубок/; соединен; 9. 100; Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=110х63 мм (накладной уход); шт; 9. 101; Устройство ковера для контрольной трубки МР=172.51-95*1=77.51; установ.; 9. 102; Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг (сигнальная лента); 100м каб; 23.545. 103; Лента сигнальная или эквивалент; м; 2354.5. 104; Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг; 100м каб; 22.19. 105; Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2 или эквивалент; км; 2.219. 106; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм; отвод; 6. 107; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм; шт; -6. 108; Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 90 мм; шт; 3. 109; Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 110 мм; шт; 1. 110; Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 90 мм; шт; 2. 111; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм; отвод; 18. 112; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм; шт; -18. 113; Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм; шт; 13. 114; Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм; шт; 5. 115; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 160 мм (неразъёмное соединение); шт; 1. 116; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 160х14,6/СТ159 (ТУ2248-025-00203536-96) или эквивалент; шт; 1. 117; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм (неразъёмное соединение); шт; 2. 118; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96) или эквивалент; шт; 2. 119; Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода 160 мм; тройник; 2. 120; Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 160 мм; шт; 2. 121; Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода 110 мм; тройник; 4. 122; Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 110 мм или эквивалент; шт; 1. 123; Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 90 мм или эквивалент; шт; 1. 124; Тройник полиэтиленовый с закладными электронагревателями, редукционный, диаметр 160х160х110 мм или эквивалент МР=5078.04/1.18/5.72*1.065*1.02=817.27; шт; 1. 125; Тройник полиэтиленовый с закладными электронагревателями, редукционный, диаметр 110х110х90 мм или эквивалент МР=2538.71/1.18/5.72*1.065*1.02=408.59; шт; 1. 126; Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода 63 мм; тройник; 1. 127; Тройник полиэтиленовый с закладными электронагревателями, редукционный, диаметр 90х90х63 мм или эквивалент МР=1730.88/1.18/5.72*1.065*1.02=278.57; шт; 1. 128; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 160 мм (муфта-переход); шт; 3. 129; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм; шт; -3. 130; Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=160х110 мм или эквивалент; шт; 3. 131; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм (муфта-переход); шт; 5. 132; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм; шт; -5. 133; Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=110х90 мм; шт; 2. 134; Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=110х63 мм МР=1687.40/1.18/5.72*1.065*1.02=271.58; шт; 3. 135; Установка заглушки на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметром 110 мм; шт; 4. 136; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм; шт; -4. 137; Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 90 мм или эквивалент; шт; 4. 138; Установка заглушки на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметром 63 мм; шт; 4. 139; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм; шт; -4. 140; Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 63 мм; шт; 4. 141; Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 160 мм; соединен; 4. 142; Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм; соединен; 4. 143; Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм; соединен; 5. 144; Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 160 мм; конец; 7. 145; Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб 160 мм; конец; 14. 146; Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 110 мм; конец; 8. 147; Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб 110 мм; конец; 16. 148; Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм; конец; 8. 149; Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм; конец; 16. 150; Подраздел. Установка продувочного устройства на концевом участке газопровода диаметром 90х8.2мм. 151; Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 110х32, 110х63 мм; соединен; 4. 152; Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=90х32 мм; шт; 4. 153; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 32 мм (неразъёмное соединение); шт; 4. 154; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 32х3,0/СТ32 (ТУ2248-025-00203536-96) или эквивалент; шт; 4. 155; Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (с учетом заглушки); т; 0.0012. 156; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм (32х3.0мм); 100м тр.; 0.052. 157; Устройство ковера МР=172.51-95*1=77.51; установ.; 4. 158; Подраздел. Установка продувочного устройства на концевом участке газопровода диаметром 63х5.8мм. 159; Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 63х32 мм; соединен; 4. 160; Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=63х32 мм или эквивалент; шт; 4. 161; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 32 мм (неразъёмное соединение); шт; 4. 162; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 32х3,0/СТ32 (ТУ2248-025-00203536-96) или эквивалент; шт; 4. 163; Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (с учетом заглушки); т; 0.0012. 164; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм (32х3.0мм); 100м тр.; 0.052. 165; Устройство ковера МР=172.51-95*1=77.51; установ.; 4. 166; Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 80 мм; узел; 1. 167; Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 80 мм; шт; -1. 168; Кран шаровой "Балломакс" КШГИ 79.102.050.165 для подземной установки с изоляцией "весьма усиленного" типа Ду=50мм или эквивалент МР=16032/1.18/5.72*1.065*1.02=2580.24; шт; 1. 169; Переносной торцевой ключ или эквивалент МР=5142/1.18/5.72*1.065*1.02=827.57; шт; 1. 170; Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 150 мм; узел; 1. 171; Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 150 мм; шт; -1. 172; Кран шаровой фланцевый МА39010-02 Ду=150мм, Ру=1,6 МПа или эквивалент МР=20270/5.72*1.065*1.02=3849.53; шт; 1. 173; Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм; фланец; 2. 174; Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 80 мм; узел; 9. 175; Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 80 мм; шт; -9. 176; Кран шаровой фланцевый МА39010-02 Ду=50мм, Ру=1,6 МПа или эквивалент МР=5680/5.72*1.065*1.02=1078.7; шт; 3. 177; Кран шаровой фланцевый ГШК-25Ф2-25, Ду=25мм (для продувочных штуцеров) или эквивалент МР=2850/1.18/5.72*1.065*1.02=458.69; шт; 6. 178; Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм; фланец; 18. 179; Установка изолирующего соединения диаметром 150 мм; шт; 1. 180; Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 150 мм; шт; -2. 181; Неразъёмное изолирующее соединение СИ 150с Ду=150мм с концами под приварку или эквивалент МР=16974/1.18/5.72*1.065*1.02=2731.84; шт; 1. 182; Установка изолирующего соединения диаметром 50 мм; шт; 3. 183; Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 50 мм; шт; -6. 184; Неразъёмное изолирующее соединение СИ 50с Ду=50мм с концами под приварку или эквивалент МР=4832/1.18/5.72*1.065*1.02=777.68; шт; 3. 185; Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм; т; 0.0166. 186; Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм; 100 загл; 0.06. 187; Продувочный штуцер на газопроводе низкого давления Ду=159х4,5 из эл.сварных труб Ду=45х2,5мм или эквивалент; 100м; 0.006. 188; Продувочный штуцер на газопроводе высокого и среднего давлений Ду=57х3,5 из эл.сварных труб Ду=32х3,0мм или эквивалент; 100м; 0.018. 189; Табличка-указатель подземных сетевых устройств; шт; 103. 190; Монтаж шкафного газорегуляторного пункта; шт; 2. 191; Газорегуляторный пункт шкафной ГСГО-МВ/25-06-С с основной и резервной линиями редуцирования, с регулятором давления газа РДБК1-50, с газовым обогревом или эквивалент ОБ=217474/1.18/2.79=66057.35; шт; 1. 192; Газорегуляторный пункт шкафной ГСГО-МВ/25-С с основной и резервной линиями редуцирования, с регулятором давления газа РДБК1-50, с газовым обогревом или эквивалент ОБ=221073/1.18/2.79=67150.54; шт; 1. 193; Подраздел. Патрубок для определения загазованности подвалов и техподполий жилых домов. 194; Пробивка в стенах отверстий круглых; 100шт; 0.42. 195; Заделка отверстий; м3; 0.42. 196; Патрубок из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм; 100м тр.; 0.3108. 197; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2; 100м2; 0.0756. 198; Подраздел. Квер. 199; Устройство ковера МР=172.51-95*1=77.51; установ.; 1. 200; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1; 100м3; 0.0053. 201; Смесь песчано-гравийная природная; м3; 0.53. 202; Подраздел. Квер для вывода концов медного провода. 203; Устройство ковера МР=172.51-95*1=77.51; установ.; 12. 204; Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 50 мм; 10врезок; 0.1. 205; Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 50 мм толщиной стенки до 5,5 мм 3.1.20. В траншеях. Kоз=1.11, Kэм=1.25; стык; 17. 206; Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 50 мм толщиной стенки до 5,5 мм; стык; 1. 207; Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром 50 мм; стык; 18. 208; Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 150 мм толщиной стенки до 8 мм 3.1.20. В траншеях. Kоз=1.11, Kэм=1.25; стык; 1. 209; Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром 150 мм; стык; 1. 210; Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм; 100м тр.; 15.305. 211; Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 100 мм; 100м тр.; 6.725. 212; Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 150 мм; 100м тр.; 0.51. 213; Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 50 мм; узел; 1. 214; Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 100 мм; узел; 1. 215; Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 150 мм; узел; 1. 216; Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 50 мм; 100м; 14.74. 217; Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 100 мм; 100м; 6.725. 218; Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 200 мм; 100м; 0.51. 219; Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром: до 50 мм; 100м; 0.565. 220; Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм; участок; 2. 221; Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм; участок; 1. 222; Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойных, нижний слой толщиной 12 см; 1000м2; 1.08. 223; Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойных, верхний слой 10 см; 1000м2; 1.08. 224; Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция 10-20 мм толщиной 22см; м3; 237.6. 225; Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) однослойных; 1000м2; 1.052. 226; Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных; 100м3; 0.38. 227; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка; 100м3; 1.14. 228; Песок природный для строительных работ средний; м3; 114. 229; Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных; 1000м2; 0.76. 230; Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3; 1000м2; 0.76. 231; На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 Коэффициенты ОЗ=0.87*2=1.74 ЭМ=3.1*2=6.2 МР=6481.92*2=12963.84; 1000м2; 0.76. 232; Раздел №4 Монтаж системы телеизмерения ГРПШ. 233; Подраздел. Монтажные работы и оборудование Бокс телеметрии, состоящий из:. 234; Щиты и пульты, масса до 50 кг; шт; 2. 235; Бокс телеметрии с программным обеспечением ОБ=68300/1.18/2.79=20746.01 или эквивалент; шт; 2. 236; Монтаж коммутационного шкафа; шт; 2. 237; Монтаж приемопередатчика; шт; 2. 238; Монтаж антенны и высокочастотного фидера; устр-во; 2. 239; Антенна стационарная в комплекте с креплением или эквивалент ОБ=7400/1.18/2.79=2247.74; шт; 2. 240; Монтаж контроллера объектового; шт; 2. 241; Монтаж искрозащитного барьера 2х канального; шт; 4. 242; Искрозащитный барьер 2х канальный ТТС Ех2А-2шт или эквивалент ОБ=8420/1.18/2.79=2557.56; к-т; 2. 243; Монтаж системы бесперебойного питания; шт; 4. 244; Аккумулятор 24Ач (2шт), гелевый с преобразователем 12/24В, с преобразователем 12/7.5В с контроллером управления,с датчиком состояния аккумулятора или эквивалент ОБ=8190/1.18/2.79=2487.7; к-т; 2. 245; Монтаж датчика давления; шт; 4. 246; Датчик измерения избыточного давления DMP 331 или эквивалент ОБ=14415/1.18/2.79=4378.53; шт; 4. 247; Монтаж извещателя охранного; шт; 8. 248; Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт.; шт; 6. 249; Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм; 100м; 0.02. 250; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2; 100м; 0.02. 251; Фидер однопроводный с установкой специальных изоляторов в установленном экранирующем коробе из медной трубы диаметром до 10 мм; м; 10. 252; Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм; шт; 4. 253; Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 80 мм (трубостойка); 100м; 0.06. 254; Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100м; 0.14. 255; Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100м каб; 0.14. 256; Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг; 100м каб; 0.04. 257; Трубная проводка из бесшовных труб углеродистых и низколегированных сталей на условное давление до 10 МПа на соединениях сварных, диаметр наружный 22 мм; км; 0.002. 258; Присоединение к приборам трубных проводок из стальных бесшовных труб, диаметр условного прохода до 22 мм; 10 соед.; 0.8. 259; Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой; проход; 2. 260; Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой; коробка; 6. 261; Подраздел. Материалы, не учтенные расценками. 262; Извещатель охранный ИО 102-26/В или эквивалент МР=470/1.18/5.72*1.065*1.02=75.64; шт; 8. 263; Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм или эквивалент; шт; 4. 264; Кабель марки МКЭШ сечением 2х0,75 мм2 или эквивалент МР=22,97/1,18/5,72*1,065*1,02=3.7; м; 18. 265; Кабель радиочастотный марки RG58/U или эквивалент МР=20.55/1.18/5.72*1.065*1.02=3.31; м; 12. 266; Трубы стальные электросварные наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм; м; 6. 267; Трубки защитные гофрированные или эквивалент; м; 14. 268; Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х или эквивалент; м; 2. 269; Трубка термоусаживаемая 20/8 (2,0) МР=27.63/1.18/5.72*1.065*1.02=4.45; м; 2. 270; Трубы стальные бесшовные диаметром 14 мм, толщина стенки 2,0 мм; м; 2. 271; Сальник ввертной У262; 100шт; 0.02. 272; Коробка универсальная марки УК-2П; шт; 2. 273; Раздел №5 Молниезащита и заземление. 274; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1; 100м3; 0.28. 275; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1; 100м3; 0.28. 276; Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм; 10шт; 1. 277; Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2; 100м; 0.88. 278; Устройство постели из песка в траншее; 100м каб; 0.6. 279; Песок природный для строительных работ средний; м3; 6. 280; Раздел №6 Электрохимическая защита. 281; Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения и датчика потенциала на газопроводах городов и поселков; пункт; 2. 282; Ковер; шт; -2. 283; Колонка контрольно-измерительная СКИП-1-2 или эквивалент; шт; 2. 284; Медно-сульфатный датчик ЭНЕС или эквивалент МР=897/1.18/5.72*1.065*1.02=144.37; шт; 2. 285; Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг; 100м каб; 0.06. 286; Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГз, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 6,0 мм2; км; 0.006. 287; Раздел №7 Пусконаладочные работы системы телеизмерения ГРПШ. 288; Подключение объекта в системе караван; система; 2. 289; Раздел №8 Расчет стоимости восстановления нарушенных земель. 290; Разработка грунта бульдозером мощностью 59(80) кВт(л.с.), с перемещением до 10 м; 1000 м3; 1,9430. 291; Уплотнение минерального грунта над траншеей кулачковым катком весом 8т. 2 прохода; 1000 м3; 0,6939286. 292; Планировка поверхности механизированным способом перед нанесением плодородного слоя; 1000 м2; 9,716. 293; Разравнивание плодородного слоя из временного отвала для благоустройства территории трассы; 1000 м3; 1,9430. |
| 7.Обязательные требования. | Работы должны производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и действующими нормативными документами. Объем работ определен проектно-сметной документацией. Оформление первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» Разбивку трассы производит подрядчик. Выполняет пусконаладочные работы. Подрядчик выполняет исполнительную съемку газопровода Приемка законченного строительством объекта оформляется Актом приемки объекта. Предоставление сертификатов и технических паспортов на материалы и оборудование. Предоставление исполнительной документации, согласно этапов выполненных работ и актов проверки ИГСН |
| 8. Охрана окружающей среды | В соответствии с действующими нормами РФ. После завершения работ и вовремя производства обеспечить уборку и вывоз строительного мусора., технических отходов |
| 9. Организация строительства | До начала работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает проект производства работ c Заказчиком, тех.карты в случае необходимости |
| 10. Дополнительные требования и рекомендации | Получение подрядчиком разрешения на производство земляных работ в соответствии с постановлением администрации города Перми от 22.02.2008 г. № 129. и контрольного талона к разрешению на земляные работы Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда возлагается на подрядчика. |
| 11. Срок выполнения работ | в течение 180 календарных дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 12. Гарантийные обязательства | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки объекта. |

Характеристики применяемых материалов в приложении №1 к техническому заданию.

Приложение №1

к техническому заданию

Рекомендуемая форма для заполнения

ФОРМА «Сведения о качестве (предложение) о качестве применяемых материалов»

Сведения о качестве (предложение) о качестве применяемых материалов

| Требования Заказчика к материалам согласно технического задания | Предложение участника размещения заказа, характеризующее: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование материала, товарный знак, марку, производителя | Описание предлагаемых свойств |
| 1. Шкафной газорегуляторный пункт с основной и резервной линиями редуцирования с регуляторами давления газа РДБК1-50 (максимальная пропускная способность Qмакс.=5200 м3/час, Qрасч.=196 м3/час, Рвх.=1.2 МПа, Рвых.=0.3 МПа), с газовым обогревом. ГСГО-МВ/25-06-С. или эквивалент |  |  |
| 2. Шкафной газорегуляторный пункт с основной и резервной линиями редуцирования с регуляторами давления газа РДБК1-50 (максимальная пропускная способность Qмакс.=500 м3/час, Qрасч.=196 м3/час, Рвх.=0,3 МПа, Рвых.=0.0025 МПа), с газовым обогревом. ГСГО-МВ/25-С. или эквивалент |  |  |
| 3. Кран шаровой газовый Балломакс Ду50 для подземной установки с изоляцией "весьма усиленного" типа, PN =12 бар; стандартный проход с переносным торцевым ключом. КШГИ 79.102.50.165 или эквивалент. Стальной шаровой кран БАЛЛОМАКС® для газа; изготовление: ТУ 3742-001-59349790-2010;ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 356-80; ГОСТ 12.2.063-81;ГОСТ 21345-2005; ГОСТ 9544-2005; Корпус - Углеродистая сталь P235GH DIN 2458; Шар - Нержавеющая сталь SF 8 AISI 304; Седловое уплотнение - PTFE + 20% углерода, Кольцевое уплотнение NBR; Опорное колено - Нержавеющая сталь AISI 304; Корпус шпинделя - Углеродистая сталь S355J2C; Шпиндель - Нержавеющая сталь W Nr.1.4305 DIN 17440; Уплотнение шпинделя - PTFE 20% углерода, Кольцевое уплотнение NBR,Кольцевое уплотнение VITON®; Стопорный штифт - Углеродистая сталь; Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005 - А; Минимальная температура окружающей среды, - 40°С; СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЕН. |  |  |
| 4. Кран шаровой фланцевый Ду=150 с ответными фланцами Ру=1.6 МПа (16 кгс/см2). МА 39010-02 или эквивалент |  |  |
| 5. Кран шаровой фланцевый Ду=50 с ответными фланцами Ру=1.6 МПа (16 кгс/см2). МА 39010-02 или эквивалент |  |  |
| 6. Кран шаровой фланцевый Ду=25 с ответными фланцами, Ру=1,6 МПа (16 кгс/см2), ГШК 25Ф2-25 или эквивалент /для продувочных штуцеров/ Кран шаровый ГШК серийного исполнения: материал корпуса - сталь 20 ГОСТ 1050-88 (от –40оС до +80оС). Кран шаровый ГШК с полиуретановым (СКУ ПФЛ 100 ТУ 38-1051240-78) уплотнением затвора. Среда: неочищенный от механических примесей неагрессивный природный газ ГОСТ 5542-87. Герметичность затвора по классу "А" ГОСТ 9544-93. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЕН. |  |  |
| 7. Неразъемное изолирующее соединение с концами под приварку на газопроводе Ду=150, Р<=1,2МПа. СИ 150с или эквивалент |  |  |
| 8. Неразъемное изолирующее соединение с концами под приварку на газопроводе Ду=50, Р<=1,2МПа. СИ 50с или эквивалент |  |  |
| 9. Труба 159х4.5 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* или эквивалент |  |  |
| 10. Труба 57х3.5 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* или эквивалент |  |  |
| 11. Труба 25х2.5 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* / для продувочных и сбросных трубопроводов/ или эквивалент |  |  |
| 12. Труба 20х2.5 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* / импульсный газопровод/ или эквивалент |  |  |
| 13. Труба 159х4.5 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* с "весьма усиленной" изоляцией по ГОСТ 9.602-05 из экст- рудированного полиэтилена с применением термоусадочных муфт или эквивалент |  |  |
| 14. Труба 57х3.5 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* с "весьма усиленной" изоляцией по ГОСТ 9.602-05 из экст- рудированного полиэтилена с применением термоусадочных муфт или эквивалент |  |  |
| 15. Труба 57х3.5 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* с "весьма усиленной" изоляцией по ГОСТ 9.602-05 из экст- рудированного полиэтилена с применением термоусадочных муфт /для контрольных трубок в точке врезки и на каналах т/сетей/ или эквивалент |  |  |
| 16. Труба 219х6 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* с "весьма усиленной" изоляцией по ГОСТ 9.602-05 из экструдированного полиэтилена с применением термоусадочных муфт /для футляра на выходе из земли/ или эквивалент |  |  |
| 17. Труба 89х3.5 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* с "весьма усиленной" изоляцией по ГОСТ 9.602-05 из экст- рудированного полиэтилена с применением термоусадочных муфт / для футляров на выходе из земли / или эквивалент |  |  |
| 18. Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 - 160х14.6 трубы в отрезках по 13 м ГОСТ Р 50838-95* или эквивалент |  |  |
| 19. Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 - 110х10.0 трубы длинномерные в бухтах по 400 м ГОСТ Р 50838-95* или эквивалент |  |  |
| 20. Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 - 90х8.2 трубы длинномерные в бухтах по 100 м ГОСТ Р 50838-95* или эквивалент |  |  |
| 21. Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 - 63х5.8 трубы длинномерные в бухтах по 250 м ГОСТ Р 50838-95* или эквивалент |  |  |
| 22. Отвод П 90 159х4.5, ГОСТ 17375-2001 или эквивалент |  |  |
| 23. Отвод П 90 57х3.5, ГОСТ 17375-2001 или эквивалент |  |  |
| 24. Продувочный штуцер на газопроводе низкого давления Д=159х4,5: или эквивалент - Труба 45х2,5 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* или эквивалент - Пробка Ду=40, ГОСТ 17379-2001 или эквивалент |  |  |
| 25. Продувочный штуцер на газопроводе высокого и среднего давлений Д=57х3,5: - Труба 32х3, ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* или эквивалент - Заглушка Д=25 или эквивалент |  |  |
| 26. Отвод 90 ПЭ 80 "ГАЗ" SDR 11 90х8,2 с закладной эл. спиралью, ТУ 2248-001-18425183-01 или эквивалент |  |  |
| 27. Отвод 90 ПЭ 80 "ГАЗ" SDR 11 63х5.8 с закладной эл. спиралью, ТУ 2248-001-18425183-01 или эквивалент |  |  |
| 28. Отвод 45 ПЭ 80 "ГАЗ" SDR 11 63х5.8 с закладной эл. спиралью, ТУ 2248-001-18425183-01 или эквивалент |  |  |
| 29. Неразъемное соединение полиэтилен-сталь НС ПЭ 80 "ГАЗ" SDR 11 160/159 ТУ 2248-025-00203536-96 или эквивалент |  |  |
| 30. Неразъемное соединение полиэтилен-сталь НС ПЭ 80 "ГАЗ" SDR 11 63/57 ТУ 2248-025-00203536-96 или эквивалент |  |  |
| 31. Муфта с закладной эл.спиралью ПЭ 80 "ГАЗ" SDR 11ф 160 ТУ 2291-033-00203536-96 или эквивалент |  |  |
| 32. Муфта с закладной эл.спиралью ПЭ 80 "ГАЗ" SDR 11ф 110 ТУ 2291-033-00203536-96 или эквивалент |  |  |
| 33. Муфта с закладной эл.спиралью ПЭ 80 "ГАЗ" SDR 11ф 90 ТУ 2291-033-00203536-96 или эквивалент |  |  |
| 34. Муфта с закладной эл.спиралью ПЭ 80 "ГАЗ" SDR 11ф 63 ТУ 2291-033-00203536-96 или эквивалент |  |  |
| 35. Тройник равносторонний ПЭ 80 "ГАЗ" SDR 11 160х160х160 с закладной эл. спиралью, ТУ 2248-001-18425183-01 или эквивалент |  |  |
| 36. Тройник равносторонний ПЭ 80 "ГАЗ" SDR 11 110х110х110 с закладной эл. спиралью, ТУ 2248-001-18425183-01 или эквивалент |  |  |
| 37. Тройник равносторонний ПЭ 80 "ГАЗ" SDR 11 90х90х90 с закладной эл. спиралью, ТУ 2248-001-18425183-01 или эквивалент |  |  |
| 38. Тройник редукционный ПЭ 80 "ГАЗ" SDR 11 160х160х110 с закладной эл. спиралью, ТУ 2248-001-18425183-01 или эквивалент |  |  |
| 39. Тройник редукционный ПЭ 80 "ГАЗ" SDR 11 110х110х90 с закладной эл. спиралью, ТУ 2248-001-18425183-01 или эквивалент |  |  |
| 40. Тройник редукционный ПЭ 80 "ГАЗ" SDR 11 90х90х63 с закладной эл. спиралью, ТУ 2248-001-18425183-01 или эквивалент |  |  |
| 41. Муфта редукционная (переход) ПЭ80 "ГАЗ" SDR 11 160х110 с закладной эл. спиралью, ТУ 2248-001-18425183-01 или эквивалент |  |  |
| 42. Муфта редукционная (переход) ПЭ80 "ГАЗ" SDR 11 110х90 с закладной эл. спиралью, ТУ 2248-001-18425183-01 или эквивалент |  |  |
| 43. Муфта редукционная (переход) ПЭ80 "ГАЗ" SDR 11 110х63 с закладной эл. спиралью, ТУ 2248-001-18425183-01 или эквивалент |  |  |
| 44. Стакан (заглушка) ПЭ 80 "ГАЗ" SDR 11 90х8.2 с закладной эл. спиралью, ТУ 2248-001-18425183-01 или эквивалент |  |  |
| 45. Стакан (заглушка) ПЭ 80 "ГАЗ" SDR 11 63х5.8 с закладной эл. спиралью, ТУ 2248-001-18425183-01 или эквивалент |  |  |
| 46. Лента сигнальная или эквивалент |  |  |
| 47. Патрубок для определения загазованности подвалов и техподполий жилых домов: - Труба 38х2,5 ГОСТ 10704-91 или эквивалент - Пробка 32 ГОСТ 8963-75 или эквивалент |  |  |
| 48. Продувочное устройство на концевом участке газопровода Д=90х8,2: - Тройниковая седелка с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR11 Д=90х32 ТУ 2248-031-00203536-96 или эквивалент - Муфта с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR11 Д=32, ТУ 2231-032-00203536-96 или эквивалент - Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" ПЭ80 ГАЗ SDR11 32/32, Р=0.64МПа ТУ 2248-025-00203536-96 или эквивалент - Отвод 90 - 32х3.0, ГОСТ 17375-2001 или эквивалент - Труба Д=32х3,0 с "весьма усиленной" изоляцией по ГОСТ 9.602-2005, ГОСТ 10704-91 или эквивалент - Заглушка 32х3.0, ГОСТ 17379-2001 или эквивалент |  |  |
| 49. Продувочное устройство на концевом участке газопровода Д=63х5,8: - Тройниковая седелка с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR11 Д=63х32 ТУ 2248-031-00203536-96 или эквивалент - Муфта с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR11 Д=32, ТУ 2231-032-00203536-96 или эквивалент - Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" ПЭ80 ГАЗ SDR11 32/32, Р=0.64МПа ТУ 2248-025-00203536-96 или эквивалент - Отвод 90 - 32х3.0, ГОСТ 17375-2001 или эквивалент - Труба Д=32х3,0 с "весьма усиленной" изоляцией по ГОСТ 9.602-2005, ГОСТ 10704-91 или эквивалент - Заглушка 32х3.0, ГОСТ 17379-2001 или эквивалент |  |  |
| 50. Прокладка полиэтиленового газопровода D=63х5,8 в полиэтиленовом футляре D=110х10 L=28 м под автодорогой методом ННБ: - Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11-110х10, ГОСТ Р 50838-95* или эквивалент - Герметизирующая манжета, ТУ 2531-007-01297858-02 или эквивалент - Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11- 63х5.8, ГОСТ Р 50838-95* или эквивалент - Пленка ПВХ-Л или эквивалент - Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91, В-Ст3сп2 ГОСТ 10705-80*-контрольная трубка или эквивалет - Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" ПЭ80 ГАЗ SDR11 63/57, Р=0.64МПа ТУ 2248-025-00203536-96 или эквивалент - Муфта ПЭ80 ГАЗ SDR 11 D=63 с закладной эл.спиралью ТУ 2291-033- 00203536-96 или эквивалент - Накладной уход с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR 11-110х63, ТУ 6-19-359-97. или эквивален - Грунтовка клеевая Г Т-760ИН, ТУ 102-340-83 или эквивалент - Обертка ПЭКОМ, ТУ 102-284-86 или эквивалент - Эмаль ПФ-115, ГОСТ 6465-76* или эквивалент - Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82* или эквивалент |  |  |
| 51. Прокладка полиэтиленового газопровода D=63х5,8 в полиэтиленовом футляре D=110х10 L=25,5 м методом ННБ под автодорогой и теплотрассой: - Труба ПЭ80 ГАЗ SD R11-110х10, ГОСТ Р 50838-95* или эквивалент - Герметизирующая манжета, ТУ 2531-007-01297858-02 или эквивалент - Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11- 63х5.8, ГОСТ Р 50838-95* или эквивалент - Пленка ПВХ-Л или эквивалент - Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91, В-Ст3сп2 ГОСТ 10705-80*-контрольная трубка или эквивалент - Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" ПЭ80 ГАЗ SDR11 63/57, Р=0.64МПа ТУ 2248-025-00203536-96 или эквивалент - Муфта ПЭ80 ГАЗ SDR 11 D=63 с закладной эл.спиралью ТУ 2291-033- 00203536-96 или эквивалент - Накладной уход с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR 11-110х63, ТУ 6-19-359-97. или эквивалент - Грунтовка клеевая Г Т-760ИН, ТУ 102-340-83 или эквивалент - Обертка ПЭКОМ, ТУ 102-284-86 или эквивалент - Эмаль ПФ-115, ГОСТ 6465-76* или эквивалент - Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82* или эквивалент |  |  |
| 52. Прокладка полиэтиленового газопровода D=63х5,8 в полиэтиленовом футляре D=110х10 L=22 м методом ННБ под автодорогой и т/трассой: - Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11-110х10, ГОСТ Р 50838-95* или эквивалент - Герметизирующая манжета, ТУ 2531-007-01297858-02 или эквивалент - Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11- 63х5.8, ГОСТ Р 50838-95* или эквивалент - Пленка ПВХ-Л или эквивалент - Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91, В-Ст3сп2 ГОСТ 10705-80*-контрольная трубка или эквивалент - Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" ПЭ80 ГАЗ SDR11 63/57, Р=0.64МПа ТУ 2248-025-00203536-96 или эквивалент - Муфта ПЭ80 ГАЗ SDR 11 D=63 с закладной эл.спиралью ТУ 2291-033- 00203536-96 или эквивалент - Накладной уход с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR 11-110х63, ТУ 6-19-359-97. или эквивалент - Грунтовка клеевая Г Т-760ИН, ТУ 102-340-83 или эквивалент - Обертка ПЭКОМ, ТУ 102-284-86 или эквивалент - Эмаль ПФ-115, ГОСТ 6465-76* или эквивалент - Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82* или эквивалент |  |  |
| 53. Прокладка полиэтиленового газопровода D=63х5,8 в полиэтиленовом футляре D=110х10 L=14 м открытым способом под т/трассой: - Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11-110х10, ГОСТ Р 50838-95* или эквивалент - Герметизирующая манжета, ТУ 2531-007-01297858-02 или эквивалент - Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11- 63х5.8, ГОСТ Р 50838-95* или эквивалент - Пленка ПВХ-Л или эквивалент - Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91, В-Ст3сп2 ГОСТ 10705-80*-контрольная трубка или эквивалент - Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" ПЭ80 ГАЗ SDR11 63/57, Р=0.64МПа ТУ 2248-025-00203536-96 или эквивалент - Муфта ПЭ80 ГАЗ SDR 11 D=63 с закладной эл.спиралью ТУ 2291-033- 00203536-96 или эквивалент - Накладной уход с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR 11-110х63, ТУ 6-19-359-97. или эквивалент - Грунтовка клеевая Г Т-760ИН, ТУ 102-340-83 или эквивалент - Обертка ПЭКОМ, ТУ 102-284-86 или эквивалент - Эмаль ПФ-115, ГОСТ 6465-76* или эквивалент - Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82* или эквивалент |  |  |
| 54. Прокладка полиэтиленового газопровода D=63х5,8 в полиэтиленовом футляре D=110х10 L=6,5 м открытым способом под т/трассой: - Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11-110х10, ГОСТ Р 50838-95* или эквивалент - Герметизирующая манжета, ТУ 2531-007-01297858-02 или эквивалент - Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11- 63х5.8, ГОСТ Р 50838-95* или эквивалент - Пленка ПВХ-Л или эквивалент - Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91, В-Ст3сп2 ГОСТ 10705-80*-контрольная трубка или эквивалент - Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" ПЭ80 ГАЗ SDR11 63/57, Р=0.64МПа ТУ 2248-025-00203536-96 или эквивалент - Муфта ПЭ80 ГАЗ SDR 11 D=63 с закладной эл.спиралью ТУ 2291-033- 00203536-96 или эквивалент - Накладной уход с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR 11-110х63, ТУ 6-19-359-97. или эквивалент - Грунтовка клеевая Г Т-760ИН, ТУ 102-340-83 или эквивалент - Обертка ПЭКОМ, ТУ 102-284-86 или эквивалент - Эмаль ПФ-115, ГОСТ 6465-76* или эквивалент - Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82* или эквивалент |  |  |
| 55. Прокладка полиэтиленового газопровода D=63х5,8 в полиэтиленовом футляре D=110х10 L=5,5 м открытым способом под т/трассой: - Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11-110х10, ГОСТ Р 50838-95* или эквивалент - Герметизирующая манжета, ТУ 2531-007-01297858-02 или эквивалент - Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11- 63х5.8, ГОСТ Р 50838-95* или эквивалент - Пленка ПВХ-Л или эквивалент - Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91, В-Ст3сп2 ГОСТ 10705-80*-контрольная трубка или эквивалент - Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" ПЭ80 ГАЗ SDR11 63/57, Р=0.64МПа ТУ 2248-025-00203536-96 или эквивалент - Муфта ПЭ80 ГАЗ SDR 11 D=63 с закладной эл.спиралью ТУ 2291-033- 00203536-96 или эквивалент - Накладной уход с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR 11-110х63, ТУ 6-19-359-97. или эквивалент - Грунтовка клеевая Г Т-760ИН, ТУ 102-340-83 или эквивалент - Обертка ПЭКОМ, ТУ 102-284-86 или эквивалент - Эмаль ПФ-115, ГОСТ 6465-76* или эквивалент - Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82* или эквивалент |  |  |
| 56. Прокладка стального газопровода D=57х3,5 в полиэтиленовом футляре D=110х10 L=28 м под а/дорогой способом ННБ: - Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11-110х10, ГОСТ Р 50838-95* или эквивалент - Герметизирующая манжета, ТУ 2531-007-01297858-02 или эквивалент - Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11- 63х5.8, ГОСТ Р 50838-95* или эквивалент - Пленка ПВХ-Л или эквивалент - Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91, В-Ст3сп2 ГОСТ 10705-80*-контрольная трубка или эквивалент - Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" ПЭ80 ГАЗ SDR11 63/57, Р=0.64МПа ТУ 2248-025-00203536-96 или эквивалент - Муфта ПЭ80 ГАЗ SDR 11 D=63 с закладной эл.спиралью ТУ 2291-033- 00203536-96 или эквивалент - Накладной уход с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR 11-110х63, ТУ 6-19-359-97. или эквивалент - Грунтовка клеевая Г Т-760ИН, ТУ 102-340-83 или эквивалент - Обертка ПЭКОМ, ТУ 102-284-86 или эквивалент - Эмаль ПФ-115, ГОСТ 6465-76* или эквивалент - Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82* или эквивалент |  |  |
| 57. Прокладка полиэтиленового газопровода D=63х5,8 в полиэтиленовом футляре D=110х10 L=5,5 м открытым способом над т/трассой: - Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11-110х10, ГОСТ Р 50838-95* или эквивалент - Герметизирующая манжета, ТУ 2531-007-01297858-02 или эквивалент - Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11- 63х5.8, ГОСТ Р 50838-95* или эквивалент - Пленка ПВХ-Л или эквивалент - Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91, В-Ст3сп2 ГОСТ 10705-80*-контрольная трубка или эквивалент - Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" ПЭ80 ГАЗ SDR11 63/57, Р=0.64МПа ТУ 2248-025-00203536-96 или эквивалент - Муфта ПЭ80 ГАЗ SDR 11 D=63 с закладной эл.спиралью ТУ 2291-033- 00203536-96 или эквивалент - Накладной уход с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR 11-110х63, ТУ 6-19-359-97. или эквивалент - Грунтовка клеевая Г Т-760ИН, ТУ 102-340-83 или эквивалент - Обертка ПЭКОМ, ТУ 102-284-86 или эквивалент - Эмаль ПФ-115, ГОСТ 6465-76* или эквивалент - Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82* или эквивалент |  |  |
| 58. Провод медный в поливинилхлоридной изоляции сечением 1-10 мм2, ПВ-1, ГОСТ 6323-79 или эквивалент |  |  |
| 59. Отвод 45 ПЭ 80 "ГАЗ" SDR 11 110х10.0 с закладной эл. спиралью, ТУ 2248-001-18425183-01 или эквивалент |  |  |
| 60. Отвод 45 ПЭ 80 "ГАЗ" SDR 11 90х8,2 с закладной эл. спиралью, ТУ 2248-001-18425183-01 или эквивалент |  |  |

5. п. 7.15 раздела 7 «Обязанности Подрядчика»  проекта муниципального контракта (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме)  изложить в новой редакции:

- 7.15.  Подрядчик предоставляет Заказчику свидетельство о допуске  к следующим видам работ:

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

5. Свайные работы. Закрепление грунтов

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных.

19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно

19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа)

19.5. Монтаж  и  демонтаж  газорегуляторных пунктов   и установок

19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением  действующих газопроводов

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов.

20. Устройство наружных электрических сетей

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения

22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов

23. Монтажные работы

23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти

24. Пусконаладочные работы

24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса

6. п. 2.1 раздела 2 «Срок и место выполнения работ»  проекта муниципального контракта (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме)  изложить в новой редакции:

2.1. Срок выполнения работ Подрядчиком:

Начало выполнения работ:         _______________2012 г.  (дата заключения Контракта)

Окончание выполнения работ:  не позднее 180 (сто восемьдесят) календарных дней со дня заключения Контракта.