АДМИНИСТРАЦИЯ

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт охранной сигнализации ул.Сибирская,15

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: чертежи №

Сметная стоимость 72,869 тыс. руб.

- Средства  на оплату труда 21,817 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______ 2001 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Восстановление охранной сигнализации после текущего ремонта цокольного этажа , 1,2,3 этажей по ул.Сибирская,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охранная сигнализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРм10-08-002-01 Пр.Минрегиона №360 от 25.07.11 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | 1 шт. | 25 | 9,48 | 8,08 | 0,120 | 1,28 | 237,00 | 202,00 | 3,00 | 32,00 | 0,84 21 |  |
| 2 | ФССЦ-509-1909 Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Извещатель магнитокантактный ИО-102-2 | шт. | 25 | 40,83 | 0 | 00 | 40,83 | 1020,75 |  |  | 1020,75 |  |  |
| 3 | ФЕРм10-08-003-05 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении | 1 шт. | 13 | 60,1 | 55,41 | 0,250 | 4,44 | 781,30 | 720,33 | 3,25 | 57,72 | 5,76 74,88 |  |
| 4 | ФССЦ-509-1909 Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Извещатель пассивный инфракрасный объемный LC100PI | шт. | 13 | 40,83 | 0 | 00 | 40,83 | 530,79 |  |  | 530,79 |  |  |
| Электротехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕРм08-02-390-01 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,75 | 237,65 | 154,92 | 31,20,12 | 51,53 | 178,24 | 116,19 | 23,40 0,09 | 38,65 | 16,29 12,22 | 0,01 0,01 |
| 6 | ФССЦ-509-1830 Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм | м | 75 | 1,19 | 0 | 00 | 1,19 | 89,25 |  |  | 89,25 |  |  |
| 7 | ФЕРм08-02-399-01 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 2,2 | 88,72 | 33,09 | 2,420,14 | 53,21 | 195,18 | 72,80 | 5,32 0,31 | 117,06 | 3,52 7,74 | 0,01 0,02 |
| 8 | Прайс-лист | Провод монтажный однопроволочный КСПВ 4х0,5 | м | 180 | 4,09 | 0 | 00 | 4,09 | 736,20 |  |  | 736,20 |  |  |
| 9 | Прайс-лист | Провод монтажный однопроволочный КСПВ 8х0,5 | м | 40 | 7,88 | 0 | 00 | 7,88 | 315,20 |  |  | 315,20 |  |  |
| 10 | ФЕРм10-06-034-12 Пр.Минрегиона №360 от 25.07.11 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | 1 коробка | 20 | 68,18 | 19,24 | 37,693,94 | 11,25 | 1363,60 | 384,80 | 753,80 78,80 | 225,00 | 2 40 | 0,34 6,8 |
| 11 | Прайс-лист | Коробка коммутационная КС-4 | шт | 20 | 9,69 | 0 | 00 | 9,69 | 193,80 |  |  | 193,80 |  |  |
| 12 | ФЕРм10-06-068-16 Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10 | Программирование сетевого элемента и отладка его работы | 1 сетевой элемент | 1 | 301,72 | 295,8 | 00 | 5,92 | 301,72 | 295,80 |  | 5,92 | 20 20 |  |
| Заголовок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 5943,03 | 1791,92 | 788,77 79,20 | 3362,34 | 175,84 | 6,83 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 5075,84 | 1791,92 | 788,77 79,20 | 2495,15 | 175,84 | 6,83 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МАТ=МАТ/3,36-МАТ (Поз. 8-9, 11) |  |  |  |  |  |  |  |  | -874,60 |  |  | -874,60 |  |  |
| заготовительно-складские расходы МАТ=2% (Поз. 8-9, 11) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,41 |  |  | 7,41 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах Всего с учетом "Текущие цены согласно ФЦЦС филиал по Пермскому краю № 01-03-11/ПФИ от 22.07.2011г. на 3 кв.2011г.(вид строительства - административные здания) ОЗП=11,66; ЭМ=5,36; ЗПМ=11,66; МАТ=3,36" |  |  |  |  |  |  |  |  | 33505,30 | 20893,79 | 4227,81 923,47 | 8383,70 | 175,84 | 6,83 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16036,24 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80%*0.85 ФОТ (от 14203,4) (Поз. 1-4, 12) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9658,31 |  |  |  |  |  |
| 95%*0.85 ФОТ (от 2208,28) (Поз. 5-7) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1783,19 |  |  |  |  |  |
| 100%*0.85 ФОТ (от 5405,58) (Поз. 10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4594,74 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 10776,84 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60%*0.8 ФОТ (от 14203,4) (Поз. 1-4, 12) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6817,63 |  |  |  |  |  |
| 65%*0.8 ФОТ (от 7613,86) (Поз. 5-7, 10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3959,21 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы на других объектах |  |  |  |  |  |  |  |  | 6112,13 |  |  |  | 19,96 | 0,03 |
| Материалы для монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1270,11 |  |  |  |  |  |
| Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  |  |  |  |  | 16688,78 |  |  |  | 40 | 6,8 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 60318,38 |  |  |  | 175,84 | 6,83 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8383,70 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4227,81 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 21817,26 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16036,24 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 10776,84 |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1206,37 |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 61524,75 |  |  |  |  |  |
| Составление инструкции (СБЦ 98-1-14) 23,руб.х 3,31(коэф. 4 кв. 2011г.)х3 листа |  |  |  |  |  |  |  |  | 228,39 |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 61753,14 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 11115,57 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 72868,71 |  |  |  | 175,84 | 6,83 |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)