Приложение № 2

к запросу котировок

№________от________________

УТВЕРЖДАЮ

должность, организация

подпись, фамилия, имя, отчество

М.П. «_____» ____________________ 20     г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ Задание на РАЗРАБОТКу ПРОЕКТНО-сметной  ДОКУМЕНТАЦИИ НА капитальный ремонт в здании

_МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад  №137», ул.А.Невского,12

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик и его адрес | ##### МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад №137» ул.А.Невского,12, г.Пермь |
| 2.Проектная организация – генеральный проектировщик |  |
| 3. Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| 4. Вид строительства | ###### Капитальный ремонт |
| 5. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | - Выполнить раздел АС, в составе раздела предусмотреть: - Восстановление защитного бетонного слоя на поверхности фундаментов - Комплекс работ по увеличению несущей способности грунта под подошвой фундамента здания - Усиление дверных перемычек в подвале в осях 2-3/А-Б - Усиление стен в местах образования сквозных трещин - Утепление стен, применив современные технологии теплоизоляционных работ и современные теплоизоляционные материалы (типа минераловатных или на основе синтетических вяжущих). Толщину утеплителя назначить в соответствии с теплотехническим расчетом - Заделку цементным раствором места разрушения на наружных стенах защитного штукатурного слоя - Усиление цокольной части здания устройством односторонней или двухсторонней бетонной рубашки - Эффективную отмостку по периметру здания для предотвращения попадания атмосферных осадков в основание фундаментов - Замену межэтажного и чердачного перекрытий. - Очистку от продуктов коррозии и обработку антикоррозионными составами всех элементов эвакуационных лестниц - Усиление дверных перемычек - Замену существующего утеплителя чердачного перекрытия в соответствии с теплотехническим расчетом - Замену кровельных асбестоцементных листов на оцинкованные профилированные листы маркой не ниже С21-1000-0,7 - Устройство эффективных коньковых шаблонов и элементов ендов с использованием плоских оцинкованных листов в коньковой части, в конструкциях ендов и вальмовых частях - Нанесение антисептического покрытия на деревянные элементы стропильных конструкций в местах его отсутствия - Устройство металлических скоб в местах их отсутствия в узловых соединениях крыши - Замену деревянной обрешетки - Замену мауэрлата по периметру здания - Замену стропильных ног в осях 2-7/Б-В - Организацию водостока с крыши - Выполнить разделы ПЗ (пояснительная записка), ООС (охрана окружающей среды), ПОС (проект организации строительства), ПБ (мероприятия по обеспечению пожарной безопасности), СМ (сметная документация) - Раздел СМ «Сметная документация» (рабочая документация),разработать базисно-индексным методом, с применением индекса инфляции ФГУ ФЦЦС на момент сдачи проектно – сметной документации. Для разработки сметного расчета применить действующую базу ФЕР в новой редакции. В остальном сметные расчеты составить согласно действующему законодательству в сфере ценообразования и сметного нормирования учесть требования МДС 81-35.2004 При разработке проекта руководствоваться Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации», Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологичес-кие требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» и другими строительными нормативными документами, действующими на территории РФ. |
| 6. Требования по обеспечению доступа всех групп инвалидов и маломобильных групп населения | Предусмотреть обеспечение доступа в соответствии СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». |
| 6. Срок начала и окончания производства работ | Согласно договору |
| 7. Исходные данные | ##### Заключение по результатам обследования грунта под подошвой основания фундамента под несущими стенами здания ##### Заключение по результатам обследования несущих строительных конструкций |
| 8. Особые условия проектирования | - Проектно-сметную документацию выдать в 4 экземплярах на бумажном и электронном носителях. - Проектно-сметную документацию согласовать с МКУ «Управление строительства г. Перми» - Проектно-сметную документацию согласовать в КГАУ «Управление Государственной экспертизы Пермского края» |

Разработал ______________________________________________________________