Приложение №1

к документации об открытом аукционе

в электронной форме

Приложение № 1 к муниципальному контракту

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.директора МКУ УС

_________ В.В. Андреев

«__»_______________2012 г.

Техническое задание

На строительство канализации в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района г.Перми

| 1. Основание для проведения работ | - Решение Пермской городской Думы от 21.12.2011 № 250 «О бюджете города Перми на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» - Постановление администрации города Перми от 12.12.2011г. № 838 «О внесении изменений в инвестиционный проект «Строительство канализации в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района г.Перми». |
| --- | --- |
| 2. Вид строительства | Новое строительство |
| 3 Назначение объекта Местоположение объекта | Отвод канализационных стоков от жилых домов в пос. Кислотные Дачи Орджоникидзевского района г. Перми |
| 4.Заказчик | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства города Перми» |
| 5. Материалы, предоставляемые Заказчиком | Проектно-сметная документация |
| 6. Перечень выполняемых работ | Установлены проектно-сметной документацией (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме, Приложение № 3 к муниципальному контракту) |
| 7.Обязательные требования | Работы должны производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и действующими нормативными документами. Объем работ определен проектно-сметной документацией (05-09-СМ). Оформление первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» Приемка законченного строительством объекта оформляется Актом приемки объекта. Предоставление сертификатов и технических паспортов на материалы и оборудование. Предоставление исполнительной документации, согласно этапам выполненных работ |
| 8. Охрана окружающей среды | В соответствии с действующими нормами РФ. После завершения работ и во время производства обеспечить уборку и вывоз строительного мусора, технических отходов |
| 9. Организация строительства | До начала работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает проект производства работ c Заказчиком, тех.карты в случае необходимости |
| 10. Дополнительные требования и рекомендации | Получение подрядчиком разрешения на производство земляных работ в соответствии с постановлением администрации города Перми от 22.02.2008 г. № 129 и контрольного талона к разрешению на земляные работы Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда возлагается на подрядчика. |
| 11. Срок выполнения работ | до 01 июня 2013 года. |
| 12. Гарантийные обязательства | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки объекта. |

Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения

Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения

1.Труба РР-В PRAGMA DN/OD 160 и 250 Труба гофрированная двухслойная PRAGMA из полипропилена блоксополимера для наружной канализации и водоотведения в соответствии с ТУ 2248-001-96467180-2008 (изм№1). Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Разрешение Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии на применение труб из полипропилена блоксополимера для систем наружной канализации и водоотведения в соответствии с ТУ 2248-001-96467180-2008 (изм№1). Внешний вид труб - гладкая наружная и внутренняя поверхность, не имеющая пузырей и трещин.

2. Труба ПЭ80 Д=355х26.1 и 455х33.1 SDR 13.6. Трубы из полиэтилена для канализации в соответствии с ГОСТ 18599-2001 с изм.№1. Разрешение Госстандарта России на применение труб из полиэтилена ПЭ80 с SDR 6-41 диаметром от 10 до 1600 мм включительно. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Труба должна иметь гладкую наружную и внутреннюю поверхности, допускаются незначительные продольные полосы и волнистость.

3. Труба стальная Д=150 и 250 мм. Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91. Сталь марки В-Ст2сп. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р

4. Стальные фасонные части Д=150 и 250 мм. Отводы бесшовные приварные крутоизогнутые из углеродистой и низколегированной стали, изготовленные по ГОСТу 17380-2001. Марка стали ст-20. Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р.

5. Железобетонные изделия для устройства ж/б канализационных колодцев Д=1000 и 1500 мм. Железобетонные изделия для колодцев: кольца КС-10-9 и КС-15-9, днище ПН -10-1 и ПН-15-1, плита перекрытия ПП-15-1 и ПП-10-1, кольцо опорное КО-6 из бетона М200 В-15 по ГОСТ 8020-90.

6. Люк чугунный тип Т. Люк чугунный тип тяжелый ГОСТ 3634-99 устанавливаются на смотровых канализационных колодцах на автодорогах, тротуарах, автостоянках. Материал: чугун Сч20 ГОСТ 1412-85. Номинальная нагрузка -25 т.

7. Песок природный для строительных: работ средний по ГОСТ 8736 – 93

8. Щебневидный керамзит, фракция: 20-40 мм марка 250 по ГОСТ 9757-90.

9. Мастика «Изол» изготовлена по ТУ 21-27-37-89. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р.

10. Асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона, мелко и крупнозернистые, песчаные) марки I, тип А Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р.

11. Щебень фракции 40-70 мм по ГОСТ 8267-93.

12. Камень бортовой БР 100-30-15 по ГОСТ 6665-91

13. Гравий по ГОСТ 8267-93

14. Товарный бетон по ГОСТ 7473-94.