Расчет нормативов образования отходов при строительстве канализация для водоотведения жилых домов в пос. Кислотные Дачи Орджоникидзевского  района  г.Перми

Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)

Объем образования твердых бытовых отходов при строительстве рассчитан, в соответствии  с Постановлением администрации г. Перми №30 от 03.02.2010 и составляет 1,99 м3/год на человека (плотность ТБО составляет 0,059 т/м3)

Планируемое количество занятых в работах человек – 28 чел.;

Продолжительность работ – 8,5 месяца (255 дней).

1,99*28*0,059 = 3,287 (т/год)    или 5,57 м3/год)

3,287/365*255 = 2,296 (т)  или  3,892 (м3) -кол-во мусора за период строительства

Отходы битума, асфальта в твердой форме; отходы бетонной смеси, раствора с содержанием пыли < 30%; отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в кусковой форме; отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли (согласно проекту организации строительства)

| Код отходов | Наименование материала, переходящего в отход | Класс опасности | Базовое к-во мате-риала, т. | Норматив образования отходов, % | Коли-чество отходов, (т) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5490120001004 | Отходы битума, асфальта в твердой форме | 4 | 0,351 | 3 | 0,011 |
| 3140350201004 | Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в кусковой форме | 4 | 639,6* | 100 | 639,6 |
|  |  | 4 | 2127,0** | 3 | 63,87 |
| 3140360208995 | Отходы бетонной смеси, раствора с содержанием пыли < 30% | 5 | 118 | 2-1.8 | 2,12 |

Всего   с  мусором от бытовых помещений                                                              707,9

** - от разборки дорог и тротуаров

** - от вновь укладываемой А/Б смеси

Грунт, образовавшийся       при      проведении землеройных  работ,  не  загрязненный  опасными веществами

Согласно проекту организации строительства объем планируемого изъятия грунта равен 24804 м3. Объем для засыпка равен 21691 м3.

Средняя плотность грунта 1,6 м3/т.

24804/1,6=15502,5 т – изъятие грунта;

21691/1,6=13558,88 т – засыпка обратно.

15502,5-13558,88=1945,625 т- для планировки территории и отправки на полигон,

в т.ч. 4,917м3 грунта=3075.1т-  на полигон

# Расчет рассеивания

Расчёт загрязнения атмосферы выполнен в соответствии с ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий», с использованием унифицированной программы расчёта загрязнения атмосферы УПРЗА «ЭКО центр».

## 1.1 Исходные данные для проведения расчета загрязнения атмосферы

порог целесообразности по вкладу источников выброса: 	0,05;

площадь города (для экстраполяции фона), км²:	20000;

расчетный год	2012.

Метеорологические характеристики и коэффициенты:

коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 160;

средняя температура наружного воздуха, °С:	25,9;

коэффициент рельефа:	1.

Параметры перебора ветров:

направление, метео °:	0 - 360 (шаг 1);

скорость, м/с:	0,5 - 6 (шаг 0,1).

Основная система координат - правая с ориентацией оси OY на Север.

Количество загрязняющих веществ в расчете - 7 (в том числе твердых - 2; жидких и газообразных - 5), групп суммации - 1. Перечень и коды веществ и групп суммации, участвующих в расчёте загрязнения атмосферы, с указанием класса опасности и предельно-допустимой концентрации (ПДК) либо ориентировочного безопасного уровня воздействия (ОБУВ), приведен в таблице 1.1.1.

Таблица № 1.1.1 - Перечень загрязняющих веществ и групп суммации

| Продолжение таблицы 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загрязняющее вещество |  | Класс опасности | Предельно-допустимая концентрация, мг/м³ |  |  |  |
| код | наименование |  | максимально-разовая | средне-суточная | ОБУВ | используется в расчете |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 301 | Азота диоксид | 3 | 0,2 | 0,04 | - | 0,2 |
| 304 | Азота оксид | 3 | 0,4 | 0,06 | - | 0,4 |
| 328 | Сажа | 3 | 0,15 | 0,05 | - | 0,15 |
| 330 | Сера диоксид | 3 | 0,5 | 0,05 | - | 0,5 |
| 337 | Углерод оксид | 4 | 5 | 3 | - | 5 |
| 2732 | Керосин | - | - | - | 1,2 | 1,2 |
| 2907 | Пыль неорганическая: SiO2>70% | 3 | 0,15 | 0,05 | - | 0,15 |
| 6204 | Азота диоксид, серы диоксид |  |  |  |  | 1,6 |
| Примечание – Для групп суммации в графах 4-6 ПДК не указывается, а графе 7 приведен коэффициент комбинированного действия. |  |  |  |  |  |  |

Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.1.2.

Таблица № 1.1.2 - Параметры расчетных точек

| Продолжение таблицы 1.1.2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Координаты |  |  | Тип точки |
|  | X | Y | высота, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расчетная площадка 1(СК Основная СК) |  |  |  |  |
| 1 | 97,59 | -604,9 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 2 | 60,31 | -648,19 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 3 | 16,36 | -683,17 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 4 | -37,9 | -696,94 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 5 | -94,17 | -695,28 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 6 | -151,22 | -701,32 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 7 | -207,99 | -702,01 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 8 | -240,34 | -658,51 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 9 | -221,32 | -607,36 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 10 | -166,38 | -595,19 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 11 | -109,3 | -589,42 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 12 | -52,23 | -583,65 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 13 | -4,84 | -558,44 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 14 | 40,93 | -526,63 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 15 | 90,07 | -550,33 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 16 | -182,6 | -642,4 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 17 | -179,6 | -664,6 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 18 | -204,5 | -667,6 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 19 | -208,2 | -644,2 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 20 | -72,2 | -630,2 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 21 | -88,5 | -631,7 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 22 | -81,1 | -653,1 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 23 | -54,8 | -650,5 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 24 | -107,4 | -655,4 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 25 | -131,8 | -659,1 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 26 | 4,1 | -615,7 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 27 | 13 | -638,3 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 28 | 23,4 | -626,1 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 29 | 34,5 | -612 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 30 | 48,5 | -595,7 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 31 | 33,7 | -581,6 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 32 | -17,8 | -541,3 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 33 | 17,8 | -504,6 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 34 | 17,8 | -504,6 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 35 | 93,4 | -499,4 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 36 | 80 | -562,8 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 37 | 105,6 | -584,6 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 38 | 63 | -546,8 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 39 | -120 | -571,3 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 40 | -258,9 | -642,8 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 41 | -250 | -672,4 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 42 | -289,6 | -729,1 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 43 | -210,4 | -605 | 2 | Точка в жилой зоне |

Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 1.1.3.

Таблица № 1.1.3 - Параметры расчетных площадок

| Продолжение таблицы 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Координаты срединной линии |  |  |  | Ширина, м | Высота, м | Шаг сетки, м | Шаг СЗЗ, м |
|  | точка 1 |  | точка 2 |  |  |  |  |  |
|  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 483,69 | -666,78 | -716,31 | -666,78 | 900 | 2 | 50 | - |

Характеристика нестационарности во времени источников загрязнения атмосферы и их не одновременности работы по группам, приведена в таблице 1.1.4.

Таблица № 1.1.4 - Характеристика нестационарности во времени источников загрязнения атмосферы и их не одновременности работы по группам

| Продолжение таблицы 1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ИЗА | Учет в расчете | Исключение из фона | № режима ИЗА | Срок действия режима ИЗА в расчётном году |  | Рабочий график | Принадлежность к группе источников, работающих не одновременно |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Объект: 1. Строительство канализации |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка: 1. строительная площадка |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 1. Цех №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - | 01 января | 31 декабря | - | - |

Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.

Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.1.5.

Таблица № 1.1.5 - Параметры источников загрязнения атмосферы

| Продолжение таблицы 1.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ИЗА | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Параметры ГВС |  |  | Координаты |  |  | К рел | Опас. скор. ветра, м/с | Загрязняющее вещество |  |  | Макс. конц-я, д.ПДК | Расст. до ма-ксиму-ма, м |
|  |  |  |  | скорость, м/с | объем, м³/с | темп., °С | X1 | Y1 | ширина, м |  |  | код | масса выброса, г/с | К ос. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X2 | Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Объект: 1. Строительство канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка: 1. строительная площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 1. Цех №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | -118,39 -117,98 | -642,48 -646,46 | 190,9 | 1 | 0,5 | 2907; 0,05; 3; 3,4; 14,25. 301; 0,065; 1; 1,1; 28,5. 3; 4 0,01; 1; 0,084; 28,5. 328; 0,008; 3; 0,54; 14,25. 330; 0,006; 1; 0,04; 28,5. 337; 0,054; 1; 0,036; 28,5. 2732; 0,015; 1; 0,042; 28,5. |

## 1.2 Расчет загрязнения по веществу «301. Азота диоксид»

Полное наименование вещества с кодом 301 – Азота диоксид (Азот (IV) оксид). Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,2 мг/м³, класс опасности 3.

Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет.

Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,065 грамм в секунду и 2,205 тонн в год.

Расчётных точек – 43, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 475).

Максимальная расчётная приземная концентрация (Cм), выраженная в долях ПДК населенных мест, по расчётной площадке № 1 составляет:

- на границе СЗЗ 0,37, которая достигается в точке № 8 X=-240,34 Y=-658,51, при направлении ветра 83°, скорости ветра 0,7 м/с, в том числе:  вклад источников предприятия 0,37;

- в жилой зоне 0,5, которая достигается в точке № 27 X=13 Y=-638,3, при направлении ветра 273°, скорости ветра 0,6 м/с, в том числе:  вклад источников предприятия 0,5.

Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.2.2.

Таблица № 1.2.2 - Параметры расчетных точек

| Продолжение таблицы 1.2.2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Координаты |  |  | Тип точки |
|  | X | Y | высота, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расчетная площадка 1(СК Основная СК) |  |  |  |  |
| 1 | 97,59 | -604,9 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 2 | 60,31 | -648,19 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 3 | 16,36 | -683,17 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 4 | -37,9 | -696,94 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 5 | -94,17 | -695,28 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 6 | -151,22 | -701,32 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 7 | -207,99 | -702,01 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 8 | -240,34 | -658,51 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 9 | -221,32 | -607,36 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 10 | -166,38 | -595,19 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 11 | -109,3 | -589,42 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 12 | -52,23 | -583,65 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 13 | -4,84 | -558,44 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 14 | 40,93 | -526,63 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 15 | 90,07 | -550,33 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 16 | -182,6 | -642,4 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 17 | -179,6 | -664,6 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 18 | -204,5 | -667,6 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 19 | -208,2 | -644,2 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 20 | -72,2 | -630,2 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 21 | -88,5 | -631,7 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 22 | -81,1 | -653,1 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 23 | -54,8 | -650,5 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 24 | -107,4 | -655,4 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 25 | -131,8 | -659,1 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 26 | 4,1 | -615,7 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 27 | 13 | -638,3 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 28 | 23,4 | -626,1 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 29 | 34,5 | -612 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 30 | 48,5 | -595,7 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 31 | 33,7 | -581,6 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 32 | -17,8 | -541,3 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 33 | 17,8 | -504,6 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 34 | 17,8 | -504,6 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 35 | 93,4 | -499,4 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 36 | 80 | -562,8 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 37 | 105,6 | -584,6 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 38 | 63 | -546,8 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 39 | -120 | -571,3 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 40 | -258,9 | -642,8 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 41 | -250 | -672,4 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 42 | -289,6 | -729,1 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 43 | -210,4 | -605 | 2 | Точка в жилой зоне |

Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 1.2.3.

Таблица № 1.2.3 - Параметры расчетных площадок

| Продолжение таблицы 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Координаты срединной линии |  |  |  | Ширина, м | Высота, м | Шаг сетки, м | Шаг СЗЗ, м |
|  | точка 1 |  | точка 2 |  |  |  |  |  |
|  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 483,69 | -666,78 | -716,31 | -666,78 | 900 | 2 | 50 | - |

Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.

Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.2.4.

Таблица № 1.2.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы

| Продолжение таблицы 1.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ИЗА | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Параметры ГВС |  |  | Координаты |  |  | К рел | Опас. скор. ветра, м/с | Загрязняющее вещество |  |  | Макс. конц-я, д.ПДК | Расст. до ма-ксиму-ма, м |
|  |  |  |  | скорость, м/с | объем, м³/с | темп., °С | X1 | Y1 | ширина, м |  |  | код | масса выброса, г/с | К ос. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X2 | Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Объект: 1. Строительство канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка: 1. строительная площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 1. Цех №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | -93,19 -92,71 | -639,15 -643,76 | 190,9 | 1 | 0,5 | 301 | 0,065 | 1 | 1,1 | 28,5 |

Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в масштабе 1:5000 на рисунке 1.2.1.

## 1.3 Расчет загрязнения по веществу «304. Азота оксид»

Полное наименование вещества с кодом 304 – Азот (II) оксид (Азота оксид). Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,4 мг/м³, класс опасности 3.

Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет.

Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,01 грамм в секунду и 0,358 тонн в год.

Расчётных точек – 43, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 475).

Максимальная расчётная приземная концентрация (Cм), выраженная в долях ПДК населенных мест, по расчётной площадке № 1 составляет:

- на границе СЗЗ 0,028, которая достигается в точке № 8 X=-240,34 Y=-658,51, при направлении ветра 83°, скорости ветра 0,7 м/с, в том числе:  вклад источников предприятия 0,028;

- в жилой зоне 0,039, которая достигается в точке № 27 X=13 Y=-638,3, при направлении ветра 273°, скорости ветра 0,6 м/с, в том числе:  вклад источников предприятия 0,039.

Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.3.2.

Таблица № 1.3.2 - Параметры расчетных точек

| Продолжение таблицы 1.3.2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Координаты |  |  | Тип точки |
|  | X | Y | высота, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расчетная площадка 1(СК Основная СК) |  |  |  |  |
| 1 | 97,59 | -604,9 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 2 | 60,31 | -648,19 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 3 | 16,36 | -683,17 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 4 | -37,9 | -696,94 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 5 | -94,17 | -695,28 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 6 | -151,22 | -701,32 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 7 | -207,99 | -702,01 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 8 | -240,34 | -658,51 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 9 | -221,32 | -607,36 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 10 | -166,38 | -595,19 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 11 | -109,3 | -589,42 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 12 | -52,23 | -583,65 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 13 | -4,84 | -558,44 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 14 | 40,93 | -526,63 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 15 | 90,07 | -550,33 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 16 | -182,6 | -642,4 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 17 | -179,6 | -664,6 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 18 | -204,5 | -667,6 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 19 | -208,2 | -644,2 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 20 | -72,2 | -630,2 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 21 | -88,5 | -631,7 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 22 | -81,1 | -653,1 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 23 | -54,8 | -650,5 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 24 | -107,4 | -655,4 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 25 | -131,8 | -659,1 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 26 | 4,1 | -615,7 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 27 | 13 | -638,3 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 28 | 23,4 | -626,1 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 29 | 34,5 | -612 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 30 | 48,5 | -595,7 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 31 | 33,7 | -581,6 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 32 | -17,8 | -541,3 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 33 | 17,8 | -504,6 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 34 | 17,8 | -504,6 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 35 | 93,4 | -499,4 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 36 | 80 | -562,8 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 37 | 105,6 | -584,6 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 38 | 63 | -546,8 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 39 | -120 | -571,3 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 40 | -258,9 | -642,8 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 41 | -250 | -672,4 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 42 | -289,6 | -729,1 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 43 | -210,4 | -605 | 2 | Точка в жилой зоне |

Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 1.3.3.

Таблица № 1.3.3 - Параметры расчетных площадок

| Продолжение таблицы 1.3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Координаты срединной линии |  |  |  | Ширина, м | Высота, м | Шаг сетки, м | Шаг СЗЗ, м |
|  | точка 1 |  | точка 2 |  |  |  |  |  |
|  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 483,69 | -666,78 | -716,31 | -666,78 | 900 | 2 | 50 | - |

Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.

Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.3.4.

Таблица № 1.3.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы

| Продолжение таблицы 1.3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ИЗА | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Параметры ГВС |  |  | Координаты |  |  | К рел | Опас. скор. ветра, м/с | Загрязняющее вещество |  |  | Макс. конц-я, д.ПДК | Расст. до ма-ксиму-ма, м |
|  |  |  |  | скорость, м/с | объем, м³/с | темп., °С | X1 | Y1 | ширина, м |  |  | код | масса выброса, г/с | К ос. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X2 | Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Объект: 1. Строительство канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка: 1. строительная площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 1. Цех №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | -93,19 -92,71 | -639,15 -643,76 | 190,9 | 1 | 0,5 | 304 | 0,01 | 1 | 0,084 | 28,5 |

Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.3.5.

Таблица № 1.3.5 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках

| Продолжение таблицы 1.3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Тип | Координаты |  |  | Расчетная концентрация |  | Фон, д.ПДК | Вклад предприятия, д.ПДК | Ветер: направление; скорость, °↑м/с | Пл., Цех, ИЗА | Вклад ИЗА |  |
|  |  | X | Y | высота, м | д.ПДК | мг/м³ |  |  |  |  | д. ПДК | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Расчетная площадка 1(СК Основная СК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СЗЗ | 97,59 | -604,9 | 2 | 0,018 | 0,0073 | - | 0,018 | 258 → 0,9 | 1.1.1 | 0,018 | 100 |
| 2 | СЗЗ | 60,31 | -648,19 | 2 | 0,026 | 0,0102 | - | 0,026 | 276 → 0,7 | 1.1.1 | 0,026 | 100 |
| 3 | СЗЗ | 16,36 | -683,17 | 2 | 0,023 | 0,009 | - | 0,023 | 301 ↘ 0,5 | 1.1.1 | 0,023 | 100 |
| 4 | СЗЗ | -37,9 | -696,94 | 2 | 0,019 | 0,0077 | - | 0,019 | 311 ↘ 0,5 | 1.1.1 | 0,019 | 100 |
| 5 | СЗЗ | -94,17 | -695,28 | 2 | 0,018 | 0,0072 | - | 0,018 | 32 ↙ 0,5 | 1.1.1 | 0,018 | 100 |
| 6 | СЗЗ | -151,22 | -701,32 | 2 | 0,021 | 0,0084 | - | 0,021 | 43 ↙ 0,5 | 1.1.1 | 0,021 | 100 |
| 7 | СЗЗ | -207,99 | -702,01 | 2 | 0,024 | 0,0095 | - | 0,024 | 53 ↙ 0,6 | 1.1.1 | 0,024 | 100 |
| 8 | СЗЗ | -240,34 | -658,51 | 2 | 0,028 | 0,0113 | - | 0,028 | 83 ← 0,7 | 1.1.1 | 0,028 | 100 |
| 9 | СЗЗ | -221,32 | -607,36 | 2 | 0,024 | 0,0096 | - | 0,024 | 114 ↖ 0,6 | 1.1.1 | 0,024 | 100 |
| 10 | СЗЗ | -166,38 | -595,19 | 2 | 0,021 | 0,0085 | - | 0,021 | 125 ↖ 0,5 | 1.1.1 | 0,021 | 100 |
| 11 | СЗЗ | -109,3 | -589,42 | 2 | 0,018 | 0,0073 | - | 0,018 | 135 ↖ 0,5 | 1.1.1 | 0,018 | 100 |
| 12 | СЗЗ | -52,23 | -583,65 | 2 | 0,02 | 0,0081 | - | 0,02 | 221 ↗ 0,5 | 1.1.1 | 0,02 | 100 |
| 13 | СЗЗ | -4,84 | -558,44 | 2 | 0,019 | 0,0077 | - | 0,019 | 217 ↗ 0,5 | 1.1.1 | 0,019 | 100 |
| 14 | СЗЗ | 40,93 | -526,63 | 2 | 0,015 | 0,006 | - | 0,015 | 223 ↗ 0,7 | 1.1.1 | 0,015 | 100 |
| 15 | СЗЗ | 90,07 | -550,33 | 2 | 0,015 | 0,0059 | - | 0,015 | 239 ↗ 0,8 | 1.1.1 | 0,015 | 100 |
| 16 | Жил. | -182,6 | -642,4 | 2 | 0,037 | 0,015 | - | 0,037 | 94 ← 0,6 | 1.1.1 | 0,037 | 100 |
| 17 | Жил. | -179,6 | -664,6 | 2 | 0,034 | 0,0135 | - | 0,034 | 70 ← 0,6 | 1.1.1 | 0,034 | 100 |
| 18 | Жил. | -204,5 | -667,6 | 2 | 0,035 | 0,014 | - | 0,035 | 71 ← 0,6 | 1.1.1 | 0,035 | 100 |
| 19 | Жил. | -208,2 | -644,2 | 2 | 0,037 | 0,0148 | - | 0,037 | 93 ← 0,6 | 1.1.1 | 0,037 | 100 |
| 20 | Жил. | -72,2 | -630,2 | 2 | 0,029 | 0,0118 | - | 0,029 | 252 → 0,6 | 1.1.1 | 0,029 | 100 |
| 21 | Жил. | -88,5 | -631,7 | 2 | 0,027 | 0,0108 | - | 0,027 | 250 → 0,5 | 1.1.1 | 0,027 | 100 |
| 22 | Жил. | -81,1 | -653,1 | 2 | 0,026 | 0,0105 | - | 0,026 | 282 → 0,5 | 1.1.1 | 0,026 | 100 |
| 23 | Жил. | -54,8 | -650,5 | 2 | 0,03 | 0,0119 | - | 0,03 | 280 → 0,5 | 1.1.1 | 0,03 | 100 |
| 24 | Жил. | -107,4 | -655,4 | 2 | 0,027 | 0,0109 | - | 0,027 | 67 ↙ 0,5 | 1.1.1 | 0,027 | 100 |
| 25 | Жил. | -131,8 | -659,1 | 2 | 0,03 | 0,012 | - | 0,03 | 68 ← 0,5 | 1.1.1 | 0,03 | 100 |
| 26 | Жил. | 4,1 | -615,7 | 2 | 0,034 | 0,0135 | - | 0,034 | 249 → 0,6 | 1.1.1 | 0,034 | 100 |
| 27 | Жил. | 13 | -638,3 | 2 | 0,039 | 0,0154 | - | 0,039 | 273 → 0,6 | 1.1.1 | 0,039 | 100 |
| 28 | Жил. | 23,4 | -626,1 | 2 | 0,038 | 0,0152 | - | 0,038 | 261 → 0,6 | 1.1.1 | 0,038 | 100 |
| 29 | Жил. | 34,5 | -612 | 2 | 0,032 | 0,0126 | - | 0,032 | 253 → 0,7 | 1.1.1 | 0,032 | 100 |
| 30 | Жил. | 48,5 | -595,7 | 2 | 0,025 | 0,0101 | - | 0,025 | 247 ↗ 0,7 | 1.1.1 | 0,025 | 100 |
| 31 | Жил. | 33,7 | -581,6 | 2 | 0,024 | 0,0095 | - | 0,024 | 236 ↗ 0,6 | 1.1.1 | 0,024 | 100 |
| 32 | Жил. | -17,8 | -541,3 | 2 | 0,017 | 0,0068 | - | 0,017 | 208 ↗ 0,5 | 1.1.1 | 0,017 | 100 |
| 33 | Жил. | 17,8 | -504,6 | 2 | 0,014 | 0,0054 | - | 0,014 | 212 ↗ 0,6 | 1.1.1 | 0,014 | 100 |
| 34 | Жил. | 17,8 | -504,6 | 2 | 0,014 | 0,0054 | - | 0,014 | 212 ↗ 0,6 | 1.1.1 | 0,014 | 100 |
| 35 | Жил. | 93,4 | -499,4 | 2 | 0,011 | 0,0043 | - | 0,011 | 229 ↗ 0,8 | 1.1.1 | 0,011 | 100 |
| 36 | Жил. | 80 | -562,8 | 2 | 0,017 | 0,0067 | - | 0,017 | 241 ↗ 0,8 | 1.1.1 | 0,017 | 100 |
| 37 | Жил. | 105,6 | -584,6 | 2 | 0,016 | 0,0064 | - | 0,016 | 252 → 0,9 | 1.1.1 | 0,016 | 100 |
| 38 | Жил. | 63 | -546,8 | 2 | 0,016 | 0,0066 | - | 0,016 | 233 ↗ 0,7 | 1.1.1 | 0,016 | 100 |
| 39 | Жил. | -120 | -571,3 | 2 | 0,017 | 0,0068 | - | 0,017 | 144 ↖ 0,5 | 1.1.1 | 0,017 | 100 |
| 40 | Жил. | -258,9 | -642,8 | 2 | 0,023 | 0,0093 | - | 0,023 | 92 ← 0,8 | 1.1.1 | 0,023 | 100 |
| 41 | Жил. | -250 | -672,4 | 2 | 0,025 | 0,0099 | - | 0,025 | 77 ← 0,8 | 1.1.1 | 0,025 | 100 |
| 42 | Жил. | -289,6 | -729,1 | 2 | 0,014 | 0,0056 | - | 0,014 | 63 ↙ 0,9 | 1.1.1 | 0,014 | 100 |
| 43 | Жил. | -210,4 | -605 | 2 | 0,024 | 0,0094 | - | 0,024 | 118 ↖ 0,5 | 1.1.1 | 0,024 | 100 |

Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в масштабе 1:5000 на рисунке 1.3.1.

## 1.4 Расчет загрязнения по веществу «328. Сажа»

Полное наименование вещества с кодом 328 – Углерод (Сажа). Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,15 мг/м³, класс опасности 3.

Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет.

Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,008 грамм в секунду и 0,308 тонн в год.

Расчётных точек – 43, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 475).

Максимальная расчётная приземная концентрация (Cм), выраженная в долях ПДК населенных мест, по расчётной площадке № 1 составляет:

- на границе СЗЗ 0,067, которая достигается в точке № 8 X=-240,34 Y=-658,51, при направлении ветра 83°, скорости ветра 1,2 м/с, в том числе:  вклад источников предприятия 0,067;

- в жилой зоне 0,125, которая достигается в точке № 27 X=13 Y=-638,3, при направлении ветра 276°, скорости ветра 0,6 м/с, в том числе:  вклад источников предприятия 0,125.

Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.4.2.

Таблица № 1.4.2 - Параметры расчетных точек

| Продолжение таблицы 1.4.2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Координаты |  |  | Тип точки |
|  | X | Y | высота, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расчетная площадка 1(СК Основная СК) |  |  |  |  |
| 1 | 97,59 | -604,9 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 2 | 60,31 | -648,19 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 3 | 16,36 | -683,17 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 4 | -37,9 | -696,94 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 5 | -94,17 | -695,28 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 6 | -151,22 | -701,32 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 7 | -207,99 | -702,01 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 8 | -240,34 | -658,51 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 9 | -221,32 | -607,36 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 10 | -166,38 | -595,19 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 11 | -109,3 | -589,42 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 12 | -52,23 | -583,65 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 13 | -4,84 | -558,44 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 14 | 40,93 | -526,63 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 15 | 90,07 | -550,33 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 16 | -182,6 | -642,4 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 17 | -179,6 | -664,6 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 18 | -204,5 | -667,6 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 19 | -208,2 | -644,2 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 20 | -72,2 | -630,2 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 21 | -88,5 | -631,7 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 22 | -81,1 | -653,1 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 23 | -54,8 | -650,5 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 24 | -107,4 | -655,4 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 25 | -131,8 | -659,1 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 26 | 4,1 | -615,7 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 27 | 13 | -638,3 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 28 | 23,4 | -626,1 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 29 | 34,5 | -612 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 30 | 48,5 | -595,7 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 31 | 33,7 | -581,6 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 32 | -17,8 | -541,3 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 33 | 17,8 | -504,6 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 34 | 17,8 | -504,6 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 35 | 93,4 | -499,4 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 36 | 80 | -562,8 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 37 | 105,6 | -584,6 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 38 | 63 | -546,8 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 39 | -120 | -571,3 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 40 | -258,9 | -642,8 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 41 | -250 | -672,4 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 42 | -289,6 | -729,1 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 43 | -210,4 | -605 | 2 | Точка в жилой зоне |

Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 1.4.3.

Таблица № 1.4.3 - Параметры расчетных площадок

| Продолжение таблицы 1.4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Координаты срединной линии |  |  |  | Ширина, м | Высота, м | Шаг сетки, м | Шаг СЗЗ, м |
|  | точка 1 |  | точка 2 |  |  |  |  |  |
|  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 483,69 | -666,78 | -716,31 | -666,78 | 900 | 2 | 50 | - |

Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.

Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.4.4.

Таблица № 1.4.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы

| Продолжение таблицы 1.4.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ИЗА | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Параметры ГВС |  |  | Координаты |  |  | К рел | Опас. скор. ветра, м/с | Загрязняющее вещество |  |  | Макс. конц-я, д.ПДК | Расст. до ма-ксиму-ма, м |
|  |  |  |  | скорость, м/с | объем, м³/с | темп., °С | X1 | Y1 | ширина, м |  |  | код | масса выброса, г/с | К ос. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X2 | Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Объект: 1. Строительство канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка: 1. строительная площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 1. Цех №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | -93,19 -92,71 | -639,15 -643,76 | 190,9 | 1 | 0,5 | 328 | 0,008 | 3 | 0,54 | 14,25 |

Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.4.5.

Таблица № 1.4.5 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках

| Продолжение таблицы 1.4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Тип | Координаты |  |  | Расчетная концентрация |  | Фон, д.ПДК | Вклад предприятия, д.ПДК | Ветер: направление; скорость, °↑м/с | Пл., Цех, ИЗА | Вклад ИЗА |  |
|  |  | X | Y | высота, м | д.ПДК | мг/м³ |  |  |  |  | д. ПДК | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Расчетная площадка 1(СК Основная СК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СЗЗ | 97,59 | -604,9 | 2 | 0,039 | 0,0059 | - | 0,039 | 258 → 2,9 | 1.1.1 | 0,039 | 100 |
| 2 | СЗЗ | 60,31 | -648,19 | 2 | 0,057 | 0,0086 | - | 0,057 | 277 → 1,1 | 1.1.1 | 0,057 | 100 |
| 3 | СЗЗ | 16,36 | -683,17 | 2 | 0,055 | 0,0082 | - | 0,055 | 308 ↘ 0,6 | 1.1.1 | 0,055 | 100 |
| 4 | СЗЗ | -37,9 | -696,94 | 2 | 0,049 | 0,0073 | - | 0,049 | 317 ↘ 0,6 | 1.1.1 | 0,049 | 100 |
| 5 | СЗЗ | -94,17 | -695,28 | 2 | 0,051 | 0,0077 | - | 0,051 | 25 ↙ 0,5 | 1.1.1 | 0,051 | 100 |
| 6 | СЗЗ | -151,22 | -701,32 | 2 | 0,054 | 0,008 | - | 0,054 | 37 ↙ 0,6 | 1.1.1 | 0,054 | 100 |
| 7 | СЗЗ | -207,99 | -702,01 | 2 | 0,056 | 0,0083 | - | 0,056 | 48 ↙ 0,7 | 1.1.1 | 0,056 | 100 |
| 8 | СЗЗ | -240,34 | -658,51 | 2 | 0,067 | 0,0101 | - | 0,067 | 83 ← 1,2 | 1.1.1 | 0,067 | 100 |
| 9 | СЗЗ | -221,32 | -607,36 | 2 | 0,056 | 0,0083 | - | 0,056 | 118 ↖ 0,7 | 1.1.1 | 0,056 | 100 |
| 10 | СЗЗ | -166,38 | -595,19 | 2 | 0,054 | 0,008 | - | 0,054 | 135 ↖ 0,5 | 1.1.1 | 0,054 | 100 |
| 11 | СЗЗ | -109,3 | -589,42 | 2 | 0,051 | 0,0077 | - | 0,051 | 142 ↖ 0,5 | 1.1.1 | 0,051 | 100 |
| 12 | СЗЗ | -52,23 | -583,65 | 2 | 0,053 | 0,008 | - | 0,053 | 212 ↗ 0,5 | 1.1.1 | 0,053 | 100 |
| 13 | СЗЗ | -4,84 | -558,44 | 2 | 0,043 | 0,0064 | - | 0,043 | 209 ↗ 0,6 | 1.1.1 | 0,043 | 100 |
| 14 | СЗЗ | 40,93 | -526,63 | 2 | 0,027 | 0,004 | - | 0,027 | 219 ↗ 1,1 | 1.1.1 | 0,027 | 100 |
| 15 | СЗЗ | 90,07 | -550,33 | 2 | 0,027 | 0,004 | - | 0,027 | 239 ↗ 2,1 | 1.1.1 | 0,027 | 100 |
| 16 | Жил. | -182,6 | -642,4 | 2 | 0,123 | 0,0185 | - | 0,123 | 98 ← 0,6 | 1.1.1 | 0,123 | 100 |
| 17 | Жил. | -179,6 | -664,6 | 2 | 0,106 | 0,016 | - | 0,106 | 65 ↙ 0,6 | 1.1.1 | 0,106 | 100 |
| 18 | Жил. | -204,5 | -667,6 | 2 | 0,102 | 0,0153 | - | 0,102 | 67 ↙ 0,7 | 1.1.1 | 0,102 | 100 |
| 19 | Жил. | -208,2 | -644,2 | 2 | 0,11 | 0,0167 | - | 0,11 | 95 ← 0,7 | 1.1.1 | 0,11 | 100 |
| 20 | Жил. | -72,2 | -630,2 | 2 | 0,11 | 0,0166 | - | 0,11 | 248 → 0,6 | 1.1.1 | 0,11 | 100 |
| 21 | Жил. | -88,5 | -631,7 | 2 | 0,105 | 0,0157 | - | 0,105 | 247 ↗ 0,6 | 1.1.1 | 0,105 | 100 |
| 22 | Жил. | -81,1 | -653,1 | 2 | 0,097 | 0,0145 | - | 0,097 | 285 → 0,6 | 1.1.1 | 0,097 | 100 |
| 23 | Жил. | -54,8 | -650,5 | 2 | 0,103 | 0,0155 | - | 0,103 | 284 → 0,6 | 1.1.1 | 0,103 | 100 |
| 24 | Жил. | -107,4 | -655,4 | 2 | 0,1 | 0,015 | - | 0,1 | 64 ↙ 0,6 | 1.1.1 | 0,1 | 100 |
| 25 | Жил. | -131,8 | -659,1 | 2 | 0,102 | 0,0153 | - | 0,102 | 64 ↙ 0,6 | 1.1.1 | 0,102 | 100 |
| 26 | Жил. | 4,1 | -615,7 | 2 | 0,103 | 0,0154 | - | 0,103 | 243 ↗ 0,6 | 1.1.1 | 0,103 | 100 |
| 27 | Жил. | 13 | -638,3 | 2 | 0,125 | 0,0187 | - | 0,125 | 276 → 0,6 | 1.1.1 | 0,125 | 100 |
| 28 | Жил. | 23,4 | -626,1 | 2 | 0,115 | 0,0172 | - | 0,115 | 260 → 0,8 | 1.1.1 | 0,115 | 100 |
| 29 | Жил. | 34,5 | -612 | 2 | 0,082 | 0,0124 | - | 0,082 | 251 → 0,8 | 1.1.1 | 0,082 | 100 |
| 30 | Жил. | 48,5 | -595,7 | 2 | 0,057 | 0,0086 | - | 0,057 | 245 ↗ 0,9 | 1.1.1 | 0,057 | 100 |
| 31 | Жил. | 33,7 | -581,6 | 2 | 0,053 | 0,008 | - | 0,053 | 233 ↗ 0,8 | 1.1.1 | 0,053 | 100 |
| 32 | Жил. | -17,8 | -541,3 | 2 | 0,036 | 0,0054 | - | 0,036 | 200 ↑ 0,6 | 1.1.1 | 0,036 | 100 |
| 33 | Жил. | 17,8 | -504,6 | 2 | 0,023 | 0,0034 | - | 0,023 | 208 ↗ 1,1 | 1.1.1 | 0,023 | 100 |
| 34 | Жил. | 17,8 | -504,6 | 2 | 0,023 | 0,0034 | - | 0,023 | 208 ↗ 1,1 | 1.1.1 | 0,023 | 100 |
| 35 | Жил. | 93,4 | -499,4 | 2 | 0,018 | 0,0027 | - | 0,018 | 228 ↗ 2,5 | 1.1.1 | 0,018 | 100 |
| 36 | Жил. | 80 | -562,8 | 2 | 0,031 | 0,0047 | - | 0,031 | 240 ↗ 1,7 | 1.1.1 | 0,031 | 100 |
| 37 | Жил. | 105,6 | -584,6 | 2 | 0,033 | 0,0049 | - | 0,033 | 252 → 3 | 1.1.1 | 0,033 | 100 |
| 38 | Жил. | 63 | -546,8 | 2 | 0,03 | 0,00445 | - | 0,03 | 231 ↗ 1,2 | 1.1.1 | 0,03 | 100 |
| 39 | Жил. | -120 | -571,3 | 2 | 0,043 | 0,0064 | - | 0,043 | 152 ↖ 0,5 | 1.1.1 | 0,043 | 100 |
| 40 | Жил. | -258,9 | -642,8 | 2 | 0,051 | 0,0077 | - | 0,051 | 92 ← 1,8 | 1.1.1 | 0,051 | 100 |
| 41 | Жил. | -250 | -672,4 | 2 | 0,055 | 0,0083 | - | 0,055 | 76 ← 1,4 | 1.1.1 | 0,055 | 100 |
| 42 | Жил. | -289,6 | -729,1 | 2 | 0,026 | 0,00394 | - | 0,026 | 63 ↙ 2,6 | 1.1.1 | 0,026 | 100 |
| 43 | Жил. | -210,4 | -605 | 2 | 0,057 | 0,0085 | - | 0,057 | 122 ↖ 0,6 | 1.1.1 | 0,057 | 100 |

Таблица № 1.4.6 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1

Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в масштабе 1:5000 на рисунке 1.4.1.

## 1.5 Расчет загрязнения по веществу «330. Сера диоксид»

Полное наименование вещества с кодом 330 – Сера диоксид (Ангидрид сернистый). Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,5 мг/м³, класс опасности 3.

Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет.

Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,006 грамм в секунду и 0,226 тонн в год.

Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.

Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.5.2.

Таблица № 1.5.2 - Параметры источников загрязнения атмосферы

| Продолжение таблицы 1.5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ИЗА | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Параметры ГВС |  |  | Координаты |  |  | К рел | Опас. скор. ветра, м/с | Загрязняющее вещество |  |  | Макс. конц-я, д.ПДК | Расст. до ма-ксиму-ма, м |
|  |  |  |  | скорость, м/с | объем, м³/с | темп., °С | X1 | Y1 | ширина, м |  |  | код | масса выброса, г/с | К ос. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X2 | Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Объект: 1. Строительство канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка: 1. строительная площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 1. Цех №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | -93,19 -92,71 | -639,15 -643,76 | 190,9 | 1 | 0,5 | 330 | 0,006 | 1 | 0,04 | 28,5 |

Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности расчетов: 0,0404<0,05.

## 1.6 Расчет загрязнения по веществу «337. Углерод оксид»

Полное наименование вещества с кодом 337 – Углерод оксид. Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 5 мг/м³, класс опасности 4.

Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет.

Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,054 грамм в секунду и 1,839 тонн в год.

Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.

Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.6.2.

Таблица № 1.6.2 - Параметры источников загрязнения атмосферы

| Продолжение таблицы 1.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ИЗА | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Параметры ГВС |  |  | Координаты |  |  | К рел | Опас. скор. ветра, м/с | Загрязняющее вещество |  |  | Макс. конц-я, д.ПДК | Расст. до ма-ксиму-ма, м |
|  |  |  |  | скорость, м/с | объем, м³/с | темп., °С | X1 | Y1 | ширина, м |  |  | код | масса выброса, г/с | К ос. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X2 | Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Объект: 1. Строительство канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка: 1. строительная площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 1. Цех №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | -93,19 -92,71 | -639,15 -643,76 | 190,9 | 1 | 0,5 | 337 | 0,054 | 1 | 0,036 | 28,5 |

Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности расчетов: 0,0364<0,05.

## 1.7 Расчет загрязнения по веществу «2732. Керосин»

Полное наименование вещества с кодом 2732 – Керосин. Ориентировочно безопасный уровень воздействия составляет 1,2 мг/м³.

Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет.

Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,015 грамм в секунду и 0,52 тонн в год.

Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.

Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.7.2.

Таблица № 1.7.2 - Параметры источников загрязнения атмосферы

| Продолжение таблицы 1.7.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ИЗА | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Параметры ГВС |  |  | Координаты |  |  | К рел | Опас. скор. ветра, м/с | Загрязняющее вещество |  |  | Макс. конц-я, д.ПДК | Расст. до ма-ксиму-ма, м |
|  |  |  |  | скорость, м/с | объем, м³/с | темп., °С | X1 | Y1 | ширина, м |  |  | код | масса выброса, г/с | К ос. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X2 | Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Объект: 1. Строительство канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка: 1. строительная площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 1. Цех №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | -93,19 -92,71 | -639,15 -643,76 | 190,9 | 1 | 0,5 | 2732 | 0,015 | 1 | 0,042 | 28,5 |

Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности расчетов: 0,0421<0,05.

## 1.8 Расчет загрязнения по веществу «2907. Пыль неорганическая: SiO2>70%»

Полное наименование вещества с кодом 2907 – Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70% (динас и др.). Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,15 мг/м³, класс опасности 3.

Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет.

Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,05 грамм в секунду и 2,23 тонн в год.

Расчётных точек – 43, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 475).

Максимальная расчётная приземная концентрация (Cм), выраженная в долях ПДК населенных мест, по расчётной площадке № 1 составляет:

- на границе СЗЗ 0,42, которая достигается в точке № 8 X=-240,34 Y=-658,51, при направлении ветра 83°, скорости ветра 1,2 м/с, в том числе:  вклад источников предприятия 0,42;

- в жилой зоне 0,78, которая достигается в точке № 27 X=13 Y=-638,3, при направлении ветра 276°, скорости ветра 0,6 м/с, в том числе:  вклад источников предприятия 0,78.

Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.8.2.

Таблица № 1.8.2 - Параметры расчетных точек

| Продолжение таблицы 1.8.2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Координаты |  |  | Тип точки |
|  | X | Y | высота, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расчетная площадка 1(СК Основная СК) |  |  |  |  |
| 1 | 97,59 | -604,9 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 2 | 60,31 | -648,19 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 3 | 16,36 | -683,17 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 4 | -37,9 | -696,94 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 5 | -94,17 | -695,28 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 6 | -151,22 | -701,32 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 7 | -207,99 | -702,01 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 8 | -240,34 | -658,51 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 9 | -221,32 | -607,36 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 10 | -166,38 | -595,19 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 11 | -109,3 | -589,42 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 12 | -52,23 | -583,65 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 13 | -4,84 | -558,44 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 14 | 40,93 | -526,63 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 15 | 90,07 | -550,33 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 16 | -182,6 | -642,4 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 17 | -179,6 | -664,6 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 18 | -204,5 | -667,6 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 19 | -208,2 | -644,2 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 20 | -72,2 | -630,2 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 21 | -88,5 | -631,7 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 22 | -81,1 | -653,1 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 23 | -54,8 | -650,5 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 24 | -107,4 | -655,4 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 25 | -131,8 | -659,1 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 26 | 4,1 | -615,7 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 27 | 13 | -638,3 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 28 | 23,4 | -626,1 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 29 | 34,5 | -612 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 30 | 48,5 | -595,7 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 31 | 33,7 | -581,6 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 32 | -17,8 | -541,3 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 33 | 17,8 | -504,6 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 34 | 17,8 | -504,6 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 35 | 93,4 | -499,4 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 36 | 80 | -562,8 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 37 | 105,6 | -584,6 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 38 | 63 | -546,8 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 39 | -120 | -571,3 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 40 | -258,9 | -642,8 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 41 | -250 | -672,4 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 42 | -289,6 | -729,1 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 43 | -210,4 | -605 | 2 | Точка в жилой зоне |

Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 1.8.3.

Таблица № 1.8.3 - Параметры расчетных площадок

| Продолжение таблицы 1.8.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Координаты срединной линии |  |  |  | Ширина, м | Высота, м | Шаг сетки, м | Шаг СЗЗ, м |
|  | точка 1 |  | точка 2 |  |  |  |  |  |
|  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 483,69 | -666,78 | -716,31 | -666,78 | 900 | 2 | 50 | - |

Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.

Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.8.4.

Таблица № 1.8.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы

| Продолжение таблицы 1.8.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ИЗА | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Параметры ГВС |  |  | Координаты |  |  | К рел | Опас. скор. ветра, м/с | Загрязняющее вещество |  |  | Макс. конц-я, д.ПДК | Расст. до ма-ксиму-ма, м |
|  |  |  |  | скорость, м/с | объем, м³/с | темп., °С | X1 | Y1 | ширина, м |  |  | код | масса выброса, г/с | К ос. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X2 | Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Объект: 1. Строительство канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка: 1. строительная площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 1. Цех №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | -93,19 -92,71 | -639,15 -643,76 | 190,9 | 1 | 0,5 | 2907 | 0,05 | 3 | 3,4 | 14,25 |

Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.8.5.

Таблица № 1.8.5 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках

| Продолжение таблицы 1.8.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Тип | Координаты |  |  | Расчетная концентрация |  | Фон, д.ПДК | Вклад предприятия, д.ПДК | Ветер: направление; скорость, °↑м/с | Пл., Цех, ИЗА | Вклад ИЗА |  |
|  |  | X | Y | высота, м | д.ПДК | мг/м³ |  |  |  |  | д. ПДК | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Расчетная площадка 1(СК Основная СК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СЗЗ | 97,59 | -604,9 | 2 | 0,245 | 0,037 | - | 0,245 | 258 → 2,9 | 1.1.1 | 0,245 | 100 |
| 2 | СЗЗ | 60,31 | -648,19 | 2 | 0,36 | 0,054 | - | 0,36 | 277 → 1,1 | 1.1.1 | 0,36 | 100 |
| 3 | СЗЗ | 16,36 | -683,17 | 2 | 0,34 | 0,051 | - | 0,34 | 308 ↘ 0,6 | 1.1.1 | 0,34 | 100 |
| 4 | СЗЗ | -37,9 | -696,94 | 2 | 0,305 | 0,046 | - | 0,305 | 317 ↘ 0,6 | 1.1.1 | 0,305 | 100 |
| 5 | СЗЗ | -94,17 | -695,28 | 2 | 0,32 | 0,048 | - | 0,32 | 25 ↙ 0,5 | 1.1.1 | 0,32 | 100 |
| 6 | СЗЗ | -151,22 | -701,32 | 2 | 0,335 | 0,05 | - | 0,335 | 37 ↙ 0,6 | 1.1.1 | 0,335 | 100 |
| 7 | СЗЗ | -207,99 | -702,01 | 2 | 0,35 | 0,052 | - | 0,35 | 48 ↙ 0,7 | 1.1.1 | 0,35 | 100 |
| 8 | СЗЗ | -240,34 | -658,51 | 2 | 0,42 | 0,063 | - | 0,42 | 83 ← 1,2 | 1.1.1 | 0,42 | 100 |
| 9 | СЗЗ | -221,32 | -607,36 | 2 | 0,35 | 0,052 | - | 0,35 | 118 ↖ 0,7 | 1.1.1 | 0,35 | 100 |
| 10 | СЗЗ | -166,38 | -595,19 | 2 | 0,335 | 0,05 | - | 0,335 | 135 ↖ 0,5 | 1.1.1 | 0,335 | 100 |
| 11 | СЗЗ | -109,3 | -589,42 | 2 | 0,32 | 0,048 | - | 0,32 | 142 ↖ 0,5 | 1.1.1 | 0,32 | 100 |
| 12 | СЗЗ | -52,23 | -583,65 | 2 | 0,33 | 0,05 | - | 0,33 | 212 ↗ 0,5 | 1.1.1 | 0,33 | 100 |
| 13 | СЗЗ | -4,84 | -558,44 | 2 | 0,27 | 0,04 | - | 0,27 | 209 ↗ 0,6 | 1.1.1 | 0,27 | 100 |
| 14 | СЗЗ | 40,93 | -526,63 | 2 | 0,166 | 0,025 | - | 0,166 | 219 ↗ 1,1 | 1.1.1 | 0,166 | 100 |
| 15 | СЗЗ | 90,07 | -550,33 | 2 | 0,168 | 0,025 | - | 0,168 | 239 ↗ 2,1 | 1.1.1 | 0,168 | 100 |
| 16 | Жил. | -182,6 | -642,4 | 2 | 0,77 | 0,116 | - | 0,77 | 98 ← 0,6 | 1.1.1 | 0,77 | 100 |
| 17 | Жил. | -179,6 | -664,6 | 2 | 0,66 | 0,099 | - | 0,66 | 65 ↙ 0,6 | 1.1.1 | 0,66 | 100 |
| 18 | Жил. | -204,5 | -667,6 | 2 | 0,64 | 0,096 | - | 0,64 | 67 ↙ 0,7 | 1.1.1 | 0,64 | 100 |
| 19 | Жил. | -208,2 | -644,2 | 2 | 0,7 | 0,104 | - | 0,7 | 95 ← 0,7 | 1.1.1 | 0,7 | 100 |
| 20 | Жил. | -72,2 | -630,2 | 2 | 0,69 | 0,104 | - | 0,69 | 248 → 0,6 | 1.1.1 | 0,69 | 100 |
| 21 | Жил. | -88,5 | -631,7 | 2 | 0,65 | 0,098 | - | 0,65 | 247 ↗ 0,6 | 1.1.1 | 0,65 | 100 |
| 22 | Жил. | -81,1 | -653,1 | 2 | 0,6 | 0,091 | - | 0,6 | 285 → 0,6 | 1.1.1 | 0,6 | 100 |
| 23 | Жил. | -54,8 | -650,5 | 2 | 0,64 | 0,097 | - | 0,64 | 284 → 0,6 | 1.1.1 | 0,64 | 100 |
| 24 | Жил. | -107,4 | -655,4 | 2 | 0,62 | 0,093 | - | 0,62 | 64 ↙ 0,6 | 1.1.1 | 0,62 | 100 |
| 25 | Жил. | -131,8 | -659,1 | 2 | 0,64 | 0,096 | - | 0,64 | 64 ↙ 0,6 | 1.1.1 | 0,64 | 100 |
| 26 | Жил. | 4,1 | -615,7 | 2 | 0,64 | 0,096 | - | 0,64 | 243 ↗ 0,6 | 1.1.1 | 0,64 | 100 |
| 27 | Жил. | 13 | -638,3 | 2 | 0,78 | 0,117 | - | 0,78 | 276 → 0,6 | 1.1.1 | 0,78 | 100 |
| 28 | Жил. | 23,4 | -626,1 | 2 | 0,72 | 0,107 | - | 0,72 | 260 → 0,8 | 1.1.1 | 0,72 | 100 |
| 29 | Жил. | 34,5 | -612 | 2 | 0,51 | 0,077 | - | 0,51 | 251 → 0,8 | 1.1.1 | 0,51 | 100 |
| 30 | Жил. | 48,5 | -595,7 | 2 | 0,36 | 0,054 | - | 0,36 | 245 ↗ 0,9 | 1.1.1 | 0,36 | 100 |
| 31 | Жил. | 33,7 | -581,6 | 2 | 0,33 | 0,05 | - | 0,33 | 233 ↗ 0,8 | 1.1.1 | 0,33 | 100 |
| 32 | Жил. | -17,8 | -541,3 | 2 | 0,224 | 0,0336 | - | 0,224 | 200 ↑ 0,6 | 1.1.1 | 0,224 | 100 |
| 33 | Жил. | 17,8 | -504,6 | 2 | 0,14 | 0,021 | - | 0,14 | 208 ↗ 1,1 | 1.1.1 | 0,14 | 100 |
| 34 | Жил. | 17,8 | -504,6 | 2 | 0,14 | 0,021 | - | 0,14 | 208 ↗ 1,1 | 1.1.1 | 0,14 | 100 |
| 35 | Жил. | 93,4 | -499,4 | 2 | 0,113 | 0,017 | - | 0,113 | 228 ↗ 2,5 | 1.1.1 | 0,113 | 100 |
| 36 | Жил. | 80 | -562,8 | 2 | 0,197 | 0,0295 | - | 0,197 | 240 ↗ 1,7 | 1.1.1 | 0,197 | 100 |
| 37 | Жил. | 105,6 | -584,6 | 2 | 0,205 | 0,031 | - | 0,205 | 252 → 3 | 1.1.1 | 0,205 | 100 |
| 38 | Жил. | 63 | -546,8 | 2 | 0,185 | 0,028 | - | 0,185 | 231 ↗ 1,2 | 1.1.1 | 0,185 | 100 |
| 39 | Жил. | -120 | -571,3 | 2 | 0,27 | 0,04 | - | 0,27 | 152 ↖ 0,5 | 1.1.1 | 0,27 | 100 |
| 40 | Жил. | -258,9 | -642,8 | 2 | 0,32 | 0,048 | - | 0,32 | 92 ← 1,8 | 1.1.1 | 0,32 | 100 |
| 41 | Жил. | -250 | -672,4 | 2 | 0,345 | 0,052 | - | 0,345 | 76 ← 1,4 | 1.1.1 | 0,345 | 100 |
| 42 | Жил. | -289,6 | -729,1 | 2 | 0,164 | 0,0246 | - | 0,164 | 63 ↙ 2,6 | 1.1.1 | 0,164 | 100 |
| 43 | Жил. | -210,4 | -605 | 2 | 0,356 | 0,053 | - | 0,356 | 122 ↖ 0,6 | 1.1.1 | 0,356 | 100 |

Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в масштабе 1:5000 на рисунке 1.8.1.

## 1.9 Расчет загрязнения по группе суммации «6204. Азота диоксид, серы диоксид»

Эффектом неполной суммации обладают 6204. Азота диоксид, серы диоксид. Коэффициент комбинированного действия для данной группы суммации равен 1,6.

Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м –нет.

Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,071 грамм в секунду и 2,431 тонн в год.

Расчётных точек – 43, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 475).

Максимальная расчётная приземная концентрация (Cм), выраженная в долях ПДК населенных мест, по расчётной площадке № 1 составляет:

- на границе СЗЗ 0,37, которая достигается в точке № 8 X=-240,34 Y=-658,51 при направлении ветра 83°, скорости ветра 0,7 м/с, в том числе:  вклад источников предприятия – 0,37.

- в жилой зоне 0,5, которая достигается в точке № 27 X=13 Y=-638,3 при направлении ветра 273°, скорости ветра 0,6 м/с, в том числе:  вклад источников предприятия – 0,5.

Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.9.2.

Таблица № 1.9.2 - Параметры расчетных точек

| Продолжение таблицы 1.9.2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Координаты |  |  | Тип точки |
|  | X | Y | высота, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расчетная площадка 1(СК Основная СК) |  |  |  |  |
| 1 | 97,59 | -604,9 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 2 | 60,31 | -648,19 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 3 | 16,36 | -683,17 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 4 | -37,9 | -696,94 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 5 | -94,17 | -695,28 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 6 | -151,22 | -701,32 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 7 | -207,99 | -702,01 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 8 | -240,34 | -658,51 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 9 | -221,32 | -607,36 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 10 | -166,38 | -595,19 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 11 | -109,3 | -589,42 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 12 | -52,23 | -583,65 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 13 | -4,84 | -558,44 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 14 | 40,93 | -526,63 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 15 | 90,07 | -550,33 | 2 | Точка на границе СЗЗ |
| 16 | -182,6 | -642,4 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 17 | -179,6 | -664,6 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 18 | -204,5 | -667,6 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 19 | -208,2 | -644,2 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 20 | -72,2 | -630,2 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 21 | -88,5 | -631,7 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 22 | -81,1 | -653,1 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 23 | -54,8 | -650,5 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 24 | -107,4 | -655,4 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 25 | -131,8 | -659,1 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 26 | 4,1 | -615,7 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 27 | 13 | -638,3 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 28 | 23,4 | -626,1 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 29 | 34,5 | -612 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 30 | 48,5 | -595,7 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 31 | 33,7 | -581,6 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 32 | -17,8 | -541,3 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 33 | 17,8 | -504,6 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 34 | 17,8 | -504,6 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 35 | 93,4 | -499,4 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 36 | 80 | -562,8 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 37 | 105,6 | -584,6 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 38 | 63 | -546,8 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 39 | -120 | -571,3 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 40 | -258,9 | -642,8 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 41 | -250 | -672,4 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 42 | -289,6 | -729,1 | 2 | Точка в жилой зоне |
| 43 | -210,4 | -605 | 2 | Точка в жилой зоне |

Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 1.9.3.

Таблица № 1.9.3 - Параметры расчетных площадок

| Продолжение таблицы 1.9.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Координаты срединной линии |  |  |  | Ширина, м | Высота, м | Шаг сетки, м | Шаг СЗЗ, м |
|  | точка 1 |  | точка 2 |  |  |  |  |  |
|  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 483,69 | -666,78 | -716,31 | -666,78 | 900 | 2 | 50 | - |

Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.

Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.9.4.

Таблица № 1.9.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы

| Продолжение таблицы 1.9.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ИЗА | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Параметры ГВС |  |  | Координаты |  |  | К рел | Опас. скор. ветра, м/с | Загрязняющее вещество |  |  | Макс. конц-я, д.ПДК | Расст. до ма-ксиму-ма, м |
|  |  |  |  | скорость, м/с | объем, м³/с | темп., °С | X1 | Y1 | ширина, м |  |  | код | масса выброса, г/с | К ос. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X2 | Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Объект: 1. Строительство канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка: 1. строительная площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 1. Цех №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | -93,19 -92,71 | -639,15 -643,76 | 190,9 | 1 | 0,5 | 301; 0,065; 1; 1,1; 28,5. 330; 0,006; 1; 0,04; 28,5. |

Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.9.5.

Таблица № 1.9.5 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках

| Продолжение таблицы 1.9.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Тип | Координаты |  |  | Расчетная концентрация |  | Фон, д.ПДК | Вклад предприятия, д.ПДК | Ветер: направление; скорость, °↑м/с | Пл., Цех, ИЗА | Вклад ИЗА |  |
|  |  | X | Y | высота, м | д.ПДК | код ЗВ |  |  |  |  | д. ПДК | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Расчетная площадка 1(СК Основная СК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СЗЗ | 97,59 | -604,9 | 2 | 0,236 | 301 | - | 0,236 | 258 → 0,9 | 1.1.1 | 0,236 | 100 |
| 2 | СЗЗ | 60,31 | -648,19 | 2 | 0,33 | 301 | - | 0,33 | 276 → 0,7 | 1.1.1 | 0,33 | 100 |
| 3 | СЗЗ | 16,36 | -683,17 | 2 | 0,293 | 301 | - | 0,293 | 301 ↘ 0,5 | 1.1.1 | 0,293 | 100 |
| 4 | СЗЗ | -37,9 | -696,94 | 2 | 0,25 | 301 | - | 0,25 | 311 ↘ 0,5 | 1.1.1 | 0,25 | 100 |
| 5 | СЗЗ | -94,17 | -695,28 | 2 | 0,233 | 301 | - | 0,233 | 32 ↙ 0,5 | 1.1.1 | 0,233 | 100 |
| 6 | СЗЗ | -151,22 | -701,32 | 2 | 0,273 | 301 | - | 0,273 | 43 ↙ 0,5 | 1.1.1 | 0,273 | 100 |
| 7 | СЗЗ | -207,99 | -702,01 | 2 | 0,31 | 301 | - | 0,31 | 53 ↙ 0,6 | 1.1.1 | 0,31 | 100 |
| 8 | СЗЗ | -240,34 | -658,51 | 2 | 0,37 | 301 | - | 0,37 | 83 ← 0,7 | 1.1.1 | 0,37 | 100 |
| 9 | СЗЗ | -221,32 | -607,36 | 2 | 0,31 | 301 | - | 0,31 | 114 ↖ 0,6 | 1.1.1 | 0,31 | 100 |
| 10 | СЗЗ | -166,38 | -595,19 | 2 | 0,275 | 301 | - | 0,275 | 125 ↖ 0,5 | 1.1.1 | 0,275 | 100 |
| 11 | СЗЗ | -109,3 | -589,42 | 2 | 0,236 | 301 | - | 0,236 | 135 ↖ 0,5 | 1.1.1 | 0,236 | 100 |
| 12 | СЗЗ | -52,23 | -583,65 | 2 | 0,263 | 301 | - | 0,263 | 221 ↗ 0,5 | 1.1.1 | 0,263 | 100 |
| 13 | СЗЗ | -4,84 | -558,44 | 2 | 0,25 | 301 | - | 0,25 | 217 ↗ 0,5 | 1.1.1 | 0,25 | 100 |
| 14 | СЗЗ | 40,93 | -526,63 | 2 | 0,197 | 301 | - | 0,197 | 223 ↗ 0,7 | 1.1.1 | 0,197 | 100 |
| 15 | СЗЗ | 90,07 | -550,33 | 2 | 0,19 | 301 | - | 0,19 | 239 ↗ 0,8 | 1.1.1 | 0,19 | 100 |
| 16 | Жил. | -182,6 | -642,4 | 2 | 0,48 | 301 | - | 0,48 | 94 ← 0,6 | 1.1.1 | 0,48 | 100 |
| 17 | Жил. | -179,6 | -664,6 | 2 | 0,44 | 301 | - | 0,44 | 70 ← 0,6 | 1.1.1 | 0,44 | 100 |
| 18 | Жил. | -204,5 | -667,6 | 2 | 0,45 | 301 | - | 0,45 | 71 ← 0,6 | 1.1.1 | 0,45 | 100 |
| 19 | Жил. | -208,2 | -644,2 | 2 | 0,48 | 301 | - | 0,48 | 93 ← 0,6 | 1.1.1 | 0,48 | 100 |
| 20 | Жил. | -72,2 | -630,2 | 2 | 0,38 | 301 | - | 0,38 | 252 → 0,6 | 1.1.1 | 0,38 | 100 |
| 21 | Жил. | -88,5 | -631,7 | 2 | 0,35 | 301 | - | 0,35 | 250 → 0,5 | 1.1.1 | 0,35 | 100 |
| 22 | Жил. | -81,1 | -653,1 | 2 | 0,34 | 301 | - | 0,34 | 282 → 0,5 | 1.1.1 | 0,34 | 100 |
| 23 | Жил. | -54,8 | -650,5 | 2 | 0,385 | 301 | - | 0,385 | 280 → 0,5 | 1.1.1 | 0,385 | 100 |
| 24 | Жил. | -107,4 | -655,4 | 2 | 0,354 | 301 | - | 0,354 | 67 ↙ 0,5 | 1.1.1 | 0,354 | 100 |
| 25 | Жил. | -131,8 | -659,1 | 2 | 0,39 | 301 | - | 0,39 | 68 ← 0,5 | 1.1.1 | 0,39 | 100 |
| 26 | Жил. | 4,1 | -615,7 | 2 | 0,44 | 301 | - | 0,44 | 249 → 0,6 | 1.1.1 | 0,44 | 100 |
| 27 | Жил. | 13 | -638,3 | 2 | 0,5 | 301 | - | 0,5 | 273 → 0,6 | 1.1.1 | 0,5 | 100 |
| 28 | Жил. | 23,4 | -626,1 | 2 | 0,49 | 301 | - | 0,49 | 261 → 0,6 | 1.1.1 | 0,49 | 100 |
| 29 | Жил. | 34,5 | -612 | 2 | 0,41 | 301 | - | 0,41 | 253 → 0,7 | 1.1.1 | 0,41 | 100 |
| 30 | Жил. | 48,5 | -595,7 | 2 | 0,33 | 301 | - | 0,33 | 247 ↗ 0,7 | 1.1.1 | 0,33 | 100 |
| 31 | Жил. | 33,7 | -581,6 | 2 | 0,31 | 301 | - | 0,31 | 236 ↗ 0,6 | 1.1.1 | 0,31 | 100 |
| 32 | Жил. | -17,8 | -541,3 | 2 | 0,22 | 301 | - | 0,22 | 208 ↗ 0,5 | 1.1.1 | 0,22 | 100 |
| 33 | Жил. | 17,8 | -504,6 | 2 | 0,176 | 301 | - | 0,176 | 212 ↗ 0,6 | 1.1.1 | 0,176 | 100 |
| 34 | Жил. | 17,8 | -504,6 | 2 | 0,176 | 301 | - | 0,176 | 212 ↗ 0,6 | 1.1.1 | 0,176 | 100 |
| 35 | Жил. | 93,4 | -499,4 | 2 | 0,14 | 301 | - | 0,14 | 229 ↗ 0,8 | 1.1.1 | 0,14 | 100 |
| 36 | Жил. | 80 | -562,8 | 2 | 0,22 | 301 | - | 0,22 | 241 ↗ 0,8 | 1.1.1 | 0,22 | 100 |
| 37 | Жил. | 105,6 | -584,6 | 2 | 0,207 | 301 | - | 0,207 | 252 → 0,9 | 1.1.1 | 0,207 | 100 |
| 38 | Жил. | 63 | -546,8 | 2 | 0,213 | 301 | - | 0,213 | 233 ↗ 0,7 | 1.1.1 | 0,213 | 100 |
| 39 | Жил. | -120 | -571,3 | 2 | 0,22 | 301 | - | 0,22 | 144 ↖ 0,5 | 1.1.1 | 0,22 | 100 |
| 40 | Жил. | -258,9 | -642,8 | 2 | 0,303 | 301 | - | 0,3 | 92 ← 0,8 | 1.1.1 | 0,303 | 100 |
| 41 | Жил. | -250 | -672,4 | 2 | 0,32 | 301 | - | 0,32 | 77 ← 0,8 | 1.1.1 | 0,32 | 100 |
| 42 | Жил. | -289,6 | -729,1 | 2 | 0,18 | 301 | - | 0,18 | 63 ↙ 0,9 | 1.1.1 | 0,18 | 100 |
| 43 | Жил. | -210,4 | -605 | 2 | 0,31 | 301 | - | 0,31 | 118 ↖ 0,5 | 1.1.1 | 0,31 | 100 |

Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в масштабе 1:5000 на рисунке 1.9.1.

Таблица 4.5

НОРМАТИВЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ПО ПРЕДПРИЯТИЮ НА СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И НА СРОК ДОСТИЖЕНИЯ ПДВ

| Цех, участок |  | Номер источника выброса | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |  | Год дости-жения ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер | наименование |  | существующее положение на 2012 г. |  | на 2013 г. |  | на 2014 г. |  | на 2015 г. |  | на 2016 г. |  | на 2017 г. |  |  |  |  |
|  |  |  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Объект: 1. Строительство канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка: 1. строительная площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301. Азота диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цех №1 | 1 | 0,065 | 2,205 | 0,065 | 2,205 | 0,065 | 2,205 | 0,065 | 2,205 | 0,065 | 2,205 | 0,065 | 2,205 | 0,065 | 2,205 | 2012 |
| Итого по неорганизованным: |  |  | 0,065 | 2,205 | 0,065 | 2,205 | 0,065 | 2,205 | 0,065 | 2,205 | 0,065 | 2,205 | 0,065 | 2,205 | 0,065 | 2,205 |  |
| Итого по предприятию: |  |  | 0,065 | 2,205 | 0,065 | 2,205 | 0,065 | 2,205 | 0,065 | 2,205 | 0,065 | 2,205 | 0,065 | 2,205 | 0,065 | 2,205 |  |
| 304. Азота оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цех №1 | 1 | 0,01 | 0,358 | 0,01 | 0,358 | 0,01 | 0,358 | 0,01 | 0,358 | 0,01 | 0,358 | 0,01 | 0,358 | 0,01 | 0,358 | 2012 |
| Итого по неорганизованным: |  |  | 0,01 | 0,358 | 0,01 | 0,358 | 0,01 | 0,358 | 0,01 | 0,358 | 0,01 | 0,358 | 0,01 | 0,358 | 0,01 | 0,358 |  |
| Итого по предприятию: |  |  | 0,01 | 0,358 | 0,01 | 0,358 | 0,01 | 0,358 | 0,01 | 0,358 | 0,01 | 0,358 | 0,01 | 0,358 | 0,01 | 0,358 |  |
| 328. Сажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цех №1 | 1 | 0,008 | 0,308 | 0,008 | 0,308 | 0,008 | 0,308 | 0,008 | 0,308 | 0,008 | 0,308 | 0,008 | 0,308 | 0,008 | 0,308 | 2012 |
| Итого по неорганизованным: |  |  | 0,008 | 0,308 | 0,008 | 0,308 | 0,008 | 0,308 | 0,008 | 0,308 | 0,008 | 0,308 | 0,008 | 0,308 | 0,008 | 0,308 |  |
| Итого по предприятию: |  |  | 0,008 | 0,308 | 0,008 | 0,308 | 0,008 | 0,308 | 0,008 | 0,308 | 0,008 | 0,308 | 0,008 | 0,308 | 0,008 | 0,308 |  |
| 330. Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цех №1 | 1 | 0,006 | 0,226 | 0,006 | 0,226 | 0,006 | 0,226 | 0,006 | 0,226 | 0,006 | 0,226 | 0,006 | 0,226 | 0,006 | 0,226 | 2012 |
| Итого по неорганизованным: |  |  | 0,006 | 0,226 | 0,006 | 0,226 | 0,006 | 0,226 | 0,006 | 0,226 | 0,006 | 0,226 | 0,006 | 0,226 | 0,006 | 0,226 |  |
| Итого по предприятию: |  |  | 0,006 | 0,226 | 0,006 | 0,226 | 0,006 | 0,226 | 0,006 | 0,226 | 0,006 | 0,226 | 0,006 | 0,226 | 0,006 | 0,226 |  |
| 337. Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цех №1 | 1 | 0,054 | 1,839 | 0,054 | 1,839 | 0,054 | 1,839 | 0,054 | 1,839 | 0,054 | 1,839 | 0,054 | 1,839 | 0,054 | 1,839 | 2012 |
| Итого по неорганизованным: |  |  | 0,054 | 1,839 | 0,054 | 1,839 | 0,054 | 1,839 | 0,054 | 1,839 | 0,054 | 1,839 | 0,054 | 1,839 | 0,054 | 1,839 |  |
| Итого по предприятию: |  |  | 0,054 | 1,839 | 0,054 | 1,839 | 0,054 | 1,839 | 0,054 | 1,839 | 0,054 | 1,839 | 0,054 | 1,839 | 0,054 | 1,839 |  |
| 2732. Керосин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цех №1 | 1 | 0,015 | 0,52 | 0,015 | 0,52 | 0,015 | 0,52 | 0,015 | 0,52 | 0,015 | 0,52 | 0,015 | 0,52 | 0,015 | 0,52 | 2012 |
| Итого по неорганизованным: |  |  | 0,015 | 0,52 | 0,015 | 0,52 | 0,015 | 0,52 | 0,015 | 0,52 | 0,015 | 0,52 | 0,015 | 0,52 | 0,015 | 0,52 |  |
| Итого по предприятию: |  |  | 0,015 | 0,52 | 0,015 | 0,52 | 0,015 | 0,52 | 0,015 | 0,52 | 0,015 | 0,52 | 0,015 | 0,52 | 0,015 | 0,52 |  |
| 2907. Пыль неорганическая: SiO2>70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цех №1 | 1 | 0,05 | 2,23 | 0,05 | 2,23 | 0,05 | 2,23 | 0,05 | 2,23 | 0,05 | 2,23 | 0,05 | 2,23 | 0,05 | 2,23 | 2012 |
| Итого по неорганизованным: |  |  | 0,05 | 2,23 | 0,05 | 2,23 | 0,05 | 2,23 | 0,05 | 2,23 | 0,05 | 2,23 | 0,05 | 2,23 | 0,05 | 2,23 |  |
| Итого по предприятию: |  |  | 0,05 | 2,23 | 0,05 | 2,23 | 0,05 | 2,23 | 0,05 | 2,23 | 0,05 | 2,23 | 0,05 | 2,23 | 0,05 | 2,23 |  |
| Всего веществ: |  |  | 0,208 | 7,686 | 0,208 | 7,686 | 0,208 | 7,686 | 0,208 | 7,686 | 0,208 | 7,686 | 0,208 | 7,686 | 0,208 | 7,686 |  |
| В том числе, твердых: |  |  | 0,058 | 2,538 | 0,058 | 2,538 | 0,058 | 2,538 | 0,058 | 2,538 | 0,058 | 2,538 | 0,058 | 2,538 | 0,058 | 2,538 |  |
| Жидких/газообразных: |  |  | 0,15 | 5,148 | 0,15 | 5,148 | 0,15 | 5,148 | 0,15 | 5,148 | 0,15 | 5,148 | 0,15 | 5,148 | 0,15 | 5,148 |  |