ООО” ЭнергоПроект”

Канализация для водоотведения жилых домов в пос. Кислотные Дачи Оржоникидзевского района

г. Перми.

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1 «Пояснительная записка»

Том 1

Пермь, 2011

ООО” ЭнергоПроект”

Канализация для водоотведения жилых домов в пос. Кислотные Дачи Оржоникидзевского района

г. Перми.

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Шифр: 05-09-ПЗ

Главный инженер проекта                                                  Вахрушева Ю.В.

Главный специалист                                                            Напольских Н.Л.

Пермь, 2011

Подтверждаю, что настоящий проект соответствует требованиям к его предполагаемому использованию, разработан в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, государственных, строительных, противопожарных норм и правил, стандартов в области строительства, ГО, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, а также других норм, правил, стандартов, действующих на территории РФ. Проект соответствует исходным данным, техническим условиям, выданным органами государственного надзора и заинтересованными организациями, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий, предусмотренных проектом.

Главный инженер проекта                                               /Вахрушева/

СОСТАВ ПРОЕКТОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 05-09- СП | Состав проекта |  |
| 1 | 05-09 -ПЗ | Пояснительная записка |  |
| 2 | 05-09 -ППО | Проект полосы отвода | Том не разрабатывался |
| 3 | 05-09 -ТХ | Технологические и конструктивные решения линейного объекта | Том не разрабатывался |
| 4 | 05-09 -АС | Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта | Том не разрабатывался |
| 5 | 05-09 -ПОС | Проект организации строительства" |  |
| 6 | 05-09 -ПОР | Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта | Том не разрабатывался |
| 7 | 05-09 -ООС | Мероприятия по охране окружающей среды" |  |
| 8 | 05-09 -ПБ | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Том не разрабатывался |
| 9 | 05-09 -СМ | Смета на строительство" |  |
| 10 |  | Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами |  |
| 10.1 | 05-09-И | Книга 1. Отчет по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим изысканиям |  |
|  |  | Книга 2. Отчет по инженерно-экологическим изысканиям |  |

Содержание

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ……………………………………………………6

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ………………………………………………………………………………….6

3. СВЕДЕНИЯ О КЛИМАТИЧЕСКОЙ, ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ И ИНЖЕНЕРНО-

ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ РАЙОНА………………………………………….6

4. СВЕДЕНИЯ О ЛИНЕЙНОМ ОБЪЕКТЕ………………………………………………………8

5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА……………………………………9

6. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ…………………………………………………….10

7. СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ…..................................................................................10

8. СРЕДСТВА ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ…………………………………………………………………………………………  10

9. ОСНОВНЫЕ ПОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ……………………………………………………....11

10. ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………   ……………….14

# ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Основанием для разработки данного проекта являются:

- технические условия № 2430 от 01.07.2009 года, №10016 от 25.07.2011г, письмо № 3385 от 22.09.2009 года, письмо № 04234 от 05.04.2011 года, письмо №110-В466 от 05.10.2011г, выданные ООО “Новая городская инфраструктура Прикамья”.

Проект уличных сетей канализации частного сектора микрорайона “Кислотные дачи” выполнен на основании действующих СНиП и нормативных документов:

-СНиП 2.04.03-85  «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

-СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий»;

- СНиП 3.02.01-87  «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

- СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»,

а также других нормативных и справочных материалов.

# ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Исходные данные и условия для подготовки проектной документации:

- техническое задание на проектирование, выданное заказчиком;

- - комплексные инженерные отчеты по геодезическим, геологическим, гидрометеорологическим изысканиям, выполненные ООО “Прогресс”.

# СВЕДЕНИЯ О КЛИМАТИЧЕСКОЙ, ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ
И ИНЖЕНЕРНО- ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ РАЙОНА

Район работ согласно СНиП 23-01-99 “Строительная климатология” относится к IB строительному климатическому району. Климат района изысканий дан по метеостанции г. Перми. Климат г. Перми в целом континентальный умеренно-холодный, характеризующийся значительными годовыми и суточными колебаниями большинства метеорологических величин.. Самым холодным месяцем в году является январь, со средней месячной  температурой воздуха –16.5°С, самым теплым – июль со средней месячной температурой +24.4 °С.

В административном отношении участок работ находится в г. Перми, в Орджоникидзевском районе, в микрорайоне Кислотные Дачи.

Микрорайон застроен 2, 3, 5, 9-ти этажными и частными одноэтажными жилыми домами, а так же объектами соцкультбыта. Имеются детские сады, ясли, школы, детская больница, профилакторий, столовая, учебный комбинат, магазины и т.д.

Проектируемые кварталы застроены жилыми частными домами и объектами соцкультбыта. Имеются сети инженерных коммуникаций и элементы благоустройства.

Улицы частично имеют асфальтовое, щебеночное и грунтовое покрытие. По улицам Ракитная, Бушмакина и Генерала Черняховского ходит городской транспорт.

Подъезд к участку работ осуществляется по автомобильным дорогам с асфальтовым покрытием по ул. Лянгасова, Генерала Черняховского, ул. Доватора.

Рельеф участка работ относительно ровный. Высотные отметки (система высот г. Перми) по трассам колеблются до 220 м.

В геологическом строении участка на разведанную глубину 30 м принимают участие аллювиальные, аллювиально-делювиальные четвертичные отложения, перекрывающие отложения уфимского яруса Пермской системы. С поверхности встречен насыпной грунт возрастом более 10 лет и почвенно-растительный слой. Четвертичные отложения представлены песком мелким коричневым, глиной коричневой от мягкопластичной до тугопластичной и полутвердой консистенции с редким гравием, дресвой или щебнем, суглинком коричневым от мягкопластичной до тугопластичной и полутвердой консистенции с линзами песка, супесью от твердой до текучей консистенции.

Подземные воды встречены на глубине 8-10 м. Зафиксированы воды типа “верховодка” на глубине 0,3-1,6 м. Воды не агрессивны к бетону нормальной проницаемости.

Нормативная глубина промерзания суглинков составляет 1,90 м.

В микрорайоне “Кислотные дачи” имеются сети канализации Ø 300 мм по улицам Половинная, Суперфосфатная, Талицкому переулку, Ø 200-300 мм по ул. Генерала Доватора, Ø 200 мм по ул. Щитовая, ул. Фосфоритная, ул. Можайская, Ø 200-300 и Ø 400 мм по ул. Бушмакина, Ø 120 мм по ул. Верхнее-Удинская, Ø 160 мм в Кленовом переулке.

Канализационная насосная станция по ул. Щитовая, 11а перекачивает стоки от 5-ти этажных жилых домов по ул. Щитовая в сеть канализации Ø 300 мм по ул. Суперфосфатная.

Канализационная насосная станция по ул. Бушмакина, 63 перекачивает стоки жилых домов по ул. Бушмакина, Генерала Черняховского, 2-я Белорецкая, частных домов по ул. Азотная и ул. Колвинская, 5-ти этажных домов по ул. Молдовской и 9-ти этажных домов по ул. Верхнее-Удинская в сеть канализации Ø 200-300 мм по ул. Бушмакина.

Канализация выполнена: Ø 120, 150, 200, 250, 300 мм – из чугунных напорных и керамических труб,  Ø 160 мм – из полиэтиленовых труб ПЭ (Кленовый переулок), Ø 400 мм - из полиэтиленовых труб “Прагма” (по ул. 2-я Белорецкая).

Колодцы выполнены из сборных железобетонных элементов.

Проектом предусмотрена прокладка канализации по  ул.Генерала Черняховского, Бронзового переулка, ул. Спасская, Рославльская, Химкинская, Молдавская, Кукуштанскому переулку, Верхне-Удинская, Ракитная, Краснодонская, Колвинская, Азотная, Федотова, Нежинская, Минусинскому переулку, ул. Генерала Доватора.

# СВЕДЕНИЯ О ЛИНЕЙНОМ ОБЪЕКТЕ

Проектом предусмотрена водоотведение для жилых домов в пос. Кислотные Дачи и объединяет сети самотечной канализации, транспортирующие стоки в существующую канализацию или на существующие КНС:

1.Отвод канализационных стоков от жилых домов по ул. Спасская, Рославльская, Химкинская, Молдавская и Кукуштанскому переулку запроектирован на существующую КНС по ул. Щитовая, 11а. Выполнена проверка пропускной способности существующего насосного оборудования и трубопроводов КНС по ул. Щитовая, 11а на увеличение нагрузки, а так же 2-х напорных трубопроводов Ø 200 мм. В результате расчета было установлено, что необходима замена рабочего и резервного насосов. Станция будет работать в более экономичном режиме, без продолжительного накопления стоков в приемном резервуаре до производительности рабочего насоса. Более частое включение насоса позволит избежать "заиливания" приемного резервуара. При этом перекладка существующих напорных трубопроводов не требуется.

Расчет приложен к данной пояснительной записке и согласован с ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья

Реконструкцию КНС выполняет ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья".

При подключении перспективной застройки в зависимости от количества стоков потребуется замена насосного оборудования или перекладка участка напорного коллектора длиной 200 м с ф150 мм на ф200 мм.

2. Отвод канализации от жилых домов 7-17 по ул. Генерала Черняховского выполнен в существующие сети канализации Ø 300 мм и Ø 500 мм по ул. Половинной.

3. Отвод канализационных стоков от жилых домов по ул. Верхне-Удинская, Ракитная и Краснодонская предусмотрен в канализацию Ø 300 мм по ул. Суперфосфатная. Врезка выполнена в проектируемом колодце. Существующую канализацию Ø 120 мм по ул. Верхне-Удинская исключить из эксплуатации, выпуски переключить на проектируемую сеть  Ø 160 мм.

4. Отвод канализационных стоков от жилых домов по ул. Колвинская, Азотная, Федотова, Нежинская и Минусинского переулка  в районе ул. Ракитной разделен на 2 части. Врезка выполнена:

а) в канализацию Ø 200 мм по ул. Генерала Доватора с переключением существующей сети Ø 150 мм по ул. Можайского, Ø 160 мм в Кленовом переулке и Ø 200 мм от профилактория;

б) в канализацию Ø 200 мм по ул. Бушмакина.

Проектируемые сети предназначены для транспортирования хозяйственно-бытовых стоков.

Выбор трассы канализации  выполнен из условия минимизации нанесения ущерба окружающей природной среде и обеспечения высокой надежности и безаварийности в период эксплуатации.

При выборе трассы максимально использовалась возможность размещения его вне зоны проезжей части, вне зоны посаженных деревьев. При этом учитывались инженерно-геологические условия района строительства, применяемые методы производства строительно-монтажных работ.

Безопасность в районе прохождения проектируемой канализации обеспечивается расположением его на соответствующем расстоянии от объектов инфраструктуры.

Режим работы системы непрерывный, круглосуточный.

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Категория канализационной сети по трудности эксплуатации определяется в зависимости от технического состояния сети и степени наполнения трубопровода в часы максимального притока и соответствует для проектируемого трубопровода – I категории.

Протяженность проектируемых сетей составляет –5918.8пм.

Проектная мощность транспортируемых хозяйственно-бытовых сточных вод по проектируемым сетям составляет:

а) в существующие сети:  ул. Суперфосфатная – 10,8 м3/сут, ул. Генерала Доватора – 30,60 м3/сут,

б) на существующие КНС: по ул. Бушмакина – 40,50м3/сут, по ул. Щитовая – 27,90 м3/сут.

Проектная глубина заложения составляет от 1,35 м до 4,09 м

Ширина полосы отвода составляет 5 м.

Oбщая стоимость по ССР составляет –29 477 400,00 руб.,

в том числе:

- строительно-монтажные работы –24 921421,1 руб.;

- прочие работы и затраты –59 426,36 руб.

# СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Согласно акту выбора земельных участков № 406 от 20.06.2011 необходимая площадь земельного участка под строительство канализационной сети составляет 26933 м2.

Площадь испрашиваемых земельных участков приведена в табл. 1, является предварительной и ориентировочной. Окончательная площадь отвода земель подлежит уточнению после утверждения проекта.

Таблица 1

Экспликация земельных угодий

| Наименование сооружений и коммуникаций | Всего, га | краткосрочная аренда – 1 год: |  |  |  |  | в т. ч. в долгосрочную аренду – 6 лет |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | земли с/х назначения |  |  | итого | лесные земли | земли с/х назначения |  |  | итого | лесные земли |
|  |  | пашня | сенокос пастбище | прочие |  |  | пашня | сенокос пастбище | прочие |  |  |
| канализация | 2,69 | - | - | 2,69 | 2,69 |  | - | - |  | - | - |

# СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ

Земельные участки, используемые под новое строительство, относятся к категории земель – «поселений».

# СРЕДСТВА ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Данным проектом не предусматривается возмещение убытков землепользователям. Проектируемая канализация прокладывается по землям города - изъятие земель сельскохозяйственного назначения, снос существующих сооружений проектом не предусматривается.

# ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Технические решения, предусмотренные проектом, представлены комплексом технологических, технических и организационных мероприятий, направленных в первую очередь на повышение эксплуатационной надежности, и экологической безопасности проектируемой канализации.

Основные технические решения по линейной части приняты по инженерно-геологическим и климатическим условиям района строительства, на основании задания заказчика на проектирование, с учетом прочностного и гидравлического расчета.

Принятые технические решения обеспечивают максимальную надежность и экологическую безопасность проектируемой канализации.

При выборе материала труб учитывались условия прокладки и рекомендации СНиП 2.04.03-85.

Метод прокладки проектируемой канализации принят на основании задания на проектирование и с учетом местных условий.

Глубина заложения проектируемого трубопровода принята исходя из условий подключения к существующим коммуникациям, с учетом глубины промерзания и глубины заложения существующих пересекаемых коммуникаций.

Рытье траншей выполнить согласно СНиП 3.02.01-87 “Земляные сооружения, основания и фундаменты”.

Строительство проектируемого трубопровода выполнить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.04-85* “Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации”.

Принятые трубы обеспечивают высокую надежность на весь период эксплуатации.

Срок эксплуатации трубопроводов, гарантированный заводом-изготовителем, составляет для полиэтиленовых трубопроводов не менее 50 лет.

Протяженность трасс канализации с указанием улиц приведена в таблице:

| Улица | Длина канализации, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ø160мм | Ø250мм |
| Генерала Черняховского | 298,15 | 72,40 |
| Генерала Доватора |  | 103,00 |
| ИТОГО: | 298,15 | 175,40 |
| Ракитная | 457,30 |  |
| Верхне-Удинская | 265,60 |  |
| Краснодонская | 366,10 |  |
| переулок Кукуштанский | 123,90 |  |
| Спасская | 335,15 |  |
| Рославльская | 402,30 |  |
| Химкинская | 226,45 |  |
| Молдавская | 25,10 |  |
| кол. 48 – кол. 61сущ |  | 440,35 |
| ИТОГО: | 2201,90 | 440,35 |
| Азотная | 849,15 |  |
| Федотова | 706,55 | 94,70 |
| Генерала Доватора | 3,20 | 379,20 |
| Колвинская | 451,50 |  |
| переулок Минусинский | 35,0 |  |
| Нежинская | 73,25 |  |
| Бушмакина | 96,7 | 113,80 |
| ИТОГО: | 2215,35 | 587,70 |
| Итого по микрорайону: | 4715,40 | 1203,45 |

Трасса проектируемой канализации проходит вдоль проезжей части по застроенной территории, параллельно существующим сетям на расстоянии не менее 2,0 м. Глубина заложения лотка трубопровода на 0,30 м меньше проникновения в грунт положительной температуры, т. е. не менее 1,60 м до низа трубы.

Канализация под проезжей частью с асфальтовым покрытием на участках канализации между колодцами 173-176 по ул. Доватора (103,0 м), колодцами 176-179 по ул. Генерала Черняховского (82,90 м), колодцами 73-82 по ул Ракитная (232,30 м), колодцами 224-228 по ул. Федотова (119,30 м), колодцами 266-271 по ул. Колвинская (165,30 м), колодцами 304-305 по ул. Бушмакина (50,0 м) выполнена методом горизонтально-направленного бурения. Канализация проложена в футлярях из полиэтилена ПЭ80 Ø 355х26,1 и Ø 450х33,1.

При необходимости перепада лотков канализации в колодцах больше 0,50 м проектом предусмотрены перепадные устройства. Перепады выполнены вне колодцев.

При пересечении проектируемой канализации с существующими коммуникациями при открытом способе производства работ траншею копать вручную, предусмотреть подвеску послодних и восстановление под ними нарушенного основания. Земляные работы предусмотрены по 2,5 м в обе стороны. Отметки существующих сетей уточнить по месту.

Канализация выполнена из полипропиленовых гофрированных с двухслойной стенкой труб ПП “PRAGMA” Ø 160, 250 мм по ТУ 2248-001-76167990-2005. Трубы укладывать на грунтовое плоское основание с подготовкой из песчаного грунта по серии 3.008.9-6/86. При работе с полипропиленовыми трубами необходимо соблюдать требования СП 40-102-2000, СК 2416-06.

Канализация проложена в футлярях из полиэтиленовых труб ПЭ80 Ø 355х26,1 и Ø 450х33,1 по ГОСТ 18599-2001.

При обратной засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из песчаного или мягкого местного грунта h=0,30 м.

На проектируемых сетях предусмотрено строительство смотровых колодцев: на углах поворота, на прямых участках через 35 м для канализации Ø 160 мм и через 50 м для канализации Ø 250 мм, в местах боковых присоединений трубопроводов. Смотровые колодцы выполняются круглыми  Ø 1000, 1500 мм и предусмотрены из сборных железобетонных элементов по т. пр. 902-09-22.84, альбом 2, 4. Колодцы изолировать горячим битумом на всю высоту. Под колодцы выполнить основание из щебня средней крупности на высоту h=0,30 м, размером 2,50х2,50 м.

# ПРИЛОЖЕНИЯ