ООО «ЭнергоПроект»

Канализация для водоотведения жилых домов

в  пос. Кислотные Дачи

Орджоникидзевского района  г. Перми

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды»

Том 7

ООО «ЭнергоПроект»

Канализация для водоотведения жилых домов

в  пос. Кислотные Дачи

Орджоникидзевского района  г. Перми

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды»

Том 7

Главный инженер проекта                                                  Вахрушева Ю.В.

Главный специалист                                                            Напольских Н.Л.

Пермь 2011г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ…………………………………………………………………………4

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ……………………………………………………5

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1.ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………...………………………………….6

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТАХ………………………………….7

# 3. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА…………………………………………………………………………………………….8

4. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА …….…………………………………………………………………………..……………………….9

## 4.1 АТМОСФЕРА И ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА………………9

4.2 ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ…….9

4.3 ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ…………………………………………...9

4.4 РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР……………………………………………………………………..10

4.5 ЖИВОТНЫЙ МИР……………………………………………………………………………10

4.6 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ……………………………….10

5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ………………………………………………………………………………………………...11

5.1 ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ………………………………………..11

5.1.1 ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА………………………………………………………………………………………………….11

5.1.2 ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ…………………………………………………………………………………………………..12

5.2 ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА…………………………..…………………......13

5.2.1 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА………………………………………………………………………………………….13

5.2.2  ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ………………………………………………………………………………………16

5.3 ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ…………………………………………..16

5.4 НЕДРА И ПОЧВЫ……………………………………………………………………………16

5.5 РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР…………………………………………………………………….17

5.6 ЖИВОТНЫЙ МИР…………………………………………………………………………..17

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И В УСЛОВИЯХ НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ……………………..18

7. ЛИТЕРАТУРА…………………………………………………………………………………...19

8. ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………………..……..20

СОСТАВ ПРОЕКТОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 05-09- СП | Состав проекта |  |
| 1 | 05-09 -ПЗ | Пояснительная записка |  |
| 2 | 05-09 -ППО | Проект полосы отвода | Том не разрабатывался |
| 3 | 05-09 -ТХ | Технологические и конструктивные решения линейного объекта | Том не разрабатывался |
| 4 | 05-09 -АС | Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта | Том не разрабатывался |
| 5 | 05-09 -ПОС | Проект организации строительства" |  |
| 6 | 05-09 -ПОР | Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта | Том не разрабатывался |
| 7 | 05-09 -ООС | Мероприятия по охране окружающей среды" |  |
| 8 | 05-09 -ПБ | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Том не разрабатывался |
| 9 | 05-09 -СМ | Смета на строительство" |  |
| 10 |  | Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами |  |
| 10.1 | 05-09-И | Книга 1. Отчет по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим изысканиям |  |
|  |  | Книга 2. Отчет по инженерно-экологическим изысканиям |  |

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящий раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» выполнен к рабочему проекту «Канализация для водоотведения жилых домов в пос. Кислотные Дачи Орджоникидзевского района г.Перми». Раздел выполнен с целью предупреждения возможной деградации окружающей среды под влиянием намеченной производственной деятельности, обеспечения экологической стабильности территории района размещения строительства, создания благоприятных условий жизни населения. Работа выполнена в соответствии с основными положениями:

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды»;

- Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности, утвержденной Минприроды РФ приказом  № 539 от 29.12.95 г.;

- Инструкции о порядке проведения экологической экспертизы воздухоохранных мероприятий и оценки воздействия загрязнения атмосферного воздуха по проектным решениям, ПНД 1-94, утвержденная Минприроды РФ, 1995 г.

При разработке были использованы следующие материалы:

- Водный кодекс Российской Федерации, 2006 г.;

- Земельный кодекс РСФСР, 2001 г.;

- Лесной кодекс РФ, 2006 г.;

- Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух, 2005 г.;

- Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, ОНД-86.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТАХ

В разделе рассматриваются вопросы оценки воздействия на окружающую среду при строительстве канализации для водоотведения жилых домов в пос. Кислотные Дачи Орджоникидзевского района  г. Перми.

Проектируемая канализация запроектирована в поселке Кислотные Дачи Орджоникидзевского района г. Перми.

Трасса канализации проходит вдоль проезжей части по застроенной территории, параллельно существующим сетям.

Трасса проложена по землям, находящимся в ведении местной администрации.

# ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА

Город Пермь является административным центром Пермского края и расположен на обоих берегах р. Камы, вытянувшись вдоль нее почти на 70 км. Пос.Кислотные дачи находится на левом берегу в Орджоникидзевском районе.

Климат г. Перми в целом континентальный умеренно-холодный, характеризующийся значительными годовыми и суточными колебаниями большинства метеорологических величин. Самый холодный месяц январь, самый теплый - июль. Средняя температура воздуха +1,5 С. Господствующими направлениями ветров в городе являются юго-западное и западное. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,4 м/сек. Режим осадков в г. Перми следующий: зимой выпадает 190 мм осадков, весной – 168 мм осадков, летом – 225 мм осадков, осенью – 127 мм осадков. Снежный покров держится в среднем 176 дней, максимальной мощности достигает к марту месяцу. Метеорологические и климатические характеристика района размещения преставлены в таблице 1.

Рельеф в границах города представляет всхолмленную равнину в долине р. Камы, с высотами до 220 метров. Территория города сильно подвержена эрозионным процессам и характеризуется сильной степенью заовраженности.

Почвообразующими породами для территории г. Перми являются элювиально-делювиальные глины и суглинки, образовавшиеся из глин, мергелей и известняков пермской системы.

Город расположен в пределах пихтово-еловых и сосновых лесов с мелколиственными породами и липой в древесном ярусе. В подлеске распространены рябина, черемуха, ива. В кустарниковом ярусе – шиповник и жимолость пушистая. В лесу присутствует богатый травяной покров, значительно развит и моховой покров.

Климатические и природные условия г. Перми благоприятны

Таблица 1.

Метеорологические характеристики

| Наименование характеристики | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент стратификации атмосферы | 160 |
| Коэффициент рельефа местности | 1 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца | +24,4°C |
| Средняя температура воздуха самого холодного месяца | -16,5°C |
| Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5% | 7 м/с |

# ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ

# ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

# В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

4.1 АТМОСФЕРА И ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Работы по изучению состояния атмосферы на территории Города Перми проводятся Государственным учреждением Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Пермский ЦГМС).

В Орджоникидзевском районе г.Перми уровень загрязнения атмосферы характеризуется как  повышенный, ИЗА=6,1. В 2009 г. уровень низкий ИЗА = 4,1. Средняя за год концентрация  диоксида азота составила 1,3 ПДК (в 2009 г. – 1,3 ПДК); формальдегида– 2,5 ПДК (в 2009 г. -2,2 ПДК).

В 2010 г. максимальные разовые концентрации, превысившие ПДК, отмечены: по оксиду углерода – 1,2 ПДК в мае; по диоксиду азота – 2,4 ПДК в декабре; по фториду водорода – 1,2 ПДК в июле; по фенолу – 1,2 ПДК в январе; по формальдегиду – 1,1 ПДК в июле.

По остальным определяемым веществам случаев превышений максимальных разовых и среднегодовых ПДК не обнаружено.

4.2 ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

По данным инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «Прогресс», в геологическом строении участка на разведанную глубину 30 м принимают участие аллювиальные, аллювиально-делювиальные четвертичные отложения, перекрывающие отложения уфимского яруса Пермской системы. С поверхности встречен насыпной грунт возрастом более 10 лет и почвенно-растительный слой. Четвертичные отложения представлены песком мелким коричневым, глиной коричневой от мягкопластичной до тугопластичной и полутвердой консистенции с редким гравием, дресвой или щебнем, суглинком коричневым от мягкопластичной до тугопластичной и полутвердой консистенции с линзами песка, супесью от твердой до текучей консистенции.

4.3 ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

По данным инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «Прогресс», Подземные воды встречены на глубине 8-10 м. Зафиксированы воды типа “верховодка” на глубине 0,3-1,6 м. Воды не агрессивны к бетону нормальной проницаемости.

4.4 РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР

Так как район площадки строительства находится в зоне антропогенного воздействия, на строительной площадке наблюдается угнетение растительного покрова, который представлен, в основном видами, наиболее устойчивыми к условиям города. Видов растений, занесенных в Красные книги РФ, Среднего Урала и Пермской области, не зарегистрировано.

4.5 ЖИВОТНЫЙ МИР

Виды животных, занесенные в Красные книги РФ, Среднего Урала и Пермской области, в районе работ не зарегистрированы.

В связи с существующей антропогенной нарушенностью территории, обусловленной расположением в жилой зоне и жилых домов, объектов общественного назначения, животный мир испрашиваемого участка обеднен и представлен, в основном, отдельными видами птиц, мелких млекопитающих и насекомых. Известные миграционные пути млекопитающих, птиц и амфибий через район проектируемых работ не проходят.

4.6 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Особо охраняемых природных территорий в районе проведения строительных работ нет.

# ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА

# СТРОИТЕЛЬСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

5.1 ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

5.1.1 ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ

НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА

Отходы, образующиеся при строительстве  канализации в пос. Кислотные Дачи Орджоникидзевского района  г.Перми, представлены в таблице 2.

Расчет количества образующихся при строительстве отходов представлен в Приложении 1.

Таблица 2

Перечень и масса отходов, образующихся при строительстве

| Отходы | Количество, т | Размещение |
| --- | --- | --- |
| Отходы битума, асфальта в твердой форме | 0,011 | ###### полигон ТБО |
| Мусор от бытовых помещений, несортированный на весь период строительства | 22,966 | #### полигон ТБО |
| Отходы асфальтобетона и/или фальтобетонной смеси в кусковой форме | 682,81 | ###### полигон ТБО |
| Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами | 15502,5 | ###### полигон ТБО; засыпка территории |
| Отходы бетонной смеси, раствора с содержанием пыли < 30% | 2,12 | полигон ТБО |

Степень влияния на окружающую природную среду  образующихся при строительстве канализации отходов производства и потребления представлена в таблице 3.

Таблица 3

Характеристика отходов образующихся при строительстве

| № | Наименование отхода | Код ФККО | Агрегатное состояние | Предполагаемый класс опасности для ОС | Технологические процессы как источники образования отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Отходы битума, асфальта в твердой форме | 5490120001004 | тверд. | 4 | строительно-монтажные работы |
| 22 | Мусор от бытовых помещений, несортированный на весь период строительства | 9120040001004 | тверд. | 4 | хозяйственно-бытовая деятельность |
| 33 | отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в кусковой форме | 3140350201004 | тверд. | 4 | строительно-монтажные работы |
| 4 | Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами | 3140110008995 | ###### сып. | 5 | планировка территории |
| 55 | Отходы бетонной смеси, раствора с содержанием пыли < 30% | 3140360208995 | тверд. | 5 | строительно-монтажные работы |

5.1.2. ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ

НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ

В период эксплуатации канализации в пос. Кислотные Дачи Орджоникидзевского района  г. Перми образование отходов производства и потребления не предвидится.

Все предполагаемые отходы, которые образовываются при проведении строительных работ, будут пронормированы и включены в состав проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение в природной среде.

На период строительства запрещено:

  - складирование и хранение материалов в местах, не предусмотренных проектом производства работ;

  - организация свалок под отходы строительного производства на территории, расположенной вблизи объекта;

  - сжигание отходов, остатков материалов и другого строительного мусора на стройплощадке и близлежащей территории;

  - организация на стройплощадке заправки автотранспорта топливом и сбора отработанных масел.

При выборе методов и средств механизации для производства работ необходимо соблюдать условия, обеспечивающие получение минимума отходов при выполнении технологических процессов.

Согласно п. 4 «Правил обращения с отходами на территории города Перми» транспортировка отходов производится организациями, имеющими лицензию на обращение с отходами, специальным транспортом или приспособленным для этих целей транспортом с закрывающим кузов пологом. Прием – передача отходов на транспортировку оформляется документами, в которых указывается вид, объем отходов, дата отгрузки, место назначения, наименование отправителя и транспортировщика отходов.

Учет отходов должен вестись:

  - по видам;

  - по объему.

5.2 ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

5.2.1 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА АТМОСФЕРНЫЙ

ВОЗДУХ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА

В процессе реализации проекта строительства канализации в пос. Кислотные Дачи Орджоникидзевского района  г. Перми возникнут дополнительные источники загрязнения атмосферного воздуха.

Загрязнение атмосферного воздуха на период строительства сооружений носит временный характер.

В период проведения строительных и монтажных работ выбросы загрязняющих веществ в атмосферу будут поступать от автотранспорта и дорожной техники: экскаватор ЭО-4321(2 ед.), кран КС-3577(2 ед.), пневмотрамбовками И-157(4 ед.), бульдозер ДЗ-42(2 ед.), компрессор передвижной ЗИФ-55А (2 ед.), каток самоходный ДУ-8, автосамосвал на базе КАМАЗ (2 ед.), бортовая машина, полуприцеп (список использованной строительной и дорожной техники может корректироваться).

Состав и величина выбросов вредных веществ в атмосферу от источников загрязнения определены в соответствии со следующими документами:

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г.

- Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Спб, 2005 г.

- Методика расчёт выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных показателей). НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 1997 год.

- Методика расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей). НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 1997 год.

Трасса прокладываемой канализации составляет около 6 км. Из-за ограниченности людских и материальных ресурсов работы по прокладке канализации будут вестись постепенно. Для оценки воздействия предусмотренных работ на атмосферный воздух  взят характерный участок работ  по ул. Азотной (участок от ул. Бушмакина до ул. Нежинской).

Максимально разовый выброс пыли неорганической рассчитан для участка работ по ул. Азотная (участок от ул. Бушмакина до ул. Нежинской). Валовый выброс рассчитан для всего объекта планируемых работ.

В атмосферный воздух во время строительства будут поступать: азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид, керосин, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70 %.

Перечень выбрасываемых загрязняющих веществ, величины предельно-допустимых концентраций, максимальные и валовые выбросы загрязняющих веществ на период строительства приведены в таблице 4.

Перечень   загрязняющих   веществ, выбрасываемых  в атмосферу

Таблица 4

| Вещество |  | Использ. критерий | Значение критерия, мг/м³ | Класс опасности | Суммарный выброс вещества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | ПДКм.р. | 0,2 | 3 | 0,065 | 2,205 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДКм.р. | 0,4 | 3 | 0,01 | 0,358 |
| 328 | Углерод (Сажа) | ПДКм.р. | 0,15 | 3 | 0,008 | 0,308 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | ПДКм.р. | 0,5 | 3 | 0,006 | 0,226 |
| 337 | Углерод оксид | ПДКм.р. | 5 | 4 | 0,054 | 1,839 |
| 2732 | Керосин | ОБУВ | 1,2 | - | 0,015 | 0,52 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70% (динас и др.) | ПДКм.р. | 0,15 | 3 | 0,05* | 2,23 |
| Всего веществ (7): |  |  |  |  | 0,208 | 7,686 |
| в том числе твердых (2): |  |  |  |  | 0,058 | 2,538 |
| жидких и газообразных (5): |  |  |  |  | 0,15 | 5,148 |
| Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: |  |  |  |  |  |  |
| 6204. Азота диоксид, серы диоксид |  |  |  |  |  |  |

При строительстве канализации в пос. Кислотные Дачи Орджоникидзевского района  г. Перми будет выбрасываться 7 загрязняющих веществ, образующих 1 группу суммации.

Валовый выброс составит 7,686 тонны в год.

С целью определения влияния выбросов был проведен расчет рассеивания. Расчет рассеивания проводился по программе УПРЗА «ЭКО центр», указанная программа входит в число программ, утвержденных к использованию для проведения расчетов загрязнения при разработке нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ), а так же при экспертизе проектных решений в соответствии с ОНД-86.

Расчет выполнялся для теплого времени года с расчетным прямоугольником размером 1200 * 900 с шагом сетки 50 * 50 метров.

В связи с тем, что воздействие на атмосферный воздух будет оказываться только во время строительства канализации, расчет выбросов сделан без учета фоновых концентраций загрязняющих веществ.

Расчет рассеивания проводился для всех выбрасываемых веществ, а также для группы суммации.

Анализ загрязнения атмосферы выбросами объекта проводили в 15-ти контрольных точках на границе санитарно-защитной зоны 50 м от промплощадки в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и в 28 контрольных точках на границе жилой застройки.

Вывод: Анализ расчетов рассеивания показывает, что все компоненты, которые будут поступать в атмосферу от строительства, планируемых к размещению на придомовых территориях, не нарушат санитарных норм качества атмосферного воздуха.

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы

таблица 5

| Код и наименование вещества | Номер контрольной точки | Допустимый вклад, СДпр.j, в долях ПДК | Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК |  |  |  | Источники, дающие наибольший вклад в максимальную концентрацию |  | Принадлежность источника (цех, участок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в жилой зоне |  | на границе сан.-защитной (эко-защитной) зоны |  | № источника на карте-схеме | % вклада |  |
|  |  |  | qуф.,j | qпр.,j + qуф.,j | qуф.,j | qпр.,j + qуф.,j |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Площадка: 1. - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301. Азота диоксид | 27; -; -; 0,501; -; -; 1; 100; Цех №1. 8; -; -; -; -; 0,367; 1; 100; Цех №1. |
| 304. Азота оксид | 27; -; -; 0,0386; -; -; 1; 100; Цех №1. 8; -; -; -; -; 0,028; 1; 100; Цех №1. |
| 328. Сажа | 27; -; -; 0,125; -; -; 1; 100; Цех №1. 8; -; -; -; -; 0,067; 1; 100; Цех №1. |
| 2907. Пыль неорганическая: SiO2>70% | 27; -; -; 0,78; -; -; 1; 100; Цех №1. 8; -; -; -; -; 0,421; 1; 100; Цех №1. |
| 6204. Азота диоксид, серы диоксид | 27; -; -; 0,501; -; -; 1; 64,8; Цех №1. 8; -; -; -; -; 0,367; 1; 64,8; Цех №1. |

# 5.2.2. ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА

# АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ

В период эксплуатации объекта воздействие на атмосферный воздух оказываться не будет.

# 5.3 ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

На участке строительства канализации в пос. Кислотные Дачи Орджоникидзевского района г. Перми  не будет оказываться негативного воздействия на грунтовые и поверхностные воды.

В режиме штатного функционирования канализации на данные компоненты окружающей среды влияние оказываться не будет.

5.4 НЕДРА И ПОЧВЫ

Территория, по которой планируется прокладка канализации, находится в освоенном и антропогенно нарушенном участке города. Глубина заложения соответствует существующим сетям воздействие на недра и почвы будет минимальным.

При выполнении  всех строительных работ необходимо, строго соблюдать требования защиты окружающей природной среды, сохранение её устойчивого экологического равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы.

#### Разработка грунта будет вестись в следующем порядке:

- снятый верхний слой почвы временно хранится на специально отведенной площадке, в дальнейшем используется для планировки территории;

- после полного окончания работ производится обратная засыпка котлованов и пазух;

- уплотнение минерального грунта до плотности его естественного состояния;

- распределение минерального грунта, оставшегося после засыпки площадки;

После окончания строительных работ  по всей площадке производится:

- удаление из её пределов всех временных устройств и сооружений;

- засыпка и послойное тромбование или выравнивание рытвин и ям, возникших в      результате проведения строительных работ;

- уборка строительного мусора.

При соблюдении вышеперечисленных требований строительство не окажет существенного воздействия на грунт и гумусный слой. В процессе эксплуатации воздействия на грунт не предвидится.

Вовлечение неосвоенных земель при прокладке канализации не планируется.

# 5.5 РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР

Отрицательное воздействие на фоне существующего антропогенного пресса на флору и растительный мир минимально.

Виды растений, занесенные в Красные книги РФ, Среднего Урала и Пермской области не зарегистрированы.

Особо охраняемые природные территории отсутствуют.

Воздействие на растительный мир связано, в основном, с механическим и антропогенным нарушением почвенного покрова.

В результате механического нарушения происходит изменение флористического состава территории. Под воздействием антропогенных факторов обычно наблюдается рост разнообразных синантропных элементов флоры и уменьшение числа некоторых видов растений.

Воздействие работ по строительству на растительный мир связано в первую очередь с производством основного периода работ. В этот период происходит непосредственное уничтожение растительности.

Уничтожение растительного покрова в пределах зоны строительства, происходит и в процессе привнесения загрязняющих веществ строительной техникой, транспортными средствами и отдельными технологическими процессами.

Длительность действия данных источников незначительна, но разовые концентрации выбросов загрязняющих веществ могут достигать пороговых значений для особо чувствительных видов растительности. Этот фактор имеет значение для растительности непосредственно прилегающей к землям участка строительства.

В процессе эксплуатации канализации воздействие на растительность не предвидится.

# 5.6 ЖИВОТНЫЙ МИР

Основными факторами воздействия на объекты животного мира при основной стадии закладки  объекта, являются сокращение и трансформация местообитаний, а также беспокойство животных, ведущих подземный образ жизни.

Виды животных, занесенные в Красные книги РФ, Среднего Урала и Пермской области не зарегистрированы. Известные миграционные пути млекопитающих, птиц и амфибий через район проектируемых работ не проходят.

Особо охраняемые природные территории отсутствуют.

Животные, ведущих наземный образ жизни, на участке проводимых работ практически отсутствуют.

При соблюдении технологических требований при производстве работ и, в некоторых случаях, проведение компенсационных мероприятий после завершения реконструкции, позволит снизить действие негативных факторов на биоту, а эксплуатация объекта существенно не скажется на состоянии животного мира.

При функционировании канализации воздействие на животный мир района будет минимально.

# МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ

# ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

# И В УСЛОВИЯХ НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мероприятия на период строительства:

- Установка временного защитного ограждения  места производства работ;

- Преимущественное сохранение существующего рельефа;

- Складирование отходов, строительных материалов и конструкций  на специально отведенных площадках, в специальных емкостях;

- Применение технологии, обеспечивающей наименьшее образование  отходов производства;

- Запрещается сжигание отходов строительства;

- Образовавшийся строительный мусор своевременно вывозить на утилизацию, организациям, имеющим соответствующие  лицензии;

- Оснащение автотранспорта  и строительной  техники  нейтрализаторами выхлопных газов (работа на исправной технике);

- Не допускать на стройплощадке  организацию заправки автотранспорта  топливом и  сбора  отработанных масел;

- Недопущение слива загрязнений на строительную площадку;

- Снабжение техники глушителями;

- Исключение внезапных шумовых всплесков в ночное время;

- Запрещается  производство строительно-монтажных работ, движение  строительных машин  и  механизмов , складирование  и хранение материалов в местах, не предусмотренных ППР;

- Допустимый уровень шума в ночное время (с 23-00 до 7-00) не должен превышать 30дБ.

Мероприятия на период эксплуатации:

  - Своевременно проводить обновление материальной базы канализации;

  - Озеленение территории, прилегающей к участку выполнения работ, посев многолетних трав.

Проектируемая канализация относятся к числу экологически безопасных объектов.

# ЛИТЕРАТУРА

- Закон РФ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.

- Закон РФ «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 04.05.1999 г.

- Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. М., 1999 г.

- РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве».

- «Методические указания по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», от 11.03.2002 г.

- Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятия. Москва,1995 г.

- ОНД - 86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий». Л., Гидрометеоиздат, 1987 г.

- Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух, Санкт-Петербург, 2005 г.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Санкт-Петербург, 2005 г.

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М. 1998 г.

- Справочные  материалы по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления. М., НИЦПУРО, 1997 г.

- Постановление Администрации города Перми от 19.02.2003  № 506.

- Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный Приказом МПР России от 02.12.2002  № 786.

- Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. М., 1999 г.

# ПРИЛОЖЕНИЯ