| - СОГЛАСОВАНО - Начальник управления развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми - ______________А.И.Скрипкин - «___»__________2012 года | УТВЕРЖДАЮ И.о.директора муниципального казенного учреждения «Управление строительства города Перми» _______________В.В.Андреев «____» ______________ 2012 года |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ

В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт

на строительство газопроводов в микрорайоне Нагорный (I очередь)

в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы» и инвестиционного проекта «Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми»

(извещение № 0356300091212000005  от 11.03.2012)

г. Пермь

2012 год

Внести изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на строительство газопроводов в микрорайоне Нагорный (I очередь) в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы» и инвестиционного проекта «Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми» (извещение № 0356300091212000005  от 11.03.2012)

- п. 2 «Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения» раздела IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме изложить в новой редакции:

| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |
| --- | --- |
| 2. | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме - свидетельство о допуске к видам работ, которые являются предметом Контракта и оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ. - копия свидетельства о допуске к следующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 624: III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных. 19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих газопроводов 19.10. Очистка полости и испытание газопроводов. 20. Устройство наружных электрических сетей 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения 22.8 Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов 23. Монтажные работы 23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти 24. Пусконаладочные работы 24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса Участник размещения заказа, признанный победителем аукциона (единственным участником) обязан выполнить работы лично, своими силами и средствами и не вправе привлекать для выполнения работ третьих лиц. |

2. Раздел VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме изложить в новой  редакции:

| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |
| --- | --- |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 16 апреля 2012 г. 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 20 апреля 2012 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | - 23 апреля 2012 г. Время начала проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки по московскому времени. |

3.Техническое задание (Приложение № 1 к  документации об открытом аукционе в электронной форме)  изложить  в новой редакции:

Техническое задание

на строительство газопроводов в микрорайоне Нагорный (I очередь) в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы» и инвестиционного проекта «Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми»

| 1. Основание для проведения работ |  | Приложение № 13 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности г.Перми на 2012 год» к Решению Пермской городской Думы от 21.12.2011 № 250 «О бюджете города Перми на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». |
| --- | --- | --- |
| 2. Вид строительства |  | Новое строительство |
| 3. Назначение объекта Местоположение объекта |  | “Газопроводы для газоснабжения жилых домов по ул. 1-я Гиринскя микрорайона Нагорный” |
| 4.Заказчик |  | МКУ «Управление строительства города Перми» |
| 5. Материалы, предоставляемые Заказчиком |  | Проектно-сметная документация “Газопроводы для газоснабжения жилых домов по ул. 1-я Гиринскя микрорайона Нагорный” шифр- I-0522-08 |
| 6. Перечень выполняемых работ, согласно проектной сметы | №пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.. 1; Раздел №1 Демонтажные работы. 2; Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 конструкций; 1,2324. 3; Разборка покрытий и оснований: щебеночных; 100 м3 конструкций; 3,6972. 4; Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный; за т груза; 2836,7. 5; Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км: класс груза 1; 1 т; 2836,7. 6; Раздел №2 Техническая рекультивация земель. 7; Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.): 1 группа грунтов; 1000 м3 грунта; 0,5706. 8; При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-01; 1000 м3 грунта; 0,5706. 9; Работа на отвале, группа грунтов: 1; 1000 м3 грунта; 0,5706. 10; Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов; 1000 м3 грунта; 0,5706. 11; При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-030-1; 1000 м3 грунта; 0,5706. 12; Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см; 1000 м3 уплотненного грунта; 0,5706. 13; На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02; 1000 м3 уплотненного грунта; 0,5706. 14; Раздел №3 Биологическая рекультивация земель. 15; Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную; 100 м2; 26,6. 16; Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную; 100 м2; 26,6. 17; Внесение удобрений с механизированной загрузкой с разбрасыванием удобрений: минеральных; 1 га; 0,266. 18; Удобрения минеральные; кг; 266. 19; Раздел №4 Наружные сети газоснабжения. 20; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2; 1000 м3 грунта; 0,362. 21; Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км: класс груза 2; 1 т; 651,6. 22; Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2; 1000 м3 грунта; 1,986. 23; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (добор); 100 м3 грунта; 0,68. 24; Устройство основания песчаного; 10 м3 основания; 11,3. 25; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (засыпка песком газопровода); 100 м3 грунта; 2,27. 26; Песок для строительных работ природный; м3; 227. 27; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов; 1000 м3 грунта; 1,986. 28; Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2; 100 м3 уплотненного грунта; 19,86. 29; Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2; 1000 м2 спланированной площади; 2,853. 30; Подраздел. Среднее. Сталь.. 31; Монтаж оборудования на открытой площадке. Масса оборудования, т: 1 (монтаж ШРП); шт.; 1. 32; Пункт газорегуляторный шкафного типаГРПШН-А-01-У с обгревом с регулятором давления газа РДНК-50 или эквивалент; к-т; 1. 33; Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром 50 мм и кранов; 1 задвижка; 3. 34; Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 50 мм или эквивалент; шт; -6. 35; Кран шаровой ГШК-50ф-25 фланцевый, Р=2,5МПа, диам.50мм или эквивалент; шт; 1. 36; Кран шаровой ГШК-25ф-25 фланцевый, Р=2,5МПа, диам.25мм или эквивалент; шт; 2. 37; Подраздел. Подземная установка шарового крана. 38; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2; 1000 м3 грунта; 0,0014. 39; Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1; 1 т; 2,52. 40; Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2; 1000 м3 грунта; 0,00164. 41; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2; 100 м3 грунта; 0,001. 42; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2; 100 м3 грунта; 0,0041. 43; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов; 1000 м3 грунта; 0,00123. 44; Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (фундамент под кран); 100 м3 бетона и железобетона в деле; 0,0012. 45; Детали закладные и накладные; т; 0,004. 46; Устройство основания под фундаменты: песчаного; 1 м3 основания; 0,6. 47; Устройство основания под фундаменты: песчаного (ПГС); 1 м3 основания; 1,9. 48; Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (ковер); 100 м3 бетона и железобетона в деле; 0,001. 49; Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2; 100 м3 уплотненного грунта; 0,025. 50; Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых; 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев; 0,0627. 51; Люк чугунный тяжелый; шт; 1. 52; Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (Д15 в крышках колодцев); 100 отверстий; 0,24. 53; Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм; м; -0,3637. 54; Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм; м; -0,6019. 55; Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана: до 80 мм; 1 узел газового крана; 1. 56; Кран шаровой газовый Балломакс для подземной установки с изоляцией весьма усиленного типа Ду50 ГШГИ или эквивалент; шт; 1. 57; Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода; 1 установка; 1. 58; Плиты железобетонные для ковера; м3; 0,04. 59; Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 50; шт.; 1. 60; Соединение изолирующее Ду50 ИС-60 или эквивалент; шт; 1. 61; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 50 мм; 100 м трубопровода; 0,26. 62; Весьма усиленная изоляция труб диам. 57 мм ГОСТ 9.602-2005 или эквивалент; м; 26. 63; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 50 мм; 100 м трубопровода; 0,105. 64; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 100 мм; 100 м трубопровода; 0,01. 65; Весьма усиленная изоляция труб диам.108 мм ГОСТ 9.602-2005 или эквивалент; м; 1. 66; Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 57 мм; 100 м трубы, уложенной в футляр; 0,01. 67; Заделка битумом и прядью концов футляра; 1 футляр; 1. 68; Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм; 1 т фасонных частей; 0,0012. 69; Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружный диаметр 50-100 мм; т; -0,0012. 70; Отвод П 90 57х3,5; шт; 3. 71; Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм ( продувочные штуцера); 100 м трубопровода; 0,005. 72; Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 50 мм; 10 врезок; 0,1. 73; Подраздел. Футляр под дорогой. 74; Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 225 мм (Д160х14,6); 100 м газопровода; 0,09. 75; Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 57 мм; 100 м трубы, уложенной в футляр; 0,09. 76; Заделка битумом и прядью концов футляра (цементом и монтажной пеной); 1 футляр; 1. 77; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 50 мм (трубка контрольная); 100 м трубопровода; 0,035. 78; Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода; 1 установка; 1. 79; Плиты железобетонные для ковера; м3; 0,04. 80; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм (для контрольных трубок на газопроводе) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: сварка из труб с завод. изоляцией к=1,15 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; 100 м трубопровода; 0,025. 81; Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-059 или эквивалент КОЭФ. К ПОЗИЦИИ : за 2 раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; к=1,1 т.ч.п. 1.9 ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,0711. 82; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 или эквивалент КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=2 ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; К=1,1 ПЗ=1,1; ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,0711. 83; Ультразвуковая дефектоскопия оборудования и конструкций.Положение сварного соединения нижнее, вертикальное и горизонтальное на вертикальной плоскости, толщина металла, мм, до: 10; м; 24,5. 84; Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 50 мм; 1 стык; 19. 85; Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром: 50 мм; 1 стык; 19. 86; Контроль гамма-дефектоскопом на трассе качества сварных соединений труб: Ду 300 мм, толщиной до 10 мм (50мм) или эквивалент КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Доп.перемещ. рабочих и машинистов к=1,125 ОЗП=1,125; ЭМ=1,125; ЗПМ=1,125; ТЗ=1,125; ТЗМ=1,125; 1 стык; 19. 87; Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-059 или эквивалент КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: за 2 раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; к=1,1 т.ч.п. 1.9 ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,012. 88; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 или эквивалент КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: за 2 раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; к=1,1 т.ч.п.1.9 ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,012. 89; Подраздел. Установка контрольных трубок. 90; Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода; 1 установка; 1. 91; Плиты железобетонные для ковера; м3; 0,04. 92; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм (для контрольных трубок на газопроводе) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: сварка из труб с завод. изоляцией к=1,15 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; 100 м трубопровода; 0,025. 93; Весьма усиленная изоляция труб диам. 38 мм ГОСТ 9.602-2005 или эквивалент; м; 2,5. 94; Подраздел. Металлическое ограждение МО1 3х4,5х1,6(Н). 95; Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,7 м; 100 м оград; 0,1391. 96; Устройство калиток с установкой столбов: металлических; 100 шт.; 0,01. 97; Стойки металлические опорные, массой до 0,2 т; шт.; 7. 98; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 или эквивалент КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=2 ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; К=1,1 ПЗ=1,1; ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,22. 99; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (для засыпки площадки); 100 м3 материала основания (в плотном теле); 0,035. 100; Щебень шлаковый доменный и сталеплавильный для дорожного строительства , кл. 1 фракция 10-20; м3; 3,5. 101; Подраздел. Фундамент. 102; Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2; 1000 м3 грунта; 0,00168. 103; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (добор) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; 100 м3 грунта; 0,0005. 104; Устройство основания: песчаного; 10 м3 основания; 0,06. 105; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2; 100 м3 грунта; 0,0028. 106; Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3; 100 м3 бетона и железобетона в деле; 0,014. 107; Арматура-сетка из стали класса А-I диаметром 12-14 мм; т; 0,0499. 108; Детали закладные и накладные; т; 0,07273. 109; Монтаж каркасов зданий: рамных коробчатого сечения (опора под ШРП); 1 т конструкций; 0,06351. 110; Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т; т; 0,06351. 111; Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-059 или эквивалент КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,0184. 112; Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 или эквивалент КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=2 ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,0184. 113; Подраздел. Монтаж молниеотвода. 114; Установка стальных сварных молниеотводов и тросостоек, массой до 0,2 т; 1 т конструкций; 0,05. 115; Конструкции стальные порталов ОРУ; т; 0,05. 116; Устройство контурного заземлителя в грунтах 1-4 групп; 100 м заземляющих устройств; 0,05. 117; Забивка вертикальных заземлителей механизированная, на глубину до 5 м; 1 заземлитель; 2. 118; Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2; 100 м; 0,05. 119; Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм; 100 м; 0,011. 120; Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-059 или эквивалент КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,015. 121; Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 или эквивалент КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=2 ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,015. 122; Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром: до 50 мм; 1 стык; 7. 123; Подраздел. Низкое давление. Сталь.. 124; Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм; 1 шт; 1. 125; Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; ГОСТ 12820-80 давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 100; шт; -2. 126; Вентили фланцевые диаметром 100 мм 15ч14бр; шт; -1. 127; Кран шаровой фланцевый Ду100 ГШК 80ф-25; шт; 1. 128; Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм; 1 фланец; 1. 129; Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; ГОСТ 12820-80 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром мм: 100 или эквивалент; шт; -1. 130; Соединение изолирующие Ду100 ИС-108 или эквивалент; шт; 1. 131; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: сварка из труб с заводской изоляцией к=1,15 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; 100 м трубопровода; 0,215. 132; Весьма усиленная изоляция труб диам.108 мм ГОСТ 9.602-2005; м; 21,5. 133; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 100 мм; 100 м трубопровода; 0,04. 134; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 50 мм; 100 м трубопровода; 0,01. 135; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 150 мм (футляр на выходе из земли) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: сварка из труб с заводской изоляцией к=1,15 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; 100 м трубопровода; 0,01. 136; Весьма усиленная изоляция труб диам.159 мм ГОСТ 9.602-2005; м; 1. 137; Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 57 мм; 100 м трубы, уложенной в футляр; 0,01. 138; Заделка битумом и прядью концов футляра (цементом и монтажной пеной); 1 футляр; 1. 139; Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм; 1 т фасонных частей; 0,012. 140; Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружный диаметр 50-100 мм; т; -0,012. 141; Отвод П 90 108х4 или эквивалент; шт; 4. 142; Заглушка П 108х4 или эквивалент; шт; 2. 143; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 50 мм (Д32х2,5 для продувки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: сварка из труб с заводской изоляцией к=1,15 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; 100 м трубопровода; 0,02. 144; Весьма усиленная изоляция труб диам. 38 мм ГОСТ 9.602-2005; м; 2. 145; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 50 мм (Д25х2 продувочные штуцера); 100 м трубопровода; 0,005. 146; Пробка резьбовая, диам.25 мм; шт; 3. 147; Опора под газопровод Ду 100 ОГ-2.1. 148; Монтаж металлических опор высотой 2,2 м для надземной прокладки стальных газопроводов условным диаметром: 100 мм; 100 м газопровода; 0,04. 149; Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений; 1 т конструкций; 0,002. 150; Конструкции стальные; т; 0,002. 151; Хомуты для крепления труб; шт; 1. 152; Устройство бетонной подготовки; 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле; 0,005. 153; Железнение поверхности; 100 м2 поверхности; 0,01. 154; Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100 м2 изолируемой поверхности; 0,028. 155; Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 100 мм; 1 стык; 5. 156; Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром: 100 мм; 1 стык; 5. 157; Контроль гамма-дефектоскопом на трассе качества сварных соединений труб: толщиной до 10 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Доп.перемещ. рабочих и машинистов к=1,125 ОЗП=1,125; ЭМ=1,125; ЗПМ=1,125; ТЗ=1,125; ТЗМ=1,125; 1 стык; 5. 158; Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-010 или эквивалент КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: за 2 раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; к=1,1 т.ч.п. 1.9 ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,0266. 159; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-12 или эквивалент КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: за 2 раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; к=1,1 т.ч.п.1.9 ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,0266. 160; Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром: до 100 мм; 1 стык; 12. 161; Подраздел. Среднее давление. Полиэтилен.. 162; Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода: 63 х5,8 мм; 400 м укладываемой трубы; 1,39. 163; Прицеп типа ПС-3100 для барабанов полиэтиленовых труб; маш.-ч; 0,93. 164; Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр трубы: до 63 мм; 1 конец; 8. 165; Ножницы ручные с храповым механизмом для полиэтиленовых труб диаметром до 63 мм; маш.-ч; 0,24. 166; Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр трубы до 63 мм; 1 конец; 8. 167; Выравниватель концов труб типа "CROCOPLAST" или эквивалент типа для полиэтиленовых труб диаметром 32-63 мм; маш.-ч; 1,6. 168; Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы: 63 мм (Неразьемное соединение 63/57); 1 соединение; 2. 169; Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" или эквивалент; маш.-ч; 0,8. 170; Генератор напряжения "PLUTONARC" или эквивалент; маш.-ч; 0,8. 171; Позиционер-центратор фирмы "PROLINE" или эквивалент для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром 63 мм при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями; маш.-ч; 0,9. 172; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 63 мм (Муфта ); 1 отвод; 3. 173; Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" или эквивалент; маш.-ч; 1,2. 174; Генератор напряжения "PLUTONARC" или эквивалент; маш.-ч; 1,2. 175; Позиционер-центратор многоцелевой " или эквивалент для сборки и сварки полиэтиленовых соединительных деталей с трубой диаметром 63 мм; маш.-ч; 1,35. 176; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 63 мм; 1 отвод; 13. 177; Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" или эквивалент; маш.-ч; 5,2. 178; Генератор напряжения "PLUTONARC" или эквивалент; маш.-ч; 5,82. 179; Позиционер-центратор многоцелевой или эквивалент для сборки и сварки полиэтиленовых соединительных деталей с трубой диаметром 63 мм; маш.-ч; 13. 180; Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 50 мм (Д63); 1 стык; 6. 181; Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром: 50 мм (Д63); 1 стык; 6. 182; Контроль гамма-дефектоскопом на трассе качества сварных соединений труб: толщиной до 10 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Доп.перемещ. рабочих и машинистов к=1,125 ОЗП=1,125; ЭМ=1,125; ЗПМ=1,125; ТЗ=1,125; ТЗМ=1,125; 1 стык; 6. 183; Подраздел. Футляр под теплотрассой. 184; Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 225 мм (Д160х14,6); 100 м газопровода; 0,06. 185; Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм; 100 м трубы, уложенной в футляр; 0,06. 187; Заделка битумом и прядью концов футляра (цементом и монтажной пеной); 1 футляр; 1. 188; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 50 мм (трубка контрольная); 100 м трубопровода; 0,035. 189; Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода; 1 установка; 1. 190; Плиты железобетонные для ковера; м3; 0,04. 191; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм (для контрольных трубок на газопроводе) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: сварка из труб с завод. изоляцией к=1,15 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; 100 м трубопровода; 0,025. 192; Весьма усиленная изоляция труб диам. 38 мм ГОСТ 9.602-2005; м; 2,5. 193; Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-059 или эквивалент КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: за 2 раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; к=1,1 т.ч.п. 1.9 ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,012. 194; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 или эквивалент КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=2 ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; К=1,1 ПЗ=1,1; ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,012. 195; Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм (160х14,6 мм) (под теплотрассой); 100 м газопровода; 0,285. 196; Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм; 100 м трубы, уложенной в футляр; 0,285. 197; Заделка битумом и прядью концов футляра (цементом и монтажной пеной); 1 футляр; 3. 198; Подраздел. Прокладка футляров наклонно-направленным бурением. 199; Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2; 1000 м3 грунта; 0,074. 200; Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; 100 м3 грунта; 0,022. 201; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2; 100 м3 грунта; 0,18. 202; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов; 1000 м3 грунта; 0,078. 203; Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2; 100 м3 уплотненного грунта; 0,078. 204; Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием: 40 Кн; 1 м; 17. 205; Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм (160х14,6 мм); 100 м газопровода; 0,17. 206; Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм; 100 м трубы, уложенной в футляр; 0,17. 207; Заделка битумом и прядью концов футляра (цементом и монтажной пеной); 1 футляр; 1. 208. 209; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 50 мм (трубка контрольная); 100 м трубопровода; 0,011. 210; Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода; 1 установка; 6. 211; Плиты железобетонные для ковера; м3; 0,24. 212; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм (для контрольных трубок на газопроводе) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: сварка из труб с завод. изоляцией к=1,15 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; 100 м трубопровода; 0,11. 213; Весьма усиленная изоляция труб диам. 57 мм ГОСТ 9.602-2005 или эквивалент; м; 11. 214; Подраздел. Низкое давление. Полиэтилен.. 215; Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода: 110 мм (90х5,2); 400 м укладываемой трубы; 0,89. 216; Прицеп типа ПС-3100 для барабанов полиэтиленовых труб или эквивалент; маш.-ч; 0,74. 217; Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр трубы: 110 мм (90х5,2); 1 конец; 4. 218; Ножницы ручные с храповым механизмом для полиэтиленовых труб диаметром до 63 мм; маш.-ч; 0,28. 219; Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр трубы: 110 мм; 1 конец; 4. 220; Выравниватель концов труб типа "CROCOPLAST" или эквивалент для полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм; маш.-ч; 1,2. 221; Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода: 110 мм; 400 м укладываемой трубы; 0,55875. 222; Прицеп типа ПС-3100 для барабанов полиэтиленовых труб; маш.-ч; 0,46. 223; Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр трубы: 110 мм; 1 конец; 6. 224; Ножницы гильотинные механические для полиэтиленовых труб диаметром 110-225 мм; маш.-ч; 0,42. 225; Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр трубы: 110 мм; 1 конец; 6. 226; Выравниватель концов труб типа "CROCOPLAST" или эквивалент для полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм; маш.-ч; 1,8. 227; Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы: 110 мм (НС 110/108); 1 соединение; 1. 228; Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" или эквивалент; маш.-ч; 0,72. 229; Генератор напряжения "PLUTONARC" или эквивалент; маш.-ч; 0,72. 230; Позиционер-центратор фирмы "PROLINE" или эквивалент для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром 110 мм при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями; маш.-ч; 0,78. 231; Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы: 32 мм (НС 32/32); 1 соединение; 1. 232; Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" или эквивалент; маш.-ч; 0,2. 233; Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или эквивалент; маш.-ч; 0,2. 234; Позиционер-центратор фирмы "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром 32 мм при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями; маш.-ч; 0,23. 235; Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы: 110 мм (муфта 110); 1 соединение; 2. 236; Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирмы "SAURON" или эквивалент; маш.-ч; 1,44. 237; Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или эквивалент; маш.-ч; 1,44. 238; Позиционер-центратор фирмы "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром 110 мм при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями; маш.-ч; 1,56. 239; Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы: 32 мм (Муфта 32); 1 соединение; 2. 240; Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирмы "SAURON" или эквивалент; маш.-ч; 0,4. 241; Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или эквивалент; маш.-ч; 0,4. 242; Позиционер-центратор фирмы "PROLINE" или эквивалент для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром 32 мм при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями; маш.-ч; 0,46. 243; Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы: 110 мм (Заглушка 90); 1 соединение; 2. 244; Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" или эквивалент; маш.-ч; 1,44. 245; Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или эквивалент; маш.-ч; 1,44. 246; Позиционер-центратор фирмы "PROLINE" или эквивалент для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром 110 мм при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями; маш.-ч; 1,56. 247; Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы: 110 мм (Переход 110х90); 1 соединение; 2. 248; Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирмы "SAURON" или эквивалент; маш.-ч; 1,44. 249; Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или эквивалент; маш.-ч; 1,44. 250; Позиционер-центратор фирмы "PROLINE" или эквивалент для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром 110 мм при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями; маш.-ч; 1,56. 251; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 110 мм; 1 отвод; 8. 252; Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирмы "SAURON" или эквивалент; маш.-ч; 5,76. 253; Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или эквивалент; маш.-ч; 5,76. 254; Позиционер-центратор многоцелевой "PROLINE" или эквивалент для сборки и сварки полиэтиленовых соединительных деталей с трубой диаметром 110 мм; маш.-ч; 6,24. 255; Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы: 110 мм (Патрубок-накладка 90х32); 1 соединение; 2. 256; Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирмы "SAURON" или эквивалент; маш.-ч; 1,44. 257; Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или эквивалент; маш.-ч; 1,44. 258; Позиционер-центратор фирмы "PROLINE" или эквивалент для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром 110 мм при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями; маш.-ч; 1,56. 259; Покрытие кабеля сигнальной лентой; 100 м кабеля; 11,59. 260; Сигнальная лента с медным проводом; м; 1004,5. 261; Сигнальная лента; м; 154,5. 262; Подраздел. Табличка-указатель. 263; Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях П-образных; 1 т рамных конструкций; 0,39. 264; Щитки металлические указателей для автодорог площадью 0,25 м2; шт; 42. 265; Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 или эквивалент КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: за 2 раза к=2 ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,1974. 266; Подраздел. Патрубок для определения загазованности подвалов и техподполий жилых домов. 267; Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см; 100 шт.; 0,18. 268; Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2; 1 м3 заделки; 0,18. 269; Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 100 мм; 1 км трубопровода; 0,0126. 270; Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм (50мм); 100 м трубы, уложенной в футляр; 0,0126. 271; Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм; 1 сальник; 18. 272; Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 50 мм; 1 км трубопровода; 0,0144. 273; Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм (Д 100 ) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: к=0,125 ПЗ=0,125; ОЗП=0,125; ЭМ=0,125; ЗПМ=0,125; МАТ=0,125; ТЗ=0,125; ТЗМ=0,125; 1 футляр; 18. 274; Подраздел. Испытание на герметичность. 275; Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 100 мм; 100 м трубопровода; 10,27. 276; Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 100 мм; 1 узел; 2. 277; Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 100 мм (демонтаж) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6; 1 узел; 2. 278; Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 100 мм; 100 м газопровода; 10,27. 279; Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм; 1 участок испытания газопровода; 2. 280; Подраздел. Прокладка футляров наклонно-направленным бурением. 281; Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2; 1000 м3 грунта; 0,074. 282; Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; 100 м3 грунта; 0,022. 283; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2; 100 м3 грунта; 0,18. 284; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов; 1000 м3 грунта; 0,078. 285; Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2; 100 м3 уплотненного грунта; 0,078. 286; Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием: 40 Кн; 1 м; 90. 287; Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 225 мм; 100 м газопровода; 0,9. 288; Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм; 100 м трубы, уложенной в футляр; 0,9. 289; Заделка битумом и прядью концов футляра (цементом и монтажной пеной); 1 футляр; 1. 290; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 50 мм (трубка контрольная); 100 м трубопровода; 0,011. 291; Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода; 1 установка; 1. 292; Плиты железобетонные для ковера; м3; 0,04. 293; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм (для контрольных трубок на газопроводе) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: сварка из труб с завод. изоляцией к=1,15 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; 100 м трубопровода; 0,025. 294; Весьма усиленная изоляция труб диам. 57 мм ГОСТ 9.602-2005; м; 2,5. 295; Раздел №5 Электрохимическая защита. 296; Установка контактного устройства на трубопроводах с колонкой ОЗП=19,05; ЭМ-ЗПМ=27,36; ЗПМ=19,05; МАТ=18,57; шт; 1. 297; Установка контактного устройства на трубопроводах с колонкой ОЗП=19,05; ЭМ-ЗПМ=27,36; ЗПМ=19,05; МАТ=18,57; шт; 1. 298; Медно-сульфатный электрод ЭНЕС или эквивалент; шт; 1. 299; Установка контрольно-измерительных пунктов на трубопроводах, с колонкой ОЗП=19,05; ЭМ-ЗПМ=27,36; ЗПМ=19,05; МАТ=18,57; шт; 1. 300; Установка контрольно-измерительных пунктов на трубопроводах, с колонкой ОЗП=19,05; ЭМ-ЗПМ=27,36; ЗПМ=19,05; МАТ=18,57; шт; 1. 301; Контрольно-измерительный пункт; шт; 1. 302; Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2; 100 м; 0,018. 303; Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода; 1 установка; 1. 304; Плиты железобетонные для ковера; м3; 0,04. 305; Раздел №6 Автоматизация ГРПШ. 306; Монтаж коммутационный шкаф УТ200; шт.; 1. 307; Коммутационный шкаф УТ200; шт; 1. 308; Монтажный бокса ГРПШ; шт.; 1. 309; Монтажный бокс ГРПШ; шт; 1. 310; Монтаж приемопередатчика; компл.; 1. 311; Приемопередатчик ICOM F 16 или эквивалент; шт; 1. 312; Монтаж антенны стационарной; антенна; 1. 313; Антенна стационарная; шт; 1. 314; Монтаж фидера и набора переходников; компл.; 1. 315; Высокочастотный фидер и набор переходников УТ 3.2 или эквивалент; шт; 1. 316; Монтаж пакетного модема; шт.; 1. 317; Пакетный модем УТ-322.390 или эквивалент; шт; 1. 318; Монтаж контроллера объектового; шт.; 1. 319; Контроллер объектовый УТ-322.395, 4 аналоговых входа, 8 дискретных или эквивалент; шт; 1. 320; Монтаж низкочастотного переходника; шт.; 1. 321; Низкочастотные переходники; шт; 1. 322; Монтаж датчика; шт.; 4. 323; Датчик измерения избыточного давления DMP 331 0600, 0-0.06 бар выходной сигнал 4-20 Ма/2-х пров/DIN 43650/погрешность 0.35% или эквивалент; шт; 1. 324; Датчик измерения избыточного давления DMP 331 6001, 0-6 бар выходной сигнал 4-20 Ма/2-х пров/DIN 43650/погрешность 0.35% или эквивалент; шт; 1. 325; Охранный датчик; шт; 1. 326; Датчик состояния аккумулятора; шт; 1. 327; Комплект шлейфа ввода и подключения датчиков; шт; 1. 328; Комплект шлейфа ввода и подключения датчиков на один ГРПШ; шт; 1. 329; Монтаж аккумулятора; компл.; 1. 330; Аккумулятор 40 А/ч гелевый с преобразователем 12/24в, преобразователем 12/7,5в, контроллером управления или эквивалент; шт; 1. 331; Раздел №7 Благоустройство территории. 332; Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных; 1000 м2 основания; 0,63. 333; На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Добавлять до 7см ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3; ЗПМ=3; МАТ=3; ТЗ=3; ТЗМ=3; 1000 м2 основания; 0,63. 334; Розлив вяжущих материалов; 1 т; 0,252. 335; Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси марки 1 с применением укладчиков асфальтобетона; 100 т смеси; 0,9765. 336; Розлив вяжущих материалов; 1 т; 0,252. 337; Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3; 1000 м2 покрытия; 0,63. 338; При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Добавить до 6см ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4; 1000 м2 покрытия; 0,63. 339; Подраздел. Ремонт щебеночной дороги. 340; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня; 100 м3 материала основания (в плотном теле); 3,69. 341; Щебень шлаковый доменный и сталеплавильный для дорожного строительства , кл. 1 фракция 10-20; м3; 135,2. 342; Раздел №7 Берегоукрепительные работы. 343; Устройство укрепительных полос из щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 10 см; 1000 м2 покрытия полосы и обочин; 0,63. 344; На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-08-001-5 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=30; ОЗП=30; ЭМ=30; ЗПМ=30; МАТ=30; ТЗ=30; ТЗМ=30; 1000 м2 покрытия полосы и обочин; 0,63. 345; Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную; 100 м2; 6,3. 346; Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную; 100 м2; 6,3. 347; Раздел №8 Временная дорога. 348; Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.); 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера; 0,027. 349; Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 50 см; 1000 м3 уплотненного грунта; 0,0135. 350; На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: к=3 ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3; ЗПМ=3; МАТ=3; ТЗ=3; ТЗМ=3; 1000 м3 уплотненного грунта; 0,0135. 351; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня; 100 м3 материала основания (в плотном теле); 0,2058. 352; Щебень шлаковый доменный и сталеплавильный для дорожного строительства , кл. 1 фракция 20-40; м3; 22,638. 353; Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2; 100 м3 сборных железобетонных плит; 0,0486. 354; Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог (Оборачиваемость 3 раза К=0,4) Возвратные суммы *0,15= КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэф. оборачиваемости МАТ=0,4; м3; 1,944. 355; Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2; 100 м3 сборных железобетонных плит; 0,0486. |
| 7.Обязательные требования. | Работы должны производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и действующими нормативными документами. Объем работ определен проектно-сметной документацией. Оформление первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» Разбивку трассы производит подрядчик. Подрядчик выполняет пусконаладочные работы. Подрядчик выполняет исполнительную съемку газопровода Приемка законченного строительством объекта оформляется Актом приемки объекта. Предоставление сертификатов и технических паспортов на материалы и оборудование (предоставляются при поставке). Предоставление исполнительной документации, согласно этапов выполненных работ и актов проверки ИГСН |  |
| 8. Охрана окружающей среды | В соответствии с действующими нормами РФ. После завершения работ и вовремя производства обеспечить уборку и вывоз строительного мусора., технических отходов |  |
| 9. Организация строительства | До начала работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает проект производства работ c Заказчиком, тех.карты в случае необходимости |  |
| 10. Дополнительные требования и рекомендации | Получение подрядчиком разрешения на производство земляных работ в соответствии с постановлением администрации города Перми от 22.02.2008 г. № 129. и контрольного талона к разрешению на земляные работы Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда возлагается на подрядчика. |  |
| 11. Срок выполнения работ | в течение 75 календарных дней с момента заключения муниципального контракта |  |
| 12. Гарантийные обязательства | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки объекта. |  |

Характеристики применяемых материалов в приложении №1 к техническому заданию.

Приложение №1

к техническому заданию

Рекомендуемая форма для заполнения

ФОРМА «Сведения о качестве (предложение) о качестве применяемых материалов»

Сведения о качестве (предложение) о качестве применяемых материалов

| Требования Заказчика к материалам согласно технического задания | Предложение участника размещения заказа, характеризующее: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование материала, товарный знак, марку, производителя | Описание предлагаемых свойств |
| 1. Кран шаровой фланцевый Ду50, Р=2,5 МПа. ГШК 50Ф-25, или эквивалент Кран шаровый ГШК серийного исполнения: материал корпуса - сталь 20 ГОСТ 1050-88 (от –40оС до +80оС) или эквивалент. Кран шаровый ГШК с полиуретановым (СКУ ПФЛ 100 ТУ 38-1051240-78) уплотнением затвора или эквивалент. Среда: неочищенный от механических примесей неагрессивный природный газ ГОСТ 5542-87. Герметичность затвора по классу "А" ГОСТ 9544-93. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЕН. |  |  |
| 2. Кран с ответными фланцами Ду25, Р=2,5 МПа. ГШК 25Ф-25 , или эквивалент Кран шаровый ГШК серийного исполнения: материал корпуса - сталь 20 ГОСТ 1050-88 (от –40оС до +80оС). Кран шаровый ГШК с полиуретановым (СКУ ПФЛ 100 ТУ 38-1051240-78) уплотнением затвора. Среда: неочищенный от механических примесей неагрессивный природный газ ГОСТ 5542-87. Герметичность затвора по классу "А" ГОСТ 9544-93. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЕН. |  |  |
| 3. Кран шаровой газовый Балломакс для подземной установки с изоляцией весьма усиленного типа Ду50 (H штока 1,7м). КШГИ 79.102.050. или эквивалент. Стальной шаровой кран БАЛЛОМАКС® для газа; изготовление: ТУ 3742-001-59349790-2010;ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 356-80; ГОСТ 12.2.063-81;ГОСТ 21345-2005; ГОСТ 9544-2005; Корпус - Углеродистая сталь P235GH DIN 2458; Шар - Нержавеющая сталь SF 8 AISI 304; Седловое уплотнение - PTFE + 20% углерода, Кольцевое уплотнение NBR; Опорное колено - Нержавеющая сталь AISI 304; Корпус шпинделя - Углеродистая сталь S355J2C; Шпиндель - Нержавеющая сталь W Nr.1.4305 DIN 17440; Уплотнение шпинделя - PTFE 20% углерода, Кольцевое уплотнение NBR,Кольцевое уплотнение VITON®; Стопорный штифт - Углеродистая сталь; Т-ключ - Сталь 20; Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005 - А; Минимальная температура окружающей среды, - 40°С; СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЕН. |  |  |
| 4. Соединение изолирующее Ду50, ИС-50,. Приварные изолирующие соединения изготавливаются из стали Ст3, Ст10 или Ст20. ГОСТ 5542 или эквивалент |  |  |
| 5. Труба 57х3,5 с изоляцией Трубы стальные с наружным покрытием из экструдированного полиэтилена для газораспределительных систем или эквивалент, изготовленные по ТУ 1390-013-01284695-2007, а также ГОСТ Р 51164-98, ГОСТ 9.602-2005. ГОСТ 10705-80 гр.В, тип покрытия - весьма усиленный, Сталь 20. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. |  |  |
| 6. Труба 57х3.5-4. ГОСТ 10704-91, ГОСТ, 10705-80 гр.В-10. или эквивалент |  |  |
| 7. Труба 25х2.5-3. ГОСТ 10704-91, ГОСТ, 10705-80 гр.В-10. или эквивалент |  |  |
| 8. Труба 108х4 с изоляцией Трубы стальные с наружным покрытием из экструдированного полиэтилена для газораспределительных си-стем, изготовленные по ТУ 1390-013- 01284695-2007, а также ГОСТ Р 51164-98, ГОСТ 9.602-2005. ГОСТ 10705-80 гр.В, тип покрытия - весьма усиленный. Сталь 20. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертифика-ции ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. |  |  |
| 9. отвод П 90 57х3,5, изготовлено в соответствии с ГОСТ 17375-2001 или эквивалент |  |  |
| 10. Кран шаровой фланцевый Ду100, Р=2,5 МПа . ГШК 100Ф-25, ПКФ или эквивалент. Кран шаровый ГШК серийного исполнения: материал корпуса - сталь 20 ГОСТ 1050-88 (от –40оС до +80оС). Кран шаровый ГШК с полиуретановым (СКУ ПФЛ 100 ТУ 38-1051240-78) уплотнением затвора. Среда: неочищенный от механических примесей неагрессивный природный газ ГОСТ 5542-87. Герметичность затвора по классу "А" ГОСТ 9544-93. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЕН. |  |  |
| 11. Соединение изолирующее Ду100, ИС-108, или эквивалент. Приварные изолирующие соединения изготавливаются из стали Ст3, Ст10 или Ст20. ГОСТ 5542 |  |  |
| 12. Труба 108х4. ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 гр.В-10. или эквивалент |  |  |
| 13. Труба 159х4,5 с изоляцией Трубы стальные с наружным покрытием из экструдированного полиэтилена для газораспределительных си-стем, изготовленные по ТУ 1390-013- 01284695-2007, а также ГОСТ Р 51164-98, ГОСТ 9.602-2005. ГОСТ 10705-80 гр.В, тип покрытия - весьма усиленный или эквивалент. Сталь 20. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертифика-ции ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. |  |  |
| 14. отвод П 90 108х4, изготовлено в соответствии с ГОСТ 17375-2001 или эквивалент |  |  |
| 15. Заглушка П 108х4,0, изготовлено в соответствии с ГОСТ 17379-2001 или эквивалент |  |  |
| 16. Пробка dу25, ГОСТ 8963-75. или эквивалент |  |  |
| 17. Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11-63х5,8 Трубы из полиэти-лена для газопроводов в соответствии с ГОСТ Р 50838-95, Продукция должна быть сертифицирована в системе сер-тификации ГОСТ Р. или эквивалент |  |  |
| 18. Неразъемное соединение НС ПЭ80 SDR11 ГАЗ ПЭ/СТ 63/57, ТУ 2248-025-00203536-96 или эквивалент |  |  |
| 19. Муфта ПЭ80 SDR11 ГАЗ ∅63 с закладными электронагревателями для подземных газопроводов, изготовлено в соответствии с ТУ 2291-033-00203536-96 или эквивалент |  |  |
| 20. Отвод 90 ПЭ80 SDR11 ГАЗ 63 с закладными электронагревателями для подземных газопроводов, ТУ 2248-032-00203536-96 или эквивалент |  |  |
| 21. Труба ПЭ80 ГАЗ SDR17,6-90х5,2 по ГОСТ Р 50838-95* или эквивалент |  |  |
| 22. Труба ПЭ80 ГАЗ SDR17,6-110х6,3 по ГОСТ Р 50838-95* или эквивалент |  |  |
| 23. Неразъемное соединение НС ПЭ80 SDR11 ГАЗ ПЭ/СТ 110/108, ТУ 2248-025-00203536-96 или эквивалент |  |  |
| 24. Неразъемное соединение НС ПЭ80 SDR11 ГАЗ ПЭ/СТ 32/32, ТУ 2248-025-00203536-96 или эквивалент |  |  |
| 25. Муфта ПЭ80 SDR11 ГАЗ ∅110, ТУ 2248-033-00203536-96 или эквивалент |  |  |
| 26. Муфта ПЭ80 SDR11 ГАЗ ∅32, ТУ 2248-033-00203536-96 или эквивалент |  |  |
| 27. Заглушка ПЭ80 SDR11 ГАЗ ∅90, ТУ 2248-032-00203536-96 или эквивалент |  |  |
| 28. Переход ПЭ80 SDR11 ГАЗ 110х90 с закладными электронагревателями, ТУ 2248-032-00203536-96 или эквивалент |  |  |
| 29. Отвод 90 ПЭ80 SDR11 ГАЗ 110 с закладными электронагревателями, ТУ 2248-032-00203536-96 или эквивалент |  |  |
| 30. Отвод 45 ПЭ80 SDR11 ГАЗ 110 с закладными электронагревателями, ТУ 2248-032-00203536-96 или эквивалент |  |  |
| 31. Патрубок-накладка ПЭ80 SDR11 ГАЗ 90х32, ТУ 2248-032-00203536-96 или эквивалент |  |  |
| 32. Сигнальная лента с медным проводом или эквивалент |  |  |
| 33. Сигнальная лента без медного провода или эквивалент |  |  |

4. третий абзац п. 7.5.4 раздела 7 «Обязанности Подрядчика»  проекта муниципального контракта (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме)  исключить фразу «… в том числе субподрядными организациями…» и далее по тексту.

5. Исключить п.7.14 раздела 7 «Обязанности Подрядчика»  проекта муниципального контракта (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме).

6. Считать п.7.15 раздела 7 «Обязанности Подрядчика»  проекта муниципального контракта (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) п.7.14 и  изложить в новой редакции:

- 7.14  Подрядчик предоставляет Заказчику свидетельство о допуске  к следующим видам работ:

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

5. Свайные работы. Закрепление грунтов

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных.

19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно

19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа)

19.5. Монтаж  и  демонтаж  газорегуляторных пунктов   и установок

19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением  действующих газопроводов

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов.

20. Устройство наружных электрических сетей

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения

22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов

23. Монтажные работы

23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти

24. Пусконаладочные работы

24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса

7. Исключить  первый абзац  п. 7.16 раздела 7 «Обязанности Подрядчика»  проекта муниципального контракта (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). и считать его п.7.15, далее по тексту п.7.16.

8. Техническую документацию дополнить: 1. Технический отчет по топо-графо-геодезическим изысканиям.

2. Телеметрия

Приложение размещено на сайте www.zakupki.gov.ru.