Приложение №1 к документации об открытом

аукционе в электронной форме № 03563001495120000___

Техническое задание.

| № | Наимено-вание | Характеристика | Форма выпуска | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Адгезор» или эквивалент | Двухкомпонентный, цинкофосфатный цемент В виде порошка и жидкости. Производитель АО «СпофаДентал» Выпускается (80гр.пор.+ 55гр. жидкости) | упаковка | 21 |
|  | «Атацимид» или эквивалент | Щелочной цемент малой твердости. Предназначен для окончательного пломбирования каналов методом депофареза. Выпускается: 10гр порошка и 20 мл жидкости. | упаковка | 2 |
|  | «Бейзлайн» или эквивалент | Стеклоиономерный цемент представляет порошок, состоящий из рентгеноконтрастного алюмосиликатного стекла и сухой полиакриловой кислоты, который замешивается на дистиллированной воде с образованием быстротвердеющей массы. Материал применяется в двух консистенциях: жидкая и густая. Обладает высокой биологической совместимостью с тканями зуба. | упаковка | 6 |
|  | «Беладез (натрий гипохлорид)» или эквивалент | Материал стоматологический на основе стабилизированного раствора гипохлорида натрия для химического расширения и антисептической обработки корневых каналов зубов. Форма выпуска: Жидкость 30мл или по 100мл | упаковка | 10 |
|  | «Белацин» или эквивалент | Силикатный пломбировочный цемент. Обладает достаточной адгезией, химической стойкостью и просвечиваемостью. Пломба из цемента имеет блеск и живость, свойственные эмали естественных зубов. Состоит из порошка и жидкости. | упаковка | 12 |
|  | «Витремер» или эквивалент | Материал гибридный, косметический, стоматологический пломбировочный, стеклоиономерный. Состоит из оттеночных стеклоиономерных порошков, стеклоиономерной жидкости, Порошок- это рентгеноконтрастное фтороалюмоксиликатное стекло. Жидкость - светочувствительный водный раствор, модифицированный полиалкеновой кислоты. Материал застывает под действием дневного света.Применение: для восстановления культи и реставрации зуба. В упаковке 6 цветов по 5,0 и жидкость. | упаковка | 5 |
|  | «Гидроокись кальция - высокодисперсная» или эквивалент | Водосодержащая паста 15г. Состав: высокодисперсная гидроокись кальция, метилцеллюлоза, дистиллированная вода. Показания: Для лечения молочных зубов и зубов с несформированными корнями, для прямого покрытия пульпы, для лечения корней постоянных зубов, для лечения методом депофареза. | флакон | 2 |
|  | «Глассин Рест» или эквивалент | Стеклополиалкенатный пломбировочный материал химического отверждения. Порошок – мелкодисперсное алюминий-лантан-фторкремниевое стекло с рентгеноконтрастными добавками. Жидкость-водный раствор полиакриловой кислоты с органическими присадками, улучшающими ее свойствами. Материал расфасован по 10г порошка и 8г жидкости. | упаковка | 95 |
|  | «Градия директ» или эквивалент | Светоотверждаемый реставрационный композит. Предназначен только для профессионального применения в соответствии споказаниями, описанными в настоящей инструкции. Применяется для пломбирования полостей, замещение клиновидных дефектов и пломбирование полостей в прикорневой области. Ознакомительный набор: 7 шприцов. Вес одного шприца 4,0г. 6 оттенков Anterior: А2, А3, А3,5, АО3, СV, СТ и 1 оттенок Posterior Р-А2. Шкала 1 шт. | упаковка | 4 |
|  | «Гуттасилер Плюс» (полимерный материал) или эквивалент | Двухкомпонентный (паста+паста), медленно твердеющий материал на основе модифицированной эпоксидной смолы и аминокомплексного отвердителя. Используется для пломбирования всех групп зубов с использованием гуттаперчевых штифтов (методом латеральной конденсации). Состав: Паста А(8г)-оксид циркония, уротропин, бутандиол, кальция вольфрамат. Паста В(8г)- полимерная модифицированная смола, сульфат бария, силикон. | упаковка | 4 |
|  | «Гуттасиллер цинк-эвгкноловая» или эквивалент | Материал для пломбирования корневых каналов (с использованием гуттаперчевых штифтов), высокопластичный, рентгеноконтрастный. Состав: дексаметазон, гидрокортизон, йодтимол, кальция гидроксид, барий сернокислый, стеарат магния, окись цинка, оксид циркония, эвгенол, мятное масло. | упаковка | 2 |
|  | Дентин-паста или эквивалент | Временный пломбировочный материал. Применяется для покрытия лекарственного препарата в коррозийной полсти зуба в процессе лечения неосложнённого кариеса. Упаковка-50гр. | упаковка | 6 |
|  | Дентин порошок | Цемент цинкофосфатный, кальцийсодержащий для временного пломбирования зубов на водной основе. Материал обладает вяжущим, подсушивающим действием и имеет, кислую реакцию. Основными компонентами являются: окись цинка, цинк сернокислый и фосфаты кальция. Форма выпуска: порошок (банка) 80г. или 200г. | упаковка | 65 |
|  | «Детартрин» или эквивалент | Материал выпускается в виде желе розового цвета с приятным запахом. Обладает образивным действием, что особенно применимо в зубоврачебной практике и объясняется оно особой структурой содержащихся в ней зернышек циркона. Благодаря свойству истолченного циркона материал снимает зубной камень, не повреждая эмали. Эссенции, входящие в состав материала дают ощущение свежести. Состав: циркон истолченный, кремнезем, растительные эссенции, эксицепиент. Упаковка 45гр. | упаковка | 2 |
|  | «Кальципульпин –F» или эквивалент | Материал стоматологический защитный, подкладочный на основе гидроксида кальция. Применяется как защитный слой дентина при глубоком кариесе, при случайном вскрытии пульпы, а также после ее ампутации. Упаковка-2щпр х 2мл. | упаковка | 6 |
|  | «Камфорфен А» или эквивалент | Паста для пломбирования корневых каналов всех групп зубов с неполной экстирпацией пульпы. Состав: П-хлорфенол, триацетин, камфара, сульфат бария, сульфат цинка, окись цинка. Выпускается паста в стеклянной таре –баночках 20г мягкой, готовой к употреблению пасты. | упаковка | 41 |
|  | «Камфорфен В» или эквивалент | Паста для пломбирования корневых каналов всех групп зубов с неполной экстирпацией пульпы. Состав: П-хлорфенол, камфара, тимол, сульфат цинка, сульфат бария, окись цинка, ментол | упаковка | 34 |
|  | «Канасон» или эквивалент | Рентгеноконтрастный, высокопластичный цемент для пломбирования каналов зубов с антибактериальными и противовоспалительными свойствами. После полного затвердения практически не рассасывается. Остается пластичным в течение 10 минут, полностью затвердевает через 8 часов. Стандартная упаковка содержит два стеклянных флакона с 30г. порошка и 20мл. жидкости. | упаковка | 2 |
|  | «Карисма» или эквивалент | Самотвердеющая, выделяющая фториды, двухкомпонентная композитная система на основе Misroqlass для изготовления пломб, состоящая из базисной и катализаторной пасты или жидкости. Состав: Продукты изготавливаются на базе акрилатов. Материал содержит: 70% наполнителя, бариево-алюминиево-фтористое силикатное стекло (0,02-2мм). Высокодисперсную двуокись кремния (0,02-0,07мм) Адгезив содержит 23% наполнителя. Содержание упаковки: Ассортимент – база и катализатор по 12г.(всего 24г). Адгезий – база и катализатор по 3мл. Принадлежности. Оттенки пасты: А30 | упаковка | 4 |
|  | «Компасайт» или эквивалент | Самотвердеющая, двухкомпонентная композитная система для изготовления пломб, состоящая из базисной и катализаторной пасты. Форма выпуска: База и катализатор по 14г (всего 28г) Адгезий база и катализатор по 3мл. | упаковка | 2 |
|  | «Лайф» или эквивалент | Материал представляет собой самотвердеющую, рентгеноконтрастную пасту на основе гидроокиси кальция. Служит для непрямого покрытия пульпы и в качестве покладки под стоматологические пломбировочные материалы. Содержит гидроокись кальция, салицилат, вольфрамат кальция. Материалимет выраженное щелочное действие, поэтому следует избегать его контакта с глазами. Форма выпуска: паста 2 тюбика по 12гр. | упаковка | 1 |
|  | «Призма» или эквивалент | Композитный пломбировочный материал химического отверждения, предназначен для восстановления полостей зубов 3,4,5 классов у взрослых и детей. Материал-композит на основе органического связывающего БИС-ПМА, мономеров разбавителей, и неорганического наполнителя, бариевоалюмоборосиликатного стекла со средней дисперсностью. Материал состоит из 2х паст - основной и каталической, которые замешиваются 1:1. Основная паста выпускается 3х цветов по шкале расцветки VITA А1, В2, С4. Материал обладает рентгеноконтрастностью, флюоресценцией, цветостабильностью. | упаковка | 95 |
|  | «Резорцин-формальдегидная паста» или эквивалент | Паста для пломбирования каналов с неполной экстирпацией пульпы, как постоянных, так и во временных зубах. Применение пасты дает возможность осуществить сразу три действия за одну процедуру. 1-быструю антисептическую обработку зубных каналов; 2-ведение антисептического вещества длительного действия; 3-надежное пломбирование каналов с неполной экстирпацией пульпы. Состав: Порошок- окись цинка, сульфат бария; Жидкость- формальдегид; Катализатор- резорцин, соляная кислота, наполнитель. Упаковка- Порошок 25г, Катализатор 10мл, Жидкость 10мл. | упаковка | 4 |
|  | «Силидонт» или эквивалент | Цемент пломбировочный силикофосфатный с высокой механической прочностью и химической стойкостью. Предназначен для пломбирования боковых зубов, полостей передних зубов на контактных поверхностях. Выпускается комплектно одним из трех цветов. | упаковка | 11 |
|  | «Силицин Плюс» или эквивалент | Силикатный, пломбировочный цемент, обладает достаточной адгезией, химической стойкостью и просвечиваемостью. Пломба имеет блеск и живость. Материал состоит из порошка и жидкости. Выпускается комплектно набором трех цветов или одного цвета. | упаковка | 8 |
|  | «Супрадент – К» или эквивалент | Материал стоматологический подкладочный фторсодержащий на основе гидроокиси кальция, рентгеноконтрастный применяется при лечении глубокого кариеса. Выпускается в тубах по 70гр. | упаковка | 3 |
|  | «Супрадент С» или эквивалент | Материал стоматлогический подкладочный на основе гидроокиси кальция с ионами серебра, рентгеноконтрстный. Применяется при лечении глубокого кариеса, пульпита. | упаковка | 2 |
|  | «Унифас» или эквивалент | Цинк-фосфатный стоматологический цемент. Выпускается порошок по 100гр. и жидкость 60гр. | упаковка | 4 |
|  | "Уницем" или эквивалент. | Цемент стоматологический цинк-фосфатный двухкомпонентный бактерицидный, трехцветный. Для фиксации вкладок, штифтовых зубов, металлических, фарфоровых, металлокерамических коронок и мостовидных протезов, подлежащих закрытию коронками, в качестве изолирующей прокладки при пломбировании зубов амальгамами, силикатными и силикофосфатными цементами. Упаковка(50гр-порошок, 30гр-жидкость). | упаковка | 13 |
|  | «Филтек Z250 (Filtek Z250)» или эквивалент | Материал стоматологический пломбировочный микрогибридный реставрационный универсальный. Характеристика: возможность выполнения многослойных реставраций; высокая прочность; прекрасная эстетика благодаря эффекту хамелеона; высокая износоустойчивость; низкая усадка; восстановление как фронтальных, так и жевательных зубов; сочетается с другими композитами. Назначение: прямая и непрямая реставрация I-V класса во фронтальных и жевательных зубах; вкладки, накладки, виниры; сэндвич-техника; надстройка культи; шинирование. Шприц 4гр. Цвета по заявке заказчика. | шприц | 51 |
|  | «Филтек Z250 (Filtek Z250)» или эквивалент | Материал стоматологический пломбировочный микрогибридный реставрационный универсальный. Характеристика: возможность выполнения многослойных реставраций; высокая прочность; прекрасная эстетика благодаря эффекту хамелеона; высокая износоустойчивость; низкая усадка; восстановление как фронтальных, так и жевательных зубов; сочетается с другими композитами. Назначение: прямая и непрямая реставрация I-V класса во фронтальных и жевательных зубах; вкладки, накладки, виниры; сэндвич-техника; надстройка культи; шинирование Упаковка: 8 шприцев по 4 гр (цвета А1, А2, А3, А3,5, В3, С2, D3, UD); адгезив Adper SIngle Bons 3 мл; 1 шприц с протравочным гелем Scotchbond 3 мл; 1 пробный набор дисков Sof-Lex; аксессуары; шкала оттенков | упаковка | 6 |
|  | «Филтек Суприм ХТ» или эквивалент | Универсальный нанокомпозитный пломбировочный материал. Высокоэстетичный нанокомпозит, обладающий великолепными рабочими характеристиками. Улучшенные оттенки максимально соответствуют цвету натурального зуба. Назначение: художеств.восстановление фронтальных и жевательных зубов; изготовление вкладок и накладок; надстройка культи; прямые и лабораторные виниры; шинирование. Форма выпуска: в упаковке 2щприца по 2гр | упаковка | 33 |
|  | «Фиссурит» или эквивалент | Представляет собой прозрачный светоотверждаемый материал для герметизации фиссур, и белый светоотверждаемый герметик фиссур с фтором. Характеристики: содержит активный фтор для профилактики кариеса; полимеризуется галогеновой лампой; обеспечивает длительную защиту; профилактический эффект усилен за счет диффузии ионов фтора в эмаль. Форма выпуска: 2щпр. по 2,5гр и 2щпр. по2гр. | упаковка | 1 |
|  | «Фуджи – 1» или эквивалент | Для фиксации металлических или металлокерамических коронок, мостовидных конструкций, вкладок, накладок, штифтов. Фиксация безметалловых коронок и мостов из высокопрочных типов керамики (каркасы из оксида циркония). *Упаковка типа 1–1:35гр порошка, 25гр (20мл) жидкости, ложечка для порошка, блок для замешивания (№20). *Бутылочка 35гр порошка с ложечкой. *Бутылочка 25гр (20мл) жидкости. | упаковка | 7 |
|  | «Фуджи 9» | Стеклоиономерный цемент для пломбиров. моляров, премоляров и молочных зубов - фторвыделяющий. Для пломбирования в области жевательных зубов, молочных зубов, а также для восстановления культи зуба и замещения объема дентина при «сэндвич-технике». Характеристики: простой в применении стеклоиономерный цемент пакуемой вязкости с высокой устойчивостью к истираемости; выраженная адгезия к эмали и дентину, не требуется протравливание и бондинг; не требуется создание ретенционных пунктов, что позволяет применять щадящую технику препарирования тканей зуба; применение металлических матриц при работе с материалом позволяет легко оформлять контуры реставрации; одномоментное внесение замешанного материала в полость; хорошая рентгеноконтрастность облегчает послеоперационную диагностику; отличная биосовместимость. Форма выпуска: бутылочка 15г порошка с ложечкой, бутылочка 8г (6,4мл) жидкости, блок для замешивания, пластиков.шпатель. | упаковка | 17 |
|  | «Цемион» или эквивалент | Материал стоматологический пломбировочный, стеклоиономерный, двухкомпонентный, рентгеноконтрастный предназначен для реставрации молочных зубов, пломбирования полостей 1 и 2 классов, лечение некариозных поражений твердых тканей, временного пломбирования при длительном лечении, герметизации фиссур, наращивании культи зуба и восстановление разрушенной структуры зуба под коронку, подкладки при пломбировании композитами. Форма выпуска: Порошок, жидкость, кондиционер, лак покрывной | упаковка | 4 |
|  | «Цинк – Эвгеноловая паста» или эквивалент | Паста для пломбирования корневых каналов всех групп зубов. Материал относится к пластичным твердеющим пастам Затвердение пасты в канале происходит в течение 48-72часов. Состав: Порошок 25гр-дексаметазон, параформ, окись цинка, сульфат бария. Жидкость 10мл-эвгенол | упаковка | 2 |
|  | «Эндометазон» или эквивалент | Цемент для пломбирования корневых каналов Материал обладает многими качествами благодаря его наполнителю, с одной стороны, и асептических компонентов (триоксиметилен и дийодотимол) с другой. Состав: Дексаметазон 0,01г Ацетат гидрокортизона 1,00г Триоксиметилен 2,20г Наполнитель дийодотимол, сульфат бария, оксид цинка, стеаратмагния100г Форма выпуска: флакон 14г порошка флакон 10мл жидкости | упаковка | 4 |
|  | «Эстелайт» или эквивалент | Материал стоматологический пломбировочный светоотверждаемый. Назначение: для прямых реставраций как фронтальный так и боковых групп зубов. Характеристики: простота подбора цвета, выраженный "Эффект хамелеона"; не меняет цвет после полимеризации; превосходная эстетика, полируемость и стойкость блеска» естественная флюоресценция; удобная консистенция и пластичность материала; отличные физико-механичесские характеристики; Форма выпуска: 6 шприцов по 3,8г каждый Адгезив 6,0; Протравка 3мл, аппликаторы, шкала,диски,иглы. Расцветка: А 2, А 3, А 3,5, АО3, А 1,АО 2 по одному шприцу | упаковка | 4 |

Эквивалентность товара определяется согласно характеристикам.

Заказчик

главный врач МБУЗ «ГСП №7»		________________________А.И.Дорощук