|  | УТВЕРЖДАЮ И.о.директора муниципального казенного учреждения «Управление строительства города Перми» _______________В.В.Андреев «____» ______________ 2012 года |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ

В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт

на строительство газопроводов в микрорайоне Гайва

в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы» и инвестиционного проекта «Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми»

(извещение № 0356300091212000006  от 13.03.2012)

г. Пермь

2012 год

Внести изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на  строительство газопроводов в микрорайоне Гайва в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы» и инвестиционного проекта «Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми» (извещение № 0356300091212000006  от 13.03.2012):

- Раздел II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме пункт «Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг» изложить в новой редакции:

| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |
| --- | --- |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Начало выполнения работ: с момента заключения Контракта Окончание выполнения работ: не позднее 90 (девяносто) календарных дней со дня заключения Контракта. |

2. .Раздел VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме изложить в новой  редакции:

| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |
| --- | --- |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 18 апреля 2012 г. 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 24 апреля 2012 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | - 27 апреля 2012 г. Время начала проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки по московскому времени. |

3.Техническое задание (Приложение № 1 к  документации об открытом аукционе в электронной форме)  изложить  в новой редакции:

Техническое задание

на строительство газопроводов в микрорайоне Гайва

в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы» и инвестиционного проекта «Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми»

| 1. Основание для проведения работ |  | Приложение № 13 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности г.Перми на 2012 год» к Решению Пермской городской Думы от 21.12.2011 № 250 «О бюджете города Перми на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». |
| --- | --- | --- |
| 2. Вид строительства |  | Новое строительство |
| 3. Назначение объекта Местоположение объекта |  | Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района города Перми по улицам: ул. Пулковская, 2-й Гравийный пер., 3-й Гравийный пер., 4-й Гравийный пер., 3-й Гайвинский пер. |
| 4.Заказчик |  | МКУ «Управление строительства города Перми» |
| 5. Материалы, предоставляемые Заказчиком |  | Проектно-сметная документация «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района города Перми по улицам: ул. Пулковская, 2-й Гравийный пер., 3-й Гравийный пер., 4-й Гравийный пер., 3-й Гайвинский пер.» Шифр 845-09. |
| 6. Перечень выполняемых работ, согласно проектной сметы | №; Наименование; Ед. изм.; Кол.. Общестроительные работы. 1; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1; 1000 м3; 0,012. 2; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1; 1000 м3; 0,006. 3; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1; 100 м3; 0,004. 4; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1; 1000 м3; 0,0044. 5; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. Работающих вне карьера расстояние перевозки 25 км.; класс груза 1; т; 8,228. 6; Работа на отвале, группа грунтов 1; 1000 м3; 0,0044. 7; Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям, группа грунтов 1; 100 м3; 0,01. 8; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1; 1000м3; 0,013. 9; Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2; 100м3; 0,13. 10; Водоотлив из котлованов; 100м3; 0,024. Фундамент Фм-1 (1шт.) – л.АС-3. 11; Устройство основания под фундаменты щебеночного; м3; 0,4. 12; Розлив вяжущих материалов; т; 0,044. 13; Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В15; 100м3; 0,005. 14; Установка закладных деталей весом до 4 кг; т; 0,006. 15; Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100м2; 0,031. 16; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом Коз=1.1 Количество слоев 2; 100м2; 0,0009. Опора ОМ-1 (1шт.) – л.АС-2. 17; Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0.1 т; т; 0,065. 18; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0,062. 19; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т; т; 0,003. 20; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент; 100м2; 0,028. Молниеотвод МС-12,5 (1 к-т) – л.АС-6. 21; Устройство бетонной подготовки В7,5; 100м3; 0,0005. 22; Устройство фундаментов-столбов бетонных В15; 100м3; 0,011. 23; Установка стальных сварных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т.; т; 0,335. 24; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом Коз=1.1 Количество слоев 2; 100м2; 0,085. Ограждение ГРПШ-400/2-0 – л.АС-4 (1 к-т). 25; Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м; 100м; 0,1591. 26; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (столбы); т; 0,14772. 27; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (столбы); т; 0,0027. 28; Устройство калиток с установкой столбов металлических; 100шт; 0,01. 29; Полотна калиток решетчатые высотой до 1,6 м; м2; 1,19. 30; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (столбы); т; 0,02462. 31; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т; т; 0,00045. 32; Замки накладные с засовом и защелкой; компл; 1. 33; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент; 100м2; 0,132. Опора ОГ-1 (1 шт.) – л. АС-5. 34; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы; 100м3; 0,022. 35; Смесь песчано-гравийная природная; м3; 2,2. 36; Устройство бетонной подготовки В7,5 МР=55590.49+535.46*102-520*102=57167.41 401-0061 (Бетон...) заменен на 401-0063; 100м3; 0,0003. 37; Устройствофундаментов-столбов бетонных В15; 100м3; 0,003. 38; Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100м2; 0,0176. 39; Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т; т; 0,025. 40; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0,024. 41; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т; т; 0,001. 42; Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений; т; 0,0008. 43; Опорные части, седла, кронштейны и хомуты; т; 0,0008. 44; Устройство подстилающих слоев бетонных под отмостку В15; м3; 0,24. 45; Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм; 100м2; 0,024. Молниезащита и заземление. 1; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1; 100 м3; 0,07. 2; Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям, группа грунтов 1; 100 м3; 0,07. Монтажные работы. 3; Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм; 10шт; 0,5. 4; Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2; 100м; 0,42. 5; Устройство постели при одном кабеле в траншее; 100м каб; 0,3. Материалы неучтенные расценками. 6; Песок природный для строительных работ; м3; 3. Наружные сети газопровода. 1; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2; 1000м3; 0,21. 2; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 3.37 Объем<300м3; площадь<100м2; сторонние работы; траншея; глубина<3м. Kоз=1.2, Kэм=1.2; 1000м3; 0,023. 3; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1; 1000м3; 3,42. 4; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 3.46 Налипающий грунт (кроме грунтов 5-6 группы), одноковшовый экскаватор. Kоз=1.1, Kэм=1.1; 1000м3; 0,78. 5; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 3.37 Объем<300м3; площадь<100м2; сторонние работы; траншея; глубина<3м. Kоз=1.2, Kэм=1.2; 1000м3; 0,018. 6; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 3.37 Объем<300м3; площадь<100м2; сторонние работы; траншея; глубина<3м. Kоз=1.2, Kэм=1.2 3.46 Налипающий грунт (кроме грунтов 5-6 группы), одноковшовый экскаватор. Kоз=1.1, Kэм=1.1; 1000м3; 0,027. 7; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.188 На расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей. Kоз=1.3; 100м3; 0,07. 8; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.189 На расстоянии до 1 м от незащищенных трубопроводов. Kоз=1.15; 100м3; 1,04. 9; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.183 Ручная разработка и засыпка налипающего грунта 1 группы. Kоз=1.1, Kэм=1.1 3.188 На расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей. Kоз=1.3; 100м3; 0,06. 10; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.183 Ручная разработка и засыпка налипающего грунта 1 группы. Kоз=1.1, Kэм=1.1 3.189 На расстоянии до 1 м от незащищенных трубопроводов. Kоз=1.15; 100м3; 0,28. 11; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.187 Ручная доработка, зачистка дна и стенок. Kоз=1.2; 100м3; 0,25. 12; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.183 Ручная разработка и засыпка налипающего грунта 1 группы. Kоз=1.1, Kэм=1.1 3.187 Ручная доработка, зачистка дна и стенок. Kоз=1.2; 100м3; 0,9. 13; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов1; 1000м3; 0,417. 14; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов2; 1000м3; 0,233. 15; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера расстояние перевозки 44 км; класс груза 1; т; 1095,8. 16; Работа на отвале, группа грунтов 1; 1000м3; 0,417. 17; Работа на отвале, группа грунтов 2-3; 1000м3; 0,233. 18; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1; 100м3; 2,1. 19; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1; 1000м3; 4,008. 20; Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2; 100м3; 42,18. 21; Песок для обратной засыпки газопровода на 200 мм над верхней образующей трубы и для засыпки траншеи на всю глубину на участке стального газопровода после неразъемного соединения; м3; 245. 22; Водоотлив из траншей; 100м3; 1,9. 23; Водоотлив из котлованов; 100м3; 0,01. 24; Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2; м короба; 10. 25; Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,4 м2; м короба; 41. 26; Наполнение мешков песчано-цементной смесью для балластировки трубопроводов; 100м3; 0,066. 27; Песок прирдный для строительных работ средний; м3; 4,2. 28; Цемент; т; 3,4. 29; Мешки 50 кг; 1000шт; 0.2. 30; Устройство основания под трубопроводы песчаного; 10м3; 10. 31; Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм (25мм) для узла 1; 100м; 0,075. 32; Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм (для узла 1); 100м; 0,03. 33; Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 150 мм (для узла 1); 100м; 0,03. 34; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм; 100м тр.; 0,17. 35; Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром до 50 мм; стык; 10. 36; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 80 мм; 100м тр.; 0,015. 37; Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром до 80 мм; стык; 2. 38; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 150 мм (для узла 1); 100м тр.; 0,035. 39; Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром до 150 мм; стык; 4. 40; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 100 мм (для футляра на выходе из земли); 100м тр.; 0,005. 41; Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм (50мм); 100м; 0,005. 42; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 200 мм (для футляра на выходе из земли); 100м тр.; 0,005. 43; Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм; 100м; 0,005. 44; Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 63 мм; 400м; 0,01. 45; Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм; 10м; -0,4. 46; Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ Р 50838-95) или эквивалент; 10м; 0,4. 47; Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 63 мм; 400м; 0,02875. 48; Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 110 мм; 400м; 1,795. 49; Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 63 мм; 400м; 0,5175. 50; Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм; 100м; 6,46. 51; Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95) или эквивалент; 10м; 32,844. 52; Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95) или эквивалент; 10м; 33,048. 53; Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром свыше 160 мм до 300 мм через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн; м; 38. 54; Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95) или эквивалент; 10м; 3,8. 55; Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм; 100м; 0,38. 56; Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм; футляр; 1. 57; Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 225х32, 225х63 мм; соедин.; 1. 58; Патрубок накладка FRIALEN 612765 с закладными электронагревателями 225/63 или эквивалент; шт; 1. 59; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм для контрольной трубки; отвод; 1. 60; Муфта полиэтиленовая с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм; шт; -1. 61; Муфта редукционная FRIALEN 615389 с закладными электронагревателями 63/32 или эквивалент; шт; 1. 62; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 32 мм (переходник пэ/ст) для контрольной трубки на футляре; отвод; 1. 63; Муфта полиэтиленовая с закладными электронагревателями для труб диаметром 32 мм; шт; -1. 64; Переходник “сталь-полиэтилен” с закладными электронагревателями, диаметром 32/32 мм FRIALEN-USTR 612780 или эквивалент; шт; 1. 65; Устройство ковера; установ.; 1. 66; Трубка контрольная; компл; -1. 67; Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм; т; 0,0155. 68; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм (переходник пэ/сталь); отвод; 1. 69; Муфта полиэтиленовая с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм; шт; -1. 70; Переходник “сталь-полиэтилен” с закладными электронагревателями, диаметром 63/50 мм FRIALEN-USTR 612783 или эквивалент (с учетом аварийного запаса); шт; 2. 71; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм (переходник пэ/сталь); отвод; 1. 72; Муфта полиэтиленовая с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм; шт; -1. 73; Переходник “сталь-полиэтилен” с закладными электронагревателями, диаметром 90/80 мм FRIALEN-USTR 612784 или эквивалент (с учетом аварийного запаса); шт; 2. 74; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 160 мм (переходник пэ/сталь); отвод; 1. 75; Муфта полиэтиленовая с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм; шт; -1. 76; Переходник “сталь-полиэтилен” с закладными электронагревателями, диаметром 160/150 мм FRIALEN-USTR 612787 или эквивалент (с учетом аварийного запаса); шт; 2. 77; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм (муфта редукционная); отвод; 1. 78; Муфта полиэтиленовая с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм; шт; -1. 79; Муфта редукционная полиэтиленовая с закладными электронагревателями диам. 110/63 FRIALEN-МR 615393 или эквивалент (с учетом аварийного запаса); шт; 2. 80; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 160 мм; отвод; 1. 81; Муфта полиэтиленовая с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм; шт; -1. 82; Муфта редукционная полиэтиленовая с закладными электронагревателями диам. 160/110 FRIALEN-МR 615695 или эквивалент (с учетом аварийного запаса); шт; 2. 83; Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 160х32,160х63 мм; соедин.; 1. 84; Патрубок-накладка с закладными электронагревателя-ми, диаметром 160х63 FRIALEN-SA 612762 или эквивалент (с учетом аварийного запаса); шт; 2. 85; Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 110х32, 110х63 мм; соедин.; 1. 86; Патрубок-накладка с закладными электронагревателя-ми, диаметром 110х90 FRIALEN-SA 615411 или эквивалент (с учетом аварийного запаса); шт; 2. 87; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм; отвод; 1. 88; Муфта полиэтиленовая с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм; шт; -1. 89; Отвод 90° из полиэтилена FRIALEN 612099 или эквивалент с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм (с учетом аварийного запаса); шт; 2. 90; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм; отвод; 4. 91; Муфта полиэтиленовая с закладными электронагревателями для труб диаметром 100 мм; шт; -4. 92; Отвод 90° из полиэтилена FRIALEN 612103 или эквивалент с закладными электронагревателями, диаметр 90 мм (с учетом аварийного запаса); шт; 2. 93; Отвод 90° из полиэтилена FRIALEN 612105 или эквивалент с закладными электронагревателями, диаметр 110 мм (с учетом аварийного запаса); шт; 2. 94; Отвод 45° из полиэтилена FRIALEN 612104 или эквивалент с закладными электронагревателями, диаметр 110 мм (с учетом аварийного запаса); шт; 2. 95; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 160 мм; отвод; 9. 96; Муфта полиэтиленовая с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм; шт; -9. 97; Отвод 90° из полиэтилена FRIALEN 615276 или эквивалент с закладными электронагревателями, диаметр 160 мм (с учетом аварийного запаса); шт; 3. 98; Отвод 45° из полиэтилена FRIALEN 615275 или эквивалент с закладными электронагревателями, диаметр 160 мм (с учетом аварийного запаса); шт; 8. 99; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм; отвод; 3. 100; Муфта полиэтиленовая с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм; шт; -3. 101; Муфта-заглушка FRIALEN –MV 612032 или эквивалент с закладными электронагревателями, диаметр 90 мм (с учетом аварийного запаса); шт; 4. 102; Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм; соединен.; 1. 103; Муфта полиэтиленовая с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм (аварийный запас); шт; 1. 104; Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм; соединен.; 6. 105; Муфта полиэтиленовая с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм (90 мм) (аварийный запас); шт; 2. 106; Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 160 мм; соединен.; 51. 107; Муфта полиэтиленовая с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм (аварийный запас); шт; 6. 108; Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 225 мм; соединен.; 2. 109; Муфта полиэтиленовая с закладными электронагревателями для труб диаметром 225 мм (аварийный запас); шт; 1. 110; Механическая резка полиэтиленовых труб, диметр труб до 63 мм; конец; 1. 111; Механическая резка полиэтиленовых труб, диметр труб до 110 мм; конец; 6. 112; Механическая резка полиэтиленовых труб, диметр труб до 160 мм; конец; 51. 113; Механическая резка полиэтиленовых труб, диметр труб до 225 мм; конец; 2. 114; Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диметр труб до 63 мм; конец; 2. 115; Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диметр труб до 110 мм; конец; 12. 116; Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диметр труб до 160 мм; конец; 102. 117; Продувочный штуцер на газопроводе среднего и низкого давления из стальных электросварных труб диам. 32х3,0 (2,5) мм; 100м; 0,022. 118; Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм; 100загл; 0,05. 119; Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 80 мм; узел; 4. 120; Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 80 мм; шт; -4. 121; Кран шаровый фланцевый МА 39010-02 диам.50 мм или эквивалент; шт; 1. 122; Кран шаровый для подземной установки с концами под приварку с торцевым ключом МА 39032-02 диам. 50 мм Н1-1600 мм или эквивалент; шт; 1. 123; Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм или эквивалент; шт; 2. 124; Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм; фланец; 2. 125; Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 150 мм; узел; 1. 126; Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 150 мм; шт; -1. 127; Кран шаровый фланцевый МА 39010-02 диам.150 мм или эквивалент; шт; 1. 128; Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм; фланец; 2. 129; Монтаж соединения изолирующего неразъемного для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром 50 мм; шт; 1. 130; Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кг/см2), диаметром 50 мм; шт; -2. 131; Соединение изолирующее неразъемное СИ50с; шт; 1. 132; Монтаж соединения изолирующего неразъемного для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром 150 мм; задвижка; 1. 133; Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кг/см2), диаметром 150 мм; шт; -2. 134; Соединение изолирующее неразъемное СИ150с или эквивалент; шт; 1. 135; Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм; 10врезок; 0,1. 136; Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм; 10врезок; 0,1. 137; Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 80 мм; 10врезок; 0,1. 138; Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода до 100 мм; 10откл.; 0,2. 139; Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода в точке врезки и на существующем канале теплосети; установ.; 3. 140; Изоляция весьма усиленная из экструдированного полиэтилена (для контрольной трубки); м; 3,5. 141; Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг; 100м каб; 15,57. 142; Лента сигнальная; м; 1557. 143; Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг; 100м каб; 15,13. 144; Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2; км; 1,513. 145; Табличка-указатель; шт; 54. 146; Установка столбиков сигнальных железобетонных; 100шт; 0,03. 147; Столбики сигнальные; м3; 0.15. 148; Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2; 100м; 0,003. 149; Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 0,5 т; шт; 1. 150; Пункт газорегулировочный шкафной ГРПШ-400/2 с двумя линиями редуцирования, с регулятором давления газа РДНК-400, с газовым обогревом или эквивалент; шт; 1. Ковер для вывода медного провода (3 к-та). 151; Устройство ковера; установ.; 3. 152; Трубка контрольная; компл; -3. Установка отключающего устройства в подземном исполнении с выводом штока управления “под ковер ” (1 к-т) – л. ГСН-3. 153; Установка опор из плит и колодец диаметром до 1000 мм; 100м3; 0,0015. 154; Кольцо стеновое КС7.3/бетон В15 (М200), объем 0,05 м3,расход ар-ры 1,64 кг/(серия 3.900.1-14) или эквивалент; шт; 1. 155; Плита перекрытия ПП10-2/бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 16,65 кг/(серия 3.900.1-14) или эквивалент; шт; 1. 156; Установка люка; шт; 1. 157; Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100м2; 0,0079. 158; Укладка бетона; 100м3; 0,0001. Установка продувочного устройства на концевом участке газопровода Д=90 (4 к-та) – л. ГСН-5. 159; Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 110х32, 110х63 мм; соединен; 4. 160; Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR 11, 90х32 или эквивалент; шт; 4. 161; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 32 мм; отвод; 4. 162; Муфта полиэтиленовая с закладными электронагревателями для труб диаметром 32 мм; шт; -4. 163; Переходник FRIALEN-USTR 612780 или эквивалент с закладными электронагревателями, диаметром 32/25 мм; шт; 4. 164; Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 32 мм; соединен.; 4. 165; Установка фасонных частей стальных сварных диаметром до 50 мм; т; 0,0012. 166; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм; 100м тр.; 0,06. 167; Устройство ковера; установ.; 4. 168; Трубка контрольная; компл; -4. Патрубок для определения загазованности подвалов и техподполий жилых домов (76 к-ов) – л.ГСН-6. 169; Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см; 100шт; 0,76. 170; Заделка отверстий бетоном; м3; 0,76. 171; Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм; 100м тр.; 0,5624. 172; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент; 100м2; 0,1368. 173; Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 50 мм толщиной стенки до 5,5 мм; стык; 4. 174; Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром 50 мм; стык; 4. 175; Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 100 мм толщиной стенки до 8 мм; стык; 1. 176; Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром 100 мм; стык; 1. 177; Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 150 мм толщиной стенки до 8 мм; стык; 1. 178; Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром 150 мм; стык; 1. 179; Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм; 100м тр.; 0,315. 180; Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм; 100м тр.; 9,265. 181; Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 150 мм; 100м тр.; 6,525. 182; Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм; узел; 1. 183; Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 100 мм; узел; 2. 184; Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 150 мм; узел; 1. 185; Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм; 100м; 0,315. 186; Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 100 мм; 100м; 9,265. 187; Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 200 мм; 100м; 6,525. 188; Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм; участок; 2. 189; Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных; 100м3; 0,025. 190; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка; 100м3; 0,025. 191; Песок природный для строительных работ средний; м3; 2,5. 192; Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см; 1000м2; 0,0124. 193; На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17; 1000м2; -0,0124. 194; Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) однослойных; 1000м2; 1,8725. Монтаж системы телеизмерения ГРПШ. Монтажные работы и оборудование. Бокс телеметрии, состоящий из:. 1; Щиты и пульты, масса до 50 кг; шт; 1. 2; Бокс телеметрии с программным обеспечением ОБ=68300/1.18/2.79=20746.01; шт; 1. 3; Монтаж коммутационного шкафа; шт; 1. 4; Монтаж приемопередатчика; шт; 1. 5; Монтаж антенны и высокочастотного фидера; устр-во; 1. 6; Антенна стационарная в комплекте с креплением; шт; 1. 7; Монтаж контроллера объектового; шт; 1. 8; Монтаж искрозащитного барьера 2х канального; шт; 2. 9; Искрозащитный барьер 2х канальный ТТС Ех2А-2шт или эквивалент; к-т; 1. 10; Монтаж системы бесперебойного питания; шт; 2. 11; Аккумулятор 24Ач (2шт), гелевый с преобразователем 12/24В, с преобразователем 12/7.5В с контроллером управления,с датчиком состояния аккумулятора; к-т; 1. 12; Монтаж датчика давления; шт; 2. 13; Датчик измерения избыточного давления DMP 331 или эквивалент; шт; 2. 14; Монтаж извещателя охранного; шт; 4. 15; Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт.; шт; 3. 16; Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм; 100м; 0,01. 17; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2; 100м; 0,01. 18; Фидер однопроводный с установкой специальных изоляторов в установленном экранирующем коробе из медной трубы диаметром до 10 мм; м; 5. 19; Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм; шт; 2. 20; Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 80 мм (трубостойка); 100м; 0,03. 21; Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100м; 0,07. 22; Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100м каб; 0,07. 23; Трубная проводка из бесшовных труб углеродистых и низколегированных сталей на условное давление до 10 МПа на соединениях сварных, диаметр наружный 22 мм; км; 0,001. 24; Присоединение к приборам трубных проводок из стальных бесшовных труб, диаметр условного прохода до 22 мм; 10 соед.; 0,4. 25; Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой; проход; 1. 26; Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой; коробка; 1. Материалы, не учтенные расценками. 27; Извещатель охранный ИО 102-26/В или эквивалент МР=470/1.18/5.72*1.065*1.02=75.64; шт; 2. 28; Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа или эквивалент (16 кгс/см2) диаметром 15 мм; шт; 2. 29; Кабель марки МКЭШ сечением 2х0,75 мм2 или эквивалент МР=22,97/1,18/5,72*1,065*1,02=3.7; м; 7. 30; Кабель радиочастотный марки RG58/U или эквивалент; м; 6. 31; Трубы стальные электросварные наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм; м; 3. 32; Трубки защитные гофрированные; м; 7. 33; Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х; м; 1. 34; Трубка термоусаживаемая 20/8 (2,0); м; 1. 35; Трубы стальные бесшовные диаметром 14 мм, толщина стенки 2,0 мм; м; 1. 36; Сальник ввертной У262 или эквивалент; 100шт; 0,01. 37; Коробка универсальная марки УК-2П или эквивалент; шт; 1. Электрохимическая защита. 1; Установка и монтаж одиночных протекторов марки ПМ-10У или эквивалент; протект.; 2. 2; Коробка соединительная КС-3 или эквивалент; шт; 2. 3; Протектор ПМ-10У или эквивалент; шт; 2. 4; Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения и датчика потенциала на газопроводах городов и поселков; пункт; 3. 5; Колонка контрольно-измерительная СКИП-1-2 или эквивалент; шт; 3. 6; Электрод медно-сульфадный с датчиком потенциала; шт; 3. 7; Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг; 100м каб; 0,2. 8; Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГз, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 6,0 мм2; км; 0,02. 9; Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2; 100м3; 0,017. 10; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2; 100 м3; 0,03. 11; Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям, группа грунтов 1; 100 м3; 0,03. Благоустройство. Тротуар S=17,7 м2. 1; Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня 408-0391 (Щебень...) заменен на 408-0020; 100м2; 0,177. 2; На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 408-0391 (Щебень...) заменен на 408-0020; 100м2; 0,177. Озеленение. 1; Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером 0,8x0,6 м с добавлением растительной земли до 50%; 10 ям; 0,3. 2; Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8x0,6 м; 10дерев; 0,3. 3; Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень); шт; 3. Пусконаладочные работы системы телеизмерения ГРПШ. 1; Подключение объекта в системе караван; канал; 1. Восстановление нарушенных земель (технический этап рекультивации). 1; Разработка грунта бульдозером мощностью 59(80) кВТ(л.с) с перемещением до 10м; 1000м3; 0,293. 2; Уплотнение минерального грунта над траншеей кулачковым катком весом 8т. 4 прохода; 1000м3; 0,1046429. 3; Планировка поверхности механизированным способом перед нанесением плодородного слоя 2 прохода; 1000 м2; 1,464. 4; Разравнивание плодородного слоя из временного отвала для благоустройства территории трассы; 1000 м3; 0,293. Рубка деревьев, корчевку пней и утилизацию порубочных остатков. 1; Валка деревьев с корня мягких пород более d32 см; 100 дер; 0,01. 2; Разделка древесины, полученной от валки леса, более d 32 cм; 100 дер; 0,01. 3; Корчевка пней корчевателями собирателями на тракторе 108 л.с. с перемещением до 5 м; 100 пн.; 0,01. 4; Засыпка подкоренных ям; 100 ям; 0,01. 5; Обивка земли с выкорчеванных пней d свыше 24 см; 100 ям; 0,01. 6; Вывозка пней тракторными прицепами до 2т на расстояние до 500 м; 100 пн.; 0,01. |
| 7.Обязательные требования. | Работы должны производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и действующими нормативными документами. Объем работ определен проектно-сметной документацией. Оформление первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» Разбивку трассы производит подрядчик. Подрядчик выполняет пусконаладочные работы. Исполнительная съемка выполняется подрядчиком Приемка законченного строительством объекта оформляется Актом приемки объекта. Предоставление сертификатов и технических паспортов на материалы и оборудование (предоставляются при поставке). Предоставление исполнительной документации, согласно этапов выполненных работ и актов проверки ИГСН |  |
| 8. Охрана окружающей среды | В соответствии с действующими нормами РФ. После завершения работ и вовремя производства обеспечить уборку и вывоз строительного мусора., технических отходов |  |
| 9. Организация строительства | До начала работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает проект производства работ c Заказчиком, тех.карты в случае необходимости |  |
| 10. Дополнительные требования и рекомендации | Получение подрядчиком разрешения на производство земляных работ в соответствии с постановлением администрации города Перми от 22.02.2008 г. № 129. и контрольного талона к разрешению на земляные работы Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда возлагается на подрядчика. |  |
| 11. Срок выполнения работ | в течение 90 календарных дней с момента заключения муниципального контракта |  |
| 12. Гарантийные обязательства | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки объекта. |  |

Характеристики применяемых материалов в приложении №1 к техническому заданию.

Приложение №1

к техническому заданию

Рекомендуемая форма для заполнения

ФОРМА «Сведения о качестве (предложение) о качестве применяемых материалов»

Сведения о качестве (предложение) о качестве применяемых материалов

| Требования Заказчика к материалам согласно технического задания | Предложение участника размещения заказа, характеризующее: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование материала, товарный знак, марку, производителя | Описание предлагаемых свойств |
| 1. Пункт шкафной газорегуляторный с двумя линиями редуцирования с регулятором РДНК-400 с газовым обогревом (Рвх=0.3МПа, Рвых=0.0026МПа, Qр=214.0м3/ч., Qм=500м3/ч.) ГРПШ-400/2-О или эквивалент |  |  |
| 2. Кран шаровой фланцевый Ду=150, Ру=1.6 МПа (16 кгс/см2). ТУ 4220-004-05785572-99 МА 39010-02 или эквивалент |  |  |
| 3. Кран шаровой фланцевый Ду=50, Ру=1.6 МПа (16 кгс/см2). ТУ 4220-004-05785572-99 МА 39010-02 или эквивалент |  |  |
| 4. Кран шаровой МА 39032-02 для подземной установки "под ковер" с концами под приварку с торцевым ключом Ду=50; Ру=1,6 МПа Lшт.=1.6м ТУ 4220-004-05785572-99 или эквивалент |  |  |
| 5. Кран шаровой муфтовый Ду=25; Ру=2.5 МПа. 11Б27П или эквивалент |  |  |
| 6. Неразъемное изолирующее соединение СИ 50с, Ду=50; Ру=0,6 МПа. или эквивалент |  |  |
| 7. Неразъемное изолирующее соединение СИ 150с Ду=150; Ру=0,6 МПа или эквивалент /для Узла 1/ |  |  |
| 8. Труба 25х2.5 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* /для Узла 1/ или эквивалент |  |  |
| 9. Труба 57х3.5 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* /для Узла 1/ или эквивалент |  |  |
| 10. Труба 159х4.5 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* /для Узла 1/ или эквивалент |  |  |
| 11. Труба 32х3 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* с "весьма усиленной" изоляцией по ГОСТ 9.602-05 из экструдированного полиэтилена с применением термоусадочных муфт /для продувочных устройств/ или эквивалент |  |  |
| 12. Труба 57х3.5 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* с "весьма усиленной" изоляцией по ГОСТ 9.602-05 из экст- рудированного полиэтилена с применением термоусадочных муфт /для контрольных трубок/ или эквивалент |  |  |
| 13. Труба 57х3.5 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* с "весьма усиленной" изоляцией по ГОСТ 9.602-05 из экст- рудированного полиэтилена с применением термоусадочных муфт /для Узлов 1, 2/ или эквивалент |  |  |
| 14. Труба 89х3.5 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* с "весьма усиленной" изоляцией по ГОСТ 9.602-05 из экст- рудированного полиэтилена с применением термоусадочных муфт или эквивалент |  |  |
| 15. Труба 108х4 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* с "весьма усиленной" изоляцией по ГОСТ 9.602-05 из экст- рудированного полиэтилена с применением термоусадочных муфт /для Узла 1/ или эквивалент |  |  |
| 16. Труба 159х4.5 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* с "весьма усиленной" изоляцией по ГОСТ 9.602-05 из экст- рудированного полиэтилена с применением термоусадочных муфт /для Узла 1/ или эквивалент |  |  |
| 17. Труба 219х6 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* с "весьма усиленной" изоляцией по ГОСТ 9.602-05 из экструдированного полиэтилена с применением термоусадочных муфт /для Узла 1/ или эквивалент |  |  |
| 18. Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 - 32х3 в бухтах по 250 м ГОСТ Р 50838-95* /для к.трубок на футляре и для продув. устройств/ или эквивалент |  |  |
| 19. Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 – 63х5,8 в бухтах по 250 м ГОСТ Р 50838-95* или эквивалент |  |  |
| 20. Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6 - 90х5.2 в бухтах по 100 м ГОСТ Р 50838-95* или эквивалент |  |  |
| 21. Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 - 90х8.2 в бухтах по 100 м ГОСТ Р 50838-95* или эквивалент |  |  |
| 22. Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6 - 110х6,3 в бухтах по 100 м ГОСТ Р 50838-95* или эквивалент |  |  |
| 23. Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 - 110х10.0 в бухтах по 400 м ГОСТ Р 50838-95* или эквивалент |  |  |
| 24. Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6 - 160х9,1 трубы в отрезках по 12 м ГОСТ Р 50838-95* или эквивалент |  |  |
| 25. Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 - 160х14.6 трубы в отрезках по 12 м ГОСТ Р 50838-95* или эквивалент |  |  |
| 26. Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 – 225х20,5 трубы в отрезках по 13 м ГОСТ Р 50838-95* /для футляра через а/дорогу/ или эквивалент |  |  |
| 27. Отвод П 90 57х3.5, ГОСТ 17375-2001 /для Узлов 1, 2/ или эквивалент |  |  |
| 28. Отвод П 90 159х4.5, ГОСТ 17375-2001 /для Узла 1/ или эквивалент |  |  |
| 29. Переход П 159х4.5-57х3.0, ГОСТ 17378-2001 /для Узла 1/ или эквивалент |  |  |
| 30. Продувочный штуцер Ду 25 на газопроводе низкого давления: /для Узлов 1, 2/ или эквивалент - Труба 32х3 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* или эквивалент - Заглушка П 32х3.0, ГОСТ 17379-2001 или эквивалент |  |  |
| 31. Продувочный штуцер Ду 25 на газопроводе среднего давления: /для Узла 1/ - Труба 32х3 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* или эквивалент - Заглушка П 32х3.0, ГОСТ 17379-2001 или эквивалент |  |  |
| 32. Переходник ПЭ-ВП/сталь PE100 SDR11 Py=1.0 МПа, d/DN: 63/50 (63х5.8/57х3.5) FRIALEN-USTR Код 612783 или эквивалент |  |  |
| 33. Переходник ПЭ-ВП/сталь PE100 SDR11 Py=1.0 МПа, d/DN: 90/80 (90х8.2/89х3.5) FRIALEN-USTR Код 612784 или эквивалент |  |  |
| 34. Переходник ПЭ-ВП/сталь PE100 SDR11 Py=1.0 МПа, d/DN: 160/150 (160х14.6/159х4.5) FRIALEN-USTR Код 612787 или эквивалент |  |  |
| 35. Муфта без упора PE100 SDR11 Py=1.0 МПа, d: 63 FRIALEN-UB Код 612665 или эквивалент |  |  |
| 36. Муфта без упора PE100 SDR11 Py=1.0 МПа, d: 90 FRIALEN-UB Код 612667 или эквивалент |  |  |
| 37. Муфта без упора PE100 SDR11 Py=1.0 МПа, d: 110 FRIALEN-UB Код 612668 или эквивалент |  |  |
| 38. Муфта без упора PE100 SDR11 Py=1.0 МПа, d: 160 FRIALEN-UB Код 612671 или эквивалент |  |  |
| 39. Муфта без упора PE100 SDR11 Py=1.0 МПа, d: 225 FRIALEN-UB Код 612674 или эквивалент |  |  |
| 40. Муфта редукционная PE100 SDR11 Py=1.0 МПа, d1/d2: 110/90 FRIALEN-МR Код 615693 или эквивалент |  |  |
| 41. Муфта редукционная PE100 SDR11 Py=1.0 МПа, d1/d2: 160/110 FRIALEN-МR Код 615695 или эквивалент |  |  |
| 42. Патрубок накладка PE100 SDR11 Py=1.0 МПа, d1/d2: 160x63 FRIALEN-SA Код 612762 или эквивалент |  |  |
| 43. Патрубок накладка PE100 SDR11 Py=1.0 МПа, d1/d2: 110х90 FRIALEN-SA Код 615411 или эквивалент |  |  |
| 44. Отвод 90°, РЕ 100 SDR 11 Ру=1.0МПа, d=63 FRIALEN-W90° Код 612099 или эквивалент |  |  |
| 45. Отвод 90°, РЕ 100 SDR 11 Ру=1.0МПа, d=90 FRIALEN-W90° Код 612103 или эквивалент |  |  |
| 46. Отвод 90°, РЕ 100 SDR 11 Ру=1.0МПа, d=110 FRIALEN-W90° Код 612105 или эквивалент |  |  |
| 47. Отвод 90°, РЕ 100 SDR 11 Ру=1.0МПа, d=160 FRIALEN-W90° Код 615276 или эквивалент |  |  |
| 48. Муфта-заглушка PE100 SDR11 Py=1.0 МПа, d: 90 FRIALEN-МV Код 612032 или эквивалент |  |  |
| 49. Отвод 45°, РЕ 100 SDR 11 Ру=1.0МПа, d=110 FRIALEN-W45° Код 612104 или эквивалент |  |  |
| 50. Отвод 45°, РЕ 100 SDR 11 Ру=1.0МПа, d=160 FRIALEN-W45° Код 615275 или эквивалент |  |  |
| 51. Патрубок для определения загазованности подвалов и техподполий жилых домов: - Труба 38х2,5 ГОСТ 10704-91/В-10 ГОСТ 10705-80* или эквивалент - Пробка 32 ГОСТ 8963-75 или эквивалент |  |  |
| 52. Провод медный или эквивалент |  |  |
| 53. Сигнальная лента или эквивалент |  |  |
| 54. Термоусаживающаяся манжета в комплекте с лентой "ТЕРМА-СТ" и "ТЕРМА-ЛКА" для труб, или эквивалент ТУ 2245-024-44271562-2007 |  |  |
| 55. Прокладка методом ННБ под автодорогой п/э газопровода 160х14.6 в п/э футляре 255х20.5, L=38.0м или эквивалент - Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11-225х20.5 ГОСТ Р 50838-95* или эквивалент - Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм", ∅ 25мм ТУ 2201-009-0398419-2006 или эквивалент - Труба ПЭ80 ГАЗ SDR17.6 - 160х9.1 ГОСТ Р 50838-95* или эквивалент - Пленка ПВХ-Л, ТУ 102-320-86 или эквивалент - Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11 32х3.0, ГОСТ Р 50838-95* или эквивалент - Патрубок накладка PE100 SDR11 Py=1.0 МПа, 225/63 FRIALEN-SA, или эквивалент - Муфта редукционная PE100 SDR11 Py=1.0 МПа, 63/32 FRIALEN-MR, или эквивалент - Переходник ПЭ-ВП/сталь PE100 SDR11 Py=1.0 МПа, (32х3.0/32х3.0) FRIALEN-USTR,фирма или эквивалент - Колпак, ∅40, ГОСТ 8962-75 или эквивалент |  |  |
| 56. Установка продувочного устройства на концевом участке газопровода Д=90: - Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11 32х3.0, ГОСТ Р 50838-95* или эквивалент - Тройниковая седелка с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR11 Д=90х32 или эквивалент - Муфта с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR11 Д=32 или эквивалент - Переходник ПЭ-ВП/сталь PE100 SDR11 Py=1.0 МПа, (32х3.0/32х3.0) FRIALEN-USTR, или эквивалент - Отвод 90 - 32х3.0, ГОСТ 17375-2001 или эквивалент - Труба Д=32х3,0 с "весьма усиленной" изоляцией по ГОСТ 9.602-2005, ГОСТ 10704-91 или эквивалент - Заглушка 32х3.0, ГОСТ 17379-2001 или эквивалент |  |  |

4. п. 2.1 раздела 2 «Срок и место выполнения работ»  проекта муниципального контракта (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме)  изложить в новой редакции:

2.1. Срок выполнения работ Подрядчиком:

Начало выполнения работ:         _______________2012 г.  (дата заключения Контракта)

Окончание выполнения работ:  не позднее 90 (девяносто) календарных дней со дня заключения Контракта.