|  | УТВЕРЖДАЮ И.о.директора муниципального казенного учреждения «Управление строительства города Перми» _______________В.В.Андреев «____» ______________ 2012 года |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ

В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт

на строительство газопроводов в микрорайоне Крым (II очередь)

в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы»

(извещение № 0356300091212000007 от 13.03.2012)

г. Пермь

2012 год

Внести изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на  строительство газопроводов в микрорайоне Крым (II очередь) в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы»  (извещение № 0356300091212000007  от 13.03.2012):

1. Раздел VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме изложить в новой  редакции:

| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |
| --- | --- |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 18 апреля 2012 г. 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 23 апреля 2012 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | - 26 апреля 2012 г. Время начала проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки по московскому времени. |

2.Техническое задание (Приложение № 1 к  документации об открытом аукционе в электронной форме)  изложить  в новой редакции:

Техническое задание

на строительство газопроводов в микрорайоне Крым (II очередь) в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы»

| 1. Основание для проведения работ |  | Приложение № 14 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности г.Перми на 2012 год» к Решению Пермской городской Думы от 21.12.2011 № 250 «О бюджете города Перми на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». |
| --- | --- | --- |
| 2. Вид строительства |  | Новое строительство |
| 3. Назначение объекта Местоположение объекта |  | Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Крым Кировского района города Перми по улицам: ул. Воронежская, ул. Ялтинская, ул. Нижнекамская. |
| 4.Заказчик |  | МКУ «Управление строительства города Перми» |
| 5. Материалы, предоставляемые Заказчиком |  | Проектно-сметная документация «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Крым Кировского района города Перми по улицам: ул. Воронежская, ул. Ялтинская, ул. Нижнекамская», Шифр 833-09 |
| 6. Перечень выполняемых работ, согласно проектной сметы | №пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.. Раздел №1 Наружные сети газопровода. 1; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1; 1000м3; 1.975. 2; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 3.46 Налипающий грунт (кроме грунтов 5-6 группы), одноковшовый экскаватор. Kоз=1.1, Kэм=1.1; 1000м3; 0.098. 3; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2; 1000м3; 0.726. 4; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3; 1000м3; 2.761. 5; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.188 На расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей. Kоз=1.3; 100м3; 0.26. 6; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.183 Ручная разработка и засыпка налипающего грунта 1 группы. Kоз=1.1, Kэм=1.1 3.189 На расстоянии до 1 м от незащищенных трубопроводов. Kоз=1.15; 100м3; 0.13. 7; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 3.189 На расстоянии до 1 м от незащищенных трубопроводов. Kоз=1.15; 100м3; 0.27. 8; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.187 Ручная доработка, зачистка дна и стенок. Kоз=1.2; 100м3; 0.72. 9; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.183 Ручная разработка и засыпка налипающего грунта 1 группы. Kоз=1.1, Kэм=1.1 3.187 Ручная доработка, зачистка дна и стенок. Kоз=1.2; 100м3; 0.26. 10; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 3.187 Ручная доработка, зачистка дна и стенок. Kоз=1.2; 100м3; 0.18. 11; Водоотлив из траншей; 100м3; 0.26. 12; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3; 1000м3; 0.038. 13; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера расстояние перевозки 5 км; класс груза 1; т; 74.1. 14; Работа на отвале, группа грунтов 2-3; 1000м3; 0.038. 15; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1; 100м3; 2.8. 16; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1; 1000м3; 1.832. 17; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2; 1000м3; 0.726. 18; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3; 1000м3; 2.75. 19; Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2; 100м3; 25.58. 20; Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4; 100м3; 27.5. 21; Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2; м короба; 7. 22; Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,4 м2; м короба; 3. 23; Защита кабеля швеллером; т; 0.28152. 24; Швеллеры; т; 0.28152. 25; Устройство основания под трубопроводы песчаного МР=607.86-55.26*11=0; 10м3; 6. 26; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 150 мм; 100м тр.; 0.045. 27; Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром до 150 мм; стык; 4. 28; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм; 100м тр.; 0.035. 29; Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром до 50 мм; стык; 4. 30; Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм; 100м; 10.47. 31; Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм; 10м; -106.794. 32; Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95) или эквивалент; 10м; 106.794. 33; Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 110 мм 3.2а при длине полиэтиленовой трубы до 100 м. Kоз=0.5, Kэм=0.25; 400м; 0.42. 34; Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 63 мм 3.4в при длине полиэтиленовой трубы до 250 м. Kоз=0.77, Kэм=0.63; 400м; 0.98375. 35; Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн; м; 53. 36; Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95) или эквивалент; 10м; 5.3. 37; Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм (для футляра под каналом теплосети); 100м; 0.07. 38; Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм; 10м; -0.714. 39; Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95) или эквивалент; 10м; 0.714. 40; Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм; 100м; 0.07. 41; Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм; футляр; 1. 42; Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 110х32, 110х63 мм; соединен; 1. 43; Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=110х63 мм или эквивалент (накладной уход); шт; 1. 44; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм; отвод; 1. 45; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96) или эквивалент; шт; 1. 46; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм (для контрольной трубки); 100м тр.; 0.015. 47; Устройство ковера для контрольной трубки; установ.; 1. 48; Трубка контрольная; компл; -1. 49; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 160 мм; отвод; 1. 50; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 160х14,6/СТ159 (ТУ2248-025-00203536-96) или эквивалент; шт; 1. 51; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм; отвод; 1. 52; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96) или эквивалент; шт; 1. 53; Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 160х32, 160х63 мм; соединен; 6. 54; Накладной уход с закладными электронагревателями диаметром 160х110 мм МР=2938,86/1,18/5,79*1,065*1,02=467.27; шт; 1. 55; Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=160х63 мм или эквивалент (накладной уход); шт; 5. 56; Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода 160 мм; тройник; 1. 57; Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 160 мм; шт; 1. 58; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 160 мм; отвод; 1. 59; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм; шт; -1. 60; Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=160х110 мм; шт; 1. 61; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 160 мм; отвод; 2. 62; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм; шт; -2. 63; Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 160 мм; шт; 2. 64; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм; отвод; 4. 65; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм; шт; -4. 66; Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм; шт; 4. 67; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 160 мм; отвод; 1. 68; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм; шт; -1. 69; Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 160 мм; шт; 1. 70; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм; отвод; 2. 71; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм; шт; -2. 72; Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 110 мм; шт; 2. 73; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм; отвод; 6. 74; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм; шт; -6. 75; Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 63 мм; шт; 6. 76; Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 160 мм; соединен; 89. 77; Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм; соединен; 5. 78; Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм; соединен; 11. 79; Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 160 мм; конец; 91. 80; Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 110 мм; конец; 5. 81; Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм; конец; 12. 82; Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб 160 мм; конец; 182. 83; Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб 110 мм; конец; 10. 84; Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм; конец; 24. 85; Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 150 мм; узел; 1. 86; Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 150 мм; шт; -1. 87; Кран газовый шаровый Балломакс КШГИ-79.102.150.075 Ду150 для подземной установки с изоляцией "весьма усиленного" типа или эквивалент МР=59925/1,18/5,79*1,065*1,02=9527.9; шт; 1. 88; Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 80 мм; узел; 1. 89; Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 80 мм или эквивалент; шт; -1. 90; Кран газовый шаровый Балломакс КШГИ-79.102.050.102 Ду50 для подземной установки с изоляцией "весьма усиленного" типа или эквивалент МР=16032/1.18/5.79*1.065*1.02=2549.04; шт; 1. 91; Переносной торцевой ключ для кранов Ду150, Ду50 МР=5151.41/1,18/5,79*1,065*1,02=819.06; шт; 1. 92; Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода в точке врезки и на существующем канале теплосети; установ.; 4. 93; Изоляция весьма усиленная из экструдированного полиэтилена (для контрольной трубки) МР=107,8/1,18/5,79*1,065*1,02=17.14; м; 3.9. 94; Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг; 100м каб; 16.65. 95; Лента сигнальная; м; 1665. 96; Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг; 100м каб; 16.53. 97; Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2; км; 1.653. 98; Установка столбиков сигнальных железобетонных; 100шт; 0.02. 99; Столбики сигнальные железобетонные; м3; 0.1. 100; Табличка-указатель; шт; 62. 101; Подраздел. Ковер для вывода медного провода. 102; Устройство ковера; установ.; 7. 103; Трубка контрольная; компл; -7. 104; Подраздел. Устройство продувочного устройства на концевом участке газопровода Д=160х14,6. 105; Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 160х32, 160х63 мм; соединен; 1. 106; Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR 11, 160х32 или эквивалент; шт; 1. 107; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 32 мм; отвод; 1. 108; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 32х3,0/СТ32 (ТУ2248-025-00203536-96) или эквивалент; шт; 1. 109; Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (с учетом заглушки); т; 0.0003. 110; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм; 100м тр.; 0.009. 111; Устройство ковера; установ.; 1. 112; Трубка контрольная; компл; -1. 113; Подраздел. Устройство продувочного устройства на концевом участке газопровода Д=110х10,0. 114; Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 110х32, 110х63 мм; соединен; 2. 115; Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR 11, 110х32 или эквивалент; шт; 2. 116; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 32 мм; отвод; 2. 117; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 32х3,0/СТ32 (ТУ2248-025-00203536-96) или эквивалент; шт; 2. 118; Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (с учетом заглушки); т; 0.0006. 119; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм; 100м тр.; 0.02. 120; Устройство ковера; установ.; 2. 121; Трубка контрольная; компл; -2. 122; Подраздел. Устройство продувочного устройства на концевом участке газопровода Д=63х5,8. 123; Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 63х32 мм; соединен; 6. 124; Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR 11, 63х32; шт; 6. 125; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 32 мм; отвод; 6. 126; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 32х3,0/СТ32 (ТУ2248-025-00203536-96) или эквивалент; шт; 6. 127; Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (с учетом заглушки); т; 0.0018. 128; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм; 100м тр.; 0.087. 129; Устройство ковера; установ.; 6. 130; Трубка контрольная; компл; -6. 131; Подраздел. Ковер для обслуживания кранов. 132; Устройство ковера; установ.; 2. 133; Трубка контрольная; компл; -2. 134; Подраздел. Патрубок для определения загазованности подвалов и техподполий жилых домов. 135; Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см; 100шт; 0.68. 136; Заделка отверстий бетоном; м3; 0.68. 137; Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм; 100м тр.; 0.5032. 138; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоев 2; 100м2; 0.1224. 139; Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 100 мм (150 мм); 10врезок; 1. 140; Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода до 150 мм; 10 откл.; 0.1. 141; Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм; 10врезок; 0.1. 142; Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода до 100 мм; 10 откл.; 0.1. 143; Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 150 мм толщиной стенки до 8 мм 3.1.20. В траншеях. Kоз=1.11, Kэм=1.25; стык; 1. 144; Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром 150 мм; стык; 1. 145; Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 50 мм толщиной стенки до 5,5 мм 3.1.20. В траншеях. Kоз=1.11, Kэм=1.25; стык; 1. 146; Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром 50 мм; стык; 1. 147; Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм; 100м тр.; 3.97. 148; Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм; 100м тр.; 1.68. 149; Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 150 мм; 100м тр.; 11.045. 150; Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм; узел; 1. 151; Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 100 мм; узел; 1. 152; Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 150 мм; узел; 1. 153; Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм; 100м; 3.97. 154; Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 100 мм; 100м; 1.68. 155; Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 200 мм; 100м; 11.045. 156; Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм; участок; 1. 157; Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных; 100м3; 0.0041. 158; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка; 100м3; 0.01. 159; Песок природный для строительных работ средний; м3; 1. 160; Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных; 1000м2; 0.0082. 161; Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3; 1000м2; 0.0099. 162; На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 Количество слоев 2; 1000м2; 0.0099. 163; Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) однослойных; 1000м2; 1.388. 164; Раздел №2 Электрохимическая защита. 165; Устройство основания под фундаменты песчаного; м3; 0.04. 166; Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т; 100шт; 0.02. 167; Плиты железобетонные опорные; м3; 0.08. 168; Укладка бетона В15; 100м3; 0.00002. 169; Установка одной стойки КИП с кабелями сечением 6 мм2; КИП; 2. 170; Колонка контрольно-измерительная СКИП-1-2 или эквивалент; шт; 2. 171; Установка электродов сравнения; электрод; 2. 172; Электрод медно-сульфатный с датчиком потенциала МР=897/1.18/5.79*1.065*1.02=142.62; шт; 2. 173; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2; 100м; 0.03. 174; Трубки защитные гофрированные; м; 3. 175; Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг; 100м каб; 0.04. 176; Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГз, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 6,0 мм2; км; 0.004. 177; Термитная приварка и изоляция катодного вывода (кабеля); присоед.; 2. Восстановление нарушенных земель. 178; Разработка грунта бульдозером мощьностью 59(80) кВт(л.с.), с перемещением до 10 м; 1000 м3; 0,2622. 179; Уплотнение минерального грунта над траншеей кулачковым катком весом 8т. 2 прохода; 1000 м3; 0,0936429. 180; Планировка поверхности механизированным способом перед нанесением плодородного слоя; 1000 м2; 2,622. 181; Разравнивание плодородного слоя из временного отвала для благоустройства территории трассы; 1000 м3; 0,2622. 182; культивация полос на площадях без пней; км; 0,424. 183; Посев и прокатывание посевов трав; га; 0,26217. 184; Прокатывание посевов; га; 0,26217. |
| 7.Обязательные требования. | Работы должны производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и действующими нормативными документами. Объем работ определен проектно-сметной документацией Оформление первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» Разбивку трассы производит подрядчик. Подрядчик выполняет пусконаладочные работы. Подрядчик выполняет исполнительную съемку газопровода Приемка законченного строительством объекта оформляется Актом приемки объекта. Предоставление сертификатов и технических паспортов на материалы и оборудование (предоставляются при поставке). Предоставление исполнительной документации, согласно этапов выполненных работ и актов проверки ИГСН |  |
| 8. Охрана окружающей среды | В соответствии с действующими нормами РФ. После завершения работ и вовремя производства обеспечить уборку и вывоз строительного мусора., технических отходов |  |
| 9. Организация строительства | До начала работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает проект производства работ c Заказчиком, тех.карты в случае необходимости |  |
| 10. Дополнительные требования и рекомендации | Получение подрядчиком разрешения на производство земляных работ в соответствии с постановлением администрации города Перми от 22.02.2008 г. № 129. и контрольного талона к разрешению на земляные работы Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда возлагается на подрядчика. |  |
| 11. Срок выполнения работ | Начало выполнения работ: с момента заключения Контракта. Окончание выполнения работ: не позднее 15 декабря 2012 года. |  |
| 12. Гарантийные обязательства | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки объекта. |  |

Характеристики применяемых материалов в приложении №1 к техническому заданию.

Приложение №1

к техническому заданию

Рекомендуемая форма для заполнения

ФОРМА «Сведения о качестве (предложение) о качестве применяемых материалов»

Сведения о качестве (предложение) о качестве применяемых материалов

| Требования Заказчика к материалам согласно технического задания | Предложение участника размещения заказа, характеризующее: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование материала, товарный знак, марку, производителя | Описание предлагаемых свойств |
| 1. Кран шаровой газовый Балломакс для подземной установки с изоляцией весьма усиленного типа Ду150. КШГИ-79.102.150.075 или эквивалент Стальной шаровой кран БАЛЛОМАКС® для газа; изготовление: ТУ 3742-001-59349790-2010;ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 356-80; ГОСТ 12.2.063-81;ГОСТ 21345-2005; ГОСТ 9544-2005; Корпус - Углеродистая сталь P235GH DIN 2458; Шар - Нержавеющая сталь SF 8 AISI 304; Седловое уплотнение - PTFE + 20% углерода, Кольцевое уплотнение NBR; Опорное колено - Нержавеющая сталь AISI 304; Корпус шпинделя - Углеродистая сталь S355J2C; Шпиндель - Нержавеющая сталь W Nr.1.4305 DIN 17440; Уплотнение шпинделя - PTFE 20% углерода, Кольцевое уплотнение NBR,Кольцевое уплотнение VITON®; Стопорный штифт - Углеродистая сталь; Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005 - А; Минимальная температура окружающей среды, - 40°С; СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЕН. |  |  |
| 2. Кран шаровой газовый Балломакс для подземной установки с изоляцией весьма усиленного типа Ду50. КШГИ-79.102.050.102 или эквивалент Стальной шаровой кран БАЛЛОМАКС® для газа; изготовление: ТУ 3742-001-59349790-2010;ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 356-80; ГОСТ 12.2.063-81;ГОСТ 21345-2005; ГОСТ 9544-2005; Корпус - Углеродистая сталь P235GH DIN 2458; Шар - Нержавеющая сталь SF 8 AISI 304; Седловое уплотнение - PTFE + 20% углерода, Кольцевое уплотнение NBR; Опорное колено - Нержавеющая сталь AISI 304; Корпус шпинделя - Углеродистая сталь S355J2C; Шпиндель - Нержавеющая сталь W Nr.1.4305 DIN 17440; Уплотнение шпинделя - PTFE 20% углерода, Кольцевое уплотнение NBR,Кольцевое уплотнение VITON®; Стопорный штифт - Углеродистая сталь; Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005 - А; Минимальная температура окружающей среды, - 40°С; СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЕН. |  |  |
| 3. Торцевой ключ для кранов Балломакс с головкой 32мм. или эквивалент |  |  |
| 4. Труба 159х4.5 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* с "весьма усиленной" изоляцией по ГОСТ 9.602-05 из экст- рудированного полиэтилена с применением термоусадочных муфт или эквивалент |  |  |
| 5. Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* с "весьма усиленной" изоляцией по ГОСТ 9.602-05 из экст- рудированного полиэтилена с применением термоусадочных муфт или эквивалент |  |  |
| 6. Труба ПЭ80 ГАЗ SDR 11 - 160х14.6 в отрезках по 13.0м, ГОСТ Р 50838-95* или эквивалент |  |  |
| 7. Труба ПЭ80 ГАЗ SDR 10 - 110х10 в бухтах по 100 м, ГОСТ Р 50838-95* или эквивалент |  |  |
| 8. Труба ПЭ80 ГАЗ SDR 11 - 63х5.8 в бухтах по 250 м, ГОСТ Р 50838-95* или эквивалент |  |  |
| 9. Сигнальная лента, ТУ 2245-028-00203536-96. или эквивалент |  |  |
| 10. Неразъемное соединение полиэтилен-сталь ПЭ80 для газопровода Р=0.64 МПа 160 /159, ТУ 2248-025- 00203536-96, или эквивалент |  |  |
| 11. Неразъемное соединение полиэтилен-сталь ПЭ80 для газопровода Р=0.64 МПа 63 /57, ТУ 2248-025- 00203536-96, или эквивалент |  |  |
| 12. Накладной уход с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR 11-160х110, ТУ 2248-031-00203536-01. или эквивалент |  |  |
| 13. Накладной уход с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR 11-160х63, ТУ 2248-031-00203536-01. или эквивалент |  |  |
| 14. Тройник равносторонний ПЭ80 ГАЗ SDR 11-160х160х160, с закладной эл.спиралью ТУ 2248-001-18425183-01 или эквивалент |  |  |
| 15. Муфта редукционная (переход) ПЭ80 ГАЗ SDR 11-160х110 с закладной эл.спиралью, ТУ 2248-001-18425183-01 или эквивалент |  |  |
| 16. Отвод 90 ПЭ80 ГАЗ SDR 11 D=160 с закладной эл.спиралью ТУ 2248-001- 18425183-01 или эквивалент |  |  |
| 17. Отвод 90 ПЭ80 ГАЗ SDR 11 D=63 с закладной эл.спиралью ТУ 2248-001- 18425183-01 или эквивалент |  |  |
| 18. Стакан (заглушка) ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-D=160 с закладной эл.спиралью ТУ 2248-001- 18425183-01 или эквивалент |  |  |
| 19. Стакан (заглушка) ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-D=110 с закладной эл.спиралью ТУ 2248-001- 18425183-01 или эквивалент |  |  |
| 20. Стакан (заглушка) ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-D=63 с закладной эл.спиралью ТУ 2248-001- 18425183-01 или эквивалент |  |  |
| 21. Муфта ПЭ80 ГАЗ SDR 11 D=160 с закладной эл.спиралью ТУ 2291-033- 00203536-96 или эквивалент |  |  |
| 22. Муфта ПЭ80 ГАЗ SDR 11 D=110 с закладной эл.спиралью ТУ 2291-033- 00203536-96 или эквивалент |  |  |
| 23. Муфта ПЭ80 ГАЗ SDR 11 D=63 с закладной эл.спиралью ТУ 2291-033- 00203536-96 или эквивалент |  |  |
| 24. Установка продувочного устройства на концевом участке газопровода Д=160х14.6: - Тройниковая седелка с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR11 Д=160х32 ТУ 2248-031-00203536-96 или эквивалент - Муфта с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR11 Д=32, ТУ 2291-033-00203536-96 или эквивалент - Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" ПЭ80 ГАЗ SDR11 32/32 Рраб=0.64МПа, ТУ 2248-025-00203536-96 или эквивалент - Отвод 90 - 32х3.0, ГОСТ 17375-2001 или эквивалент - Труба Д=32х3,0 с "весьма усиленной" изоляцией по ГОСТ 9.602-2005, ГОСТ 10704-91 или эквивалент - Заглушка 32х3.0, ГОСТ 17379-2001 или эквивалент |  |  |
| 25. Установка продувочного устройства на концевом участке газопровода Д=110х10: - Тройниковая седелка с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR11 Д=110х32 ТУ 2248-031-00203536-96 или эквивалент - Муфта с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR11 Д=32, ТУ 2291-033-00203536-96 или эквивалент - Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" ПЭ80 ГАЗ SDR11 32/32 Рраб=0.64МПа, ТУ 2248-025-00203536-96 или эквивалент - Отвод 90 - 32х3.0, ГОСТ 17375-2001 или эквивалент - Труба Д=32х3,0 с "весьма усиленной" изоляцией по ГОСТ 9.602-2005, ГОСТ 10704-91 или эквивалент - Заглушка 32х3.0, ГОСТ 17379-2001 или эквивалент |  |  |
| 26. Установка продувочного устройства на концевом участке газопровода Д=63х5,8: - Тройниковая седелка с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR11 Д=63х32 ТУ 2248-031-00203536-96 или эквивалент - Муфта с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR11 Д=32, ТУ 2291-033-00203536-96 или эквивалент - Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" ПЭ80 ГАЗ SDR11 32/32 Рраб=0.64МПа, ТУ 2248-025-00203536-96 или эквивалент - Отвод 90 - 32х3.0, ГОСТ 17375-2001 или эквивалент - Труба Д=32х3,0 с "весьма усиленной" изоляцией по ГОСТ 9.602-2005, ГОСТ 10704-91 или эквивалент - Заглушка 32х3.0, ГОСТ 17379-2001 или эквивалент |  |  |
| 27. Прокладка полиэтиленового газопровода Д=63х5.8 в полиэтиленовом футляре Д=160х14.6 L=7.0 м под каналом теплосети открытым способом: - Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11-160х14.6, ГОСТ Р 50838-95* или эквивалент - Герметизирующая манжета, ТУ 2531-007-01297858-02 или эквивалент - Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11- 63х5.8, ГОСТ Р 50838-95* или эквивалент - Пленка ПВХ-Л или эквивалент - Труба 57х3.5 ГОСТ 10704-91, В-Ст3сп2 ГОСТ 10705-80* или эквивалент - Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" ПЭ80 ГАЗ SDR11 63/57 Рраб=0.64МПа, ТУ 2248-025-00203536-96 или эквивалент - Муфта ПЭ80 ГАЗ SDR 11 D=63 с закладной эл.спиралью ТУ 2291-033- 00203536-96 или эквивалент - Накладной уход с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR 11-110х63, ТУ 2248-031-00203536-01. или эквивалент - Грунтовка клеевая Г Т-760ИН, ТУ 102-340-83 или эквивалент - Обертка ПЭКОМ, ТУ 102-284-86 или эквивалент - Эмаль ПФ-115, ГОСТ 6465-76* или эквивалент - Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82* или эквивалент |  |  |
| 28. Патрубок для определения загазованности подвалов и техподполий жилых домов: - Труба 38х2,5 ГОСТ 10704-91 или эквивалент - Пробка 32 ГОСТ 8963-75 или эквивалент |  |  |
| 29. Провод медный в поливинилхлоридной изоляции сечением 2.5-4мм2, ПВ-1 или эквивалент |  |  |