ООО «ПРИКАМЬЕСТРОЙПРОЕКТ» Капитальный ремонт с перепланировкой помещений Детского сада № 87 по ул. Куйбышева, 68а в Свердловском районе г. Перми Рабочая документация Общая пояснительная записка г. Пермь 2012г

ООО «ПРИКАМЬЕСТРОЙПРОЕКТ» Капитальный ремонт с перепланировкой помещений Детского сада № 87 по ул. Куйбышева, 68а в Свердловском районе г. Перми Общая пояснительная записка #### Обозначение: 19 - 12 #### Стадия: Рабочая документация Заказчик: МБДОУ «Детский сад № 87» Главный инженер проекта: Широкова Н.И. Архитектор: Федорова О.Б. г. Пермь 2012г.

| 1. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕЙ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н а и м е н о в а н и е |  |  |  |  |  |  | ##### Обозначение |  |  | Стр. |  |  |
| - Содержание общей пояснительной записки. |  |  |  |  |  |  | 19-12-ПЗ.1 |  |  | 1 |  |  |
| - Состав проектной документации. |  |  |  |  |  |  | 19-12-ПЗ.2 |  |  | 2 |  |  |
| - Справка главного инженера проекта. |  |  |  |  |  |  | 19-12-ПЗ.3 |  |  | 3 |  |  |
| - Основание для проектирования и исходные данные. |  |  |  |  |  |  | 19-12-ПЗ.4 |  |  | 4 |  |  |
| - Архитектурные решения. |  |  |  |  |  |  | 19-12-ПЗ.АР |  |  | 5-6 |  |  |
| - Конструктивные решения. |  |  |  |  |  |  | 19-12-ПЗ.КР |  |  | 7 |  |  |
| - Проект организации строительства. |  |  |  |  |  |  | 19-12-ПЗ.ПОС |  |  | 8 |  |  |
| - Охрана окружающей среды. |  |  |  |  |  |  | 19-12-ПЗ.ООС |  |  | 9-10 |  |  |
| - Отопление и вентиляция. |  |  |  |  |  |  | 19-12-ПЗ.ОВ |  |  | 11 |  |  |
| 10. Водоснабжение и водоотведение. |  |  |  |  |  |  | 19-12-ПЗ.ВК |  |  | 12 |  |  |
| 11. Электрооборудование и электроосвещение |  |  |  |  |  |  | 19-12-ПЗ.ЭО |  |  | 13 |  |  |
| ПРИЛОЖЕНИЯ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Свидетельство №П.037.59.709.09.2010 от 19.03.2010г. о допуске к работам, в области подготовки проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Топографическая съемка участка по ул. Куйбышева, 68а, выданная Департаментом градостроительства и архитектуры от 08.02.2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Техпаспорт ЦТИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Задание, утвержденное Заказчиком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 19 - 12 - ПЗ.1 |  |  |  |  |  |  |
| Изм | Кол.ч | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕЙ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ. |  | Стадия | Лист |  | Листов |  |
| ГИП |  | Широкова |  |  |  |  |  | Р | 1 |  | 1 |  |
| Разработал |  | Труфанова |  |  |  |  |  | ООО «Прикамьестройпроект» |  |  |  |  |

| 2. СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обозначение |  |  |  | Н а и м е н о в а н и е |  |  |  |  | ###### Примечание |  |  |  |  |
|  | 19 – 12 - ПЗ |  |  |  | Пояснительная записка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 – 12 – АР |  |  |  | Архитектурные решения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 – 12 – КР |  |  |  | Конструктивные решения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 – 12 - ОВ |  |  |  | Отопление и вентиляция. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 – 12 - ВК |  |  |  | Водоснабжение и водоотведение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 – 12 - ЭО |  |  |  | Электрооборудование и электроосвещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 – 12 - ПОС |  |  |  | Проект организации строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 – 12 - СМД |  |  |  | Сметная документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 19 - 12 - ПЗ.2 |  |  |  |  |  |  |
| Изм |  | Кол.уч | Лист | № док. |  | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. | Стадия |  | Лист | Листов |  |  |
| ГИП |  |  | Широкова |  |  |  |  |  | Р |  | 1 | 1 |  |  |
| Разработал |  |  | Труфанова |  |  |  |  |  | ООО «Прикамьестройпроект» |  |  |  |  |  |

| 8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. Мероприятия по охране окружающей среды в процессе строительства. На основании Федерального закона ''Об отходах производства и потребления'' и ''Правил обращения с отходами на территории Пермской области'' проектом организации строительства предусмотрены следующие мероприятия по безопасному обращению с отходами: - До начала работ по выполнению металлической лестницы установить временное ограждение из штакетника, согласно ПОС; - ПОСом запрещается организация свалок, сжигание строительного мусора. Строительный мусор от демонтажа конструкций предусматривается удалять носилками или в таре с погрузкой в автотранспорт и вывозкой на утилизацию по договору с лицензированной организацией. Мусор, образующийся в процессе ремонта предусматривается хранить в полиэтиленовых мешках во временном контейнере для строительного мусора и, по мере накопления транспортных партий, грузить в автотранспорт и вывозить на свалку согласно полученных лимитов или утилизацию по договору с организацией, имеющей лицензию на обращение с отходами. Удаление бытового мусора в процессе строительства предусмотрено в контейнеры для мусора ДС №87; - Строго запрещено складирование строительного мусора в мусорные контейнеры соседних зданий; - Доставку порошкообразных материалов осуществлять в закрытой таре; - При транспортировке строительных изделий предусматривается использование подкладок; - Автотранспорт должен быть снабжен нейтрализаторами выхлопных газов; - Необходимо соблюдать технические требования при транспортировке, хранении и применении строительных материалов; - Запрещается оставлять остатки строительного мусора на строительной площадке. - После окончания ремонтных работ очистить территорию строительства от возможных остатков строительного мусора (бетона, арматуры, металла и т.п.). 8.2. Мероприятия по охране окружающей среды на период эксплуатации. - отделочные материалы, применяемые проектом при строительстве, сертифицированы и экологически чистые; - твердые бытовые отходы удаляются в мусорный контейнер ДС №87; - отвод бытовых стоков предусматривается в систему канализации ДС №87. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 19 - 12 - ПЗ.ООС |  |  |  |  |  |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. | Стадия | Лист | Листов |  |  |
| ГИП |  | Широкова |  |  |  |  | Р | 1 | 2 |  |  |
| Разработал |  | Труфанова |  |  |  |  | ООО «Прикамьестройпроект» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 3. С П Р А В К А Технические решения, принятые в рабочей документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. #### Главный инженер проекта ______________ Широкова Н.И. #### Февраль 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 19 - 12 - ПЗ.3 |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 4. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| Рабочая документация по объекту: «Капитальный ремонт с перепланировкой помещений Детского сада № 87 по ул. Куйбышева, 68а в Свердловском районе г. Перми» разработана на основании: - Строительных норм и правил и других действующих на территории России нормативных документов по строительству; - Задания на проектирование, утвержденного Заказчиком. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: - Техпаспорт ЦТИ; - Топографическая съемка (М 1:500), выданная Департаментом Градостроительства и Архитектуры г. Перми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 19 - 12 - ПЗ.4 |  |  |  |  |  |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ | Стадия | Лист | Листов |  |  |
| ГИП |  | Широкова |  |  |  |  | Р | 1 | 1 |  |  |
| Разработал |  | Труфанова |  |  |  |  | ООО «Прикамьестройпроект» |  |  |  |  |
| 5. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| По заданию Заказчика МБДОУ «Детский сад № 87» разработана рабочая документация по объекту: «Капитальный ремонт с перепланировкой помещений Детского сада № 87 по ул. Куйбышева, 68а в Свердловском районе г. Перми». Здание Детского сада №87 построено в 1954 г. Здание 2-этажное с подвалом. Проектом предусмотрен капитальный ремонт с перепланировкой части помещений Литера А (согласно Плану ЦТИ): Наружные стены (Лит.А)– из кирпича; внутренние стены и перегородки – дощатые, кирпичные; перекрытия – деревянные утепленные по балкам. Водоснабжение, электроснабжение, отопление - центральное от городских сетей. Данный проект предусматривает: - демонтаж части существующих деревянных перегородок умывальной/игровой, выполнение 2-х новых дверных проемов и уменьшение ширины 1-го существующего проема; - демонтаж существующих дверных блоков, сантехнического оборудования; - демонтаж существующих декоративных покрытий полов, стен; - возведение новых перегородок из ГКЛ и ГКЛВ в соответствии с заданием Заказчика. - установку новых дверных блоков по ГОСТ 6629-88 и ГОСТ 24698-81, установку нового оконного блока по ГОСТ 23166-99, установку перегородки из ПВХ-профиля с глухим и прозрачным (стекло) заполнением, установку новых санитарных приборов; - выполнение внутренней отделки согласно «ведомости внутренней отделки помещений». Результатом ремонта с перепланировкой помещений Детского сада №87 являются новые помещения: Блок хранения продуктов: загрузочная (3,0 м2), кладовая (5,05 м2); Лечебно-профилактический блок: медицинский кабинет (6,88 м2), процедурный кабинет (6,20 м2), изолятор (5,25 м2), санузел (1,42 м2), коридор (3,08 м2); Умывальная (5,74 м2). Планировка выполнена согласно требованиям, предъявляемым к проектированию детских дошкольных образовательных учреждений и Заданию Заказчика. Разработанные проектом архитектурные решения не снижают несущей способности строительных конструкций, так как внесение изменений в несущие конструкции здания проектом не предусматривается. Строительные работы должны выполняться специализированной организацией, имеющей допуски к соответствующим видам работ. Основные показатели проекта: Общая площадь - 36,62 м2 Полезная площадь - 18,33 м2 Строительный объем - 113,52 м3 Площадь застройки - 2,73 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 19 - 12 – ПЗ.АР |  |  |  |  |  |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ. | Стадия | Лист | Листов |  |  |
| ГИП |  | Широкова |  |  |  |  | Р | 1 | 1 |  |  |
| Разработал |  | Труфанова |  |  |  |  | ООО «Прикамьестройпроект» |  |  |  |  |

| 6. ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Все работы выполняются в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85* ''Организация строительного производства'', СНиП 12-03-01 ''Безопасность труда в строительстве'', СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2», ППБ 01-03 ''Правила пожарной безопасности в РФ''. - Все работы производить непосредственно под руководством мастера или производителя работ. - Удаление строительного мусора от демонтажа конструкций из здания производить в таре с погрузкой в автотранспорт и вывозкой на свалку в соответствии с полученными лимитами, по договору с лицензированной организацией. Твердый мусор от возведения новых конструкций и выполнения внутренней отделки удалять во временный мусорный контейнер, установленный на строительной площадке (см. ПОС), также, с последующим вывозом на свалку лицензированной организацией. - Подачу материалов, изделий внутрь здания осуществлять вручную. - Подачу порошковых материалов осуществлять в закрытой таре. - Запрещается сжигание отходов, остатков материалов и другого строительного мусора. - Запрещается организация свалок под отходы строительного мусора и слив загрязнений на прилегающей территории. - Для бытовых нужд строителей использовать существующие реконструируемые помещения. - Все работы производить в одну смену в дневное время. Запрещается подача сигналов автотранспортом, используемым для доставки материалов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 19 - 12 - ПЗ.ПОС |  |  |  |  |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА | Стадия | Лист | Листов |  |
| ГИП |  | Широкова |  |  |  |  | Р | 1 | 1 |  |
| Инженер |  | Ситниченко |  |  |  |  | ООО «Прикамьестройпроект» |  |  |  |

| 10. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В связи с ремонтом с перепланировкой помещений в существующем здании Детского сада №87 произведена частичная корректировка санитарно-технической и трубопроводной системы водопровода и канализации. В ремонтируемых помещениях устанавливаются санитарно-технические приборы с подводкой к ним холодной и горячей воды от существующих внутренних сетей водопровода. Отвод стоков от санприборов так же осуществляется в существующие сети канализации здания. Существующие сантехоборудование в помещениях, где идет ремонт, демонтировать и выполнить вновь согласно проекта. В санузле сантехоборудование (унитаз и умывальник) заменить на новое. Сети холодного и горячего водоснабжения проектируются из полипропиленовых труб диаметром 20мм по ТУ 2248-032-00284581-98, на сети устанавливается отключающая арматура. Внутренние канализационные сети монтируются из труб диаметром 50,100 мм пп "Sinikon" ТУ 4926-012-42943419-2004 с уклоном в сторону выпуска, на сети устанавливаются ревизии, прочистки, соединительные фасонные части. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 19 – 12 - ПЗ.ВК |  |  |  |  |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ. | Стадия | Лист | Листов |  |
| ГИП |  | Широкова |  |  |  |  | Р | 1 | 1 |  |
| Разработал |  | Добрых |  |  |  |  | ООО «Прикамьестройпроект» |  |  |  |

| 9. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 9.1. Исходные данные. Рабочая документация выполнена на основании архитектурно-строительных чертежей. Проектные решения приняты в соответствии с требованиями: СанПин 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации режима работы в дошкольных организациях»; СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»; СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения». Расчетные температуры наружного воздуха приняты: Для проектирования отопления и вентиляции зимняя – минус 35оС; летняя - плюс 21,5оС Средняя температура отопительного периода - минус 5,9оС; Продолжительность отопительного периода в году - 229 суток. 9.2. Отопление. Система отопления существующая и данным проектом не рассматривалась. 9.3. Вентиляция. В медицинском блоке (изоляторе, медицинском кабинете и санузле) вентиляция - естественная, осуществляется с помощью существующих вент. каналов и решеток. В процедурном кабинете для периодического проветривания установлен оконный вентилятор с автоматическими жалюзями. Вентилятор включается работником мед. кабинета во время его нахождения на рабочем месте при проведении медицинских процедур и выключается по окончании процедур. Воздухообмен принят согласно нормам. Приток естественный неорганизованный. В кладовой и загрузочной вентиляция естественная, осуществляется с помощью существующего вент.канала и проектируемых вентиляционных решеток. Воздухообмен принят согласно нормам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 19 – 12 - ПЗ.ОВ |  |  |  |  |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. | Стадия | Лист | Листов |  |
| ГИП |  | Широкова |  |  |  |  | Р | 1 | 1 |  |
| Разработал |  | Попова |  |  |  |  | ООО «Прикамьестройпроект» |  |  |  |

| Обращение с отходами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| При ремонте с перепланировкой помещений Детского сада №87 по ул. Куйбышева, 68а в Свердловском районе, г. Перми на основании ''Правил разработки и применения нормативов трудно устранимых потерь и отходов материалов в строительстве'' РДС 82-202-96 определены объемы отходов и трудно устранимых потерь. При строительстве образуются следующие не опасные отходы и трудно устранимые потери. Перечень отходов и трудно устранимых потерь материалов, образующихся при строительстве и демонтаже строительных конструкций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа |  | Наименование отходов |  |  |  |  |  | Объем | Способ устранения | Предприятие переработки |  |  |
| I |  | Деревянные перегородки (10,0 м2), унитаз (1 шт.) умывальник (2 шт.), дверь внутренняя (4 шт.) |  |  |  |  |  |  | На свалку | - |  |  |
| II |  | Плинтуса (34,0 п.м.) |  |  |  |  |  |  | На свалку | - |  |  |
| III |  | Оконный блок (1 шт.), керамическая плитка (51 м2) |  |  |  |  |  |  | На свалку | - |  |  |
| IV |  | Линолеум (16 м2), пластиковые панели (12,63 м2) |  |  |  |  |  |  | На свалку | - |  |  |
| На основании Федерального закона ''Об отходах производства и потребления'' и ''Правил обращения с отходами на территории Пермской области'' проектом организации строительства предусмотрены следующие мероприятия по безопасному обращению с отходами: - запрещено сжигание отходов, остатков материалов, красителей и другого строительного мусора; - запрещена организация свалок под отходы строительного мусора и слив загрязнений на площадке; - крупный строительный мусор после демонтажа предусматривается удалять носилками или в таре с погрузкой в автотранспорт и вывозкой на утилизацию по договору с лицензированной организацией. - мелкий мусор, образующийся в процессе ремонта предусматривается хранить в полиэтиленовых мешках во временном контейнере для строительного мусора и, по мере накопления транспортных партий, грузить в автотранспорт и вывозить на свалку по договору с организацией, имеющей лицензию на обращение с отходами; - удаление бытового мусора в процессе строительства предусмотрено в контейнер для мусора во дворе ДС №87. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 - 12 - ПЗ.ООС |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Изм | Кол.уч |  | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |

| 11. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочая документация по электроснабжению помещений ДС №68 после ремонта с перепланировкой выполнена на основании архитектурно-строительного задания и Задания Заказчика. Напряжение в сети 220 В. В проекте принята система равномерного освещения. Групповые линии освещения подключаются от существующего щита освещения. Электропроводку в помещениях прокладывать в штрабах перекрытий, в бороздах по стенам и перегородках, кабелем, не распространяющим горение ВВГнгНFLTx. Согласно СП 31-110-2003 п.14.35, в детских дошкольных учреждениях розетки и выключатели в помещениях для пребывания детей установить на высоте 1,8м от пола. Розетки установить с защитными шторками. Электромонтажные работы вести организации, имеющей допуск на производство данного вида работ, в соответствии с проектом, Правилами Устройства Электроустановок, издание 7 и действующими нормативными документами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 19 – 12 - ПЗ.ЭО |  |  |  |  |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. | Стадия | Лист | Листов |  |
| ГИП |  | Широкова |  |  |  |  | Р | 1 | 1 |  |
| Разработал |  | Сандракова |  |  |  |  | ООО «Прикамьестройпроект» |  |  |  |

| 6. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | 7 |
| --- | --- |
| Проектом предусмотрен капитальный ремонт с перепланировкой части помещений Литера А (согласно Плану ЦТИ) Детского сада № 87 по ул. Куйбышева, 68а в Свердловском районе, г. Перми и устройство лестницы при входе в загрузочную.: Климатический район строительства – Iв. Расчетная температура наиболее холодной пятидневки – минус 35 С. Степень огнестойкости здания – III. Нагрузки: Нормативный вес снегового покрова для V географического района – 230 кг/м2; Нормативный скоростной напор ветра для II географического района –30 кг/м2 по СНиП 2.01.07-85*. За относительную отметку 0,000 условно принят уровень чистого пола 1-го этажа детского сада. Вновь проектируемые перегородки - из ГКЛ и ГКЛВ (ГОСТ 6266-97) по металлическому каркасу возводить согласно указаниям СП 55-101-2000. Лестница при входе в загрузку – из металлических конструкций. Изготовление и монтаж выполнить в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87. Сталь марки С 245 по ГОСТ 27772-88*. Сварку производить электродами Э-42 (ГОСТ 9467-75) согласно ГОСТ 5264-80*. Производство и приемку работ по защите металлических конструкций и элементов от коррозии выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.04.03-85; СНиП 2.03.11-85* и ГОСТ 12.3.005-75(2003). Фундаменты под стойку и косоуры – из монолитного бетона класса В15. Бетонные работы выполнять согласно требованиям СНиП 3.03.01-87. Земляные работы выполнять согласно требованиям СНиП 3.02.01-87. 19 – 12 - ПЗ.КР. Изм; Кол.уч; Лист; № док.; Подпись; Дата. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ; Стадия; Лист; Листов. ГИП; Широкова; Р; 1; 1. Разработал; Труфанова; ООО «Прикамьестройпроект». |