Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме № 12

Техническое задание.

| № | Наименование | Свойства, применение | Признаки эквивалентности | Форма выпуска | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Витребонд или эквивалент | Стеклоиономерный прокладочный материал светового отверждения. Свойства: двойной механизм полимеризации, активное пролонгированное выделение фтора, высока биосовместимость, рентгеноконтрастность, отличное краевое прилегание, прочная химическая связь с дентином ( в т.ч. и патологически изменен.), материал сразу после фотополимеризации можно протравливать ортофосфорной кислотой. Применение: наложение лайнерной прокладки при среднем кариесе, под композитную пломбу, наложение изолирующей прокладки при глубоком кариесе для предупреждения разрушения лечебного прокладочного материала | -соответствие по применению; - соответствие по свойствам | упаковка (9г. порошка, 5,5 мл жидкости) | уп | 10 |
| 2 | Фуджи I или эквивалент | Стеклоиономерный цемент химического отверждения для постоянной фиксации с выделением фтора. Свойства: совместим с пульпой и мягкими тканями, прекрасная адгезия, надежное краевое прилегание, пролонгированное рабочее время, маленкий размер частиц. Быстрое отверждение, рентгеноконтрастность, пролонгированное фторовыделение. Применение: для постоянного цементирования металлических каркасов ортопедичеких конструкций, используется в качестве базы или подкладочного материала под реставрации. | -соответствие по применению; - соответствие по свойствам | упаковка (порошок 35 г, жидкость 20 мл) | уп | 40 |
| 3 | Метапаста или эквивалент | Водорастворимый временный пломбировочный материал для корневых каналов. Состав: гидроокись кальция с сульфатом бария. Свойства: хорошая рентгеноконтрастность, мощный и стойкий антибактериальный эффект за счет создания высокого ph среды, готовая паста, легко вводится в корневой канал, а при необходимости легко извлекается из канала. Применение: в качестве лечебной прокладки при глубоком кариесе, при случайном вскрытии пульпы и при пульпотомии, при негерметичности канала, при апексфиксации, при лечении периодонтитов, при формировании защитного твердотканевого барьера при перфорациях корневых каналов, как временный пломбировочный материал для инфицированных корневых каналов. | -соответствие по применению; - соответствие по свойствам - соответствие по составу | упаковка ( 2,2 грамма пасты в шприце, стерильные одноразовые наконечники, вращательное кольцо для изменения направления наконечника) | уп | 15 |
| 4 | Бифлюорид или эквивалент | Свойства: бесцветный лак с фторидами натрия и кальция. Не изменяет цвета зуба, уменьшает чувствительность, образует отложения кальция и фтора для интенсивного и продолжительного фторирования, быстро высыхает, хорошо фиксируется на сухой эмали и дентине. Образует водонепроницаемую, способствующую изоляции от термических и химических воздействий защитную пленку. Применение: для лечения гиперстезии, ременирализации эмали, для местного глубокого фторирования, профилактики кариеса. | -соответствие по применению; - соответствие по свойствам | упаковка (флакон Бифлюорида 12 - 4 г.; растворителя 10 мл; упаковка Пеле Тим №1) | уп | 40 |
| 5 | Супер полиш или эквивалент | Свойства: полировочная паста, мелкозернистая, дает натуральным зубам, пломбам из золота, амальгамы и пластика прекрасный отражающий блеск. Применение: для финальной шлифовки | -соответствие по применению; - соответствие по свойствам | упаковка (тюбик 45 грамм) | уп | 15 |
| 6 | «Сингл бонд 2» или эквивалент | Светоотверждаемый адгезив с нанонаполнителем. Свойства: - светоотверждаемый адгезив с нанонаполнителем, высокая адгезия к эмали и дентину, - нанонаполнитель создает плотную непроницаемую адгезивную пленку, - консистенция жидкости стабильна и постоянна. Встроенный дозатор обеспечивает экономный расход. Применение: - бондинг всех классов прямых композитных реставраций, - фиксация конструкций на композитные цементы, - снятие чувствительности при оголении корней зубов, – бондинг керамических виниров. | -соответствие по применению; - соответствие по свойствам | флакон 6 грамм | шт | 40 |
| 7 | «AH-plus» или эквивалент | Двухкомпонентная паста на основе эпоксидо - аминосодержащей смолы. Состав: эпоксидные смолы амины, кальциевая основа, оксид циркония, кремний, пигменты оксида железа. Свойства: - высокая биосовместимость с тканями, - хорошая текучесть, - рентгеноконтрастность, - улучшенные манипуляционные свойства, - цветовая стабильность, - возможность использовать в работе с «Термофилом» и горячей гуттаперчей. Применение: для пломбирования корневых каналов. | -соответствие по применению; - соответствие по составу; - соответствие по свойствам | Упаковка:(1 тюбик паста А 4 мл; 1 тюбик паста В 4 мл) | уп | 20 |

Заказчик

главный врач МБУЗ «ГСП №2»                                                               Е.В.Чупракова