Приложение № 1

к муниципальному контракту № ___ от ________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устройству деревянного забора 
по адресу: 1-ый Павловский проезд, 2

Объем работ

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство забора (с установкой столбов): глухого | м2 | 40 |
| 2 | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м | яма | 10 |

Требования к работам:

- Установить забор согласно схеме (Приложение №2 к муниципальному контракту)

- Установить столбы на расстоянии 2,5 м друг от друга в ямы глубиной 0,7 м и обложить их битым кирпичом на глубину 0,35м и засыпать углубленные части столбов землей, утрамбовать, при этом оставляя 10-15 см для того, чтобы сделать глиняный замок.

- Выполнить антисептирование древесины заглубленных частей столбов.

- Забор выполнить высотой 2 м.

Требования к материалам:

- доска обрезная из древесины хвойных пород 3 сорта (шириной 100мм, толщиной 30мм, длиной 2м);

- бревна из древесины хвойных пород (диаметром 24см, длиной 2,7м – для столбов забора);

- бруски обрезные хвойных пород 2 сорта (шириной 75мм, толщиной 75мм, длиной 2,5-3,0м);

- гвозди длиной 120мм и 75мм;

- антисептик ХМФ-БФ или аналог.

Заказчик:                                                                  Подрядчик:

________/__________                                                __________/____________

МП                                                                                  МП