Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

| 1. Основание для производства работ | Решение Пермской городской Думы от 12.09.2006 №207 «О территориальных органах администрации города Перми»; Постановление администрации г.Перми от 22.02.2008 №130 «Об утверждении регламента приема бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную собственность» |
| --- | --- |
| 2. Основные цели и задачи работ | Цель: инвентаризация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры для постановки на учет в УФРС с дальнейшим признанием права муниципальной собственности, передачей на обслуживание специализированной организации. Задачи: обследование инженерных сетей, объектов, уточнение их технических характеристик: протяженности, диаметра, мощности, материала, наличие лотков, измерение глубины залегания. Установление типов элементов запорной арматуры в камерах, колодцах, ее состояния. Выполнение комплекса работ по изготовлению натурных исполнительных съемок бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, результатом которых станет изготовление технических паспортов, кадастровых паспортов. |
| 3. Источник финансирования | Бюджет города Перми |
| 4. Максимальный срок выполнения работ | 244 календарных дня |
| 5. Итог выполненных работ | Предоставление соответствующей реальному положению и состоянию информации по бесхозяйным объектам инженерной инфраструктуры как основы для создания плана подземных и наземных коммуникаций города Перми, предназначенной для эффективного управления, эксплуатации инженерных сетей, устранения аварий, составленной на основании Рекомендаций по оформлению технических паспортов на инженерные сети, указанных в приложении (приложение 1). |
| 6. Состав, содержание и итог выполненных работ | Состав и содержание работ: обследование бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, измерение их фактических характеристик: протяженности, диаметра, материала, наличие лотков, запорной арматуры, измерение глубины залегания. Установление типов элементов запорной арматуры в камерах, колодцах, ее состояния. Исполнение съемки масштаба 1:500 в цвете на бумаге с описанием состояния объектов инвентаризации. Итог выполненных работ: - изготовление технических паспортов в трех экземплярах, - изготовление кадастровых паспортов в трех экземплярах; - изготовление информации из технических паспортов для представления в Управление Федеральной регистрационной службы по Пермскому краю в одном экземпляре. |
| 7. Исходные материалы | Топографические планы городской застройки, схемы сетей инженерной инфраструктуры района (при их наличии) |

Перечень бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры:

| № | Адрес | Вид сети | Протяженность (ориентировочно), п.м | Тех. хар-ки (ориентировочно), d/ мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ардатовская, 40 ввод на ЦТП от ВК(сущ) | ХВС | 50 | 150 |
|  | Кировоградская, 12 ввод на ЦТП от ВК(сущ) | ХВС | 50 | 100 |
|  | Кировоградская, 19 ввод на ЦТП от ВК(сущ) | ХВС | 45 | 89 |
|  | Охотников, 3 ввод на ЦТП от ВК(сущ) | ХВС | 30 | 89 |
|  | Разъездная по ул. от ВК на ул. Новосельская до ВК на ул. Запольская | ХВС | 250 | 89 |
|  | Химградская от ВК по ул. Ласьвинская до ВК по ул. Б.Хмельницкого | ХВС | 700 | 250 |
|  | Новоржевская от ВК по ул. Ардатовская до ВК по ул. Б.Хмельницкого | ХВС | 70 | 100 |
|  | Херсонская от ВК у дома Г.Панфилова, 9 до ВК у здания по ул. Г.Панфилова, 18а | ХВС | 265 | 150 |
|  | Г. Панфилова водовод от ВК на перекрестке с ул. Херсонская до ВК напротив здания по ул. Г.Панфилова, 20б | ХВС | 367 | 150 |
|  | А.Макарова, 34 ввод на дом от ВК (сущ) | ХВС | 18 | 50 |
|  | Котельническая по улице от ВК на ул. Ялтинская до ВК на ул. Фадеева | ХВС | 160 | 89 |
|  | Волгодонская, 26 дворовая сеть до врезки в коллектор | Канализация | 200 | 150 |