Приложение № 1

к документации об открытом аукционе в электронной форме

Техническое задание

Оборудование, поставляемое в составе мультимедийного комплекса, должно быть смонтировано, произведены работы по программированию,  настройке и пуско-наладке.  Подключение оборудования должно производиться с использованием существующей кабельной инфраструктуры.

Персонал  заказчика должен быть обучен работе и дальнейшей настройке комплекса.

В стоимость поставляемого мультимедийного комплекса должны быть включены все необходимые расходные материалы – соединительные кабели, патч-корды, разъемы, переходники и прочие расходные материалы. В стоимость должны входить необходимые проектные работы с выпуском исполнительной проектной документации.

Мультимедиа комплекс поставляется в составе мультимедиа системы «Кабинет №2», мультимедиа системы «Холл» и серверного оборудования со следующими характеристиками:

| № п.п. | Наименование | Ед. измерения | Кол-во | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мультимедиа система «Кабинет №2» | компл. | 1 | Оборудование устанавливается в кабинете №2 и подключается согласно схем №1,2,3,4,5 Приложения №3 к документации об открытом аукционе в электронной форме (Проект контракта) |  |
| 1.1 | Мультимедиа-проектор в комплекте с потолочным креплением | компл. | 1 | Тип матрицы | DLP |
|  |  |  |  | Количество DLP матриц | не менее 3 |
|  |  |  |  | Яркость | не менее 10500 ANSI-лм |
|  |  |  |  | Количество ламп | не менее 2 |
|  |  |  |  | Контрастность | не менее 10000:1 |
|  |  |  |  | Входы | HD-SDI |
|  |  |  |  | Управление проектором | включение, выключение, переключение входов через интерфейс RS-232 с системы интегрированного управления (п.п. 3.4 настоящего документа) |
|  |  |  |  | Сдвиг объектива | моторизованный горизонтальный и вертикальный |
|  |  |  |  | Возможность установки сменных объективов | есть |
|  |  |  |  | Защита от пыли | герметичный оптический блок с жидкостным охлаждением |
|  |  |  |  | Защита от сбоев по питанию | проектор должен быть оснащен аккумулятором, предотвращающим выход проектора из строя при аварийном отключении питания. Аккумулятор должен питать вентилятор проектора для охлаждения лампы в случае отключения питания |
|  |  |  |  | Потолочное крепление | должно обеспечивать проецирование на экран без использования функции коррекции трапецеидальных искажений |
| 1.2 | Объектив проектора | шт. | 1 | Назначение | установка в мультимедиа проектор (п.п. 1.1 настоящего документа) |
|  |  |  |  | Фокусное расстояние | должно обеспечивать проецирование на моторизованный экран (п.п. 1.3 настоящего документа) с засветкой всей площади экрана. Разница между изображением с проектора (п.п. 1.1 настоящего документа) и границей экрана (п.п. 1.3 настоящего документа) не должна быть более 5 мм. по каждой из четырех сторон экрана |
| 1.3 | Моторизованный экран | шт. | 1 | Тип экрана | потолочный с электроприводом |
|  |  |  |  | Управление экраном | с системы интегрированного управления (п.п. 3.4 настоящего документа) |
|  |  |  |  | Тип полотна | белое, матовое |
|  |  |  |  | Ширина видимой области, предназначенной для проецирования | не менее 340 см |
|  |  |  |  | Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| 1.4 | Панель для руководителя в комплекте с настенным креплением | компл. | 1 | Тип панели | плазменная |
|  |  |  |  | Диагональ | не менее 65” |
|  |  |  |  | Физическое разрешение панели | не менее 1920х1080 |
|  |  |  |  | Соотношение сторон | 16:9 |
|  |  |  |  | Контрастность | не менее 5000000:1 |
|  |  |  |  | Яркость | не менее 1400 кд/м2 |
|  |  |  |  | Срок службы матрицы | не менее 100000 ч. |
|  |  |  |  | Входы | DVI-D, должна быть предусмотрена возможность установки в панель дополнительной платы HD –SDI |
|  |  |  |  | Управление панелью | включение, выключение, переключение входов через интерфейс RS-232 с системы интегрированного управления (п.п. 3.4 настоящего документа) |
|  |  |  |  | Ширина корпуса | не более 1555 мм. |
|  |  |  |  | Цвет | черный |
| 1.5 | Панель для участников в комплекте с настенным креплением | компл. | 2 | Тип матрицы | LCD |
|  |  |  |  | Диагональ | не менее 55” |
|  |  |  |  | Физическое разрешение панели | не менее 1920х1080 |
|  |  |  |  | Соотношение сторон | 16:9 |
|  |  |  |  | Контрастность | не менее 4000:1 |
|  |  |  |  | Яркость | не менее 500 кд/м2 |
|  |  |  |  | Срок службы матрицы | не менее 100000 ч. |
|  |  |  |  | Входы | DVI-D, должна быть предусмотрена возможность установки в панель дополнительной платы HD –SDI |
|  |  |  |  | Управление панелью | включение, выключение, переключение входов через интерфейс RS-232 с системы интегрированного управления (п.п. 3.4 настоящего документа) |
|  |  |  |  | Подключение | к матричному видеокоммутатору (п.п. 3.1 настоящего документа), усилителю распределителю (п.п. 1.24 настоящего документа) |
|  |  |  |  | Ширина корпуса | не более 1300 мм. |
|  |  |  |  | Цвет | черный |
| 1.6 | Дублирующий монитор председателя | шт. | 1 | Тип монитора | врезной в стол, с моторизованным лифтом. В выключенном состоянии монитор находится под столом председателя. При активации монитор должен подниматься над столом и отклоняться на угол не менее 10º |
|  |  |  |  | Тип матрицы | LCD |
|  |  |  |  | Диагональ | не менее 17” |
|  |  |  |  | Физическое разрешение монитора | не менее 1440х900 |
|  |  |  |  | Соотношение сторон | 16:9 |
|  |  |  |  | Контрастность | не менее 800:1 |
|  |  |  |  | Яркость | не менее 250 кд/м2 |
|  |  |  |  | Размер верхней панели лифта | не более 490х100 мм. |
|  |  |  |  | Входы | DVI-D |
|  |  |  |  | Управление монитором | включение, выключение с системы интегрированного управления (п.п. 3.4 настоящего документа), а так же с кнопок на корпусе лифта |
|  |  |  |  | Исполнение корпуса | анодированный алюминий |
| 1.7 | Центральный блок конференц-системы | компл. | 1 | Комплектность поставки | конференц-система состоит из 2-х модулей, устанавливаемых в 19” стойку |
|  |  |  |  | Количество подключаемых микрофонных пультов (п.п. 1.8 настоящего документа) | не менее 80 |
|  |  |  |  | Количество каналов для подключения микрофонных пультов (п.п. 1.8 настоящего документа) | не менее 4 |
|  |  |  |  | Тип разъемов для подключения микрофонных пультов (п.п. 1.8 настоящего документа) | RJ-45 |
|  |  |  |  | Тип используемого для подключения микрофонных пультов (п.п. 1.8 настоящего документа) кабеля | FTP, STP и UTP |
|  |  |  |  | Количество микрофонных входов для подключения дополнительных микрофонов | не менее 2, тип разъема XLR |
|  |  |  |  | Количество линейных входов | не менее 2 |
|  |  |  |  | Отдельный вход для трансляции в динамики микрофонных пультов | есть |
|  |  |  |  | Прямые выходы, позволяющих получить на выходе блока немикшированный сигнал с линий микрофонных пультов, линейных или микрофонных входов | не менее 6 шт |
|  |  |  |  | Возможность управления камерами технологического телевидения (п.п. 1.14. настоящего документа) | есть |
|  |  |  |  | Возможность подключения блока раздачи сигнала журналистам (п.п. 1.12. настоящего документа) | есть |
|  |  |  |  | Удаленное управление микрофонами, камерами через сеть | с системы интегрированного управления (п.п. 3.4 настоящего документа) |
|  |  |  |  | Количество одновременно включенных микрофонных пультов, управляемых с центрального блока и через сеть | не менее 9 |
|  |  |  |  | Функция автоматического отключения микрофонов при исчезновении звукового сигнала | есть |
|  |  |  |  | Автоматическая активация микрофона при появлении звукового сигнала | есть |
|  |  |  |  | Возможность автоматического наведения камеры технологического телевидения (п.п. 1.14 настоящего документа) на выступающего при нескольких активированных микрофонах по уровню звукового сигнала | есть |
| 1.8 | Микрофонный пульт | шт. | 46 | Исполнение | врезное |
|  |  |  |  | Тип микрофона | несъемный, на держателе типа «гусиная шея» |
|  |  |  |  | Светодиодное кольцо индикации активности микрофона | красного цвета |
|  |  |  |  | Длина капсюля микрофона | не менее 12 см. |
|  |  |  |  | Совместимость микрофона | микрофоны должны быть совместимы с установленными в зале заседаний Пермской Городской думы и малом зале администрации города Перми (конференц-система Prominform CSD-124 с микрофонами AKG-CK80) в целях возможности экстренной замены |
|  |  |  |  | Разъем для подключения к соседнему микрофонному пульту в цепи | RJ-45 |
|  |  |  |  | Тип используемого для подключения микрофонных пультов кабеля | FTP, STP и UTP |
|  |  |  |  | Возможности управления | включение, выключение микрофона кнопкой на корпусе пульта, а так же с системы интегрированного управления (п.п. 3.4 настоящего документа) |
|  |  |  |  | Подключение | к центральному блоку (п.п. 1.7 настоящего документа) |
|  |  |  |  | Тип корпуса и исполнение | врезной с заводской гравировкой эмблемы Перми на корпусе микрофонного пульта золотом на черном |
|  |  |  |  | Габариты (без учета микрофона), Ширина х Длина х Высота | не более 75 мм х не более 95 мм х не более 30 мм |
| 1.9 | Блок коммутации микрофонов | шт. | 2 | Назначение | управление микрофонами трибуны (п.п. 1.10 настоящего документа), вокальным микрофоном (п.п. 1.11 настоящего документа) с системы интегрированного управления (п.п. 3.4 настоящего документа) |
|  |  |  |  | Тип разъема для подключения к центральному блоку цифровой конференц-системы (п.п. 1.7 настоящего документа) | RJ-45 |
|  |  |  |  | Тип разъема для подключения микрофонов трибуны | XLR, 2 шт. |
| 1.10 | Микрофон трибуны | шт. | 2 | Исполнение | врезное, с держателем типа «гусиная шея» |
|  |  |  |  | Светодиодное кольцо индикации активности микрофона | красного цвета |
|  |  |  |  | Тип разъема для подключения к блоку коммутации микрофонов (п.п. 1.9 настоящего документа | XLR |
|  |  |  |  | Длина капсюля микрофона | не менее 12 см. |
| 1.11 | Вокальный радиомикрофон | шт. | 1 | Комплектность поставки | микрофон, приемник радиосигнала |
|  |  |  |  | Тип микрофона | беспроводной, вокальный |
|  |  |  |  | Частотный диапазон | UHF, не менее 800 MHz |
|  |  |  |  | Тип разъема | XLR |
|  |  |  |  | Подключение | к Блоку коммутации микрофонов (п.п. 1.9 настоящего документа) |
| 1.12 | Блок раздачи сигнала журналистам | шт. | 1 | Назначение | предназначен для подключения звукозаписывающей аппаратуры, в том числе диктофонов, видеокамер |
|  |  |  |  | Количество линейных выходов | не менее 8 шт. XLR-вилка и не менее 8 шт. XLR-розетка |
|  |  |  |  | Количество микрофонных выходов | не менее 4 шт. Jаck 3.5 мм. |
|  |  |  |  | Вход блока | трансформаторный, с сопротивлением не менее 600 Ом |
|  |  |  |  | Входное сопротивление линейного входа звукозаписывающей аппаратуры, подключаемой к каждому из линейных выходов | не менее 10 кОм |
|  |  |  |  | Входное сопротивление входа диктофонов, подключаемых к каждому из выходов для диктофонов | не менее 1 кОм |
|  |  |  |  | Уменьшение уровня сигнала на линейных выходах при коротком замыкании на одном из выходов | не более 3 дБ |
|  |  |  |  | Питание | блок не должен использовать внешнее питание 220В |
|  |  |  |  | Подключение | к центральному блоку конференц-системы (п.п. 1.7 настоящего документа) |
| 1.13 | Акустическая система | шт. | 4 | Количество динамиков | не менее 2 |
|  |  |  |  | Мощность RMS | не менее 100Вт/8Ом |
|  |  |  |  | Чувствительность | не менее 86дБ (1Вт/1м) |
|  |  |  |  | Уровень максимального звукового давления | не менее 110дБ |
|  |  |  |  | Угол раскрытия (горизонталь х вертикаль) | не менее 120 º х 80º |
|  |  |  |  | Звуковое давление | не менее 120дБ |
|  |  |  |  | Цвет корпуса | белый |
|  |  |  |  | Тип крепежа | настенный |
| 1.14 | Камера технологического телевидения | шт. | 3 | Назначение | передача изображения выступающего (активный микрофон конференц-системы) |
|  |  |  |  | Тип конструктива | поворотно-наклонная |
|  |  |  |  | Тип крепления | настенное |
|  |  |  |  | Разрешение матрицы | не менее 1920х1080 |
|  |  |  |  | Соотношение сигнал/шум | не более 54 дБ |
|  |  |  |  | Оптическое увеличение | не менее 18-ти кратного |
|  |  |  |  | Выход | HD-SDI |
|  |  |  |  | Управление наведением камеры | в автоматическом режиме по команде центрального блока конференц-системы (п.п. 1.7 настоящего документа) по активации микрофонного пульта (п.п. 1.8 настоящего документа) а так же в ручном режиме с системы интегрированного управления (п.п. 3.4 настоящего документа) |
| 1.15 | Модуль управления видео | шт. | 1 | Назначение | автоматическое наведение камеры технологического телевидения (п.п. 1.14 настоящего документа) по активации микрофонного пульта (п.п. 1.8 настоящего документа) конференц-системы |
|  |  |  |  | Количество управляемых камер | не менее 4 |
|  |  |  |  | Интерфейс для подключения камер | HD-SDI |
|  |  |  |  | Управление модулем | с системы интегрированного управления (п.п. 3.4 настоящего документа) |
| 1.16 | Врезной архитектурный интерфейс | шт. | 5 | Назначение | подключение ноутбуков гостей для вывода изображения на экраны. Каждый интерфейс предназначен для подключения одного или двух ноутбуков |
|  |  |  |  | Количество входов HDMI | не менее 2 |
|  |  |  |  | Количество входов LAN | не менее 2 |
|  |  |  |  | Количество аудио-входов Jаck 3.5 мм. | не менее 2 |
|  |  |  |  | Количество сетевых розеток для питания ноутбуков | не менее 2 |
|  |  |  |  | Конструктив | встраиваемый в стол, корпус из анодированного алюминия серебристого цвета |
|  |  |  |  | Управление переключением | интерфейсы должны быть подключены последовательно на одной шине. Активация входа должна осуществляться нажатием клавиши на интерфейсе. При этом на все подключенные к интерфейсам ноутбуки должны выдаваться идентификационные данные дисплея EDID |
|  |  |  |  | Совместимость | Интерфейсы должны быть полностью совместимы со стандартом HDCP кодирования |
| 1.17 | Камера видеонаблюдения | шт. | 1 | Назначение | выдача изображения из зала в сеть Администрации |
|  |  |  |  | Тип камеры | ip, поворотная, купольная со встроенным микрофоном |
|  |  |  |  | Питание камеры | PoE |
|  |  |  |  | Сенсор камеры | не менее 1Мп |
|  |  |  |  | Подключение | в ЛВС администрации |
| 1.18 | Сенсорная панель | шт. | 1 | Назначение | управление пользователями оборудованием, установленным в зале |
|  |  |  |  | Тип панели | настольная, проводная, сенсорная |
|  |  |  |  | Диагональ дисплея | не менее 7” |
|  |  |  |  | Разрешение дисплея | не менее 800х480 пикселей |
|  |  |  |  | Корпус | анодированный алюминий |
|  |  |  |  | Подключение | к системе интегрированного управления (п.п. 3.4 настоящего документа) |
| 1.19 | Устройство извлечения аудиосигнала из HDMI | шт. | 1 | Назначение | передача аудиосигнала с врезного архитектурного интерфейса (п.п. 1.16 настоящего документа) в звуковую аудиоплатформу (п.п. 3.2 настоящего документа) |
|  |  |  |  | Вход | HDMI |
|  |  |  |  | Выходы | HDMI, Toslink, S/PDIF, аналоговый стереосигнал |
|  |  |  |  | Поддержка HDCP | есть |
| 1.20 | Передатчик HDMI по витой паре | шт. | 6 | Вход | HDMI |
|  |  |  |  | Выход | RJ-45 |
|  |  |  |  | Полоса пропускания | не менее 1,65 Гбит/с |
|  |  |  |  | Соответствие стандарту HDMI | HDMI 1.3 и HDCP |
| 1.21 | Приемник сигнала HDMI из витой пары | шт. | 6 | Вход | RJ-45 |
|  |  |  |  | Выход | HDMI |
|  |  |  |  | Полоса пропускания | не менее 1,65 Гбит/с |
|  |  |  |  | Соответствие стандарту HDMI | HDMI 1.4 и HDCP |
| 1.22 | Ноутбук секретаря | шт. | 1 | Подключение | к врезному архитектурному интерфейсу (п.п. 1.16 настоящего документа) |
|  |  |  |  | Частота процессора | не менее 2,3 ГГц |
|  |  |  |  | Частота процессора с функцией разгона Turbo Boost | не менее 2,9 ГГц |
|  |  |  |  | Кэш L3 | не менее 3 Мб |
|  |  |  |  | Количество ядер | не менее 2 |
|  |  |  |  | Оперативная память | не менее 4 Гб DDR3 SDRAM |
|  |  |  |  | Скорость памяти | не менее 1333 МГц |
|  |  |  |  | Тип жесткого диска | SSD, не менее 128 Гб |
|  |  |  |  | Диагональ экрана | не менее 13,1” |
|  |  |  |  | Соотношение сторон экрана | 16:9 |
|  |  |  |  | Разрешение экрана | не менее 1600:900 |
|  |  |  |  | Выход второго дисплея | HDMI, с разрешением не менее 1920:1200 |
|  |  |  |  | Срок службы батареи | не менее 7 час. |
|  |  |  |  | Вес с учетом батареи | не более 1,175 кг. |
| 1.23 | Монитор трибуны | шт. | 1 | Тип подсветки | LED |
|  |  |  |  | Диагональ экрана | не более 15,6” |
|  |  |  |  | Соотношение сторон экрана | 16:9 |
|  |  |  |  | Разрешение матрицы экрана | не менее1366х768 |
|  |  |  |  | Время отклика | не более 8 мс |
|  |  |  |  | Яркость | не менее 200 кд/м2 |
|  |  |  |  | Вход | DVI-D с поддержкой HDCP |
|  |  |  |  | Подключение | к матричному видеокоммутатору (п.п. 3.1 настоящего документа) |
|  |  |  |  | Установка | врезка в трибуну докладчика |
| 1.24 | Усилитель-распределитель HDMI сигналов | шт. | 1 | Вход | HDMI |
|  |  |  |  | Выходы | не менее 4 шт. HDMI |
|  |  |  |  | Полоса пропускания | не менее 225 МГц |
|  |  |  |  | Соответствие стандарту HDMI | HDMI 1.3 и HDCP |
|  |  |  |  | Поддержка EDID | Считывание EDID с внутреннего блока и чтение EDID с одного из выходов |
| 2 | Мультимедиа система «Холл» | компл. | 1 | Оборудование устанавливается в Холле и подключается согласно схем №1,2,3,4,5 Приложения №3 к документации об открытом аукционе в электронной форме (Проект контракта) |  |
| 2.1 | Панель для журналистов в комплекте с настенным креплением | компл. | 3 | Тип подсветки | LED |
|  |  |  |  | Диагональ | не менее 55” |
|  |  |  |  | Физическое разрешение панели | не менее 1920х1080 |
|  |  |  |  | Соотношение сторон | 16:9 |
|  |  |  |  | Контрастность | не менее 5000:1 |
|  |  |  |  | Время отклика | не более 8 мс |
|  |  |  |  | Входы | DVI-D |
|  |  |  |  | Управление панелью | включение, выключение, переключение входов через интерфейс RS-232 с системы интегрированного управления (п.п. 3.4 настоящего документа) |
|  |  |  |  | Подключение | к матричному видеокоммутатору (п.п. 3.1 настоящего документа), усилителю распределителю (п.п. 2.8 настоящего документа) |
|  |  |  |  | Ширина корпуса | не более 1250 мм. |
|  |  |  |  | Толщина корпуса | не более 30 мм. |
|  |  |  |  | Цвет | черный |
| 2.2 | Акустическая система | шт. | 2 | Количество динамиков | не менее 2 |
|  |  |  |  | Мощность RMS | не менее 100Вт/8Ом |
|  |  |  |  | Чувствительность | не менее 86дБ (1Вт/1м) |
|  |  |  |  | Уровень максимального звукового давления | не менее 110дБ |
|  |  |  |  | Угол раскрытия (горизонталь х вертикаль) | не менее 120º х 80º |
|  |  |  |  | Звуковое давление | не менее 120дБ |
|  |  |  |  | Цвет корпуса | белый |
|  |  |  |  | Тип крепежа | настенный |
| 2.3 | Вокальный радиомикрофон | шт. | 1 | Комплектность поставки | микрофон, приемник радиосигнала |
|  |  |  |  | Тип микрофона | беспроводной, вокальный |
|  |  |  |  | Частотный диапазон | не менее 800 MHz |
|  |  |  |  | Тип разъема | XLR |
|  |  |  |  | Подключение | к звуковой аудиоплатформе (п.п. 3.2 настоящего документа) |
| 2.4 | Блок раздачи сигнала журналистам | шт. | 1 | Назначение | предназначен для подключения звукозаписывающей аппаратуры, в том числе диктофонов, видеокамер |
|  |  |  |  | Количество линейных выходов | не менее 8 шт. XLR-вилка и не менее 8 шт. XLR-розетка |
|  |  |  |  | Количество микрофонных выходов | не менее 4 шт. Jаck 3.5 мм. |
|  |  |  |  | Вход блока | трансформаторный, с сопротивлением не менее 600 Ом |
|  |  |  |  | Входное сопротивление линейного входа звукозаписывающей аппаратуры, подключаемой к каждому из линейных выходов | не менее 10 кОм |
|  |  |  |  | Входное сопротивление входа диктофонов, подключаемых к каждому из выходов для диктофонов | не менее 1 кОм |
|  |  |  |  | Уменьшение уровня сигнала на линейных выходах при коротком замыкании на одном из выходов | не более 3 дБ |
|  |  |  |  | Питание | блок не должен использовать внешнее питание 220В |
| 2.5 | Камера видеонаблюдения | шт. | 1 | Назначение | выдача изображения из зала в сеть Администрации |
|  |  |  |  | Тип камеры | ip, поворотная, купольная со встроенным микрофоном |
|  |  |  |  | Питание камеры | PoE |
|  |  |  |  | Сенсор камеры | не менее 1Мп |
|  |  |  |  | Подключение | в ЛВС администрации |
| 2.6 | Передатчик HDMI по витой паре | шт. | 3 | Вход | HDMI |
|  |  |  |  | Выход | RJ-45 |
|  |  |  |  | Полоса пропускания | не менее 1,65 Гбит/с |
|  |  |  |  | Соответствие стандарту HDMI | HDMI 1.3 и HDCP |
| 2.7 | Приемник сигнала HDMI из витой пары | шт. | 3 | Вход | RJ-45 |
|  |  |  |  | Выход | HDMI |
|  |  |  |  | Полоса пропускания | не менее 1,65 Гбит/с |
|  |  |  |  | Соответствие стандарту | HDMI – HDMI 1.4 и HDCP |
| 2.8 | Усилитель-распределитель HDMI сигналов | шт. | 1 | Вход | HDMI |
|  |  |  |  | Выходы | не менее 4 шт. HDMI |
|  |  |  |  | Полоса пропускания | не менее 225 МГц |
|  |  |  |  | Соответствие стандарту HDMI | HDMI 1.3 и HDCP |
|  |  |  |  | Поддержка EDID | Считывание EDID с внутреннего блока и чтение EDID с одного из выходов |
| 3 | Оборудование серверной | компл. | 1 | Оборудование устанавливается в помещении серверной и подключается согласно схем №1,2,3,4,5 Приложения №3 к документации об открытом аукционе в электронной форме (Проект контракта) |  |
| 3.1 | Матричный видеокоммутатор | шт. | 1 | Назначение | предназначен для передачи видеосигналов с источников на устройства отображения |
|  |  |  |  | Количество входов HD-SDI | не менее 4, разъем BNC |
|  |  |  |  | Количество входов DVI | не менее 4, разъем DVI-U, позволяющий подключать HDMI, DVI-I, YUV, YPbPr, RGBHV, RGBS, RGsB, Y/C (S-Video) и композитное видео |
|  |  |  |  | Количество выходов HD-SDI | не менее 4, разъем BNC |
|  |  |  |  | Количество выходов DVI | не менее 10, разъем DVI-U, позволяющий подключать HDMI, DVI-I, YUV, YPbPr, RGBHV, RGBS, RGsB, Y/C (S-Video) и композитное видео |
|  |  |  |  | Скалирование | устройство должно обеспечивать бесподрывную коммутацию между всеми входами вне зависимости от типа входного сигнала |
|  |  |  |  | Возможности по расширению под будущие задачи | Устройство должно поддерживать не менее 64 входов-выходов HD-SDI |
|  |  |  |  | Управление видеокоммутатором | включение, выключение, переключение входов через интерфейс RS-232, RS-485 а так же по ip с системы интегрированного управления (п.п. 3.4) настоящего документа |
| 3.2 | Звуковая аудиоплатформа | шт. | 1 | Назначение | предназначен для обработки звука |
|  |  |  |  | Количество входов | не менее 8, универсальных, балансных, с конвертером 24 бит |
|  |  |  |  | Количество выходов | не менее 8 балансных |
|  |  |  |  | Динамический диапазон | не менее 110 дБ |
|  |  |  |  | Встроенные устройства обработки звука | регуляторы громкости; стереомикшеры; автомикшеры; подавители акустической обратной связи на каждом канале с количеством полос подавления не менее 24; широкополосные эхоподавители с частотой дискретизации не менее 48 кГц; настраиваемые фильтры высокой и низкой частоты; параметрические эквалайзеры не менее 8 полос на канал; графические эквалайзеры не менее 30 полос на канал; экспандеры; компрессоры; лимитеры; автоматические регуляторы громкости; автоматические ограничители уровня; компенсаторы фонового шума; матричные микшеры; кроссоверы 2,3,4 полосы; линии задержки |
|  |  |  |  | Управление аудиоплатформой | включение, выключение, переключение входов, управление встроенными устройствами обработки звука через интерфейс RS-232, RS-485 а так же по ip с системы интегрированного управления (п.п. 3.4) настоящего документа |
| 3.3 | Стойка 19” | компл. | 2 | Назначение | установка оборудования серверной |
|  |  |  |  | Емкость | не менее 42U |
|  |  |  |  | Глубина | не менее 1000мм |
|  |  |  |  | Несущая способность | не менее 1000 кг |
|  |  |  |  | Тип исполнения дверей | металлические перфорированные (перфорация не менее 65%) |
|  |  |  |  | Блок розеток | не менее 15 розеток (2К+3), не менее 2 шт – С13, автоматический выключатель |
| 3.4 | Система интегрированного управления | компл. | 1 | Назначение | управление всем комплексом оборудования, установленного в Кабинете №2, Холле, Серверной с сенсорной панели (п.п. 1.18 настоящего документа), с планшетного компьютера оператора (п.п. 3.9. настоящего документа) |
|  |  |  |  | Управление мультимедиа-проектором (п.п. 1.1 настоящего документа) и моторизованным экраном (п.п. 1.3 настоящего документа) | включение, выключение проекционной системы нажатием одной кнопки |
|  |  |  |  | Управление панелями (п.п. 1.4, 1.5 настоящего документа) | индивидуальное и групповое включение и выключение, переключение входов |
|  |  |  |  | Управление дублирующим монитором председателя (п.п. 1.6 настоящего документа) | подъем со включением, опускание с выключением |
|  |  |  |  | Управление центральным блоком конференц-системы (п.п. 1.7 настоящего документа) | Включение и выключение оператором микрофонных пультов (п.п. 1.8 настоящего документа); Включение режима «автоотключение»; Выбор количества одновременно активных микрофонов; Выбор пресета камеры технологического телевидения (п.п. 1.14 настоящего документа) в ручном режиме (наведение на любой микрофон); Ручное управление камерами технологического телевидения. |
|  |  |  |  | Управление блоком коммутации микрофонов (п.п. 1.9 настоящего документа) | включение, выключение микрофонов трибуны |
|  |  |  |  | Управление вокальным радиомикрофоном (п.п. 1.11 настоящего документа) | включение, выключение, регулировка громкости |
|  |  |  |  | Управление камерой технологического телевидения (п.п. 1.14 настоящего документа) | управление в ручном режиме |
|  |  |  |  | Управление камерой видеонаблюдения (п.п. 1.17, 2.5 настоящего документа) | включение, выключение, управление поворотом камеры |
|  |  |  |  | Управление панелями для журналистов (п.п. 2.1 настоящего документа) | включение, выключение, переключение входов |
|  |  |  |  | Управление вокальным радиомикрофоном (п.п. 2.3 настоящего документа) | включение, выключение, управление громкостью |
|  |  |  |  | Управление матричным видеокоммутатором (п.п. 3.1 настоящего документа) | управление бесшовным переключением с использованием функции скалирования и переключением любого из входов на любой из выходов |
|  |  |  |  | Управление звуковой аудиоплатформой (п.п. 3.2 настоящего документа) | переключение любого из входов на любой из выходов, регулировка уровня громкости на любом из выходов |
|  |  |  |  | Графический интерфейс | Система должна поддерживать одновременную работу нескольких сенсорных панелей (п.п. 1.18 настоящего документа) и планшетного компьютера оператора (п.п. 3.9. настоящего документа) |
| 3.5 | Усилитель звука | шт. | 3 | Мощность на канал | Не менее 150 Вт (8 Ом) |
|  |  |  |  | Количество каналов | Не менее 2 |
| 3.6 | Устройство протоколирования | шт. | 1 | Назначение | аудио-видео запись хода мероприятия. Одновременная запись видеоизображения с камер технологического телевидения (п.п. 1.14 настоящего документа) , DVI изображения доклада с врезных архитектурных интерфейсов (п.п. 1.16 настоящего документа), и голоса выступающего (активный микрофон (п.п. 1.8 настоящего документа) конференц-системы) |
|  |  |  |  | Подключение для записи доклада | к матричному видеокоммутатору (п.п. 3.1 настоящего документа) |
|  |  |  |  | Подключение для ля записи видеоизображения с видеокамер | к матричному видеокоммутатору (п.п. 3.1 настоящего документа) |
|  |  |  |  | Подключение для записи звука | к звуковой аудиоплатформе (п.п. 3.2. настоящего документа) |
|  |  |  |  | Количество одновременно записываемых данных | не менее 3 (презентация, видео докладчика, звук) |
|  |  |  |  | Привязка слайдов к видео и аудио | есть |
|  |  |  |  | Размер памяти для хранения архива | не менее 1Тб |
|  |  |  |  | Выдача файла с записью мероприятия в формате SilverLight | есть |
| 3.7 | Сервер хранения и трансляции мероприятий | шт. | 1 | Назначение | хранение и трансляция мероприятий с устройства протоколирования (п.п. 3.6 настоящего документа) |
|  |  |  |  | Трансляция мероприятия в формате SilverLight | есть |
|  |  |  |  | Количество одновременно подключенных клиентов | не менее 99 |
| 3.8 | Кодек видеоконференц-связи | шт. | 1 | Полоса пропускания в режиме связи точка-точка H.323 | не менее 6 Мбит/c |
|  |  |  |  | Качество передаваемой картинки | не хуже 1080p при не менее 30 кадрах в секунду |
|  |  |  |  | Поддержка видеостандартов H.261, H.263, H.263+, H.264 | есть |
|  |  |  |  | Видеовходы HDMI | не менее 2 шт., с поддержкой 1920х1080 при 60 кадрах в секунду |
|  |  |  |  | Видеовходы DVI-I | не менее 1 шт., с поддержкой 1920х1080 при 60 кадрах в секунду |
|  |  |  |  | Видеовход s-video | не менее 1 шт. |
|  |  |  |  | Видеовыходы HDMI | не менее 1 шт., с поддержкой 1920х1080 при 60 кадрах в секунду |
|  |  |  |  | Видеовыходы DVI-I | не менее 1 шт., с поддержкой 1920х1080 при 60 кадрах в секунду |
|  |  |  |  | Разрешение видео в режиме реального времени (кодирование/декодирование) | не хуже 1920х1080 при не менее 30 кадрах в секунду |
|  |  |  |  | Аудиовходы | не менее 7 шт. |
|  |  |  |  | Аудиовыходы | не менее 3 шт. |
|  |  |  |  | Двухпотоковое видео | поддержка разрешений не менее WXGA (прогрессивная развертка) при не менее 30 кадрах в секунду |
|  |  |  |  | Управление кодеком | через интерфейс RS-232, с системы интегрированного управления (п.п. 3.4) настоящего документа. |
| 3.9. | Планшетный компьютер оператора iPad2 Wi-Fi+3G, позволяющий работать с клиентским приложением «ИСЭД АППК» интегрированной системы электронного документооборота, используемой Заказчиком. Эквиваленты не допустимы. | шт. | 1 | Количество ядер на процессор | Не менее 2 |
|  |  |  |  | Тактовая частота процессора | не менее 1,0 ГГц |
|  |  |  |  | Оперативная память | не менее 512 МБ |
|  |  |  |  | Постоянная память | не менее 32 ГБ |
|  |  |  |  | Поддержка работы в сетях сотовой связи UMTS (3G)/HSDPA/HSUPA, GSM/EDGE | есть |
|  |  |  |  | Беспроводная связь Wi-Fi (802.11a/b/g/n) | есть |
|  |  |  |  | Гнездо для карты Micro-SIM | есть |
|  |  |  |  | Блок питания с евровилкой и кабелем USB | есть |
|  |  |  |  | Цвет | черный |
|  |  |  |  | Докстанция для подзарядки аккумулятора, синхронизации данных и подключения к стереосистеме | есть |
|  |  |  |  | Кабель USB для синхронизации и зарядки | есть |
|  |  |  |  | Папка, управляющая режимом сна планшета, защищает экран и заднюю панель с функцией подставки | есть |

При указании значений характеристик в первой части заявки на участие в аукционе не использовать слова «не более», «не менее», «более», «менее»