Приложение № 1 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

от «12» апреля 2012 года №0856300000212000014

Приложение №1

к муниципальному контракту

от « __ » ________ 2012 г. № _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по установке искусственных неровностей

на улично-дорожной сети города Перми

- Общие положения

  - Подрядчик производит работы по:

-	устройству монолитных искусственных неровностей с трапецевидным поперечным профилем и продольным профилем I типа (ГОСТ Р 52605-2006);

-	установке дорожных знаков и металлических опор для дорожных знаков к данным искусственным неровностям (ГОСТ Р 52290-2004);

-	нанесению дорожной разметки 1.25 (ГОСТ Р 51256-99)

в соответствии с данным техническим заданием, представленными Заказчиком заявкой и проектами организации дорожного движения.

1.2.	Подрядчик обеспечивает соблюдение технологии производства всех видов работ в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ.

2. Требования, предъявляемые к выполнению работ по устройству искусственных неровностей, объем работ

2.1.	Устройство монолитных искусственных неровностей с трапецевидным поперечным профилем и продольным профилем I типа общей протяженности 450 пог. метров.

2.2.	При устройстве искусственных неровностей используется горячая асфальтобетонная мелкозернистая смесь типа Б марки II.

2.3.	Длина искусственных неровностей выбирается исходя из максимально допустимой скорости движения транспортных средств 20 км/ч в пределах указанных в таблице 1, 2  ГОСТ Р 52605-2006. Высота гребня искусственных неровностей должна быть в пределах от 0,06 до 0,07 м.

3. Требования, предъявляемые к выполнению работ по установке опор для дорожных знаков, объем работ

3.1.	Изготовление и установка металлических опор для дорожных знаков в количестве 108 шт.

3.2.	Форма и основные размеры опор должны соответствовать параметрам, установленным на нижеуказанном рисунке. Размеры даны в миллиметрах.

Место соединения труб

обварить кольцевым швом

Диаметр трубы, мм

Толщина стенки, мм

76,0

3,5

89,0

3,5

Бетон марки В20

Тротуарное покрытие или газон

3000 - 4000

3.3.	Высота опор выбирается согласно дислокации дорожных знаков с соблюдением требований ГОСТ Р 52289-2004 и может составлять от 3 до 4 м от верхней кромки опоры знака до поверхности дорожного покрытия.

3.4.	Соединение опор дорожных знаков с основанием производится электродуговой сваркой по всей окружности в соответствии с ГОСТ 14776-79.

3.5.	На часть опоры, непосредственно соприкасающуюся с грунтом, наносится защита от коррозии поверхностей.

3.6.	Опоры окрашиваются в серый цвет согласно ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ 9.401-91.

3.7.	После установки опор выполняются работы по восстановлению тротуарного покрытия (газона).

4. Требования, предъявляемые к дорожным знакам, объем работ

4.1.	В соответствии с представленным Заказчиком проектом организации движения производится установка дорожных знаков 2-го типоразмера, изготовленных в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004:

- знаки предупреждающие 1.17 (36 шт.),

- знаки запрещающие 3.24 (72 шт.),

- знаки информационно-указательные 5.20 (72 шт.),

- знаки дополнительной информации (таблички) 8.2.1 (36 шт.).

4.2.	Лицевая поверхность дорожных знаков должна быть изготовлена из  световозвращающей пленки типа А по ГОСТ Р 52290-2004 инженерного класса.

4.3.	Крепеж дорожных знаков должен осуществляться строго при помощи H-кронштейнов из стального уголка и крепиться к знаку с помощью шпилек приваренных к тыльной стороне и гаек М6. Дорожный знак к опоре крепится с помощью бандажной ленты и зажима для крепления.

5. Требования к дорожной разметке, объем работ

5.1.	Нанесение дорожной разметки 1.25 согласно ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ Р 52289-2004 краской с применением световозвращающих элементов в объеме 180,00 кв. м.

Заказчик

Начальник учреждения			                                   		_______ / М.Л.Кис

Подрядчик                                                                                        _____________ / __________