Приложение

к извещению № 17-04-1 от 18.04.2012 г.

о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

По обновлению разметки пешеходного маршрута «Красная линия»

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1. Месторасположение объекта | г. Пермь, Ленинский район, Свердловский район |
| 2. Границы объекта | Ул. Г.Звезда - ул. М.Горького Ул. Орджоникидзе - ул. Пушкина |
| 3. Вид работ | Разметка пешеходного маршрута |
| 4. Протяженность линии, м | 4321,1 |
| 5. Средняя ширина тротуара, м | 4,2 |
| 6. Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске |
| 7. Предписание | Работы выполнять в строгом соответствии с маршрутом линии |
| 8. Основные требования | 1. Нанести разметку на поверхности тротуаров улиц города Перми согласно Схеме разметки пешеходного маршрута. 2. Каждая партия используемого разметочного материала должна сопровождаться специальным документом ( паспортом, сертификатом ), содержащим основные технико-эксплуатационные характеристики. 3. Разметку тротуара необходимо вести со строгим соблюдением технических и технологических правил и условий дорожно-строительных работ. 4. Разметочные материалы наносить на чистое и сухое тротуарное покрытие при температуре асфальта не ниже +10 0С и относительной влажности воздуха не более 85% (допускаются более высокие значения влажности для водно-дисперсионных или водоразбавляемых красок). При сильном загрязнении поверхности на определенном участке, промыть ее, высушить и нанести краску. При отрицательных температурах воздуха и при повышенной относительной влажности воздуха допускается нанесение краски специально оборудованной машиной на предварительно подготовленную (прогретую и высушенную) поверхность покрытия. 5. Характеристика линии и объем работ: - сплошная линия шириной 10 см. красного цвета (протяженность ее 4321 п.м, общая площадь линии 714,50 кв.м.) - номерной указатель (d=60см). ,белого цвета (37 шт. общей площадью 11,1 кв.м) - стрелка направления движения. Красного цвета длиной 1м. (общей площадью 44,7 кв.м) |
| 9. Условия нанесения разметки | 1. Все строительные работы должны выполнятся в строгом соответствии с техническим заданием и Схемой разметки пешеходного маршрута. Составной частью технологии нанесения разметки является контроль качества и приемка работ с привлечением специализированных организаций. 2. Нанесение разметки осуществляется в соответствии с «Техническими требованиями к дорожной разметки городских магистралей и улиц. Правила нанесения. ВН 01-96» а также в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ГОСТами. |
| 10. Условия приемки выполненных работ | При приемке выполненных работ следует оценить качество, установить соответствие разметки требованиям технического задания и схемы разметки пешеходного маршрута, а также требованиям строительных норм и правил. |