Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме № 32

Техническое задание

| № | Наименование | Параметры эквивалентности | Форма выпуска | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сплав 25Х18Н9С2-«Д» | Железохромоникелевый для изготовления литых одиночных коронок, промежутков мостов, и других металлических элементов зубных протезов в условиях поликлиники. Область плавления 1330-1390 °C, врем. сопротивление разрыву не менее 320 МПа, предел текучести не менее 220 МПа. Поставляется в виде литых слитков круглого профиля d 10 мм и массой 10-15 г. | Уп. 1 кг. | 30 |
| 2 | Сплав для изготовления металлокерамических изделий, мостовидных протезов Starbond Ni или эквивалент | Cплав для изготовления металлокерамических изделий, мостовидных протезов. Не содержит бериллий. Высокая упругость. Превосходная стабильность даже самых протяженных конструкций, легко поддаётся обработке. Высокая термостабильность, устойчивость к деформации при прижигании или спайке. Низкая теплопроводность. Состав: Ni 60,7%; Cr 24%; Mo 11%; Fe 1,5%; Si 1,80% Другие компоненты <1% Предел прочности при растяж. (Rp 0.2) 340 - 355 MPa; Прочность на растяжение 490 - 510 MPa; Предельное удлинение-5%; Модуль эластичности 200 GPa; Твёрдость по Виккерсу 200 HV; Температура литья 1510 - 1560°C; Термический коэффициент растяжения 14 μm/m °C. | Уп. 1 кг. | 10 |
| 3 | Cплав для модельного литья съёмных зубных протезов и кламмерных протезов Modelstar S или эквивалент | Cплав для модельного литья съёмных зубных протезов и кламмерных протезов. Высокая точность подгонки. Превосходная стабильность даже самых протяженных конструкций, легко поддаётся обработке. Способность к превосходной полировке при оптимальной твёрдости. Оптимальные свойства текучести при плавке. Воспроизведение мельчайших деталей. Отсутствие никеля и бериллия. Состав: Со 62,7%; Cr 29%; Mo 6% Другие компоненты С, Fe<1%. Предел прочности при растяж. (Rp 0.2) 510 - 600 MPa; Прочность на растяжение: 770 - 780 MPa.; Предельное удлинение менее 3%. Модуль эластичности 200-230 GPa. Твёрдость по Виккерсу 355 HV. Плотность 8,4 g/cm³. Температура литья 1490 - 1535°C. Термический коэффициент растяжения 15-16 μm/m °C | Уп. 1 кг. | 5 |
| 4 | Сплав легкоплавкий | Для изготовления штифтов и моделей, для коронок и др. конструкций (60гр./таблетка) | таб. по 60 гр. | 50 |
| 5 | Припой Wiron или эквивалент | Бруски для пайки всех никельхромовых сплавов. Состав: Ni 66 - Cr 19 - Mo 5,5 - Fe 5 - Si 3,5 - B <1 - Интервал плавки 1020 – 1150 °C, Температура пайки 1165 °C. | Уп. 5 гр. | 6 |
| 6 | Ортодонтическая проволока | Стальная проволока для изготовления ортодонтических конструкций. Диаметр 1 мм. Длина 5 метров. | уп | 10 |
| 7 | Ортодонтическая проволока | Стальная проволока для изготовления ортодонтических конструкций. Диаметр 0,8 мм. Длина 5 метров. | уп | 10 |

Заказчик

главный врач МБУЗ «ГСП № 2»                                                               Е.В.Чупракова