Приложение №2

Технические характеристики

| № п/п | Наименование товара | Характеристики | Ед. измер. | Кол-во всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Набор гинекологический стерильный | В состав набора входят: 1) Зеркало по Куско - 1шт. - прозрачное полимерное с центральным дуговым фиксатором белого цвета (6 ступенек на расстоянии не более 4мм), строго не поворотное, фиксация ступенчатая; - фиксатор позволяет работать исключительно одной рукой; - прямая ручка; - размер M (№2), длина створок не менее 11см, диаметр отверстия не менее 4,2*3,5 см, ширина створок не менее 2,9 см – в самой узкой части; - обзор рабочего окна – не менее 4 см; - вид кромки створок - закругленный. 2) Пеленка - 1 шт. - подкладная из нетканого материала, плотность не менее 30 г/м²; - размер не менее 50см*55 см. 3) Перчатки - 1 пара. - смотровые из нитрила, без присыпки, гипоаллергенные, валик на манжете; - текстурированные на пальцах; - длина не менее 260 мм. 4) Цитощетка – 1 шт. - полимерная одноразовая двухсторонняя. Применяется при взятии биологического материала с поверхности шейки матки и из цервикального канала для цитологических и бактериологических исследований. Инструмент предназначен только для однократного применения. Характеристики: Коническая щетка со спиральным расположением ворсин, диаметр рабочей части — 5мм, длина — 2см., рукоятка — 17см. Стерилизация набора: газовая. Стерильная упаковка наборов открывается исключительно без использования ножниц. Наличие на коробке индикатора стерильности обязательно. Производитель должен иметь сертификат качества производства медицинских изделий ISO 13485: 2003. Остаточный срок годности товара составляет не менее 80 %. | шт. | 6947 |
|  | Набор гинекологический стерильный | В состав набора входят: 1) Зеркало по Куско - 1шт. - прозрачное полимерное с центральным дуговым фиксатором белого цвета (6 ступенек на расстоянии не более 4мм), строго не поворотное, фиксация ступенчатая; - фиксатор позволяет работать исключительно одной рукой; - прямая ручка; - размер S (№1), длина створок не менее 11см, диаметр отверстия не менее 4,2*3,2 см ширина створок – 1,8 см в самой узкой части; - обзор рабочего окна – не менее 4 см; - вид кромки створок - закругленный. 2) Пеленка - 1 шт. - подкладная из нетканого материала, плотность не менее 30 г/м²; - размер не менее 50см*55 см. 3) Перчатки - 1 пара. - смотровые из нитрила, без присыпки, гипоаллергенные, валик на манжете; - текстурированные на пальцах; - длина не менее 260 мм. 4) Цитощетка – 1 шт. - полимерная одноразовая двухсторонняя. Применяется при взятии биологического материала с поверхности шейки матки и из цервикального канала для цитологических и бактериологических исследований. Инструмент предназначен только для однократного применения. Характеристики: Коническая щетка со спиральным расположением ворсин, диаметр рабочей части — 5мм, длина — 2см., рукоятка — 17см. Стерилизация набора: газовая. Стерильная упаковка наборов открывается исключительно без использования ножниц. Наличие на коробке индикатора стерильности обязательно. Производитель должен иметь сертификат качества производства медицинских изделий ISO 13485: 2003. Остаточный срок годности товара составляет не менее 80 %. | шт. | 2340 |