|  | ООО «Проектная компания «Эксперт» Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Советская, д. 62 Местонахождение: 614000, г. Пермь, ул. 25 Октября, 17, офис 203 ИНН/КПП: 5902167409/590201001 ОГРН: 1085902011832, р/с: 40702810300070020115 в филиале «Пермский» ОАО «Собинбанк» к/с: 30101810300000000850, БИК: 045773850 Тел: 8-912-88-166-97, 8-919-47-326-52, факс: 8(342) 240-37-15 E-mail: proekt-nb@yandex.ru Свидетельство: П-117-5902167409-31082010-007 от 31 августа 2010 г. |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Устройство лифтового подъемника здания МС(К)ОУ «Школа №152» г.Перми

по адресу: Пермский край, город Пермь, улица Бушмакина, 18

(Орджоникидзевский район)

Заказчик: МС(К)ОУ «Школа №152» г.Перми

шифр 069-2011-ПЗ

г. Пермь, 2011

|  | ООО «Проектная компания «Эксперт» Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Советская, д. 62 Местонахождение: 614000, г. Пермь, ул. 25 Октября, 17, офис 203 ИНН/КПП: 5902167409/590201001 ОГРН: 1085902011832, р/с: 40702810300070020115 в филиале «Пермский» ОАО «Собинбанк» к/с: 30101810300000000850, БИК: 045773850 Тел: 8-912-88-166-97, 8-919-47-326-52, факс: 8(342) 240-37-15 E-mail: proekt-nb@yandex.ru Свидетельство: П-117-5902167409-31082010-007 от 31 августа 2010 г. |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «Проектная компания «Эксперт»

__________ Гурьянова Н.Б.

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Устройство лифтового подъемника здания МС(К)ОУ «Школа №152» г.Перми

по адресу: Пермский край, город Пермь, улица Бушмакина, 18

(Орджоникидзевский район)

Заказчик: МС(К)ОУ «Школа №152» г.Перми

шифр 069-2011-ПЗ

| Начальник ПСО: | Ю.С. Марышева |
| --- | --- |
| Главный специалист: | И.Н. Миткевич |
| Инженер: | И.А.Зуева |
| Инженер: | Н.Я. Черных |
| Инженер: | Г.В. Волкова |
| Инженер-сметчик: | Н.М. Поспелова |

г. Пермь, 2011

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

по договору № 42/11 от 29 сентября 2011г.

Рабочая документация: «Разработка проектно-сметной документации на устройство лифтового подъемника здания МС(К)ОУ «Школа №152» г.Перми по адресу: Пермский край, город Пермь, улица Бушмакина, 18».

В данном проекте разработаны следующие разделы проектной документации:

АР – архитектурные решения;

КР – конструктивнее решения;

ЭО – электротехническая часть;

ПОС – проект организации строительства;

Сметная документация.

Рабочий проект соответствует требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивает, безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. Главный инженер проекта __________________________ / Ю.С.Марышева/

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ РАБОТ

| Начальник ПСО | Марышева Ю.С. |
| --- | --- |
| Главный специалист | Миткевич И.Н. (приложение В, Г) |
| Инженер-проектировщик | Зуева И.А. (пояснительная записка, приложение В) |
| Инженер | Волкова Г.В. (приложение В) |
| Инженер | Черных Н.Я. (технический отчет гл. 5) |
| Инженер-сметчик | Поспелова Н.М. (приложение Д) |

СОДЕРЖАНИЕ

| СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ……..…………………………. | 3 |
| --- | --- |
| СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ РАБОТ………………………………………... | 4 |
| СОДЕРЖАНИЕ………………………………………………………………... | 5 |
| 1. ПРАВОВЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА……………………………………………………….. | 8 |
| 2. ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………….. | 9 |
| 2.1 Основание для проведения работ………..……………………………... | 9 |
| 2.2 Цель проектирования…………………………………………………… | 9 |
| 2.3 Данные об исполнителе………………………………...……………….. | 9 |
| 2.4 Данные о Заказчике……………………………………………………... | 9 |
| 2.5 Время проведения работ по проектированию.………………………... | 9 |
| 2.6 Сведения о рассмотренных документах………………………………. | 9 |
| 3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ……………………………………………….. | 11 |
| 4. АРХИТЕКТРУНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ…………………………. | 12 |
| 4.1 Техническая характеристика существующих строительных конструкций………………………………………………………………………... | 12 |
| 4.2 Техническое состояние строительных конструкций здания….……… | 14 |
| 4.3 Архитектурно-планировочные и конструктивные решения…………. | 15 |
| 4.4 Защита строительных конструкций от коррозии……………………… | 15 |
| 5. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА...……………..…………………… | 16 |
| Содержание раздела………………………………………………………… | 16 |
| 5.1. Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и условий строительства…………………………...… | 18 |
| 5.2. Оценка развитости транспортной инфраструктуры...……………...… | 18 |
| 5.3. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при строительстве……………………………………………………………...… | 18 |
| 5.4. Мероприятия по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом………………………………………………………...… | 18 |
| 5.5. Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства…………………...… | 19 |
| 5.6. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линии электропередачи и связи…………………….……………...… | 19 |
| 5.7. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий, и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства……………………………..…………………...… | 19 |
| 5.8. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций………………………………………………… | 21 |
| 5.9. Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов………….. | 22 |
| 5.10. Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях……………………………… | 22 |
| 5.11. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по применению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций……………………………………………………………………………. | 24 |
| 5.12. Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов………………………………… | 25 |
| 5.13. Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля……………………………………………………………. | 26 |
| 5.14. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования……………………………………………………… | 26 |
| 5.15. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве……………………... | 26 |
| 5.16. Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда…………………………………… | 27 |
| 5.17. Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства…………………………………… | 28 |
| 5.18. Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов…………………….. | 29 |
| 5.19. Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений………………………………………….. | 30 |
| ### 5.20. Календарный план строительства…………………………………….. | 30 |
| ### 5.21. Строительный генеральный план…………………………………….. | 30 |
| ### 6. Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения……………………………………………………………… | 31 |
| ### 7. Основные указания по технике безопасности и противопожарные мероприятия…………………………………………………………………….. | 31 |
| 5.22. Исходные данные……………………………………………………… | 31 |
| 6. Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения……………………………………………………………… | 31 |
| 7. Основные указания по технике безопасности и противопожарные мероприятия…………………………………………………………………….. | 31 |
| 8. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ….………………...………………… | 33 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А. СВИДЕТЕЛЬСТВО СРО……………………….……… | 35 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ…………………..……… | 40 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ……………………… | 42 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ…………………………… | 54 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Д. СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.……………………… | 70 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Е. МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ……………………………………………………...……………………… | 78 |

- ПРАВОВЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ И

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1.1 ООО «Проектная компания «Эксперт» предоставлено право на осуществление лицензируемой деятельности:

- Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО-П-117-18012010 от 31 августа 2010 года, выдано некоммерческим партнерством «Союз проектировщиков Прикамья».

Копия свидетельства представлена в приложении «А».

2. ВВЕДЕНИЕ

2.1 Основание для разработки рабочего проекта

Работы выполнены на основании:

- договора № 42/11 от 29 сентября 2011 г.;

- утвержденного Заказчиком задания на проектирование.

Задание на проектирование приведено в приложении «Б».

2.2 Цель проектирования

Согласно договору, проектом предусматривается устройство лифтового подъемника в здании.

2.3 Данные об исполнителе

ООО «Проектная компания «Эксперт»

Адрес: 614000, город Пермь, улица 25-го Октября, 17, офис 203

тел./факс 8(342) 240-37-15

Генеральный директор: Гурьянова Наталья Борисовна.

2.4 Данные о Заказчике

МС(К)ОУ «Школа №152» г.Перми

Адрес: Пермский край, город Пермь, улица Бушмакина, 18

тел. 8(342) 275-69-06, 284-60-52

Заведующий: Соколова Валентина Ростиславовна

2.5 Время проведения работ по проектированию

- октябрь-ноябрь 2011 года.

2.6 Сведения о рассмотренных в процессе проектирования документах

- технический паспорт на здание, выполненный ГУП «ЦТИ Пермского края» от 12 октября 2009 года;

- предписание Государственного санитарно-эпидемиологического надзора №8435 от 26 декабря 2008 года;

- коммерческое предложение №Д-20111810 «На поставку и монтаж вертикального гидравлического пассажирского подъемника Е07 DISTINCTIVE» ООО «Пермская лифтовая компания» от 18 октября 2011 года;

- техническое заключение по результатам визуального обследования строительных конструкций здания МС(К)ОУ «Школа №152» г.Перми, выполненное ООО «ПК «Эксперт» в 2010 году (шифр 037-2010-ТО);

- исполнительной и эксплуатационной документации Заказчиком не предоставлено.

### 3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология и геофизика», район расположения характеризуется следующими расчетными данными:

- климатический район строительства: IВ (СНиП 23-01-99);

- расчетная зимняя температура наружного воздуха: температура наиболее холодной пятидневки t=-350С, наиболее холодных суток t=-390С (СНиП 23-01-99);

- нормативная глубина сезонного промерзания грунтов для суглинков – 1,9 м, глин  – 2,1 м (СНиП 23-01-99).

Согласно СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» на строительные конструкции действуют следующие климатические нагрузки:

- снеговые нагрузки. Согласно карте 1 приложения 5 (СНиП 2.01.07-85* изд.1996г. с изм. 2003г.) г. Пермь относится к V снеговому району, с полным расчетным значением веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли 3,2 кПа;

- ветровые нагрузки согласно карте 3 приложения 5 (СНиП 2.01.07-85* изд.1996г. с изм. 2003г.) г. Пермь относится ко II ветровому району с нормативным значением ветрового давления 0,30 кПа.

### 4. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

### 4.1. Техническая характеристика существующих строительных конструкций

Здание находится в Орджоникидзевском районе города Перми по улице Бушмакина, 18 и представляет собой отдельностоящее одно-двухэтажное кирпичное строение без подвала, состоящее в плане из пяти прямоугольников.

Основное здание двухэтажное размерами в осях 11,84х39,79 м; одноэтажные пристрои – 5,37х4,94 м и 5,37х5,04 м; одноэтажные тамбуры входных групп – 3,73х2,64 м и 3,73х2,56 м.

Согласно технического паспорта год постройки – 1967 г.

В здании расположены следующие помещения: кабинеты, классы, столовая, спортивный зал, помещения вспомогательного назначения.

По конструктивной схеме:

- основное здание с неполным каркасом с несущими наружными и внутренними стенами, кирпичными колоннами;

- одноэтажные пристрои – бескаркасные с несущими продольными наружными стенами.

Основные несущие конструкции: фундамент, колонны, продольные и поперечные наружные и внутренние стены, междуэтажное и чердачное перекрытие.

Фундамент здания (согласно технического паспорта) – ленточный из сборных бетонных блоков.

Наружные стены – кирпичные из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 640 мм (без учета отделочных слоев).

Фасады основного здания не оштукатурены и не окрашены. Фасады одноэтажных пристроев оштукатурены и окрашены.

Цоколь – из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе. Оштукатурен и окрашен.

Колонны – кирпичные на цементно-песчаном растворе.

Внутренние стены – кирпичные из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе. Оштукатурены, окрашены, оклеены обоями, побелены, облицованы керамической плиткой.

Перегородки – кирпичные. Оштукатурены, окрашены, оклеены обоями, побелены, облицованы керамической плиткой.

Междуэтажное перекрытие – сборные железобетонные многопустотные плиты толщиной 220 мм.

Чердачное перекрытие – сборные железобетонные многопустотные плиты толщиной 220 мм.

Покрытие – сборные железобетонные многопустотные плиты толщиной 220 мм.

Крыша – чердачная скатная. Несущие элементы – наслонные деревянные стропила.

Кровля – профилированные металлические листы по деревянной обрешетке.

Водосток – наружный неорганизованный.

Оконные заполнения – в металлопластиковых и деревянных переплетах.

Дверные заполнения – деревянные, металлические, металлопластиковые.

Крыльца – бетонные.

Здание оборудовано центральным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, канализацией, вентиляцией, электроснабжением и слаботочными устройствами.

Территория вокруг здания благоустроена, по периметру – бетонная отмостка, асфальтовое покрытие.

Технико-экономические показатели по зданию:

а) объем строения (согласно технического паспорта) – 3945 м3;

б) площадь здания – 891,02 м2.

Физический износ по данным технического паспорта ГУП «ЦТИ», составленного в 2009 году:

- основного здания – 36%;

- одноэтажных пристроев – 34%.

### 4.2. Техническое состояние строительных конструкций  здания

На основании заключения о техническом состоянии несущих и ограждающих конструкций здания, выполненное ООО «ПК «Эксперт» (шифр 037-2010-ТО) можно сделать следующие выводы:

- характерных деформаций в несущих конструкциях основного здания, смещений колонн не обнаружено, следовательно, можно сделать вывод, что фундаменты здания находятся в работоспособном состоянии и их несущая способность под существующую нагрузку обеспечена;

- характерных разрушений, трещин, отклонений от вертикали, деформаций в несущих наружных и внутренних стенах здания от неравномерной осадки фундаментов не обнаружено, следовательно, стены здания находятся в работоспособном состоянии и их несущая способность под существующую нагрузку обеспечена;

- силовых трещин и разрушений в бетоне, сверхнормативного прогиба, смятия бетона опорных частей или других признаков недостаточной несущей способности междуэтажного перекрытия, не выявлено;

- дальнейшая эксплуатация здания разрешается;

- устройство внутреннего лифта с устройством проема в плитах междуэтажного перекрытия с их усилением возможно.

Фундамент лифтового подъемника выполнить отдельностоящим и независимым от фундаментов здания школы, расположенным в непосредственной близости от них. Фундамент выполнить в виде монолитной железобетонной плиты толщиной 200 мм по щебеночной подготовке.

Нагрузка на грунт под подошвой проектируемого фундамента составит 1800 кг/кв.м,  следовательно, граница сжимаемой толщи от такой нагрузки будет находиться выше уровня заложения фундаментов здания и дополнительного влияния на грунт основания под подошвой фундаментов здания не окажет.

### 4.3. Архитектурно-планировочные и конструктивные решения

Проектом предусматривается устройство проема в плитах междуэтажного перекрытия, путем демонтажа двух железобетонных плит с последующим монтажом лифтового подъемника.

Перед производством работ по демонтажу плит необходимо разобрать конструкцию пола над демонтируемым участком, затем выполнить вывешивание плит перекрытия слева и справа от демонтируемого участка с зачисткой швов между оставляемой и демонтируемой плитой и только затем начинать демонтаж, демонтаж необходимо вести частями с помощью перфорации через 50 мм или алмазной резкой по пустотам плит.

После демонтажа плит устанавливаются металлические балки из швеллера №22У ГОСТ 8240-97. Пространство между металлическими балками заполняется сборными железобетонными плитами марки ПТ 8-12,5-8.6 по серии 1.243.1-4, с последующим восстановлением конструкции пола.

В полу первого этажа выполняется приямок для установки шахты лифтового подъемника. Приямок выполняется из бетона кл.В10 с армированием сварной сеткой по щебеночной подготовке.

Проектные решения приведены в приложении «В».

### 4.4. Защита строительных конструкций от коррозии

Защита строительных металлических конструкций от коррозии принята в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

Выполнить огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий составом ОФП-НВ-«ЭСКАЛИБУР» с пределом огнестойкости 1,0 час, толщина покрытия 20 мм.

### 5. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

### Содержание раздела

5.1. Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и условий строительства.

5.2. Оценка развитости транспортной инфраструктуры.

5.3. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства.

5.4. Мероприятия по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом.

5.5. Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства.

5.6. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередач и связи.

5.7. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов).

5.8. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций.

5.9. Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов.

5.10. Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче смазочных материалах, также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях.

5.11. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций.

5.12. Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов.

5.13. Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля.

5.14. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования.

5.15. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве.

5.16. Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда.

5.17. Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства.

5.18. Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов.

5.19. Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений.

5.20. Календарный план строительства.

5.21. Строительный генеральный план.

5.22. Исходные данные.

### 5.1. Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и условий строительства

В данном разделе рассмотрена организация работ на устройство проема в перекрытии из сборных железобетонных многопустотных плит над 1 этажом здания по адресу: город Пермь, улица Бушмакина, 18.

Район строительства относится к климатическому подрайону - IВ.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха  – минус 35 0С.

Расчетный вес снегового покрова –  320кг/м2.

Ветровая нагрузка составляет  30кгс/м2.

Основные подъезды и подходы к площадке строительства предусмотрены существующие, с твердым покрытием.

Строительно-монтажные работы осуществляются подрядным способом. Генеральный подрядчик определяется на конкурсной основе.

### 5.2. Оценка развитости транспортной инфраструктуры

В территориальном отношении город Пермь имеет развитую железнодорожную и автомобильную транспортную структуру. Автомобильные дороги имеют твердое покрытие и действуют круглый год.

Затруднений с доставкой материалов, конструкций и оборудования с заводов и баз города Перми и Пермского края нет.

Расстояние перевозки строительного мусора – до 10 км.

Источники получения материалов и оборудования уточняются Заказчиком.

### 5.3. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при строительстве

Для данного объекта строительства местная рабочая сила не привлекается.

### 5.4. Мероприятия по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом

Строительно-монтажные работы предусматривается выполнить силами специализированной организации, имеющей лицензию на выполнение данного вида работ и определяется на конкурсной основе.

Вопрос о найме специалистов решается генподрядной организацией.

Строительство вахтовым методом на данном объекте не предусматривается.

### 5.5. Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства

Строительно-монтажные работы предусматривается выполнять внутри существующего здания, поэтому предоставление земельного участка не требуется.

Участок вокруг существующего здания ровный, благоустроенный.

Использование земельного участка вне зоны строительства не требуется.

### 5.6. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линии электропередачи и связи

Строительно-монтажные работы выполняются в условиях функционирующего здания. Строительно-монтажный участок расположен в зоне входной группы уровня перекрытия 1этажа.

Завоз строительных материалов и вывоз демонтированных материалов выполнять автотранспортом. Для проезда автотранспорта используются существующие проезды.

Для подачи проектируемых строительных материалов и приема демонтированных материалов предусматривается использовать закрытую территорию, прилегающую к ремонтируемой части здания.

При выполнении данного вида работ подземные коммуникации не вскрываются, линии электропередачи и связи отсутствуют.

### 5.7. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий, и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства

К ремонтно-строительным работам приступать только при наличии проекта производства работ, в котором должны быть разработаны мероприятия:

- организация рабочих мест;

- последовательность технологических операций;

- методы и приспособления для подъема материалов и демонтажа элементов перекрытия;

- места приема и подачи материалов (оконный проем второго этажа);

- мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии.

Входную группу основного производства на первом и втором этажах отделить от участка производства работ временной деревянной перегородкой. Временную перегородку установить на расстоянии 1метра от границы разбираемого перекрытия.

До начала демонтажных работ необходимо выполнить вывешивание плит перекрытия слева и справа от демонтируемого участка. Под демонтируемым перекрытием, для приема вырезанных фрагментов, выполнить деревянные леса с настилом.

Демонтаж плит перекрытия вести методом вырезки с помощью дисковой пилы фрагментов размером не более 350х500мм. Вырезание фрагментов вести в долевом направлении плиты по пустотам, а затем поперек. При демонтаже не допускать обрушения плиты на пол первого этажа.

Демонтированные материалы на перекрытии не складировать (спуск осуществлять сразу после демонтажа). Демонтированные элементы перекрытия транспортировать через оконный проем по закрытым лоткам с загрузкой в автотранспорт. Сброс с высоты материалов, элементов демонтажа или других предметов не допускается.

Подачу металлических балок на перекрытие предусматривается осуществлять через оконные проемы второго этажа автомобильным краном типа КС-3575А Lстр.=15.5м.

В проектное положение балки устанавливать с помощью средств малой механизации (лебедки, тали, кран типа КЛ-1А). Средства малой механизации определяются при разработке проекта производства работ по наличию. Средства малой механизации крепить на несущие конструкции, с соблюдением требований техники безопасности.

При производстве монтажных работ обязательно применение различных типов монтажных приспособлений, предназначенных для захвата элементов конструкций при подъеме их к месту установки.

В зоне действия монтажного крана предусмотреть специальные площадки, где выполняется складирование материалов и конструкций. Хранение материалов на площадке предусматривается на период одной рабочей смены.

Подача на объект бетонной смеси предусмотрена автомобильным транспортом.

При выполнении ремонтно-строительных работ выполнять требования:

- СНиП12-01-2001 «Организация строительства»;

- СНиП3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СНиП3.05.06-85 «Электротехнические устройства», а также в соответствии с рабочими чертежами проекта и проекта производства работ.

### 5.8. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций

В процессе выполнения работ должны быть составлены акты освидетельствования скрытых работ:

Бетонные и железобетонные конструкции монолитные:

- прием смонтированной арматуры и сварка стыковых соединений (до укладки бетона) СНиП 3.03.01-87 п.2.104;

- приемка законченных бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружения СНиП 3.03.01-87 п.2.112.

Каменные конструкции:

- места опирания балок на стены и их заделка в кладке СНиП 3.03.01-87 п.7.87.

Металлические  конструкции:

- контроль качества сварных сооружений СНиП 3.03.01-87 п.8.56 – 8.61.

Защита строительных конструкций от коррозии:

- промежуточные законченные виды противокоррозионных покрытий СНиП 3.04.01-85.

Электротехнические устройства:

- акт освидетельствования скрытых работ системы электроосвещения.

### 5.9. Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов

Технологическая последовательность работ для данного объекта отсутствует, так как осуществляется ремонт части здания.

### 5.10. Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях

Количество работающих на строительной площадке 5 человек, определяется, согласно расчетным нормативам для составления проектов организации строительства.

Обеспечение площадки строительства кадрами предусматривается за счет специализированной строительной организации.

Численность работающих по категориям трудящихся см. табл.1

Таблица 1

| N п.п. | Категория работающих | % от общего кол-ва | кол-во чел. на максим. годовой объем СМР |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | Рабочие ИТР Служащие МОП и охрана | 84.5 11.0 3.2 2.3 | 3 1 1 - |
|  | Итого | 100 | 5 |

Потребность в э/энергии, топливе, воде, кислороде, сжатом воздухе для производства строительно-монтажных работ установлена в зависимости от территориального расположения строительства и величины годового объема СМР. Расчет выполнен согласно расчетных нормативов для составления проектов организации строительства на максимальный годовой объем СМР и дан в табл.2.

Таблица 2

| N п.п. | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Электроэнергия Топливо Вода Вода на пожаротушение Сжатый воздух Кислород | кв т л/сек л/сек шт м3 | 10.0 0.80 0.02 20.0 1.00 85.0 |

Потребность в основных строительных машинах и механизмах определена с учетом конкретных условий строительства и приведена в табл.3.

Таблица 3

| N п.п | Наименование | Марка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Автокран Автосамосвалы Бортовые машины | КС-3575А МАЗ-603 ЗИЛ-164М | 1 1 1 |

Машины и механизмы, указанные в таблице, могут быть заменены другими с аналогичными характеристиками.

Расчет зданий санитарно-бытового назначения производится исходя из численности рабочих, занятых на строительной площадке и нормативного показателя площади.

Расчет зданий санитарно-бытового назначения производится исходя из численности рабочих, занятых на строительной площадке и нормативного показателя площади:

-гардеробная 0.82х 3=2.5м2

где 3 чел. – общее количество рабочих

-умывальник 0.065х3=0.2м2

где 3 чел. – кол-во работающих в наиболее многочисленную смену

-сушилка 0.2х3=0.6м2

-помещение для обогрева рабочих 0.1х3=0.3м2

-уборная 0.09х0.7х30.14х0.5х2=0.3м2

-помещение для приема пищи 0.25х3=0.8м2

Здания административного назначения

Нормативная потребность в зданиях административно-производственного назначения определена по расчетным нормативам для составления проектов организации строительства часть 1 раздел 10 на максимальный годовой объем строительно-монтажных работ:

-контора 4х2=8.0м2

где 2 кол-во ИТР, служащих, МОП и охраны.

-диспетчерская. 7х1=7.0м2.

Исходя из условий строительства, принимается один диспетчер.

Общая площадь зданий санитарно-бытового и административного назначения 19.70м2.

### 5.11. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по применению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций

Для открытых складов расчет площадей ведется на 1 млн. руб. годового объема СМР.

К-1.05 – территориальный коэффициент для приведения сметной стоимости СМР к сметной стоимости строительства с территориальным коэффициентом равным 1 (см. приложение расчетного норматива, часть 1).

В. отапливаемые склады = 24х1.05х0.02=0.5 м2.

Б. не отапливаемые склады  = 50.2х1.05х0.02=1.1 м2.

Площади навесов определяют аналогично закрытым складам по расчетным нормативам.

Для составления проектов организации строительства (часть 1 раздел 4 табл.30) = 15.0х1.05х0.02=0.3м2.

Общая площадь зданий складского назначения 1.9м2.

Укрупненных модулей и стендов для их сборки на данный объект не требуется.

### 5.12. Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов

Контроль качества строительных работ выполнять специальными службами строительных организаций, оснащенных техническими средствами с целью необходимой полноты и достоверности результатов контроля, а также производственными подразделениями подрядчиков (исполнителей) в порядке самоконтроля в процессе строительного производства.

В производственный контроль включать:

- входной контроль комплектности и технической документации, соответствие материалов, изделий, конструкций и оборудования сопроводительным, нормативным и проектным документам, завершенности предшествующих работ;

- операционный контроль соответствия производственных операций нормативным и проектным требованиям в процессе выполнения и по завершении операций;

- приемочный контроль соответствия качества выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельствования скрытых работ. Результаты приемки ответственных конструкций должны оформляться актами промежуточной приемки конструкций.

Входной контроль материалов, изделий и готовых конструкций осуществляется на соответствие действующим ГОСТам. Операционный контроль качества выполненных работ осуществляется по указаниям и в соответствии со «Схемами входного и операционного контроля качества строительно-монтажных работ. Части I-IV», разработанные трестом "Оргтехстрой-11", а также типовыми технологическими картами и др.

Контролируемые параметры и средства контроля и технические регламенты операционного контроля качества должны быть приведены в проекте производства работ.

### 5.13. Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля

Для данного объекта строительства геодезического и лабораторного контроля не требуется.

### 5.14. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования

Для данного объекта строительства перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, не требуется.

### 5.15. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве

Комплектование основных и вспомогательных кадров предусматривается за счет специализированной организации.

Учитывая малую численность работающих, для временного пребывания и питания рабочих предусмотреть помещения в существующей части здания. Для обеспечения рабочих горячим питанием в бытовых помещениях установить микроволновые печи.

Питьевая вода для нужд строителей используется привозная бутилированная с помпой, из расчета 1-1.5л. на одного работающего. Баллоны с питьевой водой заказываются и подвозятся подрядной организацией по потребности.

Медицинские услуги, а также оказание первой медицинской помощи рабочим предусматривается в больницах города Перми.

В экстренных случаях и при серьезных заболеваниях подрядчик обязан организовать транспорт для доставки пострадавшего в больницу.

Строительный участок должен быть обеспечен телефонной городской и сотовой связью.

Временное электроснабжение на период выполнения работ предусматривается от существующих сетей. Точки подключения временных сетей осуществляется согласно техническим условиям, и определяются при разработке проекта производства работ.

### 5.16. Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда

Безопасность труда в строительстве и эксплуатации обеспечивается принятием проектных решений в строгом соответствии со СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в РФ» ППБ-01-2003.

Опасные зоны должны быть обозначены лентой красно-белого цвета и строительно-монтажные работы на таких участках, выполнять в присутствии работника отвечающего за технику безопасности (исключить попадание посторонних в опасную зону).

Обозначение опасных зон должны отвечать ГОСТ 23407-78 и ГОСТ 12.4.059-89.

Временное освещение участков производства работ должно выполняться с соблюдением требований ГОСТ 12.1.046-85 «Строительство. Нормы освещения строительных площадок» и ГОСТ 12.1.013-78 «Строительство. Электробезопасность. Общие требования» и СН 81-80.

Складирование строительных конструкций, деталей и материалов проводить в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001.

Средства малой механизации опирать только на несущие конструкции.

Передвижение рабочих по открытым балкам перекрытия не допускается, для этих целей предусмотреть закрепленные дощатые настилы.

Запрещается пребывание людей на этажах ниже того, на котором производятся строительно-монтажные работы, а так же в зоне перемещения грузов.

Подготовку конструкций для монтажа (обмеры, очистка изделий и закладных деталей от бетона, грязи и  наледи) производить на земле, до их подъема к месту монтажа.

Все рабочие, занятые в строительно-монтажных работах, должны быть обучены безопасным методам и приемам их выполнения. Инструктаж по технике безопасности должен производиться на рабочем месте при каждой смене условий работы, при переходе на другую работу.

В зависимости от условий работы рабочие места должны быть обеспечены защитными ограждениями, страховочными канатами, средствами подмащивания, лестницами, трапами, защитными настилами и освещены в темное время суток. К производству работ на строительной площадке должны быть допущены только рабочие, имеющие индивидуальные защитные средства: каски, специальную обувь, рукавицы и пр.

К самостоятельным работам допускаются рабочие, имеющие профессиональные навыки и прошедшие:

- медицинское освидетельствование в установленном порядке;

- специальное обучение и проверку знаний безопасности труда и получивших соответствующее удостоверение;

- вводный инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и пожаробезопасности;

- первичный инструктаж по технике безопасности с последующим оформлением допуска.

До начала работ мастер должен ознакомить рабочих с наиболее опасными моментами выполняемых работ и обязан принять все необходимые меры предосторожности для предупреждения несчастных случаев. Работы на таких участках выполнять под руководством мастера.

Не допускать складирования материалов и строительного мусора на перекрытии.

На участке производства работ установить огнетушители, бочки с водой и щиты с противопожарным инвентарем, выделить специальные места для курения, оборудованные противопожарным инвентарем.

### 5.17. Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по исключению и снижению отрицательного воздействия на окружающую среду:

- складирование отходов на специально отведенных площадках и специальных емкостях;

- применение технологии, обеспечивающей наименьшее образование отходов производства;

- вертикальная транспортировка строительных отходов по специальным мусоропроводам;

- запрещается сжигание отходов;

- своевременный вывоз строительного мусора на утилизацию, организацией, имеющей соответствующую лицензию;

- оснащение автотранспорта и строительной техники нейтрализаторами выхлопных газов (работать на исправной технике);

- снабжение техники глушителями;

- располагать механизмы с учетом существующих зданий;

- установить знаки, запрещающие подачу звуковых сигналов;

- обязательное выполнение границ территории, отведенной под ремонтно-строительные работы;

- строго соблюдать правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ;

- выполнять требования местных органов охраны природы;

- соблюдать технические требования при транспортировке, хранении и применении строительных материалов (органические растворители, лак, синтетические краски и пр.);

- не допускать организации свалок под отходы строительного производства и слива загрязнений на территории здания;

- запрещается производство строительно-монтажных работ, движение строительных машин и механизмов, складирование и хранение материалов в местах, не предусмотренных ППР.

### 5.18. Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов

Общая продолжительность строительства объекта составляет 1.5 месяца (согласно нормативного документа «Нормы продолжительности капитального ремонта жилых и общественных зданий и объектов городского благоустройства» (применительно) по  таблице 1, страница 7, группа А).

Принятая проектом организации строительства продолжительность носит справочный, рекомендательный характер.

Согласно СНиП 1.04.03-85* продолжительность строительства является максимальным значением срока строительства и используется Заказчиком при заключении договора строительного подряда, в котором Заказчик вправе изменить рекомендованную ПОС продолжительность строительства, обосновав расчетами.

Основанием для выполнения строительно-монтажных работ является договор строительного подряда, заключаемый между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии со ст. 740 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

### 5.19. Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений

Для данного объекта перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от участка строительства не требуется.

5.20. Календарный план строительства

Учитывая не продолжительный срок выполнения и однотипность строительно-монтажных работ календарный план не предоставляется.

5.21. Строительный генеральный план

Учитывая условия выполнения строительно-монтажных работ (работы ведутся внутри и на небольшой площади здания; для работ используются средства малой механизации; из строительных механизмов используется только малогабаритный автотранспорт; для приема материалов используется закрытая территория здания) стройгенплан не выполняется.

5.22. Исходные данные

Проект организации строительства разработан на основании:

- технического  задания заказчика;

- комплектов рабочих чертежей марок «КР», «АР», «Э»;

- сметной документации на рабочий проект.

6. Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности

маломобильных групп населения

В целях создания благоприятной, безбарьерной

среды для передвижения маломобильных групп населения согласно СП 35-01-2001 п. 3.29, 3.31, 3.32 предусмотрено:

- устройство пандуса шириной 1200 мм, уклоном 5% с ограждением с одной стороны с расположением перил на высоте 900 мм;

- по продольным сторонам пандуса предусмотрены бортик высотой 50 мм;

- уклоны пешеходных дорожек и тротуаров не превышают 5% (продольный)  1% (поперечный);

- в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью высота бортовых камней принята 4 см;

- покрытие пешеходных дорожек выполнено из асфальтобетона.

7. Основные указания по технике безопасности

и противопожарные мероприятия

1. Согласно НПБ 105-95 взрывоопасные и пожарные категории помещений отсутствуют.

2. Эвакуация людей предусматривается через основной и четыре запасных входа.

3. При проведении строительно-монтажных работ в помещениях школы, необходимо обеспечить строительную площадку средствами первичного пожаротушения – установить два огнетушителя ОП-5 или ОУ-5.

4. Все строительные работы вести в строгом соответствии с правилами пожарной безопасности РФ ППБ-01-2003 / ГУГПС МВД РФ.

5. Организация строительной площадки и производства работ должна выполняться в строгом соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 часть 1, СНиП 12-04-2004 часть 2 «Безопасность труда в строительстве», с соблюдением «Правил пожарной безопасности в РФ» ППБ 01-2003.

6. Складирование строительных изделий, конструкций и материалов выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001.

7. Допуск для производства работ производить только после ознакомления с технической документацией и проведения инструктажа по охране труда.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования. –М.: Стройиздат, 2003.

- СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции. –М.: Госстрой России, 2004.

- СНиП  3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции. –М.: ЦНИИОМТП Госстроя СССР, 1987.

- СНиП 2.01.02-85. Противопожарные нормы (с изменениями). Госстрой СССР. Москва.

- СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений. Приняты и введены в действие с 1 января 1998 года постановлением Минстроя России от 13.02.1997 г. №18-7.

- СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции / Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989 г.

- СНиП II-22-81(2003). Каменные и армокаменные конструкции. Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1995 г.

- СНиП 23-01-99*. Строительная климатология. – М.:Госстрой России, 2000.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- СНиП 12-01-2004. Организация строительства.

- СНиП 1.04.03-85. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений.

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1: Общие требования; Часть 2: Строительное производство.

- СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции.

- СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.

- СанПиН 2.2.3.1384-03. Санитарные правила и нормативы.

- СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве.

- МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.

- ППБ-01-03. Правила пожарной безопасности в РФ.

- ПБ 10-382-00. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

СВИДЕТЕЛЬСТВО СРО

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ