Приложение №3

АДМИНИСТРАЦИЯ

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Монтаж вентиляции зала и холла 1 этажа ул. Ленина ,23 (2 конкурс)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: чертежи №

Сметная стоимость 1780,011 тыс. руб.

- Средства  на оплату труда 134,303 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______ 2001 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Система ПВ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР20-06-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | 1 камера | 1 | 704,61 | 401,26 | 106,362,97 | 196,99 | 704,61 | 401,26 | 106,36 2,97 | 196,99 | 43,71 43,71 | 0,22 0,22 |
| 2 | Прайс-лист | Приточная установка в комплекте HRB 16 MN- SS1 а. фильтр с классом очистки фильтрующего материала EU 4 б. нагреватель электрический в. вентилятор г. электродвигатель Ny = 0,450 кВт; n =1540 об/мин. д.рекуператор | комплект | 1 | 238305,08 | 0 | 00 | 238305,08 | 238305,08 |  |  | 238305,08 |  |  |
| 3 | ФЕР18-02-003-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 м3 | 1 водоподогреватель | 1 | 5851,02 | 135,73 | 64,863,11 | 5650,43 | 5851,02 | 135,73 | 64,86 3,11 | 5650,43 | 14,61 14,61 | 0,23 0,23 |
| 4 | Прайс-лист | Нагреватель водяной Q=3,9 кВт VOK-01-T-250 | комплект | 1 | 13898,31 | 0 | 00 | 13898,31 | 13898,31 |  |  | 13898,31 |  |  |
| 5 | ФЕР20-02-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 250 мм | 1 шт. | 2 | 31,32 | 14,62 | 1,960 | 14,74 | 62,64 | 29,24 | 3,92 | 29,48 | 1,63 3,26 |  |
| 6 | Прайс-лист | Клапан воздушный Д=250мм DTHU 250 | шт | 2 | 1454,23 | 0 | 00 | 1454,23 | 2908,46 |  |  | 2908,46 |  |  |
| 7 | ФЕРм08-01-057-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный | 1 шт. | 2 | 90,46 | 46,18 | 6,360,48 | 37,92 | 180,92 | 92,36 | 12,72 0,96 | 75,84 | 4,8 9,6 | 0,04 0,08 |
| 8 | Прайс-лист | Электропривод с пружинным возвратом | шт. | 2 | 3898,31 | 0 | 00 | 3898,31 | 7796,62 |  |  | 7796,62 |  |  |
| 9 | ФЕР20-02-014-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм | 1 шт. | 2 | 23,06 | 13,64 | 2,090 | 7,33 | 46,12 | 27,28 | 4,18 | 14,66 | 1,54 3,08 |  |
| 10 | Прайс-лист | Шумоглушитель Д=315мм ГТК 250-900 | шт | 2 | 3025,42 | 0 | 00 | 3025,42 | 6050,84 |  |  | 6050,84 |  |  |
| 11 | ФЕР20-02-001-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг | 1 воздухораспределитель | 1 | 55,64 | 12,85 | 38,420 | 4,37 | 55,64 | 12,85 | 38,42 | 4,37 | 1,45 1,45 |  |
| 12 | Прайс-лист | Решетка воздухораспределительная АРН 200х400 | шт | 1 | 1181,35 | 0 | 00 | 1181,35 | 1181,35 |  |  | 1181,35 |  |  |
| 13 | ФЕР20-02-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1000 мм | 1 зонт | 1 | 9,76 | 5,88 | 1,730 | 2,15 | 9,76 | 5,88 | 1,73 | 2,15 | 0,64 0,64 |  |
| 14 | Прайс-лист | Зонт над шахтой ЗП 300х150 прим.с.5.904-51 | шт | 1 | 584,75 | 0 | 00 | 584,75 | 584,75 |  |  | 584,75 |  |  |
| 15 | ФССЦ-301-2980 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Крепления для воздуховодов хомут диаметром 1000 мм | шт. | 2 | 88,6 | 0 | 00 | 88,6 | 177,20 |  |  | 177,20 |  |  |
| 16 | ФЕР20-02-002-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,5 м2 | 1 решетка | 4 | 34,96 | 18,93 | 4,630,14 | 11,4 | 139,84 | 75,72 | 18,52 0,56 | 45,60 | 2,11 8,44 | 0,01 0,04 |
| 17 | Прайс-лист | Решетка перфорированная ПРР 300х150 | шт | 4 | 829,66 | 0 | 00 | 829,66 | 3318,64 |  |  | 3318,64 |  |  |
| 18 | ФЕР20-02-001-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка диффузоров Д=160мм | 1 воздухораспределитель | 4 | 55,64 | 12,85 | 38,420 | 4,37 | 222,56 | 51,40 | 153,68 | 17,48 | 1,45 5,8 |  |
| 19 | Прайс-лист | диффузоров ДПУ-М 160 | шт | 4 | 187,29 | 0 | 00 | 187,29 | 749,16 |  |  | 749,16 |  |  |
| 20 | ФЕР20-01-001-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (применительно к гибкому воздуховоду Д=160мм, длиной 8 метров ) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,04 | 2133,1 | 1555,13 | 143,327,02 | 434,65 | 85,32 | 62,21 | 5,73 0,28 | 17,38 | 177,93 7,12 | 0,52 0,02 |
| 21 | ФССЦ-301-8140 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 160 мм | м2 | 4 | 67,95 | 0 | 00 | 67,95 | 271,80 |  |  | 271,80 |  |  |
| 22 | ФССЦ-301-0478 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,00069 0,00023*3 | 8814 | 0 | 00 | 8814 | 6,08 |  |  | 6,08 |  |  |
| 23 | ФССЦ-301-0477 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 | т | 0,006 0,002*3 | 11275,73 | 0 | 00 | 11275,73 | 67,65 |  |  | 67,65 |  |  |
| 24 | ФЕР20-02-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 250 мм | 1 шт. | 2 | 31,32 | 14,62 | 1,960 | 14,74 | 62,64 | 29,24 | 3,92 | 29,48 | 1,63 3,26 |  |
| 25 | Прайс-лист | Клапан воздушный Д=160мм КВК | шт | 2 | 605,93 | 0 | 00 | 605,93 | 1211,86 |  |  | 1211,86 |  |  |
| 26 | ФЕР20-02-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 250 мм | 1 шт. | 2 | 31,32 | 14,62 | 1,960 | 14,74 | 62,64 | 29,24 | 3,92 | 29,48 | 1,63 3,26 |  |
| 27 | Прайс-лист | Клапан воздушный Д=200мм КВК | шт | 2 | 671,19 | 0 | 00 | 671,19 | 1342,38 |  |  | 1342,38 |  |  |
| 28 | ФЕР20-01-002-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Д=160мм) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,078 | 3469,19 | 1555,13 | 143,327,02 | 1770,74 | 270,60 | 121,30 | 11,18 0,55 | 138,12 | 177,93 13,88 | 0,52 0,04 |
| 29 | ФССЦ-301-4796 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 160 мм | м2 | 7,8 | 75,03 | 0 | 00 | 75,03 | 585,23 |  |  | 585,23 |  |  |
| 30 | ФССЦ-301-0478 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,00115 0,00023*5 | 8814 | 0 | 00 | 8814 | 10,14 |  |  | 10,14 |  |  |
| 31 | ФССЦ-301-0477 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 | т | 0,01 0,002*5 | 11275,73 | 0 | 00 | 11275,73 | 112,76 |  |  | 112,76 |  |  |
| 32 | ФЕР20-01-002-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Д=200мм) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,099 | 3469,19 | 1555,13 | 143,327,02 | 1770,74 | 343,45 | 153,96 | 14,19 0,70 | 175,30 | 177,93 17,62 | 0,52 0,05 |
| 33 | ФССЦ-301-4797 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 200 мм | м2 | 9,9 | 74,67 | 0 | 00 | 74,67 | 739,23 |  |  | 739,23 |  |  |
| 34 | ФССЦ-301-0478 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,00136 0,000272*5 | 8814 | 0 | 00 | 8814 | 11,99 |  |  | 11,99 |  |  |
| 35 | ФССЦ-301-0477 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 | т | 0,01 0,002*5 | 11275,73 | 0 | 00 | 11275,73 | 112,76 |  |  | 112,76 |  |  |
| 36 | ФЕР20-01-002-04 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,136 | 3470,94 | 1555,13 | 145,077,02 | 1770,74 | 472,05 | 211,50 | 19,73 0,95 | 240,82 | 177,93 24,2 | 0,52 0,07 |
| 37 | ФССЦ-301-4798 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 250 мм | м2 | 13,6 | 75,72 | 0 | 00 | 75,72 | 1029,79 |  |  | 1029,79 |  |  |
| 38 | ФССЦ-301-0478 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,00324 0,00054*6 | 8814 | 0 | 00 | 8814 | 28,56 |  |  | 28,56 |  |  |
| 39 | ФССЦ-301-0477 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 | т | 0,012 0,002*6 | 11275,73 | 0 | 00 | 11275,73 | 135,31 |  |  | 135,31 |  |  |
| 40 | ФЕР20-01-002-09 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,359 | 3164,17 | 1423,85 | 114,815,54 | 1625,51 | 1135,94 | 511,16 | 41,22 1,99 | 583,56 | 162,91 58,48 | 0,41 0,15 |
| 41 | ФССЦ-301-4759 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1000 мм | м2 | 35,9 | 151,44 | 0 | 00 | 151,44 | 5436,70 |  |  | 5436,70 |  |  |
| 42 | ФССЦ-301-2980 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Крепления для воздуховодов хомут диаметром 1000 мм (периметр 1000) | шт. | 13 | 88,6 | 0 | 00 | 88,6 | 1151,80 |  |  | 1151,80 |  |  |
| 43 | ФЕР26-01-018-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") | 10 м2 изолируемой поверхности | 3,48 | 4980,23 | 66,17 | 37,480 | 4876,58 | 17331,20 | 230,27 | 130,43 | 16970,50 | 6,67 23,21 |  |
| 44 | 104-0163 | Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термафлекс» толщиной 60 мм | м2 | -38,28 | 365 | 0 | 00 | 365 | -13972,20 |  |  | -13972,20 |  |  |
| 45 | Прайс-лист | Пенофол тип С толщ.5мм | м2 | 38,28 | 177,97 | 0 | 00 | 177,97 | 6812,69 |  |  | 6812,69 |  |  |
| 46 | ФЕР09-03-039-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 0,08 | 1265,19 | 727,6 | 299,411,49 | 238,18 | 101,22 | 58,21 | 23,95 0,12 | 19,06 | 80,22 6,42 | 0,11 0,01 |
| 47 | ФССЦ-201-8060 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Элементы металлические | кг | 80 | 12,09 | 0 | 00 | 12,09 | 967,20 |  |  | 967,20 |  |  |
| Приборы автоматики системы П1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ФЕРм11-02-001-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. | 4 2+1+1 | 11,53 | 10,22 | 00 | 1,31 | 46,12 | 40,88 |  | 5,24 | 1,03 4,12 |  |
| 49 | Прайс-лист | Датчик перепада давления 500 Pa DM 500 с контактором | шт. | 2 | 915,25 | 0 | 00 | 915,25 | 1830,50 |  |  | 1830,50 |  |  |
| 50 | Прайс-лист | Датчик температуры канальный СКТ | шт. | 1 | 745,76 | 0 | 00 | 745,76 | 745,76 |  |  | 745,76 |  |  |
| 51 | Прайс-лист | Датчик защиты от замерзания | шт. | 1 | 2305,08 | 0 | 00 | 2305,08 | 2305,08 |  |  | 2305,08 |  |  |
| Раздел 2. Система ПВ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ФЕР20-06-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | 1 камера | 1 | 704,61 | 401,26 | 106,362,97 | 196,99 | 704,61 | 401,26 | 106,36 2,97 | 196,99 | 43,71 43,71 | 0,22 0,22 |
| 53 | Прайс-лист | Приточная установка в комплекте HRB 25 MN- SS1 а. фильтр с классом очистки фильтрующего материала EU 4 б. нагреватель электрический в. вентилятор г. электродвигатель Ny = 0,950 кВт; n =1800 об/мин. д.рекуператор | комплект | 1 | 294338,98 | 0 | 00 | 294338,98 | 294338,98 |  |  | 294338,98 |  |  |
| 54 | ФЕР18-02-003-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 м3 | 1 водоподогреватель | 1 | 5851,02 | 135,73 | 64,863,11 | 5650,43 | 5851,02 | 135,73 | 64,86 3,11 | 5650,43 | 14,61 14,61 | 0,23 0,23 |
| 55 | Прайс-лист | Нагреватель водяной Q=15,5 кВт VOK-01-T-600*300 | комплект | 1 | 9288,14 | 0 | 00 | 9288,14 | 9288,14 |  |  | 9288,14 |  |  |
| 56 | ФЕР20-02-006-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 355 мм | 1 шт. | 2 | 28,72 | 16,5 | 2,120 | 10,1 | 57,44 | 33,00 | 4,24 | 20,20 | 1,84 3,68 |  |
| 57 | Прайс-лист | Клапан воздушный Д=315 мм DTHU | шт | 2 | 1873,73 | 0 | 00 | 1873,73 | 3747,46 |  |  | 3747,46 |  |  |
| 58 | ФЕРм08-01-057-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный | 1 шт. | 4 | 90,46 | 46,18 | 6,360,48 | 37,92 | 361,84 | 184,72 | 25,44 1,92 | 151,68 | 4,8 19,2 | 0,04 0,16 |
| 59 | Прайс-лист | Электропривод с пружинным возвратом DA05S220 | шт. | 2 | 3898,31 | 0 | 00 | 3898,31 | 7796,62 |  |  | 7796,62 |  |  |
| 60 | Прайс-лист | Электропривод с пружинным возвратом DA05N220 | шт. | 2 | 1661,02 | 0 | 00 | 1661,02 | 3322,04 |  |  | 3322,04 |  |  |
| 61 | ФЕР20-02-014-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм | 1 шт. | 2 | 23,06 | 13,64 | 2,090 | 7,33 | 46,12 | 27,28 | 4,18 | 14,66 | 1,54 3,08 |  |
| 62 | Прайс-лист | Шумоглушитель Д=315мм ГТК 315-900 | шт | 2 | 4288,14 | 0 | 00 | 4288,14 | 8576,28 |  |  | 8576,28 |  |  |
| 63 | ФЕР20-02-001-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг | 1 воздухораспределитель | 3 | 55,64 | 12,85 | 38,420 | 4,37 | 166,92 | 38,55 | 115,26 | 13,11 | 1,45 4,35 |  |
| 64 | Прайс-лист | Решетка воздухораспределительная АРН 200х400 | шт | 3 | 1448,3 | 0 | 00 | 1448,3 | 4344,90 |  |  | 4344,90 |  |  |
| 65 | ФЕР20-02-009-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 315 мм | 1 зонт | 1 | 10,57 | 5,88 | 1,730 | 2,96 | 10,57 | 5,88 | 1,73 | 2,96 | 0,64 0,64 |  |
| 66 | Прайс-лист | Зонт над шахтой Д=315 мм. ЗП 300х300 мм прим. сер.5.904-51 | шт | 1 | 584,75 | 0 | 00 | 584,75 | 584,75 |  |  | 584,75 |  |  |
| 67 | ФССЦ-301-0478 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,0014 0,0007*2 | 8814 | 0 | 00 | 8814 | 12,34 |  |  | 12,34 |  |  |
| 68 | ФЕР20-02-001-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг | 1 воздухораспределитель | 14 | 55,64 | 12,85 | 38,420 | 4,37 | 778,96 | 179,90 | 537,88 | 61,18 | 1,45 20,3 |  |
| 69 | Прайс-лист | Решетка воздухораспределительная АМР 500х300 | шт | 14 | 1181,35 | 0 | 00 | 1181,35 | 16538,90 |  |  | 16538,90 |  |  |
| 70 | ФЕР20-02-006-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 1600 мм | 1 шт. | 2 | 28,72 | 16,5 | 2,120 | 10,1 | 57,44 | 33,00 | 4,24 | 20,20 | 1,84 3,68 |  |
| 71 | Прайс-лист | Клапан воздушный 200х350 АВК | шт | 2 | 2704,24 | 0 | 00 | 2704,24 | 5408,48 |  |  | 5408,48 |  |  |
| 72 | ФЕР20-02-006-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 1600 мм | 1 шт. | 2 | 28,72 | 16,5 | 2,120 | 10,1 | 57,44 | 33,00 | 4,24 | 20,20 | 1,84 3,68 |  |
| 73 | Прайс-лист | Клапан воздушный 250х350 АВК | шт | 2 | 2681,36 | 0 | 00 | 2681,36 | 5362,72 |  |  | 5362,72 |  |  |
| 74 | ФЕР20-01-002-05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм (Д=315мм) длиной 1м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,02 | 3131,12 | 1423,85 | 117,925,81 | 1589,35 | 62,62 | 28,48 | 2,36 0,12 | 31,78 | 162,91 3,26 | 0,43 0,01 |
| 75 | ФССЦ-301-4799 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 315 мм | м2 | 2 | 76,43 | 0 | 00 | 76,43 | 152,86 |  |  | 152,86 |  |  |
| 76 | ФССЦ-301-0478 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,0007 0,0007*1 | 8814 | 0 | 00 | 8814 | 6,17 |  |  | 6,17 |  |  |
| 77 | ФССЦ-301-0477 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 | т | 0,002 0,002*1 | 11275,73 | 0 | 00 | 11275,73 | 22,55 |  |  | 22,55 |  |  |
| 78 | ФЕР20-01-002-10 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (200х350) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,168 | 2428,03 | 1231,99 | 107,315,13 | 1088,73 | 407,91 | 206,97 | 18,03 0,86 | 182,91 | 140,96 23,68 | 0,38 0,06 |
| 79 | ФССЦ-301-4760 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1100 мм | м2 | 16,8 | 149,8 | 0 | 00 | 149,8 | 2516,64 |  |  | 2516,64 |  |  |
| 80 | ФССЦ-301-2981 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Крепления для воздуховодов хомут периметром 1100 мм | шт. | 5 | 109,88 | 0 | 00 | 109,88 | 549,40 |  |  | 549,40 |  |  |
| 81 | ФССЦ-301-0477 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 | т | 0,01 0,002*5 | 11275,73 | 0 | 00 | 11275,73 | 112,76 |  |  | 112,76 |  |  |
| 82 | ФЕР20-01-002-10 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (250х350мм, длиной 15,2 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,117 | 2428,03 | 1231,99 | 107,315,13 | 1088,73 | 284,08 | 144,14 | 12,56 0,60 | 127,38 | 140,96 16,49 | 0,38 0,04 |
| 83 | ФССЦ-301-4760 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1200 мм | м2 | 11,7 | 149,8 | 0 | 00 | 149,8 | 1752,66 |  |  | 1752,66 |  |  |
| 84 | ФССЦ-301-2981 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Крепления для воздуховодов хомут периметром 1200 мм | шт. | 3 | 109,88 | 0 | 00 | 109,88 | 329,64 |  |  | 329,64 |  |  |
| 85 | ФССЦ-301-0477 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 | т | 0,006 0,002*3 | 11275,73 | 0 | 00 | 11275,73 | 67,65 |  |  | 67,65 |  |  |
| 86 | ФЕР20-01-002-10 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (300х150мм, длиной 8,5 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,077 | 2428,03 | 1231,99 | 107,315,13 | 1088,73 | 186,96 | 94,86 | 8,26 0,40 | 83,84 | 140,96 10,85 | 0,38 0,03 |
| 87 | ФССЦ-301-4759 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм | м2 | 7,7 | 151,44 | 0 | 00 | 151,44 | 1166,09 |  |  | 1166,09 |  |  |
| 88 | ФССЦ-301-2979 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Крепления для воздуховодов хомут диаметром 900 мм | шт. | 3 | 79,84 | 0 | 00 | 79,84 | 239,52 |  |  | 239,52 |  |  |
| 89 | ФССЦ-301-0477 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 | т | 0,006 0,002*3 | 11275,73 | 0 | 00 | 11275,73 | 67,65 |  |  | 67,65 |  |  |
| 90 | ФЕР20-01-002-10 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (300х300мм, длиной 79,6 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,956 | 2428,03 | 1231,99 | 107,315,13 | 1088,73 | 2321,20 | 1177,78 | 102,59 4,90 | 1040,83 | 140,96 134,76 | 0,38 0,36 |
| 91 | ФССЦ-301-4761 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1200 мм | м2 | 95,6 | 148,62 | 0 | 00 | 148,62 | 14208,07 |  |  | 14208,07 |  |  |
| 92 | ФССЦ-301-2981 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Крепления для воздуховодов хомутпериметром 1200 мм | шт. | 26 | 109,88 | 0 | 00 | 109,88 | 2856,88 |  |  | 2856,88 |  |  |
| 93 | ФССЦ-301-0477 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 | т | 0,052 0,002*26 | 11275,73 | 0 | 00 | 11275,73 | 586,34 |  |  | 586,34 |  |  |
| 94 | ФЕР20-01-002-10 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (350х250мм, длиной 6,4 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,071 | 2428,03 | 1231,99 | 107,315,13 | 1088,73 | 172,39 | 87,47 | 7,62 0,36 | 77,30 | 140,96 10,01 | 0,38 0,03 |
| 95 | ФССЦ-301-4761 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1200 мм | м2 | 7,1 | 148,62 | 0 | 00 | 148,62 | 1055,20 |  |  | 1055,20 |  |  |
| 96 | ФССЦ-301-2981 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Крепления для воздуховодов хомутпериметром 1200 мм | шт. | 2 | 109,88 | 0 | 00 | 109,88 | 219,76 |  |  | 219,76 |  |  |
| 97 | ФССЦ-301-0477 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 | т | 0,004 0,002*2 | 11275,73 | 0 | 00 | 11275,73 | 45,10 |  |  | 45,10 |  |  |
| 98 | ФЕР26-01-018-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") | 10 м2 изолируемой поверхности | 8,6 | 4980,23 | 66,17 | 37,480 | 4876,58 | 42829,98 | 569,06 | 322,33 | 41938,59 | 6,67 57,36 |  |
| 99 | 104-0163 | Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термафлекс» толщиной 60 мм | м2 | -94,6 | 365 | 0 | 00 | 365 | -34529,00 |  |  | -34529,00 |  |  |
| 100 | Прайс-лист | Пенофол тип С толщ.5мм | м2 | 94,6 | 177,97 | 0 | 00 | 177,97 | 16835,96 |  |  | 16835,96 |  |  |
| 101 | ФЕР09-03-039-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 0,1 | 1265,19 | 727,6 | 299,411,49 | 238,18 | 126,52 | 72,76 | 29,94 0,15 | 23,82 | 80,22 8,02 | 0,11 0,01 |
| 102 | ФССЦ-201-8060 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Элементы металлические | кг | 100 | 12,09 | 0 | 00 | 12,09 | 1209,00 |  |  | 1209,00 |  |  |
| Приборы автоматики системы ПВ3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | ФЕРм11-02-001-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. | 4 2+1+1 | 11,53 | 10,22 | 00 | 1,31 | 46,12 | 40,88 |  | 5,24 | 1,03 4,12 |  |
| 104 | Прайс-лист | Датчик перепада давления 500 Pa DM 500 с контактором | шт. | 2 | 915,25 | 0 | 00 | 915,25 | 1830,50 |  |  | 1830,50 |  |  |
| 105 | Прайс-лист | Датчик температуры канальный СКТ | шт. | 1 | 745,76 | 0 | 00 | 745,76 | 745,76 |  |  | 745,76 |  |  |
| 106 | Прайс-лист | Датчик защиты от замерзания TS1 | шт. | 1 | 2305,08 | 0 | 00 | 2305,08 | 2305,08 |  |  | 2305,08 |  |  |
| Раздел 3. Система В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | ФЕР20-03-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | 1 вентилятор | 1 | 47,77 | 38,29 | 7,450,14 | 2,03 | 47,77 | 38,29 | 7,45 0,14 | 2,03 | 3,98 3,98 | 0,01 0,01 |
| 108 | Прайс-лист | Вентилятор канальный типа WNK 315/1 в комплекте с электродвигателем N=0.295 кВт n=2500 об/мин | шт. | 1 | 5593,22 | 0 | 00 | 5593,22 | 5593,22 |  |  | 5593,22 |  |  |
| 109 | Прайс-лист | Регулятор скорости вентилятора VRS 1.5 | шт. | 1 | 1513,56 | 0 | 00 | 1513,56 | 1513,56 |  |  | 1513,56 |  |  |
| 110 | Прайс-лист | Хомуты быстроразъемные SLK 315 | шт. | 2 | 271,19 | 0 | 00 | 271,19 | 542,38 |  |  | 542,38 |  |  |
| 111 | ФЕР20-02-014-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК диаметр обечайки 315 -900 | 1 шт. | 1 | 23,06 | 13,64 | 2,090 | 7,33 | 23,06 | 13,64 | 2,09 | 7,33 | 1,54 1,54 |  |
| 112 | Прайс-лист | Шумоглушитель Д=315мм ГТК 315-900 | шт | 2 | 4288,14 | 0 | 00 | 4288,14 | 8576,28 |  |  | 8576,28 |  |  |
| 113 | ФЕР20-02-009-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 315 мм | 1 зонт | 1 | 10,57 | 5,88 | 1,730 | 2,96 | 10,57 | 5,88 | 1,73 | 2,96 | 0,64 0,64 |  |
| 114 | Прайс-лист | Зонт над шахтой Д=315 мм. ЗК 00.000-02 Сер.5.904-51 | шт | 1 | 584,75 | 0 | 00 | 584,75 | 584,75 |  |  | 584,75 |  |  |
| 115 | ФССЦ-301-0478 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,0014 0,0007*2 | 8814 | 0 | 00 | 8814 | 12,34 |  |  | 12,34 |  |  |
| 116 | ФССЦ-301-0477 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 | т | 0,004 0,002*2 | 11275,73 | 0 | 00 | 11275,73 | 45,10 |  |  | 45,10 |  |  |
| 117 | ФЕР20-02-001-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка диффузоров Д=160мм | 1 воздухораспределитель | 2 | 55,64 | 12,85 | 38,420 | 4,37 | 111,28 | 25,70 | 76,84 | 8,74 | 1,45 2,9 |  |
| 118 | Прайс-лист | диффузоров ДПУ-М 160 | шт | 2 | 187,29 | 0 | 00 | 187,29 | 374,58 |  |  | 374,58 |  |  |
| 119 | ФССЦ-301-0478 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,0004 0,0002*2 | 8814 | 0 | 00 | 8814 | 3,53 |  |  | 3,53 |  |  |
| 120 | ФССЦ-301-0477 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 | т | 0,004 0,002*2 | 11275,73 | 0 | 00 | 11275,73 | 45,10 |  |  | 45,10 |  |  |
| 121 | ФЕР20-02-001-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг | 1 воздухораспределитель | 1 | 55,64 | 12,85 | 38,420 | 4,37 | 55,64 | 12,85 | 38,42 | 4,37 | 1,45 1,45 |  |
| 122 | Прайс-лист | Решетка воздухораспределительная ПРР800х150 | шт | 1 | 2777,12 | 0 | 00 | 2777,12 | 2777,12 |  |  | 2777,12 |  |  |
| 123 | ФЕР20-01-002-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм Д=160мм,(длиной 3,6 метра) | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,018 | 3381,16 | 1467,1 | 143,327,02 | 1770,74 | 60,86 | 26,41 | 2,58 0,13 | 31,87 | 167,86 3,02 | 0,52 0,01 |
| 124 | ФССЦ-301-4796 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 160 мм | м2 | 1,8 | 75,03 | 0 | 00 | 75,03 | 135,05 |  |  | 135,05 |  |  |
| 125 | ФССЦ-301-0478 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,00023 0,00023*1 | 8814 | 0 | 00 | 8814 | 2,03 |  |  | 2,03 |  |  |
| 126 | ФССЦ-301-0477 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 | т | 0,002 0,002*1 | 11275,73 | 0 | 00 | 11275,73 | 22,55 |  |  | 22,55 |  |  |
| 127 | ФЕР20-01-002-03 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм (250х200) | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,086 | 3083,57 | 1343,25 | 114,815,54 | 1625,51 | 265,19 | 115,52 | 9,87 0,48 | 139,80 | 153,69 13,22 | 0,41 0,04 |
| 128 | ФССЦ-301-4755 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 900 мм | м2 | 8,6 | 128,13 | 0 | 00 | 128,13 | 1101,92 |  |  | 1101,92 |  |  |
| 129 | ФССЦ-301-2980 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Крепления для воздуховодов хомут диаметром 1000 мм (периметр 900) | шт. | 3 | 88,6 | 0 | 00 | 88,6 | 265,80 |  |  | 265,80 |  |  |
| 130 | ФССЦ-301-0477 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 | т | 0,006 0,002*3 | 11275,73 | 0 | 00 | 11275,73 | 67,65 |  |  | 67,65 |  |  |
| 131 | ФЕР20-01-002-03 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм (250х250мм) | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,182 | 3083,57 | 1343,25 | 114,815,54 | 1625,51 | 561,21 | 244,47 | 20,90 1,01 | 295,84 | 153,69 27,97 | 0,41 0,07 |
| 132 | ФССЦ-301-4756 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 1000 мм | м2 | 18,2 | 126,33 | 0 | 00 | 126,33 | 2299,21 |  |  | 2299,21 |  |  |
| 133 | ФССЦ-301-2980 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Крепления для воздуховодов хомут диаметром 1000 мм (периметр 1000) | шт. | 6 | 88,6 | 0 | 00 | 88,6 | 531,60 |  |  | 531,60 |  |  |
| 134 | ФССЦ-301-0477 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 | т | 0,012 0,002*6 | 11275,73 | 0 | 00 | 11275,73 | 135,31 |  |  | 135,31 |  |  |
| 135 | ФЕР20-01-002-09 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм 300х200мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,275 | 3083,57 | 1343,25 | 114,815,54 | 1625,51 | 847,98 | 369,39 | 31,57 1,52 | 447,02 | 153,69 42,26 | 0,41 0,11 |
| 136 | ФССЦ-301-4759 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1000 мм | м2 | 27,5 | 151,44 | 0 | 00 | 151,44 | 4164,60 |  |  | 4164,60 |  |  |
| 137 | ФССЦ-301-2980 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Крепления для воздуховодов хомут диаметром 1000 мм (периметр 1000) | шт. | 9 | 88,6 | 0 | 00 | 88,6 | 797,40 |  |  | 797,40 |  |  |
| 138 | ФССЦ-301-0477 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 | т | 0,018 0,002*9 | 11275,73 | 0 | 00 | 11275,73 | 202,96 |  |  | 202,96 |  |  |
| 139 | ФЕР20-01-001-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (применительно к гибкому фоздуховоду Д=160мм длиной 4метра КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,02 | 2133,1 | 1555,13 | 143,327,02 | 434,65 | 42,66 | 31,10 | 2,87 0,14 | 8,69 | 177,93 3,56 | 0,52 0,01 |
| 140 | ФССЦ-301-8140 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 160 мм | м2 | 4 | 67,95 | 0 | 00 | 67,95 | 271,80 |  |  | 271,80 |  |  |
| 141 | ФССЦ-301-0478 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,000544 0,000272*2 | 8814 | 0 | 00 | 8814 | 4,79 |  |  | 4,79 |  |  |
| 142 | ФССЦ-301-0477 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 | т | 0,004 0,002*2 | 11275,73 | 0 | 00 | 11275,73 | 45,10 |  |  | 45,10 |  |  |
| 143 | ФЕР26-01-018-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") | 10 м2 изолируемой поверхности | 1,95 | 4980,23 | 66,17 | 37,480 | 4876,58 | 9711,45 | 129,03 | 73,09 | 9509,33 | 6,67 13,01 |  |
| 144 | 104-0163 | Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термафлекс» толщиной 60 мм | м2 | -21,45 | 365 | 0 | 00 | 365 | -7829,25 |  |  | -7829,25 |  |  |
| 145 | Прайс-лист | Пенофол тип С толщ.5мм | м2 | 21,45 | 177,97 | 0 | 00 | 177,97 | 3817,46 |  |  | 3817,46 |  |  |
| 146 | ФЕР09-03-039-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 0,045 | 1265,19 | 727,6 | 299,411,49 | 238,18 | 56,93 | 32,74 | 13,47 0,07 | 10,72 | 80,22 3,61 | 0,11 0,01 |
| 147 | ФССЦ-201-8060 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Элементы металлические | кг | 45 | 12,09 | 0 | 00 | 12,09 | 544,05 |  |  | 544,05 |  |  |
| Раздел 4. Система В4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | ФЕР20-03-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | 1 вентилятор | 1 | 47,77 | 38,29 | 7,450,14 | 2,03 | 47,77 | 38,29 | 7,45 0,14 | 2,03 | 3,98 3,98 | 0,01 0,01 |
| 149 | Прайс-лист | Вентилятор канальный типа WNK 200/1 в комплекте с электродвигателем N=0.157кВт n=2600 об/мин | шт. | 1 | 4101,69 | 0 | 00 | 4101,69 | 4101,69 |  |  | 4101,69 |  |  |
| 150 | Прайс-лист | Регулятор скорости вентилятора VRS 1.5 | шт. | 1 | 1513,56 | 0 | 00 | 1513,56 | 1513,56 |  |  | 1513,56 |  |  |
| 151 | Прайс-лист | Хомуты быстроразъемные SLK 200 | шт. | 2 | 203,38 | 0 | 00 | 203,38 | 406,76 |  |  | 406,76 |  |  |
| 152 | ФЕР20-02-014-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 200-900диаметр обечайки 200 мм | 1 шт. | 1 | 16,3 | 9,66 | 1,710 | 4,93 | 16,30 | 9,66 | 1,71 | 4,93 | 1,09 1,09 |  |
| 153 | Прайс-лист | Шумоглушитель Д=200мм ГТК 200-900 | шт | 1 | 2000 | 0 | 00 | 2000 | 2000,00 |  |  | 2000,00 |  |  |
| 154 | ФЕР20-02-001-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка диффузоров Д=100мм | 1 воздухораспределитель | 3 | 55,64 | 12,85 | 38,420 | 4,37 | 166,92 | 38,55 | 115,26 | 13,11 | 1,45 4,35 |  |
| 155 | Прайс-лист | диффузоров ДПУ-М 100 | шт | 3 | 138,14 | 0 | 00 | 138,14 | 414,42 |  |  | 414,42 |  |  |
| 156 | ФССЦ-301-0478 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,0006 0,0002*3 | 8814 | 0 | 00 | 8814 | 5,29 |  |  | 5,29 |  |  |
| 157 | ФЕР20-02-001-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка диффузоров Д=125мм | 1 воздухораспределитель | 6 | 55,64 | 12,85 | 38,420 | 4,37 | 333,84 | 77,10 | 230,52 | 26,22 | 1,45 8,7 |  |
| 158 | Прайс-лист | диффузоров ДПУ-М 125 | шт | 6 | 138,14 | 0 | 00 | 138,14 | 828,84 |  |  | 828,84 |  |  |
| 159 | ФССЦ-301-0478 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,0012 0,0002*6 | 8814 | 0 | 00 | 8814 | 10,58 |  |  | 10,58 |  |  |
| 160 | ФЕР20-02-009-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм (применительно 160мм) | 1 зонт | 1 | 7,91 | 4,31 | 1,560 | 2,04 | 7,91 | 4,31 | 1,56 | 2,04 | 0,47 0,47 |  |
| 161 | Прайс-лист | Зонт над шахтой Д=160 мм. ЗК 00.000-02 Сер.5.904-51 | шт | 1 | 279,66 | 0 | 00 | 279,66 | 279,66 |  |  | 279,66 |  |  |
| 162 | ФССЦ-301-0478 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,0007 0,0007*1 | 8814 | 0 | 00 | 8814 | 6,17 |  |  | 6,17 |  |  |
| 163 | ФССЦ-301-0477 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 | т | 0,002 0,002*1 | 11275,73 | 0 | 00 | 11275,73 | 22,55 |  |  | 22,55 |  |  |
| 164 | ФЕР20-01-002-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм Д=160мм,(длиной 9,8 метра) | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,031 | 3381,16 | 1467,1 | 143,327,02 | 1770,74 | 104,82 | 45,48 | 4,44 0,22 | 54,90 | 167,86 5,2 | 0,52 0,02 |
| 165 | ФССЦ-301-4794 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 100 мм | м2 | 3,1 | 73,44 | 0 | 00 | 73,44 | 227,66 |  |  | 227,66 |  |  |
| 166 | ФССЦ-301-0478 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,00048 0,00016*3 | 8814 | 0 | 00 | 8814 | 4,23 |  |  | 4,23 |  |  |
| 167 | ФССЦ-301-0477 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 | т | 0,006 0,002*3 | 11275,73 | 0 | 00 | 11275,73 | 67,65 |  |  | 67,65 |  |  |
| 168 | ФЕР20-01-002-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм Д=125мм,(длиной 13,6 метра) | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,055 | 3381,16 | 1467,1 | 143,327,02 | 1770,74 | 185,96 | 80,69 | 7,88 0,39 | 97,39 | 167,86 9,23 | 0,52 0,03 |
| 169 | ФССЦ-301-4795 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 125 мм | м2 | 5,5 | 73,02 | 0 | 00 | 73,02 | 401,61 |  |  | 401,61 |  |  |
| 170 | ФССЦ-301-0478 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,0004 0,0002*2 | 8814 | 0 | 00 | 8814 | 3,53 |  |  | 3,53 |  |  |
| 171 | ФССЦ-301-0477 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 | т | 0,004 0,002*2 | 11275,73 | 0 | 00 | 11275,73 | 45,10 |  |  | 45,10 |  |  |
| 172 | ФЕР20-01-002-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм Д=160мм,(длиной 18метра) | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,09 | 3381,16 | 1467,1 | 143,327,02 | 1770,74 | 304,30 | 132,04 | 12,90 0,63 | 159,36 | 167,86 15,11 | 0,52 0,05 |
| 173 | ФССЦ-301-4796 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 160 мм | м2 | 9 | 75,03 | 0 | 00 | 75,03 | 675,27 |  |  | 675,27 |  |  |
| 174 | ФССЦ-301-0478 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,001368 0,000228*6 | 8814 | 0 | 00 | 8814 | 12,06 |  |  | 12,06 |  |  |
| 175 | ФССЦ-301-0477 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 | т | 0,012 0,002*6 | 11275,73 | 0 | 00 | 11275,73 | 135,31 |  |  | 135,31 |  |  |
| 176 | ФЕР20-01-002-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм Д=200мм,(длиной 1метра) | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,01 | 3381,16 | 1467,1 | 143,327,02 | 1770,74 | 33,81 | 14,67 | 1,43 0,07 | 17,71 | 167,86 1,68 | 0,52 0,01 |
| 177 | ФССЦ-301-4797 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 200 мм | м2 | 1 | 74,67 | 0 | 00 | 74,67 | 74,67 |  |  | 74,67 |  |  |
| 178 | ФССЦ-301-0478 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,000272 0,000272*1 | 8814 | 0 | 00 | 8814 | 2,40 |  |  | 2,40 |  |  |
| 179 | ФССЦ-301-0477 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 | т | 0,002 0,002*1 | 11275,73 | 0 | 00 | 11275,73 | 22,55 |  |  | 22,55 |  |  |
| 180 | ФЕР20-01-001-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (применительно к гибкому воздуховоду Д=100мм, длиной 6метров ) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0188 | 2133,1 | 1555,13 | 143,327,02 | 434,65 | 40,10 | 29,24 | 2,69 0,13 | 8,17 | 177,93 3,35 | 0,52 0,01 |
| 181 | ФССЦ-301-8138 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 102 мм | м2 | 1,884 | 62,55 | 0 | 00 | 62,55 | 117,84 |  |  | 117,84 |  |  |
| 182 | ФССЦ-301-0478 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,00032 0,00016*2 | 8814 | 0 | 00 | 8814 | 2,82 |  |  | 2,82 |  |  |
| 183 | ФССЦ-301-0477 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 | т | 0,004 0,002*2 | 11275,73 | 0 | 00 | 11275,73 | 45,10 |  |  | 45,10 |  |  |
| 184 | ФЕР20-01-001-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (применительно к гибкому воздуховоду Д=125мм, длиной 12 метров ) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0471 | 2133,1 | 1555,13 | 143,327,02 | 434,65 | 100,47 | 73,25 | 6,75 0,33 | 20,47 | 177,93 8,38 | 0,52 0,02 |
| 185 | ФССЦ-301-8139 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 127 мм | м2 | 4,71 | 66,31 | 0 | 00 | 66,31 | 312,32 |  |  | 312,32 |  |  |
| 186 | ФССЦ-301-0478 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,0008 0,0002*4 | 8814 | 0 | 00 | 8814 | 7,05 |  |  | 7,05 |  |  |
| 187 | ФССЦ-301-0477 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 | т | 0,008 0,002*4 | 11275,73 | 0 | 00 | 11275,73 | 90,21 |  |  | 90,21 |  |  |
| 188 | ФЕР26-01-018-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") | 10 м2 изолируемой поверхности | 0,85 | 4980,23 | 66,17 | 37,480 | 4876,58 | 4233,20 | 56,24 | 31,86 | 4145,10 | 6,67 5,67 |  |
| 189 | 104-0163 | Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термафлекс» толщиной 60 мм | м2 | -9,35 | 365 | 0 | 00 | 365 | -3412,75 |  |  | -3412,75 |  |  |
| 190 | Прайс-лист | Пенофол тип С толщ.5мм | м2 | 9,35 | 177,97 | 0 | 00 | 177,97 | 1664,02 |  |  | 1664,02 |  |  |
| 191 | ФЕР09-03-039-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 0,035 | 1265,19 | 727,6 | 299,411,49 | 238,18 | 44,28 | 25,47 | 10,48 0,05 | 8,33 | 80,22 2,81 | 0,11 |
| 192 | ФССЦ-201-8060 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Элементы металлические | кг | 35 | 12,09 | 0 | 00 | 12,09 | 423,15 |  |  | 423,15 |  |  |
| Раздел 5. Система В 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | ФЕР20-03-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | 1 вентилятор | 1 | 47,77 | 38,29 | 7,450,14 | 2,03 | 47,77 | 38,29 | 7,45 0,14 | 2,03 | 3,98 3,98 | 0,01 0,01 |
| 194 | Прайс-лист | Вентилятор канальный типа WNK 125/1 в комплекте с электродвигателем N=0.071кВт n=2450 об/мин | шт. | 1 | 2745,76 | 0 | 00 | 2745,76 | 2745,76 |  |  | 2745,76 |  |  |
| 195 | Прайс-лист | Регулятор скорости вентилятора VRS 1.5 | шт. | 1 | 1513,56 | 0 | 00 | 1513,56 | 1513,56 |  |  | 1513,56 |  |  |
| 196 | Прайс-лист | Хомуты быстроразъемные SLK 125 | шт. | 2 | 101,69 | 0 | 00 | 101,69 | 203,38 |  |  | 203,38 |  |  |
| 197 | ФЕР20-02-014-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-1, диаметр обечайки 125 мм | 1 шт. | 1 | 16,3 | 9,66 | 1,710 | 4,93 | 16,30 | 9,66 | 1,71 | 4,93 | 1,09 1,09 |  |
| 198 | Прайс-лист | Шумоглушитель ГТК 125-900 | шт | 1 | 1457,63 | 0 | 00 | 1457,63 | 1457,63 |  |  | 1457,63 |  |  |
| 199 | ФЕР20-02-001-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка диффузоров Д=125мм | 1 воздухораспределитель | 1 | 55,64 | 12,85 | 38,420 | 4,37 | 55,64 | 12,85 | 38,42 | 4,37 | 1,45 1,45 |  |
| 200 | Прайс-лист | диффузоров ДПУ-М 125 | шт | 1 | 144,07 | 0 | 00 | 144,07 | 144,07 |  |  | 144,07 |  |  |
| 201 | ФССЦ-301-0478 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,0002 0,0002*1 | 8814 | 0 | 00 | 8814 | 1,76 |  |  | 1,76 |  |  |
| 202 | ФЕР20-02-009-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм (применительно 125мм) | 1 зонт | 1 | 7,91 | 4,31 | 1,560 | 2,04 | 7,91 | 4,31 | 1,56 | 2,04 | 0,47 0,47 |  |
| 203 | Прайс-лист | Зонт над шахтой Д=125 мм. ЗК 00.000-02 Сер.5.904-51 | шт | 1 | 237,29 | 0 | 00 | 237,29 | 237,29 |  |  | 237,29 |  |  |
| 204 | ФССЦ-301-0478 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,0007 0,0007*1 | 8814 | 0 | 00 | 8814 | 6,17 |  |  | 6,17 |  |  |
| 205 | ФССЦ-301-0477 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 | т | 0,002 0,002*1 | 11275,73 | 0 | 00 | 11275,73 | 22,55 |  |  | 22,55 |  |  |
| 206 | ФЕР20-01-002-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм Д=125мм,(длиной 46 метра) | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,184 | 3381,16 | 1467,1 | 143,327,02 | 1770,74 | 622,13 | 269,95 | 26,37 1,29 | 325,81 | 167,86 30,89 | 0,52 0,1 |
| 207 | ФССЦ-301-4795 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 125 мм | м2 | 18,4 | 73,02 | 0 | 00 | 73,02 | 1343,57 |  |  | 1343,57 |  |  |
| 208 | ФССЦ-301-0478 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,003 0,0002*15 | 8814 | 0 | 00 | 8814 | 26,44 |  |  | 26,44 |  |  |
| 209 | ФССЦ-301-0477 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 | т | 0,03 0,002*15 | 11275,73 | 0 | 00 | 11275,73 | 338,27 |  |  | 338,27 |  |  |
| 210 | ФЕР20-01-001-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (применительно к гибкому воздуховоду Д=125мм, длиной 2 ме тра ) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,00785 | 2133,1 | 1555,13 | 143,327,02 | 434,65 | 16,74 | 12,21 | 1,13 0,06 | 3,40 | 177,93 1,4 | 0,52 |
| 211 | ФССЦ-301-8139 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 127 мм | м2 | 0,785 | 66,31 | 0 | 00 | 66,31 | 52,05 |  |  | 52,05 |  |  |
| 212 | ФССЦ-301-0478 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,0004 0,0002*2 | 8814 | 0 | 00 | 8814 | 3,53 |  |  | 3,53 |  |  |
| 213 | ФССЦ-301-0477 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 | т | 0,004 0,002*2 | 11275,73 | 0 | 00 | 11275,73 | 45,10 |  |  | 45,10 |  |  |
| 214 | ФЕР26-01-018-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") | 10 м2 изолируемой поверхности | 0,99 | 4980,23 | 66,17 | 37,480 | 4876,58 | 4930,43 | 65,51 | 37,11 | 4827,81 | 6,67 6,6 |  |
| 215 | 104-0163 | Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термафлекс» толщиной 60 мм | м2 | -10,89 | 365 | 0 | 00 | 365 | -3974,85 |  |  | -3974,85 |  |  |
| 216 | Прайс-лист | Пенофол тип С толщ.5мм | м2 | 10,89 | 177,97 | 0 | 00 | 177,97 | 1938,09 |  |  | 1938,09 |  |  |
| 217 | ФЕР09-03-039-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 0,025 | 1265,19 | 727,6 | 299,411,49 | 238,18 | 31,63 | 18,19 | 7,49 0,04 | 5,95 | 80,22 2,01 | 0,11 |
| 218 | ФССЦ-201-8060 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Элементы металлические | кг | 25 | 12,09 | 0 | 00 | 12,09 | 302,25 |  |  | 302,25 |  |  |
| Раздел 6. Система В 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | ФЕР20-03-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | 1 вентилятор | 1 | 47,77 | 38,29 | 7,450,14 | 2,03 | 47,77 | 38,29 | 7,45 0,14 | 2,03 | 3,98 3,98 | 0,01 0,01 |
| 220 | Прайс-лист | Вентилятор канальный типа WNK 160/1 в комплекте с электродвигателем N=0.105кВт n=2550 об/мин | шт. | 1 | 3423,13 | 0 | 00 | 3423,13 | 3423,13 |  |  | 3423,13 |  |  |
| 221 | Прайс-лист | Регулятор скорости вентилятора VRS 1.5 | шт. | 1 | 1513,56 | 0 | 00 | 1513,56 | 1513,56 |  |  | 1513,56 |  |  |
| 222 | Прайс-лист | Хомуты быстроразъемные SLK 160 | шт. | 2 | 135,59 | 0 | 00 | 135,59 | 271,18 |  |  | 271,18 |  |  |
| 223 | ФЕР20-02-014-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-1, диаметр обечайки 160 мм | 1 шт. | 1 | 16,3 | 9,66 | 1,710 | 4,93 | 16,30 | 9,66 | 1,71 | 4,93 | 1,09 1,09 |  |
| 224 | Прайс-лист | Шумоглушитель ГТК 160-900 | шт | 1 | 1728,81 | 0 | 00 | 1728,81 | 1728,81 |  |  | 1728,81 |  |  |
| 225 | ФЕР20-02-001-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка диффузоров Д=200мм | 1 воздухораспределитель | 1 | 55,64 | 12,85 | 38,420 | 4,37 | 55,64 | 12,85 | 38,42 | 4,37 | 1,45 1,45 |  |
| 226 | Прайс-лист | диффузоров Д=200мм ДПУ-М 200 | шт | 1 | 222,88 | 0 | 00 | 222,88 | 222,88 |  |  | 222,88 |  |  |
| 227 | ФЕР20-02-009-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм (применительно 125мм) | 1 зонт | 1 | 7,91 | 4,31 | 1,560 | 2,04 | 7,91 | 4,31 | 1,56 | 2,04 | 0,47 0,47 |  |
| 228 | Прайс-лист | Зонт над шахтой Д=125 мм. ЗК 00.000-02 Сер.5.904-51 | шт | 1 | 237,29 | 0 | 00 | 237,29 | 237,29 |  |  | 237,29 |  |  |
| 229 | ФССЦ-301-0478 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,0007 0,0007*1 | 8814 | 0 | 00 | 8814 | 6,17 |  |  | 6,17 |  |  |
| 230 | ФССЦ-301-0477 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 | т | 0,002 0,002*1 | 11275,73 | 0 | 00 | 11275,73 | 22,55 |  |  | 22,55 |  |  |
| 231 | ФЕР20-01-002-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм Д=125мм,(длиной 49,9 метра) | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,2 | 3381,16 | 1467,1 | 143,327,02 | 1770,74 | 676,23 | 293,42 | 28,66 1,40 | 354,15 | 167,86 33,57 | 0,52 0,1 |
| 232 | ФССЦ-301-4795 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 125 мм | м2 | 20 | 73,02 | 0 | 00 | 73,02 | 1460,40 |  |  | 1460,40 |  |  |
| 233 | ФССЦ-301-0478 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,0034 0,0002*17 | 8814 | 0 | 00 | 8814 | 29,97 |  |  | 29,97 |  |  |
| 234 | ФССЦ-301-0477 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 | т | 0,034 0,002*17 | 11275,73 | 0 | 00 | 11275,73 | 383,37 |  |  | 383,37 |  |  |
| 235 | ФЕР20-01-001-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (применительно к гибкому воздуховоду Д=200мм, длиной 2 ме тра ) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0125 | 2133,1 | 1555,13 | 143,327,02 | 434,65 | 26,66 | 19,44 | 1,79 0,09 | 5,43 | 177,93 2,22 | 0,52 0,01 |
| 236 | ФССЦ-301-8141 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 203 мм | м2 | 1,256 | 80,72 | 0 | 00 | 80,72 | 101,38 |  |  | 101,38 |  |  |
| 237 | ФССЦ-301-0478 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,0004 0,0002*2 | 8814 | 0 | 00 | 8814 | 3,53 |  |  | 3,53 |  |  |
| 238 | ФССЦ-301-0477 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 | т | 0,004 0,002*2 | 11275,73 | 0 | 00 | 11275,73 | 45,10 |  |  | 45,10 |  |  |
| 239 | ФЕР26-01-018-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") | 10 м2 изолируемой поверхности | 0,99 | 4980,23 | 66,17 | 37,480 | 4876,58 | 4930,43 | 65,51 | 37,11 | 4827,81 | 6,67 6,6 |  |
| 240 | 104-0163 | Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термафлекс» толщиной 60 мм | м2 | -10,89 | 365 | 0 | 00 | 365 | -3974,85 |  |  | -3974,85 |  |  |
| 241 | Прайс-лист | Пенофол тип С толщ.5мм | м2 | 10,89 | 177,97 | 0 | 00 | 177,97 | 1938,09 |  |  | 1938,09 |  |  |
| 242 | ФЕР09-03-039-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 0,025 | 1265,19 | 727,6 | 299,411,49 | 238,18 | 31,63 | 18,19 | 7,49 0,04 | 5,95 | 80,22 2,01 | 0,11 |
| 243 | ФССЦ-201-8060 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Элементы металлические | кг | 25 | 12,09 | 0 | 00 | 12,09 | 302,25 |  |  | 302,25 |  |  |
| Раздел 7. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проем 1000х300х500 (4 шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | ФЕР46-03-002-16 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм | 100 отверстий | 0,48 0,12*4 | 10614,77 | 615,68 | 2229,91696 | 7769,18 | 5095,09 | 295,53 | 1070,36 334,08 | 3729,20 | 64 30,72 | 60 28,8 |
| 245 | ФЕР46-03-002-32 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При общей толщине 500мм, корретировка на 300мм ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30) В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При общей толщине 500мм, корретировка на 300мм ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30) | 100 отверстий | 0,48 0,12*4 | 15155,7 | 392,4 | 3109,51044 | 11653,8 | 7274,74 | 188,35 | 1492,56 501,12 | 5593,83 | 40,8 19,58 | 90 43,2 |
| 246 | ФЕР46-03-002-33 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на высоте от опорной площади более 1 м добавляется к расценкам с 46-03-002-01 по 46-03-002-16 | 100 отверстий | 0,48 | 38,96 | 38,96 | 00 | 0 | 18,70 | 18,70 |  |  | 4,05 1,94 |  |
| Раздел 8. Смесительный узел ПВ 2 Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж комплектущих узла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | ФЕР18-06-006-07 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10 | Установка насосов | 1 узел | 1 | 1391,51 | 59,27 | 9,570,27 | 1322,67 | 1391,51 | 59,27 | 9,57 0,27 | 1322,67 | 6,69 6,69 | 0,02 0,02 |
| 248 | 301-1470 | Узлы насосов ручных из стальных водогазопроводных труб с 4-мя сальниковыми кранами и обратным клапаном диаметром 40 мм | компл. | -1 | 1282,1 | 0 | 00 | 1282,1 | -1282,10 |  |  | -1282,10 |  |  |
| 249 | ФЕРм12-12-003-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 32 мм (применительно к трехходовому вентилю с сервоприводом 15мм) | 1 шт. | 1 | 46,6 | 42,33 | 1,740 | 2,53 | 46,60 | 42,33 | 1,74 | 2,53 | 4,4 4,4 |  |
| 250 | ФЕР16-05-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (шаровой кран) | 1 шт. | 2 | 75,85 | 13,33 | 3,710 | 58,81 | 151,70 | 26,66 | 7,42 | 117,62 | 1,47 2,94 |  |
| 251 | ФЕР18-07-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 2 | 338,87 | 2,91 | 00 | 335,96 | 677,74 | 5,82 |  | 671,92 | 0,31 0,62 |  |
| 252 | 301-1467 | Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе | компл. | -2 | 334,1 | 0 | 00 | 334,1 | -668,20 |  |  | -668,20 |  |  |
| 253 | Прайс-лист | Узел смесительный в комплекте SMU-06-3-60-S | комплект | 1 | 18847,46 | 0 | 00 | 18847,46 | 18847,46 |  |  | 18847,46 |  |  |
| 254 | ФЕР18-06-007-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка фильтров диаметром: 25 мм | 10 фильтров | 0,1 | 4948,69 | 76,89 | 54,150,14 | 4817,65 | 494,87 | 7,69 | 5,42 0,01 | 481,76 | 8,18 0,82 | 0,01 |
| установка арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | Прайс-лист | Фильтр магнитный Ду=15мм ФМФ 15 | шт | 1 | 330,51 | 0 | 00 | 330,51 | 330,51 |  |  | 330,51 |  |  |
| 256 | ФЕР16-05-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 1 | 98,57 | 13,33 | 4,580 | 80,66 | 98,57 | 13,33 | 4,58 | 80,66 | 1,47 1,47 |  |
| 257 | Прайс-лист | Клапан балансировочный Ду=15 Ballorex DN 15 | шт | 1 | 1135,59 | 0 | 00 | 1135,59 | 1135,59 |  |  | 1135,59 |  |  |
| 258 | ФЕР16-05-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 1 | 98,57 | 13,33 | 4,580 | 80,66 | 98,57 | 13,33 | 4,58 | 80,66 | 1,47 1,47 |  |
| 259 | Прайс-лист | Клапан обратный муфтовый Ду=15 Broen V 277 DN 15 | шт | 1 | 806,78 | 0 | 00 | 806,78 | 806,78 |  |  | 806,78 |  |  |
| 260 | ФЕР16-05-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 2 | 75,85 | 13,33 | 3,710 | 58,81 | 151,70 | 26,66 | 7,42 | 117,62 | 1,47 2,94 |  |
| 261 | ФССЦ-302-1831 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм | шт. | 2 | 15,71 | 0 | 00 | 15,71 | 31,42 |  |  | 31,42 |  |  |
| 262 | ФЕР16-05-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 1 | 75,85 | 13,33 | 3,710 | 58,81 | 75,85 | 13,33 | 3,71 | 58,81 | 1,47 1,47 |  |
| 263 | Прайс-лист | Вентиль балансировочный Ду=15мм MSV-F DN15 | шт | 1 | 6730,68 | 0 | 00 | 6730,68 | 6730,68 |  |  | 6730,68 |  |  |
| 264 | ФЕР18-07-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 4 | 226,72 | 2,18 | 00 | 224,54 | 906,88 | 8,72 |  | 898,16 | 0,22 0,88 |  |
| 265 | 301-1465 | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 | компл. | -4 | 223,7 | 0 | 00 | 223,7 | -894,80 |  |  | -894,80 |  |  |
| 266 | Прайс-лист | Манометр в комплекте с закладной конструкцией ДМ 02-100-1-G-1, МПа 1,5 | шт | 4 | 220,34 | 0 | 00 | 220,34 | 881,36 |  |  | 881,36 |  |  |
| Раздел 9. Смесительный узел ПВ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж комплектующих узла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | ФЕР18-06-006-07 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10 | Установка насосов | 1 узел | 1 | 1391,51 | 59,27 | 9,570,27 | 1322,67 | 1391,51 | 59,27 | 9,57 0,27 | 1322,67 | 6,69 6,69 | 0,02 0,02 |
| 268 | 301-1470 | Узлы насосов ручных из стальных водогазопроводных труб с 4-мя сальниковыми кранами и обратным клапаном диаметром 40 мм | компл. | -1 | 1282,1 | 0 | 00 | 1282,1 | -1282,10 |  |  | -1282,10 |  |  |
| 269 | ФЕРм12-12-003-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 32 мм (применительно к трехходовому вентилю с сервоприводом 15мм) | 1 шт. | 1 | 46,6 | 42,33 | 1,740 | 2,53 | 46,60 | 42,33 | 1,74 | 2,53 | 4,4 4,4 |  |
| 270 | ФЕР16-05-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (шаровой кран) | 1 шт. | 2 | 75,85 | 13,33 | 3,710 | 58,81 | 151,70 | 26,66 | 7,42 | 117,62 | 1,47 2,94 |  |
| 271 | ФЕР18-07-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 2 | 338,87 | 2,91 | 00 | 335,96 | 677,74 | 5,82 |  | 671,92 | 0,31 0,62 |  |
| 272 | 301-1467 | Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе | компл. | -2 | 334,1 | 0 | 00 | 334,1 | -668,20 |  |  | -668,20 |  |  |
| 273 | Прайс-лист | Узел смесительный в комплекте SMU-06-3-60-S | комплект | 1 | 18847,46 | 0 | 00 | 18847,46 | 18847,46 |  |  | 18847,46 |  |  |
| Установка арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | ФЕР18-06-007-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка фильтров диаметром: 25 мм | 10 фильтров | 0,1 | 4948,69 | 76,89 | 54,150,14 | 4817,65 | 494,87 | 7,69 | 5,42 0,01 | 481,76 | 8,18 0,82 | 0,01 |
| 275 | Прайс-лист | Фильтр магнитный Ду=25мм ФМФ 25 | шт | 1 | 500 | 0 | 00 | 500 | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  |
| 276 | ФЕР16-05-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 1 | 98,57 | 13,33 | 4,580 | 80,66 | 98,57 | 13,33 | 4,58 | 80,66 | 1,47 1,47 |  |
| 277 | Прайс-лист | Клапан балансировочный Ду=15 Ballorex DN 15 | шт | 1 | 1135,59 | 0 | 00 | 1135,59 | 1135,59 |  |  | 1135,59 |  |  |
| 278 | ФЕР16-05-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 1 | 98,57 | 13,33 | 4,580 | 80,66 | 98,57 | 13,33 | 4,58 | 80,66 | 1,47 1,47 |  |
| 279 | Прайс-лист | Клапан обратный муфтовый Ду=15 Broen V 277 DN 15 | шт | 1 | 806,78 | 0 | 00 | 806,78 | 806,78 |  |  | 806,78 |  |  |
| 280 | ФЕР16-05-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 2 | 75,85 | 13,33 | 3,710 | 58,81 | 151,70 | 26,66 | 7,42 | 117,62 | 1,47 2,94 |  |
| 281 | ФССЦ-302-1831 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм | шт. | 1 | 15,71 | 0 | 00 | 15,71 | 15,71 |  |  | 15,71 |  |  |
| 282 | ФССЦ-302-1832 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм | шт. | 1 | 24,68 | 0 | 00 | 24,68 | 24,68 |  |  | 24,68 |  |  |
| 283 | ФЕР16-05-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 1 | 75,85 | 13,33 | 3,710 | 58,81 | 75,85 | 13,33 | 3,71 | 58,81 | 1,47 1,47 |  |
| 284 | Прайс-лист | Вентиль балансировочный Ду=25мм MSV-F DN25 | шт | 1 | 6730,68 | 0 | 00 | 6730,68 | 6730,68 |  |  | 6730,68 |  |  |
| 285 | ФЕР18-07-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 4 | 226,72 | 2,18 | 00 | 224,54 | 906,88 | 8,72 |  | 898,16 | 0,22 0,88 |  |
| 286 | 301-1465 | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 | компл. | -4 | 223,7 | 0 | 00 | 223,7 | -894,80 |  |  | -894,80 |  |  |
| 287 | Прайс-лист | Манометр в комплекте с закладной конструкцией ДМ 02-100-1-G-1, МПа 1,5 | шт | 4 | 220,34 | 0 | 00 | 220,34 | 881,36 |  |  | 881,36 |  |  |
| Раздел 10. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | ФЕРп03-01-004-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Установка теплообменная с количеством нагревателей: до 3 | 1 установка | 3 | 117,84 | 117,84 | 00 | 0 | 353,52 | 353,52 |  |  | 9 27 |  |
| 289 | ФЕРп03-01-005-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Теплообменник-утилизатор регенеративный или рекуперативный | 1 устройство | 1 | 131,72 | 131,72 | 00 | 0 | 131,72 | 131,72 |  |  | 10 10 |  |
| 290 | ФЕРп03-01-011-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный смесительный с электрическим приводом | 1 устройство | 3 | 45,99 | 45,99 | 00 | 0 | 137,97 | 137,97 |  |  | 3,4 10,2 |  |
| 291 | ФЕРп03-01-022-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5 | 1 вентиляционная сеть | 1 | 135,27 | 135,27 | 00 | 0 | 135,27 | 135,27 |  |  | 10 10 |  |
| 292 | ФЕРп03-01-028-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый) масляный, фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек: до 8 | 1 устройство | 3 | 19,76 | 19,76 | 00 | 0 | 59,28 | 59,28 |  |  | 1,5 4,5 |  |
| 293 | ФЕРп03-01-060-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху: до 10 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале 1 | 1 установка | 1 | 554,61 | 554,61 | 00 | 0 | 554,61 | 554,61 |  |  | 41 41 |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 895482,64 | 10646,29 | 5643,82 871,99 | 879192,53 | 1126,44 | 74,74 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 346575,06 | 10646,29 | 5643,82 871,99 | 330284,95 | 1126,44 | 74,74 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МАТ=МАТ/3,44-МАТ (Поз. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 25, 27, 45, 49-51, 53, 55, 57, 59-60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 100, 104-106, 108-110, 112, 114, 118, 122, 145, 149-151, 153, 155, 158, 161, 190, 194-196, 198, 200, 203, 216, 220-222, 224, 226, 228, 241, 253, 255, 257, 259, 263, 266, 273, 275, 277, 279, 284, 287) |  |  |  |  |  |  |  |  | -553444,01 |  |  | -553444,01 |  |  |
| заготовительно-складские расходы МАТ=2% (Поз. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 25, 27, 45, 49-51, 53, 55, 57, 59-60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 100, 104-106, 108-110, 112, 114, 118, 122, 145, 149-151, 153, 155, 158, 161, 190, 194-196, 198, 200, 203, 216, 220-222, 224, 226, 228, 241, 253, 255, 257, 259, 263, 266, 273, 275, 277, 279, 284, 287) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4536,43 |  |  | 4536,43 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах "Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1291977,81 | 124135,74 | 31661,83 10167,40 | 1136180,24 | 1126,44 | 74,74 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 117840,19 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65%*0.85 ФОТ (от 16001,83) (Поз. 288-293) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8841,01 |  |  |  |  |  |
| 80%*0.85 ФОТ (от 1940,46) (Поз. 48, 103, 249, 269) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1319,51 |  |  |  |  |  |
| 90%*(0.85*0,9) ФОТ (от 2635,51) (Поз. 46-47, 101-102, 146-147, 191-192, 217-218, 242-243) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1814,55 |  |  |  |  |  |
| 95%*0.85 ФОТ (от 3264,33) (Поз. 7, 58) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2635,95 |  |  |  |  |  |
| 100%*(0.85*0,9) ФОТ (от 13008,13) (Поз. 43-44, 98-99, 143-144, 188-189, 214-215, 239-240) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9951,22 |  |  |  |  |  |
| 110%*(0.85*0,9) ФОТ (от 15598,51) (Поз. 244-246) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13126,15 |  |  |  |  |  |
| 128%*(0.85*0,9) ФОТ (от 81854,37) (Поз. 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15-16, 18, 20-24, 26, 28-42, 52, 54, 56, 61, 63, 65, 67-68, 70, 72, 74-97, 107, 111, 113, 115-117, 119-121, 123-142, 148, 152, 154, 156-157, 159-160, 162-187, 193, 197, 199, 201-202, 204-213, 219, 223, 225, 227, 229-238, 247-248, 250-252, 254, 256, 258, 260-262, 264-265, 267-268, 270-272, 274, 276, 278, 280-283, 285-286) |  |  |  |  |  |  |  |  | 80151,80 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 69088,15 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40%*0.8 ФОТ (от 16001,83) (Поз. 288-293) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5120,59 |  |  |  |  |  |
| 60%*0.8 ФОТ (от 1940,46) (Поз. 48, 103, 249, 269) |  |  |  |  |  |  |  |  | 931,42 |  |  |  |  |  |
| 65%*0.8 ФОТ (от 3264,33) (Поз. 7, 58) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1697,45 |  |  |  |  |  |
| 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 28606,64) (Поз. 43-44, 98-99, 143-144, 188-189, 214-215, 239-240, 244-246) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13616,76 |  |  |  |  |  |
| 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 81854,37) (Поз. 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15-16, 18, 20-24, 26, 28-42, 52, 54, 56, 61, 63, 65, 67-68, 70, 72, 74-97, 107, 111, 113, 115-117, 119-121, 123-142, 148, 152, 154, 156-157, 159-160, 162-187, 193, 197, 199, 201-202, 204-213, 219, 223, 225, 227, 229-238, 247-248, 250-252, 254, 256, 258, 260-262, 264-265, 267-268, 270-272, 274, 276, 278, 280-283, 285-286) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46198,61 |  |  |  |  |  |
| 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2635,51) (Поз. 46-47, 101-102, 146-147, 191-192, 217-218, 242-243) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1523,32 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 1478906,15 |  |  |  | 1126,44 | 74,74 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1136180,24 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 31661,83 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 134303,14 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 117840,19 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 69088,15 |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 29578,12 |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 1508484,27 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 271527,17 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 1780011,44 |  |  |  | 1126,44 | 74,74 |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)