Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

(приложение №1 к контракту №__

от «_____»____________ 2012 г)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на восстановление асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных работ на бесхозяйных инженерных сетях г. Перми

| 1. Предмет контракта | Восстановление асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных работ на бесхозяйных инженерных сетях г.Перми |
| --- | --- |
| 2. Адрес и наименование объекта | Работы производятся на территории г. Перми в соответствии с прилагаемым перечнем инженерных сетей (Приложение №1 к техническому заданию) |
| 3. Основания для производства работ | Устав МКУ «СОИИ» |
| 4. Характеристика работ | 1. Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных. 2.Устройство швов в бетоне: затвердевшем. 3. Устройство основания толщиной не менее15 см из щебня фракций 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных. 4. . Розлив вяжущих материалов 5. Устройство покрытия толщиной не менее 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 6. На каждые 0,5см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 7. Устройство бортовых камней бетонных при других видах покрытий 8. Камни бортовые БВ 100.30.15/бетон В30(М400),объем 0,042м3/(ГОСТ 6665-91) 9. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную 11. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т, Работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км 1класс груза |
| 5. Результат выполненных работ | Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия должны быть выполнены в полном объеме с надлежащим качеством. Предоставить акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет-фактуру, акт приемки в эксплуатацию объектов восстановленного благоустройства, подписанный рабочей комиссией, в т.ч. представителями отделов благоустройства администраций районов. |
| 6. Срок выполнения работ | в течение 25 календарных дней с момента заключения контракта |
| 7. Стоимость работ | 218 359,80 руб. |
| 8. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | При производстве работ по восстановлению благоустройства исполнитель должен руководствоваться указаниями Заказчика и соблюдать требования нормативных правовых актов РФ, СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП III-06.03-85 «Автомобильные дороги», СНиП III-10-75(2000) «Благоустройство территории», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения, СНиП 3-4-2000 «Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве», ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми (с изменениями). |
| 9. Гарантия качества работ | На использованные материалы предъявить паспорта изготовителей, сертификаты и протоколы испытаний этих материалов, подтверждающие соответствие санитарным и экологическим нормам, нормам противопожарной безопасности РФ. Гарантийный срок на выполненные работы 12 месяцев. |

| № п/п | Принадлежность | Адрес объекта | Планируемые работы |
| --- | --- | --- | --- |
| Свердловский район |  |  |  |
| 1 | ПДК №112 от 08.12.2011г. | ул. Куйбышева, 140 | асфальт,59м2 борт.камень,12шт |
| 2 | ПДК №106 от 17.03.2011г. | ул. Героев Хасана, 49а | асфальт,30м2 |
|  | итого по району |  | асфальт, 89м2 борт. камень, 12шт |
| Мотовилихинский район |  |  |  |
| 1 | ПДК №88 от 26.09.2007г. | ул. Сельскохозяйственная, 25 | асфальт, 60м2 |
| 2 | вновь выявленный | ул. Дружбы, 34 | асфальт, 60м2 |
|  | итого по району |  | асфальт, 120м2 |
| Кировский район |  |  |  |
| 1 | ПДК №94 от 15.04.2009г. | ул. Худанина, 13 - ул. Автозаводская, 4 | асфальт, 40м2 борт. камень, 10шт |
| 2 | ПДК №99 от 23.12.2009г. | ул. Кировоградская, 32 | асфальт, 42м2 борт. камень, 16шт |
|  | итого по району |  | асфальт, 82м2 борт. камень, 26шт |
|  | Итого: |  | асфальт, 291м2 борт. камень, 38шт |

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень

бесхозяйных инженерных сетей г.Перми