Приложение № 1

к контракту от __________ № ___________

Техническое задание

на  выполнение работ по текущему ремонту прочих элементов автомобильных дорог общего пользования в пределах административных границ (текущий ремонт придорожных газонов) Индустриального района г. Перми

Состав работ:

- Снятие верхнего слоя земли, толщиной 20 см, с площади 5882 м2, с вывозкой.

- Завоз и распределение растительной земли слоем не менее 10 см на площадь 5882 м2.

- Уплотнение почвы на площади 5882 м2. Прикатывание всей площади газона катком, массой до 100 кг.

- Посев семян на площадь 5882 м2. Норма высева не менее 20 г/м2. Травосмесь должна состоять из семян многолетних растений.

- Уплотнение почвы на площадь 5882 м2. Прикатывание всей площади газона катком, массой до 100 кг.

- Полив площади 5882 м2. Производится с помощью мелкого разбрызгивателя (для избегания вымывания семян) в утренние или вечерние часы, из расчета 10 л/м2. Полив производить до полной всхожести травяного покрова.

Место выполнение работ: придорожные газоны, располагающиеся на территории Индустриального района г. Перми.

До начала производства работ подрядная организация обязана получить задание с указанием конкретного места выполнения работ.

Сроки выполнения работ: с момента заключения настоящего контракта по 13.07.2012.

Технология производства работ и условия выполнения работ:

Устройство газона производится на спланированное грунтовое основание,  слой растительной земли, после раскладки должен составлять в уплотненном состоянии не менее 10 см. Далее производятся работы по планировке и посеву газона. Сопряжение старого и восстановленного газона должно иметь четкие геометрические контуры. Обработка почвы под газон производится на глубину 30 см.

Растительная земля должна иметь мелкокомковатую структуру и должна быть удобрена. Земля должна представлять однородную массу без камней, корневищ сорных трав, просеянная через грохот. Подрядчик должен представить лабораторный анализ состава и пригодности почвы, подтвержденный уполномоченными органами в данной сфере. Не допускается использование торфа при устройстве газона.

Состав газонной травосмеси согласуется с заказчиком до начала производства работ и предоставляются паспорта на используемые семена. Посев семян производится в сухую безветренную погоду. При устройстве газона необходимо производить прокатку легким катком до и после посева, затем газон необходимо пролить водой. Приемка газонного покрытия и оплата производится после всхожести травосмеси. В случае неравномерной всхожести травяного покрова необходимо произвести подсев газонных трав.

При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, а также требованиям по технологии и материалам, согласно нормативной  (СНиП, ГОСТ и др.) и технической документации, рекомендаций, безопасности жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

Подрядчик должен обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

Перечень нормативных документов обязательных при выполнении работ

| 1 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| 4 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 5 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 6 | СНиП III-10-75 | Благоустройство территорий. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 9 | ГЭСНр-2001 | Сборник 68 Благоустройство. |
| 10 | СНиП 2.07.01-89 | Градостроительство. |
| 11 | ТР 97-99 | Технические рекомендации по комплексному благоустройству территории жилых комплексов. |
| 12 | Приказ от 15.12.1999 №153 | Об утверждении правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ. |
| 13 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 14 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 15 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 16 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 17 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |