Приложение №1

к извещению №5 от 02.05..2012 г.

о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по озеленению, устройству цветников и газонов на территории фестивального городка на Пермской городской эспланаде (квартал 68) в границах улиц Попова Ленина, Петропавловской и здания Законодательного собрания

I. Состав услуг по озеленению:

- Устройство и содержание на период эксплуатации фестивального городка цветников из однолетних  цветов; расположение цветников согласно плану городка; по окончании эксплуатации фестивального городка провести работы по демонтажу цветников и восстановлению покрытия путём подсева газонными злаковыми травами;

- Посадка и содержание на период эксплуатации фестивального городка декоративно-лиственных кустарников (вдоль центральной дорожки; расположение согласно плану городка); по окончании эксплуатации фестивального городка провести работы по уборке посадок  кустарников и высадки их на городской территории в местах по указанию заказчика; провести восстановление покрытия путём подсева газонными злаковыми травами;

- Посадка и содержание на период эксплуатации фестивального городка декоративных злаков  (вдоль улицы Ветра, расположеного согласно плану городка) по окончании эксплуатации фестивального городка провести работы по уборке посадок  злаковых трав и высадки их на городской территории по указанию заказчика; провести восстановление покрытия путём подсева газонными злаковыми травами;

- Провести подсев газона (посевной материал – клевер белый, злаковые травы) на территории фестивального городка в период устройства и  по окончании периода эксплуатации  и  демонтажа всей инфраструктуры городка; площади подсева по согласованию с заказчиком.

II. Сроки оказания услуг:

      - Первый этап - Устройство цветников, посадка лиственных кустарников и декоративных злаков в период с 14.05.2012г. до 31.05.2012г.

      - Второй этап - Содержание цветников, лиственных кустарников, декоративных злаков в период с 01.06.2012 по 24.06.2012г.

      - Третий этап - Демонтаж цветников, уборка посадок кустарников и высадка на городской территории в период с 25.06.2012 по 04.07.2012г.

      - Четвертый этап - Подсев газона с 14.05.2012г. по 04.07.2012г.

- III. Технические характеристики и технология оказания услуг:

3.1. ЦВЕТНИКИ

Устройство:

Цветник №1,2:  расположение согласно плану городка и эскизу предоставляемым заказчиком; материал – однолетние цветы (петуния; цвет и сорт согласовать с заказчиком, или аналог по согласованию с заказчиком); мраморная белая крошка; фракция 0,5х1,0см;

1.   Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли толщиной 10 см;

2.   Внесение минеральных удобрений;

3.   Посадка однолетних цветов по схеме (эскиз);

4.   Полив.

При посадке, растение должно иметь количество стеблей не менее 4 шт., длина стеблей  не менее 20 см.

Посадка растений осуществляется в утренние и вечерние часы, а также в пасмурную погоду в течение всего дня. Цветочная рассада должна быть хорошо окоренившейся и симметрично развитой, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой, без механических повреждений. Рассада до посадки должна содержаться в затененных местах, в увлажненном состоянии. Рассада должна быть с закрытой корневой системой в стадии зацветания - бутонизации. При посадке рассады делаются ямки, ком растений должны быть плотно обжат землей. Посадка цветников выполняется из однолетних  цветочных культур стандартным декоративным материалом с соблюдением нормативных параметров растений и технологий посадки. Высаженные растения поливаются путем мелкого рассеивания. Цветник должен  представлять собой цветущий сомкнутый ковер.

Содержание:

1. Полив растений. Почва должна быть влажной на всю глубину залегания корней, однородной по составу, без сорной растительности и камней в течение всего периода обслуживания.

2. Прополка цветников, уборка отцветших и погибших растений.

3. Погрузка и вывоз сорной растительности, отцветших и погибших цветов на городской полигон ТБО.

4. Цветники в виде сомкнутого ковра.

Содержание цветника осуществляется по следующей технологии: ежедневная поливка в зависимости от погодных условий, не допущение появления сорняков. Восстановление отпада (больных, увядших, отсутствующих растений). Поливка осуществляется методом распыления из расчета 5 литров на 1 м2. Систематически производятся удаление отцветших соцветий, рыхление, прополка. Для сохранения декоративности насаждений не допускается образование завязей коробочек.

- Условия оказания услуг:

Подрядчик должен согласовать до начала работ с Заказчиком:

1. сорт и цвет (по необходимости аналоги) однолетних цветов;

2. цвет и фракцию мраморной крошки;

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми и другим нормативным документам. Посадочный материал должен иметь сертификаты соответствия.

Подрядчик должен осуществлять мониторинг состояния объектов в течение всего периода обслуживания, и выявленные нарушения устраняет самостоятельно без напоминания Заказчика.  Не прижившиеся, отсутствующие растения, заменяются в течение 24ч.

3.2. ДЕКОРАТИВНО-ЛИСТВЕННЫЕ КУСТАРНИКИ

Посадка:

1.Подготовка почвы и посадочных ям.

2.Внесение минеральных удобрений.

3.Посадка дёрена "Елегантисима", высотой не менее 70см, с закрытой корневой системой -380шт.

4. Полив.

Посадка саженцев осуществляется в утренние и вечерние часы, а так же в пасмурную погоду в течение всего дня. Саженцы должны иметь хорошо развитую корневую систему без признаков гнили, механических повреждений,  наличия вредителей и болезней. При посадке саженцев в ямки, ком должен быть плотно обжат землёй. Посадка осуществляется с соблюдением всех норм и технологий посадки. Высаженные растения обильно поливаются. После полива лунку мульчируют тонким слоем торфа.

Содержание:

Содержание осуществляется по следующей технологии: ежедневная поливка в зависимости от погодных условий, недопущение появления сорняков. Восстановление отпада (больных, увядших, отсутствующих растений). Поливка осуществляется методом пролива под корень из расчета 10 литров на 1 растение. Систематически производятся рыхление, прополка.

- Условия оказания услуг:

Подрядчик должен согласовать до начала работ с Заказчиком  сорт, качество и декоративный вид посадочного материала.

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми и другим нормативным документам. Посадочный материал должен иметь сертификаты соответствия.

Подрядчик должен осуществлять мониторинг состояния объектов в течение всего периода обслуживания, и выявленные нарушения устраняет самостоятельно без напоминания Заказчика.  Не прижившиеся, отсутствующие растения, заменяются в течение 24ч.

3.3. ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗЛАКОВЫЕ ТРАВЫ

Посадка:

- Подготовка почвы под злаки путём  внесения растительной земли толщиной 10 см в ямки.

2.   Внесение минеральных удобрений

3.   Посадка злаковых трав (Картодерия, молиния, просо прутьевидное(бордо) или эквивалент) –всего 105шт. с закрытой корневой системой, высота 50-120см

4. Полив.

Посадка злаков осуществляется в утренние и вечерние часы, а так же в пасмурную погоду в течение всего дня. Рассада злаков  должна иметь хорошо развитую корневую систему без признаков гнили, механических повреждений,  наличия вредителей и болезней. При посадке рассады в траншеи, ком должен быть плотно обжат землёй. Посадка осуществляется с соблюдением всех норм и технологий посадки. Высаженные растения обильно поливаются. После полива землю мульчируют тонким слоем торфа.

Содержание:

1. Полив растений. Почва должна быть влажной на всю глубину залегания корней, однородной по составу, без сорной растительности и камней в течение всего периода обслуживания.

2. Прополка, уборка погибших растений.

3. Погрузка и вывоз сорной растительности, погибших растений на городской полигон ТБО.

4. Злаки в виде сомкнутой линии.

Содержание осуществляется по следующей технологии: ежедневная поливка в зависимости от погодных условий, не допущение появления сорняков. Восстановление отпада (больных, увядших, отсутствующих растений). Поливка осуществляется методом пролива из расчета 5 литров на 1 п.м. Систематически производятся удаление засохших листьев растений, рыхление, прополка. Для сохранения декоративности насаждений не допускается залегание высоких растений;

- Условия оказания услуг:

Подрядчик должен согласовать до начала работ с Заказчиком сорт, качество и декоративный вид посадочного материала;

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми и другим нормативным документам. Посадочный материал должен иметь сертификаты соответствия.

Подрядчик должен осуществлять мониторинг состояния объектов в течение всего периода обслуживания, и выявленные нарушения устраняет самостоятельно без напоминания Заказчика.  Не прижившиеся, отсутствующие растения, заменяются в течение 24ч.

IV. Перечень нормативных документов, обязательных при оказании услуг

| 1 | МДС 13-5.2000 | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП III-10-75 | Благоустройство территории |
| 3 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 6 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 7 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 8 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 9 | ОДМ 218.011-98 | МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ |
| 10 | СНиП III-10-75 | Благоустройство территорий |
| 11 | Решение №4 от 29.01.2008 | Правила благоустройства и содержания территории в г. Перми |

В случае если в техническом задании содержаться указания на торговые марки, торговые знаки читать такие торговые марки, товарные знаки в редакции  «….или эквивалент».