Приложение №1 к

Извещению о запросе котировок

Техническое задание.

| № | Наимено-вание | Характеристика | Форма выпуска | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гипс медицинский марки Г-5 или эквивалент | Используется для получения оттисков, моделей челюстей; для фиксации моделей в окклюдаторе; в качестве формовочного материала. Форма выпуска – мешок – 20 кг Физико – механические показатели: Остаток на сите 0,2мм________6,8% Начало схватывания_______5минут Конец схватывания_______9минут Предел прочности при изгибе через 2 часа________56,03 кгс/см2 Среда_________нейтральная Цвет_________светло-серый ВГМГ__5___ТУ21-31-67-89 | мешок | 100 |
|  | Слепочный материал «Спидекс» (активатор) или эквивалент | На основе силикона (60гр) – упаковка. Тип материала: полисилоксан – эластомер конденсационного типа, универсальный активатор: цвет зелёный. | упак. | 15 |
|  | Слепочный материал «Спидекс» (база) или эквивалент | На основе силикона (910гр) – упаковка. Тип материала: Полисилоксан – эластомер, способный на основе реакции конденсации образовывать сетчатую структуру, базисная слепочная масса высокой вязкости. Основная масса: светло-серого цвета. | упак. | 9 |
|  | Слепочный материал «Спидекс» (корректор) или эквивалент | На основе силикона (140гр) – упаковка. Полисилоксан – эластомер, способный на основе реакции конденсации образовывать сетчатую структуру, слепочная масса низкой вязкости. Основная масса: тёмно-синего цвета. | упак. | 7 |
|  | Супергипс «Конвертин Харт» или эквивалент | Для изготовления моделей коронковой части зубов. Цвет – загар. Продолжительность затвердевания: 6-16 мин. Прочность при сжатии (после 1 часа):мин. 35 Мпа Расширение при затвердевании: макс. 0,15% Форма выпуска – ведро – 5кг | ведро | 2 |
|  | Упин – Ypeen или эквивалент | Является альгинатной оттискной массой применяемой в стоматоло- гической практике и ортодонтии. Форма выпуска – упаковка весом 800гр. | упак. | 34 |

Эквивалентность товара определяется согласно характеристикам.

Заказчик

главный врач МБУЗ «ГСП №7»		________________________А.И.Дорощук