|  | УТВЕРЖДАЮ: Директор МКУ "Пермблагоустройство" ___________________/М.С.Якушев/ "______"_______________ 2012 года |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт объекта

ул.Газеты «Звезда» от ул. Ленина до ул. Пушкина

- Характеристика существующей дороги

Участок работ представляет собой магистральную улицу районного значения, транспортно-пешеходную.

В административном отношении участок работ расположен в Ленинском районе г.Перми.

Плотность застройки более 80%.

Ширина проезжей части 10 – 15 м

Число полос движения автотранспорта – 2

Участок  пересекает маршруты движения общественного транспорта – автобуса, троллейбуса.

Покрытие проезжей части - асфальтобетон

Состояние покрытия удовлетворительное, наблюдается колейность, продольные и поперечные трещины, выбоины.

- Выполняемые работы

  - Дорожно-строительные работы:

Ремонт покрытия проезжей части:

- фрезерование поверхностного слоя асфальтобетонных покрытий толщиной до 10см – 7145,3 м2;

- перевозка фрезерованного материала на расстояние до 5км (в место указанное Заказчиком) – 1429,06т;

- розлив вяжущих материалов с расходом 0,6л/м2 (БНД 60/90, БНД 90/130 по ГОСТ 22245-90 или ЭБК-1, ЭБК-2 по ГОСТ Р 52128-2003) – 4,28718т;

- устройство выравнивающего слоя из пористой асфальтобетонной смеси марки 1 по ГОСТ 9128-2009 – 514,4616т;

- розлив вяжущих материалов с расходом 0,3л/м2 (БНД 60/90, БНД 90/130 по ГОСТ 22245-90 или ЭБК-1, ЭБК-2 по ГОСТ Р 52128-2003) - 2,14359т;

- устройство верхнего слоя покрытия из смеси асфальтобетонной щебеночно-мастичной по ГОСТ 31015-2002 Н=5см (ЩМАС-15) – 7145,3м2;

Ремонт колодцев:

- подъем люков колодцев до уровня проезжей части с применением колец опорных по ГОСТ 8020-90 – 94 шт.

Установка бортового камня 1ГП:

- разборка бортовых камней на бетонном основании - 1316м;

- погрузка и перевозка мусора на расстояние до 22км – 341,1072т;

- разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы – 59,22м3;

- перевозка грунта на расстояние до 22км – 88,83т;

- устройство щебеночного основания под бортовой камень из щебня фр.20-40 марки 800 по ГОСТ 9757-90 с уплотнением – 59,22 м3;

- установка гранитного бортового камня 1ГП по ГОСТ 6666-81 (2002) – 1316м;

Установка бортовых камней БР100.20.8:

- разборка бортовых камней на бетонном основании – 145м;

- погрузка и перевозка мусора на расстояние до 22км – 19,72т;

- уплотнение естественного основания 58 м2;

- установка бортового камня БР100.20.8 по ГОСТ 6665-91 – 145м;

Пересечения и примыкания:

- разборка покрытий асфальтобетонных с помощью молотков отбойных – 66,45м3;

- погрузка и перевозка мусора на расстояние до 22км – 159,48т;

- розлив вяжущих материалов с расходом 0,3л/м2 (БНД 60/90, БНД 90/130 по 22245-90 или ЭБК-1, ЭБК-2 по ГОСТ Р 52128-2003) – 0,3987т;

- устройство верхнего слоя из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки 2 толщиной 5см  по ГОСТ 9128-2009 – 1329м2;

Ремонт тротуаров:

- разборка покрытий асфальтобетонных с помощью молотков отбойных – 39,195м3;

- погрузка и перевозка мусора на расстояние до 22км – 94,068т;

- разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабеля – 331,1м2;

- погрузка и перевозка мусора на расстояние до 22км – 39,732т;

- разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы – 33,45м3;

- перевозка грунта на расстояние до 22км – 50,175т;

- устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из песка среднего 33,45м3 по ГОСТ 9757-90 с добавлением 10% портландцемента марки 400 по ГОСТ 10178-85;

- устройство покрытия из тротуарной плитки марка 1Ф7.8 серая вибропресованная по ГОСТ 17608-91– 1115 м2;

Восстановление газонов:

- разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы – 10,4м3;

- перевозка грунта на расстояние до 22км – 15,6т;

- подготовка почвы для устройства партерного газона с внесением растительного грунта слоем 10 см (механический состав почвы должен быть близкий к гранулометрическому составу к лёгкому суглинку, иметь pH 6,5-7,3, содержать гумуса 4-8 %, азота не менее 6 мг на 100 г почвы, фосфора не менее 25 мг на 100 г почвы, калия 10-15 мг на 100г почвы) и посевом газонных трав – 104м2.

  - Геодезические съемки поперечного профиля участка производства работ (границы, ось, характерные точки):

- Геодезическая съемка (шаг поперечников 10м и дополнительно в характерных точках) до и после фрезерования и подсчет фактических объемов фрезерования существующего покрытия - требуется;

- Геодезическая съемка (шаг поперечников 10м и дополнительно в характерных точках) продольного и поперечных профилей проезжей части (послойно), толщины слоев конструкции дорожной одежды с определением фактического объема уложенного материала – требуется;

- Геодезическая съемка (шаг поперечников 10м и дополнительно в характерных точках) продольного и поперечных профилей котлованов с определением фактического объема земляных работ – требуется.

- Общие требования к выполнению работ

  - Работы должны производиться в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85; ГОСТ 6665-91; ГОСТ 9128-2009; ГОСТ 31015-2002; ГОСТ Р 50597-93; СНиП 2.07.01-89; СНиП III-10-75; СТП-01-01-2012 Регламент по контролю качества;

  - Подрядчик самостоятельно определяет технологию производства работ по всем видам работ и конструктивным элементам с учетом требований настоящего технического задания. Технология производства работ, контролируемые параметры и методы контроля, взаимная увязка технологических процессов, требования по организации работ отражаются в организационно-технологической документации Подрядчика (технологические карты, схемы операционного контроля, проекты производства работ), которая до начала работ предоставляется Заказчику;

  - Подрядчик самостоятельно определяет площадь и места размещения строительной техники, складирования материалов, хозяйственно-бытовых построек и т.п. и согласовывает их с собственником территории или администрацией района и Заказчиком;

  - Материал получаемый при удалении слоя асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования вывозится с объекта в согласованные с Заказчиком места (отвалы) и передается по акту приема-передачи. По согласованию с Заказчиком, допускается использование материала при укрепительных и вспомогательных работах при условиях не противоречащих техническому заданию;

  - Все демонтируемые и пригодные к использованию материалы и конструкции следует передать собственникам либо эксплуатирующим организациям по акту. Удаление и захоронение материалов, не предназначенных для повторного использования, производится путем вывоза в соответствующие места захоронения с представлением Заказчику копии акта о захоронении отходов. Для сжигания пней и порубочных отходов необходимо использовать площадки, временно отводимые для этих целей. Подрядчик самостоятельно оформляет площадки и получает необходимые разрешения на сжигание отходов;

  - При выполнении работ не допускается применение материалов произведенных с применением отходов асфальтобетона;

  - Допустимый нижний предел коэффициента уплотнения смеси выравнивающего слоя не может быть менее 0,98 при толщинах 3см и выше для утвержденного состава смеси.

- Требования при организации работ на проезжей части

  - Работы проводятся в сроки, определенные техническим заданием и контрактом.

  - Проведение работ на проезжей части дорог должно быть согласовано с Заказчиком, ГИБДД г.Перми,  Департаментом дорог и транспорта администрации г.Перми, МКУ "Пермская дирекция дорожного движения";

  - Организацию движения транспорта и пешеходов и ограждение мест дорожных работ, следует выполнять в соответствии с согласованными в соответствии с п.4.2 схемами размещения технических средств организации движения в местах производства работ и ВСН 37-84;

  - До полного обустройства ремонтируемого участка дороги временными знаками и ограждениями запрещается размещать на проезжей части и обочинах персонал, работников, оборудование, инвентарь, материалы для ремонта;

  - Применяемые при дорожных работах временные дорожные знаки, ограждения и другие технические средства устанавливают и содержат организации, выполняющие дорожные работы;

  - Временные дорожные знаки устанавливаются на время проведения работ согласно ГОСТ Р 52289-2004 в соответствии со схемами размещения технических средств организации движения и ограждения мест производства работ;

  - Дорожные знаки, применяемые при производстве дорожных работ, должны иметь нормативную видимость и светоотражающую (световозвращающую) поверхность в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004.

- Требования по объему гарантий качества работ

Подрядчик обязан в течение гарантийного срока устранить за свой счет в срок устанавливаемый Заказчиком,  дефекты и разрушения асфальтобетонного покрытия, в том числе: выбоины, выкрашивание, шелушение, колейность, истирание, пластические деформации, просадки люков колодцев и водоприемных решеток, трещины.

| Главный инженер МКУ "Пермблагоустройство" |  | М.В. Чувашов |
| --- | --- | --- |
| Инженер 1 категории ОСРиКР МКУ "Пермблагоустройство" |  | С.В. Вешняков |
| Начальник ОСРиКР МКУ "Пермблагоустройство" |  | А.В.Коношенко |
| Начальник СДО МКУ "Пермблагоустройство" |  | Г.Н. Прожерина |