|  | УТВЕРЖДАЮ: Директор МКУ "Пермблагоустройство" ___________________/_________/ "______"_______________ 2012 года |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт объекта

Тополевый переулок (тротуары) от ул. Петропавловской до ул. Советской

- Характеристика существующей дороги

Участок работ представляет собой улицу местного значения в жилой застройке.

В административном отношении участок работ расположен в Ленинском районе г.Перми.

Плотность застройки более 90%.

Ширина тротуара 3,5м

Покрытие тротуара – асфальтобетон и плитка;

Состояние покрытия удовлетворительное, наблюдается разрушения, продольные и поперечные трещины.

- Выполняемые работы

  - Дорожно-строительные работы:

- разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных – 55м3;

- погрузка экскаваторами и перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 22 км  – 132т;

- разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель – 100м2;

- погрузка экскаваторами и перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 22 км  – 12т;

- разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами – 36м3;

- перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 22 км  – 54т;

- устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из песка среднего 45,67м3 по ГОСТ 9757-90 с добавлением 10% портландцемента марки 400 по ГОСТ 10178-85;

- устройство покрытия из тротуарной плитки марка 1Ф7.8 серая вибропресованная по ГОСТ 17608-91 - 1200м2;

- желоб водоотводной (60х20х4) по прайсу ООО "Фактор-строй" либо аналог – 24шт;

- подъем люков колодцев до уровня покрытия тротуара с применением колец опорных по ГОСТ 8020-90 – 3 люка;

- уплотнение грунта оснований –  48,8м2;

- установка бортового камня БР100.20.8 по ГОСТ 6665-91 – 122 м бортового камня;

- устройство водосбросных сооружений из комплектов лотков водоотводных SUPER Лв-11.20.27 бетонных с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл Е по прайсу ООО «ТК Регтонстрой (системы поверхностного водоотвода)» либо аналог – 74 м лотка;

- Общие требования к выполнению работ

  - Работы должны производиться в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85; ГОСТ 6665-91; ГОСТ 9128-2009; ГОСТ 31015-2002; ГОСТ Р 50597-93; СНиП 2.07.01-89; СНиП III-10-75; СТП-01-01-2012 Регламент по контролю качества;

  - Подрядчик самостоятельно определяет технологию производства работ по всем видам работ и конструктивным элементам с учетом требований настоящего технического задания. Технология производства работ, контролируемые параметры и методы контроля, взаимная увязка технологических процессов, требования по организации работ отражаются в организационно-технологической документации Подрядчика (технологические карты, схемы операционного контроля, проекты производства работ), которая до начала работ предоставляется Заказчику;

  - Подрядчик самостоятельно определяет площадь и места размещения строительной техники, складирования материалов, хозяйственно-бытовых построек и т.п. и согласовывает их с собственником территории или администрацией района и Заказчиком;

  - Материал получаемый при удалении слоя асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования вывозится с объекта в согласованные с Заказчиком места (отвалы) и передается по акту приема-передачи. По согласованию с Заказчиком, допускается использование материала при укрепительных и вспомогательных работах при условиях не противоречащих техническому заданию;

  - Все демонтируемые и пригодные к использованию материалы и конструкции следует передать собственникам либо эксплуатирующим организациям по акту. Удаление и захоронение материалов, не предназначенных для повторного использования, производится путем вывоза в соответствующие места захоронения с представлением Заказчику копии акта о захоронении отходов. Для сжигания пней и порубочных отходов необходимо использовать площадки, временно отводимые для этих целей. Подрядчик самостоятельно оформляет площадки и получает необходимые разрешения на сжигание отходов;

  - При выполнении работ не допускается применение материалов произведенных с применением отходов асфальтобетона;

  - Допустимый нижний предел коэффициента уплотнения смеси выравнивающего слоя не может быть менее 0,98 при толщинах 3см и выше для утвержденного состава смеси.

- Требования при организации работ на проезжей части

  - Работы проводятся в сроки, определенные техническим заданием и контрактом.

  - Проведение работ на проезжей части дорог должно быть согласовано с Заказчиком, ГИБДД г.Перми,  Департаментом дорог и транспорта администрации г.Перми, МКУ "Пермская дирекция дорожного движения";

  - Организацию движения транспорта и пешеходов и ограждение мест дорожных работ, следует выполнять в соответствии с согласованными в соответствии с п.4.2 схемами размещения технических средств организации движения в местах производства работ и ВСН 37-84;

  - До полного обустройства ремонтируемого участка дороги временными знаками и ограждениями запрещается размещать на проезжей части и обочинах персонал, работников, оборудование, инвентарь, материалы для ремонта;

  - Применяемые при дорожных работах временные дорожные знаки, ограждения и другие технические средства устанавливают и содержат организации, выполняющие дорожные работы;

  - Временные дорожные знаки устанавливаются на время проведения работ согласно ГОСТ Р 52289-2004 в соответствии со схемами размещения технических средств организации движения и ограждения мест производства работ;

  - Дорожные знаки, применяемые при производстве дорожных работ, должны иметь нормативную видимость и светоотражающую (световозвращающую) поверхность в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004.

- Требования по объему гарантий качества работ

Подрядчик обязан в течение гарантийного срока устранить за свой счет в срок устанавливаемый Заказчиком,  дефекты и разрушения асфальтобетонного покрытия, в том числе: выбоины, выкрашивание, шелушение, колейность, истирание, пластические деформации, просадки люков колодцев и водоприемных решеток, трещины.

| Главный инженер МКУ "Пермблагоустройство" |  | М.В.Чувашов |
| --- | --- | --- |
| Инженер 2 категории ОСРиКР МКУ "Пермблагоустройство" |  | С.В.Шилов |
| Начальник ОСРиКР МКУ "Пермблагоустройство" |  | А.В.Коношенко |
| Начальник СДО МКУ "Пермблагоустройство" |  | Г.Н. Прожерина |