| # Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Ед. изм. | Кол-во | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вентиляция |  |  |  |  |  |  | ООО “Торговый дом “Евровент” т. 249-88-12 |
|  | П1 (Кухня) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Вентилятор канальный L = 1230 м3/ч, Р= 190 Па, | RKB 400х200E1 |  | Ostberg | шт | 1 |  |  |
|  | N =0,21 кВт, n=2400 об/мин c регулятором скорости VRS 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | Клапан воздушный с электроприводом DAN2N | АВК 400х200 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 3 | Решетка наружная | АРН 400х200 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 4 | Фильтр воздушный с материалом EU3 | ФЛР 400х200 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 5 | Нагреватель электрический | PBER 400х200/15 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 6 | Шумоглушитель | RSA 400х200/1000 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 7 | Гибкие вставки | DS 40-20 |  | Арктос | шт | 2 |  |  |
| # 8 | Решетка вентиляционная | АДР 200х200 |  | Арктос | шт | 2 |  |  |
| # 9 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (нормальный) класса «Н» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D200 |  |  |  | м.п | 3,0 |  |  |
|  | 200х200 |  |  |  | м.п | 0,8 |  |  |
|  | 250х200 |  |  |  | м.п | 3,0 |  |  |
|  | 400х200 |  |  |  | м.п | 2,0 |  | ООО “Торговый дом “Евровент” т. 249-88-12 |
| # 10 | Шибер из тонколистовой оцинкованной стали d200 |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| # 11 | Крепежные и уплотнительные материалы, комплект |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| # 12 | Заглушка питометражного лючка СТД8281 | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
| # 13 | Ниппель присоединительный питометражного | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | лючка СТД8281 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 14 | Утеплитель, маты URSA 50 мм |  |  |  | м3 | 1,2 |  |  |
|  | В1 (Кухня |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Вентилятор канальный L = 700 м3/ч, Р= 250Па, | CK250C |  | Ostberg | шт | 1 |  |  |
|  | N =0,19 кВт, n=2420 об/мин c регулятором скорости VRS 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | Клапан воздушный с электроприводом DAN2N | КВК-250 М |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 3 | Зонт вытяжной | D250 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 4 | Шумоглушитель | СSA 250/900 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 5 | Быстросъемные хомуты | МХ 250 |  | Арктос | шт | 2 |  |  |
| # 6 | Зонт приточно-вытяжной из нержавеющей стали с жироуловителем | 1500х1000х500(h) |  |  | шт | 1 |  |  |
| # 7 | Шибер из тонколистовой оцинкованной стали d200 |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| # 8 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (нормальный) класса «Н» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D250 |  |  |  | м.п | 9,0 |  |  |
|  | D200 |  |  |  | м.п | 2,0 |  |  |
| # 9 | Крепежные и уплотнительные материалы, комплект |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| # 10 | Заглушка питометражного лючка СТД8281 | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  | ООО “Торговый дом “Евровент” т. 249-88-12 |
| # 11 | Ниппель присоединительный питометражного | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | лючка СТД8281 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 12 | Пенофол самоклеящийся, 5 мм |  |  |  | м2 | 10.0 |  |  |
|  | В2 (Кухня) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Вентилятор канальный L = 765 м3/ч, Р= 240Па, | CK250C |  | Ostberg | шт | 1 |  |  |
|  | N =0,19 кВт, n=2420 об/мин c регулятором скорости VRS 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | Клапан воздушный с электроприводом DAN2N | КВК-250 М |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 3 | Зонт вытяжной | D250 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 4 | Шумоглушитель | СSA 250/900 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 5 | Быстросъемные хомуты | МХ 250 |  | Арктос | шт | 2 |  |  |
| # 6 | Зонт вытяжной из нержавеющей стали | 800х300х500(h) |  |  | шт | 2 |  |  |
| # 7 | Шибер из тонколистовой оцинкованной стали d200 |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| # 8 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (нормальный) класса «Н» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D250 |  |  |  | м.п | 9,0 |  |  |
|  | D200 |  |  |  | м.п | 2,0 |  |  |
| # 9 | Крепежные и уплотнительные материалы, комплект |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| # 10 | Заглушка питометражного лючка СТД8281 | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
| # 11 | Ниппель присоединительный питометражного | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | лючка СТД8281 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 12 | Пенофол самоклеящийся, 5 мм |  |  |  | м2 | 10.0 |  |  |
| # 13 | Диффузор пластиковый | ДПУ-М 160 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | ВЕ1, ВЕ2, ВЕ3 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Решетка вентиляционная | АМН 150х150 |  |  | шт | 3 |  |  |