Приложение №2

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Технические требования |
| 1. Общие требования |  |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 2. Технические характеристики |  |  |
| 2.1 | Фетальный монитор | 1 шт. |
|  | Возможность мониторинг одного плода или двух одновременно: | Наличие |
|  | Графический жидкокристаллический дисплей: | Наличие |
|  | Разрешение графический жидкокристаллический дисплей, не менее: | 480 X 234 пикселей |
|  | Размер диагонали жидкокристаллического дисплея, не менее: | 7'' |
|  | ЖК дисплей (Цветной TFT LCD дисплей 7'' с отображением 3 кривых, ЧСС плода (двойни - опция), ЧМС (частота маточных сокращений) ЧСС, AST, качество сигнала, состояние тревоги, распечатка, громкость, состояние аккумулятора, работающего канала): | Наличие |
|  | Возможность переключения между 3-мя вариантами дисплея: | Наличие |
|  | Вывод частоты сердечных сокращений (ЧСС), сокращений матки: | Наличие |
|  | Система тревоги с возможностью установки параметров: | Наличие |
|  | Лампа сигнала тревоги: | Наличие |
|  | Маркировка событий: | Наличие |
|  | Измерение ЧСС плода: | Наличие |
|  | Диапазон измерения ЧСС плода: | 50-240уд/мин |
|  | Регистрация ЭКГ плода: | ЧСС 50-240 уд/мин |
|  | Маркер движения плода: | Наличие |
|  | Автоматическая распечатка на термобумагу: | Наличие |
|  | Встроенный принтер, не менее, 8 точек/мм, скорость бумаги 1, 2 и 3 см/мин, бумага 112 мм: | Наличие |
|  | Режимы печати на термобумагу, не менее: | 7 |
|  | Функция ZOOM: | Наличие |
|  | Регулировка громкости: | Наличие |
|  | Водонепроницаемый ультразвуковой датчик: | Наличие |
|  | Чистота измерения ультразвуковых датчиков, не менее: | 2,0 МГц |
|  | Токодатчик внешний плоский Частотный отклик: | Наличие |
|  | Диапазон токодатчика, не менее: | DC до 0,5 Гц 0-99 |
|  | Регистрация ЭКГ плода: | Наличие |
|  | AST (акустический симулятор) для пробуждения плода: | Наличие |
|  | Возможность архивации данных на ПК: | Наличие |
|  | Интерфейс сигнала: | Наличие |
|  | Цифровой I/О: центральный интерфейс Ethernet, RS – 232C: | Наличие |
|  | Возможность работы от сети и аккумулятора: | Наличие |
|  | Литиевоионный аккумулятор: | Наличие |
|  | Потребление электроэнергии от аккумуляторной батареи, не более: | 11.1 В |
|  | Возможность работы от сети в автомобиле: | Наличие |
|  | Напряжение питания (В; Гц): | 220/50 |
|  | Гарантийный срок, не менее: | 12 месяцев |
|  | Габаритные размеры, (ДхШхВ), не более: | 180х248х175 мм |
|  | Вес (с аккумулятором), не более: | 4 кг |
|  | Комплектность: |  |
|  | Фетальный монитор FETUS BFM-900: | 1 шт. |
|  | Ультразвуковой датчик: | 2 шт. |
|  | Токо датчик: | 1 шт. |
|  | Маркер событий: | 1 шт. |
|  | Бумага для принтера: | 1 шт. |
|  | Сетевой кабель: | 1 шт. |
|  | Гель (250мл): | 1 шт. |
|  | Ремни (набор 3 шт.): | 1 шт. |
|  | Аккумулятор (встроенный) : | 1 шт. |
|  | Инструкция по эксплуатации: | 1 шт. |

Год выпуска оборудования  не ранее 2012 года.